- 一、建设清单

| 建设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
|  | 智能警用装备管理系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
|  | 重型货架-主架 | 详见技术参数要求 | 16 | 组 |
|  | 横梁式货架-副架 | 详见技术参数要求 | 49 | 组 |
|  | 隔板货架-主架 | 详见技术参数要求 | 4 | 组 |
|  | 隔板货架-副架 | 详见技术参数要求 | 26 | 组 |
|  | 智能装备货架面板 | 详见技术参数要求 | 11 | 套 |
|  | 围板箱 | 详见技术参数要求 | 300 | 个 |
|  | 帐篷存储篮 | 详见技术参数要求 | 20 | 个 |
|  | 冲锋舟转运架 | 详见技术参数要求 | 6 | 个 |
|  | 异型铁锹、铁镐存储架 | 详见技术参数要求 | 6 | 个 |
|  | 手持式装备管理终端 | 详见技术参数要求 | 2 | 台 |
|  | 全库调度中心工作台 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
|  | 人脸指纹识别门禁 | 详见技术参数要求 | 2 | 台 |
|  | 装备养护柜 | 详见技术参数要求 | 2 | 台 |
|  | 智能高精尖装备柜 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
|  | 智能充电柜 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
|  | RFID刀片式无人值守感应通道门 | 详见技术参数要求 | 2 | 片 |
|  | RFID吸顶式感应一体机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
|  | 装备库规范化标识标牌 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 |
|  | RFID抗金属标签 | 详见技术参数要求 | 1000 | 只 |
|  | 防爆服养护柜 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
|  | 电动液压搬运车 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
|  | 3.5吨叉车 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
|  | 单人钢制工作台 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
|  | 装备器材维修室配置工作组 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
|  | 库房装备助手（AFV） | 详见技术参数要求 | 1 | 部 |
|  | 24小时自助洗车机 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
|  | 现场施工、安装调试、现场培训教学 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 |

二、技术参数要求

| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| - 1 | 智能警用装备管理系统 | 功能参数要求： 一、总体要求 ★1、系统包含装备管理系统PC端、设备管理端，具备良好的系统扩展性及物联网设备接入能力，系统须覆盖市、区县局两级，适配公安单位智能应急装备库房建设，基于智慧警务保障平台框架建设支持与智慧警保平台对接（含对接费用），投标人须提供《无缝对接智慧警保平台承诺函》。 二、PC管理端功能要求 ★1、工作台（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告） （1） 提供系统使用引导及用户手册学习功能； （2） 展示关键装备数据，包括物资、装备数量、入库出库数量等； （3） 设置常用功能快捷入口，支持物资装备领用、归还、入库、移库、点验、维护、交接及车辆使用登记等操作； （4） 以图表形式（折线图、柱形图、扇形图等）展示各类物资装备统计数据； （5） 集中显示物资装备违规出入库、过期、维护保养记录等相关告警信息； （6） 发布并展示系统公告； （7） 提供系统使用及装备维护的视频教程； （8） 提供数据驾驶柜，综合展示各装备室的装备动态、库存分类、报废预警、领用数据、逾期情况等信息； （9） 提示待处理的装备申领、归还、处置等审批事项。 ★2、装备管理（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告） （1） 装备档案：实现装备入库登记、信息查询、批量修改、移库操作及相关记录查询与导出； （2） 装备耗材：实现耗材入库登记、库存查询及明细导出； （3） 装备申领：支持新建个人领用、装备借出、库室/车辆调拨等申领单；提供待审批、待处理及本单位申领单的查询与处理功能； （4） 装备使用：实现个人领用、装备借用、装备归还、装备交接等流程的登记与查询； （5） 装备调拨：实现装备与耗材的调拨登记、待确认调入单处理及调拨记录查询； （6） 装备盘点：支持盘点登记、记录查询及盘盈盘亏记录查询； （7） 维修保养：支持维修与保养登记、记录查询及状态更新； （8） 装备处置：支持处置登记及记录查询； （9） 报表查询：支持个人领用、入库、调拨、领用、交接、保养、盘点、处置等明细的查询与导出；支持装备分类汇总及采购计划生成； （10） 实力统计：支持按机构、装备分类、库室级别（中心库、装备室、车载库）、个人领用等维度进行装备数量统计； （11） 装备告警：支持质保过期、逾期归还、逾期保养、逾期盘点、库存不足、积压呆滞等告警信息的统计与提示。 3、维保管理 （1） 维保预约：支持维保预约单的审批状态查询、创建与导出； （2） 维保受理：支持维保工单的受理登记、状态查询及完工登记； （3） 维保结算：支持待结算与已结算维保工单的查询与结算操作； （4） 配件管理：实现配件的入库、出库、盘点及库存查询功能； （5） 统计报表：支持维保数量、配件库存、配件出库、配件盘点、费用结算等统计； （6） 基础数据：支持配件储位、品牌、供应商、名目等信息的自定义管理。 4、系统管理 （1） 用户管理：实现用户信息、机构信息的管理，支持增删改查、批量导入导出、密码重置及数据权限设置； （2） 系统设置：支持系统LOGO、提醒、地理信息、审批流程等基础参数设置；管理装备库室信息及管理员授权；自定义配发标准、应用场景、装备预案；管理数据查询接口及密钥； （3） 物联设备：支持门禁终端、手持终端、车载巡检终端、RFID阅读器终端、等设备的查询与绑定管理； （4） 系统日志：记录并查询用户登录日志与系统操作日志。 5、预案管理 （1） 装备预案添加：支持添加任务类型、警情代码、预案级别，配置预案； （2） 预案查询：支持名称/警情代码进行模糊查询； （3） 预案筛选：支持根据预案等级实现两级预案筛选； （4） 预案出库：支持名称/警情代码进行模糊查询出库；支持通过预案名称，预案级别进行预案装备出库； （5） 预案调度记录：支持预案名称进行模糊查询记录，支持查看预案名称、预案级别、预案装备、创建时间 ； （6）装备应用场景：支持添加场景名称，联动预案快速出库。 ★6、物联设备（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告） （1）门禁终端：用于查询预分配的门禁智能终端设备，该设备可与装备库室绑定，实现按人员授权出入装备库室； （2）手持终端 ：用于查询预分配的手持终端，该终端用于装备管理员管理使用； （3）车载巡检终端：用于查询预分配的车载巡检终端，该终端用于车辆装备巡检、车辆上装液位监测使用； （4）阅读器终端：用于查询预分配的车载巡检装备阅读器，该终端用于配合车辆巡检终端，轮询车辆装备标签使用； （5）智能钥匙柜：用于查询预分配的智能钥匙柜终端，该终端用于智能钥匙柜监测使用； （6）智能装备柜：用于查询预分配的智能装备柜终端，该终端用于智能装备柜监测使用； （7）装备养护柜：用于查询预分配的装备养护柜终端，该终端用于装备养护柜监测使用； （8）装备数字证书柜：用于查询预分配的数字证书柜终端，该终端用于数字证书柜监测使用； （9）装备立式装备管理一体机：用于查询预分配的立式装备管理一体机终端，该终端用于立式装备管理一体机监测使用； （10）RFID通道门：用于查询预分配的RFID通道门终端，该终端用于RFID通道门监测使用； （11）跟随机器人：用于查询预分配的跟随机器人，该终端用于跟随机器人监测使用； 三、用户端功能要求 ★1、控制中心（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告） （1）数据中台：支持查看统计待审批申领单、已审批申领、我的申领详细信息，支持支持查看审批状态、审批流程、审批记录等审批信息 （2）通知公告：支持查看系统各类通知公告，包含：升级公告、维护公告、使用通知、装备室通知公告等 （3）装备搜索：支持按装备编号、装备名称等模糊搜索，支持查看历史搜索、智能搜索等功能 （4）系统消息：支持查看用户端的系统消息，包含：审批消息、提醒消息、告警提示等消息 2、标签识别 （1）二维码/条码标签：可设置标签识别方式为二维码/条码标签 （2）NFC电子标签：可设置标签识别方式为NFC标签识别模式 3、常用功能： （1）装备申领：支持在线提交装备申领，填写装备申领用途、装备清单、申领日期、申领人等信息 （2）装备借调：支持装备借调功能，可按距离最近、库存最多调配装备资源借调 （3）我的领用：支持查看统计用户领用装备清单展示，显示领用装备状态 （4）我的交接：支持查看统计我接收的装备及我交付的装备，支持装备交接登记 （5）过期提醒：支持查看统计质保过期提醒的装备台账信息，支持查看过期装备详情 （6）我的数据：支持查看个人所在装备室的装备中台、装备分类占比、装备持有时长、装备价值排行、装备价值排行、台账统计等数据信息 （7）教程视频：系统使用教程、装备实战教程 ★4、用户中心 （投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告） （1）参数设置：标签识别方式可设置为二维码/条码标签、NFC电子标签、rfid电子标签识别方式 （2）实用工具：RFID标签写入工具，通过手持终端即可实现RFID标签写入，修改操作。 （3）意见反馈：可供用户意见反馈，为软件建言献策提供宝贵的升级优化建议。 （4）检查更新：当系统有新版本升级时可远程自动更新升级APP版本功能。 四、软件资质证明 1.所提供的系统须具备自主知识产权，提供有自主知识产权证书证明文件，提供软件著作权证书或软件产品证书； ★2.所提供的系统须支持国产操作系统使用并提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告用以证明。 | 1 | 套 |
| - 2 | 重型货架-主架 | 功能参数要求： 1、类型与用途：重型货架，用于智能警用装备库（含应急物资库）重载存储及智能定位指引，适配智能装备管理系统应用场景； 2、外形尺寸：单组货架外形尺寸2450mm×1000mm×2600mm（长×宽×高），加工尺寸允许偏差≤±5mm，并支持根据库房实际布局进行适当定制； 3、结构形式：立柱采用一体成型结构，双立柱与三层横梁组合成独立主架系统，可独立形成存储货位； 4、材质要求：立柱、横梁及均采用优质高强度冷轧钢板（材质≥Q235B或同等级标准），立柱板厚≥2.0mm，横梁板厚≥1.5mm； ★5、表面工艺（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告）： （1）货架表面处理采用静电喷涂工艺，涂层均匀，厚度平均值≥65μm，薄处厚度平均值≥45； （2）涂层表面质量：喷涂表面不应有明显的针孔、缩孔和明显的色差出现；有涂层的零部件涂层表面应平整圆滑，无露底和影响外观的流挂气泡、皱纹、杂质等缺陷； （3）涂层硬度：涂层硬度应不低于GB/T6739中对铅笔硬度H级的硬度； ★6、垂直载荷作用下刚度强度和稳定性要求（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告）： （1）在最大载荷下，横梁的挠度应小于有效列口尺寸的1/300： （2）在1.5倍额定载荷作用下，横梁与立柱的结合部不应发生失去原来功能的变形： （3）在1.5倍额定载荷作用下，横梁不应发生失去原来功能的变形： （4）在1.5倍额定载荷作用下，立柱片不应发生失去原来功能的变形： 7、重量要求：单组货架自重≥55kg，在满足承重及稳定性要求的前提下，结构设计合理，不得为减重而削减钢材用量或降低板材厚度； 8、承重能力：单架整体静态承重能力≥1000kg，在额定载荷下结构无明显变形、无焊缝开裂、无连接松脱，满足长期安全使用要求； 9、安装方式：立柱与横梁采用双排卡扣式连接结构，卡扣插接牢固，配合安全销或锁扣防脱设计，无需现场焊接；整体装配稳固可靠，货架安装后整体稳定性良好，不得有明显晃动。 10、装饰与标识：根据库房装备货架的排列按采购人需求在每列货架的顶端主架上的正面配备定制装饰面板，用于统一标注架体编号、库房信息或货位信息，标识内容清晰可见，支持与库房编码体系相对应； 11、表面配色：整体采用蓝色边框+白色配色方案，颜色均匀一致；如有需要，应支持配色方案定制，但不得降低喷涂质量及防腐性能； 12、LED指示灯配置：根据库房装备货架的排列按需求在每列货架的顶端主架上配置高亮LED指示灯，用于指引快速定位目标货位；指示灯安装牢固，亮度满足在库房光照条件下的清晰可见要求； 13、顶部指引灯配置：货架顶部配置旋转指引灯，用于对目标架体进行快速定位指示；指引灯工作状态稳定，支持与系统联动控制，适应库房长期使用环境； 14、电气与接口要求：LED指示灯及顶部指引灯供电电压、功率及控制接口应符合国家相关电气安全标准，支持通过控制器或总线方式接入上位系统，预留信号接口，便于集中控制与维护； ★15、系统对接能力：货架上电气与指示装置须支持与装备管理系统对接（须提供系统截图提供证明），提供标准化通讯接口或协议（如TCP/IP、RS485等），可通过系统下发指令实现指定货架、指定层位或指定格位的指示灯点亮，用于配合装备出入库业务流程。 | 16 | 组 |
| - 3 | 横梁式货架-副架 | 功能参数要求： 1、类型与用途：重型货架，用于智能警用装备库（含应急物资库）重载存储及智能定位指引，适配智能装备管理系统应用场景； 2、外形尺寸：单组货架外形尺寸2450mm×1000mm×2600mm（长×宽×高），加工尺寸允许偏差≤±5mm，并支持根据库房实际布局进行适当定制； 3、结构形式：采用一体成型结构，横梁挂靠与主架一侧立柱形成完整货架副架结构； 4、材质要求：立柱、横梁及层板均采用优质高强度冷轧钢板（材质≥Q235B或同等级标准），立柱板厚≥2.0mm，横梁板厚≥1.5mm； ★5、表面工艺（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告）： （1）货架表面处理采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层均匀，厚度平均值≥65μm，薄处厚度平均值≥45； （2）涂层表面质量：喷涂表面不应有明显的针孔、缩孔和明显的色差出现；有涂层的零部件涂层表面应平整圆滑，无露底和影响外观的流挂气泡、皱纹、杂质等缺陷； （3）涂层硬度：涂层硬度应不低于GB/T6739中对铅笔硬度H级的硬度； ★6、垂直载荷作用下刚度强度和稳定性要求（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告）： （1）在最大载荷下，横梁的挠度应小于有效列口尺寸的1/300： （2）在1.5倍额定载荷作用下，横梁与立柱的结合部不应发生失去原来功能的变形： （3）在1.5倍额定载荷作用下，横梁不应发生失去原来功能的变形： （4）在1.5倍额定载荷作用下，立柱片不应发生失去原来功能的变形：6、结构设计要求：装备架整体采用重型桁架式结构设计，立柱与横梁连接方式为螺栓连接与焊接双重加固，确保在重载情况下结构稳定、安全可靠，不得出现晃动、明显变形等情况； 7、重量要求：单组货架自重≥50kg，在满足承重及稳定性要求的前提下，结构设计合理，不得为减重而削减钢材用量或降低板材厚度； 8、承重能力：单架整体静态承重能力≥1000kg，在额定载荷下结构无明显变形、无焊缝开裂、无连接松脱，满足长期安全使用要求； 9、安装方式：立柱与横梁采用双排卡扣式连接结构，卡扣插接牢固，配合安全销或锁扣防脱设计，无需现场焊接；整体装配稳固可靠，货架安装后整体稳定性良好，不得有明显晃动。 10、表面配色：整体采用蓝色边框+白色（或根据实际需求进行定制）配色方案，颜色均匀一致；如有需要，应支持配色方案定制，但不得降低喷涂质量及防腐性能。 | 49 | 组 |
| - 4 | 隔板货架-主架 | 功能参数要求： 1、尺寸要求：单组架体外形尺寸长度2000mm，宽度600mm，高度2000mm；层数3层。层间距需支持调节，最小层间距≤100mm，最大层间距≥500mm，以适应不同规格防暴盾牌、重型侦查设备等特种装备的摆放需求； 2、承载能力要求：单层层板静态承重能力≥300kg/层，单组立柱静态承重能力≥1500kg/组，在额定载荷下长期使用不产生明显变形、焊缝开裂或结构失效，确保防暴盾牌、重型侦查装备等高重量特种装备的安全存储； 3、主框架材质要求：主框架立柱、横梁等承力构件采用优质热轧工字钢或性能≥优质热轧工字钢的型材，板材厚度≥2.0mm，具备较高抗弯、抗压强度，满足重载工况要求； 4、层板材质与工艺要求：层板采用加厚冷轧钢板或性能≥加厚冷轧钢板的材料，板材厚度≥1.0mm；层板结构应具备加强筋或等效加固结构，以提升整体承载能力和抗变形能力； 5、表面涂层硬度：涂层硬度应不低于GB/T6739中对铅笔硬度H级的硬度； 6、结构设计要求：装备架整体采用重型桁架式结构设计，立柱与横梁连接方式为螺栓连接与焊接双重加固，确保在重载情况下结构稳定、安全可靠，不得出现晃动、明显变形等情况； 7、安装方式：立柱与横梁采用双排卡扣式连接结构，卡扣插接牢固，配合安全销或锁扣防脱设计，无需现场焊接；整体装配稳固可靠，货架安装后整体稳定性良好，不得有明显晃动。 8、层板形式与取用便捷性要求：装备架应配置可抽拉式层板或托盘结构，便于重型特种装备的推拉取放操作；部分层板须支持定制为倾斜式结构，用于防暴盾牌等特定装备存放，以提高装备取用效率与安全性； 9、整体工艺质量要求：焊接部位焊缝应饱满、连续、无明显咬边、气孔、夹渣等缺陷，不得存在虚焊、漏焊现象；各连接部件配合应紧固可靠，无明显毛刺、锐角，保证人员操作安全； 10、适用场景说明：装备架整体结构与工艺须适用于公安机关装备库房、特警器材库、应急物资仓库等场景，能够满足长期高频次取放、防暴、防护与侦查类高精尖装备的集中存储管理需求。 | 4 | 组 |
| - 5 | 隔板货架-副架 | 功能参数要求： 1、货架结构：层板式插接结构，免螺丝设计，便于快速安装与拆卸； 2、标准尺寸：每组长2000mm、宽600mm、高2000mm； 3、层板配置：4层，层高支持按50mm间距调节； 4、立柱规格：80×40mm角钢，厚度≥1.5mm，冲孔设计； 5、横梁规格：P型钢结构，厚度≥1.2mm，卡扣式连接； 6、层板材质：优质冷轧钢板，厚度≥0.7mm，底部加筋处理； 7、单层承重：每层均布承重不低于500kg； 8、整组承重：总承载能力不低于2000kg； 9、表面涂层硬度：涂层硬度应不低于GB/T6739中对铅笔硬度H级的硬度； 10、颜色要求：标准灰白色，可按采购需求定制； 11、适用场景说明：装备架整体结构与工艺须适用于公安机关装备库房、特警器材库、应急物资仓库等场景，能够满足长期高频次取放、防暴、防护与侦查类高精尖装备的集中存储管理需求。 | 26 | 组 |
| - 6 | 智能装备货架面板 | 功能参数要求： 1、设备类型：智能装备货架信息面板，用于安装于智能装备货架或通道位置，实现装备信息展示、触控操作、系统联动及装备充电等综合功能； 2、屏幕尺寸：面板显示屏对角线尺寸≥21.5英寸，采用工业级液晶显示屏，满足长时间连续运行需求； 3、分辨率与显示效果：屏幕分辨率≥1920×1080（1080P），显示画面应清晰、稳定，无明显坏点、亮线、闪屏等缺陷； 4、触摸技术：面板须采用投射式电容触摸技术（电容触摸屏），支持准确、灵敏触控操作，具备良好的防误触性能； 5、触摸点数：面板须支持≥10点触控，可实现图片放大、缩小、滑动等多点触控操作，满足复杂人机交互需求； 6、装备信息显示功能：面板须能显示本排智能装备架上各装备的编号、装备名称、装备数量等关键信息，并支持按装备、货位等维度查询显示； 7、通讯与接口配置：面板须至少具备以下接口配置：DC12V电源接口1个、RJ45网络接口1个、USB接口≥2个、HDMI接口1个，以满足网络通信、外设接入和扩展显示需求； 8、电源要求：面板供电方式为输入AC220V，输出DC12V，输出电流≥1A，电源适配器须符合国家安全标准，具备过压、过流等基础防护功能； 9、结构设计：整机结构须采用冷轧钢板设计，外壳无锐角、无毛刺，整体外观超薄轻便，满足装备库房场景下的安全、美观与易安装要求； ★10、操作系统与适配：面板内置操作系统支持国产操作系统运行；（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告体现支持国产操作系统的检测报告）； 11、内置应用软件功能：面板需预装与装备管理系统联动的应用软件，当发生装备出库或入库操作时，可实时显示对应的领用/归还信息及提示内容；操作完成后，终端应自动更新展示的装备数据。同时，面板须支持用户直接在终端上查询对应装备架上装备的编号、名称、数量及其他关联信息； ★12、检索提醒功能：当在智能面板上进行检索查找装备时，对应面板呼吸灯提醒;（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告）； ★13、充电功能：货架智能面板可为对讲机，手电等装备充电,2只插座，每只插座接口含2个USB充电接口，支持充电保护功能，当设备充满会自动停止充电。（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告）； 14、系统集成能力：面板及其软件须预留标准化接口，支持与现有或拟建的智能装备管理系统、智慧警务保障平台及相关物联设备进行数据交互和联动控制，实现装备信息展示、查询、预警及出入库业务流程的协同应用。 | 11 | 套 |
| - 7 | 围板箱 | 功能参数要求： 1、外部尺寸：1200*1000*780mm； 2、重量:约为25-35kg； 3、材质: 采用优质高密度聚丙烯材料； 4、承重: 动载≥1吨、静载≥4吨； 5、箱体颜色：灰色/蓝色； 6、滚塑工艺一体成型，底部带有加强筋，便于运输能与叉车配合使用，多个箱体可以叠加使用，运输方便。 | 300 | 个 |
| - 8 | 帐篷存储篮 | 功能参数要求: 1、帐篷存储篮外部尺寸为：≥2000mm×1500mm×2000mm（长×宽×高），允许加工偏差≤±5mm; 2、帐篷存储篮内部有效尺寸：≥1900mm×1400mm×1900mm（长×宽×高），以确保满足帐篷等物资的存放需求； 3、整体存放方式须支持堆垛式存放，最大支持≥2层； 4、单组承载能力须≥500kg，在额定载荷下结构不得发生明显变形、焊缝开裂或失稳现象； 5、主体框架须采用Q195高线作为原材料，经冷拔成型材，直径≥5.00mm； 6、网片须选用镀锌钢丝网，网孔均匀，结构坚固，能够有效防止帐篷等物资滑落，同时保证良好的通风条件； 7、框架与网片之间须采用二氧化碳气体保护焊连接，焊缝须饱满连续，无虚焊、漏焊、咬边、裂纹等缺陷，确保整体结构牢固可靠； 8、帐篷存储篮整体须进行静电喷涂表面处理，涂层均匀、附着力强，无明显流挂、起泡、剥落现象，具备良好的防锈、耐磨性能，可适应多种仓储环境； 9、整体结构设计须为多层立体存储形式，有效节省仓储空间，便于帐篷分类存放和日常管理；底部须设置托盘或加强支撑结构，以增强整体稳定性与承重能力； 10、主体框架颜色须为蓝色，网片颜色须为银灰色，整体色彩协调统一，利于库房规范化、标准化管理。 | 20 | 个 |
| - 9 | 冲锋舟转运架 | 功能参数要求: 1、冲锋舟转运架主体材质须采用Q235B热镀锌钢管，厚度≥1.5mm，具备良好的结构强度与防腐性能，能够适应长期室内外使用环境； 2、转运架长度须可调节，能够适配2.5m、3m等常见规格公安应急冲锋舟；宽度调节范围须覆盖1.2m～1.5m；整体结构高度须约为0.4m，以确保底部具备适当离地间隙，满足叉车作业需求； 3、转运架静态承载能力须≥600kg，可满足充气式或半刚性冲锋舟及随带装备的总重需求；动态载荷性能须能够承受短途移动过程中的振动与轻微颠簸； 4、转运架支撑梁须采用双层平行横梁结构，横梁间距＜0.3m，用于均匀分散舟体重量并提升整体结构强度； 5、转运架须支持选配移动轮组，轮组配置须包括承载能力≥200kg/轮的高强度万向轮及刹车装置，提高现场搬运的灵活性与安全性； 6、转运架自重约为150kg（可根据实际尺寸变化有所增减），应保证在满足承载性能前提下具备合理的便携性与可移动性； 7、转运架表面须采用静电喷涂处理工艺，喷涂颜色可选RAL7015灰色或海洋蓝等标准色，涂层应均匀牢固，无脱落、起皮、流挂现象，具备耐腐蚀与防刮擦性能。 | 6 | 个 |
| - 10 | 异型铁锹、铁镐存储架 | 功能参数要求： 1、异型铁锹、铁镐存储架整体长度须≥2600mm，并能满足拟存放铁锹、铁镐等工具数量的摆放需求； 2、存储架整体宽度须≥600mm，应保证各工具之间具备足够横向间距，避免工具之间相互挤压、磕碰； 3、存储架整体高度须≥1800mm，应满足铁锹、铁镐等工具垂直悬挂或放置的高度需求，并便于人员正常拿取和操作； 4、存储架可根据工具数量及实际使用需求在标准的前提下进行合理设计； 5、存储架总悬挂/搁置位数量≥60个，可在满足上述数量要求的前提下根据实际需求适当增加； 6、用于悬挂或搁置工具的结构形式可采用挂钩、卡槽或其他具有同等固定效果的结构，须能有效固定工具手柄或工具本体，保证工具在正常使用及取放过程中不易滑落； 7、存储架整体采用冷轧钢板材质，厚度≥1.0mm； 8、在满载状态下结构不得出现明显变形、焊缝开裂或松动，使用须安全可靠； 9、额定承载工况下结构须稳定，无整体变形、倾斜等安全隐患； 10、存储架底部可配置万向脚轮或固定支脚；如配置脚轮，须具备可靠的制动（刹车）功能，在满载状态下移动及制动后存储架不应易晃动或倾倒； 11、存储架整体结构设计须满足日常使用条件下的强度与稳定性要求，在正常使用工况下不得出现明显结构安全隐患； 12、存储架整体颜色由采购人或使用单位统一确定，不作具体颜色限定，但应色彩清晰、标识明确，便于工具识别和管理； 13、金属部件表面须进行防锈、防腐处理（如静电喷涂、镀层或其他等效工艺），表面涂层或镀层须均匀、附着牢固，外观不得存在明显流挂、气泡、剥落、锈蚀等缺陷。 14、实配铁锹40把，铁镐20把。（可根据需求定制）。 | 6 | 个 |
| - 11 | 手持式装备管理终端 | 功能参数要求： 1、终端处理器性能须≥4核，主频≥1.3GHz，确保装备管理应用的流畅运行能力； 2、终端操作系统须为Android10.0及以上版本，并能兼容更高版本操作系统； 3、终端内存配置须≥16GBROM+2GBRAM，具备足够的存储与运行能力以满足装备管理需求； 4、终端显示屏参考尺寸≥5.2英寸，采用IPS全高清屏幕，分辨率≥1920×1080； 5、触控屏须为工业级电容触控屏，支持多点触控，支持戴手套操作，并可在湿手条件下正常触控操作； 6、终端须配备后置摄像头，像素≥800万，支持自动对焦功能，并配备LED补光灯； 7、终端防护等级须达到IP65或以上，具备防尘、防水能力，适用于应急装备库房、户外等复杂环境使用； 8、终端须支持GPS或北斗定位功能（可选），用于装备巡检、定位相关业务应用； 9、终端静电防护能力须达到±15kV空气放电、±8kV接触（直接）放电，满足工业等级电磁防护要求； 10、RFID频率须支持902MHz–928MHz、865MHz–868MHz等频段； 11、终端内置RFID天线增益须≥4dB，采用圆极化天线设计，确保装备盘点识读性能； 12、RFID读卡距离≥10m； 13、终端含装备管理软件（手持终端软件），且该软件须具备自主知识产权，提供装备盘点手持终端管理系统的软件著作权证书扫描件作为证明材料； ★14、控制系统须基于Android操作系统或国产操作系统开发，终端软件须提供下列公共装备管理功能（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的产品检测报告）： （1）装备领用：装备领用登记、装备归还登记、领用台账查询； （2）装备移库：装备移库登记、移库台账查询； （3）装备入库：装备入库登记、入库台账查询 （4）装备点验：装备点验登记、点验台账查询； （5）装备维护：装备维护登记、维护台账查询； （6）装备交接：装备交接登记、交接台账查询； （7）装备处置：装备处置登记、处置台账查询； （8）装备告警：支持质保到期告警、逾期归还告警、逾期保养告警、逾期盘点告警、库存不足告警、积压呆滞告警等。 | 2 | 台 |
| - 12 | 全库调度中心工作台 | 功能参数要求:实配硬件 一、操作台 1、操作系统：采用国产化操作系统，支持多种国产CPU平台；内存≥2G，硬盘≥20GB； 2、桌面分辨率：≥1920x1080p；刷新频率(Hz)：≥60.000 Hz。。 二、UHFRFID参数 1、产品定位：面向公安装备库前台受理场景，将UHFRFID读写、桌面识别区与多接口通信集成于一体，用于装备入库、出库、归还、盘点等业务； 2、读写标准：支持UHFEPCGen2/ISO18000-6C等协议，兼容主流被动式RFID标签； 3、读写能力：支持EPC/TID同步读取，支持User区数据写入、修改； 4、功率调节：射频输出功率0～30dBm，满足不同读距与防串读场景； 5、读写区设计：采用桌面定向读写区结构，读距、读窗与灵敏度可配置，有效降低跨区读写概率； 6、识别性能：规范摆放条件下单件读写成功率≥99.5%，小批量（≤10件）清点漏读率≤0.5%（典型工况）； 三、指挥台规格 1、全库调度中心指挥台长度要求：整体长度须≥2.8米，以满足多屏监控、调度终端及周边设备的集中布置需求； 2、结构材质要求：台体须采用优质冷轧钢材质，厚度≥0.8mm。表面经喷漆或等效防护工艺处理，漆面须均匀牢固，无流挂、起泡、脱落或锈蚀缺陷； 3、氛围灯配置要求：指挥台须配备蓝色氛围灯，灯光柔和均匀，可用于环境氛围渲染及状态提示； 四、配备功能 1、前台一站式办理：支持在同一工位完成人员核验、装备识别、状态写回，实现流程集约化处理； 2、业务支持—入库建账：自动读取电子标签生成装备档案并写回状态，可联动打印外贴标签或入库单据； 3、业务支持—领用出库：支持装备标签与民警身份绑定，记录领用去向、用途、时间及时限； 4、业务支持—归还点验：自动识别归还装备并与台账比对，更新状态为“在库状态”； 5、异常拦截能力：对重复登记、跨库标签、写入失败、标签异常等情况提示； 6、身份核验功能：支持账号密码/人脸等方式登录，操作行为自动记录并与人员绑定，实现全流程可追溯； 五、其他配套 1、座椅配置要求：须配置≥2把旋转座椅，具备高度调节与360°旋转，确保调度人员长时间值守的舒适性与操作便捷性。 2、打印类型：支持条码打印 | 1 | 台 |
| - 13 | 人脸指纹识别门禁 | 功能参数要求： 1、功能要求：设备须支持装备管理人员人脸信息录入，能够在终端维护装备管理人员基础资料，并支持装备审批单功能，实现人员信息、审批业务与门禁控制的一体化管理； 2、远程授权要求：系统须支持远程审批单授权开门功能，满足管理人员不在现场情况下的远程开门控制需求； 3、处理器配置要求：设备处理器核心数≥8核，主频≥1.4GHz，满足人脸识别与本地业务处理需求； 4、内存配置要求：设备内存容量≥1GB，类型为DDR3，频率≥800MHz，用于支撑系统稳定运行； 5、存储配置要求：ROM存储容量≥8GB，用于本地程序及数据存储； 6、显示屏要求： （1）屏幕类型:LCD; （1）屏幕对角线尺寸≥8寸； （2）分辨率≥800×1280； （3）采用IPS或性能≥IPS的广视角屏幕，满足较大可视角度与清晰显示需求； 7、可见光摄像头要求： （1）可见光摄像头像素≥200万高清像素； （2）支持宽动态成像； （3）最低照度≤0.05Lux； （4）宽动态范围≥105dB； 8、红外摄像头要求：配置红外摄像头，像素≥200万高清像素，用于红外成像和活体检测，保障低照度及夜间环境下识别效果； 9、无线网络要求：设备须支持2.4GHzWiFi无线接入，满足无线联网应用需求； 10、音频配置要求：内置功率≥3W的立体声喇叭，用于语音播报、状态提示等音频输出； 11、LED指示接口要求：设备须提供≥3路LED灯控接口（红、绿、白），用于门禁状态及工作状态指示联动； 12、电源特性要求：工作电源为DC12V，工作电流2~3A，设备须具备防浪涌、防静电设计，满足复杂用电环境下的安全运行； 13、外观材料及工艺要求： （1）机身材料采用航空级铝合金或性能≥航空级铝合金的材料； （2）加工工艺包括抛光处理、表面喷砂、阳极氧化及镜面亮光等工艺或等效工艺，整体质感良好； （3）面板采用高强度钢化玻璃或强度≥钢化玻璃的材料，具备良好的抗冲击及耐磨性能； 14、防护等级要求：整机防水防尘等级≥IP65，满足室外或半室外复杂环境下的长期使用需求； 15、显示贴合工艺要求：显示屏采用全贴合工艺（如SOCA全贴合），使用光学胶（如UV光学胶）；屏幕参考尺寸8寸，≥8寸，可选配触摸屏版本，以提升交互体验； 16、安装方式要求：设备须支持壁挂和立柱两种安装方式，便于在门口、通道等不同场景部署； 17、外置接口要求： （1）USB接口：至少提供1个USB接口，用于外设连接或本地维护； （2）门禁协议输出：至少提供1个门禁协议输出接口，支持26bit、34bit等常用协议格式，用于输出卡号等信息； （3）开关量输出：至少提供1路继电器开关信号，用于控制电锁开关； （4）RJ45网络接口：至少提供1个RJ45接口，用于有线网络连接； （5）电源接口：提供1个电源输入接口，电源输入为DC12V，工作电流≥2A且≤3A； 18、软件与系统参数要求： （1）操作系统：终端运行Android6.0及以上版本操作系统，或性能≥Android6.0的国产化兼容操作系统； （2）人脸容量：人脸特征数据存储容量≥30,000张； （3）离线记录能力：含照片记录数量≥100,000条，不含照片记录数量≥1,000,000条； （4）识别距离：人脸识别有效距离为0.5m～3m； （5）活体识别：支持红外感应活体识别功能； （6）红外人脸特征：支持基于红外图像的人脸特征采集与识别； （7）识别速度：在人脸库规模不超过30,000张时，人脸识别速度≤300ms； （8）手机录入：支持通过手机端或移动终端录入人脸信息； （9）工作温度：设备工作温度范围为–25℃～75℃； （10）湿度范围：在相对湿度≤90%的环境条件下可正常工作； （11）电源输入：DC12V，电流≥3A； 19、控制系统及平台集成要求： （1）控制系统基于Android平台开发； （2）人脸识别门禁系统须与装备管理系统进行集成，实现人脸识别信息与装备管理系统人员信息的深度融合与统一管理； （3）支持装备库管理人员通过平台APP进行远程人脸授权和开门控制； （4）支持通过远程授权下发人员信息，并可根据管理需求对人脸识别精度相关参数进行调整配置； （5）支持人脸信息接入统一管理平台，实现多台设备人脸库的集中管理与统一下发。 | 2 | 台 |
| - 14 | 装备养护柜 | 功能参数要求： 1、尺寸：柜体外形尺寸≥长850mm×宽850mm×高2060mm，用于满足单警/特警快突装备的集中存放、展示及养护需求； 2、柜体材质：柜体内外材质采用优质冷轧钢板或性能≥优质冷轧钢板的材料，厚度≥1.0mm，具备良好的强度和耐久性； 3、表面工艺： （1）整体经除油、除锈、磷化等前处理后进行静电喷塑， （2）表面处理采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层均匀，厚度70-90μm； 4、电源电压：设备工作电源为AC220V/50Hz，满足公安装备库常规供电条件； 5、功率指标： （1）待机功率≤50W； （2）半工作状态功率≤300W； （3）全工作状态功率≤1000W； 6、安全用电：设备须具备弱电设备电气漏电分流控制功能，提升运行安全性； ★7、加热方式：须搭配温湿度传感器，支持温度安全管理，监测腔体内温度;加热材质为 PTC 陶瓷发热片或同等加热材质。（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明） ★8、通风系统：配置高速风扇，风扇转速≥5500rpm，用于加速空气流通，实现装备通风与湿度调节（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明）； 9、驱动电机：旋转或驱动机构采用步进电机或性能≥步进电机的驱动方式，保证运行平稳、定位准确； 10、减速装置：配备减速机，用于提升整体传动稳定性和控制精度； 11、充电插座：柜体内或适配区域至少配置2个220V插座位，可为相关装备或终端设备提供充电/供电； 12、氛围灯配置：柜体两侧各配置≥120珠公安蓝氛围灯，柜体顶部配置一条隐藏式氛围灯，用于状态提示及环境氛围提升； 13、紫外线杀毒：≥5m³米有效消杀空间；可自动和手动定时间设置 14、工控一体机屏幕： （1）屏幕对角线尺寸≥10.1英寸； （2）屏幕类型为LCD或性能≥LCD的显示面板； （3）屏幕刷新率≥60Hz； 15、民警动态信息展示：系统须支持对出警、执勤次数统计、最近执行任务时间及当前在岗状态等信息进行记录与展示，用于辅助勤务管理与装备调度。 ★16、安全指标（投标人须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明） （1）接地保护：按照 GB4943.1-2022 的要求,在电源保护接地端子和设备中需要接地的点之间施加 10A 的电流持续时间两分钟，保护连接导体的电阻不得超过 0.12Ω。 （2）接触电流：按照 GB4943.1-2022的要求，产品的接触电流≤3.5mA。 （3）冲击电压：GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》的要求，在电源插头与外壳裸露金属部件之间施加 50Hz、1500V 正弦波交流电压，持续1min 试验，应无击穿或闪络现象。 | 2 | 台 |
| - 15 | 智能高精尖装备柜 | 功能参数要求： 1、总体功能要求：设备须满足公安机关高精尖装备的智能化存储、管理与监控需求，具备高安全性、高可靠性、智能化程度高、操作便捷等特点，通过信息化手段提升装备管理效率与安全性； 2、显示与操作界面要求：设备须配置高清触控显示屏，屏幕对角线尺寸≥19英寸，分辨率≥1920×1080，具备友好的人机交互界面，支持装备信息查询、库存统计、操作记录查询等功能，界面操作响应时间不超过1秒； 3、权限管理要求：系统须支持多级权限管理，不同岗位人员可配置不同操作权限；权限配置方式应灵活可调。所有操作须实现记录留痕，操作记录可追溯，记录保存时间≥3年； 4、智能预警功能要求：系统须具备智能预警功能，可对装备存储状态（包括但不限于装备超期未检、库存不足等）进行实时监测与预警； 5、存储结构与分区要求：柜体结构设计应合理，具备多个独立存储单元，可根据警用头盔、防弹衣、对讲机等不同类型装备进行分区存储； 6、门锁安全性要求：各存储单元门锁采用高安全性电子锁或同等安全等级锁具，具备防撬、防暴力破坏等安全性能，可与系统权限控制、开锁记录联动； 7、存储环境防护要求（防火、防潮、防尘）： （1）柜体材料与结构须具备防火性能； （2）防潮性能须满足在环境相对湿度85%及以上条件下，柜体内部存储空间相对湿度不高于60%； （3）柜体结构应具备基本防尘能力，满足装备长期存放需求； 8、柜体主体结构采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.0mm； 9、外形尺寸要求：柜体外形尺寸应根据实际存储需求设计，应能满足常用警用装备（包括头盔、防弹衣、对讲机等）的合理布局与存放。尺寸为一个主柜：长600mm×宽500mm×高1980mm，五个副柜：长1200mm×宽500mm×高1980mm，形成一拖五的组合套柜（可根据采购需求定制）； 10、供电与断电保护要求：设备供电电源为AC220V±10%，50Hz。系统须具备断电保护功能，在外部市电断电情况下，系统关键数据可保存时间≥12小时； 11、操作系统要求：采用≥Android10.0或国产操作系统； 12、存储能力要求：须大于16G，能够存储≥100,000条装备信息及对应操作记录。 | 1 | 套 |
| - 16 | 智能充电柜 | 功能参数要求： 1、整体功能：充电柜集成智能充电技术、智能管理系统和安全防护措施，能够实现对多种装备的快速、高效、安全充电，确保警员在紧急救援中能够随时使用充足的电力； 2、适用范围：智能柜的设计适用于固定站点充电，亦可适用于执勤拉练演训使用； 3、智能充电：座充电柜配备多类充电接口，支持Type-C充电口、USB充电口、2000W直流电源插座等格式，支持多设备同时充电； 4、电量监测与管理：实时监测充电过程中装备的电量变化，智能调整充电电流和电压，确保装备电池充满且不过充；同时，提供电量统计和报警功能，方便用户随时掌握装备电量情况； 5、安全防护措施：充电柜内置多重安全防护措施，包括过流、过压、过温、短路等保护功能，确保充电过程安全可靠； 6、操作界面：配备触摸屏操作界面，显示充电状态、电量信息、故障报警等，操作简便直观；支持远程监控和管理，方便用户随时了解充电柜的工作状态； 7、输入电源：AC220V/50Hz； 8、充电层板模块：第一层对讲机充电：数量≥10个；第二层手提式佩戴手电筒充电：数量≥10个；第三层执法记录仪充电≥10；第四层：通用充电不限，自由定义调节；第五层：通用充电类型，自由定义调节；第六层：储物盒模块，可放置存储充电器、充电线等配件； 9、充电急电源模块：支持防水插座； 10、热气溶胶灭火装置：≥2个； 11、工作环境：温度：-10℃～50℃；湿度：≤90%RH（无凝露）； 12、防护等级：≥IP54； 13、屏幕类型：≥10英寸LCD；刷新率：60Hz； 14、操作系统：采用≥Android10.0或国产操作系统； 15、柜体尺寸：≥长80cm宽60cm高1996cm | 1 | 台 |
| - 17 | RFID刀片式无人值守感应通道门 | 装备无人识别通道门（刀片式）是采用分离式设计，适用于超高超宽距离装备识别通道门；集触控显示屏、标签读写器、人脸识别摄像头、终端控制程序于一体的装备专用管理终端，具备装备出入库、调拨、 盘点、维修保养等常用管理功能； 1、外观：柜体表面及内部采用喷塑处理，颜色为黑色与白色（可定制）；外观应整洁，无裂纹、缺料、失色及外来杂质等缺陷。表面涂覆层光洁，结合可靠，无剥落和损伤，产品具有永久性标识； 2、参考尺寸：≥ 1500mm*414mm*89mm（高*宽*深） 3、参考重量：≤45Kg； 4、安装方式：立式安装， 膨胀螺栓、底座（选配）； 5、屏幕：≥10.1英寸，≥1920×1080 分辨率，电容触摸屏，高清屏； 6、材质：高强度冷轧板，厚≥ 1.0mm； 7、接口：RJ45 通讯接口 USB2.0 接口×2； 8、摄像头：单目补光 ≥100 万像素摄像头； 9、RFID 阅读器：采用读写模块与天线一体式设计，拥有强劲的超高频读写功能。稳定识别距离 3-6 米，多标签识别≥100张每秒，速度快.准确率高、抗干扰性能强； 10、语音播报：支持； 11、电源：外接电源为 220V，50HZ； 12、操作系统 Android≥7.0 工控版操作系统或支持国产操作系统 13、主控面板 CPU：Cortex-A53 ≥1.45GHz 四核（或同等性能或优于以上性能芯片 ）；RAM+ROM：≥ 2GB + 16GB（≥四核）； 14、人脸门禁系统：支持门禁系统对接，实现可按照审批单、注册人员信息识别进出无人装备识别通道终端。 15、控制终端 提供如下公共装备管理功能：装备领用：装备领用登记、装备归还登记、领用台账查询；装备移库：装备移库登记、装备移库登记；装备入库：装备入库登记、入库台账查询；装备点验：装备点验登记、点验台账查询；装备维护：装备维护登记、装备维护登记；装备交接：装备交接登记、交接台账查询；装备处置：装备处置登记、装备处置登记；装备告警：质保过期告警、逾期归还告警、逾期保养告警、逾期盘点告警、库存不足告警、积压呆滞告警。 | 2 | 片 |
| - 18 | RFID吸顶式感应一体机 | RFID一体机（吸顶式）是悬吊安装、吸顶安装，具备装备出入库识别、出库识别、 盘点识别的常用管理功能； 1、整机尺寸：≥350x300x60mm（高*宽*深）（可根据实际需求定制）； 2、重量 ≤10Kg； 3、安装方式 吊装，壁挂，吸顶（可选配三种支架）； 4、安装高度 ：1.9M-3.0M； 5、对外接口：≥ RJ45网口*1、支持WIFI、HDMI接口*1、≥USB通讯接口*2 6、供电输入：220V，50HZ； 7、支持声光报警 ； 8、RFID 阅读器：采用读写模块与天线一体式设计，超高频读写功能。支持 USB OTG 接口与主板面板连接，稳定识别距离 3-6 米，多标签识别≥100张每秒，速度快.准确率高、抗干扰性能强； | 1 | 台 |
| - 19 | 装备库规范化标识标牌 | 功能参数要求： 1、所有标识产品的设计、材质、尺寸、内容均须根据实际要求进行定制，投标人/供货人在供货前/投标时须提供完整版的《装备库规范化标识标牌》设计规范方案，不得擅自缩减或更改； 2、所有亚克力标识板材厚度不得低于3mm，表面须采用UV彩印或丝印工艺，边角需抛光倒角处理，整体平整、光滑、无毛边； 3、所有PVC类贴纸须具备防水、防潮、防油、防晒、不褪色特性，粘贴材料需具备≥3年耐候性；地面PVC标识需达到≥50万次耐磨行走不损坏要求； 4、所有标识的排版、字体、颜色需保持一致，字体统一采用黑体类字体，大小按照标准版式等比缩放，不得变形或随意调整； 5、装备室门牌（室外）：材质：亚克力；尺寸：1500mm×400mm；排版：严格按公安标识统一模板执行；数量：1项，实现物资库房全域覆盖； 6、总平面索引图：材质：亚克力；尺寸：400mm×300mm；内容包括本区域所有房间或装备区的定位索引；数量：1项，实现物资库房全域覆盖； 7、紧急疏散线路图：材质：亚克力；尺寸：400mm×300mm；投标人须结合本项目实际位置制作疏散路线图；数量：1项，实现物资库房全域覆盖； 8、装备室制度牌：材质：亚克力；尺寸：600mm×800mm；数量：1项，实现物资库房全域覆盖； 9、通道门操作流程牌：材质：亚克力；尺寸：600mm×800mm；数量：1项，实现物资库房全域覆盖； 10、装备出入库流程牌：材质：亚克力；尺寸：600mm×800mm；数量：1项，实现物资库房全域覆盖； 11、安全提示与管理提示类标牌：尺寸为300mm×150mm：类型名称：防滑提示牌、监控提示牌、来宾登记提示牌 禁烟提示牌、禁拍照提示牌、禁止烟火提示牌；上述类型配置数量：1项，实现物资库房全域覆盖； 12、货架层承重提示：材质：PVC贴纸；尺寸：400mm×100mm；必须标明承重数值，字体清晰可视；数量：1项，实现物资库房全域覆盖； 13、门腰警示条：材质：PVC贴纸；尺寸：长度自适应×100mm；必须采用高可视度警示纹样；数量：1项，实现物资库房全域覆盖。 14、灯箱：长宽高须根据重型货架主架规格设计，厚度≤250mm；内置灯条：LED恒流漫反射灯条；光源色温:白光6000K-6500k；边框蒙皮材质：铝合金，UV高清软膜；数量：≥5个； | 1 | 项 |
| - 20 | RFID抗金属标签 | 功能参数要求： 1、物理尺寸：≥80mm×20mm×1.2mm； 2、单个重量：多种尺寸可选； 3、读写时间： 0.01MS； 4、芯片： Alien H3或同等芯片； 5、读写类型：只读卡. 读写卡； 6、存储容量：128bits及以上； 7、感应距离：0-12M； 8、最大使用次数：100,000次，数据保存10年； 9、标签特性：柔性可弯曲，抗金属适用场景：金属类公安警用装备、装备模块箱粘贴等使用场景。 | 1000 | 只 |
| - 21 | 防爆服养护柜 | 功能参数要求： 1、容量：≥2 套防爆服（含头盔/颈护/手套/靴）； 2、承重：≥70 kg/位（总承重≥180 kg）； 3、温度范围/精度：常温–50 ℃，±2 ℃； 4、湿度范围/精度：30–70%RH，±5%RH；维持区间 40–55%RH； 5、循环风量：≥350 m³/h；柜内换气≥20 次/h； 6、净化：HEPA H10 + 活性炭≥1.5 kg； 7、灭菌能力：管道式 UVC 等效剂量≥10 mJ/cm²，细菌灭杀率≥99.9%； 8、除臭性能：对氨/硫类气体 8h 去除率≥90%； 9、电源/功率：AC 220 V 50 Hz；额定功率 ≤1.8 kW（加热≤600 W、风机≤2×120 W、除湿≤300 W、UVC≤30 W）； 10、通讯：RJ45/Wi-Fi/4G（选）；HTTP/MQTT/Modbus TCP； 11、环境适应：工作 −10～45 ℃，10–90%RH；盐雾≥48 h； 12、整体规格：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，约 1400×900×2100 mm（可定制）； 13、规范收纳与承重防变形：双位独立吊挂，Y 形承力挂架+头盔托座+手套/靴位；单位承重≥70 kg，重心下移、肩颈受力分担，长期存放不变形； 14、低温烘干/除湿：PTC 低温风干（35–50 ℃可调），顶部送风、底部回风双循环；“快速干燥/深度养护/恒湿维持”三种策略；柜内湿度可从≥80%RH降至≤50%RH； | 1 | 台 |
| - 22 | 电动液压搬运车 | 功能参数要求： 1、额定载荷：≥2000 kg；； 2、货叉外宽：550 mm（±3 mm）； 3、货叉长度：1150 mm（±5 mm）； 4、货叉最低高度：≥75 mm； 5、电瓶电压/容量 48V/20Ah （可加大电池） 6、驱动电机功率 ： 1.2kw 7、提升电机功率 2.2kw 8、调速形式 MOS无极调速系统满载 9、最大爬坡度 6度 10、轮子配置：尼龙轮或者PU轮； 11、起升/下降操作力：≤300 N；连续可调，下降速度可控、无“猛降”； 12、行走与转向：空载与额定载荷下应平稳、灵活，无异常噪音与渗漏； 13、承载性能：额定载荷下叉体/车架无永久变形与裂纹； 14、表面处理：喷塑/喷漆，涂层均匀、附着力强、耐腐蚀。 | 1 | 台 |
| - 23 | 3.5吨叉车 | 一、基本参数 1.额定起重量：不低于3.5吨。 2.起升高度：不低于3600mm。 3.行驶速度：空载行驶速度（前进/后退）不低于30km/h，满载行驶速度不低于28km/h。 4.爬坡能力：不低于35度，可适应泥泞、崎岖等复杂越野路况。 5.发动机：采用全柴，云内柴油发动机，额定功率不低于36.8kW，排放标准符合【国四】要求。 二、核心配置要求 1.驱动形式：全时四驱，确保复杂路况下的通过性。 2.车架结构：采用加强型整体车架，抗扭强度高，适应恶劣作业环境。 3.液压系统：采用知名品牌液压泵、油缸，液压泵输出流量不低于50L/min，升降平稳、高效。 4.轮胎：配备【23.5/70-16】越野花纹轮胎，耐磨、防滑，适合山地、工地等复杂路面。 5.操作装置：配备舒适型减震座椅，操作手柄人性化设计，带电子仪表盘，实时显示设备运行状态。 | 1 | 台 |
| - 24 | 单人钢制工作台 | 1、整体尺寸要求：≥1600mm*600mm*800mm(长*宽*高)； 2、主体材质：冷轧钢板；≥40×40mm 方管（壁厚≥1.2mm）； 3、台面厚度：≥1.0mm； 4、连接方式：螺栓紧固 + 焊接加固（关键受力点） 5、颜色：支持按需求定制； 6、外观要求：涂层均匀、附着牢固，无流挂、气泡、剥落、锈蚀等缺陷，颜色可定制 | 1 | 台 |
| - 25 | 装备器材维修室配置工作组 | 功能参数要求： 一、工位及操作台类（实配） 1、重型维修工作台（含抽屉柜）（1张）：尺寸：≥1800×750×800mm；台面：≥40mm复合实木台面；承重：≥200kg；配置：锁、抽屉组、下方工具柜；表面：环氧树脂喷涂防腐层； 2、人体工学旋转升降座椅*2把：坐垫材质：高密度PU；高度范围：450–650mm；背靠：40°可调；底座：五爪钢制底盘+静音轮； 二、工具存储与挂板（实配） 1、金属洞洞板（工具挂板）+挂钩套装（1套）：规格：≥1200×600mm（可按墙面组合多块）；材质：1.2mm镀锌钢板；包含：活动挂钩套装30–60件；承重：单点≥5kg； 2、工具收纳盒&小件零件盒*1个：材质：ABS阻燃；容量：0.5L/1L/2L混合；用途：螺丝、插件、备件分类收纳； 三、电动及手动维修工具*1套（实配） 1、电动螺丝刀/起子机（5支）：电压：12V/18V锂电； 2、电钻/冲击钻（1把）：额定功率：500–800W； 3、扳手套装（梅花/开口/棘轮各1把）：尺寸：8–24mm全套； 4、螺丝刀及批头套装（1套）：类型：一字/十字/T型/梅花；批头数量：≥30件； 5、钳类工具（3把）：尖嘴钳、斜口钳、老虎钳各≥1把； 四、检测与调试设备（实配） 1、多功能万用表（1台）：测量：直流/交流电压、电流、电阻、导通；精度：0.5%； 2、电源适配器/直流稳压电源（1套）：输出电压：0–30V；输出电流：0–5A；精度：≤0.1%。 | 1 | 套 |
| - 26 | 库房装备助手（AFV） | 功能参数要求： 一、结构与尺寸 1、外形尺寸:≥860x600x540mm(长x宽x高)； 2、平台尺寸:≥700x540x405 mm(长x宽x高)； 3、整车自重:≥50 kg； 二、转向模式：原地转弯（零转弯半径） 三、电器系统 1、电池类型：24V 20AH锂电池； 2、续航里程：≥18km（满电）； 3、连续工作时间：≥4小时； 4、电池循环寿命：≥1000次； 5、电机类型：无刷直流电机； 五、性能管理 1、最大行驶速度：≥4.5 km/h（可调）； 2、最大加速度：≥2 m/s²（可调）； 3、越障能力：越障高度≥4cm; 六、传感器系统 1、激光雷达：室内360°通用型激光雷达； 2、障碍物探测高度：≥30 cm 3、最大载重：≥80KG; 4、最大爬坡斜角：≤10°； 七、控制系统 1、配备360°室内激光雷达，实时扫描周围环； 2、可探测高度为 不低于30 cm 的障碍物； 3、对超过可越障高度 5 cm 的障碍物或缝隙 >10 cm 时自动报警并停止； 4、支持软件内部自检，并在检测到异常时声光报警提示用户； 5、支持与库房管理系统无缝对接。 | 1 | 台 |
| - 27 | 24小时自助洗车机 | 功能参数: 1、工作方式;手动/无人值守/自助； 2、清洗方式:水洗/环保清洁剂清洗； 3、使用功率(kw):≥2200w； 4、待机功率(kw):≥300w； 5、工作温度(℃):-10 ~ 60； 6、单次洗车耗水量(L):40--50升； 7、泡沫箱 （1）泡沫液容量(L):≤20 升； （2）泡沫液洗车台数:≤2000 辆； 8、泵机出水压力(MPa):1 ~ 20 MPa(可调)； 9、吸尘器功率(kw)：≤1.8 千瓦； 10、支持主控制器； 11、支持自动检测； 12、辅助配件 （1）水管长度(m):≤9+4.5米； （2）吸尘管:≤7.5*2米； （3）吸尘器头:≥1个； （4）悬臂：立臂、横臂、摆臂：≤359度旋转 （5）配备洗车拖把4把，180CM*50CM吸水毛巾10条，细毛刷20把。10升水桶2个。 | 1 | 套 |
| - 28 | 现场施工、安装调试、现场培训教学 | 功能参数要求： 一、现场施工详细分项： 1、现场勘测与规划：确认智能管理系统（充电柜管理、远程监控）网络覆盖范围，确认施工区域边界、电源接口位置、设备安装布局，标注管线走向及安全通道； 2、材料与设备进场检验：核对主材型号规格，检查外观完好性及合格证明； 3、施工区域安全防护：设置警示标识、划分作业区与通行区，搭建临时防护设施（如地面保护膜、墙面遮挡）； 4、基础改造施工：扩张修复库门门洞，进行墙面基层处理（含阴阳角找直），地面水泥自流平施工； 5、线路改造施工：强弱电线路铺设，预留设备电源接口及通信线路； 6、主体结构安装：定制高门洞库门安装，背景墙基础龙骨定位与阻燃木工板打底； 7、装饰装修施工：按工程量施工； 8、专用模块安装：警用装备充电层板模块（含对讲机、手电筒、呼救器充电模块）固定，热气溶胶灭火装置安装等； 9、辅助设施施工：储物盒模块就位，防水航插安装，充电急电源模块固定； 10、防护工程施工：设备防护等级适配处理，密封胶填充缝隙，确保防护等级≥IP54； 11、清洁整理：施工垃圾清运，墙面、地面、设备表面清洁，去除防护膜及临时设施； 12、施工质量自检：核查各分项施工尺寸、安装牢固度、线路连接规范性，确保符合设计要求。 二、安装调试详细分项： 1、设备开箱验收：核对各类产品、模块组件、工具配件数量，检查设备无运输损坏，附件齐全； 2、设备安装调试：对各类设备产品模块接线，测试充电接口通断性，调整输出参数，对软件进行系统部署； 3、模块配置：对各类设备进行配置； 4、安全系统调试：各类产品功能测试，过流、过压、过温、短路保护功能验证； 5、控制系统安装：各类产品装配安装； 6、电源系统调试：输入电源连接测试，直流电源插座输出稳定性检测； 7、智能管理系统调试：电量监测功能校准，充电电流/电压智能调节测试，远程监控连接配置； 8、联动功能测试：充电状态显示、电量统计、故障报警功能联动验证，紧急电源切换测试； 9、环境适应性测试：测试设备运行稳定性； 10、连续试运行：满负荷多设备同时充电测试，记录运行数据及异常情况； 11、故障排查与优化：针对试运行问题进行线路调整、参数修正，确保设备无故障运行； 12、调试报告编制：整理安装调试记录、测试数据、故障处理情况，形成完整调试报告。 三、现场培训教学详细分项清单： 1、理论基础培训：讲解设备核心构造及工作原理，介绍技术参数标准； 2、安全操作培训：讲授设备安全操作规程、防护措施，紧急情况（如短路、过温）处理流程； 3、基础操作培训：演示各类产品操作界面使用，远程监控平台登录与操作； 4、设备使用培训：各类设备产品适配方法，多设备同时使用操作流程； 5、维护保养培训：设备日常清洁方法、保养技巧、易损部件更换操作； 6、故障排查培训：常见故障（如充电失败、报警异常）诊断方法，基础故障自行处理流程； 7、管理系统培训：电量统计数据解读、充电计划制定、设备运行状态分析，培训记录管理； 8、资料交付：提供设备说明书、操作手册、维护手册、培训课件及常见问题解答文档； 9、后续支持：预留技术咨询渠道，解答培训后使用过程中遇到的疑问。 | 1 | 项 |