五十家子镇2025年

乡村绿化美化作业设计

五十家子镇人民政府

乡村绿化美化作业设计说明书

# 一、基本情况：

海拔高度986米，土壤名称 风沙土 ，土层厚度大于60 cm，盐碱化程度 中  ，pH值  7.5  ，有机质含量 1.5 %，优势植物名称 碱草、蒿类，植被盖度 2 1%，年降水量 350   mm，地下水深度15  m，年均气温4℃  ，有效积温 2800℃  ，无霜期 110天，平均风速 4 米/秒，最大风速32 米/秒，年大风日数34天。

二、设计原则与依据

五十家子镇认真贯彻上级决策部署，把乡村绿化美化作为改善农村人居环境的重要抓手，取得了明显成效。但是，乡村绿化美化发展还很不平衡，个别角落还存在乡村绿化总量不足、质量不高的问题，与农民群众期盼的优美生态环境还有较大差距，仍然是乡村生态建设的突出短板。为进一步加快推进乡村绿化美化，不断改善提升村容村貌，积极建设美丽宜居乡村。

## 三、村庄绿化面积及内容

2025年村庄绿化建设计划在老房身村实施，主要设计树种有樟子松、云杉、连翘、金叶榆、糖槭、榆叶梅、果树等。结合乡村振兴项目，将村庄绿化作为重点工程全力推进，特别是突出抓好村庄与公路连接线、村与村连接线、村路、小广场、房前屋后和周边等绿化，全面改造提升村庄面貌。对已建村庄绿化工程进行补植和完善，全面实现村庄绿化美化和景观提升。

# 四、村庄绿化设计：

（一）混交设计

混交方式：乔、灌混交

（二）抚育管理措施 ：一年五次抚育除草，浇水八次 。

（三）管护措施 ：各行政村书记为第一责任人，设专人进行管护，责任到人，管护到位。

（四）病虫害防治措施：1、搞好病虫害的测报。 2、根据不同的病虫害实施不同的防治措施，如：化防、生物防治、机械防治等。

# 五、苗木使用规格：

1、苗木规格：云杉树高2-2.5米，糖槭胸径5--6cm、连翘高100cm、冠幅90cm、金叶榆球株高1米、金叶榆胸径5--6cm、紫叶稠李径5--6cm、榆叶梅高100cm、冠幅90cm、果树地径6cm以上。

2、需苗量 ：总用苗1007株，樟子松53株、云杉687株、连翘68丛、金叶榆球90株、金叶榆11株、紫叶稠李29株、糖槭30株、丁香26丛、果树13株。

## 六、栽植典型设计

（1）立地条件：丘陵缓坡山地

（2）技术措施：

①整地方法：清除干净栽植场地内的石块、水泥废渣等，根据根系的长、宽挖大小适宜的树坑，树穴挖出的表层土和表土以下的底土分别放置在坑两侧。

②栽植方法：春季植苗造林，方法：将苗木直立穴中央，根系舒展，浇水后填土至1/2处，待沉实后分层覆土，浇足第二遍水，踏实。栽植后用木棍或支撑架等对树木马上进行支撑。

③、抚育管理：新工一年养护两年 。

# 七、施工组织设计：

林草局指导乡林草站完成工程规划设计，乡镇人民政府负责发动组织施工。

# 八、投资概算及资金来源：

（一）投资标准：

云杉（H2-2.5m）100元/株，苗木费40元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水30元/株，材料费10元。

樟子松（H2.5-3m）100元/株，苗木费40元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水30元/株，材料费10元。

果树（胸径6cm以上）110元/株，苗木费50元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水30元/株，材料费10元。

金叶榆球（地径4--6cm以上）110元/株，苗木费50元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水40元/株。

金叶榆（胸径5--6cm）100元/株，苗木费50元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水30元/株，材料费10元。

紫叶稠李（胸径5--6cm以上）100元/株，苗木费40元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水30元/株，材料费10元。

糖槭（胸径5--6cm以上）100元/株，苗木费40元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水30元/株，材料费0元。

丁香（高1米，冠幅80cm）90元/株，苗木费40元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水30元/株。

连翘（高1米，冠幅80cm）90元/株，苗木费40元/株，整地费10元/株，栽植10元/株，浇水30元/株。

资金来源：总投资10万元，全部为国家投资。

五十家子镇老房身村绿化投资预算表. 施工地点; 树种; 苗木规格; 株数; 合计; 直接费用. 老房身村; 综合单价; 苗木费（单价）; 整地（单价）; 栽植（单价）; 浇水(8次); 支架（单价）. 樟子松; h=3.0m; 53; 5300; 100; 40; 10; 10; 30; 10. 云杉; h=2.5-3m; 687; 68700; 100; 40; 10; 10; 30; 10. 果树; D=6-8cm; 13; 1430; 110; 50; 10; 10; 30; 10. 金叶榆球; D=4-6cm; 90; 9000; 100; 50; 10; 10; 30. 金叶榆; C=5-6cm; 11; 1210; 110; 50; 10; 10; 30; 10. 紫叶稠李; C=5-6cm; 29; 2900; 100; 40; 10; 10; 30; 10. 糖槭; C=5-6cm; 30; 3000; 100; 40; 10; 10; 30; 10. 连翘; 冠幅1米; 68; 6120; 90; 40; 10; 10; 30. 丁香; 冠幅1米; 26; 2340; 90; 40; 10; 10; 30. 合计; 1007; 100000.