大井镇2025年

村屯绿化作业设计

大井镇人民政府

造林作业设计说明书

## 一、基本情况

平均海拔高度860米，土壤名称：风沙土 ，土层厚度＞60cm,盐碱化程度碱性,pH值6-6.5,有机质含量5.8%,优势植物名称：碱草,植被盖度 21 %,年降水量360，地下水深度12米，年均气温8.5℃，有效积温2500-2700℃，无霜期120-130天，平均风速3-4米/秒,最大风速32米/秒，年大风日数50天。

## 二、设计原则与依据

1 、设计原则

坚持统一规划，集中连片，分区治理，讲求实效的原则；

坚持沿河沿路、先易后难、分期治理、以点带面、重点突破的原则；

坚持因地制宜，分类指导，综合治理的原则；

坚持生态效益和经济效益相结合的原则；

坚持政策引导与农牧民自愿相结合的原则；

坚持相关建设项目整合、新老工程结合、上档次、出精品的原则；

坚持科学性与适用性相结合，模式化治理与产业化发展相结合的原则；

坚持国家投入、财政支持、招商引资、社会资金参与的多元化投融资原则。

2 、设计依据

《园林绿化工程施工及验收规范》CJ82-20122；

《赤峰市土壤》（内蒙古人民出版社）；

《城市道路绿化规划与设计规范》；

《城市绿化施工规划及验收规范》；

《城市绿化和园林绿地使用植物材料集》；

《盐碱地园林绿化施工规范》；

业主提供的现状底图；

实地考察。

## 三、栽植作业设计面积

林西县大井镇2025年村屯绿化栽植面积17.8亩，栽植方式为乔木和乔、灌混交。

## 四、施工地点

施工地点：大井镇黑山头村。

- 树木栽植技术规范及要求

1、内蒙古自治区相关绿化验收标准。

2、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012。

3、苗木的挖掘、包装、运输、栽植、后期养护管理及其它未尽事宜应符合现行标准《城市绿化和园林绿地用植物材料-木本苗》CJ/T34的规定。

4、以上规范均适用于正常植树季节施工，若在非植树季节进行裁植工程，需对上述规范作相应的调整。

5、植物材料应选择根系发达、生长茁壮、无病虫害及机械损伤,品种规格及形态符合设计要求。

6、园林植物生长所必需的最低土层厚度应符合规定。

7、病虫害防治措施：

（1）搞好病虫害的测报。

（2）根据不同的病虫害实施不同的防治措施，如：化防、生物防治、机械防治等。

## 六、经营管理形式

统一规划、统一标准、统一管理。

## 七、种苗组织设计

1、种苗：根据该项目立地条件设计营造树种都为一级苗，不失水、无病虫害、根系完整的苗木。

2、需苗量 ：总用苗量999株，其中樟子松157株、云杉412株、金叶榆130株、紫叶稠李180株，丁香60丛、榆叶梅60丛。

## 八、施工组织设计

林西县大井镇人民政府负责发动组织施工。

## 九、投资概算及资金来源

（一）投资标准：

樟子松（H=2-2.5m）100元/株，苗木费40元/株，整地10元/株，栽植10元/株，浇水（8次）30元/株，支架10元/株。

云杉（H=2-2.5m）100元/株，苗木费40元/株，整地10元/株，栽植10元/株，浇水（8次）30元/株，支架10元/株。

丛生丁香（H=1m  W=1m）90/丛，苗木费40元/株，整地10元/株，栽植10元/株，浇水（8次）30元/株。

金叶榆 110元/株，苗木费50元/株，整地10元/株，栽植10元/株，浇水（8次）30元/株，支架10元/株。

紫叶稠李 100元/株，苗木费40元/株，整地10元/株，栽植10元/株，浇水（8次）30元/株，支架10元/株。

丛生榆叶梅（H=1m  W=1m）90元/丛，苗木费40元/株，整地10元/株，栽植10元/株，浇水（8次）30元/株。

（二）资金来源：总投资10万元，其中国家投资10万元。

## 十、栽植典型设计

- 1、技术措施：

①、整地方法：机械挖坑。

②、栽植方法：春季植苗造林，方法：将苗木直立穴中央，根系舒展，浇水后填土至1/2处，待沉实后分层覆土，浇足第二遍水，踏实。

③、抚育管理：新工1年，养护期2年。

4、造林图式

大井镇黑山头村村庄绿化投资预算表. 施工地点; 树种; 苗木规格; 株数; 合计; 直接费用. 综合单价; 苗木费（单价）; 整地（单价）; 栽植（单价）; 浇水(8次); 支架（单价）. 樟子松; h=2-2.5m; 157; 15700; 100; 40; 10; 10; 30; 10. 云杉; h=2-2.5m; 412; 41200; 100; 40; 10; 10; 30; 10. 丛生丁香; H=1m W=1m; 60; 5400; 90; 40; 10; 10; 30; 0. 金叶榆; C=5-6cm; 130; 14300; 110; 50; 10; 10; 30; 10. 紫叶稠李; C=5-6cm; 180; 18000; 100; 40; 10; 10; 30; 10. 丛生榆叶梅; H=1m W=1m; 60; 5400; 90; 40; 10; 10; 30; 0. 合计; 999; 100000.