统部镇2025年

村屯绿化作业设计

统部镇人民政府

造林作业设计说明书

## 一、基本情况

平均海拔高度890米，土壤名称：栗钙土 ，土层厚度＞100cm,盐碱化程度碱性,pH值7.7-8.5,有机质含量6.103%,优势植物名称：碱草,植被盖度 21 %,年降水量355，地下水深度20米，年均气温4.3℃，有效积温2500-2700℃，无霜期110-130天，平均风速3-4米/秒,最大风速32.3 米/秒，年大风日数45天。

## 二、设计原则与依据

1 、设计原则

坚持统一规划，集中连片，分区治理，讲求实效的原则；

坚持沿河沿路、先易后难、分期治理、以点带面、重点突破的原则；

坚持因地制宜，分类指导，综合治理的原则；

坚持生态效益和经济效益相结合的原则；

坚持政策引导与农牧民自愿相结合的原则；

坚持相关建设项目整合、新老工程结合、上档次、出精品的原则；

坚持科学性与适用性相结合，模式化治理与产业化发展相结合的原则；

坚持国家投入、财政支持、招商引资、社会资金参与的多元化投融资原则。

2 、设计依据

《园林绿化工程施工及验收规范》CJ82-20122；

《赤峰市土壤》（内蒙古人民出版社）；

《城市道路绿化规划与设计规范》；

《城市绿化施工规划及验收规范》；

《城市绿化和园林绿地使用植物材料集》；

《盐碱地园林绿化施工规范》；

业主提供的现状底图；

实地考察。

## 三、栽植作业设计面积

林西县统部镇2025年村屯绿化栽植面积12亩，全部为乔木。

## 四、施工地点

施工地点：统部镇两间房村。

- 树木栽植技术规范及要求

1、内蒙古自治区相关绿化验收标准。

2、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012。

3、苗木的挖掘、包装、运输、栽植、后期养护管理及其它未尽事宜应符合现行标准《城市绿化和园林绿地用植物材料-木本苗》CJ/T34的规定。

4、以上规范均适用于正常植树季节施工，若在非植树季节进行裁植工程，需对上述规范作相应的调整。

5、植物材料应选择根系发达、生长茁壮、无病虫害及机械损伤,品种规格及形态符合设计要求。

6、园林植物生长所必需的最低土层厚度应符合规定。

7、病虫害防治措施：

（1）、搞好病虫害的测报。

（2）、根据不同的病虫害实施不同的防治措施，如：化防、生物防治、机械防治等。

## 六、经营管理形式

统一规划、统一标准、统一管理。

## 七、种苗组织设计

1、种苗：根据该项目立地条件设计营造树种都为一级苗，不失水、无病虫害、根系完整的苗木。

2、需苗量 ：总用苗量953株。其中云杉483株，金叶榆球470株。

## 八、施工组织设计

林西县统部镇人民政府负责发动组织施工。

## 九、投资概算及资金来源

（一）投资标准：

金叶榆球（地径4-6cm ）100元/株，苗木费50元/株，整地10元/株，栽植10元/株，浇水（8次）30元/株。

云杉（株高2-2.5m ）110元/株，苗木费50元/株，整地10元/株，栽植10元/株，浇水（8次）30元/株，材料费10元/株。

（二）资金来源：总投资10万元，全部为国家投资。

## 十、栽植典型设计

- 1、技术措施：

①、整地方法：机械挖坑。

②、栽植方法：春季植苗造林，方法：将苗木直立穴中央，根系舒展，浇水后填土至1/2处，待沉实后分层覆土，浇足第二遍水，踏实。

③、抚育管理：管护期两年，一年三次抚育除草，浇水两次  。

4、造林图式

| 统部镇两间房村绿化资预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 | 树种 | 苗木规格 | 株数 | 合计 | 直接费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 苗木费（单价） | 整地（单价） | 栽植（单价） | 浇水(8次) | 支架（单价） |
| 两间房村 | 金叶榆球 | D=4-6cm | 483 | 48300 | 100 | 50 | 10 | 10 | 30 |  |
|  | 云杉 | H=2-2.5m | 470 | 51700 | 110 | 50 | 10 | 10 | 30 | 10 |
|  | 合计 |  | 953 | 100000 |  |  |  |  |  |  |