- 采购项目内容

乌兰木伦“低空鹰眼 ”建设与应用项目由无人机及机场、数据中心服务器、安装部署及运行保障服务，综合服务平台四大核心部分构成。

无人机、机场、部署及运行保障；通过建设低空多旋翼无人机机场的硬件设 施，实现对镇域的全面覆盖(机场禁飞区除外)。

综合服务平台包括飞控管理子系统、执法处置子系统、运维管理子系统。

1、飞控管理子系统：中标单位需在无人机综合服务平台中集成飞控管理子系统，实现无人机机场远程调度作业、飞行航线设计、成果数据存储管理、线索标注等多种业务功能，具体应用场景和功能控制两大部分：

（1）应用场景：包含但不限于智慧治违、智慧林草、私挖盗采、智慧建废、禁牧防火、智慧河湖等，每个场景包括线索统计、设备信息、数据采集统计、机场出勤统计等功能。

（2）功能控制：包含但不限于态势感知、指挥调度、航线设计、数据管理、任务管理、线索管理等。

2、执法处置子系统：为充分发挥相关数据的价值，提高我镇综合行政执法的工作效率，减少各级执法工作人员的重复工作量，提供集成历史影像、相关空间数据、动态更新数据的违法巡查处置监督管理系统，结合无人机机场动态管理功能，实现违法治理线索的推送、自动处理、统计、通报、督办以及疑难核实等，子系统包含PC端大屏版和移动端小程序版。具体功能包括影像地图、巡查一张图、线索管理、工单管理、通知公告、统计分析等。

3、运行管理子系统：管理维护各类系统运行相关的关键数据信息，包括用户/角色管理、组织管理、规则管理、公告管理等。

4、智能算法服务：系统需支持集成调用智能识别算法、智能推送模型、智能统计模型、智能监测模型等算法，为我镇综合执法应用提供数据分析服务支撑。

中标人需研发违法建设、建废垃圾、河湖“四乱”、毁林毁草、禁牧防火、私挖盗采等不少于7种AI算法，1年内样本训练不低于800个，提供上述算法模型，并集成到综合服务平台中，算法准确率不低于80%。

- 需求清单如下：

| 序号 | 类别 | 物品名称/服务内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | 无人机机场（含飞机）固定部署 | 14 | 详见技术要求及参数 |
|  |  | 无人机机场（含飞机）车载移动部署 | 1 | 详见技术要求及参数 |
| 2 | 货物 | 飞控应用服务器 | 1 | 详见技术要求及参数 |
|  |  | 数据库服务器 | 1 | 详见技术要求及参数 |
|  |  | 存储服务器 | 1 | 详见技术要求及参数 |
|  |  | AI服务器 | 1 | 详见技术要求及参数 |
| 3 | 服务 | 机场部署及安全运行服务 | 15 | 详见技术要求及参数 |
| 4 | 服务 | 系统开发服务 （包含飞控管理子系统、违法建设处置管理子系统、运行管理子系统、智能算法服务） | 4 | 详见技术要求及参数 |

技术要求及参数

一、货物

1、无人机及机场配置及要求

机场要求：整机重量不超过55千克，防护等级IP56  以及上；最大作业半径 不小于10km;电池续航时间不小于4小时，详见参数要求。

无人机要求：整体质量不超过2千克，防护等级IP55 及以上；最大作业半径不低于10KM;  无人机单架次工作时长不低于50分钟，详见参数要求。

机场及无人机参数

机场-通用

●  整机重量≤55 千克(不含飞行器)

●  外形尺寸≤长600毫米 ，宽700 毫米 ，高750毫米 (舱盖闭合)

●  输入电压  100 伏至240伏(交流电),50/60 Hz ● 输入功率  最大800瓦

● 工作环境温度  -30 °C 至50 °C

●  防护等级  IP56

● 可收纳无人机数量  1  台

●  最大允许降落风速  12米/秒

●  最大运行海拔高度4500米

● RTK 基站卫星接收频率，同时接收

GPS:L1       C/A 、L2 、L5

BeiDou:B11 、B21 、B31 、B2a 、B2b 、B1C

GLONASS:F1 、F2

● RTK 基站定位精准度

水平： 1厘米+1 ppm(RMS)

垂直： 2厘米+1 ppm(RMS)

机场-充电性能

●  充电时间不超过30分钟

机场 - 图传

●  工作频段

●  2.400 GHz 至2.4835 GHz

5.150 GHz 至5.250 GHz(CE:5.170  GHz 至5.250 GHz)

5.725 GHz 至5.850 GHz

● 天线  内置九天线，二发四收，支持智能切换

●  发射功率(EIRP)

●  2.4 GHz:<33     dBm(FCC);<20     dBm(CE/SRRC/MIC)

5.2 GHz(CE:5.170 GHz 至5.250 GHz):<23    dBm(FCC/CE)

5.8 GHz:<33      dBm(FCC) ;<14     dBm(CE) ;<30     dBm(SRRC)

机场-空调系统

●  工作电压 直流48 伏

●  空调类型 压缩机空调

机场 - 备 用 电 池

●电池容量  12安时

●输出电压  12伏

●电池类型  铅酸蓄电池

●续航时间  大于4小时

机场- 网络接入

●  以太网接入：10/100/1000Mbps 自适应以太网口

● 4G 接入：需配合增强图传模块。

机场 - 传感器

●  具备风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度     传感器、舱内湿度传感器等

机 场 - 防 雷

●  交流电接口20 千安防护(额定值),满足 EN61643-11 的 Type 2和 IEC 61643-1  的 Class     II 保护等级

●  以太网接口10千安防护(总通流值),满足EN/IEC 61643-21的Category   C 保护等级

机场- 扩展能力

● 边缘计算，支持外接交换机进行数据通信

飞行器一通用

●  裸机重量≤1850 克(不含第三方负载),最大起飞重量≤2090克

● 尺寸≤长370毫米 ，宽400毫米 ，高200毫米(不含桨叶)

● 最大上升速度6米/秒，最大下降速度6米/秒

●  最大水平飞行速度

●  普通挡，开启避障：前飞15米/秒，后飞12米/秒，侧飞10米/秒 运动挡： 前飞21 米/秒 ，后飞19米/秒 ，侧飞15米/秒

最大抗风速度：作业阶段：12米/秒；起降阶段：12米/秒

●  最大起飞海拔高度6500米

●  最长飞行时间≥50分钟；最长悬停时间，40分钟

最大作业半径≥  10公里

最大续航里程  ≥40 公里

最大可倾斜角度  ≥25°

● 最大旋转角速度≥  200°/秒

● GNSS:GPS+BeiDou+Galileo  +QZSS+GLONASS (仅在 RTK 模块开启时支 持 QZSS   和 GLONASS)

● 工作环境温度- 20℃至50℃

●  防护等级 IP55

●   电机型号 2611

●  螺旋桨型号  1364F 折叠抗结冰静音桨

●  RTK 模块  飞行器集成

●  夜航灯 飞行器集成

飞行器一相机

● 影像传感器

广角相机：1/1.3英寸 CMOS, 有效像素4800 万  中长焦相机：1/1.3英寸 CMOS, 有效像素4800万 长焦相机： 1/1.5英寸 CMOS, 有效像素4800万

● 快门速度

广角相机电子快门：2秒至1/8000 秒 广角相机机械快门：2 秒至1/2000 秒

中长焦相机：2秒至1/8000 秒

长焦相机：2秒至1/8000 秒 ● 最大照片尺寸

广角相机：8064×6048  中长焦相机：8064×6048 长焦相机：8192×6144

● 最小拍照间隔 0 . 7秒

● 录像编码及分辨率

编码格式：H.264,H.265,     编码策略：CBR,VBR

分辨率：4K:3840×2160@30fps,FHD:1920×1080@30fps,  视频码率 H264: 60Mbps,265:40Mpbs

● 支持文件系统，exFAT

●  图片格式：JPEG

●  视频格式：MP4(MPEG-4  AVC/H.264)

●  数字变焦，长焦相机：16倍(混合变焦112 倍 )

飞行器-近红外补光灯

●  红外补光，FOV:5.7° ± 0.3°

飞行器-激光模块

●  激光测距正入射量程：1800米(1 HZ)@20%  反射率目标，斜入射量程

(1:5斜距) :600 米(1 Hz),    盲区： 1 米

●  测距精度： 1米至3米：系统误差<0.3米，随机误差<0. 1 米@1o 其他距离： ± (0.2+0.0015D) (目标物距离，单位米)

飞行器-热成像相机

●  热成像传感器类型：非制冷氧化钒 (VOX)

●  分辨率 640×512

● 像元间距 ·12 μm

●  帧率30 Hz

● 镜头 DFOV:45°

● 测温方式  点测温、区域测温

●  测温范围  -20℃至150℃ (高增益模式)0℃至550℃ (低增益模式)

● 图片格式  JPEG(8  位 )R-JPEG(16  位 )

●  录像分辨率1280×1024@30fps (开启红外超分且夜景模式未打开) 640×512@30fps   (其他情况)

●  视频码率

6.5Mbps(H.264640×512@30fps),5Mbps(H.265640×512@30fps),

12Mbps(H.2641280×1024@30fps),8Mbps(H.2651280 ×1024@30fps)

●  视频格式 MP4

● 数字变焦  28 倍

●  红外波长 8  μm 至14   μm

●  红外测温精度：高增益： ±2℃或±2%,取较大值；低增益： ±5℃或±3%,

取较大值。

飞行器 - 云台

● 稳定系统

●  3轴机械云台(俯仰、横滚、平移)

●  结构设计范围

俯仰：-140 °至+113 °,横滚： -52 °至+52 °,平移： -65 °至+65 °

● 可控转动范围，俯仰：-90 ° 至+90 °平移：不可控

●  最大控制转速(俯仰)  100 °/秒

●  角度抖动量±0.005 °

飞行器 - 感知

●  感知系统类型

● 全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器

●  前视测距范围：0.5米至20 米，可探测范围：0.5米至200米，有效避障速度： 飞行速度≤15米/秒，视角 (FOV):   水平95 ° ,垂直90 °

●  后视测距范围：0.5米至20 米，有效避障速度：飞行速度≤12 米/秒 视角 (FOV) :   水平95 ° ,垂直90 °

●  侧视测距范围：0.5米至16 米，有效避障速度：飞行速度≤10米/秒 视角 (FOV) :   水平90 ° ,垂直90 °

●  上视测距范围：0.5米至20米，效避障速度：飞行速度≤6米/秒，视 角 (FOV) : 前后95 ° ,左右90 °

●  下视测距范围：0.5米至16米，效避障速度：飞行速度≤6米/秒 视角 (FOV) :   前后90 ° ,左右95 °

●  有效使用环境

●  前、后、上方、下方：表面有丰富纹理，光照强度>0.1 lux

左、右：表面为漫反射材质且反射率>20%(如墙面，树木，人等),光照强度>6 lux

喊话器

●  重量92.5克(含支架)  90 克(不含支架)

●  尺寸 长73毫米 ，宽70毫米 ，高52 毫米(含支架)

长 73 毫米 ， 宽 70 毫米 ， 高47 毫米 (不含支架)

●  最大功率  1 5 瓦

●  最大响度  在1米处可达114分贝 (114dB@1m)

●  有效广播距离 300 米

●  广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入(支持边传边播)、文字转语音

●  工作环境温度  - 20℃至50℃

●  防护等级  IP55

●  安装方式 快拆手拧螺丝。

2、服务器系统及配置要求：

飞控应用服务器：服务器主机 dell    R740,Cpu:金牌6133*2个内存：32G*2 条，硬盘：SSD  960G*2个，显卡：RTX4060    1 块，电源：H730P 750W*2 个， 导轨1对网口 ： 四个千兆。

数据库服务器：服务器主机dell    R740,Cpu:金牌6133*2个，内存：32G*2 条，硬盘： 2T SAS机械硬盘*2个，显卡： GeForce GT1030-SL-2G-BRK  办公半 高刀显卡，电源：H730P 750W*2个，导轨1对网口：四个千兆。

存储服务器：服务器主机dell        R740,Cpu:6133*1个，内存：32G*1条， 硬盘：12TSAS   *2个，显卡：GeForce GT1030-SL-2G-BRK  办公半高刀显卡，电 源：H730P 750W*2个，导轨1对，网口：四个千兆。

- AI服务器：(DELL)R750XA机架式服务器DeepSeek桌面虚拟化高性能计算GPU

加速至强处理器电脑主机，CPU:金牌6285R*2个

内存：32G*4条  系统硬盘：960 SSD*2个，数据硬盘：8TB企业硬盘*1个， 电源：H7552400W*2 个，显卡：RTX4090*2 块

二、服务

1、机场部署及安全运行服务

要求：安装部署涉及机场运输、吊装、勘察选址、场地测试、施工安装及耗 材(电缆、 PVC管、防雷设施、水泥、配电柜、路由器、开关)及现场通电、通 网服务费用等。移动式部署在汽车上，涉及车辆改装、升降平台、移动电源、通 信网络费用等。包括不限于一年内日常巡查，机场异常情况排查，故障检测及处 理等。

其它配置安装服务：提供边缘计算服务-实时AI 识别硬件，搭配喊话器-实现录音喊话、实时喊话，安装增强图传模块-在图传信号弱的环境使用无线网络进行图传稳定保障，安装网卡-搭配增强图传模块使用。

提供保险服务：机场意外损坏险保额≥7万元/年/台，无人机意外损坏险保 额≥4万元/年/台，无人机三者险≥100万元/年/台。

保养及运维服务：含一年内，深度清洁、部件检测、升级校准、易损件更换. 核心部件更换，包括不限于日常巡查，机场异常情况排查，故障检测及处理等。

2、系统开发服务

运行子系统包含：用户、角色管理、组织管理、规则管理。

飞控管理子系统包含：指挥调度大屏、航飞控制、航线规划、数据管理、飞 行记录、线索标注(含AI 模型)、后台管理。

执法处置子系统(含移动巡查小程序)包含： 影像地图、巡查一张图、线索 管理、工单管理、通知公告、统计分析。

智能化系统包含且不限于：违法建设、森林防火、建废垃圾、河湖“四乱”、 矿产开采、毁林毁草、耕地保护等

各系统安装、维护、升级等服务期限1年。