附件：分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 功能/参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 云服务器租赁 | 2年服务，用于部署地下水灌溉软件、数据库及小程序后台 | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 地下水自动灌溉控制系统软件 | GIS一张图展示子系统 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 实时数据展示子系统 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 自动灌溉策略（根据不同作物及地块智能优化策略）子系统 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 设备远程管理（含设备自检）及远程参数配置子系统 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 灌溉周期台账及灌溉日志管理子系统 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 短信及预警管理子系统 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 历史数据统计及查询子系统 | 1 | 项 |  |  |
|  | 地下水自动灌溉控制小程序 | 主要功能包括数据展示、远程控制、参数配置、灌溉台账、预警管理、短信管理 | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 工作站电脑 | 27寸显示器、i5处理器、16G内存、1T存储、独立显卡 | 1 | 台 |  |  |
| 四 | 基于墒情及流量监测的无线控制自动灌溉系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投入式压力水位计 | 含压力传感器探头和线缆，实现机井水位自动在线监测，RS485接口 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 抽水泵出口流量计 | 外夹式超声波流量计，RS485接口 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 墒情在线监测系统 | 结合地块现场踏勘情况，配置3层探针式墒情仪、LoRa通信模块、太阳能供电系统、设备箱及监测立杆，实现不同作物的墒情在线监测 | 3 | 套 |  |  |
| 4 | 流量在线监测系统 | 结合地块现场踏勘情况，配置无线流量计、LoRa通信模块、太阳能供电系统、设备箱及监测立杆，实现不同作物耗水量在线自动监测及统计 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 自动灌溉控制系统 | 结合地块现场踏勘情况，配置合适数量的无线蝶阀、LoRa通信模块、太阳能供电系统、设备箱及监测立杆，完成不同地块的自动控制灌溉 | 3 | 套 |  |  |
| 6 | 遥测终端机RTU | 功能要求：应集数据采集、传输和控制于一体，具有功能强、可靠性高等特点，是实现测站测、报、控一体化功能的核心设备，能完成灌溉数据采集、处理、固态存贮、远程传输控制等功能。 1、基本功能参数： ①数据采集：支持水位、流量、墒情等数据采集； ②支持远程/就地设置、RTU各项参数；包括数据传输体制、数据报送频次、IP地址等；具有远程升级功能； ③支持主备信道功能，主信道为4G全网通，备用信道为GSM（短信）北斗卫星等。 ④具有随机自报，定时自检发送设备电压数据、死机自动复位、掉电数据保护准等功能； ⑤支持一点多发，支持远程唤醒，遥测站在节电状态下，中心可以随时将其唤醒，进行数据采集、读取任意时段自记数据或修改遥测站配置信息等工作； ⑥具备数据现地存储功能，至少支持存储5年以上的原始数据，并支持本地和远程提取存储数据的功能； ⑦具备实时显示功能，设备具有键盘和液晶显示采集信息（与计量设备显示一致）并实时存储； ⑧支持扩展摄像头接入功能，支持采集水位超过水位阈值时，启动摄像头拍照； ⑨具有日志记录功能，能将运行日志以文件方式进行存储； ⑩设备采用12V电池供电，支持宽电压，在5V-36V范围内工作正常；支持电源输入防反接保护功能，自带5V、12V、DC24V 输出接口。 2、性能参数： ①静态功耗≤0.02mA@12VDC，工作功耗≤7mA@12VDC； ②工作环境：工作温度-40℃-75℃，工作温度≤95% RH； ③设备应适应现场各类环境变化，能够在各种温度变化下稳定工作； ④平均无故障工作时间：MTBF≥25000h； ⑤需符合水利部《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）要求的标准通讯协议、符合《水文自动测报系统设备遥测终端机》（SL180-2015）要求；符合SL/T 427-2021《水资源监测数据传输规约》要求的标准通讯协议。 3、扩充功能： ①终端机具有实时时钟功能，时钟运行精度日最大误差≤1s/d； ②终端机抗静电放电（静电放电抗扰度）能力4级及以上；电磁兼容（工频磁场抗扰度）能力5级及以上； ③过充、过放、低压、反接、负载过流、电池过流、过温、过压保护。 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | LoRa网关 | 接收遥测终端机控制指令，管理墒情仪、流量计和蝶阀 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 自动化控制柜 | 与遥测终端机联动，实现对抽水泵的远程自动控制；具备手动、自动两种工作模式，手动模式下支持直接启动 | 3 | 台 |  |  |
| 9 | RTU箱体及配件 | 固定RTU、开关电源及接线端子排 | 4 | 套 |  |  |
| 10 | RTU箱体立杆 | RTU控制立杆，用于安装固定箱体 | 2 | 套 |  |  |
| 11 | 4G卡通讯费 | 4G SIM卡运营商资费，2年 | 4 | 张 |  |  |
| 12 | 安装调试 | 4个地块现场配电箱、水路、电路安装及调试 | 4 | 项 |  |  |
| 13 | 系统集成服务 | 4个地块的控制系统与灌溉系统集成 | 4 | 项 |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日