| 序号 | 设备名称 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商用跑步机 | - 电机功率≥ 3HP 大功率 - 速度范围≥ 1-20KM/M - 跑步面积≥1630x600mm - 坡度范围-3°-15° - 不得少于9种训练模式 - 最大承重≥200KG - 产品尺寸≥2320*965*1695mm(LxWxH) - 减震系统：高弹力硅胶减震 - 判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.6-2008《固定式健身器材第6部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 2 | 商用磁阻单车 | - 基本参数要求整机尺寸：1190(L)*590 (W)*100(H) - 管型规格：平圆管120*40*2.5T、平圆管100*50*2.5T 3.飞轮规格：商用级纯铝后置飞轮，高速运转不打飘 4.产品重量≥48kg 5.判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.10-2008《固定式健身器材第10部分：带有固定轮或无飞轮的健身车附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 3 | 椭圆机 | - 驱动方式：自发电电机 - 控制阻力大小 - 屏幕显示:时间、距离显、热量、心率、阻力调节、转速 4.阻力调节范围：0-20(段) 5.心率监测：有 6.尺寸≥1935*650*1810MM 7.产品重量≥99KG 8.判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.9-2008《固定式健身器材第9部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 4 | 卷腹机 | 1.产品管材:采用 50*100*T2.5 的矩形管 2.产品滑轨:采用直径50 不锈钢圆管的加长商用型滑轨 3.配重方式:杠铃片配重 4.尺寸≥1515*680*1435MM 5.重量≥60KG 6.锻炼部位:腰部、背部、手臂、腿部与臀腹部肌肉群 |
| 5 | 双臂机训练器 | - 主架管型： 50*100*T2.5mm平椭管 - 拉把：工程级塑料材质，安全可靠，经久耐用 - 钢丝绳：直径≥6mm优质钢丝绳 - 框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 - 尺寸≥1890*1040*2300mm - 重量≥396kgs 7.判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器械附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 6 | 史密斯 | - 主架管型：D型管53*156*T2.5mm、平椭管50*100*T2.5mm 2.挂棒：不锈钢挂棒，经久耐用，不易生锈 3.保险装置：可调式保险，适合不同身高人群 4.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 5.产品尺寸≥2209*1272*2317mm 重量≥202kgs 6.判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.4-2008《固定式健身器材第4部分：力量型训练长凳附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 7 | 俯卧屈腿训练器 | - 小门的主架：采用大D型管径做小门的主架 2.管型：D型管53*156*T2.5mm、方管50*100*T2.5mm 3.护板：护板采用加强型ABS一次注塑成型工艺 4.钢丝绳：直径约6mm优质钢丝绳，由7股丝18芯构成，耐磨，坚固，不易断裂 5.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 6.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 7.滑轮：优质PA一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音 8.尺寸≥1516*1097*1500mm 重量≥230kgs 训练部位: 臀（臀中肌、臀大肌） 腿（股二头肌、大收肌、半腱肌） |
| 8 | 坐式伸腿训练器 | - 1.小门的主架：采用大D型管径做小门的主架 2.管型：D型管53*156*T2.5mm、方管50*100*T2.5mm 3.护板：护板采用加强型ABS一次注塑成型工艺 4.把手装饰盖：采用铝合金材质 5.钢丝绳：直径约6mm优质钢丝绳，由7股丝18芯构成，耐磨，坚固，不易断裂 6.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 7.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 8.滑轮：优质PA一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音 9.尺寸≥1372*1252*1500mm 重量≥238kgs 训练部位: 股四头肌、股中肌、股外肌、股内肌 10.判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 9 | 坐式蹬腿训练器 | - 小门的主架：采用大D型管径做小门的主架; - 管型：D型管53*156*T2.5mm、方管50*100*T2.5mm 3.运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4.护板：护板采用加强型ABS一次注塑成型工艺 5.钢丝绳：直径约6mm优质钢丝绳，由7股丝18芯构成，耐磨，坚固，不易断裂 6.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 7.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 8.滑轮：优质PA一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音 9.尺寸≥1969*1125*1500mm 重量≥245kgs 训练部位: 股四头肌 10.判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 10 | 肩部推举训练器 | 1.小门的主架：采用大D型管径做小门的主架; 2.管型：D型管53*156*T2.5mm、方管50*100*T2.5mm 3.运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4.护板：护板采用加强型ABS一次注塑成型工艺 5.钢丝绳：直径约6mm优质钢丝绳，由7股丝18芯构成，耐磨，坚固，不易断裂 6.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 7.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 8.滑轮：优质PA一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音 9.尺寸≥1505*1345*1500mm 重量≥223kgs 训练部位: 肩部肌肉群 10.判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 11 | 坐式推胸训练器 | 1.小门的主架：采用大D型管径做小门的主架; 2.管型：D型管53*156*T2.5mm、方管50*100*T2.5mm 3.运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4.护板：护板采用加强型ABS一次注塑成型工艺 5.钢丝绳：直径约6mm优质钢丝绳，由7股丝18芯构成，耐磨，坚固，不易断裂 6.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 7.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 8.滑轮：优质PA一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音 9.尺寸≥1426*1412*1500mm 重量≥223kgs 训练部位: 胸大肌 10.判定依据：GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》 |
| 12 | 倒蹬机 | - 主架管材：平椭（L120 *W60*T2.5；L100* W50*T2.5）圆管（φ76*2.5）。 - 烤漆工艺：汽车无尘烤漆工艺。 3.坐 垫：出色质地的3D聚氨脂模塑工艺，表面采用超纤皮革面料，防水耐磨，颜色可随意搭配。 5.把 手： 采用PP软胶材质，抓握更舒适。 6.产品要点：采用45°角设计，具有三种运动位置，并采用自动优化的座椅设计，确保锻炼者锻炼时姿势正确并提供稳定支撑。脚踏板托架配重牛角便于轻松装载配重铃片，超大尺寸脚踏板由四个具有高额定载荷值的线性轴承支撑，可提供稳定、流畅和安全的训练体验。 7.尺寸≥2405*1485*1505mm 重量≥260kgs 训练部位: 臀大肌、股二头肌、股四头肌 |
| 13 | 球场灯具 | 1、使用电压：AC110-240V 2、功率因数：≧0.9 3、光效：140±5% 4、色温：3000-6500K 5、显指：≧80 6、发光角度：90° 7、功率：200W 8、电源：专用无频闪电源 9、光源：飞利浦光源 10、灯具尺寸：Φ450*150 11、灯具重量：3.5KG 12、外壳材质：铝合金外壳 13、质保期：三年 |
| 14 | 球场灯具 | 1、使用电压：AC110-240V 2、功率因数：≧0.9 3、光通量：7800±5% 4、色温：3000-6500K 5、显指：≧80 6、发光角度：120° 7、功率：80W 8、电源：无频闪专用驱动 9、光源：飞利浦光源 10、灯具尺寸：1150*140*50 11、灯具重量：1KG 12、外壳材质：铝合金外壳 13、质保期：三年 |
| 15 | 体育馆电动隔离网 | ▲ 1.幕布卷轴采用铝合金圆管或微椭圆形管，管径不低于φ95mm，壁厚不低于2.5mm，表面做阳极氧化处理；铝型材的各类化学成分符合国标要求，且经过室温拉伸试验检测，抗拉强度、规定非比例延伸强度及断后伸长率符合相关国标要求。幕布卷轴使用的铝合金管件平直，在任意300mm长度上弯曲度不超过0.3mm,5-6m长度控制在3mm之内；并配有专用连接套管，内外管配合间隙≤0.4mm,配合长度40cm，插入时紧密衔接，（供应商须提供具有由国家认可的质量监督检验机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖制造厂家的鲜章进行佐证。） ▲2.幕布面料耐久使用性能：幕布的拉断力、拉断伸长率、撕裂强力、耐光色牢度、耐屈挠性等需符合先关国家标准要求;幕布接缝拼接强度性能：大型分隔幕系统由多片幕布接合而成，供应商需提供幕布产品抗拉伸最大力不低于200N（X、Y两个方向）和断裂伸长率不低于19%的合格检测报告，以及透气网与透气网接缝的最大力测试、透气网与夹网布的最大力测试，夹网布与夹网布的最大力测试,每100mm长的接缝最大力不低于340N，三者需同时提供最大力测试报告复印件并加盖制造厂家的鲜章进行佐证。 ▲3.幕布面料环保无毒，可溶性重金属、氯乙烯单体及挥发物均符合相关国标要求。（供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂家的鲜章进行佐证。） ▲4.幕布面料至少应满足B2级及以上阻燃并提供相关检测报告。（供应商须提供具有由国家认可的质量监督检验机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖制造厂家的鲜章进行佐证。） ▲5.电机：每副隔离网均采用双电机系统驱动，采用高性能管状电机，扭矩120N.M，转速10转/分，功率400W以上，电机内置机械精准限位，确保双电机硬轴连接时的同步升降控制性能，电机须有国家强制性3C认证（供应商须提供具有由国家认可的认证机构出具的认证证书复印件并加盖制造厂家或中国代理商的鲜章进行佐证。） ▲6.每套幕布应配备不低于2台速差自控器（防坠器），使用钢丝绳进行坠落保护；出现意外情况时可在安全范围内锁止。防坠器安全绳应满足以下要求：速差自控器安全绳出口处应无尖角或锋利边缘，或增加防止安全绳磨损的措施，在规定测试力下保持3min，速差自控器安全绳应无破断。防坠器动态性能应满足以下要求：应能自锁且冲击作用力不大于6.0kN，坠落距离不大于2.0m，应无任何元件断裂，连接器不应打开，如果速差自控器带有坠落指示器，指示器应能正常工作。速差自控器安全绳全部拉出状态下的动态性能应满足以下要求：冲击作用力不应大于6.0kN，应无任何元件断裂，连接器不应打开，如果速差自控器带有坠落指示器，指示器应能正常工作。（供应商须提供具有由国家认可的质量监督检验机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖制造厂家的鲜章进行佐证。） 7.控制系统：双电机同步控制，需有手动钥匙开关安全控制+遥控控制；遥控控制可单独控制亦可群控。 8.辅助梁:不小于40mmx40mmx3mm的热镀锌方管,幕布上承重杆和下配重杆采用热镀锌圆管，直径大于30mm,壁厚大于2mm;紧固件:抱箍均采用304不锈钢材质金属件;螺栓采用碳钢或304不锈钢材质。 9. 分隔幕主体材料的整体平均重量分布不大于每平米1.3KG，轻量化设计； |
| 16 | 圆柱不倒翁 | 不倒翁沙袋，主要材质说明：底座铸铁砂包胶，重90kg，坡形设计，击打轨迹平稳，不易击倒。沙袋体仿皮材料，内衬一层帆布加固，填充物为PE破碎机打外层反弹胶与上体连接为一整体，击打舒适，封口为手工缝线设计，牢固稳定不易开线. 上体重 8公斤.上体高度 110cm.加固定杆高度145cm.底座经63cm.重95kg，.底座高16cm. ，组装高度165cm |
| 17 | 人形不倒翁 | 人形不倒翁沙袋，主要材质说明：底座铸铁砂包胶，重90kg，坡形设计，击打轨迹平稳，不易击倒。沙袋体仿皮材料，内衬一层帆布加固，填充物为PE破碎机打外层反弹胶与上体连接为一整体，击打舒适，封口为手工缝线设计，牢固稳定不易开线.直臂直径:83Cm,直径32cm上体高120cm.加固定杆高度160cm.上体重:16公斤、底坐直径63cm-重95kg高16cm，组装高度175cm |
| 18 | 拳靶 | 1.规格:25*19*4cm1、参数:新款弧形设计，环保优质仿皮制，高回弹EVA内芯，握把处搭扣设计，佩戴更加方便，不易脱靶 2、具有国家质检部门的检验报告，符合SGS认证 |
| 19 | 脚靶 | 规格:40*20*10cm高质抗撕裂PU皮制作，内填充EVA内芯，弹性好，击打舒适,具有国家质检部门的检验报告，符合SGS认证 |
| 20 | 护齿 | 格：单层（盒装） 参数：食品级硅胶材质，安全无毒，可根据运动员齿形定形，抗冲击、减震效果好 |
| 21 | 散打护具 | 新款比赛型，优质仿皮制面，高弹橡塑模压胶粘成型内芯，散打护具五件套（护头、护胸、护裆、护腿、护具包），红黑，尺码：大、中、小 |
| 22 | 散打拳套 | 规格：25*19*4cm 参数：新款弧形设计，环保优质仿皮制，高回弹EVA内芯，握把处搭扣设计，佩戴更加方便，不易脱靶 |
| 23 | 散打地垫 | 场地规格10.5*10.5m主要材料：表面皮革粘接，底部材料为XPE，热合工艺胶粘而成，厚度30mm-50mm应用范围：拳击散打武术场地训练，综合格斗训练，训练比赛使用 厚度3cm-5cm ，单元材料宽度150cm。 |
| 24 | 乒乓球桌 | 台面厚度：18mm 重量：102KG 尺寸：2740*1525*760mm |
| 25 | 台球桌 | 内径尺寸：2.54*1.26M 外径尺寸：2.83*1.55*0.85M |
| 26 | 篮球架 | 1.四周佩戴软体海绵护套，采用手动升降。 2. 篮球架伸臂≥2.25m，篮圈上沿离地面3.05m±6mm。篮球架适用场地不少于35.4m。配重不低于400Kg。 3. 篮球架底座长2000mm±5mm×宽1200mm±5mm×前高980mm±2mm×后高660mm±2mm。 4. 底座采用≥100mm×3.0mm方管和≥120mm×100mm×3.0mm矩形管拼焊而成；前后立柱均采用≥100mm×3.0mm方管拼焊而成；横梁采用≥150mm×150mm×3.0mm方管和≥3.0mm钢板拼焊而成。 5. 锁紧杆采用≥Φ48mm圆管焊接而成。 6. 上拉杆采用≥Φ48mm圆管一次弯成型。 7. 篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800mmx1050mm±3m，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。▲篮板外围边框采用≥4mm±0.1mm厚，≥40mm±0.1mm宽的铝型材经模具压制而成（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂家公章）；▲篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂家公章），内置筋板结构，使用强度高；国标安装孔距。 8. 篮筐采用≥Φ18mm实心圆钢制作，三簧设计，360度，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 9.所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达3H+，按照盐雾实验，涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。 10、产品结构原理：手动液压篮球架由手动操作，篮球架升降系统设置在底座内，操作杆连接油箱，手动分别操作升降伸臂油路开关或升降滚轮开关，上下按压液压系统手柄可以轻松实现对篮球架伸臂的升降和滚轮的升降。 11、单面24秒计时器，尺寸：695mm±5mmx580mmx±5mm70mm±5mm 显示点阵：640mmx480mm，P10 供电方式：AC 190~250V 通讯方式：无线通讯(LORA扩频433M)，多通道可变防止干扰 支持外接灯带产品只提供开关控制（显示牌下端可预留接口） 整机功率：≤30W 结构材质：全钣金机箱 声音提示：≥110dB 重量：21Kg（一套） |
| 27 | 羽毛球柱 | 羽毛球专用网柱，网柱尺寸：高度为：155cm 网柱底座尺寸（长*宽*高）：41.5cm*32cm*10.5cm高品质：通体采用静电喷塑，色泽莹亮，平整光滑，漆面更耐磨，使用寿命更长。网柱部分采用加厚无缝钢管制作，抗拉力不变形加固底座结构，静置时稳固不位移，避免因牵扯力引起晃动及不稳定情况ABS工程卡线器，无尖角设计，圆滑边缘更加安全推拉灵活：底轮采用优质尼龙滚轮，推拉移动顺畅无阻，降低对地面、地胶的损伤 |
| 28 | 运动木地板 | 枫桦木c级 1810mm*60-80mm*22mm 松木龙骨 4000*30*50mm 加密300间距 弹性胶垫 15mm 辅料 专用地板钉，木垫块，收边条， |
| 29 | 健身场地-PVC地胶 | 健身场地PVC地胶厚度≥5.0mm - 氯乙烯含量：未检出 - 防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤150mm - 焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm - 耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ - 防滑性(湿法)≥0.6 - 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌），抗菌率≥99.5%。 - ★耐酸耐碱循环处理（检测周期≥7000h），外观无龟裂、无粉化、变形、鼓包等缺陷，无变色等不良现象，抗滑值80-110。 - ★耐环境应力开裂（检测起止日期≥7000h），达到破裂率0% - ★耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期≥7000h），依据GB/T 14833-2020标准测试冲击吸收≥20%，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测） - ★提供和PVC地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告 评审依据：为保障响应资料的真实合法性，★项需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效响应处理。 |
| 30 | 羽毛球场地PVC地胶 | - 羽毛球地胶≥4.5mm - 氯乙烯含量：未检出 - 防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤150mm - 焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm - 耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ - 防滑性(湿法)≥0.6 - 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌），抗菌率≥99.5%。 - ★耐酸耐碱循环处理（检测周期≥7000h），外观无龟裂、无粉化、变形、鼓包等缺陷，无变色等不良现象，抗滑值80-110。 - ★耐环境应力开裂（检测起止日期≥7000h），达到破裂率0% - ★耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期≥7000h），依据GB/T 14833-2020标准测试冲击吸收≥20%，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测） - ★提供和PVC地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告 评审依据：为保障响应资料的真实合法性，★项需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效响应处理。 |
| 31 | 篮球场-木纹PVC地胶 | 篮球场木纹地胶厚度≥5.0mm - 氯乙烯含量：未检出 - 防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤150mm - 焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm - 耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ - 防滑性(湿法)≥0.6 - 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌），抗菌率≥99.5%。 - ★耐酸耐碱循环处理（检测周期≥7000h），外观无龟裂、无粉化、变形、鼓包等缺陷，无变色等不良现象，抗滑值80-110。 - ★耐环境应力开裂（检测起止日期≥7000h），达到破裂率0% - ★耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期≥7000h），依据GB/T 14833-2020标准测试冲击吸收≥20%，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测） - ★提供和PVC地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告 评审依据：为保障响应资料的真实合法性，★项需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效响应处理。 |
| 32 | 手动无轨遮阳帘 | 1.产品尺寸2米*高3.9米，防紫外线性能 2.材质:100%聚酯纤维(涂层除外)。 3.遮光率:≥70%（高效遮挡光线) 4.厚度: 0.7mm±5%。 5.甲醛含量:≤20mg/kg,无异味(环保安全)。 6.断裂强力: 经向:≥14000N/5cm 纬向:≥1000N/5cm (高强度,防撕裂)。 7.耐光性:≥4级（抗紫外线老化) 8.表面处理:可消毒擦拭,易清洁维护。 9.上梁铝合金卷管:壁厚:≥1.2mm外径:≥38mm(坚固防变形)。 |
| 33 | 电动无轨遮阳帘 | 尺寸：2.2米*高3米 - 防紫外线性能 - 2.材质:100%聚酯纤维(涂层除外)。 3.遮光率:≥70%（高效遮挡光线) 4.厚度: 0.7mm±5%。 5.甲醛含量:≤20mg/kg,无异味(环保安全)。 6.断裂强力: 经向:≥14000N/5cm 纬向:≥1000N/5cm (高强度,防撕裂)。 7.耐光性:≥4级（抗紫外线老化) 8.表面处理:可消毒擦拭,易清洁维护。 9.上梁铝合金卷管: 壁厚:≥1.2mm 外径:≥38mm(坚固防变形)。 10.电动:乐屋接电电机 11.下梁3.5塑质底槽: |
| 34 | 窗户防护网 | 高钢网纱窗，钢网60厚，铝材厚度0.8，尺寸：1.8米×3.6米高。 |
| 35 | 窗户挡帘 | 宽2.3米X高4.5米遮阳布帘①面料:雪尼尔 高经高纬高郊遮光②克重量:1200g/米 甲醛含量 mg/kg ≤300 pH值4.0-9.0耐洗色牢度:防紫外线性能UP ≥40可萃取铅含量 mg/kg≤1.0水洗尺寸变化3.0~-3.0 |
| 36 | 3人位休息椅 | 三人位尺寸：1750*680*880mm，扶手脚:采用环保ADC铝合金材料经1000T熔炼注塑机一次性压铸成型，后加工:抛光、攻牙等，表面处理:高温除油、电泳喷漆、封釉横梁:1.5优质冷轧钢板冷拔成型后加工标准尺寸冲安装定位孔，扶手脚安装卡位定型冲压等,表面处理:高温除油-酸洗-清洗-磷化-清洗-烘干-静电喷涂-高温固化座板:内部五金架边框由10*20:*1.2钢管冲压成型，座位由1.0冷轧板冲孔后成型，背板横竖条30*3钢板焊接，外包PU由环保AB聚醚一体发泡成型调节脚:外壳采用0.8拉丝不锈钢板冲压成型，贴地采用优质PP静音塑胶垫 |