| 家庭养老床位基本项目参考清单及服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、适老化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 最高限价（元） |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶 | 基础 | 防滑砖 | 平米 | 1.基层处理 2.水泥砂浆打底 3.找规矩、弹线 4.铺设防滑砖 5.勾缝 | 268.29 |
| 2 |  |  |  |  | 防滑地胶 | 平米 | 1.材质：PVC 2.抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。 | 129.71 |
| 3 |  |  |  |  | 拼接防滑垫 | 块 | 采用 PVC 材质，无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。建议采用尺寸： 300*300mm | 20 |
| 4 |  |  |  |  | 防滑脚垫 | 块 | 1.尺寸：580*880mm 2.材质：PVC材质 3.正面小圆点按摩，真空吸盘可轻松吸附于光滑地面，不会偏移 | 45 |
| 5 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道 | 基础 | 水泥坡道 | 平米 | 1.材质：水泥.砂子 2.尺寸：根据门厅.过道等处实际高低差（大于50mm）设计施工样式 3.坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定） 4.表面作防滑条纹处理。 | 517.71 |
| 6 |  |  |  |  | 橡胶坡道 | 块 | 移动坡道橡塑材质，定制尺寸。 | 265.43 |
| 7 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 可选 | 门槛移除 | 项 | 1.根据评估方案，拆除门槛； 2清理拆除垃圾，垃圾清运； 3.拆除后平化或墙厚坡化。 | 382.29 |
| 8 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出 | 可选 | 房门拓宽 | 项 | 1.卫生间门、门框拆除； 2.按照需求拓宽门洞，清理垃圾； 3.根据尺寸定制不同材质的门及门套进行安装。 | 1072.57 |
| 9 |  | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门 | 可选 | 下压式门把手改造 | 个 | 1.工艺：表面电镀喷漆处理；2材质：304不锈钢； 3.原门把手拆除及安装。 | 325.86 |
| 10 | 卧室改造 | 安装床边护栏 (抓杆) | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 | 基础 | 床边护栏 | 个 | 1.尺寸：五档展开长120*高40cm； 2.材质：铝合金横杆，不锈钢立柱，钢板支架。 3.主要特点：3*3cm加厚方管，防磨防变形堵头，多档位选择，一键折叠起落。 | 176.14 |
| 11 |  |  |  |  | 床边扶手 | 个 | 1.移动扶手底座尺寸：50*60cm(±5cm）； 2.高度6档可调节； 3.材质：不锈钢； 4.承重≥150kg； 5.主要特点：抗氧化，耐腐蚀； 6.重量：≥13kg | 520 |
| 12 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等 | 可选 | 手摇护理床 | 个 | 材质：冷轧钢，铝合金，密度板,ABS塑料，橡胶。 规格：长210cm*宽120cm*高50cm，钢管壁厚1.0mm。 描述：左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、带万向静音轮，可移动可调成坐起式；起背85±5。；抬腿45±5。；落腿80±5。；床体承重不少于260kg。 | 1850 |
| 13 |  |  |  |  | 电动护理床 | 个 | 1、床体承载重量≥240kg。 2、扶手牢固灵活，无噪音，操作轻松自如。 3、护理床可灵活调节患者背部、腿部角度高低。 | 3750 |
| 14 |  |  |  |  | 电动护理床垫 | 个 | 通过电动升降功能，帮助腿脚不便的老人轻松起身与落座，减少膝关节压力，降低跌倒风险。 | 896 |
| 15 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 可选 | 防压疮坐垫 | 个 | 1.尺寸：46.8cm*46.8cm_(±5cm）； 2.材质:优质PVC材质;轻巧耐拉伸，承重效果佳； 3.25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 4.承重≧100kg； 5.配备专用打气筒，充气方便快捷。 | 75 |
| 16 |  |  |  |  | 防压疮床垫 | 个 | 1.配有主机及床垫 2.旋钮式气泵压力控制，调节软硬 3.工作噪音：≤45dB 4.最大载重：≤135公斤； 5.面料采用尼龙或PVC材质 6.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落 | 556 |
| 17 |  |  |  |  | 防压疮靠垫 | 个 | 1.高密度海绵，软硬适中，环保舒适，会弹性好，支撑力强，不易 变形，经久耐用。 2.材质：棉布材质加海绵。 | 89 |
| 18 | 如厕洗浴 设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶乎，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶乎等 | 基础 | 一字形扶手 | 个 | 1.尺寸：长度≥430mm； 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 68.06 |
| 19 |  |  |  |  | U形扶手 | 个 | 1.尺寸：600*700mm； 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm； 4.带不锈钢底座，可上翻； | 246.71 |
| 20 |  |  |  |  | L形扶手 | 个 | 1.尺寸：600*400mm； 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 128.56 |
| 21 |  |  |  |  | 135°扶手 | 个 | 1.尺寸：450*450mm； 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 132 |
| 22 |  |  |  |  | T形扶手 | 个 | 1.尺寸：700*500mm； 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 154.28 |
| 23 |  |  |  |  | 坐便助力扶手 | 个 | 1、高度6档调节； 2、产品材质：PP+钢管组装式支架； 3、扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长； 4、双侧扶手总承重不低于80KG。 | 355 |
| 24 |  |  |  |  | 马桶增高器 | 个 | 马桶增高器选用HDEP吹塑座板，扶手采用高强度铝合金材料，管料规格：直径19MM,厚度1.2MM国标铝管,扶手表面套EVA海绵套管。宽度47CM, 扶手可拆卸，产品尺寸：53宽*40侧宽*29高，承重100kg. | 256 |
| 25 |  |  |  |  | 移动坐便椅 | 个 | 1、规格尺寸:坐便椅尺寸： 座宽45cm 2、座面离地高度45cm 总高96cm 3、采用国标管材 直径25mm 壁厚0.8 4、脚垫直径30mm，EAV扶手，PU座板 5、承重150KG | 260 |
| 26 |  |  |  |  | 移动坐便器 | 个 | 材质：碳钢，喷塑； 尺寸52*42*81-910㎝，座板高度54-64㎝，主管直径22㎜，壁厚1.0㎜，调节管直径24㎜，壁厚0.8㎜。 单个重量5.8千克。 | 350 |
| 27 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 | 基础 | 普通淋浴椅 | 个 | 1.尺寸：坐深340mm 坐宽410mm 整体宽500mm 坐高390mm-520mm 总高680mm-810mm 扶手可拆卸 2.主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度1.2mm，表面阳极氧化处理 3.座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4.扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5.脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。 | 328 |
| 28 |  |  |  |  | 折叠淋浴椅 | 个 | 1、主架：由优质铝管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高。 2、坐板：防舒适度高，防水性能好。 3、靠背：无毒，无刺激性气味，易清洁，舒适度高，耐用。 4、扶手：PE扶手，防水耐用。 | 356 |
| 29 | 物理环境 改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 | 基础 | 自动感应灯 | 个 | 1.材质：ABS 2.功率≤5w 3.具备人体感应功能 | 60 |
| 30 |  | 电源插座及开关 改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜问指示改造，方便老年人使用 | 可选 | 老旧线路改造 | 米 | 根据现场条件确认施工方案，成品保护，明管敷设，铺设新线，接入原有线路，布线横平竖直，穿线采用PVC套管，原老旧线路拆除，包工包料。（电缆线须达到国标标准） | 156.57 |
| 31 |  |  |  |  | 插座改造 | 个 | 1、国产PC料 2、五孔 | 88.14 |
| 32 |  |  |  |  | 开关改造 | 个 | 1、银镍合金触点、国产PC料 2、双开或单开 | 67.57 |
| 33 |  | 安装防撞护们/ 防撞条、捉示标 识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条 | 可选 | 防撞护角 | 个 | 1.材质：NBR，防水耐油 2.加厚，无残留，不伤家具 | 5 |
| 34 |  |  |  |  | 防撞条 | 条 | 1.材质：NBR双面胶/免钉胶 2.防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 | 16 |
| 35 |  |  |  |  | 警示条 | 个 | 1.柔软、耐用、易于粘贴的材料，确保能够牢固地附着在需要警示的表面上； 2.通常使用醒目的颜色，如红色、黄色等，粘贴在墙角或家具尖角附近，起警示作用； 3.符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 10 |
| 36 |  | 适老家具配留 | 配置适老家具，如适老椅、适老桌、适老床等 | 可选 | 换鞋凳 | 个 | 1.材质：优质橡胶木，木质细腻，具有较好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.坐面布艺或PU皮软包，防水、防褥疮，不易变形，内部优质海绵结构； 3.座面两侧设有抓手及拐杖凹槽。 | 408 |
| 37 |  |  |  |  | 适老方桌 | 个 | 1.实木框架，采用橡胶木实木； 2.台面：多层板贴木皮饰面或实木桌面，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，含适老四角抓手； 3.国内环保油漆。 | 792.85 |
| 38 |  |  |  |  | 适老长桌 | 个 | 1.实木框架，采用橡胶木实木； 2.台面：多层板贴木皮饰面或实木桌面，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，含适老抓手。 3.国内环保油漆。 | 1518.55 |
| 39 |  |  |  |  | 适老椅 | 个 | 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻，硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计，边角处采用倒圆工艺； 3.靠背：高密度海绵，防止褥疮，耐磨防水； 4.坐垫：坐面布艺或PU皮软包，防水、防褥疮，不易变 形，内部优质海绵结构。 | 513.57 |
| 40 |  |  |  |  | 适老化床头柜 | 个 | 1.尺寸： ≥长400×宽400×高650mm； 2.材质：多层免漆板。 | 450 |
| 41 |  |  |  |  | 居家适老床 | 个 | 1材质：实木床头床尾，床边附有实木扶手； 2.软包：采用耐磨超纤皮或优质布艺，质感需柔和，抗划、耐脏性能好； 3.工艺：无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致，自装配，拆装产品零件结合应牢固严密，家具整体结构牢固，平衡，专业化适老设计。 4.不包含床垫。 | 2000 |
| 二、智能化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 最高限价（元） |
| 1 | 网络连接 设备 | WIFI路出器 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应 | 基础(任选其一 ) | 4G路由器 | 个 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应 | 600 |
| 2 |  | 无线网卡 |  |  | 无线网卡 | 个 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应 | 450 |
| 3 | 紧急呼叫 设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危机情况便于一键呼叫 | 基础 | 床头呼叫器 | 个 | 1.主要服务高龄独居老人，按紧急呼叫键，设备自动拨 打2个以上预设的求助电话； 2.当前一个电话无法接通时，设备自动拨打下一个号码； 3.紧急呼叫实时推送至子女手机起到应急响应的作用； | 250 |
| 4 |  |  |  |  | 卫生间呼叫器 | 个 | 1.带拉绳，安装于卫生间，当老人出现紧急情况时，可以一键呼叫； 2.通信方式：NB-IOT或4G（全网通） 3.触发方式：按键或者拉绳 4.安装方式：壁挂； 5.坐姿和站姿可按动面板触控按键，摔倒时可拉动拉绳键； 6.呼叫信息实时推送至紧急联系人手机，起到应急响应的作用； | 210 |
| 5 | 生命休征 监测设备 | 智能腕表等监测 设备 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒 | 基础 | 智能腕表 | 个 | 1、通信方式：4G全网通。 2、动态监测和记录老年人血氧、心率等参数，发现异常自动提醒。 3、支持电子围栏、定位、活动轨迹。 | 456 |
| 6 |  |  |  |  | 唾眠看护带 | 个 | 1.采用PVDF压电传感器，实时监测功能：心率，呼吸，鼾，体动，在床、离床 2.报告内容：睡眠分层，脉搏波体征，紧急求助(SOS)，入睡时长，睡眠效率，睡眠统计，睡眠分析，睡眠建议，详情分析。 3.报警内容：短信报警，电话报警，亲友共享，音乐助眠，集中看护管理系统，一键批量配网 4.支持数据传输对接，服务器对接服务器，设备对接服务器。 | 850 |
| 7 | 安全监控 装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警 | 基础 | 烟雾报警器 | 个 | 1.可安装于厨房、客厅及卧室，监测火灾造成的空气中的烟雾浓度以及光源，一旦触发后，设备本地蜂鸣报警； 2.通过智能网关上传到平台，实时推送至子女手机、服务机构、政府集中看护大屏，起到应急响应的作用。 | 210 |
| 8 |  |  |  | 可选 | 一氧化碳探测器 | 个 | 1.采用平面半导体气体传感器检测可燃气体的泄漏,响应速度快。 2.具有良好的重复性和选择性,元件工作稳定可靠,抗干扰性好。 3.报警声采用由小到大方式发出,以免突兀的报声使人受到惊吓。 4.适用范围广:本探测器适用于住宅、公离等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试甲烷(天然气)[本探测器主要检测甲烷,用于检测其他气体时相对误差会偏大,专业测量类不建议使用]5.支持联动机械手，控制燃气阀门关断 | 226.71 |
| 9 |  | 可燃气体泄露报警器 |  | 可选 | 燃气报警器 | 个 | 可安装于厨房，监测火灾造成的空气中的可燃气体（天然气和液化气）的浓度，一旦触发后，设备本地蜂鸣报警，通过智能网关上传到平台，实时推送至子女手机、服务机构、政府集中看护大屏，起到应急响应的作用。 | 226.71 |
| 10 |  | 溢水报警器 |  | 可选 | 溢水报警器 | 个 | 1.可安装于厨房、卫生间，监测地面积水的情况，一旦触发后，设备本地蜂鸣报警； 2.通过智能网关上传到平台，实时推送至子女手机、服务机构、政府集中看护大屏，起到应急响应的作用。 | 179 |
| 11 |  | 亮米波跌倒监测仪 |  | 可选 | 毫米波跌倒监测仪 | 个 | 1.能准确判断跌倒，包括：向前跌倒、向后跌倒、侧向跌倒。单人情况下，三个方向的判断准确率不低于95%；检测到室内人员跌倒时，会自动发出报警信息。 2.增强功能可以准确识别目标站、坐、躺、跌倒四种姿态，单人情况下，四种姿态识别综合准确率不低于95%，两人情况下，四种姿态识别综合准确率不低于90% 3.同一监测区域内，最大支持不少于3个目标的姿态判定。 4.设备可以根据运营要求可提供久坐提醒、夜间离床告警功能。 5.单个感应设备的有效监测范围不小于30平方米。 6.具备大数据处理能力，可根据老人身高和形体状态，可快速设置科学判断跌倒的参数等。 | 860 |
| 12 | 视频或语 音通话设 | 智能监控摄像头 等设备 | 双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况 | 基础 | 智能监控摄像头 | 个 | 1.电源输入:DC5V/2A； 2.WiFi标准:2.4GHz、5GHz； 3.清晰度:300万像素； 4.夜视距离:10米； 5.可视角度:水平0 330°,垂直90°； 6.录像保存:Micro SD卡； 7.工作温度:-10℃-50℃； 8.工作湿度:<95%RH； 9.人脸人形追踪移动AI跟拍； 10.支持语音对讲； 11.支持智能WiFi连接摄像机报警联动：扬声器报警、视频抓拍、云储存(需另行购买)支持移动侦测报警像机报警联动:扬声器报警、视频抓拍、支持移动侦测报警。 | 464 |
| 13 | 智能感应 设备 | 门磁感应器 | 装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警 | 可选 | 门磁感应器 | 个 | 1.安装于进出主门，起到防盗（防恶意闯入）以及记录老人活动轨迹的作用； 2.当监测到门打开时，通过智能网关上传到平台，实时推送至子女手机、服务机构、政府集中看护大屏，起到应急响应的作用。 | 162.86 |
| 14 |  | 红外探测器 | 安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况 | 可选 | 红外探测器 | 个 | 1.安装于室内必经通道，起到防盗（防恶意闯入）以及记录老人活动轨迹的作用； 2.当监测到有人经过（或长时间无人经过）时，通过智能网关上传到平台，实时推送至子女手机、服务机构、政府集中看护大屏，起到应急响应的作用。 | 202.86 |
| 三、老年用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 最高限价（元） |
| 1 |  | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚乎 |  | 单脚手杖 | 个 | 辅助腿脚不便的老人日常步行。 1、高度可调，满足不同身高老人的需求。 2、底部防滑，更安全。 3、材质：铝合金。 4、手柄防滑，耐用，手感好，无毒,符合环保要求。 | 69 |
| 2 |  |  |  |  | 三脚手杖 | 个 | 1：尺寸： 75.5-98cm 2：调节范围： 10档调节 3：管径22MM，厚度1.0MM 4：材质：铝合金 5：描述：适合1.55m-1.75m人群使用 | 96.43 |
| 3 | 老年用品 |  | 杖、凳拐等 | 5项任选其三 | 四脚手杖 | 个 | 辅助腿脚不便的老人日常步行 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、四脚底座，更稳更安全 3、材质：铝合金 | 121.71 |
| 4 |  |  |  |  | 凳拐 | 个 | 1.坐板开合顺滑 2.螺丝处增加保护套堵头 3.高度调节≥5档 4.坐姿需注意，要面向拐杖面 5.材质：铝合金 | 153.43 |
| 5 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空问 |  | 手动轮椅 | 个 | 1.车架为钢管材料，波浪式手推圈手驱动后轮，可折叠，双支撑架，管直径25mm，壁厚1.2mm，安全结构好，表面喷涂处理，美观耐用； 2.靠背向后倾斜6至8度，座位宽度450mm，软靠背，软座垫，缝边牢固整齐，座垫靠背为防水牛津布，内置海绵，中间有大于600d的帆布夹层，无褶皱，跳线和破损等缺陷； 3.固定扶手，活动脚踏板，高度可调，配有小腿带； 4.驻车装置制动后低于座面，刹车为带钢制的驻立刹车，带后手刹，安全可靠，轮椅车配备安全带，最大承重100kg。 | 598 |
| 6 |  |  |  |  | 电动轮椅 | 个 | 1.车架：采用优质钢管焊接组成，表面烤漆处理，美观耐用防生锈，整体可折叠；配备可调节安全带； 2.前轮：直径 10 寸环保型无污染、加宽、加厚高弹性聚氨酯实心轮胎，配置为高强度工程塑料轮毂； 3.后轮：直径 16寸钢充气减震轮胎，前后轮结构牢固可靠，保证轮椅的抗颠簸性能，以适合不同路面的使用要求。 4.坐垫及靠背：采用优质防水帆布及透气蜂网布材料制成，可拆卸清洗方便，缝边牢固整齐，无智皱; 5.可上翻式扶手，可拆卸式挂脚，方便使用者从侧面上下轮椅，并配备防后仰安全支架，锁紧装置可靠，安全性能好； | 2800 |
| 7 |  |  |  |  | 框式功行器 | 个 | 1.材质：钢管喷塑； 2.可折叠； 3.高度约795mm，可根据身高调节； 4.扶手间距465mm。 | 250.71 |
| 8 |  |  |  |  | 轮式助行器 | 个 | 1.简易式助行器，大架铝合金材质； 2.可折叠，腿部高度≥5档可调节，带约5寸前小轮； 3.双把手设计，适用不同环境使用； 4.支持折叠。 | 300 |
| 9 |  |  |  |  | 助行推车 | 个 | 1.尺寸：≥长60×宽75cm，高度可调； 2.材质：主架铝合金管，厚度≥1.25mm； 3.全新折叠设计、可以交互两用固定 4.加轮加坐板配合使用。 | 390 |
| 10 |  |  |  |  | 老年购物助行车 | 个 | 1.车架采用加厚钢管材质。 2.配有手闸，固定扶手，可坐、可推行。 3.配有可拆卸购物兜，可折叠设计。 4.车把高低可调。 | 450 |
| 11 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用 |  | 放大镜 | 个 | 145MM非球面PMAA光学镜片，10倍高清放大，透光率达到96%，超大视野放大不变型，灯珠4颗、4节7号电池、配备防滑手柄，ABS材质、久用不发黄、不发裂。 | 40 |
| 12 |  |  |  |  | 放大镜指甲钳 | 个 | 1.材质：碳钢+ABS； 2.功能：带有放大镜。 | 40 |
| 13 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防酒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)、饮水杯(壶) |  | 自助进食器具 | 个 | 1.防洒碗（盘）主体材质为食品级PP塑料，助食碗底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒；碗底可拆卸； 2.助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级PP、天然竹子； 3.弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重； 4.饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞咽异常老人呛到。 | 231 |
| 14 |  |  |  |  | 饮水杯(壶) | 个 | 1.内胆材质 ：SUS304； 2.容量： ≥400ml； 3.吸嘴 ：硅胶材质； 4.其他 ：含重力球吸管。 | 99.71 |
| 15 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等 |  | 盒式助听器 | 个 | 1.助听器外形应端正、色泽应均匀，表面应无毛刺飞边、凹陷、划痕等缺陷。 2.助听器的文字与符号应清晰、准确、牢固:音量调节变化方向应以文字或数量 直观表示，电池极性应有相应的标记。 3.助听器各零部件应装配齐全、固定可靠，各调节钮、开关应灵活、有效。 4.耳机、插座与导线接插有效。 | 356 |
| 16 |  |  |  |  | 耳内助听器 | 个 | 1.饱和声输出：111dBSPL； 2. 峰值增益：40±5dB； 3.高频平均增益：35±5dB； 4.等效输入 噪音： ≤23.4dB； 5.谐波失真： ≤3%；模拟机； 6. 频响范围：200Hz-7200Hz； | 500 |
| 17 |  |  |  |  | 耳背助听器 | 个 | 1.全数字信号处理，专业噪音过滤系统； 2.4通道、8频段数字处理技术，音质更自然、更清晰内 置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，使用更舒适； 3.4个调节程序，满足不同的听力补偿需求。 | 595 |
| 18 |  |  |  |  | 骨传导助听器 | 个 | 1.有线骨导式助听器，智能降噪，不堵耳朵。 2.双耳独立调节音量，实体按键，适老性更佳。 3.内置充电电池，可通过3.5mm音频连接线连接手机、电 脑等设备。 4.最大 OFL90: 120dB,实测值应不大于标称值+3dB 5.等效输入噪声级：26dB,实测值应不大于标称值+3dB 6.频率响应范围：不小于500Hz-4500Hz | 1663.14 |
| 19 |  | 血压计 | 测量血压 | 可选 | 电子血压计 | 个 | 功能：心律测量测量脉博测量血压电源适配器高血压报警智能加压大屏显示背光显示 适用部位：上臂 供电方式：电池,电源供电 血压仪器种类：电子血压计 适用人群：成人 带筒样式：加大臂带标准臂带 | 160 |
| 20 |  | 血糖仪 | 测量血糖 | 可选 | 血糖测试仪 | 个 | 包含：【微血微痛】血糖仪+200（试纸+采血针） 血糖用品：血糖仪+试纸+针头组合套装 | 180 |
| 21 |  | 卧床老人使用 | 接尿器 | 可选 | 接尿器 | 个 | 硅胶材质 | 50 |
| 22 |  |  | 便盆 | 可选 | 便盆 | 个 | 塑料材质，用于卧床老人，方便老人如厕 | 30 |
| 23 |  |  | 尿壶 | 可选 | 尿壶 | 个 | PP材质 | 30 |