- 一、项目概述

1.编制依据

- 1.1政策规范

本项目依据的政策法规如下：

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）

- 《中华人民共和国密码法》（中华人民共和国主席令 第三十五号） 2020年1月1日实施

- 《国家突发事件总体应急预案》

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

- 《“十四五”国家应急体系规划》（国发〔2021〕36号）

- 国家发展改革委等部门关于印发《国家基本公共服务标准（2023 年版）》的通知（发改社会〔2023〕1072号）

- 《广播电视管理条例》（中华人民共和国国务院令<第228号>）

- 《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发〔2017〕236号）

- 国家广播电视总局应急管理部《关于进一步发挥应急广播在应急管理中作用的意见》（广电发〔2020〕80 号）

- 《广电总局 应急管理部关于印发〈应急广播管理暂行办法〉的通知》（广电发〔2021〕37号）

- 《关于做好应急广播平台接入国家电子政务外网工作的通知》（广电办发〔2021〕332号）

- 《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅 关于实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设有关事项的通知》（广电办发〔2021〕161号）

- 《国家广播电视总局关于印发<全国应急广播体系建设“十四五”>发展规划的通知》（广电发〔2022〕30号）

- 国家广电总局办公厅《推进国家应急广播体系建设工作方案》（广电办发〔2022〕265号）

- 《国家广播电视总局 国家乡村振兴局 公安部 财政部 应急管理部 关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》（广电发〔2022〕60号）

- 《应急广播系统建设技术白皮书（2020版）》

- 《内蒙古自治区“十四五”应急体系建设规划》（内政办发〔2021〕90号）

- 《内蒙古自治区突发事件总体应急预案（试行）》（内政发〔2021〕11号）

- 1.2技术规范

本项目遵循的技术规范如下：

- GY/T 383—2023 《应急广播系统总体技术规范》

- GY/T 384—2023 《应急广播平台接口规范》

- GY/T 385—2023 《应急广播消息格式规范》

- GY/T 386—2023 《应急广播系统资源分类及编码规范》

- GY/T 387—2023 《县级应急广播系统技术规范》

- GY/T 388—2023 《应急广播系统密码应用技术规范》

- GY/T 389—2023 《应急广播系统数字签名技术规范》

- GY/T 390—2023 《模拟调频广播应急广播技术规范》

- GY/T 393—2023 《有线数字电视应急广播技术规范》

- GY/T 394—2023 《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》

- GD/J 087—2018 《地面数字电视应急广播技术规范》

- GD/J 051—2014 《卫星直播应急广播技术要求和测量方法》

- GB/T 36626—2018 《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》

- GB/T 22239—2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

- GB/T 25070—2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

- GB/T 22240—2020 《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》

- GY/T 337—2020 《广播电视网络安全等级保护定级指南》

- GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

- GB/T 43207—2023《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》

- GB/T 39786—2021 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

- GY/T 5093—2020 《应急广播平台工程建设技术标准》

- 2.项目背景

应急广播系统作为一种迅速快捷的消息提供平台和信息传输渠道，可在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么应急、避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。

党中央、国务院高度重视国家应急广播体系建设工作，将农村应急广播主动发布终端纳入乡村治理资源，《国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”国家应急体系规划》《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》等规划和文件对完善应急广播体系建设、加快推进农村应急广播建设提出了明确要求，做出了明确部署。国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部、五部门联合发布《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》其中要求：到2025年底，全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端；灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%，20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端；全国广大农村地区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务，全国应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。

- 3.项目目标、内容、建设期

- 3.1项目目标

按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平急结合、急用为先”的基本原则，充分利用现有的广播电视基础设施和多种传播方式，搭建旗应急广播平台，完善应急广播传输覆盖网络，部署应急广播终端，在原有广播系统发布手段基础上，扩充信息发布手段，提高应对各类突发事件的信息发布能力，与新时代文明实践和乡村文化振兴示范工作相结合，打通国家政策宣传、应急管理、社会治理和精神文明建设信息发布最后“一公里”。

本项目建成后，将通过有线数字电视、有线IP、地面数字电视、调频广播、4G/5G等多种方式，实现应急广播信号在锡林郭勒盟苏尼特右旗的综合覆盖，提升县乡村三级应急信息发布能力，覆盖收音机、电视机、多模收扩机等终端，最终形成县乡村统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。

- 3.2建设内容

本项目建设内容如下：

- 应急广播平台建设

建设锡林郭勒盟苏尼特右旗应急广播平台，负责对辖区应急广播系统的统一调度指挥和管理，具备应急预警信息发布接入、辖区内应急广播资源管理、应急广播发布流程控制、发布资源调度、值守监看、应急广播消息分发传输等主要功能。

- 传输覆盖网络建设和完善

应急广播信号传输覆盖网是以现有广播电视信号覆盖网络为基础，分别在有线前端、地面数字电视、调频广播和中波广播发射台站部署应急广播适配器，构建有线IP、调频广播、有线数字电视、地面数字电视、中波广播和4G/5G等多种类型传输通道，形成全面综合信号覆盖网络。采取多种类型的信号覆盖方式，在应急广播各级平台的统一调度下，可以达到通道备份、补充覆盖和覆盖资源最优利用的目的。

- 对接广播电视播出机构

通过在现有广播电视播出机构前端部署应急广播消息通知系统，应急广播平台将应急广播消息推送至相应的频率频道播出资源（电台电视台、融媒体中心），通过插入字幕或者主持人口播方式，在现有节目，以及通过现有新媒体传输渠道直接播发应急广播内容，正在收听或收看当前节目的收音机、电视机和机顶盒终端，以及新媒体终端将收到应急广播消息。

- 接收终端部署

本项目在锡林郭勒盟苏尼特右旗的7个乡镇分别部署乡镇/街道前端；在63个行政村、社区（含行政村、社区、企业和景区等）分别部署乡村/社区前端，部署77套应急广播多模收扩机+喇叭。

- 根据实际情况，终端部署利用原有立杆或者墙壁、屋顶等合理位置，不具备条件的可新立杆体，安装部署统一由建设单位牵头组织协调各方处理。

- 4.项目投资概算分项表

表1 应急广播平台概算表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急广播县级平台 |  |  |  |
| 1 | 平台定制化软件 |  |  |  |
| 1.1 | 县级应急广播平台软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 产品软件 |  |  |  |
| 2.1 | GIS地图软件 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 数据库软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 核心硬件设备 |  |  |  |
| 3.1 | 应用服务器 | 台 | 2 |  |
| 3.2 | 数据库服务器 | 台 | 2 |  |
| 3.3 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 3.5 | 机架式KVM | 台 | 1 |  |
| 3.6 | 时钟服务器 | 台 | 1 |  |
| 3.7 | 机架式收音头 | 台 | 1 |  |
| 3.8 | 县级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 1 |  |
| 3.9 | 多媒体网关 | 台 | 1 |  |
| 3.10 | 直播星应急广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络安全设备 |  |  |  |
| 4.1 | 防火墙 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 综合日志审计系统 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 网络防病毒系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 密码应用安全设备 |  |  |  |
| 5.1 | 智能密码钥匙 | 个 | 19 |  |
| 5.2 | 县级应急广播安全专用设备 | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 国密SSL VPN | 个 | 1 |  |
| 5.4 | 电子门禁系统 | 套 | 1 |  |
| 5.5 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 播出及配套 |  |  |  |
| 6.1 | IP话筒 | 个 | 1 |  |
| 6.2 | 数字监听音箱 | 台 | 1 |  |
| 6.3 | 标准机柜 | 个 | 2 |  |
| 6.4 | 控制桌 | 套 | 1 |  |
| 6.5 | PC工作站 | 台 | 2 |  |
| 6.6 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 6.7 | 大屏 | 套 | 1 |  |
| 6.8 | 机房空调 | 台 | 1 |  |
| 6.9 | 多屏工作站 | 台 | 1 |  |
| 6.11 | 防火系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 应急信息接入前置系统 |  |  |  |
| 7.1 | 应急信息发布前置系统软件 | 套 | 3 |  |
| 7.2 | USB密码器 | 个 | 3 |  |
| 7.3 | 交换机 | 台 | 3 |  |
| 7.4 | PC工作站 | 台 | 3 |  |
| 7.5 | IP话筒 | 个 | 3 |  |
| 8 | 县级辅材及安装调试 |  |  |  |
| 8.1 | 线材、辅料、接插件及安装调试 | 项 | 1 |  |

表2  应急广播传输覆盖网络系统概算表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调频广播应急广播适配系统 |  |  |  |
| 1.1 | 调频广播应急广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 地面数字电视应急广播适配系统 |  |  |  |
| 2.1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 复用器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 有线数字电视应急广播适配系统 |  |  |  |
| 3.1 | 有线数字电视应急广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 3.3 | 复用器 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 有线数字电视机顶盒升级 | 项 | 1 |  |
| 4 | 中波应急广播适配系统 |  |  |  |
| 4.1 | 中波应急广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机动应急广播系统 |  |  |  |
| 5.1 | 一体化应急广播便携设备 | 项 | 1 |  |
| 5.2 | 吸盘式车载调频发射天线 | 项 | 1 |  |
| 5.3 | 车载高音喇叭 | 项 | 1 |  |
| 5.4 | 便携式发电机 | 套 | 1 |  |
| 5.5 | 卫星电话 | 套 | 2 |  |

表3 对接广播电视播出机构概算

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急广播频率频道适配系统 |  |  |  |
| 1.1 | 应急广播消息通知系统 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | USB密码器 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | PC工作站（含专业声卡） | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 声光报警器 | 台 | 1 |  |

表4 应急广播信号传输承载网络概算

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级平台与上级平台对接 | 项 | 1 | 100M静态IP地址互联网专线，含1年租赁费 |
| 2 | 平台到应急信息发布单位网络专线 | 项 | 3 | 含1年费用 |
| 4 | 县级平台至地面、调频、中波台站和有线前端专线 | 项 | 3 | 含1年费用 |
| 5 | 平台到乡镇/行政村前端网络(有线IP) | 项 | 35 | 含1年费用 |
| 6 | 平台到乡镇/行政村前端网络(4G/5G) | 项 | 70 | 含1年费用 |
| 7 | 平台到乡镇/行政村终端网络(有线IP) | 项 | 35 | 含1年费用 |
| 8 | 平台到乡镇/行政村终端网络(4G/5G) | 项 | 77 | 含1年费用 |
| 9 | 平台到街道/社区终端网络(有线IP) | 项 | 20 | 含1年费用 |
| 10 | 平台到街道/社区终端网络(4G/5G) | 项 | 20 | 含1年费用 |

表5  乡镇前端概算表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP话筒 | 个 | 7 |  |
| 2 | PC | 台 | 7 |  |
| 3 | 智能密码钥匙 | 个 | 14 |  |
| 4 | UPS | 台 | 7 |  |
| 5 | 监听音箱 | 台 | 7 |  |
| 6 | 交换机 | 台 | 7 |  |
| 7 | 安装调试费 | 套 | 7 |  |

表6 行政村前端及终端

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村级应急广播适配器 | 台 | 63 | 前端 |
| 2 | 话筒 | 个 | 63 |  |
| 3 | 交换机 | 台 | 63 |  |
| 4 | 播控桌集成机柜 | 台 | 63 |  |
| 5 | UPS | 台 | 63 |  |
| 6 | 高音喇叭（50W） | 个 | 126 |  |
| 7 | 多模收扩机（室外型 中波） | 台 | 77 | 行政村和自然村 |
| 8 | 高音喇叭（25W） | 个 | 308 |  |
| 9 | 太阳能 | 套 | 9 |  |
| 10 | 引电 | 台 | 77 |  |
| 11 | 音柱 | 个 | 20 |  |
| 12 | 市电+太阳能供电 | 套 | 20 |  |
| 13 | 引电 | 台 | 20 |  |
| 14 | 行政村及接收终端线材、辅料、防水箱及安装调试。 | 套 | 160 |  |

- 二、技术参数

- 县级应急广播平台

  - 平台定制化软件

    - 县级应急广播平台软件

基本要求

- 应急广播软件应符合《应急广播系统总体技术规范》和《县级应急广播系统技术规范》、县级应急广播平台接口应符合《应急广播消息格式规范》《应急广播平台接口规范》《应急广播系统数字签名技术规范》以及总局发布的相应技术规范。

- 应急广播平台必须采用国产密码算法对账户信息、登录口令、操作日志、访问控制信息等重要数据进行数据保护；

- 应急广播平台身份鉴别须采用基于国密算法的智能密码钥匙实现双因素认证。对传输和存储的身份鉴别信息应采用国密算法进行保护；

- 应急广播平台的远程调试须通过基于国密认证的SSL VPN进行登录，并对远程调试账户登录口令设置不超过三个月的有效期；

- 应急广播平台需采用国密算法保证重要数据存储和传输的完整性和机密性。

信息接入功能要求

- 应具备县级政府、应急信息发布部门的应急信息、上级应急广播平台的应急广播消息的接入、验证和播发反馈等功能；

- 具备接入节点的参数配置和管理功能，包括对接入节点的增加、删除、修改操作，以及对接入节点IP地址、端口、数字证书信息的配置和管理；

- 具备接入节点的开通和关闭功能，系统接收到被关闭节点的信息不予处理；

- 具备身份鉴别功能：通过接口的IP地址、端口、主机名身份信息对访问者进行认证；

- 具备对接入的应急广播信息按照《应急广播平台接口规范》进行解析和验证的功能。

- 支持和响应上级应急广播平台发送的应急广播消息播发请求，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并反馈正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态；

- 支持和响应上级应急广播平台发送的播发状态查询请求，并反馈查询请求结果；

- 支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。

信息处理功能要求

- 具备通过系统界面进行信息提示或告警功能；

- 具备应急信息/应急广播消息的解析、存储功能：可以解析、存储应急信息/应急广播消息的来源单位、信息/消息ID、事件类型、事件级别、播发起止时间、播发内容；

- 具备应急信息/应急广播消息查询功能：可以查询查看应急信息/应急广播消息的事件来源、事件类型、事件级别、创建时间；

- 具备应急信息/应急广播消息处理状态的展示功能，包括未处理、处理中、已处理；

- 具备应急信息/应急广播消息处理日志的记录和查询功能。

消息制作和审核功能要求

信息制作和审核播发功能要求如下：

- 具备文本、语音、图像文件的导入功能；支持多个用户上传图片、文字、音频日常节目及政务政策宣传信息，形成内容素材库；

- 支持自动检测应急信息中是否带有语音文件，当发现未上传语音文件时，将接收到的应急广播文本内容（至少包含汉语）自动转换成语音文件。支持文字转语音功能，支持配置敏感词过滤。

- 具备音频文件流化功能：支持将接收到的音频文件转化成音频流，支持RTP、UDP-TS、HTTP，音频流支持不同码率的音频流。平台可设置音频文件的播出码率，以减少通道占用带宽；

- 具备对制作完成的应急广播消息进行搜索查询的功能；

- 具备审核播发状态展示功能，包括：已审核，未审核，无需审核。

资源管理功能要求

资源管理功能要求如下：

- 具备管理辖区内应急广播系统资源的信息管理和维护功能，包括资源的增加、删除、修改，以及对资源编码、属性、参数配置的管理，资源编码应符合《应急广播系统资源分类及编码规范》；

- 具备应急广播系统资源状态获取及显示功能：支持获取并展示应急广播系统资源的状态；

- 具备应急广播系统资源信息的查询和统计功能；

- 具备应急广播系统资源导入导出功能：支持excel文件格式的应急广播系统资源数据导入导出功能；

- 支持对应急广播适配器的监测，包括状态查看、报警信息查看；支持远程对应急广播适配器的设备设置，包括资源标识、区域码、上级平台 URL 和标识进行配置和修改。

资源调度功能要求

资源调度功能要求如下：

- 调度预案生成：根据应急广播消息的事件类型、事件级别、覆盖区域、语言相关参数从系统中获取相关的应急广播传输覆盖资源，生成相关的调度预案；

- 调度方案生成：根据应急广播消息播发的实际需求，结合调度预案，生成本次资源调度的解决方案；

- 预案及方案管理：支持调度预案及方案查询、编辑和维护；

- 播发任务管理：能够对播发任务进行取消和重发操作；

- 播发任务流程跟踪：根据调度方案生成的若干个播发进行播发状态监测和图形化展示；

- 播发优先级处理：具备根据优先级进行应急广播播发任务调度的功能：当应急广播系统资源使用冲突时，优先播发高级别应急广播播发任务。

生成播发功能要求

生成播发功能要求如下：

- 具备应急广播消息文件的封装功能：能够对应急广播信息主体文件、应急广播节目资源文件、应急广播消息指令文件进行签名保护并封装，签名格式符合《应急广播系统数字签名技术规范》，封装格式符合《应急广播消息格式规范》；

- 通过网络将应急广播消息发送到对应的广播电视台频率频道播出系统、应急广播传输覆盖网，并接收应急广播适配器的接收处理反馈结果；

- 支持获取各通道播发状态，并展示播发进程，对异常情况进行记录与展示；当分发传输失败，可重新发送。

效果评估功能要求

效果评估功能要求如下：

- 具备播发效果自评估功能：对本级应急广播系统的运行状态、播发状态、播发内容、响应情况进行采集，并计算展示播发覆盖率，评估播发效果；

- 具备查询统计功能，支持对应急信息、应急广播消息、播发效果的检索与查询；

- 具备任务内容展示功能：支持对所有任务进程列表查看，支持显示本次广播的任务状态、事件类型、事件级别、持续时间、下发路径；

- 具备任务监听功能：支持监听正在播放的广播内容；

- 具备播发效果展示功能：展示应急广播消息目标覆盖区域、调度方案覆盖区域、实际覆盖区域，显示调用资源、覆盖范围的信息。

安全管理功能要求

应急广播平台软件应具备调用安全服务专用设备实现对应急广播消息进行安全保护和验证的能力，并支持对接入平台的适配器设备、终端设备及进行对接的平台进行证书安全管理，构建系统性的安全认证体系。

安全服务功能要求如下：

- 具备调用应急广播安全专用设备进行证书管理功能：为适配器设备、终端设备、平台自身及对接的应急广播平台建立基于数字证书的信任关系，并生成信任证书申请列表；

- 具备调用应急广播安全专用设备进行信任证书列表分发功能：支持从安全服务专用设备获取信任证书列表，并将其分发给适配器设备、终端设备、平台自身及对接的应急广播平台；

- 具备调用应急广播安全专用设备进行信任证书分发功能：支持从本级安全服务专用设备获取信任证书文件，并将其分发给适配器设备、终端设备、平台自身及对接的应急广播平台；

- 具备调用应急广播安全专用设备的签名功能，能够对发出的各类信息进行数字签名；

- 具备调用安全服务专用设备的验证签名功能，能够对接收的各类信息进行数字签名的验证。

运维管理功能要求

运维管理功能要求如下：

- 具备资源状态监控功能：支持通过心跳监测区域内资源状态，以及解析资源状态上报数据来更新资源的状态，支持进行资源状态的展示；

- 具备应急演练功能：演练计划制定及管理功能，并根据计划执行应急演练功能；

- 具备日志管理功能：管理应急广播平台的各类日志数据，具体包括系统登录日志、用户操作日志、系统运维日志；

- 具备资源故障报警功能：对辖区内应急广播系统资源的运行状态进行监控，发生故障后，进行自动报警；

- 具备系统故障报警功能：对系统的关键进程、设备和网络的运行状态进行实时监控，系统发生故障后，进行自动报警；

- 具备接收资源信息同步数据的功能：接收下级应急广播平台主动上报的资源信息运维数据和主动发出资源信息数据运维请求后收到下级应急广播平台上报的资源信息同步数据；

- 具备上报应急广播系统资源信息同步数据的功能：系统接收到上级应急广播平台运维数据请求后根据请求的条件将符合要求的应急广播系统资源信息上报给上级应急广播平台，系统自动提取在应急广播系统资源信息修改后未上报的数据并打包将这些数据主动上报到上级应急广播平台；

- 具备接收应急广播系统资源状态同步数据的功能：接收下级应急广播平台主动上报的应急广播系统资源状态变化数据和当前平台发出应急广播系统资源状态运维数据请求后接收到的下级应急广播平台的上报数据，接收到下级应急广播平台的资源状态变化数据后更新本平台相关资源的状态；

- 具备上报资源状态同步数据的功能：平台接收到上级应急广播平台发送的应急广播系统资源状态运维数据请求后根据请求条件将符合条件的数据上报到上级应急广播平台，主动上报时当前平台检查到有应急广播系统资源的状态发生变化时主动上报到上级应急广播平台；

- 具备播发记录查询功能：能够对下级应急广播平台发起播发记录查询请求，并接收解析下级应急广播平台反馈的播发记录数据；

- 具备应急广播消息播发状态查询功能：可以向上级/下级代发平台或适配器查询当前应急广播消息播发状态；

- 具备应急广播消息播发状态反馈功能：在接收到上级/下级应急广播平台的播发状态查询指令后，可以向上级/下级应急广播平台反馈当前应急广播消息播发状态。

大喇叭管控功能要求

- 支持对县应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置；

- 支持对县应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录；

- 支持通过县应急广播大喇叭适配器发出 RDS、DTMB、DVB-C、IP 指令控制大喇叭终端的功能，处理过程符合GY/T 394—2023 《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》：

- 终端的应急/日常广播开/停播指令

- 终端的资源编码设置指令

- 终端的音量控制指令

- 终端的回传参数、回传周期、网络参数设置指令

- 终端的参数/状态查询指令

- 终端的时钟校准指令

- 终端的证书更新指令

- 终端的功放开关控制指令

- 支持通过县应急广播大喇叭适配器发出DTMB 指令：终端的 TS 锁定频率设置指令；

- 支持通过县应急广播大喇叭适配器发出DVB-C指令：终端的 TS 锁定频率设置指令；

- 支持通过县应急广播大喇叭适配器发出RDS指令：终端的 RDS扫描频点设置指令，终端的采用/禁用维持设置指令；

- 能获取县应急广播大喇叭适配器主动上报数据：能获取县级适配器主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态；

- 能与县应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能：能通过网络向获取县级适配器发送心跳数据包；

- 支持分区域播发控制：支持分区域播发控制；

- 支持接收应急广播大喇叭适配器以推送的实时音频流：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以RTP单播形式推送的MP3格式的实时音频流并存储为mp3文件。

快速处理机制要求

- 系统具备快速处理机制，能够快速处理紧急类应急信息的播发；

- 快速匹配。支持根据播发指令和本级应急广播资源可用情况，结合调度预案，快速匹配播发区域，具备本级播发、通知下级播发、申请上级播发等功能；

- 快速消息封装。支持根据平台具备的传输方式以及相应的应急广播协议进行封装，提前预置消息封装信息，提高处理效率

- 快速播发流程优化。支持根据快处理机制时效性要求，对播发流程进行优化，提升播发效率；

- 紧急类地震预警信息展示。支持展示地震预警信息列表及详情，展示待处理、已处理、异常的地震预警信息。支持展示正在处理的地震预警信息，通过圆形水波纹动效展示影响范围，通过不同的颜色展示震级效果，同时展示影响区域的网格信息变色显示，并飞线展示各级资源链路的播发效果。

性能要求

- 紧急类应急信息的应急广播平台自动播发响应时长<10秒；

- 一般类应急信息的应急广播平台自动播发响应时长<30秒；

- 应急信息并行接入能力≥5；

- 并行播发能力≥2路。

  - 产品软件

    - GIS地图软件

GIS 应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的 GIS 功能，可以满足应急广播平台使用需求。

- 支持大多数主流计算机平台上，支持Linux和国产麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持 GB18030中文编码字符集；

- 具有良好的开放性，遵循国际主流 IT 标准：网格协议 TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循 ISO、FGDC、OGC 规范，支持 UML 统一建模语言；

- 具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级；

- B/S 构架，支持包括快速定位、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性；

- 查询、统计图表和报表生成、地图符号化；

- 支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素；

- 2D 地图，通用的瓦片格式（png 或 jpg），支持电子矢量图和卫星影像图；

- 提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html 弹出框等地图浏览工具。

    - 数据库软件

- 主流数据库软件，兼容 32 位及 64 位版本；支持Linux和国产麒麟、UOS等国产主流操作系统；

- 符合安全可靠测评要求；

- 支持多语种，提供符合国际标准的SQL语言及多样的数据访问接口；

- 支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6。

  - 核心硬件设备

    - 应用服务器

- CPU：配置2颗处理器，CPU主频不低于 2.1GHz，支持不低于 16 核 32 线程；

- 内存：不低于 64GB；

- 处理器通过安全可靠测评；

- 硬盘：配置 SATA 硬盘，容量不小于 2TB；

- 具备热插拔冗余双电源模块，确保高可靠不间断运行；

- 预装正版操作系统。

    - 数据库服务器

- CPU：配置2颗处理器，CPU主频不低于 2.1GHz，支持不低于 16 核 32 线程；

- 内存：不低于 64GB；

- 处理器通过安全可靠测评；

- 硬盘：配置 SATA 硬盘，容量不小于 2TB；

- 具备热插拔冗余双电源模块，确保高可靠不间断运行；

- 预装正版操作系统。

    - 核心交换机

- 万兆以太网三层交换机；

- 支持不少于48个10/100/1000BASE-T以太网端口；

- 支持不少于4个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 87Mpps/144Mpps；

- 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；

- 支持IPv4/IPv6静态路由；

- 支持端口镜像和流镜像功能；

- 支持端口隔离功能；

- 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。

    - 接入交换机

- 千兆以太网交换机；

- 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；

- 支持不少于4个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；

- 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；

- 支持IPv4/IPv6静态路由；

- 支持端口镜像和流镜像功能；

- 支持端口隔离功能；

- 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。

    - 机架式KVM

- 采用1U标准机架式设计，结合显示器、键盘、鼠标、切换器等功能；

- 至少具备8个VGA接口；

- 至少具备1个USB接口；

- 屏幕尺寸不低于17英寸；

- 屏幕分辨率不低于1280×1024；

- 色彩显示度为16.7M；

- 亮度不低于250cd/m2；

- 对比度不低于600:1；

- 支持OSD菜单和按键切换两种切换方式。

    - 时钟服务器

- 标准机架式设备，北斗单模式接收；

- 前面板具备LCD显示屏，可以显示IP地址、锁定卫星数量、工作状态等；

- NTP网口：RJ-45，1路，10/100M自适应以太网接口；

- NTP 请求量：8000 次/秒/单网口；

- UTC 同步精度 30ns（RMS）；

- 具备设备状态指示灯；

- 标配30米BNC接口蘑菇头天线。

    - 机架式收音头

- 1U标准机箱设计；

- 具有AM/FM波段，微电脑控制，数字调谐系统；

- 具有手动存储及自动搜索存储电台的功能，具有音频信号电平指示及断电记忆功能；

- 输入频率范围：FM:87~108MHz；AM:522~1625kHz；

- 轻触按键控制，数字定频、选频、荧光VFD显示有自动调谐、存台/记忆功能。

    - 县级应急广播大喇叭适配器

满足《应急广播系统总体技术规范》《应急广播消息格式规范》《应急广播系统资源分类及编码规范》《县级应急广播系统技术规范》《应急广播系统密码应用技术规范》《应急广播系统数字签名技术规范》《模拟调频广播应急广播技术规范》《有线数字电视应急广播技术规范》《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》《地面数字电视应急广播技术规范》以及总局发布的相应技术规范。

设备基本功能要求

- 与县应急广播平台对接，支持《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录A协议实现应急广播消息的收发；

- 具备DVB-C、DTMB、IP（《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录D）、调频RDS的发送和接收功能；通过附录A接收县应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，通过不同的传输覆盖网向下级设备转发应急广播指令和数据，实现应急广播的功能；

- 可脱离管理平台实现对下一级设备进行本地广播（调频，IP，UDP/TS）及参数配置功能；

- 具备本地播发功能、上级信号接收播发、上级县管理平台控制播发功能；

- 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播；

- 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播平台反馈功能；

- 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置；

- 支持 U 盘（MPEG-1 Layer 2 和 MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、 电话广播；U 盘广播、录音回放等可通过按键选择上下曲；

- 可设置定时广播，广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入；

- 具有音频输出和监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，标称存储容量≥8GB；

- 通过以太网，支持远程实时监听和历史回溯；

- 支持优先级判断、支持一键切换为紧急模式、支持设备设置本地优先级模式；

- 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单；

- 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置；

- 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能；

- 配置安全模块（具备商用密码产品认证证书），支持国密SM系列算法，具有签名、签名验签功能符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能；

- 设备支持实时告警功能；

- 设备具有以太网接口，可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；具备网管IP接口，可支持软件升级。

IP应急广播接收功能要求

- 通过《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录A协议接收上级IP信号（县平台），解调出音视频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录A要求；

- 具备《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录A及附录D功能，通过IP通路实现对下级设备的IP播发控制功能；符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》附录D要求；

- 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出。

地面和有线数字电视应急广播接收功能要求

- 对县平台下发的应急广播指令和数据，在县适配器完成转码等处理，转换成TS数据，通过DTMB和DVB-C的调制设备发送到前端设备，完成播发控制；符合《有线数字电视应急广播技术规范》和《地面数字电视应急广播技术规范》的要求；

- 具备接收上级的DTMB和DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。

调频应急广播功能要求

- 对县平台下发的应急广播指令和数据，解析出音频和控制指令，控制指令转换成RDS数据，和音频数据一起通过FM进行转发，符合《模拟调频广播应急广播技术规范》的要求；

- 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作；

- 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出；

- 具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口；

- 支持调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《模拟调频广播应急广播技术规范》。

接口配置要求

- 具备2路线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座；

- 具备1路麦克风音频输入，接口类型：6.35mm插孔；

- 具备1路FM调频输入，内置2个调谐器。接口类型：公制F母座；

- 具备1路DTMB和DVB-C复用数字电视输入，接口类型：公制F母座；

- 具备1路线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座；

- 具备1路线路音频输出，接口类型：XLR卡侬公座；

- 具备1路FM-RDS调频输出，输出支持不少于1个频点，接口类型：公制F母座；

- 具备1路RDS输出，接口类型：BNC；

- 具备2路网络接口，接口类型：RJ45；

- 具备2个USB接口，接口类型：Type-A；

- 具备≥1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

性能要求

- 工作电压范围：AC:160V～260V；

- 信噪比：≥70dB（本设备音频输入线路0dBu）；

- 频响：±0.3dB (40Hz～15kHz)（本设备音频输入线路0dBu）；

- 谐波失真：≤0.04%（本设备音频输入线路0dBu）；

- 音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（本设备音频输入线路0dBu）；

- FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz；

- DTMB输入频率范围：470-702MHz；

- DVB-C输入频率范围：111-862MHz。

    - 多媒体网关

- 至少8路LTE电话及短信输入，任意选配路数可选；

- 每路电话音频可编码及每路电话音频采样率可设置；

- 具有web网管功能，可通过web界面设置每路音频采样率、编码格式、声道、码率等；

- 支持黑白名单功能，支持不少于32个白名单；

- 支持web查看设备参数以及电话授权号码；

- 支持电话监听功能，并可任意切换监听通道，监听音量可调；

- 1路RJ45/100Mbps自适应，输出IP音频流和Web网管。

    - 直播星应急广播适配器

直播星信号接收功能要求

- 直播星信号接收：具备ABS-S直播星应急广播信号接收功能，能够解析出应急广播指令和数据；

- FM-RDS转发：支持将接收到的直播星应急广播指令通过FM-RDS转发输出功能；

- 直播星应急广播响应：支持接收并响应直播星应急广播指令信号；

- 直播星信号远程唤醒：支持直播星应急广播信号实现远程唤醒功能；

- 直播星ABS-S输入频率范围：950-1450MHz。

安全加密功能要求

- 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》的要求；

- 支持国标DCAS，支持直播星标准开户流程，内置高级安全模块HSM。（内置DCAS模块具备商用密码产品认证证书）。

接口配置要求

1、线路音频输入：具备2路线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座；

2、麦克风音频输入：具备1路麦克风音频输入，接口类型：6.35mm插孔；

3、具备ABS-S输入：RF输入（F型，75欧姆）；

4、HDMI音视频输出：具备1路HDMI音视频输出接口；

5、线路音频输出：具备1路线路音频输出，接口类型：RCA莲花；

6、线路音频输出：具备1路线路音频输出，接口类型：XLR卡农；

7、定阻功率音频输出：具备1路定阻功率音频输出，接口类型：功放机音频接线柱；

8、RDS输出：具备1路RDS输出，接口类型：BNC；

9、网络接口：具备2路100Base-T以太网接口，接口类型：RJ45，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，支持软件升级；

10、USB接口：具备2个USB接口，接口类型：USB TypeA；

11、交流电源输入接口：具备1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

  - 网络安全设备

    - 防火墙

- 标准机架式机箱；

- 整机网络层吞吐量不小于 10Gbps，并发连接≥360 万，每秒新建连接数不小于 12 万；

- 至少配置8个10/100/1000BASE-T 接口和 2 个 SFP 插槽，1个 Console 口，包括三年硬件维修服务；

- 应包含应用识别功能，含应用特征库升级许可；

- IPSec VPN支持不小于200个，SSL VPN支持不小于200个，VPN需使用商用密码技术实现保护功能；

- 整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和 web 应用防护等功能；支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式；支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP 等路由协议；

- 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的 NAT，支持 DNS、FTP、 H.323 等多种 NAT ALG 功能；

- 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；

- 含不少于3年免费特征库升级服务。

    - 综合日志审计系统

- 软硬一体化机架式设备，至少提供6个1000M电口，含50个主机审计许可证书（可扩展到150个主机审计许可），平均处理性能≥1200条/秒；硬件参数：内存≥16GB；接口：千兆电口≥6、万兆光口SPF+≥2；

- 支持各类设备的日志采集要求，主要包括：（1）安全设备：国内主流防火墙； （2）操作系统：国产主流操作系统；（3）数据库：国产主数据库等；（4）网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等主流网络设备；

- 支持Syslog、Syslog-ng、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、镜像流量等方式采集日志，审计中心可以支持多个日志采集器；

- 支持对日志格式进行标准化操作时，不破坏原始日志内容。从不同设备或系统的日志中抽取相关片段准确和完整地映射至日志的标准字段中，统一格式；

- 支持对安全事件重新定级，能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义；

- 支持根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计；支持精确的专家模式查询，根据页面的指导提示，通过组合查询表达式完成精确查询；

- 支持全球地理位置库，支持不同设备相同IP的日志识别；

- 支持挖掘不同类型、来源于不同设备或系统的日志或安全事件之间可能存在的关联关系，需支持GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的；

- 支持列表的方式展示告警；告警声音设置；告警过滤策略；支持实时监控，滚动显示实时的日志接入信息；

- 支持全文检索功能，能对系统内的对象提供全文检索功能；

- 支持职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如系统管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，安全审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；安全管理员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。

    - 网络防病毒系统

- 支持对僵尸、木马、蠕虫、文件病毒、恶意程序的检测和查杀能力；

- 支持对服务器和PC的漏洞修补功能，能够防护系统关键点、注册表改写、驱动加载、进程注入等恶意行为；

- 提供10台服务器、10台PC的授权许可；

- 提供软件维保升级服务，含三年病毒防护特征库升级服务。

  - 密码应用安全设备

    - 智能密码钥匙

- 采用USB接口设计；

- 双因子身份认证，可存储基于国密算法的公私钥对，支持身份鉴别；

- 密码算法支持：支持SM2、SM3、SM4等国密算法；

- 支持密钥的安全生成、存储、保护、销毁等管理能力。

- 所有算法符合国家密码管理局相关规定， 提供国家商用密码安全认证证书。

    - 县级应急广播安全专用设备

- 支持应急广播专用国产密码算法短证书应用；

- 支持国产密码算法应用，支持国产SM2/SM3等算法；

- 支持对广播消息签名及验证，支持应急广播体系多级联动、支持安全证书链认证；

- 支持提供应急广播证书更新、证书信任列表更新、证书下载等服务；

- 支持通过WEB方式登录控制台，对证书及其相关参数进行配置，以提高服务管理效率；

- 密钥或证书备份恢复：支持内部密钥或证书的安全备份和恢复，可实现互备或负载的多台设备间的同步；

- 设备签名验签符合GY/T 389—2023《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 安全认证处理延时小于100ms；

- 签名、验签处理性能>1000次/秒。

    - 国密SSL VPN

- 身份鉴别：提供高强度的身份认证方式，确保登录的用户确实为授权的个体，消除未授权用户非法访问的风险；

- 链路内容加密：支持国产密码算法，使用密码技术和隧道协议来实现传输数据的保密性；

- 访问控制：允许用户定义合适的安全策略，可以有效保护对专用网络系统及应用的访问，可以根据用户的不同身份来确定其访问权限；

- 安全审计：对用户接入行为进行全方位监控、追踪和审计，实现不可抵赖特性；

- 接口：支持不少于4个千兆电口；

- 性能：设备加密速度≥400Mbps；

- 最大并发用户数≥5000个；

- 每秒新建用户数≥3000个。

    - 电子门禁系统

- 系统包含用户CPU卡、国密门禁读卡器、门禁控制器、密钥注入器、门禁发卡器、PCI-E密码卡等硬件设备；

- 门禁用户身份鉴别：使用用户CPU卡和国密门禁读卡器，采用基于SM1/SM4的对称加解密技术，实现用户身份鉴别；

- 门禁日志记录完整性保护：使用PCI-E密码卡（结合日志审计系统），采用基于SM3的HMAC技术，实现日志记录的完整性保护；

- 密钥注入和发卡设备物理分离：支持二者物理分离，采用密钥注入器进行密钥注入，采用发卡器进行发卡；

- 密钥注入：密钥注入器支持对PSAM卡和用户CPU卡两种不同类型卡片的密钥注入；

- 身份认证：支持用户CPU卡与国密读卡器之间的身份认证；

- 认证方式：支持卡、卡+密码、卡+指纹、卡+人脸等多种身份认证方式；

- 硬件连接：支持控制器与读卡器、门锁、出门按钮以及管理主机等设备的硬件连接；

- 读卡器和控制器通信方式：韦根26/韦根34；

- 控制器与管理主机通信方式：TCP/IP；

- 控制器类型：控制器支持单门双向、双门双向、四门单向等多种选型方式；

- 设备管理：支持门禁设备管理，包括设备搜索、添加、删除等功能；

- 权限配置：支持用户和CPU卡门禁权限配置；

- 日志记录：支持日志记录功能，日志记录支持本地存储和远程上报；

- 日志记录完整性保护：支持日志完整性保护，当日志记录被篡改时，提示报警信息；

- 密码设备PIN码验证审计系统双因子认证：日志审计系统支持PIN码（PCI-E密码卡）和口令双因子认证。

    - 视频监控系统

- 符合《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中物理和环境安全相关密码应用要求；

- 国密摄像机和国密NVR，采用基于SM4国密算法的对称加密机制，实现音像记录数据的机密性保护；

- 国密NVR和PCI-E密码卡，采用基于SM3国密算法的HMAC机制，实现音像记录数据的完整性保护；

- 支持音像记录数据机密性、完整性保护；

- 图像分辨率：不小于200万（1920×1080）像素；

- 支持视频预览、回放、设备管理；

- 配置不少于3台摄像机和一套NVR，视频存储时间不少于6个月。

  - 播出及配套

    - IP话筒

- 桌面话筒式设计；

- 面板带不小于7英寸液晶触摸显示屏；

- 面板自带硬件一键式开启应急广播功能；

- 支持保存不少于40条播出记录；

- 具备日常广播、应急广播功能，广播等级可配置；

- 应急广播优先级可自定义选择功能；

- 具备控制单个终端广播，区组广播，全区广播；

- 具备终端状态监测功能；

- 具备音频信号MPEG编码功能，音频输出支持RTSP/RTP；

- 具备1路话筒、2路线路、1路USB（mp3）音源接入功能和1路音频输出功能；

- 具备MP3播放功能，能在液晶屏展示播放列表，并任意切换，可将mp3文件点播给终端播放；

- 内置监听喇叭，具备1路监听功能，可监听当前正在播放的节目；

- 具有总输出音量、话筒音量、监听音量独立可调功能；

- 支持自动同步网络时钟；

- 支持触摸屏及Web网管配置参数，参数掉电不丢失；

- 具有触摸屏操控锁定功能，长时间不操作则自动锁定屏幕；

- 支持国密SM系列算法，具有签名功能，符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 支持IP、4G/5G回传本机状态，平台远程监管设备工作状态。

性能指标

- 具备1路RJ45网口，通信速率为：自适应10M/100Mbps；

- 话筒输入：鹅颈话筒；

- 线路输入接口：非平衡、RCA接口；

- 线路音频输入阻抗：≥10kΩ不平衡；

- 线路音频输入电平： 0～0.775Vrms；

- 线路音频频率响应：±2dB（80Hz～15kHz）；

- 线路音频失真度：≤1%（80Hz～15kHz）；

- 话筒音频输入电平：≥10mV；

- 工作电压：AC150V~265V。

    - 数字监听音箱

- 集接收、放大、播放功能于一体；

- 内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调；

- 采用环保木质外壳；

- RF输入：1路DVB-C或DTMB：F座（英制75Ω）；

- IP输入：RJ45百兆口；

- FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

- 接收模式：DVB-C/DTMB/IP/FM

- 音频输出功率：≥10W；

- 电源：AC 220V±15%，50/60Hz。

    - 标准机柜

- 42U/尺寸600×1200×2000mm；

- 至少支持800KG的负载承重；

- 配置多负载安全电源插座；

- 15对L支架；

- 风扇不少于2只；

- 机柜可靠接地；

- 机柜前门为单开平面网孔门，后门为双开平面网孔门；

- 角钢焊接安装底架；

- 表面处理：酸洗，磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉；

- 配备足够PDU，机柜后面安装，配置5个PDU插座。

    - PC工作站

- CPU：主频不低于2.5GHz；

- 内存：不低于16GB DDR4；

- 硬盘：不少于1TB；

- 显示器：液晶不小于21英寸；

- 含预装正版操作系统；

- 含 USB 鼠标键盘。

    - 接入交换机

- 千兆以太网交换机；

- 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；

- 支持不少于4个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；

- 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；

- 支持IPv4/IPv6静态路由；

- 支持端口镜像和流镜像功能；

- 支持端口隔离功能；

- 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。

    - 机房空调

- 商用系列设备机房空调；

- 冷暖型；

- 变频，3P；

- 制冷容量：不低于7.0kW；

- 制热容量：不低于8.5kW;

- 制热功率 不低于2.5kW，制冷功率不低于2.3kW

- 电源：单相，220V 50Hz，支持±7%的宽幅电压；

- 支持故障自检测；

- 支持远程监控、断电记忆和来电自启功能；

- 含相关的线缆、辅材、管线和安装。

    - 大屏幕（拼接屏）

包括用3*4共12块液晶拼接电源、拼接大屏适配器、支架安装辅材以及LED文本显示屏等。

（一）液晶拼接单元

- 采用3*4共12块液晶拼接单元；

- 面板：工业级液晶面板；

- 屏幕对角线尺寸为55"英寸；

- 双边边缝≤1.7mm 拼缝整齐，面板平整，整体无变形；

- 分辨率：1920*1080；

- 对比度：4000:1；

- 色数 ≥16.7M；

- 响应时间≤8ms；

- 亮度： 500cd/m2；

- 可视角度：178°（横向和纵向）；

- 显示比例：16:9；

- 24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性。

（二）拼接大屏适配器

- 纯硬件架构、运行稳定可靠，平均无故障时间大于6万小时；

- 输入信号支持HDMI/DVI/VGA/AV输入，全数字处理单元；

- 支持高清1920*1080分辨率；

- 支持极速响应，具备极强抗干扰力；

- 采用并行高速总线连接技术；

- 支持断电前状态记忆功能。

（三）拼接屏支架、安装及辅材

包括设备安装、连通、调试直至正常工作需要的所有附属设备设施、线缆辅材和相关服务等。

（四）LED文本显示屏

- 室内屏长度需与监控电视墙宽度一致；

- 屏高度304mm；

- 分辨率：P3.75及以下；

- 带边框及驱动板。

- 亮度：1200/㎡；

- 分辨率：64*64；

- 颜色：单红色；

- 工作电压：AC190-250V。

    - 多屏工作站

1.	CPU：不低于10核20线程，主频3.7G；

2.	内存：32GB；

3.	硬盘：256GBSSD+1TSATA硬盘；

4.	显卡：含独立显卡，支持6 路HDMI或DP信号输出；

5.	预装正版操作系统；

6.	含 USB 鼠标键盘。

    - 控制桌

- 采用六联播控桌；

- 尺寸：桌面宽度6400mm，长度台面深度900mm，柜体台面高度750mm；

- 静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐；

- 控制桌面为全平；

- 台面配有推拉式键盘抽屉；

- 预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏；

- 播控桌台面之下有安装机架式设备的不少于4U 的安装位机柜；

- 含6把椅子。

    - 防火系统

100L立柜式七氟丙烷洁净气体自动灭火器装置，带报警主机，含药剂，含安装。

  - 应急信息发布前置系统

    - 应急信息发布前置系统软件

- 基于《应急广播平台接口规范》，支持与应急管理和其他管理部门的系统接口协议转换；

- 身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证；

- 用户管理：注册维护可使用系统的人员信息；

- 权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限；

- 信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对；

- 信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。对提交的内容调用USB密码器进行签名保护；

- 结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况；

- 操作日志：能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息；

- 附属支撑：支持文字、图片、音频等多种方式应急信息接入及发布；

- 支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出。

    - USB密码器

- 支持应急广播专用国产密码算法短证书应用；

- 支持对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现基于此可信证书列表的消息验证；

- 支持国产密码算法应用，支持国产SM2/SM3/SM4等算法；

- 采用国密算法，保证算法的高安全性，采用随机数作为密钥，保证密钥的高强度；

- 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》的要求。

    - 交换机

- 千兆以太网交换机；

- 支持不少于8个千兆电口；

- 支持不少于2个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 64/80Mpps；

- 交换容量：不低于 336Gbps；

- 支持IPV4和IPV6地址，静态路由；

- 支持端口镜像功能；

- 支持端口隔离功能。

    - PC工作站

- CPU：主频不低于2.5GHz；

- 内存：不低于16GB DDR4；

- 硬盘：不少于1TB；

- 显示器：液晶不小于21英寸；

- 预装正版操作系统；

- 含 USB 鼠标键盘。

    - IP话筒

- 桌面话筒式设计；

- 面板带不小于7英寸液晶触摸显示屏；

- 面板自带硬件一键式开启应急广播功能；

- 支持保存不少于40条播出记录；

- 具备日常广播、应急广播功能，广播等级可配置；

- 应急广播优先级可自定义选择功能；

- 具备控制单个终端广播，区组广播，全区广播；

- 具备终端状态监测功能；

- 具备音频信号MPEG编码功能，音频输出支持RTSP/RTP；

- 具备1路话筒、2路线路、1路USB（mp3）音源接入功能和1路音频输出功能；

- 具备MP3播放功能，能在液晶屏展示播放列表，并任意切换，可将mp3文件点播给终端播放；

- 内置监听喇叭，具备1路监听功能，可监听当前正在播放的节目；

- 具有总输出音量、话筒音量、监听音量独立可调功能；

- 支持自动同步网络时钟；

- 支持触摸屏及Web网管配置参数，参数掉电不丢失；

- 具有触摸屏操控锁定功能，长时间不操作则自动锁定屏幕；

- 支持国密SM系列算法，具有签名功能，符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 支持IP、4G/5G回传本机状态，平台远程监管设备工作状态。

性能指标

- 具备1路RJ45网口，通信速率为：自适应10M/100Mbps；

- 话筒输入：鹅颈话筒；

- 线路输入接口：非平衡、RCA接口；

- 线路音频输入阻抗：≥10kΩ不平衡；

- 线路音频输入电平： 0～0.775Vrms；

- 线路音频频率响应：±2dB（80Hz～15kHz）；

- 线路音频失真度：≤1%（80Hz～15kHz）；

- 话筒音频输入电平：≥10mV；

- 工作电压：AC150V~265V。

  - 辅材及安装调试

线材、辅料、接插件及安装调试

含多媒体接线盒、规章制度标识牌等所需的所有辅材。

- 应急广播传输覆盖适配系统

  - 调频广播应急广播适配系统

    - 调频广播应急广播适配器

满足《应急广播平台接口规范》《模拟调频广播应急广播技术规范》要求。

应急广播平台联动功能要求

- 与应急广播平台实现接口联动：具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《应急广播平台接口规范》；

- 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《应急广播平台接口规范》；

- 采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；处理要求符合《应急广播系统数字签名技术规范的要求》；

- 实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《模拟调频广播应急广播技术规范》；

- 支持快速处理机制，能够快速处理紧急类应急信息。快速处理机制传输指令符合《模拟调频广播应急广播技术规范》。

基本功能要求

- 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP 地址和设备告警状态；

- 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作；

- 支持应急广播内容的接收和存储、解码；

- 支持应急广播指令的接收和存储、分析；

- 支持外接其他应急广播监测设备；

- 设备支持实时告警功能；

- 设备具有以太网接口，可实现基于SNMP或Web 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；

- 配置安全模块（具备商用密码产品认证证书），支持国密SM系列算法，具有签名、签名验签功能符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 设备要求具备网管IP 接口，可支持软件升级；

- 支持应急广播内容的接收和存储、解码；

- 支持应急广播指令的接收和存储、分析；

- 网管与升级：设备要求具备网关IP接口，可支持远程软件升级；

- 支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目；

- 声光报警：具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员。

调频广播功能要求

- 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出；

- 具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口；

- 基带RDS输出幅度可进行调节；

接口要求

- 采用标准机架式设计；

- 网络接口：具有2路及以上10M/100M/1000M自适RJ45；

- 具备2个应急广播模拟差分音频输出接口，接口类型：接线端子；

- 具备1路网管IP 接口，接口类型：RJ45；

- 具备1个USB 接口，接口类型：Type-A；

- 具备不少于1个RDS输出接口，接口类型：BNC；

- 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

    - 音频切换器

1、支持不少于2路模拟立体声输入由数字智能控制选择1路立体声输出；

2、支持系统对每一左右输入通道进行实时动态电平的精确检测，根据自动切换参数产生每一通道有无音频标志并进行通道自动切换；

3、须具有远程通信功能，通过远程串口读取每一通道电平值及有无音频标志，同时远程控制音频切换；

4、前面板装有耳机监听插座用于监听当前切换通道音频，在断电情况下，该设备具有直通功能。

    - 接入交换机

- 千兆以太网交换机；

- 支持不少于8个千兆电口；

- 支持不少于2个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 64/80Mpps；

- 交换容量：不低于 336Gbps；

- 支持IPV4和IPV6地址，静态路由；

- 支持端口镜像功能；

- 支持端口隔离功能。

  - 地面数字电视应急广播适配系统

    - 地面数字电视应急广播适配器

满足《应急广播平台接口规范》《地面数字电视应急广播技术规范》要求。

应急广播平台联动功能要求

- 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《应急广播平台接口规范》；

- 可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析；

- 具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》；

- 能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知；

- 实现地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《地面数字电视应急广播技术规范》。

基本功能要求

- 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP 地址和设备告警状态；

- 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作；

- 设备处理TS 流符合MPEG-2标准，204/188 包长可灵活设置；

- 支持应急广播内容的接收和存储、解码；

- 支持应急广播指令的接收和存储、分析；

- 支持外接其他应急广播监测设备；

- 设备支持实时告警功能；

- 设备具有以太网接口，可实现基于SNMP或Web 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；

- 配置安全模块（具备商用密码产品认证证书），支持国密SM系列算法，具有签名、签名验签功能符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 设备要求具备网管IP 接口，可支持软件升级。

地面数字电视功能要求

- 具备数字电视TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP 输出；

- ASI 与千兆IP 接口支持MPTS 与SPTS，支持GbE 全双工输入和输出；

- 支持数字电视TS 流的PSI/SI 表编辑、修改、插入功能；

- 支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范进行表分析。

接口要求

- 采用19 英寸1U标准机架式设计；

- 网络接口：具有2路及以上10M/100M/1000M自适RJ45；

- 具备1路串口，接口类型：RS232；

- 具备1路网管IP 接口，接口类型：RJ45；

- 具备1个USB 接口，接口类型：Type-A；

- 具备1路及以上ASI 输入、1路及以上ASI 输出接口，接口类型：BNC；

- 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

    - 复用器

主要功能：

- 采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统；

- 至少具备2个ASI输入接口；

- 至少具备2个ASI输出接口；

- 至少具备2个百千兆IP输入输出接口；

- 具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常后，不能影响复用输出的其他通道的节目；

- 前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，可查看和配置系统；

- 具有100Base-T以太网网管接口，支持基于Web的网络管理；

- 支持UDP/RTP的单播和组播功能；

- 支持断电参数保存的功能；

- 具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准；

- 复用系统支持PID 的重新映射，支持对PID 码流的过滤；

- 支持对多个不同源地址的IP流进行复用，支持最多512路IP流输入。

技术指标：

- ASI输出上升时间：≤1200 ps(20％～80％)；

- ASI输出下降时间：≤1200 ps(20％～80％)；

- ASI输出确定性抖动：≤2％；

- PCR总抖动：-80～80ns；

- 复用器引入的PCR抖动的绝对值：≤80ns；

- PCR重复间隔：≤40ms；

- 电源：AC180～250V/50Hz。

    - 接入交换机

- 千兆以太网交换机；

- 支持不少于8个千兆电口；

- 支持不少于2个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 64/80Mpps；

- 交换容量：不低于 336Gbps；

- 支持IPV4和IPV6地址，静态路由；

- 支持端口镜像功能；

- 支持端口隔离功能。

  - 有线数字电视应急广播适配系统

    - 有线数字电视应急广播适配器

满足《应急广播平台接口规范》《有线数字电视应急广播技术规范》要求。

应急广播平台联动功能要求

- 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《应急广播平台接口规范》；

- 可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析；

- 具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》；

- 能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知；

- 实现有线数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括有线数字电视TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《有线数字电视应急广播技术规范》；

- 支持快速处理机制，能够快速处理紧急类应急信息。有线数字电视应急广播适配器能够根据应急广播平台发送的数据是否为快速处理机制数据，决定是否生成快速处理机制应急广播索引表和快速处理机制应急广播内容表。快速处理机制传输指令符合《有线数字电视应急广播技术规范》。

基本功能要求

- 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP 地址和设备告警状态；

- 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作；

- 设备处理TS 流符合MPEG-2标准，204/188 包长可灵活设置；

- 支持应急广播的接收和存储、解码；

- 支持应急广播指令的接收和存储、分析；

- 支持外接其他应急广播监测设备；

- 系统支持双电源；

- 设备支持实时告警功能；

- 设备具有以太网接口，可实现基于SNMP或web方式的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；

- 配置安全模块（具备商用密码产品认证证书），支持国密SM系列算法，具有签名、签名验签功能符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 设备要求具备网管IP 接口，可支持软件升级。

有线数字电视功能要求

- 具备数字电视TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP 输出；

- 支持字幕、图片、音频以及跳转频道等应急广播功能；

- ASI 与千兆IP 接口支持MPTS 与SPTS，支持GbE 全双工输入和输出；

- 支持数字电视TS 流的PSI/SI 表编辑、修改、插入功能；

- 支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范进行表分析。

安全功能要求

- 采用硬件方式进行安全保护；

- 具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能；

- 具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。

接口要求

- 采用19 英寸1U标准机架式设计；

- 网络接口：具有2路及以上10M/100M/1000M自适RJ45；

- 具备1路串口，接口类型：RS232；

- 具备1路网管IP 接口，接口类型：RJ45；

- 具备1个USB 接口，接口类型：Type-A；

- 具备1路及以上ASI 输入、1路及以上ASI 输出接口，接口类型：BNC；

- 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

    - 复用器

主要功能：

- 采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统；

- 至少具备2个ASI输入接口；

- 至少具备2个ASI输出接口；

- 至少具备2个百千兆IP输入输出接口；

- 具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常后，不能影响复用输出的其他通道的节目；

- 前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，可查看和配置系统；

- 具有100Base-T以太网网管接口，支持基于Web的网络管理；

- 支持UDP/RTP的单播和组播功能；

- 支持断电参数保存的功能；

- 具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准；

- 复用系统支持PID 的重新映射，支持对PID 码流的过滤；

- 支持对多个不同源地址的IP流进行复用，支持最多512路IP流输入。

技术指标：

- ASI输出上升时间：≤1200 ps(20％～80％)；

- ASI输出下降时间：≤1200 ps(20％～80％)；

- ASI输出确定性抖动：≤2％；

- PCR总抖动：-80～80ns；

- 复用器引入的PCR抖动的绝对值：≤80ns；

- PCR重复间隔：≤40ms；

- 电源：AC180～250V/50Hz。

    - 接入交换机

- 千兆以太网交换机；

- 支持不少于8个千兆电口；

- 支持不少于2个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 64/80Mpps；

- 交换容量：不低于 336Gbps；

- 支持IPV4和IPV6地址，静态路由；

- 支持端口镜像功能；

- 支持端口隔离功能。

    - 有线数字电视机顶盒升级

对TVOS3.0以上版本有线数字电视机顶盒进行升级，使其满足GY/T 393—2023 《有线数字电视应急广播技术规范》要求，实现应急广播消息在机顶盒终端的播发呈现。

- 支持纯文本预警消息下发、电视终端接收及展示；

- 支持图片预警消息下发、电视终端接收及展示；

- 支持音频文件预警消息下发、电视终端接收及展示；

- 支持跳转到应急广播详情频道进行预警节目播发。

  - 中波应急广播适配系统

    - 中波应急广播适配器

中波应急广播接收适配器接收板将接收到的应急广播信令经过身份认证后，选择应急广播音频信号输出，同时负责控制其他设备，包括应急广播音频切换器等环节等。实现应急广播中波远程唤醒信号的编码以及信号调制等功能。

    - 接入交换机

- 千兆以太网交换机；

- 支持不少于8个千兆电口；

- 支持不少于2个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 64/80Mpps；

- 交换容量：不低于 336Gbps；

- 支持IPV4和IPV6地址，静态路由；

- 支持端口镜像功能；

- 支持端口隔离功能。

    - 音频切换器

- 支持不少于2路模拟立体声输入由数字智能控制选择1路立体声输出；

- 支持系统对每一左右输入通道进行实时动态电平的精确检测，根据自动切换参数产生每一通道有无音频标志并进行通道自动切换；

- 须具有远程通信功能，通过远程串口读取每一通道电平值及有无音频标志，同时远程控制音频切换；

- 前面板装有耳机监听插座用于监听当前切换通道音频，在断电情况下，该设备具有直通功能

  - 机动应急广播系统

    - 一体化应急广播便携设备

机动制播功能要求

- 应急广播消息接收及转发：支持接收上级应急广播平台下发的应急广播消息，支持应急广播消息的转发；

- 文转语：具备应急广播消息文转语处理功能；

- 具备话筒输入接口，可本地插入话筒，直接广播；具备模拟音频输入，可外接其他音源应急广播。

机动应急广播信号发生功能要求

- 内置应急广播调度控制平台，支持本地机动应急广播消息的调度管理；

- 支持与上级应急广播平台对接，响应上级应急广播开停播处理；

- 支持本地机动平台实现文字、音频文件应急广播消息的下发；

- 支持自动生成应急广播IP指令以及RDS指令；

- 签名验签：支持使用USB密码器进行上级或本级接收应急广播消息的安全签名验签，对下发的应急广播消息进行安全签名；

- 配置有操作终端，支持快速下发应急广播消息；

- 支持控制终端，简易操作设计，支持卫星定位；具备一键播发功能，播发范围可通过触摸屏选择特定通道进行方便快捷地播发。

现场扩音功能要求

- 本机直接扩音：具备内置功放模块，支持外接喇叭；

- 本机监听：具备内置喇叭，支持监听本地播发的应急广播声音。

应急通信功能要求

- DTMB信号接收能力：支持DTMB应急广播指令信号解析，支持通过DTMB信号被远程唤醒；

- DVB-C信号接收能力：支持DVB-C应急广播指令信号解析，支持通过DVB-C信号被远程唤醒；

- 调频FM信号接收能力：支持RDS信号解析，支持通过FM-RDS信号被远程唤醒；

- 4G/5G接收能力：支持通过4G/5G 的方式接收上级平台下发的应急广播消息，支持通过4G/5G 信号远程唤醒。

机动发射功能要求

- 调频应急广播信号发射：配置输出功率在0～50W功率可调的FM调频发射模块，可外接FM发射天线，实现调频应急广播信号发射；调频发射机模块支持插拔功能；

- 应急广播RDS指令输出功能：调频广播发射机具备应急广播RDS指令输出功能；

- 具备独立的模拟音频输出，基带RDS输出，可应急接入调频台站系统。

机动供电功能要求

- 内置UPS电源：功率≥625VA/500W，在不连接外部电源线的情况下，可工作1小时；

- 切换时间2~6ms，最大10ms；

- UPS具有LCD液晶显示屏，可显示剩余电量；

- UPS效率≥90%，输入功率因数（PF）：≥0.9，输出电压精度：±1.0%；

- 保护功能：应具有过载保护、电池放电保护、浪涌吸收保护、过压保护、并具有声光报警装置。

硬件性能及接口

- 内置处理器：≥4核8线程，主频≥2.0GHz，缓存≥8MB；内置内存容量≥32GB；内置固态硬盘容量≥256GB；

- 具备便携拉杆和防滑滚轮，便于携带；转运过程中，具备IP65防尘防水能力；

- 内置监听喇叭；具备话筒输入接口，接口类型：6.5mm话筒输入；

- 内置音频功放模块，功率为100W，接口类型：航空插座；

- 本地音频输入：具备2路模拟音频输入，接口类型：RCA莲花头，自带话筒；

- 具备模拟音频输出，接口类型：XLR卡侬头；

- 具备USB接口，可插U盘播放MP3音频；

- 具备DTMB/DVB-C信号接收接口，接口类型：英制F型；

- 具备FM信号接收接口，接口类型：公制F型；RDS输出：具备RDS输出接口，接口类型：BNC；FM输出：具备FM输出接口，接口类型：公制F型；

- 具备4G/5G天线接口，接口类型：SMA天线接口。

    - 吸盘式车载调频发射天线

- 天线增益：≥3dBi；

- 频率范围：76-108MHz；

- 接口阻抗：50欧；

- 功率容量：≥50W；

- 接口形式：N型公头；

- 辐射方向：全向；

- 极化方式：垂直；

- 馈线长度：≥5米；

- 具备强力磁性吸盘底座，可固定于车顶。

    - 车载高音多向喇叭

- 整机一体化设计，具备不少于6个喇叭，声音穿透力强；

- 整机为定阻喇叭，特性阻抗：2欧姆；

- 最大功率：不低于100W；

- 具备防水防尘防震能力，防护等级不低于IP66；

- 具备强力磁性吸盘底座，可方便固定于车顶，可随手拆卸。

    - 便携式发电机

- 燃油类型：汽油；

- 油箱容量：≥3L；

- 启动方式：手动；

- 耗油量：≤0.5L/h；噪音：≤65dB；

- 连续工作时间：≥6小时；

- 额定输出电压：220V AC；额定输出功率：≥1kW；额定工作频率：50Hz。

    - 卫星电话

基本要求

- 支持天通卫星移动和地面移动网络话音、短信、数据功能；

- 支持双卡双待七模全网通，并且优先接入地面运营商网络；

- 支持北斗定位功能，实现实时定位及位置跟踪；

- 常规状态下，终端平均搜星入网时间为90秒钟；

- 配备不低于4800mAh电池，入网状态下待机时长不低于120小时，通话时长不低于6小时；

- 一键SOS紧急求救功能，可向指定号码拨打卫星电话，并发送位置信息；

- 采用8核处理器，系统运行更稳定、流畅；

- 操作系统，用户体验流畅，支持户外简易模式；

- 支持距离、重力、光感等多类型传感器；

- 支持软件OTA在线升级；

- 含不少于1年通话资费。

卫星业务速率

- 话音：1.2kbps/2.4kbps/4kbps；

- 数据：1.2kbps～9.6kbps。

地面网络制式

- 2G：GSM B2/B3/B8；

- 3G：CDMA BC0；

- 3G：WCDMA B1/B5/B8；

- 3G：TDSCDMA34/39；

- 4G：TD-LTE B38/B39/B40/B41；

- 4G：FDD-LTE B1/B3/B5/B8；

- 支持VoLTE；

- 支持VoLTE漫游LTE语音方案；

- 运行内存：2GB RAM；

- 机身内存：16GB ROM ；

- 可支持3GB 32GB机身内存 及64G TF卡扩展。

工作环境

- 工作温度：-40℃～+55℃；

- 防护等级：IP67；

- 抗1.2米硬面防跌落。

- 对接广播电视播出机构

  - 应急广播频率频道适配系统

    - 应急广播消息通知系统

- 应急消息接收：可接收解析适配应急广播平台推送的应急信息；

- 应急消息验证：对接收到的应急信息要进行数字签名认证。以保证接收信息的有效性；

- 应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示；

- 确认反馈：接收到应急信息后，将应急信息的处理结果（包括中间状态和最终结果）反馈到应急广播平台；

- 统计分析：具有相应的数据存储功能，统计分析功能；

- 信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。

    - USB密码器

- 支持应急广播专用国产密码算法短证书应用；

- 支持对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现基于此可信证书列表的消息验证；

- 支持国产密码算法应用，支持国产SM2/SM3/SM4等算法；

- 采用国密算法，保证算法的高安全性，采用随机数作为密钥，保证密钥的高强度；

- 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》的要求。

    - 交换机

- 千兆以太网交换机；

- 支持不少于24个千兆电口；

- 支持不少于2个千兆SFP端口；

- 包转发率：不低于 38Mpps；

- 交换容量：不低于 52Gbps；

- 支持IPV4和IPV6地址，静态路由；

- 支持Web、SNMP等多种网络管理方式。

    - PC工作站（含专业声卡）

- CPU：主频不低于2.5GHz；

- 内存：不低于16GB DDR4；

- 硬盘：不少于1TB；

- 显示器：液晶不小于21英寸；

- 预装正版操作系统；

- 含 USB 鼠标键盘；

- 含专业声卡。

    - 声光报警器

- 具备声光报警功能 ，当收到平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员；

- 具备1路RJ45网络接口；

- 报警音量≥80分贝。

- 乡镇前端

  - IP话筒

- 桌面话筒式设计；

- 面板带不小于7英寸液晶触摸显示屏；

- 面板自带硬件一键式开启应急广播功能；

- 支持保存不少于40条播出记录；

- 具备日常广播、应急广播功能，广播等级可配置；

- 应急广播优先级可自定义选择功能；

- 具备控制单个终端广播，区组广播，全区广播；

- 具备终端状态监测功能；

- 具备音频信号MPEG编码功能，音频输出支持RTSP/RTP；

- 具备1路话筒、2路线路、1路USB（mp3）音源接入功能和1路音频输出功能；

- 具备MP3播放功能，能在液晶屏展示播放列表，并任意切换，可将mp3文件点播给终端播放；

- 内置监听喇叭，具备1路监听功能，可监听当前正在播放的节目；

- 具有总输出音量、话筒音量、监听音量独立可调功能；

- 支持自动同步网络时钟；

- 支持触摸屏及Web网管配置参数，参数掉电不丢失；

- 具有触摸屏操控锁定功能，长时间不操作则自动锁定屏幕；

- 支持国密SM系列算法，具有签名功能，符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 支持IP、4G/5G回传本机状态，平台远程监管设备工作状态。

性能指标

- 具备1路RJ45网口，通信速率为：自适应10M/100Mbps；

- 话筒输入：鹅颈话筒；

- 线路输入接口：非平衡、RCA接口；

- 线路音频输入阻抗：≥10kΩ不平衡；

- 线路音频输入电平： 0～0.775Vrms；

- 线路音频频率响应：±2dB（80Hz～15kHz）；

- 线路音频失真度：≤1%（80Hz～15kHz）；

- 话筒音频输入电平：≥10mV；

- 工作电压：AC150V~265V。

  - PC

- CPU：主频不低于2.5GHz；

- 内存：不低于16GB DDR4；

- 硬盘：不少于1TB；

- 显示器：液晶不小于21英寸；

- 预装正版操作系统；

- 含 USB 鼠标键盘。

  - 智能密码钥匙

1.采用USB接口设计；

2.双因子身份认证，可存储基于国密算法的公私钥对，支持身份鉴别；

3.密码算法支持：支持SM2、SM3、SM4等国密算法；

4.支持密钥的安全生成、存储、保护、销毁等管理能力。

5.所有算法符合国家密码管理局相关规定， 提供国家商用密码安全认证证书。

  - UPS电源

1.	塔式标机，内置电池；

2.	额定容量：不低于2400瓦/3000VA；

3.	负载功率200W情况下，延时时长:不小于2小时;

4.	输入电压：AC 115—300V。

  - 监听音箱

- 声道：2.0；

- 理论功率不低于：高音：2×13W；低音：2×17W；

- 频响范围：65Hz-20kHz；

- 低音调节：支持；

- 接口：PC、AUX。

  - 交换机

- 8个10/100/1000BASE-T 以太网端口；

- 交换容量≥16Gbps，包转发率≥8.6Mpps；

- 工作温度：0~45℃；

- 最大功耗：≤5W。

  - 安装调试

完整安装所需辅材包括电缆、网线、电源开关、插排以及网络接入等必需的ONU等设备。

- 行政村/社区前端及接收终端

  - 村级应急广播适配器

基本功能

- 配置安全模块（具备商用密码产品认证证书），支持国密SM系列算法，具有签名、签名验签功能符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

- 具备DVB-C、DTMB、IP、调频RDS、接收和远程唤醒功能，接收应急广播大喇叭系统发布的控制指令信号和广播信息，实现应急广播的功能；

- 满足《应急广播大喇叭系统技术规范》《有线数字电视应急广播技术规范》《模拟调频广播应急广播技术规范的要求》；

- 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播；

- 内置4G/5G模块，支持全网通，具备将设备自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播调度控制平台回传反馈功能。SIM卡支持移动、电信、联通，可插拔更换；

- 可通过前面板液晶屏及按键，对设备基本参数进行配置，包括IP地址、信号强度等进行设置或查看；

- 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3，标称存储容量≥8GB；

- 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置；

- 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能；

- 具备受控电源输出，可外接FM发射机、大功率功放机等设备；

- 具备RDS基带信号输出，可外接FM调频发射机的RDS接口；

- 具备话筒输入、线路输入、U盘接口，可本机直接广播；

- 具备将输入的音频信号和控制指令回传至县级应急广播平台，控制对应区域的多模终端响应，播发应急广播消息。

接口要求

- 具备2路线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座；

- 具备1路麦克风音频输入，接口类型：6.35mm插孔；

- 具备1路拾音器输入，接口类型：凤凰插座；

- 具备1路内置MIC输入；

- 具备1路FM调频输入，内置2个调谐器。接口类型：公制F母座；

- 具备1路DTMB和DVB-C复用数字电视输入，接口类型：公制F母座；

- 具备2路线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座；

- 具备2路定阻功率音频输出，接口类型：功放机音频接线柱；

- 具备1路FM-RDS调频输出，可输出2个频点，接口类型：公制F母座；

- 具备1路RDS输出，接口类型：BNC；

- 具备1路网络接口，接口类型：RJ45；

- 具备1路串口，接口类型：RS232；

- 具备2个USB接口，接口类型：USB TypeA；

- 具备1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座；

- 具有220VAC受控电源输出。

性能指标要求

- 工作电压范围：AC:160V～260V；

- 信噪比：≥70dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 频响：40Hz～15KHz (±0.3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 谐波失真：≤0.04%（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）；

- 音频输出阻抗：低阻，<100欧姆；

- 音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆；

- FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz；

- DTMB输入频率范围：470-702MHz；

- DVB-C输入频率范围：111-862MHz；

- 功率音频输出：≥100W；

- RDS输出幅度：0-2 Vpp，数字可调。

  - 话筒

- 类型：动圈话筒；

- 指向性：心型指向；

- 标准阻抗：约300Ω；

- 频率范围：55～16000Hz。

  - 交换机

- 不少于8个10/100/1000BASE-T 以太网端口；

- 交换容量≥16Gbps，包转发率≥8.6Mpps；

- 工作温度：0~45℃；

- 最大功耗：≤5W。

  - 播控桌集成机柜

- 单联琴式操作台；

- 尺寸：宽度 600mm，台面深度 400mm，柜体深度700mm，台面高度 750mm，整体高度 1150mm；

- 主体、立柱采用优质1.2mm厚冷轧钢，其他1.0mm厚冷轧钢，台面采用高密度防火板；

- 后门门框的下边框预留线缆出入预制孔；

- 播控台上部为机架式设计，可放置标准 19 寸设备，上部容量不少于6U ，配托盘一个；

- 后门及两侧预留大面积通风散热小孔或百叶通气槽；

- 配椅子一把。

  - UPS电源

- 塔式标机，内置电池；

- 额定容量：不低于2400瓦/3000VA；

- 负载功率200W情况下，延时时长:不小于2小时;

- 输入电压：AC 115—300V。

  - 高音喇叭（50W）

- 额定功率：50W；

- 额定阻抗：16Ω±15%or(4Ω±15%)；

- 额定频率范围：250～5000Hz；

- 特性灵敏度级：≥104dBm/w（1kHz）；

- 谐波失真：≤1.5%；

- 使用材料：铝、钢铁、磁铁等，方形加厚设计；

- 采用专用抗低温、抗风固定架，采用四角固定方式；

- 工作温度：-40℃~70℃。

  - 多模收扩机（室外型 中波）

功能要求

- 可设置本设备IP地址、端口号等参数；

- 可接收来自适配器的调频信号、IP信号、DTMB/DVB-C信号，实现远程广播控制功能；

- 支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）；

- 集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GY/T 389—2023《应急广播系统数字签名技术规范》；

- 支持通道，必须支持IP和调频、AM、DTMB/DVB-C、4G/5G播发应急广播消息通道可选；

- 配置移动通信模块支持回传功能；

- 支持分区域播发控制；

- 具有短路保护功能；

- 具有一键恢复功能。

- 信息通道：支持IP通道、AM通道、FM-RDS通道、DTMB通道、DVB-C通道、4G/5G播发应急广播消息通道；

- 数据回传：具备IP、4G/5G通道数据回传功能；

- 频点轮询：具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能；

- 支持扫码安装、获取经纬度、安装试音功能；

- 具备快速处理机制，能够内置警示音和音效，根据传输覆盖指令提取对应内容组合展示的方式，减少响应和展示耗时；

- 支持后续免费升级具备紧急类地震预警信息快速处理功能。能够依据应急广播平台下发的快速处理传输指令，解析指令中携带的地震要素信息，预估地震到达时间以及地震烈度；依据预置的烈度阈值，判断是否告警；支持采用语音播报方式播出地震预警提示，具备倒计时语音播报功能。

- 具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。

接口要求

- FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

- DTMB和DVB-C输入接口：1路或2路，英制F母头（1路需同时支持DTMB和DVB-C）；

- AM输入接口；蝴蝶形线卡；

- 网络接口：RJ45；

- 具备输出接口：音频接线柱，可外接高音喇叭；

- 含DTMB、FM天线。

性能要求

- 工作电压范围：AC:160V～260V；

- FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz；

- DTMB输入频率范围：470-702MHz；

- DVB-C输入频率范围：111-862MHz；

- 音频功放信噪比：≥65dB；

- 音频功放额定输出有效值功率：≥100W；

- 音频功放谐波失真：≤0.08%；

- 抗浪涌能力：4kV；

- 具有IP44防尘、防水能力，并采用专用四脚固定安装支架；

- 应具备抗低温能力，在零下40摄氏度可正常工作。

  - 高音喇叭（25W）

- 额定功率：25W；

- 额定阻抗：16Ω±15%or(4Ω±15%)；

- 额定频率范围：250～5000Hz；

- 特性灵敏度级：≥104dBm/w（1kHz）；

- 谐波失真：≤1.5%；

- 使用材料：铝、钢铁、磁铁等，方形加厚设计；

- 采用专用抗低温、抗风固定架，采用四角固定方式；

- 工作温度：-40℃~70℃。

  - 音柱（中波）

功能要求

- 符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》要求；

- 参数设置功能：可设置本设备IP地址、端口号等参数；

- 具有接收上级调频信号、AM、DTMB/DVB-C、IP信号（有线/4G/5G）进行处理能力，解析出音频信号和控制指令，根据控制指令做出相应的播发/停止动作，广播切换支持淡入淡出功能；

- 验签功能：集成国密算法芯片，具有验签功能；

- 移动通信模块：配置移动通信模块，具备回传功能；

- 上级远程控制及分区域播发功能：支持上级远程控制，支持分区域播发控制。可实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

- 网管功能：具有web网管，可显示、设置及保存设备详细参数；

- 音频输出：多模音柱内置高保真扬声器；

- 调频接收处理：调频支持不低于2个预置频率、上级信号优于下级信号、应急信号优于日常信号；

- 支持通过其他设备监听正在广播的内容；

- 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP；

- 优先级播出：1）应急广播大于日常广播；2）相同类型广播，首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；3）广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出； 4）高优先级广播播出完成后，播放次优先级广播；

- 设备唤醒：应急广播消息支持FM、AM、DTMB、DVB-C、IP/4G/5G方式；

- 证书更新：支持调频、AM、DTMB、DVB-C、IP、4G/5G模式下的证书更新指令；

- 保护及恢复：具有电源过压，输出功放过热过载、短路保护功能，故障消失自动恢复；

- 自动恢复及优先级：具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级；

- 音量调节：独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

- 数据回传：具备IP、4G/5G通道数据回传功能，须回传终端空闲/工作/故障状态以及播发响应结果等数据；

- 频点轮询：具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能；

- 具备快速处理机制，能够内置警示音和音效，根据传输覆盖指令提取对应内容组合展示的方式，减少响应和展示耗时；

- 支持后续免费升级具备紧急类地震预警信息快速处理功能。能够依据应急广播平台下发的快速处理传输指令，解析指令中携带的地震要素信息，预估地震到达时间以及地震烈度；依据预置的烈度阈值，判断是否告警；支持采用语音播报方式播出地震预警提示，具备倒计时语音播报功能。

性能要求

- 工作电压范围；AC：160～260V；

- FM接收频率范围；87~108 MHz；

- DTMB接收频率范围：470~702MHz；

- DVB-C接收频率范围：111~862 MHz；

- 中波接收频率范围：526.5~1606.5 kHz；

- 频率响应：±2 dB（40Hz-20kHz）；

- 音频输出功率：≥25W；

- 待机功耗：≤4W；

- 设备防浪涌能力：≥44kV；

- 具有IP44防尘、防水能力，并采用专用四脚固定安装支架；

- 环境温度：-40ºC～65ºC。应具备抗低温能力，在零下40摄氏度可正常工作。

接口要求

- FM输入接口：公制F母头，1路输入，内置2分配，配置2个调谐器；

- DTMB和DVB-C输入接口：1路或2路，英制F母头（1路需同时支持DTMB和DVB-C）；

- AM输入接口；蝴蝶形线卡；

- 网络接口：RJ45；

- 4G天线接口：1路SMA 4G天线接口；

- 支持串口接口/网络接口， 用于设备配置、网络管理等；

- SIM卡槽：1个SIM卡槽；

- 含DTMB、FM天线。

  - 后备电源（太阳能）

- 配置单晶太阳能发电板、额定功率不低于100W；

- 支持同充同放功能；

- 支持折叠设计；

- 支持配备户外电源，将太阳能转化为电能储存；

- 符合IP67标准防护等级，防尘防水；

- 支持调节支架功能，方便调节角度；

- 工作温度范围-40~65°C；

- 配置2块电池，品牌蓄电池12V输出，单块容量不低于DC12V 38AH；

- 配备逆变器（DC 12V转AC 220V）；

- 配备充电控制器，可满足充电需求；防水等级：IP67；保护功能：蓄电池反接保护、电池板反接保护、电池板超压保护、过温保护、负载开路短路保护、负载过流保护等；

- 含安装所需防水箱或蓄电池地埋箱，包安装。

  - 引电

按照电力部门要求，实现终端的市电规范接入，并至少保障终端一年的用电费用。

  - 后备电源（市电+太阳能供电）

- 配置单晶太阳能发电板、额定功率不低于100W；

- 支持同充同放功能；

- 支持折叠设计；

- 支持配备户外电源，将太阳能转化为电能储存；

- 符合IP67标准防护等级，防尘防水；

- 支持调节支架功能，方便调节角度；

- 工作温度范围-40~65°C；

- 配置2块电池，品牌蓄电池12V输出，单块容量不低于DC12V 38AH；

- 配备逆变器（DC 12V转AC 220V）；

- 配备充电控制器，可满足充电需求；防水等级：IP67；保护功能：蓄电池反接保护、电池板反接保护、电池板超压保护、过温保护、负载开路短路保护、负载过流保护等；

- 含安装所需防水箱或蓄电池地埋箱，包安装。

  - 行政村社区及接收终端线材、辅料、接插件、防水箱及安装调试

含网络接入（ONU）、信号接入、电力接入及抱箍、横杆等相关的辅材、电源稳压器、配件、规章制度标识牌等其他所有辅料和线材等。

- 应急广播信号传输承载网络

  - 县级平台与上级平台对接

100M专线（含静态IP地址），含不低于1年租赁费。

  - 平台到应急信息发布单位网络专线

100M专线，含不低于1年租赁费。

  - 平台至频率频道播出系统网络专线

100M专线，含不低于1年租赁费。

  - 县级平台至地面、调频、中波台站和有线前端专线

100M专线，含不低于1年租赁费。

  - 平台到乡镇/行政村前端网络（有线IP）

100M宽带，含不低于1年租赁费用。

  - 平台到乡镇/行政村前端网络（4G/5G）

含不低于100GB流量。

  - 平台到乡镇/行政村终端网络（有线IP）

100M宽带，含不低于1年租赁费用。

  - 平台到乡镇/行政村终端网络（4G/5G）

含不低于100GB流量。

  - 平台到街道/社区终端网络(（有线IP）

100M宽带，含不低于1年租赁费用。

  - 平台到街道/社区终端网络(（4G/5G）

含不低于100GB流量。