采购技术要求

附表一：采购标的 1 是否允许进口：否

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车辆底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆底盘 （核心产品） （“△”） | 二类载货底盘，外形尺寸：11800mm≤长≤12000mm，2490mm≤宽≤2550mm，3950mm≤高≤4000mm。驱动型式≥6×4；最大允许总质量≥25000kg。发动机：柴油，水冷式，增压中冷型，直列，6缸，4冲程、高压共轨，发动机排量≥9.5L；发动机额定功率≥276kW；排放标准：国Ⅵ，电控高压共轨发动机。轮胎规格：钢丝胎（含原装备胎）。转向系统：液压助力转向，可调整方向盘。驾驶室：2人，V3长驾平顶，单卧铺。变速箱≥12档手动挡变速箱。 油箱400L，配备ABS电子刹车。自动空调（含供暖及除霜系统）、支持低温冷启动。 | 辆 | 1 | 410,000 | 410,000 |
| 2 | 车辆保养 | ▲三年常规保养（至少包含更换机油、机滤、空气滤芯及空调滤芯、每年至少1次）。 | 年 | 3 |  |  |

拟采购标的（2）是否允许进口：否

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卫星通信高清化加密化升级改造设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天线 | 4.5米，利旧原有设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 2 | 功放 | 1.40W卫星功放； 2.输出频率：14.00GHz～14.50GHz（13.75～14.50GHz）；输入频率：950MHz～1450MHz（950～1700MHz）；外置频率参考（10MHz）:0dBm±5Db； 3.小信号增益: ≥70dB（典型）；增益调节范围：30 dB,1dB步进；增益平坦度:±2.0 dB （500MHz）±0.6 dB （40MHz）；增益随温度变化:±1 dB；饱和输出功率（Psat）:Psat47dBm@40W；输出功率（P1dB）:≥+46dBm@40W； 4.相位噪声:@100Hz, ≤-65dBc；@1KHz, ≤-75dBc；@10KHz, ≤-85dBc；@100KHz ≤-95dBc； 5.杂散发射:≤-55dBc； 6.三阶互调抑制: ≤-25dBc @P1dB 回退3dB；中频输入口VSWR：2：1；射频输出口VSWR：1.25：1；发射在发射频段噪声功率：-70dBw/4KHz；发射在接收频段噪声功率：-150dBw/4KHz； 6.工作电压及范围：市电220V AC；功耗（P1dB输出功率） :≤230W@40W；尺寸(长X宽X高): 188 (L) x 144 (W) x 101 (H) mm；重量: ≤4kg； 7.RF接口 输入：N接头(F) 输出： WR-75；监控接口与通信方式 : 9-PIN (KF16-9) ，RS232（RS485）；LED 指示:失锁，状态指示； 8.工作温度:-40°C ～ +60°C；相对湿度:100%；防尘、防水:IP-65； ▲9.能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，在常温、高温、低温、低气压环境下运行性能稳定，提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章； ▲10.具备良好的抗振动、抗冲击能力，提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章。 | 套 | 1 | 102,000 | 102,000 |  |
| 3 | 高频头LNB | 1.输入频率 12.25～12.75GHz；输入驻波比 2.2:1 最大；中频输出频率 950～1450MHz；输出驻波比 F型接口 2.2:1 最大，75Ω；增益 60dB典型值；增益稳定性 2.0dB（任一50M带宽内）；1dB增益压缩点 ＋7dBm最小；噪声系数：≤0.7dB；相位噪声-65dBc/Hz（10Hz）；-75dBc/Hz（100Hz）；-80dBc/Hz（1kHz）；-90dBc/Hz（10kHz）。 | 套 | 1 | 3,500 | 3,500 |  |
| 4 | 功分器 | 1.L波段有源功分器，1分4； 2.输入频率：700-2150MHz；输入与输出信号损耗0dB±1.5dB；隔离度20dB，电压驻波比VSWR=2:1，功耗≤30mA，内置两级低噪声微波功率放大器，可将卫星天线LNB(降频器)接收下来的卫星电视中频信号，完整无损耗地分配到4台卫星电视接收设备中；10M参考时钟可通过；直流供电可通过。 利旧原有设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 5 | 合路器 | 1.L波段有源合路器，4合1； 2.4个端口插入分配损耗0dB，功分器其中1个端口允许直流和10MHz参考信号通过；可通过频率范围：950-2150MHz，10MHz 通过损失 0.5dB，端口到端口隔离度 20dB，反向损耗 15dB ±1dB；功耗 60mA；直流供电可通过。 利旧原有设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 6 | 业务调制解调器 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.中频频率：950MHz～1750MHz； 3.数据速率：32kbps～10Mbps； 4.技术体制：FDMA/SCPC； 5.调制解调方式：支持BPSK、QPSK、8PSK调制解调方式； 6.信道编译码：LDPC； 7.支持IP协议加速； 8.数据接口类型：LAN； 9.输出杂散：优于-50dBc/4kHz； 10.监控：具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能，远控接口支持LAN/RS232/RS485可选。 | 套 | 1 | 46,000 | 46,000 |  |
| 7 | 远端地球站网管单元 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现网管统一接入和控制； 2.可与中心网管系统进行信令交互，实现远端地球站入、退网管理、通信链路管理等网络控制功能； 3.具备对站内设备（卫星功放、调制解调器、高清编解码器、卫星定位终端等）状态、参数信息进行监视和控制； 4.可响应主站网管系统的查询，上报卫星地球站设备的状态和参数信息等。 5.支持telnet 或 SSH远程登录； 6.支持以太网、RS232或RS485串口、USB等多种数据接口；4.支持Web形式的人机接口； 7.管理：支持SSH、Web浏览器； 8.硬件指标：CPU：双核，主频2.0GHZ以上；内存：3GB以上；硬盘：不低于50GB；操作系统：Linux，CentOS7.0；接口：≥6个10/100/1000Mbps自适应网口；≥1个RS232或RS485接口，≥2个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口。 | 套 | 1 | 23,000 | 23,000 |  |
| 8 | 高清视频编解码器 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.视频编解码器为编码/解码一体设备，采用硬件编解码；3.H.265编码标准实时切换，解码自适应； 4.支持字幕叠加功能； 5.具有组播通信功能； 6.具有双网口，业务网口、控制网口； 7.在IP网络丢包率30%情况下，双向图像传输流畅无马赛克，音频清晰流畅； 8.2台编解码器直连的情况下，编码、解码造成的延时不超过400ms； 9.支持液晶/按键、Web控制方式:a)视频编码：1路视频编码，视频编码标准：H.265；最高分辨率不低于1920×1080@60p；视频编码输入接口：支持CVBS接口，支持HD-SDI接口，支持DVI接口。高清输入信号：最高分辨率不低于1920×1080@60p，CVBS输入信号：PAL、NTSC；b)音频编码：1路音频编码；支持MPEG-4 AAC-LC等标准；音频编码输入：有模拟音频输入接口；c)视频解码：1路视频解码， H.265解码自适应；视频解码输出接口：支持CVBS接口，支持HD-SDI接口，支持DVI接口；d)音频解码：1路音频解码；音频输出接口：1路模拟非平衡有源立体声；e)码流传输：业务网络接口：100/1000BASE-T网口，RJ45，支持单播和组播。 | 套 | 1 | 100,000 | 100,000 |  |
| 9 | 业务交换机 | 1.交换容量不低于300Gbps； 2.包转发率不低于100Mpps； 3.不少于24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP； 4. MAC地址32k； 5. 支持端口聚合； 6. 支持组播VLAN； 7. 支持支持PIM-SM、PIM-DM； 8. 支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 9. 支持IPv4/IPv6静态路由； 10. 支持RIPv1/v2，RIPng； 11. 支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 12. 支持RRPP | 套 | 1 | 6,800 | 6,800 |  |
| 10 | 管控交换机 | 1.≥16个10/100Base-T以太网端口； 2.支持端口聚合； 3.支持组播VLAN； 4.支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 5.支持RRPP； 6.满足IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab标准； 7.背板带宽≥320Gbps | 套 | 1 | 4,000 | 4,000 |  |
| 11 | 话音网关 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.语音端口数目：不少于4路FXS； 3.支持SIP 协议； 4.支持G.723.1(5.3K)、G.723.1(6.3K)、G.729(A/B/AB)、G.711Alaw/Ulaw语音编码； 5.音频接口采用RJ11； 6.可进行TOS值设置 | 套 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| 12 | 加密机 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.硬件形态：标准1U机箱； 3.网络接口：≥6个10/100/1000M Base-TX； 4.加密带宽容量：≥50Mbps； 5.加解密传输延时：≤3ms； 6.IPSec VPN：默认支持隧道不小于300条； 7.支持国家商用密码算法包括：SM1/SM2/SM3/SM4 进行数据加密； ▲8.具备商用密码产品型号证书 | 套 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 13 | 站控管理软件 | 1.远端站卫星网管软件配合远端地球站网管单元使用，负责完成单个远端地球站的管理，接收卫星主站中心网管系统的指令，完成对站内设备（卫星功放、调制解调器、高清编解码器、卫星定位终端等）配置管理和业务接入； 2.系统功能： 3.可与中心网管系统进行信令交互，实现远端地球站入、退网管理、通信链路管理等网络控制功能； 4.具备对站内设备（卫星功放、调制解调器、高清编解码器、卫星定位终端等）状态、参数信息进行监视和控制； 5.可响应主站网管系统的查询，上报卫星地球站设备的状态和参数信息等。 | 套 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 14 | 卫星通信系统专项集成部署 | 1.定制，高清卫星通信新旧系统功能和性能整体联调及配置、联调测试等； 2.定制，公安部高清管理平台入网专项授权许可、服务； 3.定制，含集中技术培训和现场技术培训费、多项卫星地面站专利技术使用费用支付、厂家技术培训人工、差旅、现场集中服务。 | 套 | 1 | 40,000 | 40,000 |  |
| 15 | 地面站综合馈线及接头 | 1.满足地面站内设备安装所需馈线、电源线及接头、变频低噪声放大器双向馈缆连接等。 | 套 | 1 | 4,500 | 4,500 |  |
| 二 | 音视频采集处理系统高清化改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1.≥8路摄像机接入；输入输出总带宽：128Mbps； 2.HDMI输出：4K@30HZ，2K@60HZ，1920×1080/60Hz，280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；视频输入分辨率：720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25、1080P25、1080P30、1080I50、1080I60；VGA输出默认和HDMI同源，支持配置和HDMI非同源，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz； 3.网络视频输入：分辨率最大600W；输出：视频压缩标准：H.265；H.264；Smart H.265；Smart H.264；视频编码分辨率：1920×1080/1280×720/960×576/704×576/704×288/352×288； 4.同步回放：8路；视频帧率：1fps～25/30fps；视频码率：32kbps～8Mbps。 | 套 | 1 | 4,800 | 4,800 |  |
| 2 | 主高清监视器 | 1.17英寸抽屉式监视器；1U机柜折叠抽拉屏机架式；配备HDMI+SDI接口；视角178°（水平/垂直）；分辨率：1920 X 1080； 2.输入3G-SDI (可选) *1/HDMI*1/ DVI *1/VGA* 1/YPbPr* 1/Video* 1/Audio*1；输出3G-SDI (可选； 3.SDI支持格式：1080i(60/59.94/50)、720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)、1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)、480i/576i； 4.HDMI支持格式：1080i(60/59.94/50)、720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)、1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)、4K UHD 3840 X 2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz)，4096X 2160p (24Hz)； 5.输入电压：DC7-24V； 6.消耗功率：≤10W。 | 套 | 1 | 5,500 | 5,500 |  |
| 3 | 二联监视器 | 1.3U机架式，HDMI、SDI 双7寸屏，分辨率不小于720P。 | 套 | 1 | 4,400 | 4,400 |  |
| 4 | 高清混合矩阵 | 1.高清混合矩阵，输入输出路数不低于8*8路、按需选配板卡，输入输出板卡要求支持CVBS、VGA、HDMI、SDI、HD-SDI、HDBaseT，支持字符叠加功能,切换过程无黑场、无蓝屏，信号显示不中断，支持前面板控制/RS232/LAN/RS-485/WEB远程网络控制； 2.采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。输入板卡热插拔恢复时间〈3s；输出板卡热插拔恢复时间<3s； 3.支持扩展鼠键KVM直控功能，管理端键鼠穿透至信号源PC桌面直接控制，支持一人多机、人机分离、鼠标滑屏、一键推送、坐席推送等坐席协作管理功能； 4.输入接口支持VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、YPbPr、Dual-D、HDMI1.4、DP、IPV、HDBaseT、Fiber；输出接口支持VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、HDMI1.4、HDBaseT、Fiber； 5.接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加。可选择分屏、全屏、组合屏显示模式； 6.单屏窗口可选择显示数量为6/8/9/12/14/16个信号窗口，窗口可调整及缩放，可拖动到其他显示屏幕上操作； 7.输入窗口能复制多个窗口，复制信号窗口可进行移动、缩放、叠加、漫游； 8.多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理； 9.软件预监回显功能，管理客户端软件支持输入预监、输出回显，回显刷新频率不低于30Hz，回显图像清晰流畅。 10.多种控制方式，支持RS232串口、网络、面板按键、遥控器、键盘、中控、移动终端； ▲11.具有良好的环境适应性，抗随机振动能力、具有国家认可的检测机构出具的车载设备所需GB/T2423冲击试验的检测报告，提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章； ▲12.能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，-20℃-50℃高低温运行稳定、提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章； 13.符合公安部图像格式要求、具有3C证书，兼容字幕传输。 | 套 | 1 | 16,000 | 16,000 |  |
| 5 | 字幕处理系统 | 1.对图像添加字幕。 | 套 | 1 | 1,500 | 1,500 |  |
| 6 | 工控机 | 1.互联网电脑，用于安装4G/5G图传平台软件，接收4G/5G图传图像，并输入至矩阵，利旧原有设备。 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 7 | 调音台 | 利旧原有设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 8 | 无线麦克风 | 利旧原有设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 9 | 音箱 | - 2.0有源，利旧原有设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 10 | 高清视频会议终端 | 1．支持不少于3路高清视频输入接口、2路高清输出接口； 2．需与既有高清视频会议系统互联、互通、互控； 3．采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 4．会议速率支持64Kbps—8Mbps； 5．协议标准：支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 6．支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议； 7．支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719等音频协议； ▲8．提供产品电信设备入网证书复印件。 | 套 | 1 | 65,000 | 65,000 |  |
| 11 | UPS | 机架式，3KVA，利旧原有设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 12 | 电池包 | 机架式电池包，利旧原有设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 利旧 |
| 13 | HDMI光端机 | 1.HDMI光端机，1路双向1080P高清HDMI视频+1路双向音频，单模单纤FC20公里，音频同传，无损无压缩，1080P，单模、支持音视频独立端口传输。（用于地面站和图控中心音视频互联） | 套 | 4 | 3,000 | 12,000 |  |
| 14 | 控制室线缆及辅材 | - 1.定制上述设备安装调试所需线缆、接头、安装材料； - 2.包含地面站机房到指挥中心线缆。 | 套 | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供配电系统 | 1.采用机柜式PDU控制操作,配电盘面设有各种控制开关，电源分配单元数显告警、可显示电流电压功率。电力布局按实际载荷和功率分布，老旧损坏线缆更换、包含但不限于卫星地面站新建设备及配套设施的动力链接、利旧设备设施的动力链接； 2.新建设备总体强电供电单元及链接； 3.位置：楼内图控室控制机柜内、楼顶天线地基基础旁； | 套 | 1 | 7,500 | 7,500 |  |
| 2 | 系统集成及检测 | 1.地球站设备：原有4.5米地球站天线、天线控制器、地球站功放、馈源设备等、天线系统的交直流供电线路，馈缆系统、通信设备、音视频设备、辅助保障设备、音箱、功放、高清视频会议终端、工控机、无线麦克风，地球站到图控室的通信链路检测， 2.新建系统检测 3.含检测专用设备费、人工费、差旅费等 | 套 | 1 | 33,800 | 33,800 |  |
| 3 | 人工及制造 | 1.地球站控制室新旧设备拆装：天线控制器、地球站功放、馈源设备等、天线系统的交直流供电线路，馈缆系统、高频头设备、通信设备、音视频设备、光端机4台、双绞线传输器、辅助保障设备、570调制解调器、600调制解、万康复用器等旧设备及线缆拆除，和新增设备高清混合矩阵、硬盘录像机、话筒、音箱功放、原有高清视频会议终端、工控机、无线麦克风、UPS及电池包的安装施工费等； 2.地球站控制室配件设计费、加工费、调音台和制造人工费，外加工装配件设计费、制造费、运输费和人工费，管理人员费用分摊，调试工具、设备损耗和固定设备分摊费用等。（含强电供电系统、弱电设备安装、设备单机调试和系统联调费用集成布线等、折旧费用，安装及调试场地占用费用等） 3.不含卫星通信系统专项集成部署（独立核算） | 套 | 1 | 52,600 | 52,600 |  |
| 四 | 运维服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维服务 | 1.每季度巡检一次，一年维护保养一次，一年不超过3次重大任务保障，一年内免费提供低值易耗品（线缆、信号连接器、电源连接器等）服务，免费检测、免费范围包含产生的技术服务费和更换设备的链接附件费用。 | 年 | 3 | 22,600 | 67,800 |  |

拟采购的标的（3）是否允许进口：否

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卫星通信高清化设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动中通天线 | 1.天线类型：平板喇叭阵列天线；对星方式：采用MEMS惯性导航实现自主对星；反射面尺寸：等效口径0.8米；外形尺寸：≤1380×355mm（直径×高度）；天线重量：≤70Kg；工作频率 发射：14.0～14.50GHz、接收：12.25～12.75GHz；天线增益 发射：38.4dBi（14.25GHz）、接收：37.2dBi（12.50GHz）；交叉极化隔离度：≥30dB；收发隔离度：＞85dB；极化方式：线极化，自动调整；稳定类型：两轴稳定，三轴跟踪；跟踪范围 方位：360°连续旋转；俯仰：0°～90°；极化：360°连续旋转；跟踪精度：≤0.2°； ★2.初始开通时间：≤2分钟（静态或运动中），丢失再捕获时间：≤3秒（目标遮挡20分钟内），提供相关佐证材料； 3.含自寻星控制系统软件，具备良好的全中文操作界面，可实现一键对星； | 套 | 1 | 485,000 | 485,000 |  |
| 2 | 卫星功放 | 1.80W，根据实际链路计算的数值，配置功放大小，保证使用的前提下留有余量。 2.输入频率：950～1450MHz； 3.输出频率：14.0～14.5GHz； 4.输出功率（P1dB）：≥+49dBm； 5.小信号增益：≥70dB； 6.工作电压及范围：+28VDC； 7.功耗（P1dB输出功率）：≤600W（典型）； 8.防尘、防水：IP-65； ▲9.能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，在常温、高温、低温、低气压环境下运行性能稳定，提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章； ▲10.具备良好的抗振动、抗冲击能力，提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章。 | 套 | 1 | 129,600 | 129,600 |  |
| 3 | 高频头LNB | 1.输入频率：12.25～12.75GHz；输出频率：950～1450MHz；本振频率：11.3GHz；转换增益：60dB；噪声系数：≤0.7dB；输入、输出端电压驻波比：2.2：1；本振频率稳定性：±5KHz。 | 套 | 1 | 3,500 | 3,500 |  |
| 4 | 软波导 | 1.KU波段，频率范围：10~15GHz，驻波系数：≤1.10.损耗：≤1dB/m，气密性≤0.15。 | 套 | 1 | 3,900 | 3,900 |  |
| 5 | 功分器 | 1.L波段功分器，信号一分四； 2.频率范围：950-2150 MHz、插损：≤6.5dB、驻波：≤1.5 隔离：≥24dB、阻抗：50 OHMS、馈电：馈电电流≤0.5A，短路保护（可恢复）。 | 套 | 1 | 3,100 | 3,100 |  |
| 6 | 合路器 | 1.L波段功分器，信号四合一； 2.频率范围：950-2150 MHz、插损：≤3.5dB、驻波：≤2.0、隔离：≥23dB、阻抗：50 Ω、馈电：馈电电流≤0.5A，短路保护（可恢复）。 | 套 | 1 | 3,600 | 3,600 |  |
| 7 | 防避雷系统 | 1.车载防避雷系统，满足天线避雷需求，至少包含馈线防雷器、电源防雷器、接地引接、避雷针等。 | 套 | 1 | 1,200 | 1,200 |  |
| 8 | 馈线及接头 | 1.满足天线安装所需馈线、电源线及接头 | 套 | 1 | 3,200 | 3,200 |  |
| 9 | 业务调制解调器 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.中频频率：950MHz～1750MHz； 3.数据速率：2.4kbps～10Mbps； 4.技术体制：FDMA/SCPC； 5.调制解调方式：支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK调制解调方式； 6.信道编译码：LDPC； 7.IP接口功能：单播和组播静态路由，IP业务非对称传输，QoS管理，包头压缩，TCP/IP协议加速； 8.数据接口类型：LAN； 9.输出杂散：优于-50dBc/4kHz； 10.监控：具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能，远控接口支持LAN/RS232/RS485可选。 | 套 | 1 | 46,000 | 46,000 |  |
| 10 | 网管调制解调器 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.支持网管和特定数据双通道； 3.中频频率：950MHz～1750MHz； 4.网管数据速率：前向最高不低于1024kbps/返向最高不低于1024ksps； 5.调制方式：BPSK； 6.技术体制：TDM/TDMA； 7.密管数据速率：前向64kbps～ 4000kbps /返向最高不低于2048kbps； 8.调制方式：QPSK 9.技术体制：TDM/TDMA； 10.数据接口：10/100Mbps； 11.纠错方式（FEC）：LDPC、TPC；编码方式：卷积码；输出杂散：优于-50dBc/4kHz；监控：具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能，远控接口：支持LAN/RS232/RS485可选。 | 套 | 1 | 46,000 | 46,000 |  |
| 11 | 远端地球站网管单元 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现网管统一接入和控制； 2.可与中心网管系统进行信令交互，实现远端地球站入、退网管理、通信链路管理等网络控制功能； 3.具备对站内设备（卫星功放、调制解调器、高清编解码器、卫星定位终端等）状态、参数信息进行监视和控制； 4.可响应主站网管系统的查询，上报卫星地球站设备的状态和参数信息等。 5.支持telnet 或 SSH远程登录； 6.支持以太网、RS232或RS485串口、USB等多种数据接口；4.支持Web形式的人机接口； 7.管理：支持SSH、Web浏览器； 8.硬件指标：CPU：双核，主频2.0GHZ以上；内存：3GB以上；硬盘：不低于50GB；操作系统：Linux，CentOS7.0；接口：≥6个10/100/1000Mbps自适应网口；≥1个RS232或RS485接口，≥2个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口。 | 套 | 1 | 23,000 | 23,000 |  |
| 12 | 北斗定位数据传输单元 | 1.定制，与公安部卫星通信系统兼容，实现定位信息上报； ★2.仅支持北斗定位标准数据协议NMEA-0183，提供相关佐证材料； 3.支持1路RS232串口或串口转网口。 | 套 | 1 | 22,000 | 22,000 |  |
| 13 | 高清视频编解码器 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.视频编解码器为编码/解码一体设备，采用硬件编解码；3.H.265编码标准实时切换，解码自适应； 4.支持字幕叠加功能； 5.具有组播通信功能； 6.具有双网口，业务网口、控制网口； 7.在IP网络丢包率30%情况下，双向图像传输流畅无马赛克，音频清晰流畅； 8.2台编解码器直连的情况下，编码、解码造成的延时不超过400ms； 9.支持液晶/按键、Web控制方式：a)视频编码：1路视频编码，视频编码标准：H.265；最高分辨率不低于1920×1080@60p；视频编码输入接口：支持CVBS接口，支持HD-SDI接口，支持DVI接口。高清输入信号：最高分辨率不低于1920×1080@60p，CVBS输入信号：PAL、NTSC；b)音频编码：1路音频编码；支持MPEG-4 AAC-LC等标准；音频编码输入：有模拟音频输入接口；c)视频解码：1路视频解码， H.265解码自适应；视频解码输出接口：支持CVBS接口，支持HD-SDI接口，支持DVI接口；d)音频解码：1路音频解码；音频输出接口：1路模拟非平衡有源立体声；e)码流传输：业务网络接口：100/1000BASE-T网口，RJ45，支持单播和组播。 | 套 | 1 | 100,000 | 100,000 |  |
| 14 | 业务交换机 | 1. 交换容量不低于300Gbps； 2. 包转发率不低于100Mpps； 3. 不少于24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP； 4. MAC地址32k； 5. 支持端口聚合； 6. 支持组播VLAN； 7. 支持支持PIM-SM、PIM-DM； 8. 支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 9. 支持IPv4/IPv6静态路由； 10. 支持RIPv1/v2，RIPng； 11. 支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 12. 支持RRPP | 套 | 1 | 6,800 | 6,800 |  |
| 15 | 网管交换机 | 1.≥16个10/100Base-T以太网端口； 2.支持端口聚合； 3.支持组播VLAN； 4.支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 5.支持RRPP； 6.满足IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab标准； 7.背板带宽≥320Gbps | 套 | 1 | 4,000 | 4,000 |  |
| 16 | 密管交换机 | 1.≥16个10/100Base-T以太网端口； 2.支持端口聚合； 3.支持组播VLAN； 4.支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 5.支持RRPP； 6.满足IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab标准； 7.背板带宽≥320Gbps | 套 | 1 | 4,000 | 4,000 |  |
| 17 | 公安网接入专用交换机 | 1.千兆以太网交换机； 2.三层，≥24个10/100/1000TX端口，4个SFP端口，1个console口，传输速率 10M/ 100M/1000Mbps，存储-转发，背板带宽672Gbps/6.72Tbps； 3.可堆叠，支持基于端口的VLAN，支持 QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，支持QOS，支持网络管理，支持安全管理。 | 套 | 1 | 3,100 | 3,100 |  |
| 18 | 视频专网接入专用交换机 | 1.千兆以太网交换机； 2.三层，≥24个10/100/1000TX端口，4个SFP端口，1个console口，传输速率10M/ 100M/1000Mbps，存储-转发，背板带宽672Gbps/6.72Tbps； 3.可堆叠，支持基于端口的VLAN，支持 QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，支持QOS，支持网络管理，支持安全管理。 | 套 | 1 | 3,100 | 3,100 |  |
| 19 | 互联网接入专用交换机 | 1.千兆以太网交换机； 2.三层，≥24个10/100/1000TX端口，4个SFP端口，1个console口，传输速率10M/ 100M/1000Mbps，存储-转发，背板带宽672Gbps/6.72Tbps； 3.可堆叠，支持基于端口的VLAN，支持 QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，支持QOS，支持网络管理，支持安全管理。 | 套 | 1 | 3,100 | 3,100 |  |
| 20 | 话音网关 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.语音端口数目：不少于4路FXS； 3.支持SIP 协议； 4.支持G.723.1(5.3K)、G.723.1(6.3K)、G.729(A/B/AB)、G.711Alaw/Ulaw语音编码； 5.音频接口采用RJ11； 6.可进行TOS值设置 | 套 | 2 | 5,000 | 10,000 |  |
| 21 | 车控管理软件 | 1.远端站卫星网管软件配合远端地球站网管单元使用，负责完成单个远端地球站的管理，接收卫星主站中心网管系统的指令，完成对站内设备（卫星功放、调制解调器、高清编解码器、卫星定位终端等）配置管理和业务接入； 2.系统功能： 3.可与中心网管系统进行信令交互，实现远端地球站入、退网管理、通信链路管理等网络控制功能； 4.具备对站内设备（卫星功放、调制解调器、高清编解码器、卫星定位终端等）状态、参数信息进行监视和控制； 5.可响应主站网管系统的查询，上报卫星地球站设备的状态和参数信息等。 | 套 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 22 | 加密机 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现互联互通； 2.硬件形态：标准1U机箱； 3.网络接口：≥6个10/100/1000M Base-TX； 4.加密带宽容量：≥50Mbps； 5.加解密传输延时：≤3ms； 6.IPSec VPN：默认支持隧道不小于300条； 7.支持国家商用密码算法包括：SM1/SM2/SM3/SM4 进行数据加密； ▲8.、具备商用密码产品型号证书 | 套 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 23 | 卫星通信系统专项集成部署 | 1．定制,高清卫星通信新旧系统功能和性能整体联调及配置、联调测试等； 2．定制，公安部高清管理平台入网专项授权许可、服务； 3．定制，含集中技术培训和现场技术培训费、多项卫星专利技术使用费用支付、厂家技术培训人工、差旅、现场集中服务。 | 套 | 1 | 57,000 | 57,000 |  |
| 二 | 高清化音视频采集处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （前屏）智慧屏 | ★1．采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏，可以提供统一的维保和服务，提供相关佐证材料； 2．采用全包裹设计， 铝合金机身，标配不少于1个触摸屏，采用零贴合工艺，显示屏尺寸不小于75英寸DLED液晶屏。显示屏最大显示分辨率达到 4K60Hz，显示比例16:9； 3．要求采用嵌入式国产操作系统，兼容安卓应用； 4．应具备会议音视频硬编解码能力，并采用国产化自主芯片； 5．能够支持7×24小时长时间开机运行； 6．屏占比≥ 88% ，可视角度≥178°； 7．支持物理防蓝光； 8．内存不小于8G，存储不小于64G； 9．支持同一应用可打开两个窗口，屏幕左右边各显示一个页面，支持该功能应用≥ 150； 10．可同时打开显示两个APP，支持拖拉改变两个窗口的大小，支持一侧白板，一侧打开网页或文档，白板和网页分割线可以手动调节； 11．屏幕防护性可达物理钢化7H，触控分辨率为32767 * 32767，触摸精度±1mm，触控响应时间≤10ms； 12．支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、保存、白板缩放、白板锁定等功能，背景颜色可选择更换。产品白板书写时延≤25ms。支持触控笔在电子白板上书写时，具有笔锋效果，获 得逼真的书写体验，可通过全色盘自定义书写颜色。电子白板上书写时，支持智能书写功能，可将手绘图形识别为标准的几何图形，可将手写中英文识别为标准的打印体文字，识别精度≥95%； 13．支持PC无线投屏功能，支持反向控制功能，视频清晰度可达到4K 15FPS。支持手机、平板无线投屏功能，支持反向控制功能，视频清晰度可达到1080P30FPS； 14．支持通过无线投屏客户端控制设备上的麦克风打开/关闭、摄像头打开/关闭和扬声器音量调节； 15．支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示； 16．支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。支持Cast+、DLNA、DV私有协议； 17．内置摄像机支持4K（3840*2160） 30FPS图像格式； 18．支持快速回声消除、自动噪声抑制 、自动增益控制技术。 19．支持内置麦克风阵列，麦克风数量≥6个。支持内置麦克风进行前向180°拾音， 拾音范围≥10米。麦克风支持0.5度音源精准定位、20KHz全频带拾音； 20．支持国密SM2、SM3、SM4算法； ▲21.提供该产品的CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章。 | 台 | 1 | 18,000 | 18,000 |  |
| 2 | 投屏器 | 1.智慧屏配置同品牌专用投屏器1个，智慧屏遥控器1个。 | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 3 | 工业辅助监视器 | 1.屏幕尺寸：≥39英寸； 2.分辨率 ≥1080P（1920*1080）； 3.屏幕比例： 16:9； 4.背光源： LED； 5.接口：HDMI； 6.显示屏表面镶嵌全金属装饰架、具备散热。 | 台 | 4 | 1,800 | 7,200 |  |
| 4 | 高清硬盘录像机 | 1.≥8路摄像机接入；输入输出总带宽：128Mbps； 2.HDMI输出：4K@30HZ，2K@60HZ，1920×1080/60Hz，280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；视频输入分辨率：720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25、1080P25、1080P30、1080I50、1080I60；VGA输出默认和HDMI同源，支持配置和HDMI非同源，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz； 3.网络视频输入：分辨率最大600W；输出：视频压缩标准：H.265；H.264；Smart H.265；Smart H.264；视频编码分辨率：1920×1080/1280×720/960×576/704×576/704×288/352×288； 4.同步回放：8路；视频帧率：1fps～25/30fps；视频码率：32kbps～8Mbps。 | 套 | 1 | 4,800 | 4,800 |  |
| 5 | 工业监视器 | 1.≥18.5寸抗干扰铁壳显示器，显示比例：16:9，背光类型：WLED，分辨率：≥1920*1080，显示色彩：16.7M，亮度：400cd/m，可视角度：全视角，彩色制式：PAL/NTSC自适应。 | 套 | 2 | 2,800 | 5,600 |  |
| 6 | 二联监视器 | 3U机架式，HDMI、SDI 双7寸屏，分辨率不小于720P | 套 | 2 | 4,400 | 8,800 |  |
| 7 | 高清混合矩阵 | 1.输入信号格式支持：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS； 2.输出信号格式支持：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS； 3.支持4K*2K，分辨率3840*2160/30Hz，向下兼容1920*1080P/60Hz； 4.矩阵规模：24×24； 5.具有信号均衡补偿、修正和自动调节功能，确保信号转换 切换后无损耗； 6.场逆程切换，保证切换更快、切换瞬间画面更完整； 7.提供多种通讯方式： RS-232 控制、 RS-422 控制和 TCP/IP控制； 8.提供多种控制方式：外置专用面板控制和专用软件控制； 9.专用控制软件，实时显示输入输出工作状态，并可进行倍线处理； 10.支持10.2Gbps高带宽； 11.独特的软件修改配置，可任意修改矩阵输入或输出端口编号； 12.支持输入输出端口重定位； 13.设备自带2个RS232控制串口； ▲14.具有良好的环境适应性，抗随机振动能力、具有国家认可的检测机构出具的车载设备所需GB/T2423冲击试验的检测报告，提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章； ▲15.能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，-20℃-50℃高低温运行稳定、提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章。 | 套 | 1 | 55,000 | 55,000 |  |
| 8 | 字幕处理系统 | 1.对图像添加字幕。 | 套 | 1 | 1,500 | 1,500 |  |
| 9 | KVM监视器 | 1.1U可折叠； 2.显示器17寸，视频分辨率：≥1280 x 1024； 3.含键盘/鼠标、触控板； 4.连接端口选择：OSD显示器选单、热键、面板按键； 5.带折叠锁、抽拉锁； 6.电脑连接数：直接连接数≥4。 | 套 | 1 | 3,800 | 3,800 |  |
| 10 | 车顶高清云台摄像机（车前） | 1.铝合金结构设计，防水等级IP66、光学变焦≥30倍、数字变焦≥16倍、有效像素：≥1920(H)×1080(V)、最低照度：0.002 lux（F1.5 50IRE，彩色）；0.0002lux（F1.5 50IRE，黑白）、焦距：f=4.5mm(广角端) ~ 135mm(远端)、宽动态：支持；机芯调节参数：白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC、信噪比：≥50db、视频压缩：H.265/H.264、视频帧率：50/60fps、视频分辨率：720P、网络协议：IPv4， TCP/IP， UDP， HTTP， RTP/RTCP/RTSP， FTP， UPnP， DDNS， NTP， IGMP， ICMP、 2.主码流：1920x1080/1280X720、子码流：720x576/352x288/176x144、SD卡：自动/手动录像，支持TF卡、RS485控制接口：支持PELCO-P和PELCO-D、网络：10/100M网络自适应，RJ45适配器； 3.温度：-35 - 55℃、湿度：0～90%(无冷凝)、抗电磁干扰能力强，视频编码，H265，压缩比高，图像质量好、支持ONVIF、GB28181协议、震动频率：能有效克服12Hz以下的震动、震动幅度：在固定模式下，防抖剪切幅度为10%，最大克服画面10%幅度震动。在车载模式下，防抖剪切幅度为13.3%，最大克服画面13.3%幅度的震动、具备SDI+IP双高清输出、SDI数字信号是未经压缩的格式在视频线上传输，可靠度高、SDI低延时实时传输、不阻塞、SDI符合SMPTE 292M 标准、SDI高清视频输出信号：1080P25，1080P30； 4.SDI传输距离：100m，使用SDI光端机可扩展传输距离； 5.车载电源电压输入范围：DC10V～DC36V、支持雨刷。 | 套 | 1 | 8,800 | 8,800 |  |
| 11 | 车顶高清云台摄像机（车尾） | 1.光学变焦≥30倍、数字变焦≥16倍、铝合金结构设计，防水等级IP66、红外灯照射距离大于100米、具备SDI+IP双高清输出；采用H.264/H.265视频编码压缩格式、具备百万像素以上高清图像的传输，图像清晰，色彩还原逼真、双码流功能，充分满足应用中不同的网络带宽环境、SDI数字信号是未经压缩的格式在视频线上传输， 可靠度高；SDI低延时实时传输、不阻塞；SDI平滑过渡到高清，无需改造线路、SDI安装便捷，其安装设定与操作与传统CCTV设备无异；SDI符合SMPTE 292M 标准；高清视频输出信号: 1080P25，1080P30，720P/60， 720P/50；SDI传输距离：100m，使用SDI光端机可扩展传输距离、集成多协议，波特率可选、一路报警输入，一路报警输出、具有防雾、防尘、除霜功能； 2.摄像机参数、成像器件：1/2.8”逐行扫描 CMOS、有效像素：≥1920(H)×1080(V)、最低照度：0.006 lx（ICR ON， AGC ON 1/25Sec)、镜头：X30、焦距：f=4.7mm(广角端) ~ 141mm(远端)、宽动态：支持、机芯调节参数：白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC；信噪比：≥50db、电子快门：自动；手动（1/25～1/10000 s）、云台功能、手动速度：水平 0-160°/S；上下 0-55°/S、预置位最大速度：水平 160°/S；上下80°/S、水平角度：360°连续、垂直角度：-90°~ 90°、预置位：255个、线性线扫：8条，扫描速度8级可调、巡航扫描：8条，每条可设255个预置点、自学习：8条，每条录制1024PTZ、3D定位：支持预案：8组，预置点、扫描、巡航、轨迹、日夜模式、守望：预置点、扫描、巡航、轨迹、日夜模式、断电恢复：支持；方位角信息显示：开、关；显示位置可调、长焦限速：球机根据当前倍数自动调整手动控制速度 3.网络、视频压缩：H.265/H.264、视频帧率：25/30P、视频分辨率：1080P；网络协议：IPv4， TCP/IP， UDP， HTTP， RTP/RTCP/RTSP， FTP， UPnP， DDNS， NTP， IGMP， ICMP、主码流：1920x1080/1280X720、子码流：720x576/352x288/176x144、SD卡：自动/手动录像，支持TF卡、SDI参数、视频输出信号：1920x1080p@25，30，50，60 1920x1080i@50，60 1280x720p@50，60、标准：SMPTE 292M 标准、码率：1.485gbps、接口RS485控制接口：支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议、网络：10/100M网络自适应，RJ45适配器、一般规范； 4.温度：-35 - 55℃、湿度：0～90%(无冷凝)、防护等级：IP66、重量：<8KG、基础尺寸：Φ380×300mm、电源：宽幅电源输入DC9V-DC36V、功率：<50W。 | 套 | 1 | 8,100 | 8,100 |  |
| 12 | 车内高清视频会议摄像机（会议区） | 1.PTZ摄像机，1080P，光学变焦≥12倍，最低照度0.1Lx，F1.6，支持HDBaseT输出，支持正装或倒装。 | 套 | 2 | 19,500 | 39,000 |  |
| 13 | 车内高清摄像机（控制室） | 1.1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态。点阵式红外灯，≥30米红外，内置2.8mm定焦镜头。H.264/H.265，2880x1620@25fps，2560×1440@25fps、1920×1080@25fps，基础智能；2.1×RJ45，DC12V，不含电源。 | 套 | 1 | 900 | 900 |  |
| 14 | 多功能音频处理器 | 1.采用高性能浮点DSP处理芯片、不低于16通道平衡输入音频通道；所有输入通道支持MIC输入、所有输入通道支持48V幻象供电；16个平衡音频输出通道、每个通道独立的自适应反馈抑制器；16通道自动混音、ADC CS5368 114dB动态、AC CS4385 114dB动态； 2.输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、8段参量均衡、延时器、自动混音台； 3.输出每通道： 8段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器； 4.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声、前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设、开放RS- 232、TCP/ I P协议实现第三方控制、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能； 5.支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用 | 套 | 1 | 24,000 | 24,000 |  |
| 15 | 车载功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声≥200W×2、额定输出功率：4Ω立体声≥400W×2、额定输出功率：8Ω桥接≥700W、信噪比:>105dB； ▲2.电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出接口，解决其他设备安全供电需求，提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章； 3.远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机； 4.显示：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压；提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章； 5.参数设置：功放前面板具有2个日期时间参数设置按钮；提供CNAS检测报告复印件，加盖生产厂家公章； | 台 | 1 | 3,500 | 3,500 |  |
| 16 | 无线一拖二话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； | 套 | 1 | 2,300 | 2,300 |  |
| 17 | 话筒 | 1.超心形电容桌面话筒，具有优秀的人声响应特性，宽的动态范围和平稳的频率响应。 | 套 | 4 | 500 | 2,000 |  |
| 18 | 视频线缆及接头 | 1.线材采用高强材料，7.3-10MM加粗线径，线芯采用纯铜镀锡工艺，铝箔、地线和金属编织四重屏蔽隔绝电磁干扰，抗拉扯，耐折弯。 | 套 | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 19 | 话筒延长线 | 1.长度：不低于30米、接口形式：卡侬。 | 套 | 2 | 200 | 400 |  |
| 20 | DP延长线 | 1.DP延长线20米，含延长器转接头。 | 套 | 2 | 600 | 1,200 |  |
| 21 | SDI延长线 | 1.SDI延长线100米。 | 套 | 2 | 900 | 1,800 |  |
| 22 | HDMI延长线 | 1.HDMI延长线50米。 | 套 | 2 | 600 | 1,200 |  |
| 23 | 高端全频会议线性音柱 | 1.额定阻抗：8Ω；频率响应（±3dB）：52Hz-20kHz | 套 | 2 | 800 | 1,600 |  |
| 24 | 室外扬声器 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用、二分频结构，频带较宽、频响范围：80Hz-16kHz、灵敏度：94dB、最大声压级：116dB、额定功率：160W、基础尺寸（长×宽×高）230×250×1320mm。 | 套 | 4 | 1,600 | 6,400 |  |
| 25 | 车外功放 | 1.大功率纯后级数字广播功放、高效率的CLASS D功放、100V、70V定压输出（共用输出端），支持100V/70V输出实时切换 具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护，提高本机的安全性能、5单位LED指示灯，作状态显示、6.35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接、输出短路保护并可自动恢复； 2.性能规格：额定输出功率 1000W(100V)、最小源电动势 ≤1000mV、信噪比 ≥80dB、频率响应 80Hz~16kHz (±3dB) 总谐波失真 ≤1% （1kHz，正常工作条件）、指示灯 “70V”、“信号”、“削顶”、“保护”、“超温”、保护 超温、直流、短路； 3.电源 AC220V/50Hz | 套 | 1 | 3,500 | 3,500 |  |
| 26 | 时序电源 | 1.顺序启动、顺序关闭、延时关机； 2.串行数量控制方式：支持最大255台级联； 3.输出数量：8路继电器； 4.单路最大负载：30A； 5.整机最大负载：240A； 6.控制方式：RS232、手动控制。 | 套 | 1 | 1,100 | 1,100 |  |
| 27 | 输入输出辅助设备 | 1.音频采集播放设备，数量：1套，具体功能要求：多媒体音箱、有源、调节方式：旋钮、2.0声道、供电方式：220V/50Hz、音源输入：3.5mm音频接口、输出功率：2.8W、频率响应：100Hz-20KHz、单元规格：50x90mm、阻抗：4Ω、防磁功能：支持； 2.数据记录辅助设备，数量：1套，基础功能：支持打印、传真、扫描，打印幅面：A4。 | 套 | 1 | 2700 | 2700 |  |
| 28 | 桌插 | 1.满足：网口*3高清口*2电源*1音频*2电话接口*1。 | 套 | 2 | 800 | 1,600 |  |
| 29 | 电话机 | 1.座式，音量调节：2档可调，来电存储：30组。 | 套 | 2 | 400 | 800 |  |
| 30 | 无人机音视频接口平台 | 1.支持高清、配置高清插头； 2.位置：方舱底裙箱中金属面板固定、表面喷涂防腐材料； 3.连线：方舱底裙箱至固定舱体控制室机柜内； 4.布局：强电和弱电避免电磁干扰、区域隔离、接口平台固定在裙箱中。 | 套 | 2 | 1,200 | 2,400 |  |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议融合管理一体机 | 1.主机配置主频达1.9GHz的64位处理器，内置2G内存和16G存储FLASH，能高速运行复杂的逻辑指令。16路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码。8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备。8路RELAY继电器端口输出。8路IO探测端口输入，可探测各类开关量信号。1路网口。1路USB接口，支持高清图像解码功能； 2.同时支持苹果、安卓、微软等系统的平板电脑控制； 3.支持广域网、局域网远程控制。支持TCP/UDP/MUDBUS/HTTP等控制协议。支持画面回显功能，在触摸屏上可显示矩阵输入信号源图像。支持最多8个用户端同时控制； 4.支持远程下载主机程序和界面程序。 | 套 | 1 | 24,500 | 24,500 |  |
| 2 | 无线画中画可编程触摸屏 | 1.尺寸：≥屏幕11寸；分辨率：≥2560*1600，≥8+128GB。 | 台 | 1 | 2,300 | 2,300 |  |
| 3 | 集中控制专用平台 | 1.中央控制系统二次编程、软件实现可视化图形界面操作管理，可“一键式”快速调用图像资源。在一套软件中实现会议操作、会场中控、大屏显控、音频系统等子系统的统一管理； 2.软件编程存储平台具体配置要求：机架式，采用国产操作系统，国产处理器、不低于国产海光3250处理器IPC-8820，内存≥16G，硬盘≥512G，独立显卡、显存≥4G，数量：2套； 3.边缘便携操作计算节点及配置管理要求：2K全面屏，采用国产操作系统，处理器不低于兆芯KX-U6780A；内存≥16G，硬盘≥512G；正版操作系统、内置WPS正版办公软件，屏幕刷新率 60Hz；屏幕尺寸≥14英寸，数量：3台。 | 套 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 4 | 软件许可 | 1.Pad License、ios & android平板的软件使用许可证书。 | 套 | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 5 | 无线路由器 | 1.企业级、双频千兆无线VPN路由器、多WAN口、2.4G/5G、双数据流、支持MU-MINO技术。 | 套 | 1 | 400 | 400 |  |
| 四 | 高清化其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4G/5G图传 | 1.4G/5G无线图传系统，可与使用单位现有通讯平台实现互联互通，可配合高清编码器将视频矩阵任何一路视频源通过4G/5G链路回传至市局科达4G/5G图传平台； ★2.包含3年流量使用费（500G/年）。 | 套 | 1 | 16,000 | 16,000 |  |
| 2 | 高清数字应急传输系统router | 1)工作频率：340MHz±4MHz 2)调制带宽：2、4、8MHz ▲3)发射功率：1-4w可调，提供检测报告 4)带内平坦度：±1dB (工作可调带宽不小于60MHz带宽内) 5)频率稳定度：±50Hz（低温-30°C，高温+65°C） 6)带肩：≥45dBc 7)带外抑制:≥40dB 8)视频接口：HDMI 9)数据接口:RS232透明数据 10)视频分辨率：1080P、720P可调 11)功耗效率≥30% 12)电池工作时间：不小于4小时（低温-30°C时），电池可快速插拔更换，配备2套原装电池。 13)重量：≤ 2Kg（不含电池） 14)尺寸：≤180 * 120 * 90mm 15)天线规格：3.5dBi（长度小于40cm） 16)供电电压：DC 12V | 套 | 1 | 38,000 | 38,000 |  |
| 3 | 高清数字应急传输系统receiver | 1)接收增益：≥15dB、功率：1-4w可调 2)接收灵敏度：≤ -106dBm（2MHz@QPSK） 3)解调方式：TDS-OFDM 4)解调带宽：2、4、8MHz 5)解调模式：QPSK 6)解密方式：AES128位 7)邻频干扰：≥65dBc 8)开机工作图像延迟：≤ 2s 9)图像传输延迟：≤ 300ms 10)视频环路输出：HDMI，RJ45网络视频流 | 套 | 1 | 35,000 | 35,000 |  |
| 4 | 12V开关电源 | 1.12V直流稳压电源，12V开关电源提供1路（29A）直流电源，额定功率350W。 | 套 | 2 | 800 | 1,600 |  |
| 5 | 4K数码摄像机 | ▲1.4K分辨率手持摄像机； 2.产品类型：轻巧便携，高端专业，直播摄像机； 3.传感器类型：背照式Exmor R CMOS；传感器尺寸：1/2.5英寸；分辨率：≥3840*2160；有效像素：动态有效像素：约829万像素（16:9）*1；静态有效像素：约829万像素（16:9）/ 约662万像素（4:3）； 4.光学变焦：≥20倍；数字变焦：250X；镜头结构：镜头：蔡司镜头（ Vario-Sonnar T*镜头）；实际焦距：f=4.4-88mm；最大光圈：F2.0-3.8；滤镜直径：55mm； 5.液晶屏类型：触摸屏，翻转屏；液晶屏尺寸：3英寸；液晶屏像素：约92.1万像素液晶屏(16:9) ； 6.对焦方式：自动对焦、手动对焦； 7.最低照明度：4K标准模式:9 lux(1/50快门速度) ；HD标准模式:6 lux(1/50快门速度) ；4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度) ； 8.曝光控制：曝光补偿：自动（触摸屏）； 9.存储容量：SDXC Memory Card Class 10/128GB；产品基础尺寸：约73mmx80.5mmx173mm（含标配电池）。 | 套 | 1 | 6,600 | 6,600 |  |
| 6 | 手持拍摄稳定器 | 1.重量1.3KG，负载能力3kg，续航时间12小时。 | 套 | 1 | 2,100 | 2,100 |  |
| 7 | 三脚架 | 1.材质碳纤维，自重≤1.5KG，最高≥150CM。 | 个 | 1 | 700 | 700 |  |
| 8 | 移动固态硬盘 | 1.数据存储，快速传输，即插即用，1T，便捷兼容，读速：1050MB/S，写速：1000MB/S | 件 | 1 | 900 | 900 |  |
| 9 | 骨传导无线耳机含适配器 | 1.HD降噪处理器QN1e，20级环境声可控降噪，智能降噪，舒适帖耳，超长续航，快速充电。 | 套 | 1 | 800 | 800 |  |
| 10 | PDU | 1.PDU插座、8位、10A、额定功率≥2500W。 | 件 | 6 | 200 | 1,200 |  |
| 11 | 激光笔翻页器 | 1. ≥200米激光距离、≥100米遥控距离。 | 件 | 1 | 200 | 200 |  |
| 五 | 安保辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持应急照明 | 1.长续航、IPX4级别防水、持久续航时间不低于12小时、强光续航时间6小时、照射距离300米。 | 个 | 1 | 500 | 500 |  |
| 2 | 便携式户外电源 | 1.1000W、220V户外移动电源、功率≥1000W、220V、锂电、USB接口≥2个、AC接口≥2个； 2.配套1块100W以上太阳能充电板。充电方式：太阳能、AC交流充电(市电)、车充充电。 | 个 | 1 | 4,800 | 4,800 |  |
| 3 | 桌面隐藏式无线快充及电源插口 | 1.桌面隐藏式无线快充及电源插口。 | 件 | 2 | 300 | 600 |  |
| 4 | 电讯维修工具箱 | 1.电讯维修工具箱、含测试、焊接、拆卸五金工具等、数量：88件配套。 | 套 | 1 | 1,600 | 1,600 |  |
| 5 | 配件航空箱 | 1.铝合金航空箱、金属包角、PU防震万向脚轮、工业级蝴蝶式锁扣，防滑提手、内置倒模防震海绵、伸缩镀膜拉杆、基础尺寸：480*360*250mm。 | 套 | 6 | 800 | 4,800 |  |
| 6 | 车载4G/5G聚合路由器 | 1、车载多链路聚合、4G/5G聚合路由器、便携式安装、同时支持使用移动联通电信不少于三张流量卡、融合带宽、独立带宽。 2、功能：数据块切分、数据块聚合、负载均衡。 ★3、包含3年流量使用费（500G/年/卡），3年聚合流量使用费（500G/年） | 套 | 2 | 24,500 | 49,000 |  |
| 7 | 天通卫星电话 | 1.产品功能和特点：用于天通卫星网络；双卡双待，4G全网通与天通卫星网络无缝切换；5.5英寸触摸屏，操作便捷；32GB机身存储(支持扩展，最大128GB)；辅助对星；可靠连接、支持加密；SOS一键呼救；高话音质量，长续航能力；前置500万像素CMOS，后置1300万像素CMOS，支持自动对焦，闪光灯；三防设计，支持IP68； 2.技术参数：网络：天通卫星、4G全网通；尺寸/重量：165×83×19.3 mm，360g ；操作系统：Android 8.1，可加载用户定制App；存储：运行内存3G，机身内存32G，支持最大128G扩展；屏幕：5.5英寸电容触摸屏，支持水滴触摸，1080x1920全高清，IPS全贴合；电池：6000 mAh 电池，卫通待机168个小时，卫星通话12个小时，支持快充；接口：TF卡槽，天通SIM卡槽，4G全网通SIM卡槽，USB2.0；Type-C防水接口；；网络连接：WLAN 功能，蓝牙4.2； ★3.定位：北斗（仅支持北斗快速定位导航）； 4.摄像头：前置500万像素CMOS，后置1300万像素CMOS，支持自动对焦，闪光灯；传感器：加速度、环境光度感应、红外距离感应、地磁场、陀螺仪、气压计、强光手电筒； 5.温度：工作 -20℃～+55℃，存储 -40℃～+70℃； 6.防护等级：IP68； ★7.含每年750分钟卫星电话资费（总计3年），不含流量。 | 套 | 1 | 11,000 | 11,000 |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信车弱电系统总集成部署 | 1、配件设计费、加工费和制造人工费，外加工装配件设计费、制造费、运输费和人工费，管理人员费用分摊，调试工具、设备损耗和固定设备分摊费用等，场地占用费用。专利技术使用费用支付。（含弱电设备安装、设备单机调试和系统联调费用集成布线、航吊、数控机床、精加工机床、折弯机等折旧费用，安装及调试场地占用能源管理） 2、不含公安部统型设备部署（独立核算）、不含车辆改装部署（独立核算）） | 套 | 1 | 52,000 | 52,000 |  |
| 七 | 运维服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维服务 | 1.每季度巡检一次，一年维护保养一次（不含底盘及发电机），一年不超过3次重大任务保障，一年内免费提供低值易耗品（线缆、信号连接器、电源连接器等）服务，一年不限次免费现场故障检测。 | 年 | 3 | 23,500 | 70,500 |  |

拟采购的标的（4）是否允许进口：否

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 底盘除锈、防锈蚀 | 1.车底盘支架、副车架等采用“专用底盘漆” 除锈、防锈蚀处理。 | 套 | 1 | 2,500 | 2,500 |  |
| 2 | 电动支撑系统 | 1.支撑腿要求选用自动调平液压支撑，具有一键式自动调平功能。单腿承载能力不小于车辆总重量的1/3，伸展最大尺寸不低于1000mm；行程不低于450mm。驱动形式：支撑腿采用24V直流泵驱动，不受市电控制，可自动收放，也可以每一个单独控制。操作形式：支撑腿的控制采用面 板式操作模式，放下支腿的过程不超过2分钟，收起的过程也不超过2分钟。液压调平：液压支撑系统中 应设计自动调平装置，当特殊情况下可以对支腿进行分别调整。在调平支腿支撑情况下，连续使用3个月，车身在各方向上要求做到小于10mm的偏差。平衡支腿要求能满足在四级公路上5%坡度上的调平要求。 2.带互锁装置：当液压支撑没有收起时，车内的报警装置将报警提醒，以免造成事故； 3.详细如下： （1）电源检测和保护功能，防止电瓶亏电；电机有防水功能； （2）有声光报警功能：在支撑腿未收起的情况下，提醒司机，避免误开车而导致的支撑腿或车辆底盘受损； （3）带有机械摇臂，可以手动将收起支撑脚。 | 套 | 4 | 17,000 | 68,000 |  |
| 二 | 车厢体制造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定舱厢体 | 1．厢体结构：厢体材质：厢体支撑骨架采用厚壁无缝方管，国标角钢，槽钢、工字钢等焊接骨架、轻型无缝铝合金型材40mm×50mm规格，进行铝丝焊接、矫形、平整成型。固定厢体长≤10500mm、宽≤2550mm、高度≤2250mm、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准； 2.按照采购人要求进行定制厢体骨架根据车顶及车身两侧根据设备安装及承载要求进行开口及局部加强，固定设备位置增加6mm预埋钢板，改动部分做防锈保温处理。 | 套 | 1 | 98,000 | 98,000 |  |
| 2 | 固定舱体主骨架 | 1.厢体主骨架采用无缝钢、铝合金方型管焊接珩架结构，骨架进行胶合、铝丝焊接，矫形、平整成型；四角立柱采用高强度专用钢型材料，并与侧板骨架涨铆、胶合、铝丝焊紧固； 上顶骨架为无缝合金方型管焊接珩架结构，模具冷压成为微弧型；2.四侧壁及下仓骨架为无缝钢型管，焊接、矫型、平整成型；骨架合拢成型 、主骨架长≤9600mm、距地高度≤3990mm、宽度≤2550mm、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 1 | 36,000 | 36,000 |  |
| 3 | 顶部骨架 | 1.顶部骨架：工艺同主骨架（顶部弧型防漏水）、骨架长≤9600mm、宽度≤2550mm、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 3 | 17,000 | 51,000 |  |
| 4 | 固定舱体厢体外蒙皮 | 1.整个厢体外蒙皮采用2-3mm厚航空铝板平整焊接、胶合，铝丝焊接、打磨。外蒙板：2.5-3mm防锈铝，强度高、不变形。整车蒙皮接缝均施以汽车专用密封胶。所有车顶出线均通过特殊过线接头，接头与车体固定牢靠，并使用汽车专用密封胶，线与接头通过橡胶密封圈密封；车体其余部分过线采用过线胶圈并施以汽车专用密封胶，在密封的同时达到保护线束的目的。所有与车顶连接螺栓均层层使用汽车专用密封胶。厢体长≤9600mm、距地高度≤3990mm、宽度≤2550mm、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 1 | 35,000 | 35,000 |  |
| 5 | 固定舱体厢体内蒙板 | 1.内蒙板材采用金属材料---内部符合环保要求、防装饰异味、内蒙板：2-3mm防锈铝，强度高、不变形。内饰采用软包豪华内饰，采用超纤皮材质，德国汉高环保万能胶；地板铺高档耐磨石英地板，不锈钢踢脚线，室内环境达到国家环保安全等级要求； 2.厢体长≤9600mm、距地高度≤3990mm、宽度≤2550mm、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 1 | 35,000 | 35,000 |  |
| 6 | 固定舱体厢体内部填充 | 1.隔热、保温、静音处理，采用符合国家B级防火标准的整体式4-8cm聚氨酯发泡保温、阻燃、隔音、密封性能好；整车（特别是车顶）蒙皮接缝焊接饱满，并用防水胶严格密封、厢体长≤9600mm。 | 套 | 1 | 22,000 | 22,000 |  |
| 7 | 车厢与底盘连接机构 | 1.材质同底盘大梁的副梁，厢体与辅梁之间采用连接耳板、U型丝两种连接方式，厢体连接更稳定，辅梁与底盘之间铺设专用减震橡胶。 | 套 | 1 | 23,500 | 23,500 |  |
| 8 | 方舱裙箱 | 1.按照采购人需求定制方舱裙箱，采用铝合金材质，，带铰链，无人机舱（设充电插头、连接接口及固定减震装置）、其中前两侧左右裙箱基础尺寸：总长≤4300mm、深度≤600mm、高度≤750mm、后侧左右2组1套裙箱基础尺寸：单租总长≤2500mm、深度≤600mm、高度≤750mm，实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 3 | 13,500 | 40,500 |  |
| 9 | 车顶平台 | 1．车顶平台采用防滑滚花铝板，车顶平台焊接固定挂钩、平台外形尺寸≤9000mmX2550mm，实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 1 | 13,500 | 13,500 |  |
| 10 | 车顶护栏 | 1.不锈钢防护栏、有防滑措施，并有固定防风拉环的装置、外形尺寸≤9000mmX2550mm，实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 1 | 4,000 | 4,000 |  |
| 11 | 车顶蹬梯 | 1.云梯式结构，固定内嵌式、防滑处理、材质：高强度金属或不锈钢铆接、高度：展开后距地高度≤3990mm、位置：固定方舱后部。 | 套 | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 三 | 双侧拉箱(带玻璃窗和窗帘） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双侧扩展舱厢体 | 1．厢体结构：“鼠笼式”骨架设计方式（布局：左右各一）。厢体骨架材质：厢体支撑骨架采用采用厚壁无缝方管，国标角钢，槽钢、工字钢等焊接骨架、轻型无缝铝合金型材40mm×50mm规格，进行铝丝焊接、矫形、平整成型。外蒙板：3mm防锈铝，强度高、不变形。扩展厢体长≤5500mm、距地高度≤3990mm、宽度≤970mm，厢体生产满足国家规定的温室气体排放要求、通过碳足迹排放管理体系认证并提供上述相关证书复印件、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准； 2.按照采购人要求进行定制厢体骨架根据车顶及车身两侧根据设备安装及承载要求进行开口及局部加强，固定设备位置增加6mm预埋钢板，改动部分做防锈保温处理。 | 套 | 2 | 42,000 | 84,000 |  |
| 2 | 扩展舱体主骨架 | 1.厢体支骨架采用无缝钢、铝合金方型管焊接珩架结构，骨架进行胶合、铝丝焊接，矫形、平整成型；四角立柱采用高强度专用钢型材料，并与侧板骨架涨铆、胶合、铝丝焊紧固； 上顶骨架为无缝合金方型管焊接珩架结构，模具冷压成为微弧型；生产厂家具备绿色工厂管理体系符合GB/T 36132-2018标准并提供上述相关证书复印件； 2.四侧壁及下仓骨架为无缝钢型管，焊接、矫型、平整成型；骨架合拢成型、主骨架长≤5500mm、距地高度≤3990mm、宽度≤970mm 、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 2 | 24,000 | 48,000 |  |
| 3 | 扩展舱体厢体外蒙皮 | 1.整个厢体外蒙皮采用2-3mm厚航空铝板平整焊接、胶合，铝丝焊接、打磨。整车蒙皮接缝均施以汽车专用密封胶。所有车顶出线均通过特殊过线接头，接头与车体固定牢靠，并使用汽车专用密封胶，线与接头通过橡胶密封圈密封；车体其余部分过线采用过线胶圈并施以汽车专用密封胶，在密封的同时达到保护线束的目的。所有与车顶连接螺栓均层层使用汽车专用密封胶。通过合理设计及制作，保证门窗的密封、厢体防霉菌/防盐雾/抗湿热要求：钢骨架铝蒙皮板具备优良的防霉菌/防盐雾/抗湿热性能，达到国军标GJB150标准，具有国家认可的检测机构出具的检验报告并提供复印件； 2.厢体长≤5500mm、距地高度≤3990mm、宽度≤970mm 、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 2 | 19,000 | 38,000 |  |
| 4 | 扩展舱体厢体内蒙板 | 1.内蒙板材采用金属材料---内部符合环保要求、防装饰异味、内蒙板：2-3mm防锈铝，强度高、不变形。内饰采用软包豪华内饰，采用超纤皮材质，德国汉高环保万能胶；地板铺高档耐磨石英地板，不锈钢踢脚线，室内环境达到国家环保安全等级要求；钢骨架铝蒙皮板具备优良的防霉菌/防盐雾/抗湿热性能，达到国军标GJB150标准，具有国家认可的检测机构出具的检验报告并提供复印件；。 2.厢体长≤5500mm、距地高度≤3990mm、宽度≤970mm 、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 2 | 26,000 | 52,000 |  |
| 5 | 扩展舱体厢体内部填充 | 1.隔热、保温、静音处理，采用符合国家B级防火标准的整体式4-8cm聚氨酯发泡保温、阻燃、隔音、密封性能好；整车（特别是车顶）蒙皮接缝焊接饱满，并用防水胶严格密封、厢体长≤5500mm、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 2 | 12,000 | 24,000 |  |
| 6 | 双侧扩展舱滑动机构 | 1.每侧拉厢二套专用C型导向滑轨,加装双向复合轴承,精确的导向性能及良好的承重能力,导向偏差小于2mm,单根滑轨承重大于1.5吨，每套滑轨带有随动式导向轮，保证运动中的平稳性和导向性。 | 套 | 2 | 15,000 | 30,000 |  |
| 7 | 扩展舱传动系统 | 1.一个拉厢两根同步电动推杆，高强度液压缸、行程0.95米,顶出力大于3吨,每个拉厢有一个独立动力单元,电动手动两种操作方式。 | 套 | 4 | 11,000 | 44,000 |  |
| 8 | 侧拉箱防尘套 | 1.侧拉箱地板做保温层，并采用合理措施以保证侧拉箱底部密封防尘。 | 套 | 2 | 5,000 | 10,000 |  |
| 9 | 辅助设备 | 1.多关节万向结构走线槽：根据线束的直径要求和安装位置的许可，采购不同尺寸、规格的履带。 | 套 | 3 | 3,700 | 11,100 |  |
| 10 | 地板升降系统 | 1.设置升降地板，保证地板打开时整个会议区地板在一个平面上、按照采购人要求进行定制电动、机械手动双模式扩展，电机、齿轮箱各1套，传动轴、滑轨各1套。 | 套 | 2 | 13,000 | 26,000 |  |
| 11 | 机械锁定装置 | 1.机械锁定装置：整个“侧拉箱”具有两部位“机械锁定装置”满足长途运输时使用。 | 套 | 2 | 3,100 | 6,200 |  |
| 12 | 车厢推拉玻璃侧窗 | 1．铝合金外框采用厚壁无缝方管，国标角钢，槽钢、工字钢等焊接骨架； 2。车窗：包含隐藏式窗帘和纱窗，规格尺寸符合或满足车内环境空间对比，基础尺寸：宽度≤1050mm、高度≤550mm，整体做工精致，色彩协调、实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 6 | 4,100 | 24,600 |  |
| 四 | 侧拉平台及抽拉梯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧拉平台及抽拉梯 | 1.在右侧设推拉平台：推拉平台预留嵌入式抽拉蹬车梯空间；平台上蒙花纹铝板、整体侧拉平台具有电动和手动控制，内置加强筋、具备电动伸展一键收回，长度≤2600mm。 | 套 | 1 | 26,000 | 26,000 |  |
| 2 | 抽拉梯护栏及扶手 | 1.抽拉梯安装折叠扩展扶手、后部加装辅助不锈钢扶手。 | 套 | 1 | 3,300 | 3,300 |  |
| 五 | 车厢体各种门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩展舱门 | 1.铝型材门：（设置玻璃窗：带防盗纱窗二层门）；专用金属框架； 门面为2.5-3mm厚铝板；框架与门面铝丝焊接、矫形打磨成型； 专用整条铝型材直链式合页；仓门上方安装导水槽，内部安装防水、防尘密封胶条，设排水孔；门内填充高密度挤塑板，进行隔热、保温、隔音处理；每个门配门限器一副(不锈钢或金属件)；主工作门下方加装马蹄铁蹬梯和上门拉手。 | 套 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| 2 | 会议区隔断门 | 1.技术操作区和会议区中间隔断设计隔断门，配置锁和限位机构，隔断门上安装玻璃观察窗。 | 套 | 1 | 6,000 | 6,000 |  |
| 3 | 车厢右侧舱门 | 1.通往技术办公区，右侧上车门，铝合金结构，可带防盗纱窗二层门。 | 套 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| 4 | 维修门 | 1.钢结构，表面防锈处理，设备检修舱门。 | 个 | 2 | 3,000 | 6,000 |  |
| 5 | 后门 | 1.钢结构，表面防锈处理，钢制对开门。 | 个 | 2 | 3,000 | 6,000 |  |
| 6 | 舱体散热窗 | 1.按照采购人要求进行定制整车设备舱设备散热百叶窗，满足车上设备散热需求。 | 套 | 2 | 3,100 | 6,200 |  |
| 7 | 门锁 | 1.全车箱门锁、主要门锁可采用同一规格钥匙。 | 套 | 1 | 4,000 | 4,000 |  |
| 六 | 喷漆、烤漆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车身防锈防腐 | 1.整车所有金属构件表面防锈处理，车体加强骨架和预埋板进行电泳处理，外露喷漆零件进行电泳处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良。 | 套 | 1 | 2,500 | 2,500 |  |
| 2 | 车身喷漆 | 1．选用优质汽车油漆喷涂，专业烤漆房烤漆，平整光亮，保证具有很好的防锈、防腐性能； 2.专用烤漆房烤漆；烤漆工艺处理过程：首先进行除表面铁锈、挂腻子、打磨等预处理，然后上漆、分色，多层喷涂、多次烤漆。外观效果好，且漆附着力强；喷漆/外饰喷漆，选用优质汽车烤漆，平整光亮，保证具有很好的防锈、防腐性能。采用专用汽车油漆，严格控制工艺及施工环境以确保油漆涂层的质量。喷漆材料：有害物VOC含量极低、硬度高、颜色好，亮度高，抗紫外线能力强，保光保色好，精细度方面高； 3.喷涂面积：厢体长度不超过长度≤9500mm、宽度≤2450mm，高度不超过4400mm，整车长度≤12000mm、高度≤4400mm、宽度≤2550mm（收起）展开≤4450mm。 | 套 | 1 | 45,000 | 45,000 |  |
| 3 | 外观LOGO及制式喷涂 | 1.原车油漆，根据采购方要求进行外观图案及文字制作（位置：方舱外部两侧）。 | 套 | 2 | 3,500 | 7,000 |  |
| 4 | 车厢外部灯及反光标识 | 1.示廓灯，车身反射器，车身放光标识，车后反光牌，按照采购方要求定制，基础布局：车辆方舱外围左右四周上部及车辆后部、红白相间。 | 套 | 3 | 800 | 2,400 |  |
| 七 | 车内装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定舱体车内装饰 | 1．软包豪华内饰，采用超纤皮材质，德国汉高环保万能胶；室内环境达到国家环保安全等级要求，无污染、无变形、无异味，防尘、防水、防火、防静电； 2．车内壁及顶棚装饰材料：先蒙1-2mm金属板，再蒙阻燃毯料；侧壁与地板之间过度：采用不锈钢或定制环保材料踢角线；机架与车顶过度：采用铝型材装饰；门框、窗框为“铝型材”。 | 套 | 1 | 34,000 | 34,000 |  |
| 2 | 扩展舱体车内装饰 | 1．软包豪华内饰，采用超纤皮材质，德国汉高环保万能胶；室内环境达到国家环保安全等级要求，无污染、无变形、无异味，防尘、防水、防火、防静电； 2.车内壁及顶棚装饰材料：先蒙1-2mm金属板，再蒙阻燃毯料；侧壁与地板之间过度：采用不锈钢或定制环保材料踢角线；机架与车顶过度：采用铝型材装饰；门框、窗框为“铝型材”。 | 套 | 2 | 22,000 | 44,000 |  |
| 3 | 固定方舱厢体地板 | 1．按照采购人要求进行定制实木地板，底部配置金属支撑平层，隔热板、采用环保绝缘E0级防火材料、表面抗氧化、保证地板打开时整个会议区地板在一个平面上、全车会议室、操作仓、休息间铺设（总体面积≤20㎡）。 | 套 | 1 | 18,000 | 18,000 |  |
| 4 | 扩展方舱厢体地板 | 1．按照采购人要求进行定制实木地板，底部配置金属支撑平层，隔热板、采用环保绝缘E0级防火材料、表面抗氧化、保证地板打开时整个会议区地板在一个平面上、扩展仓、铺设（总体面积≤12㎡）。 | 套 | 2 | 9,500 | 19,000 |  |
| 5 | 方舱吊顶 | 1.顶棚装饰材料：采用E0级阻燃毯料或成型铝板、具备阻燃环保型材料，无污染、无变形、无异味，防尘、防水、防火、防静电（固定舱体、左右扩展厢体各一套）。 | 套 | 3 | 7,500 | 22,500 |  |
| 6 | 电缆仓装饰 | 1.采用滚花铝板，耐磨、内部采用防火材料。 | 套 | 1 | 3,300 | 3,300 |  |
| 7 | 下仓装饰 | 1.采用平铝板，耐磨、防火材料（长度≤9500mm、后部≤2550mm）。 | 套 | 2 | 4,400 | 8,800 |  |
| 8 | 电动背景墙 | 1．钢骨架材质，软包豪华内饰，采用超纤皮材质，德国汉高环保万能胶，背景交/直流升降杆、电动控制、可升降公安LOGO背景，背景按照采购方要求进行定制设计背景； 2．电动背景墙基础尺寸：≤2550*2200（款*高）。 | 套 | 2 | 2,900 | 5,800 |  |
| 9 | 装备机舱装饰 | 1.装备机舱（空调、发电机）：采用滚花铝板，要求与其它仓隔绝防尘。 | 套 | 2 | 3,200 | 6,400 |  |
| 八 | 机械结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.采用19英寸标准机柜，整体式框架结构，框架底盘和侧边安装减震设施；机柜上配置标准U板，不锈钢机柜钉，设备安装托架、1U标准面板4-6块（带装饰钉）、机柜和面板表面进行喷塑处理等。 | 套 | 3 | 6,500 | 19,500 |  |
| 2 | 机柜散热器 | 1．按照采购人要求进行定制机柜内部散热、功率不小于5瓦。 | 套 | 3 | 800 | 2,400 |  |
| 3 | 技术区操作台 | 1.操作台采用铝型材框架，木围框，高密度E0实木板材，颜色用户确定。 | 套 | 3 | 3,500 | 10,500 |  |
| 4 | 胎压监测 | 1．按照采购人要求进行定制胎压监测设备。 | 套 | 1 | 1,500 | 1,500 |  |
| 5 | 主屏幕墙及隔断 | 1．碳钢骨架材质，软包豪华内饰，采用超纤皮材质，德国汉高环保万能胶； 2．按照屏幕尺寸定制、宽度≤2200mm、高度≤1800mm。 | 套 | 1 | 22,400 | 22,400 |  |
| 6 | 会议区人体工学设备 | 1.主席座椅定制，豪华首长座椅，超纤皮软包，柔软舒适，可前后调节、靠背调节：会议座椅：定制，表面软包，可前后调节、靠背调节。 | 套 | 9 | 6,500 | 58,500 |  |
| 7 | 长排折叠平板 | 1.贴墙折叠长排椅，软包，会议区两侧各两套，坐垫可收折，颜色与会议椅一致，可当休息铺位。 | 套 | 4 | 1,700 | 6,800 |  |
| 8 | 技术区人体工学设备 | 1.不锈钢办公座椅，带升降和旋转功能、高压定型、符合人体工程学、具备地面固定锁紧功能。 | 套 | 2 | 1,200 | 2,400 |  |
| 9 | 会议区操作台 | 1．按照采购人要求进行定制会议桌；桌面采用环保无污染防火材料，满足人体工程学设计，颜色样式按照用户指定需求设计，会议桌贴专用家具膜处理，确保经久耐用。 | 套 | 1 | 4,000 | 4,000 |  |
| 10 | 航空箱配件墙 | 1.定制航空配件箱墙，休息间定制不少于能固定8-10套铝合金航空厢体制作航空箱墙，配备定制航空箱内部空间根据实际需要的器材定制安放位置。 | 层 | 1 | 13,900 | 13,900 |  |
| 11 | 休息区折叠平板 | 1.按照采购人要求进行定制休息间安装上（下）铺定制软包休息区折叠床，上铺可翻折靠墙，方便取拿航空箱、床头具备阅独立读照明、储物架、实木翻转护栏等。 | 套 | 2 | 3,800 | 7,600 |  |
| 12 | 内接口机柜 | 1.音频信号，电话线、有线电视接口、电源插座等。 | 套 | 1 | 2,000 | 2,000 |  |
| 13 | 厢体外接口舱 | 1.防水插接头，采用极限插件进行安全防护。 | 套 | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 14 | 资料存放仓 | 1.采用环保板材料，表面吸塑。 | 套 | 1 | 3,200 | 3,200 |  |
| 15 | 避震器 | 1．定制橡胶避震器、符合重量承载及震动; 2．车载弹簧或橡胶避震器及底座，避震柱钢制材质。 | 套 | 32 | 200 | 6,400 |  |
| 九 | 电缆盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆盘 | 1.电动/手动电缆盘，直流电机控制；盘毂：为专制整体结构；铝盘为铝铸模具成型、轻质、耐用，表面喷塑处理；具有阻尼、刹车、松开性能，三挡位刹车，抱盘刹车，含减速电机。 | 套 | 2 | 3,500 | 7,000 |  |
| 十 | 温控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温控系统 | ≥3P风管机空调，额定电压/频率：220V/50Hz、制冷量：不低于7000W；制热量：不低于7000W； | 台 | 2 | 18,100 | 36,200 |  |
| 2 | 温控系统风道 | 采用“风道、浸淋式” 空调系统具有冷热送风道，回风道，排水道，新鲜空气循环道，出风口不产生冷疑水,每个机柜后部分别安装出风口,风叶可调节.工作区及设备机柜的进风量及温度可独立控制。 | 套 | 2 | 5,200 | 10,400 |  |
| 3 | 车载顶置温控系统 | 220V、顶置一体、独立冷暖、制冷量：不低于2000W；制热量：不低于2000W。 | 台 | 1 | 6,700 | 6,700 |  |
| 4 | 辅助加热系统 | 燃油加热取暖系统，含盒式散热器等附件。 | 套 | 1 | 6,000 | 6,000 |  |
| 5 | 地暖 | ▲1.按照采购人要求进行定制辅助电加热系统：分段可控、加热材料石墨烯碳纤维地热膜、耐高温、耐磨，内、外表面铺设加装苯板隔热材料，全车会议室、扩展仓、操作仓、休息间铺设面积不小于30㎡，满足北方地区户外通信保障工作需要。 | 套 | 1 | 48,700 | 48,700 |  |
| 十一 | 配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能配电系统（含应急模式） | 1.车辆配备车载智能控制系统，选用工业触控电脑+plc+ 组控软件系统构成，控制系统有过欠压保护、耐高低温、烟雾测试满足GB/T 2423.I7-2008标准测试均能正常工作。电源控制系统外部带电端子与机壳之间经受1500V的耐压强度试验，不发生击穿或闪络现象，基础尺寸：8U,同时具备以下功能； 2.实现对全车配电的智能控制、监控、报警，实现时序上电、断电，市电油机自动切换，支持自动发送报警提示信息； 3.可实现全车机械设施控制，位置检测（侧拉箱、升降地板、倒伏器、升降杆、发电机、空调、天线供电等）； 4.车舱门状态监测； 5.可实现按需定制一键展开、撤收程序，实现全自动展开与撤收； 6.具有应急模式，系统失效后使用应急控制开关实现正常控制，配电盘有电压、电流显示，开关分别控制空调、技术区机架设备用电，以及维修、照明等。 | 套 | 1 | 28,500 | 28,500 |  |
| 2 | 配电盘 | 1.面板表面喷塑处理、定制、机架内嵌入安装、表面喷涂。 | 套 | 1 | 3,400 | 3,400 |  |
| 3 | 全车电磁屏蔽 | 1.按照采购人要求进行定制全车设备电磁隔离，屏蔽，满足车辆使用需求。 | 套 | 1 | 17,500 | 17,500 |  |
| 4 | 蓄电瓶 | 1.铅酸蓄电池，12V，100Ah，循环使用寿命≥700次。 | 块 | 2 | 1,300 | 2,600 |  |
| 5 | 车载联合自动充电系统 | 1．方舱指挥车随车充电、应急、稳压系统、与原车交直流充放电系统联机、智能充电； 2.汽车车载专用全自动智能大功率充电机、支持启停电瓶、12v/24v自动识别、最大充电电流≥35A。 | 台 | 1 | 4,500 | 4,500 |  |
| 6 | 超静音柴油发电机 | 1.超静音柴油发电机：车载超静音柴油发电机组； 2.专业车载超静音发电机组最大功率≥15KW，额定电压≥220V，额定频率50Hz，转速1500 （R/M），整机设备尺寸≤1100×700×750（mm）； 3.发电机结构：满足四缸，直列式，四冲程，水冷； ★4.噪声等级≤67dB(A)@1m，提供检测报告； 5.具备低温预热系统（-30°C），引擎启动方式：12V直流电启动；冷水箱：≥15L； 6.具备智能保护功能：手动/自动、启动/停机延时、短路、电压过高/过欠、故障停机、水温报警、低油压报警（机油）； 7.控制系统：远程有线控制。仪表显示数显：交流电压，电流、频率，转速、运行时间、带载功率、充电电压、维保时间提醒、水温等； 8.防护等级满足IP23； ▲9.带3年常规保养。 | 台 | 1 | 206,000 | 206,000 |  |
| 7 | 超静音发电机车载底座及配套装置 | 1.发电机仓安装减震装置、确保发电机在底盘行进中不脱落、具备抗冲击性 ，调整发电机水路、油路排孔、安装并固定。 | 套 | 1 | 22,500 | 22,500 |  |
| 8 | 稳压电源 | 1.采用机架式 UPS不间断电源 RACK 6KVA/5400W，整机效率大于95%，深度不超过700mm。 | 套 | 1 | 7,500 | 7,500 |  |
| 9 | 稳压电源电池 | 1.12V、24/26AH电池、电池连线。 | 套 | 16 | 400 | 6,400 |  |
| 10 | 电池固定架 | 1.钢制固定架、具备锁紧装置、预埋辅助固定件。 | 套 | 4 | 700 | 2,800 |  |
| 11 | 接地系统 | 1.每个机架配有接地宽铜带，且与总地相接，整车配有等电位接地盒，具有漏电保护功能。 | 套 | 1 | 1,200 | 1,200 |  |
| 12 | 外接电源电缆 | 1．外接市电采用220V和380V交流电。系统设备应在电压允许变动在-15%至+10%之内，频率允许变动范围在±4%之内正常工作；配置1套不低于220/380V、50米电缆，全部电缆均采用航空插座，用绞盘引入外市电。截面积载流量均能满足用电设备满载时的要求，电压降小于5％，中性线与相线相等截面。另配插头若干；内部电源设备与外部电源连接的水密接头要求能到达防水标准； 2．强电线缆线径不低于5*10平方。 | 套 | 1 | 4,900 | 4,900 |  |
| 13 | 总电源插头 | 1.万能插头、耐压、绝缘、防水、密封。 | 套 | 1 | 600 | 600 |  |
| 十二 | 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定厢体会议区工作照明 | 1．LED云格栅顶灯，220V，自带220-12模块，防腐蚀不锈钢或环保节能框架、照明系统分为交流照明、直流照明，二者互为补充；车内照明均采用采用LED光源；照明系统采用手动开关，开光色系、造型与内饰匹配，位置设置合理，充分考虑人性化操作；照明设计应充分考虑视频会议要求，照度不低于50lux； 2．固定厢体会议区工作照明1套、基础尺寸：5100mmX2500mm，实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 1 | 9,800 | 9,800 |  |
| 2 | 扩展厢体会议区工作照明 | 1．LED云格栅顶灯，220V，自带220-12模块，防腐蚀不锈钢或环保节能框架、照明系统分为交流照明、直流照明，二者互为补充；车内照明均采用采用LED光源；照明系统采用手动开关，开光色系、造型与内饰匹配，位置设置合理，充分考虑人性化操作；照明设计应充分考虑视频会议要求，照度不低于50lux； 2．扩展厢体会议区工作照明布局：位于固定舱体左、右两侧扩展舱体顶部，基础尺寸：5000mmX970mm，实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 2 | 3,800 | 7,600 |  |
| 3 | 操作区工作照明 | 1．LED云格栅顶灯，220V，自带220-12模块，防腐蚀不锈钢或环保节能框架、照明系统分为交流照明、直流照明，二者互为补充；车内照明均采用采用LED光源；照明系统采用手动开关，开光色系、造型与内饰匹配，位置设置合理，充分考虑人性化操作，现场以采购人实际需求为准；照明设计应充分考虑视频会议要求，照度不低于50lux； 2．操作区工作照明照明布局：位于固定舱体后侧控制室和休息（器材）室、基础尺寸：16000mmX2500mm(控制室）+1550X2500mm（休息室），实际布局以采购人深化后现场实际要求为准。 | 套 | 1 | 2,300 | 2,300 |  |
| 4 | 其它 | 1.导轨、小排风扇、墙壁开关、不同型号阻燃塑胶线等。 | 套 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
| 十三 | 车体附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地棒 | 1.铜制及配套连接件、配不低于10米接地线，配不低于800mm标准接地针。 | 套 | 1 | 300 | 300 |  |
| 2 | 行车记录仪 | 1．配备360°全景影像功能、后视多媒体屏幕、和车载行车记录仪（内存不小于32G）； 2．全车摄像机不少于6个红外高清夜视。 | 套 | 1 | 4,500 | 4,500 |  |
| 3 | 智慧行车安全系统 | 1．双目、采用AI技术可实时感知车辆前方三维行驶环境，实现提前感知并发出预警； 2．限高检测范围:车辆行驶前方≥50m，横向0.5m-4m，纵向2m-7m； 3．根据人工智能算法检测限高、配置高精度测距测试装置，通过接口对外发送预警信息，实现提前感知并发出预警。 | 套 | 1 | 14,500 | 14,500 |  |
| 4 | 高清一体机 | 1.光学变焦≥30倍、数字变焦≥16倍、铝合金结构设计，防水等级IP66、红外灯照射距离大于100米、具备SDI+IP双高清输出、采用H.264/H.265视频编码压缩格式、具备百万像素以上高清图像的传输，图像清晰，色彩还原逼真、双码流功能，充分满足应用中不同的网络带宽环境、SDI数字信号是未经压缩的格式在视频线上传输, 可靠度高、SDI低延时实时传输、不阻塞、SDI平滑过渡到高清，无需改造线路、SDI安装便捷，其安装设定与操作与传统CCTV设备无异、SDI符合SMPTE 292M 标准；高清视频输出信号: 1080P25,1080P30,720P/60, 720P/50、SDI传输距离：100m,使用SDI光端机可扩展传输距离、集成多协议，波特率可选、一路报警输入，一路报警输出、具有防雾、防尘、除霜功能；摄像机参数：成像器件：1/2.8”逐行扫描 CMOS、有效像素：1920(H)×1080(V)、最低照度：0.006 lx（ICR ON, AGC ON 1/25Sec)、镜头：X30、焦距：f=4.7mm(广角端) ~ 141mm(远端)、宽动态：支持、机芯调节参数：白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC、信噪比：≥50db、电子快门：自动；手动（1/25～1/10000 s）、云台功能：手动速度：水平 0-160°/S；上下 0-55°/S、预置位最大速度：水平 160°/S；上下80°/S、水平角度：360°连续、垂直角度：-90°~ 90°、预置位：255个、线性线扫：8条,扫描速度8级可调、巡航扫描：8条,每条可设255个预置点、自学习：8条，每条录制1024PTZ、3D定位：支持、预案：8组，预置点、扫描、巡航、轨迹、日夜模式、守望：预置点、扫描、巡航、轨迹、日夜模式、断电恢复：支持、方位角信息显示：开、关；显示位置可调、长焦限速：球机根据当前倍数自动调整手动控制速度、网络 视频压缩：H.265/H.264、频帧率：25/30P、视频分辨率：1080P、网络协议：IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP、主码流：1920x1080/1280X720 子码流：720x576/352x288/176x144、SD卡：自动/手动录像，支持TF卡、SDI参数 视频输出信号：1920x1080p@25,30,50,60 1920x1080i@50,60 1280x720p@50,60、标准：SMPTE 292M 标准码率：1.485gbps、接口 RS485控制接口：支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议、网络：10/100M网络自适应,RJ45适配器； 2.一般规范 温度：-35 - 55℃、湿度：0～90%(无冷凝)、防护等级：IP66、重量：<8KG、尺寸：Φ380×300mm、电源：宽幅电源输入DC9V-DC36V、功率：<50W。 | 套 | 1 | 8,100 | 8,100 |  |
| 5 | 防护罩 | 1.室外防水护罩、自动除雨、防雾化、防护等级:IP66。 | 套 | 1 | 800 | 800 |  |
| 6 | 烟雾报警器 | 1.定制，机柜上方安装、具备消防报警提示。 | 套 | 2 | 100 | 200 |  |
| 7 | 车载饮水机 | 1.功率≥1350W，自动上水壶、内置储水装置、支持冷热。 | 台 | 1 | 200 | 200 |  |
| 8 | 电动升降杆 | 1．升高时总高度(mm)：≥6000，收缩时总高度a(mm)：＜2000；杆体自重≤35KG，垂直载荷≥40KG； 2．本次投标升降杆的杆体材料：采用铝合金材料，杆体及主要构件表面进行硬质阳极氧化处理，应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度。 | 套 | 1 | 44,400 | 44,400 |  |
| 9 | 云台照明 | 1.灯具功率≥150W，60°旋转、可俯仰云台。 | 套 | 2 | 3,500 | 7,000 |  |
| 10 | 电动倒伏机构 | 1.俯仰角度角度满足:0°~90°； 2.机械性能:采用大模数的蜗轮蜗杆传动机构，实现自锁; 3.俯仰速度:0°到90°时间≤25S； 4.驱动性能:满足12V/24V直大功率电机驱动。 5.承载方式:侧载； 6.承载能力:电机输出力矩≥50kgf.cm。 | 套 | 1 | 6,100 | 6,100 |  |
| 11 | 超短波玻璃钢天线 | 1．按照采购人要求配备≥1.3米、≤4.5米玻璃钢全向天线、本震频率兼容350兆； 2．配套射频馈缆、馈线转接头。 | 套 | 1 | 3,600 | 3,600 |  |
| 12 | 低值易耗品、非标件及辅助材料 | 1.改制过程中使用的各种标准件及辅料。 | 套 | 1 | 13,000 | 13,000 |  |
| 十四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 | 1.标的物集成效果设计，包括但不限于车辆外观效果图、内饰效果图、总体结构图、强弱供电线路图、音视频线线路图、设备安装示意图等设计内容。 | 套 | 1 | 18,500 | 18,500 |  |
| 2 | 车辆改装人工及制造 | 1．整车车辆装配件设计费、加工费和制造人工费，车辆配件设计费、组装及调试费用和人工费，外加工装配件设计费、制造费、运输费和人工费，管理人员费用分摊，调试工具、设备损耗和固定设备分摊费用等，场地占用费用。（含车辆制造改装等费用、航吊、数控机床、精加工机床、烤漆房、折弯机等折旧费用，安装及调试场地占用3个月费用，车辆路试100-200公里试车员费用，油费过路费。车辆淋雨试验台24-48小时试验费用）。 | 套 | 1 | 70,000 | 70,000 |  |
| 3 | 非标件制作费 | 1.包括协助设备商安装车体设备,提供非标设备件、镝灯、摄像机安装，微波天线和基站安装，在工作区内安装网口、电话口、维修插座等，提供集成场地、设备库房及照明。 | 套 | 1 | 12,000 | 12,000 |  |
| 4 | 警灯 | 1.长排警灯、LED光源爆闪，长度≥1.9米、工作电压：DC24V ，灯具额定功率：≥50W，光源类型：LED，主灯数量≥12只。 | 套 | 1 | 2,200 | 2,200 |  |
| 5 | 警报器 | 1.警报器喇叭：按国家标准全金属制作，双层防腐处理（电渡后再烤漆）、安装方便快捷，可任意方向安装，消除音源传 声死角；适用于野外、都市、社区、工厂等场所作广播、警报设备之用； 功率≥200W， 5米处声压级：符号国家人防标准； 灵敏度：≥120±2dB。 | 套 | 1 | 1,000 | 1,000 |  |
| 6 | 频闪灯 | 1.红蓝频闪灯，LED发光。 | 套 | 16 | 200 | 3,200 |  |
| 7 | 睡袋 | 1.警用、舒适、隔脏、保暖、易收纳、信封式睡袋、可包裹、支持机洗、四季通用。 | 套 | 6 | 300 | 1,800 |  |
| 8 | 灭火器 | 1.二氧化碳灭火器、2kg。 | 件 | 2 | 200 | 400 |  |

拟采购的标的（5）是否允许进口：否

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利旧设备维修运维 | 1.检修天线电机、自动对星功能、自动除冰功能（控制部分）、对机械传动齿轮及丝杠进行保养并更换润滑油； 2.地面站天线2套（4.5米、6米）、UPS电源、调音台、无线麦克风、音箱等原有设备的维保； 3.每季度巡检一次，一年维护保养一次，一年不超过3次重大任务保障，一年内免费提供低值易耗品（线缆、信号连接器、电源连接器等）服务，免费检测、免费范围包含产生的技术服务费和更换设备的链接附件费用。 | 年 | 3 | 22,500 | 67,500 |  |

拟采购的标的（6）是否允许进口：否

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改装车公告 | 工信部车辆改装后公告费用 | 1 | 项 | 35,000 | 35,000 |  |

备注：为实现与公安部高清加密卫星通信系统无缝对接和互联互通，明确公安部高清卫星通信联网平台技术要求如下：

一.建设标准

本项目建设主要包含：卫星通信窄带高清系统；视频采集、处理高清化系统；远端地球站网管系统；北斗短报文系统。

（1）卫星通信窄带高清：建立IP/高清通信信道，提高信道的通信能力；采用IP技术和高清图像编解码（H.265）技术；实现窄带（2MHz）条件下的高清视频1080P通信能力；

（2）视频采集、处理高清化：摄像机、矩阵、硬盘录像机、显示系统高清化升级；

（3）远端地球站网管系统：配置远端地球站网管设备，管控本站的主要设备（卫星天线、功放、调制解调器、编解码器等），并与公安部中心高清网管平台完成数据交互、接受公安部主站高清卫星网管系统的统一管理；

二.网络架构

高清卫星系统可满足公安部卫星主站、省厅卫星地面站、卫星通信车、卫星便携站之间的星网结合的组网。网管信道采用TDM/TDMA方式，系统内各站点与公安部卫星主站之间构成星状网架构，信道传输网管信令；业务信道采用 FDMA/SCPC 多址方式，系统内各站点之间构成网状网架构，信道传输音视频、数据等业务信息。特定数据信道采用 TDM/TDMA方式，系统内各站点之间构成星状网，信道传输VOIP语音和加密控制等信息。

三.固定站卫星通信要求及技术标准

系统总体技术指标如下：

（1）工作频段

上行14.0 GHz～14.5GHz；

下行12.25 GHz～12.75 GHz。

（2）天线口径：不低于等效口径4.5米

（3）技术体制：采用FDMA多址接入方式，信道分配支持按需分配DAMA和固定预分配PAMA两种方式

（4）信道误码率：1×10-8

（5）接入方式：数据、话音、传真、视频等各种业务以IP方式接入卫星通信网。

（6）传输能力：卫星主站每个高清通信信道支持最大上行传输速率不小于8bps，至少支持1路高清图像或1路标清图像、1路数据和1-4路语音；高清视频采用H.265编解码方式，适应卫星信道传输特点，不高于2M卫星带宽情况下，支持传输不低于1080P/60fps（支持1080i/50fps）高清视频，支持组播传输方式；每路话音传输速率不小于8kbps（不包含开销）；每路数据传输速率不小于64kbps，最大不低于8bps。

（7）网络管理：设置网管代理，可对本地动中通、静中通进行资源管理、配置管理、性能管理、故障监测等。

（8）加密传输：采用国产商用密码技术进行通信加密保护，满足单播通信、单向卫星信道组播通信等加密需求，并与中心网管系统联动。

四.车载端卫星通信要求及技术标准

（1）工作频段

上行14.0 GHz～14.5GHz；

下行12.25 GHz～12.75 GHz。

（2）天线：不低于等效0.8米动中通车载天线

（3）技术体制：采用FDMA多址接入方式，信道分配支持按需分配DAMA和固定预分配PAMA两种方式

（4）信道误码率：1×10-8

（5）业务接入方式：数据、话音、视频等各种业务以IP方式接入卫星通信网。

（6）传输能力：动中通车载站通信信道支持最大上行传输速率不小于4Mbps，至少支持1路高清图像或1路标清图像、1路数据和4路语音；高清视频采用H.265编解码方式，适应卫星信道传输特点，不高于2M卫星带宽情况下，支持传输不低于1080P/60fps（支持1080i/50fps）高清视频，行进中遇遮挡信号中断后可快速恢复图像，支持组播传输方式；每路话音传输速率不小于8kbps（不包含开销）；每路数据传输速率不小于64kbps，最大不低于4bps。

（7）网络管理：动中通车载站部署网管代理，可对站内卫星通信设备进行监视与控制，并将本地卫星设备参数及状态向卫星主站发送，接受网管中心软件的集中统一管理。

（8）加密传输：采用国产商用密码技术进行通信加密保护，满足单播通信、单向卫星信道组播通信等加密需求，并与中心网管系统联动。

五、项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

## 六、以上所有技术参数仅做参考，不以某一品牌为采购指定品牌。相当于或优于以上技术参数的产品均可参与投标，但不接受技术参数及功能不满足招标文件实质性要求的产品。