招标技术要求

| 附表1-1：爆炸物处置设备 采购标的：排爆服 是否允许进口：否 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 具体技术 (参数) 要求 | 数量 |
| 排爆服 | 1.头盔材料采用玻璃增强塑料作为表层，弹性芳纶作为核心和内部衬里 2.头盔面罩材料采用抗爆的硬化丙稀酸/聚碳酸酯层压面罩 3.头盔通讯器:兼容无线或有线通信系统 4.头盔V50：≥840m/s； 5.头盔面罩V50：≥740m/s； 6.头盔通风系统输送新鲜空气，并引导其流过头盔内衬顶部，越过面罩，向下流过排爆人员的面部，可有效除雾并保持清晰的视野。 7.护颈（含插板）V50：≥2000m/s； 8.护腹（含插板）V50：≥2000m/s； 9.护臂V50：≥560m/s； 10.护前胸V50：≥650m/s； 11.上衣采用长袖的、侧开式设计，内部填充柔性的芳纶装甲材料，高领设计可对头盔、面罩以及颈部保护起到重叠保护。通过侧边和肩部的快拆带可快速脱下上衣和防护板。 12.护前腿V50：≥600m/s； 13.护后腿V50：≥530m/s； 14.裤子具有可调节的背带和束腰带，可满足小、中、大人体躯干。裤子前部附有柔性的腹股沟保护件，通过维可牢和松紧带固定。在裤子的后部，一个易拉的重型拉链用于固定铰接式柔性装甲，并组合到快速拆卸维可牢系统。排爆服包含一个脚保护系统，为脚的前部和侧面提供额外的保护。 15.衣服重量:≤35公斤，带防护板 ≤28公斤，无防护板。 16.头盔重量≤6公斤。 17.控制器安装在上衣的前面，不需要视觉参照，只需记住三个控制旋钮的位置，即可操作。 18.有线通信系统，线缆长度≥100米，可实现与排爆人员进行全双工通讯。 19.电源组：12V DC输出。 20.通风机:每分钟≥200升，3速可调。 21.上衣和裤子使用材料。 22.外层:阻燃Nomex III型。 23.防弹衬垫:多层聚对苯二甲酰对苯二胺129 HT，增强防护水平。 24.腹股沟保护器:360º防弹和防爆 。 | 1 |
| 附表1-2：爆炸物处置设备 采购标的：便携式X光机 是否允许进口：否 |  |  |
| 名称 | 具体技术 (参数) 要求 | 数量 |
| 便携式X光机 | 1.有效面积大于:≥350mm×430mm； 2.外形尺寸:≤360mm×460mm×15mm； 3.像素尺寸：≤140μm;可观看到0.036mm细丝 4.图像像素矩阵: ≥2560×3072pixel; 5.A/D精度:16bit 6.动态范围： 65535:1 7.重量:≤3.3kg； 8.图像分辨率：≥3.6 lp/mm 9.射线源电压:40-80kV可调; 10.供电电源:220V 50Hz交流电或内置锂充电电池 ▲11.穿透力：≥10mm钢板（检测报告体现） 12.X射线发生器重量：≤2.5kg ▲13.有毒有害气体及放射性物质活度剂量探测报警模块：可同时探测一氧化碳浓度、氧气浓度、300种以上有毒有害气体、核辐射剂量，并根据需求设定报警值及报警方式。 14.报警方式：LED显示+蜂鸣报警+振动； 15.尺寸：≤126mm*66mm*33mm； ▲16.探测范围：氧气浓度： 0～30%Vol；一氧化碳浓度：0-5000PPM；有毒有害VOC浓度（10-6）：0～10000PPM；核辐射剂量(μSv/h)：0.1μSv/h～1000μSv/h。 17.重量：≤200克 18.图像传输方式：无线WiFi或千兆网有线图像数据传输 19.有线图像传输距离：探测器至计算机的电缆线长度不小于30m 20.图像不同材料用不同颜色区分; ▲21.必须有的图像几何变换处理功能：〖旋转〗、〖鹰眼〗、〖缩放〗、〖局部放大〗、〖对数变换〗等几何变换功能； ▲22.必须有的图像处理功能：〖直方图均衡化〗、〖标注〗、〖对比度调节〗、〖锐化〗、〖浮雕〗、〖伪彩色〗、〖二值化〗、〖边缘提取〗、〖镜像〗、〖负片〗、【原始图像】。 ▲23.必须有的调整处理功能：〖阈值分割〗【宽动态调整】、【存图】【生成报告】、【采集方向调整】等调节功能。 ▲24.必须有的图像测量功能：〖尺寸标定〗、〖直线测量〗、〖矩形测量〗〖椭圆测量〗等图像测量功能； （以上▲项须提供具有CMA标识认证的检测报告或公安部相关机构出具的检测报告） | 1 |
| 附表1-3：爆炸物处置设备 采购标的：频率干扰仪 是否允许进口：否 |  |  |
| 名称 | 具体技术 (参数) 要求 | 数量 |
| 频率干扰仪 | 1.频率范围：20-6000MHz. 可屏蔽手机(2G、3G、4G、5G)、对讲机、WIFI、无线局 域网、遥控器等封控频率范围内的各类无线。 2.操作方式：对应连接好天线，接通电源，启动开/关 3.采用拖箱式设计，可以随车更换使用场地，临时布控安装使用。同时可以根据需求升级选配多个机箱，内部结构模块设计、可任意组合调整干扰阻断频率； ▲4.最大发射功率:>469W； ▲5.输出功率(平均功率)： 第1信道：78±5W 第2信道：40±4W 第3信道：40±4W 第4信道：40±4W 第5信道：40±4W 第6信道：40±4W 第7信道：100±5W 第8信道：92±5W ▲6.封控频率范围检验： 第1信道：(500～1000)±3MHz 第2信道：(5725～5850)±3MHz 第3信道：(2300～2390)±3MHz (2400～2483)±3MHz (2515～2675)±3MHz 第4信道：(1000～2700)±3MHz 第5信道：(2700～6000)±3MHz 第6信道：(1805～1920)±3MHz (2010～2025)±3MHz (2110～2170)±3MHz 第7信道：(20～100)±3MHz 第8信道：(100～500)±3MHz 7.工作模式：打开电源，通过控制手柄可一键开关所有发射模块，也可操作单独开关某个发射模块； 8.功放模块：具有8个功放模块，每个功放模块可实时监测当前工作 温度、电流和驻波比，具有过温保护、驻波异常保护功能，在异常时自动切断输出。过温门限和驻波门限值可设置； 9.采用模块化设计，分模块可升级和扩展，并可进行模块化更换。 10.支持频率范围内各频段定制化频段设置； 11.扫频速率：微秒级（μs） 12.电池续航：续航时间不小于1小时； 13.天线增益：8dbi； 14.电源适应性：市电AC220V（110-240V宽频，DC27V）； 15.环境适应性：-20℃~ +55℃； 16.主机尺寸：≤650mm*520mm*350mm，天线900mm*φ30mm； 17.主机重量：≤60kg （以上▲项须提供具有CMA标识认证的检测报告或公安部相关机构出具的检测报告） | 1 |
| 附表1-4：爆炸物处置设备 采购标的：爆炸物探测器 是否允许进口：否 |  |  |
| 名称 | 具体技术 (参数) 要求 | 数量 |
| 爆炸物探测器 | ▲1.设备基于荧光聚合物传感技术 2.仪器应支持查看仪器的工作状态等信息，在发出报警信号时，仪器应同时显示报警信息，报警阈值参数应可由授权用户设置修改。 3.仪器应具有自检和失效报警功能。 ▲4.仪器应具有数据的实时存储、查看功能，数据的存储量应大于等于1100000条，并具备可扩展的数据存储方式。 5.仪器应具有网络接口或USB接口。 ▲6.仪器应能够提供声、光、字符等报警提示。 ▲7.仪器应支持联网状态下更新软件版本。 8.仪器应具备4G、WiFi、蓝牙等无线通信功能 ▲9.仪器应支持通过4G方式将报警信息上传至后台服务器。； 10.设备应具备定位功能。 11.仪器显示时间应与网络时间保持一致。 ▲12.仪器应支持通过蓝牙连接外置打印机对报警记录进行打印。 ▲13.仪器应支持调节采样器温度及单次检测时间。 14.仪器充电时间应小于等于3h。 15.手持式仪器应自备电源，自备电源的持续工作时间应大于等于12h； 16.仪器的启动时间应小于等于10s。 ▲17.对空白采样载体或洁净空气样品进行采样分析，仪器的误报警率应小于等于0.5%。 ▲18.在探测率为100%的前提下，仪器应能够探测出下列炸药样品或易制爆危险化学品样品：（在检测报告中体现）； 梯恩梯（TNT）、硝化甘油（NG）、硝酸铵（AN）、 黑火药（BP）(硫磺代) 、黑索今（RDX）、太安（PETN）、2,4-二硝基甲苯（DNT）、奥克托今（HMX）、三丙酮三过氧化物(TATP)、特屈儿（TETRYL）、硝基苯（NT）、3-硝基甲苯 、苦味酸（PA） 、六甲氧胺（HMTD） 、塑性炸药（C4）、1,3,5-三硝基甲苯 、铵锑、硝基胍 、8701 ▲19.具备擦拭采样方式的仪器，对梯恩梯（TNT）样品进行采样分析，在探测率大于等于90%的前提下，仪器的探测限应小于等于0.1ng；； ▲20.仪器的报警响应时间应小于等于2.8s。； 21.具备擦拭采样方式的仪器，对10ng梯恩梯（TNT）样品进行采样分析，仪器的报警恢复时间应小于等于10.2s。 22.报警声级应可调，其最大报警声级大于等于80dB(A)。 ▲23.仪器应具有5.0英寸触摸式彩色显示屏，并支持屏幕亮度调节 ▲24.手持式仪器重量应小于等于0.491kg ▲25.仪器的外形尺寸应小于等于188mm×84mm×36mm （以上▲项须提供具有CMA标识认证的检测报告或公安部相关机构出具的检测报告） | 1 |
| 附表1-5：爆炸物处置设备 采购标的：搜爆服 是否允许进口：否 |  |  |
| 名称 | 具体技术 (参数) 要求 | 数量 |
| 搜爆服 | 1.构成：应由头盔、面罩、护胸（加插板）、护背、护臂、护颈、护肩、护腿、护裆、护手及护脚组成。 2.可阻挡爆炸破片，避免或减轻爆炸破片对人体的伤害； ▲3.头盔弹道极限V50值≥660m/s； ▲4.面罩弹道极限V50值≥700m/s（； ▲5.护前胸（含插板）弹道极限V50值：≥1990m/s（在检测报告中体现）； ▲6.护臂弹道极限V50值≥470m/s； ▲7.护后背弹道极限V50值≥480m/s； ▲8.护前腿弹道极限V50值≥480m/s； 9.头盔质量≤1400g； 10.面罩质量≤1500g；尺寸≥L350mm*H140mm； 11.护前胸（含插板）：插板质量≤2500g；芯片质量≤800g； 12.护臂：芯片质量≤1050g； 13.护前腿：芯片质量≤1150g； 14.护后背：芯片质量≤950g。 （以上▲项须提供具有CMA标识认证的检测报告或公安部相关机构出具的检测报告） | 1 |
| 附表1-6：爆炸物处置设备 采购标的：单兵安检箱 是否允许进口：否 |  |  |
| 名称 | 具体技术 (参数) 要求 | 数量 |
| 单兵安检箱 | 主要用于安全检查人员对重点驻地和重要活动现场的检查和警卫、安全检查以及非法携带违禁品的搜查等。内含无磁探针、强光手电、伸缩臂检查镜、激光测距仪、微型辐射探测仪、气体检测仪、折叠镜、手持式金属探测器、多功能工具刀。 一.强光手电： 光源：4颗高性能LED 亮度：点射10000流明/战术爆闪10000流明/高亮6000流明/中亮1500流明/低亮320流明/节能20流明 续航时间：高亮3.5小时/中亮5小时/低亮15小时/节能170小时 电池：2 × 4800 mAh 锂离子电池包 照射距离：点射380米/高亮290米/中亮145米/低亮65米/节能15米 材质：铝材 表面处理：阳极硬质氧化 尺寸：156毫米（长）X 53毫米（头径）X 49毫米（筒径） 重量：425克（含电池） 抗摔高度：2米 防水等级：IPX8 二.伸缩臂检查镜： 缩合臂长≥550mm；伸开臂长≥1800mm；镜面直径：≥140mm； 三.金属探测器： 重量：≤225克（不含电池） 尺寸：≤宽80×高：30×长：380毫米 四.无磁探针： 1.采用铍青铜材质，与金属碰撞过程中不会产生电火花，手柄外部采用无磁绝缘材质，保证了人员使用过程中的安全，可伸缩设计方便携带。 2、外形尺寸：≤50mm，伸开长度≥80mm。 五.多功能工具钳： 重量:≤320g 关闭长度:≤13cm 主要功能： 1.尖嘴钳；2.154CM可更换剪线钳；3.154CM可替换熔断器剪线钳；4.军队标准雷管钳；5.电线压线钳；6.半齿半刃420HC刀；7.锯；8.切割钩；9.锤；10.枪栓超控工具；11.专业C4锥；12.可替换铜质刮碳器 ；13.清洁杆适配器；14.开瓶器/登山钩；15.大号可替换螺丝刀 六.折叠镜： 折叠尺寸：≤160mm×90 mm×20 mm 展开长度：≥600mm 镜面尺寸：≥140mm×70mm 七.个人剂量仪： 1.监测X射线、γ射线及硬β射线。 2.仪器灵敏度高，支持检测本底辐射量。 3.日、英文双语言操作界面。 4.剂量率和累积剂量同时监测和显示。 5.掉电后数据永久保存不丢失。 6.图形式液晶显示，分辨率≥128×64。 7.功耗低，有电池欠压指示功能。 8.仪器可预置剂量率和积累剂量报警阀值。 9.声音/灯光二种报警方式可选。 八.便携式气体检测仪： 适应气体：可燃、有毒、氧气，tvoc 等 采样方式：自由扩散 示值误差：±3%FS 响应时间：T90<30S(可燃气体、一氧化碳、硫化氢) 报警方式：声、光、振动 显示方式：LCD 显示实时数据及报警状态、检测气体 防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb 工作环境： 温度-10℃~55℃ 湿度<95%RH 无结露 供电方式：锂电池 九.激光测距仪 1.供电方式：一节3V电池 2.测距范围：5～600米； 3.测量精度：+/-1米。 十、ABS高档仪器箱 | 3 |