报价汇总表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

建筑工程清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 首部工程 |  |  |  |  |
| 1 | 智能水肥机设备平台 | 座 | 22 |  |  |
|  | 场地平整（3.4*3.6m） | m3 | 80.78 |  |  |
|  | 平台砖基础（标准砖铺设） | m3 | 80.78 |  |  |
|  | C30钢筋砼井台（1.2m*1.2m*0.3m，2座） | m3 | 19.01 |  |  |
|  | 钢筋制安（φ8@200单层网片） | t | 0.24 |  |  |
|  | 镀锌丝美格网围栏（镀锌丝方格网片孔径10cm*10cm，丝径4.5mm，网片高1.5m。网片由镀锌方钢焊接边框，镀锌方钢规格为30mm*30mm*1.5mm。含定制高2m、厚度4mm、直径65镀锌钢管柱8根，钢管柱顶口焊封并刷防锈漆） | m | 325.6 |  |  |
|  | C30砼基础（美格网围栏钢管柱，0.3*0.3*0.4m） | m3 | 6.34 |  |  |
| 2 | 固液两用智能施肥机搅拌桶安置池 | 座 | 112 |  |  |
|  | 土方开挖（建筑物，Ⅰ～Ⅱ类土） | m3 | 1294.72 |  |  |
|  | 土方回填（建筑物，Ⅰ～Ⅱ类土） | m3 | 788.3 |  |  |
|  | C30钢筋砼侧墙（F200、W6） | m3 | 133.46 |  |  |
|  | 钢筋制安（φ8@200单层网片） | t | 2.69 |  |  |
|  | 钢模板制安 | m2 | 1617.73 |  |  |
|  | C20砼垫层 | m3 | 42.55 |  |  |
| 3 | 固液两用智能施肥机搅拌桶检查井 | 座 | 112 |  |  |
|  | 土方开挖（建筑物，Ⅰ～Ⅱ类土） | m3 | 1562.4 |  |  |
|  | 土方回填（建筑物，Ⅰ～Ⅱ类土） | m3 | 937.44 |  |  |
|  | 30cm厚粗砂垫层 | m3 | 51.7 |  |  |
|  | 20cm厚滤料填充 | m3 | 25.32 |  |  |
|  | C20钢筋砼井盖 | m3 | 10.13 |  |  |
|  | 钢筋制安 | t | 2.24 |  |  |
|  | C30预制混凝土结构，采用三节预制砼管，井深1.35m，壁厚8cm，缝隙采用砂浆填充,每节长45cm，内径100cm | 座 | 112 |  |  |
|  | M10砂浆填充 | m3 | 5.6 |  |  |
|  | φ110PVC0.63Mpa排水管 | m | 112 |  |  |
| 二 | 输配水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 灌溉管道土方 | m | 9298 |  |  |
| 1.1 | 管道埋深1.2m | m | 8264 |  |  |
|  | 管道土方开挖（深度1.2m，开口0.6m，Ⅰ～Ⅱ类土) | m³ | 5950.08 |  |  |
|  | 管道土方回填（深度1.2m，开口0.6m，Ⅰ～Ⅱ类土) | m³ | 5355.07 |  |  |
| 1.2 | 管道埋深2.5m | m | 1034 |  |  |
|  | 管道土方开挖（深度2.5m，开口2.1m，Ⅰ～Ⅱ类土) | m³ | 3494.92 |  |  |
|  | 管道土方回填（深度2.5m，开口2.1m，Ⅰ～Ⅱ类土) | m³ | 3320.17 |  |  |
| 2 | 管网配套建筑物 | 座 | 625 |  |  |
| 2.1 | 管道排水井 | 座 | 625 |  |  |
|  | 土方开挖（建筑物，Ⅰ～Ⅱ类土） | m3 | 3987.5 |  |  |
|  | 土方回填（建筑物，Ⅰ～Ⅱ类土） | m3 | 1718.75 |  |  |
|  | M10砖砌井 | m³ | 856.3 |  |  |
|  | 钢爬梯 | 座 | 625 |  |  |
|  | 井盖 | 座 | 625 |  |  |
|  | DN63闸阀 | 套 | 625 |  |  |
| 三 | 东关井村田间自动化平台 |  |  |  |  |
| 1 | 四情监测设备平台 | 座 | 1 |  |  |
|  | 场地平整（4.0*6.0m） | m3 | 7.2 |  |  |
|  | 平台砖基础（标准砖铺设） | m3 | 7.2 |  |  |
|  | 钢制防护栏杆（1.8m高） | m | 20 |  |  |
|  | C30砼基础（钢制围栏基础，0.4*0.4*0.5m） | m3 | 0.48 |  |  |

机电设备及安装工程清单

| 编号 | 工程及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 灌溉首部系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝线（YJLV22-3*120+1*70）包含土方开挖回填，电缆沟开挖深1米宽0.6米 | m | 9449 |  |  |  |  |

金属结构设备及安装工程清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |  | 合计(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |
|  | 第三部分金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 田间灌溉管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | φ160PE主管0.6MPa | m | 9298 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | φ160PE对接法兰 | 个 | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | φ110UPVC直接 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | φ110哈夫节 | 个 | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | φ110*75铁制双耳法兰出水栓（含法兰） | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | φ75UPVC球阀（带75软带接口） | 个 | 1200 |  |  |  |  |  |  |