林西一中信息化项目

| 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类目 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 实验室设备 | 1 | 物理智能创新实验室 | 4 | 间 | 118030 | 472120 |
|  | 2 | 化学智能通风吊装实验室 | 4 | 间 | 294519 | 1178076 |
|  | 3 | 生物智能吊装实验室 | 4 | 间 | 236708 | 946832 |
| 准备室设备 | 1 | 物理准备室 | 1 | 间 | 20573 | 20573 |
|  | 2 | 化学准备室 | 1 | 间 | 56034 | 56034 |
|  | 3 | 化学危化品室 | 1 | 间 | 44130 | 44130 |
|  | 4 | 生物准备室 | 1 | 间 | 41109 | 41109 |
| 仪器室设备 | 1 | 物理仪器室 | 1 | 间 | 41234 | 41234 |
|  | 2 | 化学仪器室 | 1 | 间 | 54837 | 54837 |
|  | 3 | 生物仪器室 | 1 | 间 | 56244 | 56244 |
| 仪器、试剂 | 1 | 高中物理仪器 | 1 | 套 | 406904 | 406904 |
|  | 2 | 高中化学仪器 | 1 | 套 | 187053 | 187053 |
|  | 3 | 高中生物仪器 | 1 | 套 | 208416 | 208416 |
| 智慧精品录播 | 1 | 录播教室 | 1 | 套 | 268469 | 268469 |
|  | 2 | AI数据分析课堂 | 1 | 套 | 150000 | 150000 |
| 无感扩音麦克风 | 1 | 无感扩音麦克风 | 65 | 个 | 2514 | 163410 |
|  |  | 有源互动音箱 | 65 | 对 | 891 | 57915 |
| 电子班牌 | 1 | 电子班牌 | 70 | 个 | 3200 | 224000 |
|  | 2 | 智慧校园平台功能 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4582356 |

| 物理智能创新实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学智慧终端 | - 整体设计 1.整机屏幕采用≥90英寸液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，可视角度≥178° 2.整机全金属外壳，三拼接平面，边角弧形设计，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1100mm，厚≤85mm。3.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行书写。 ●4.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 4.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²。 5.整机支持全通道4K显示 - 全通道在书写或触控屏幕时，亮度自动降低。 7.整机支持纸质护眼模式，支持透明度调节，支持色温调节。 8.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃 9.整机具备前置物理按键，包括音量加、音量减、录屏、电源按键，设置等功能按键。 10.整机支持通过长按电源键进入还原界面。 11.整机前置不少于1路Type-C、2路USB接口。 ●12.前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 13.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器。 14.摄像头拍摄像素数≥3200万。 15.整机内置麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 16.整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W。 17.整机内置NFC模块。 18.整机具备智能手势识别功能。 19.●具备分级降屏（1/3、1/2）功能。 - 20.整机教学桌面支持画报轮播功能。 - 21.整机采用红外触控技术，支持不低于40点触控，触摸响应时间≤4ms。 22.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 23.整机内置硬件自检工具。 24.●整机嵌入式安卓系统下主界面、菜单、图标、文字均为4K超高清显示，显示细腻、清晰度高。 25.●嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。 26.●内置权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 27.OPS模块 - （1）OPS内置电脑采用标准80pin接口。 （2）CPU:≥8核心 ≥12线程 ≥2.0GHz。 （3）内存：≥8GB DDR4。 - （4）硬盘：≥256GB 固态硬盘。 二、教学软件 1.教学软件具有备课模式及授课模式。 2.教学软件支持账号密码、手机扫码等多种登录方式。 3.教学软件支持课件云存储，联网登录账号便可使用云课件；每个账号可免费使用不小于300G的个人云空间，永久使用。 4.教学软件具备多学科的工具。 5.教学软件支持物理、化学实验常见图例插入至页面。 6.教学软件支持手机投屏功能。 7.教学软件提供图片素材免费下载使用。 8.教学软件提供在线资源。 9.教学软件支持提供模拟实验。 10.●教学软件连通国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 三、多媒体管理系统（一个学校共一套） 1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用。 2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息。 3.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 4.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 | 台 | 1 | 27075 | 27075 |
| 2 | 教师演示台 | - 1、尺寸：≥2400*700*850㎜，全钢结构. ●2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、柜身：台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm ± 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链,自闭式。 滑轨：三节滑轨。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，要保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料。 | 张 | 1 | 6520 | 6520 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师电源主控 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源 ； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流6A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～30V，分辨率0.1V,额定电流4A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； 升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； 补光控制：分组控制整室照明； 学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； 低压控制：教室主控，分组控制。 | 台 | 1 | 5370 | 5370 |
| 3 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 个 | 12 | 580 | 6960 |
| 4 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 12 | 520 | 6240 |
| 5 | 低压电源模块 | - 教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥4寸LCD屏显示电源学生交直流电压。 3.学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；禁用直流变交流方波电流电路，冒充交流电。用数字万用表现场测试交流30V。 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 - 5.一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负24V电压，串联48V。 - 6.一个吊舱要有2个网络接口，要随时能上网。 | 个 | 24 | 460 | 11040 |
| 6 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座。 | 个 | 24 | 130 | 3120 |
| 7 | 灯光照明系统 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，要起到安全防护作用。 | 组 | 12 | 160 | 1920 |
| 8 | 智能升降机构 | - 采用自动升降系统，自带保护功能，智能升降系统技术要求满足： - 外观要求:各部件要进行防腐处理；可触及部位无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位要可靠，没有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 2.主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 - 防护涂层的要求，涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 4.运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 - 通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 6.电源控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 7.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 8.照明控制单元：远程开启关闭， 9.状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 - 保护接地电阻：a.该机体要设有保护接地端子，标有接地标志，其保护接地电阻不大于0.1Ω。b.要配用带有保护接地导线的电源软线，并与建筑物配线中的保护接地可靠连接。 - 控制和调节件：a.控制调节部件在工作状态下不应对使用者带来伤害，调节功能应在产品上明确标出。b.各种操控操作件及开关应耐用可靠，转换开关及旋钮应转动灵活，跳步清晰、定位准确。 - 12.结构：a.仪器上各种可展开及可伸缩的结构，不应有对人员和有关仪器有危险影响的各种凸出的板块、锐角、边缘。b.仪器和零部件的紧固方法要可靠。 | 个 | 12 | 3680 | 44160 |
| 9 | 综合布线 | 满足采购需要 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | 辅料及配套辅件 | 满足采购需要 | 式 | 1 | 3625 | 3625 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 118030 |

| 化学智能通风吊装实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学智慧终端 | - 一、整体设计 1.整机屏幕采用≥90英寸液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，可视角度≥178° 2.整机采用全金属外壳设计，三拼接平面一体化设计，边角采用弧形设计. 3.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 4.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 5.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 6.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 7.全通道在书写或触控屏幕时，亮度自动降低。 8.整机支持纸质护眼模式，支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，钢化玻璃表面硬度≥9H。 10.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能。 12.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，具备提示和退出选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。 13.整机支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 14.整机前置3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备。 15.前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 16.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器。 17.摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥135度,摄像头可用于远程巡课、二维码扫描等功能。 18.整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 19.整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W，支持标准、听力、观影、环绕四种音效模式调节,有效满足课堂视听需求。 20.整机内置NFC模块。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 23.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 24.整机采用红外触控技术，支持不低于40点触控，触摸响应时间≤4ms，触摸分辨率32768*32768。 25.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 26.整机嵌入式安卓系统下主界面、菜单、图标、文字均为4K超高清显示，显示细腻、清晰度高。 27.整机内置硬件自检工具（非第三方工具），可一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、WIFI状态、OPS状态、本机温度、光感、触摸系统等提供直观的状态提示。 28.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。 29.支持在系统后台进行学生管理，可进行学生信息输入，输入时支持通过电子表格的形式批量导入学生名单，用于全班视力检测。 30.内置权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 31.OPS模块 - （1）OPS内置电脑采用标准80pin接口。 （2）CPU:≥8核心 ≥12线程 ≥2.0GHz。 （3）内存：≥8GB DDR4。 （4）硬盘：≥256GB 固态硬盘。 二、教学软件 1.教学软件采用备授课一体化设计，具有备课模式及授课模式。支持老师个人账号注册登录使用。教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 2.教学软件支持账号密码、手机扫码多种登录方式；不支持多终端同时登陆，以防课件资源被篡改；支持手机号码快速找回密码；支持客户端、微信扫码注册并绑定手机号。 3.教学软件支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；所有老师注册即可免费使用不小于300G的个人云空间。 4.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。 5.教学软件具备语文、英语、数学、化学、生物、地理、物理、美术、音乐等不少于9种学科的工具。 6.教学白板提供古诗文工具，提供覆盖高中的古诗词资源，并支持不少于6种古诗词专用背景模板，提供原文朗读音频，工具中古诗词、古文提供原文及翻译、诗文介绍、作者介绍等资料。 7.具有课堂活动智能导入功能，支持趣味分类、判断对错和趣味选择三大课堂活动；输入文本后可以一键导入，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 8.教学软件支持物理、化学实验常见图例插入至页面，图例总数不低于200个，图例支持矢量缩放不失真；支持通过搜索以快速寻找所需图例。 9.配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡。 10.教学软件支持手机端扫码连接，可进行图片、视频上传，支持手机画面投屏至一体机。 11.教学软件提供图片素材免费下载使用，支持标签搜索，帮助老师快速查找，美化教学课件。 12.教学软件提供在线资源，资源高中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理。 13.教学软件提供在线资源，在线资源数量覆盖了不少于27个省市的不少于300所名校资源；所有资源均与统编版教材配套，细分到各册次和章节，便于检索。 14.教学软件支持提供模拟实验，支持调取数学、物理、化学、生物共4个学科的模拟实验，总计包含不低于89个实验，实验支持即时交互，授课下支持全屏显示。 15.教学软件连通国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 三、多媒体管理系统 1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用。 2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息；。 3.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 4.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 | 台 | 1 | 27075 | 27075 |
| 2 | 教师演示装置 | 1、尺寸：≥2800*700*850㎜，全钢结构. 2、台面：≥采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3。 （4）抗菌性能：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、柜身：台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm ± 0.07mm的镀锌钢板，拉力强度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式。 滑轨：三节滑轨。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料制作而成。 6、组合结构：水槽组合单元*1组，大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 张 | 1 | 8280 | 8280 |
| 3 | 教师电源 | 教师控制台控制区采用≥7寸触摸屏操作方式。 1、要采用密码开机管理。 2、要具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用≥7寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 6、分4组控制学生高压220V。 7、自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 8、自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.0A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 9、大电流短时输出。要不大于8秒自动关断。 | 套 | 1 | 5750 | 5750 |
| 4 | 出水装置 | - 1.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 2.陶瓷阀芯：使用寿命开关不小于50万次，静态最大耐压35巴； 3.可拆卸铜质水嘴，加接防溅起泡器； 4.开关按钮：高密度PP材质。 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 5 | 台式单口紧急洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 个 | 1 | 299 | 299 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能移动水槽箱 | 1.整体规格：≥500×600×1100mm（±10mm）， 2.水槽滴水架、箱体、下箱三段组合。水槽面部下沉，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，箱体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 3.水槽和滴水架模块式链接，采用优质环保型PP改性材料，水槽内规格≥410×300×225mm，滴水架规格≥480×150×270mm；壁厚不小于4mm，滴水架正面设有不小于12个试管位。 4.箱体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚不小于4mm，箱体前后设有两扇检修门，挂锁设计。 5.下箱部箱体采用ABS工程塑料一次成型，耐酸碱，底部装有可调脚。 | 套 | 12 | 874 | 10488 |
| 2 | 出水装置 | 1.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 2.陶瓷阀芯：使用寿命开关不小于50万次，静态最大耐压35巴； 3.可拆卸铜质水嘴，加接防溅起泡器； 4.开关按钮：高密度PP材质。 | 套 | 12 | 180 | 2160 |
| 3 | 废水储存自动排水系统 | - 1.废水储水箱，规格≥370*260*220㎜，采用材料PE聚乙烯。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2.废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位要会自动开启排水功能。 - 3.耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率不小于40W，工作电压24V，流量不小于10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，要符合饮用水标准，要具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 套 | 12 | 1150 | 13800 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电源一个指示灯），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽箱采用硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽箱采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式； （4）智能摇臂控制系统：可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器。 主要参数指标为： - 频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示； - 输入额定电压：三相380V，±15%； - 输入额定频率：50/60 HZ； - 输出频率：1.00~400.0 HZ； - 过载能力：150% 额定电流； - 6.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等保护功能。 | 台 | 1 | 9200 | 9200 |
| 2 | 顶装智能控制 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； 1.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 2.供水控制：集中控制整室给排水； 3.照明控制：分组控制整室照明； 4.电源控制：控制学生AC220V电源； 5.摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ●6.漏电保护：有漏电保护断电装置。 7.接地措施：a.接地电阻≤0.12。b.绝缘电阻≥7MΩ。c.变压器、插座接地可靠。 8.发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V），工作至温度状态，其绕组温升≤90K。 ●9.电压设置性能指示性：a.电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致。b.电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 套 | 1 | 2575.75 | 2575.75 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 ●1.标志：a.调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号。b.电压输出应能显示在电压表上显示电压输出。 2.电压调节范围，V：AC:0-3OV,DC:0-3OV。 3.内导线连接：a.连接后无应力。b.接地端子为黄绿双色线。c.部件固定牢固，无松动。 4.电压指示精度，V:显示值于输出值之间的误差应在±2V以内。 | 套 | 1 | 2575.75 | 2575.75 |
| 4 | app吊装控制系统 | - 1.能使用APP能控制总电源关闭； 2.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 3.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值； - 4.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭。 | 项 | 1 | 2600 | 2600 |
| 5 | 温湿度空气质量监视系统 | 内置精密度传感装置，实时监测空气质量，具有二氧化碳、甲醛、 TVOCPI2，、PT10颗粒物、温度、湿度。 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质。 6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成。 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部增加旋转功能，内部PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢。 10.可根据使用时需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 个 | 1 | 1060.75 | 1060.75 |
| 2 | 室内通风系统 | - 主风管：采用具有PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 - 管卡采用碳钢制作。 - 风量分配器PVCΦ110mm。 - 学生吸风罩噪声消音器PVCΦ110mm。 - 5.PVC/400；160风管弯头、闸板管卡。 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |
| 3 | 室外通风系统 | - 采用PVC风管，或PP焊接管。 - 规格：主风管直径400mm。 - 3.管卡采用碳钢制作。 | 项 | 1 | 6400 | 6400 |
| 4 | 风机控制线 | 符合国标标准。 | 项 | 1 | 890 | 890 |
| 5 | 风机控制变频器 | 1.重载矢量控制变频器，功率≥5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 2.控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。 3.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式， 4.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 | 套 | 1 | 2877.5 | 2877.5 |
| 6 | 风机减振器 | 功能：离心风机弹簧减震器，弹簧材料为60Si2Mn弹簧钢线。 | 套 | 1 | 690 | 690 |
| 7 | 风机消音器 | - 规格：外径Ф600㎜，内径Ф400㎜、高度1000mm, 圆形； - 材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置； - 3.技术要求：消声频率30-60（Hz），耐温特性60（℃）。 | 套 | 1 | 728 | 728 |
| 8 | 风机进出口软连接 | - 进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm， - 出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口， - 3.技术要求：抗撞强度500（MPa） | 套 | 1 | 690 | 690 |
| 9 | 风机出风口防雨帽 | Ф600伞型结构。 | 套 | 1 | 690 | 690 |
| 10 | 离心式风机 | pvc或pp材质一次成型，吸力强。电机转数为≥1440转，风量6840-12700M3/H，风压116-80MM水柱，换气每小时26次以上，电机功率≥5.5KW，风机含变频器。通风消声器为一体成型内置隔音棉，风机和消声器连接处需采用柔性材质。 | 套 | 1 | 11430 | 11430 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | - 承重骨架规格：≥1200*437*150㎜； - 整体采用冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3.外观：a.表面光洁，形状规整，快口等现象，无毛刺。b.组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象。 - 涂层的要求，um:a.主体的内外面均匀应做涂层处理。b.涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷，检验结果合格。c.外表面任意五点的平均厚度应≥80um。 5.切边口：光滑，无裂边，锐边，皱折等现象。 - 6.尺寸要求：二端面的高度尺寸：45mm±2mm。 - 7.金属喷漆（塑）涂层理化性能：a.硬度：≥H 。b.冲击强度400mm±2mm。c.附着力应不低于2级。 | 套 | 12 | 2990 | 35880 |
| 2 | 主体保护罩 | - 规格：≥1200*700*236mm；厚度≥2.0mm，采用铝合金和塑料结合; - 2.特点：具有电气绝缘性、耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级。 | 套 | 12 | 2795 | 33540 |
| 3 | 万向吸风罩 | 万向吸风管结构：用于桥梁式通风吊装上，旋转部件为铝合金材质，表层用汽车烤漆工艺。丁晴密封圈、四氟垫片。通风连接管直径≥65mm铝合金管，在拉直的情况下长度为≥1750mm,旋转关节采用ABS材质，设有防滑机构。关节连接轴为不锈钢丝杆。两端设计暗藏式调节功能，可在任意角度停留。吸风罩口为PS材质，口径达250mm,吸风罩为中心隔离方式，风由周边吸入。顶端预留75mm管子接出。 | 套 | 24 | 800 | 19200 |
| 4 | 智能摇臂升降系统 | - 顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力为超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂规格为直径100mm，厚度1.5mm铝合金。 2.摇臂连接座采用优质铝合金，动力装置和主体结构模块化组合，安装维需护捷，运行需无噪音。 3.升降摇臂六边形柱采用铝合金材料，管内水电隔离设计，表面和管内需进行环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀；规格Ф100*50mm；壁厚1.5mm；长度550mm。集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时进行一起降下，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 4.外观要求：a.各部件应进行防腐处理，检验结果合格。b.可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷。c.外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤。d.部件的定位应可靠，无窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 5.主体金属材料硬度，HVI：≥180 HVI。 6.防护涂层的要求，um: a.涂层表面光滑，颜色，色泽基本一致，无气泡，不脱落。b.任意五点的平均厚度应≥100um。c.经2H铅笔硬度试验后，涂层无明显痕迹。 - 7.运行稳定性：经不小于200次升降试验后，运行无异常。 | 个 | 12 | 710 | 8520 |
| 5 | 集成功能模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部要采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，要保证安全可靠性；模块内要预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 个 | 12 | 276 | 3312 |
| 6 | 多功能吊塔电源 | 1.学生电源采用PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面规格：≥426*320㎜采用模块化组合。 2.双界面操作，规格：≥218*150㎜，采用≥1.5㎜厚钢板激光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、举手，交直流输出接线插口，三组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 3.电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 4.拓展部分，设有保险模块、急停装置模块、四组超六类网络通讯模块接口。 5.学生信息显示屏，采用≥4寸的LCD屏，要显示温度、湿度、电压、电流值、开关状态等信息。 6.每组电源后面显示当前地址号，数字用≥1.5寸高亮度数码显示。 | 组 | 24 | 710 | 17040 |
| 7 | 学生电源单元交换装置 | - 通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2.摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4.高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5.供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6.照明控制单元：远程开启关闭， - 7.内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 8.状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 | 套 | 12 | 710 | 8520 |
| 8 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 | 82.75 | 993 |
| 9 | 保险模块 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 | 套 | 24 | 82.75 | 1986 |
| 10 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 12 | 299 | 3588 |
| 11 | 智能灯光照明系统 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1180*70mm，配置LED灯线1根，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 1.标志：a.调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，检验结果合格。b.电压输出应能显示在电压表上显示电压输出。 2.电压调节范围，V：AC:0-3OV,DC:0-3OV。 3.内部导线连接：a.连接后无应力;b.接地端子为黄绿双色线;c.部件固定牢固，无松动。 4.电压指示精度，V:显示值于输出值之间的误差应在±2V以内。 | 套 | 24 | 195.5 | 4692 |
| 12 | 舱体末端封板 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置灰色装饰条。 | 个 | 4 | 598 | 2392 |
| 13 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（要具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 12 | 980 | 11760 |
| 14 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 | 713 | 8556 |
| 15 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 2825 | 2825 |
| 16 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 2825 | 2825 |
| 17 | 系统配套辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 | 7450 | 7450 |
| 合计 |  |  |  |  | 294519 |  |

| 生物智能吊装实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学智慧终端 | - 一、整体设计 1.整机屏幕采用≥90英寸液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，可视角度≥178° 2.整机采用全金属外壳设计，三拼接平面一体化设计，边角采用弧形设计. 3.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 4.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 5.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 6.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 7.全通道在书写或触控屏幕时，亮度自动降低。 8.整机支持纸质护眼模式，支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，钢化玻璃表面硬度≥9H。 10.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能。 12.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，具备提示和退出选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。 13.整机支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 14.整机前置3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备。 15.前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 16.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器。 17.摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥135度,摄像头可用于远程巡课、二维码扫描等功能。 18.整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 19.整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W，支持标准、听力、观影、环绕四种音效模式调节,有效满足课堂视听需求。 20.整机内置NFC模块。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 23.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 24.整机采用红外触控技术，支持不低于40点触控，触摸响应时间≤4ms，触摸分辨率32768*32768。 25.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 26.整机嵌入式安卓系统下主界面、菜单、图标、文字均为4K超高清显示，显示细腻、清晰度高。 27.整机内置硬件自检工具（非第三方工具），可一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、WIFI状态、OPS状态、本机温度、光感、触摸系统等提供直观的状态提示。 28.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。 29.支持在系统后台进行学生管理，可进行学生信息输入，输入时支持通过电子表格的形式批量导入学生名单，用于全班视力检测。 30.内置权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 31.OPS模块 - （1）OPS内置电脑采用标准80pin接口。 （2）CPU:≥8核心 ≥12线程 ≥2.0GHz。 （3）内存：≥8GB DDR4。 （4）硬盘：≥256GB 固态硬盘。 二、教学软件 1.教学软件采用备授课一体化设计，具有备课模式及授课模式。支持老师个人账号注册登录使用。教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 2.教学软件支持账号密码、手机扫码多种登录方式；不支持多终端同时登陆，以防课件资源被篡改；支持手机号码快速找回密码；支持客户端、微信扫码注册并绑定手机号。 3.教学软件支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；所有老师注册即可免费使用不小于300G的个人云空间。 4.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。 5.教学软件具备语文、英语、数学、化学、生物、地理、物理、美术、音乐等不少于9种学科的工具。 6.教学白板提供古诗文工具，提供覆盖高中的古诗词资源，并支持不少于6种古诗词专用背景模板，提供原文朗读音频，工具中古诗词、古文提供原文及翻译、诗文介绍、作者介绍等资料。 7.具有课堂活动智能导入功能，支持趣味分类、判断对错和趣味选择三大课堂活动；输入文本后可以一键导入，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 8.教学软件支持物理、化学实验常见图例插入至页面，图例总数不低于200个，图例支持矢量缩放不失真；支持通过搜索以快速寻找所需图例。 9.配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡。 10.教学软件支持手机端扫码连接，可进行图片、视频上传，支持手机画面投屏至一体机。 11.教学软件提供图片素材免费下载使用，支持标签搜索，帮助老师快速查找，美化教学课件。 12.教学软件提供在线资源，资源高中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理。 13.教学软件提供在线资源，在线资源数量覆盖了不少于27个省市的不少于300所名校资源；所有资源均与统编版教材配套，细分到各册次和章节，便于检索。 14.教学软件支持提供模拟实验，支持调取数学、物理、化学、生物共4个学科的模拟实验，总计包含不低于89个实验，实验支持即时交互，授课下支持全屏显示。 15.教学软件连通国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 三、多媒体管理系统 1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用。 2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息；。 3.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 4.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 | 台 | 1 | 27075 | 27075 |
| 2 | 教师演示装置 | 1、尺寸：≥2800*700*850㎜，全钢结构. 2、台面：≥采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3。 （4）抗菌性能：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、柜身：台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm ± 0.07mm的镀锌钢板，拉力强度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式。 滑轨：三节滑轨。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料制作而成。 6、组合结构：水槽组合单元*1组，大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 张 | 1 | 8280 | 8280 |
| 3 | 教师电源 | 系统要具有漏电保护功能，四组“220V”控制，每组电压，指示灯指示指示；要配置2组220V国标5孔插座；要求电源的性能要符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 套 | 1 | 1045 | 1045 |
| 4 | 出水装置 | 1.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 2.陶瓷阀芯：使用寿命开关不小于50万次，静态最大耐压35巴； 3.可拆卸铜质水嘴，加接防溅起泡器； 4.开关按钮：高密度PP材质。 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 5 | 台式单口紧急洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 个 | 1 | 299 | 299 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能移动水槽箱 | 1、整体规格：≥500×600×1100mm（±10mm）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构。水槽面部下沉式构造，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 3、水槽和滴水架模块式链接，采用优质环保型PP改性材料，无臭无毒、耐酸碱，水槽内规格≥410×300×225mm，滴水架规格≥480×150×270mm；壁厚为不小于4mm，滴水架正面设有不小于12个试管位。 4、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为不小于4mm，柜体前后设有两扇检修门，挂锁设计，方便检修。 5、下柜部箱体采用ABS工程塑料，耐酸碱。底部装有可调脚。 | 套 | 12 | 874 | 10488 |
| 2 | 出水装置 | 1.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 2.陶瓷阀芯：使用寿命开关不小于50万次，静态最大耐压35巴； 3.可拆卸铜质水嘴，加接防溅起泡器； 4.开关按钮：高密度PP材质。 | 套 | 12 | 180 | 2160 |
| 3 | 废水储存自动排水系统 | - 1.废水储水箱，规格≥370*260*220㎜，采用材料PE聚乙烯。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2.废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位要会自动开启排水功能。 - 3.耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率不小于40W，工作电压24V，流量不小于10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，要符合饮用水标准，要具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 套 | 12 | 1150 | 13800 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电源一个指示灯），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽箱采用硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽箱采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式； （4）智能摇臂控制系统：可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器。 主要参数指标为： - 频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示； - 输入额定电压：三相380V，±15%； - 输入额定频率：50/60 HZ； - 输出频率：1.00~400.0 HZ； - 过载能力：150% 额定电流； 6.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等保护功能。 | 台 | 1 | 9200 | 9200 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； 1.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 2.供水控制：集中控制整室给排水； 3.照明控制：分组控制整室照明； 4.电源控制：控制学生AC220V电源； 5.摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 6.标志：a.调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号。b.电压输出应能显示直流电压输出。c.内部布线接线端子，有文字和符号示。 7.内部导线连接：a.连接后无应力。b.接地端子为黄绿双色线。c.部件固定牢固，无松动。 8.漏电保护：输入端应有漏电保护断电装置。 9.接地措施：a.接地电阻≤0.12。b.绝缘电阻≥7MQ。c.变压器、插座接地可靠。 10.发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V），工作至温度状态，其绕组温升≤90K。 11.操作性：a.各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象。b.指示灯正常，无闪烁和损坏。c.漏电开关经试验后电路能正常断开。d.电压指示正常，无闪烁和损坏。 12.电压设置性能指示性：a.电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致。b.电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 | 套 | 1 | 2575.75 | 2575.75 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 1.标志：a.调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号。b.电压输出应能显示在电压表上显示电压输出。 2.电压调节范围，V：AC:0-3OV,DC:0-3OV。 3.内部导线连接：a.连接后无应力。b.接地端子为黄绿双色线。c.部件固定牢固，无松动。 4.电压指示精度，V:显示值于输出值之间的误差应在±2V以内。 | 套 | 1 | 2575.75 | 2575.75 |
| 4 | 远程控制系统 | - 能使用移动端能控制总电源关闭，开启。 2.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 3.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭， - 4.历史记录：支持数据回溯功能，提供过去的运行记录。 | 项 | 1 | 2600 | 2600 |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 内置精密度传感装置，实时监测空气质里，具有CO2、甲醛、TVOCPI2、PT10颗粒物、温度、湿度可对环境进行实时全面的检测，提示教室当前的环境是否处在安全的教学环境中。当监测到的任一指标超过安全范围，系统通过小程序发送报警通知。 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | - 1承重骨架规格：≥1200*437*150㎜； - 2整体采用冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3.外观：a.表面光洁，形状规整，快口等现象，无毛刺。b.组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象。 - 4涂层的要求，um:a.主体的内外面均匀应做涂层处理。b.涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷，检验结果合格。c.外表面任意五点的平均厚度应≥80um。 5.切边口：光滑，无裂边，锐边，皱折等现象。 - 6.尺寸要求：二端面的高度尺寸：45mm±2mm。 7.金属喷漆（塑）涂层理化性能：a.硬度：≥H 。b.冲击强度400mm±2mm。c.附着力应不低于2级。 | 套 | 12 | 2990 | 35880 |
| 2 | 主体保护罩 | 1、整体外腔体，规格：≥1200*700*236mm；厚度≥2.0mm，采用铝合金和塑料结合，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 | 套 | 12 | 2795 | 33540 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | - 1.顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力为超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂规格为直径100mm，厚度1.5mm铝合金。 2.摇臂连接座采用优质铝合金，动力装置和主体结构模块化组合，安装维需护捷，运行需无噪音。 3.升降摇臂六边形柱采用铝合金材料，管内水电隔离设计，表面和管内需进行环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀；规格Ф100*50mm；壁厚1.5mm；长度550mm。集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时进行一起降下，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 4.外观要求：a.各部件应进行防腐处理，检验结果合格。b.可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷。c.外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤。d.部件的定位应可靠，无窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 5.主体金属材料硬度，HVI：≥180 HVI。 6.防护涂层的要求，um: a.涂层表面光滑，颜色，色泽基本一致，无气泡，不脱落。b.任意五点的平均厚度应≥100um。c.经2H铅笔硬度试验后，涂层无明显痕迹。 7.运行稳定性：经不小于200次升降试验后，运行无异常。 | 个 | 12 | 710 | 8520 |
| 4 | 集成功能模块 | 采用ABS材质。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 个 | 12 | 276 | 3312 |
| 5 | 多功能吊塔电源 | 1.学生电源采用PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面规格：≥426*320㎜采用模块化组合。 2.双界面操作，规格：≥218*150㎜，采用≥1.5㎜厚钢板激光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、举手，交直流输出接线插口，三组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 3.电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 4.拓展部分，设有保险模块、急停装置模块、四组超六类网络通讯模块接口。 5.学生信息显示屏，采用≥4寸的LCD屏，要显示温度、湿度、电压、电流值、开关状态等信息。 6.每组电源后面显示当前地址号，数字用≥1.5寸高亮度数码显示。 | 个 | 24 | 710 | 17040 |
| 6 | 学生电源单元交换装置 | - 1.通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2.摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4.高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5.供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6.照明控制单元：远程开启关闭， 7.内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 8.状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 | 套 | 12 | 710 | 8520 |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 | 82.75 | 993 |
| 8 | 保险模块 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 | 套 | 24 | 82.75 | 1986 |
| 9 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 12 | 299 | 3588 |
| 10 | 智能灯光照明系统 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1180*70mm，配置LED灯线1根，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 1.标志：a.调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，检验结果合格。b.电压输出应能显示在电压表上显示电压输出。 2.电压调节范围，V：AC:0-3OV,DC:0-3OV。 3.内部导线连接：a.连接后无应力;b.接地端子为黄绿双色线;c.部件固定牢固，无松动。 4.电压指示精度，V:显示值于输出值之间的误差应在±2V以内。 | 套 | 24 | 195.5 | 4692 |
| 11 | 舱体末端封板 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁。 | 个 | 4 | 598 | 2392 |
| 12 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 12 | 980 | 11760 |
| 13 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 | 713 | 8556 |
| 14 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 2825 | 2825 |
| 15 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 2825 | 2825 |
| 16 | 系统配套辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 236708 |  |

| 物理准备室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 仪器箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放。 | 6 | 个 | 1997.5 | 11985 |
| 2 | 教师准备装置 | - 1.全钢准备台：规 格：≥2400*750*850mm； - 2.台面： 采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板； 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理； - 4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器； 5.铰链：采用115度铰链，开合十万次以上；优质C型不锈钢拉手，锁具等五金件均采用优质产品； 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫。 | 1 | 张 | 6520 | 6520 |
| 3 | 岛式电源盒 | 钢制岛式电源盒，220V。 | 4 | 个 | 138 | 552 |
| 4 | 小推车 | - 规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm； - 仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； - 采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm； - 车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； - 万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 - 6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 | 414 | 414 |
| 5 | 辅料及配套辅件 | 辅件及耗材等。 | 1 | 项 | 1102.25 | 1102.25 |
| 合计 |  |  |  |  | 20573 |  |

| 化学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 仪器箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放。 | 8 | 个 | 1997.5 | 15980 |
| 2 | 药品箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放，要配置阶梯药品架。 | 4 | 个 | 2222.5 | 8890 |
| 3 | 教师准备装置 | - 1.全钢准备台：规格：≥3000×750×850mm； - 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板； 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理； - 4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器; 5.铰链：采用115度铰链，开合十万次以上；优质C型不锈钢拉手，锁具等五金件均采用优质产品； 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫。 | 1 | 张 | 9562.25 | 9562.25 |
| 4 | 试剂架 | 1.规格≥2200×300×700mm； 2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 3.试剂架立柱截面尺寸：42mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架托架与立柱用四个8mm内六角螺丝内置铁片卡条固定，左右各一条，总共4个固定点，以防止松动滑落。试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条； 4.立杆与200mm*66mm*56mm塑料底座链接。底座4角分别用螺丝牢固固定于台面上，利于安装和维护同时用4个同材质塑料粒子覆盖，防止生锈。层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 个 | 1495 | 1495 |
| 5 | 出水装置 | 1.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 2.陶瓷阀芯：使用寿命开关不小于50万次，静态最大耐压35巴； 3.可拆卸铜质水嘴，加接防溅起泡器； 4.开关按钮：高密度PP材质。 | 1 | 个 | 180 | 180 |
| 6 | 台式单口紧急洗眼器 | 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。 | 1 | 个 | 299 | 299 |
| 7 | 全钢款通风操作箱 | 1.规格：≥1200*850*2350；外壳要求： 外壳采用≥1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 2.内壳说明：采用不小于5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 3.日光灯说明：防爆灯隐藏于面板上，不与通风箱内气流接触，易更换。采用防爆灯1支，并设有不小于5mm钢化玻璃。 4.把手说明：暗式一字拉手。 5.导流板说明：采不小于5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 6.电源说明：采用实验室专用防爆电源插座。 7.窗口说明：铝型材配合塑料型材边框，视窗口采用单块5mm安全玻璃，窗口也可采用配3块5mm安全玻璃，可左右移动，单块并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 。 8.调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整箱体高度，最大调节为0-30mm。 9.集气罩说明：采用PP材质。 10.配电箱说明：符合220V及380V供电要求，有漏电及电机保护装置。 11.控制开关说明：防爆开关，集中控制整个电路系统。 12.工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在箱体后背板设维修孔。 13.三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风箱以操作表面风速0.5m/s的速度将通风箱中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1800m³/h左右，且噪声小。 14.下部箱体（一般型底箱），门板：采用不小于1.0mm优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 | 1 | 个 | 11040 | 11040 |
| 8 | 小推车 | 1.规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 | 414 | 414 |
| 9 | 给排水系统 | - 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修； - 2.给水管：主管选用Ф25PPR水管，支管Ф20PPR水管； - 3.安全控制：总开关阀门、电磁阀外、丝连接件等。 | 1 | 套 | 1039.75 | 1039.75 |
| 10 | 准备室通风系统 | - 通风风机：离心风机单相220V，功率≥1.1KW，转速 ≥2800r/min，流量≥4260，全压≥1200Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 - 2.采用PVC风管，具有耐酸碱性能。规格：主风管直径≥200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 | 5673.5 | 5673.5 |
| 11 | 辅料及配套辅件 | 辅件及耗材等。 | 1 | 项 | 1460 | 1460 |
| 合计 |  |  |  |  | 56034 |  |

| 化学危化品室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 仪器箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放。 | 4 | 个 | 1997.5 | 7990 |
| 2 | 通风药品箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放，要配置阶梯药品架，与通风系统配套使用。 | 4 | 个 | 2222.5 | 8890 |
| 3 | 易燃品毒害品储存箱 | 1.规格：≥900×500×1840mm； 2.箱整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，箱底采用≥2.0mm冷轧钢板，箱体内胆采用pp板，箱底配有可调风阀； 3.箱体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，箱体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，箱底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，箱中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4.下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，箱子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于箱体右上角，箱门上安装有电子密码锁和机械锁（要求双锁结构）； 5.防火，防盗，防腐蚀。 | 1 | 个 | 7590 | 7590 |
| 4 | 易燃液体储存箱 | 1.规格：≥900×500×1840mm； 2.箱整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，箱底采用≥2.0mm冷轧钢板，箱体内胆采用pp板，箱底配有可调风阀； 3.箱体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，箱体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，箱底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，箱中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4.下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，箱子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于箱体右上角，箱门上安装有电子密码锁和机械锁（要求双锁结构）； 5.防火，防盗，防腐蚀。 | 1 | 个 | 7590 | 7590 |
| 5 | 耐腐蚀品储存箱 | 1.外部尺寸：≥H1800*W900*D450mm； 2.采用≥8mm厚度瓷白色PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证箱体之坚固及密封性。 3.材质：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材制作层板，数量两块，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 4.门板： 箱门左右对开，两扇箱门上半部分均采用钢化玻璃作为视窗。 5.锁具：配备双锁，双人管理。 6.配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型。 | 1 | 个 | 3680 | 3680 |
| 6 | 小推车 | 1.规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4． 车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 | 414 | 414 |
| 7 | 通风系统 | - 1.通风风机：离心风机单相220V，功率≥1.1KW，转速 ≥2800r/min，流量≥4260，全压≥1200Pa，噪声要求符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 - 2.采用PVC风管，要具有耐酸碱性能。规格：主风管直径≥200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 | 5673.5 | 5673.5 |
| 8 | 电路系统 | 采用优质国标线材。 | 1 | 套 | 802.25 | 802.25 |
| 9 | 辅料及配套辅件 | 辅件及耗材等。 | 1 | 项 | 1500 | 1500 |
| 合计 |  |  |  |  | 44130 |  |

| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 仪器箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放。 | 4 | 个 | 1997.5 | 7990 |
| 2 | 药品箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放，要配置阶梯药品架。 | 4 | 个 | 2222.5 | 8890 |
| 3 | 标本箱 | 1.规格≥1000×500×2000mm。 2.箱体下部分采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上箱体整体镶装玻璃箱体，拉门，箱内设玻璃隔板2层，箱内的隔板高度可以调整， 3.玻璃箱体部分为为内槽式铝合金框架，厚度为1.5mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。 | 4 | 个 | 2536.75 | 10147 |
| 4 | 教师准备装置 | - 1.全钢准备台：规格：≥3000×750×850mm； - 2.台面： 采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3.箱身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理； - 4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物箱，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。 5.铰链：采用115度铰链，开合十万次以上；优质C型不锈钢拉手，锁具等五金件均采用优质产品； 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护箱体； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫。 | 1 | 张 | 9562.25 | 9562.25 |
| 5 | 试剂架 | 1.规格≥2200×300×700mm； 2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 3.试剂架立柱截面尺寸：42mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架托架与立柱用四个8mm内六角螺丝内置铁片卡条固定，左右各一条，总共4个固定点，以防止松动滑落。试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条； 4.立杆与200mm*66mm*56mm塑料底座链接。底座4角分别用螺丝牢固固定于台面上，利于安装和维护同时用4个同材质塑料粒子覆盖，防止生锈。层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 个 | 1495 | 1495 |
| 6 | 出水装置 | 1.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 2.陶瓷阀芯：使用寿命开关不小于50万次，静态最大耐压35巴； 3.可拆卸铜质水嘴，加接防溅起泡器； 4.开关按钮：高密度PP材质。 | 1 | 个 | 180 | 180 |
| 7 | 小推车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4． 车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 | 414 | 414 |
| 8 | 给排水系统 | - 技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 - 给水管：主管选用Ф25PPR水管，支管Ф20PPR水管， - 3.安全控制：总开关阀门、电磁阀外、 丝连接件等。 | 1 | 套 | 1039.75 | 1039.75 |
| 9 | 辅料及配套辅件 | 辅件及耗材等。 | 1 | 项 | 1401 | 1401 |
| 合计 |  |  |  |  | 41109 |  |

| 物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 仪器箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放。 | 20 | 个 | 1997.5 | 39950 |
| 2 | 小推车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3． 采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4． 车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 | 414 | 414 |
| 3 | 辅料及配套辅件 | 辅件及耗材等。 | 1 | 项 | 869.5 | 869.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 41234 |

| 化学仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 仪器箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放。 | 20 | 个 | 1997.5 | 39950 |
| 2 | 药品箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放，要配置阶梯药品架。 | 6 | 个 | 2222.5 | 13335 |
| 3 | 小推车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3． 采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4． 车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 | 414 | 414 |
| 4 | 辅料及配套辅件 | 辅件件及耗材等。 | 1 | 项 | 1138.25 | 1138.25 |
| 合计 |  |  |  |  | 54837 |  |

| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 仪器箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放。 | 20 | 个 | 1997.5 | 39950 |
| 2 | 药品箱 | PP仪器箱整体规格：≥1000×500×2000mm；整体要求可拆装活动式设计且耐腐蚀。箱体要求：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料，表面沙光和光面相结合处理，要保证箱体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上箱箱门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下箱箱门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，要配有机械锁。不锈钢材质固定、底部要配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品要可以分体式存放，要配置阶梯药品架。 | 2 | 个 | 2222.5 | 4445 |
| 3 | 标本箱 | 1.规格≥1000×500×2000mm。 2.箱体下部分采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上箱体整体镶装玻璃箱体，拉门，箱内设玻璃隔板2层，箱内的隔板高度可以调整， 3.玻璃箱体部分为为内槽式铝合金框架，厚度为1.5mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。 | 4 | 个 | 2536.75 | 10147 |
| 4 | 小推车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3． 采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4． 车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 | 414 | 414 |
| 5 | 辅料及配套辅件 | 辅件及耗材等。 | 1 | 项 | 1287.75 | 1287.75 |
| 合计 |  |  |  |  | 56244 |  |

| 高中物理教学仪器配备要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 计算器 | 1.函数型； 2.10+2位数，有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 | 个 | 24 | 11 | 264 |
| 2 | 钢制黑板 | 1．尺寸及要求：不小于900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2．钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3．无镜面反光，色泽均匀； 4．允许用绿白两用书写板代替； 5．使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 | 块 | 1 | 111 | 111 |
| 3 | 打孔器 | - 手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成； - 空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； - 空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 - 4．仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 套 | 24 | 11 | 264 |
| 4 | 两用气筒 | 1．要求供中学物理实验中作抽气、打气使用； 2．极限抽气压力≤6．7×103Pa（50mmHg）； 3．最低打气压力≥2．9×105Pa； 4．气筒长200mm，内径Φ22．5mm； 5．外形尺寸：约340mm×114mm×30mm； 6．吸气和打气咀外径Φ9mm； 7．当产品抽气压力达到6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于2.6×102Pa； 8．当产品打气压力达到2.9×105Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于9.8×102Pa； 9．活塞应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象； 10．活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 个 | 1 | 44 | 44 |
| 5 | 抽气筒 | 1．极限抽气压力≤6．7×103Pa（50mmHg）； 2．气筒长200mm，内径Φ22．5mm； 3．外形尺寸：约340mm×114mm×30mm； 4．吸气和打气咀外径Φ9mm； 5．当产品抽气压力达到6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于2.6×102Pa； 6．活塞应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象； 7．活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 个 | 1 | 33 | 33 |
| 6 | 打气筒 | 要求由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 | 个 | 1 | 16 | 16 |
| 7 | 抽气盘 | 1．要求由底盘、钟罩、电铃、气阀、橡皮塞、垫圈等组成； 2．底盘为胶木或铸铁制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm； 3．钟罩为透明式，外径不小于135mm； 4．抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2kPa； 5．电铃电源：直流3～6V； 6．电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆； | 套 | 1 | 122 | 122 |
| 8 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm； 4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 6．车轮有制动装置。 | 辆 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm。 | 辆 | 1 | 834 | 834 |
| 10 | 充磁器 | 1．仪器要由底座、充磁线圈、电路装置、启动开关等构成；启动开关应使用常开按钮式开关，并应有充磁时间自动控制功能；充磁时间是瞬时完成的；（可具有对已磁化的材料进行退磁的功能；） 2．使用电源：交流220V，使用单相三极电源线和插头； 3．充磁线圈的轴向长度不小于80mm； 4．充磁的磁场强度不小于56kA/m； 5．外壳应使用非铁磁性材料； 6．绝缘电阻大于20MΩ； | 台 | 1 | 200 | 200 |
| 11 | 生物显微镜 | 1.要求适用于中学实验教学使用，要由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成。 | 台 | 4 | 468.375 | 1873.5 |
| 12 | 望远镜 | 1．双筒，规格：7×35，可调焦； 2．倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米； 3．材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细； 4．镜片镀膜：完全镀膜； 5．望远镜配要配有背带和皮夹包以及配有说明书。 | 个 | 1 | 96 | 96 |
| 13 | 酒精喷灯 | 1．实验室常用工具，供理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，温度可达800-1000 ℃以上，结构为座式；2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止；4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气；5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处；6．材质：铜制。 | 个 | 1 | 124 | 124 |
| 14 | 透明盛液筒 | 1．透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2．筒的外经Φ≥100mm，高度≥300mm，筒体壁厚度≥2．5mm； 3．筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色； 4．筒体底部要安放平稳、牢固； 5．产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 2 | 44 | 88 |
| 15 | 物理支架 | 大底座1300g 小底座900g。 | 套 | 2 | 236 | 472 |
| 16 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成；2． 方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1．5kg；3．大铁环内径Φ90mm，柄长125mm；小铁环内径Φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm；4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 48 | 67 | 3216 |
| 17 | 多功能实验支架 | - 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 - 2.要有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 | 1 | 253 | 253 |
| 18 | 升降装置 | 由上面板、下底板及旋转抽、手轮等组成。 升降范旧不小于150mm。载爪最不小于10kg。 工作台面:上而板150x150mm.下面板180x180mm。 | 台 | 2 | 124 | 248 |
| 19 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成； 2。三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 24 | 6 | 144 |
| 20 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 台 | 24 | 250 | 6000 |
| 21 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。 | 台 | 4 | 620.375 | 2481.5 |
| 22 | 调压变压器 | 调压范围:0-220V；工作电压:220V50HZ最大负载:2000W。 | 台 | 1 | 806 | 806 |
| 23 | 电池盒 | 4个一组，1号电池。 | 组 | 24 | 13 | 312 |
| 24 | 感应圈 | 1．电子开关式、输出高压0~50kV，输出连续可调； 2．在规定的工作电压条件下，放电火花不少于两条，感应圈连续工作时间应不小于15min； 3．感应圈的温升不大于8℃； 4．感应圈电路部分的绝缘电阻不小于20MΩ； 5．在工作电压范围内的任一电压，放电火花距调在60mm、80mm或100mm，放电火花不少于2条。 | 台 | 1 | 611 | 611 |
| 25 | 直流高压电源 | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V； 纹波电压：≤0.5V输出电流：≥0.1A(250V、300V时)，≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；要有过载保护。 | 台 | 1 | 862 | 862 |
| 26 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV，短路电流不大于500µA。 | 台 | 13 | 582.5 | 7572.5 |
| 27 | 木直尺 | 1．外形尺寸：≥1000mm×25mm×8mm； 2．供学生分组使用； 3．用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％； 4．尺两端包头或镶嵌头应牢固地紧附尺身，不得有间隙，表面不应有锈蚀现象；包头或镶嵌头的长度应等于尺宽;其端面应与尺面和尺边面垂直； 5．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷； 6．尺的正面要标注分度值，数字、文字均应清晰，排列整齐，不得有遗漏。 7．尺面平面度≤3mm； 8．尺边直线度≤0．5mm； 9．全尺刻度累计误差≤1mm； 10．线纹宽度0．25～0．65mm,在全长范围内用分度值0.01mm的读数显微镜至少抽检3条线纹。 | 只 | 24 | 6 | 144 |
| 28 | 钢直尺 | 200mm碳钢材质，200mm×20mm×0．8mm，分度值0．5mm。 | 只 | 24 | 6 | 144 |
| 29 | 钢直尺 | 600mm碳钢材质。 | 只 | 24 | 13 | 312 |
| 30 | 钢卷尺 | 1.由尺带、尺盒组成；量程为0mm～5000mm； 2.最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰。 | 盒 | 24 | 6 | 144 |
| 31 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm。 | 把 | 24 | 81.4 | 1953.6 |
| 32 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm。 | 把 | 24 | 77 | 1848 |
| 33 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm。 | 只 | 24 | 82 | 1968 |
| 34 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm。 | 把 | 1 | 152 | 152 |
| 35 | 物理天平 | 500g0.02g。 | 台 | 1 | 473 | 473 |
| 36 | 学生天平 | 200g，0.02g。 | 台 | 24 | 236 | 5664 |
| 37 | 托盘天平 | 200g，0.2g。 | 台 | 1 | 69 | 69 |
| 38 | 托盘天平 | 500g，0.5g。 | 台 | 24 | 105 | 2520 |
| 39 | 电子天平 | 100g，0.01g。 | 台 | 1 | 416 | 416 |
| 40 | 电子天平 | 1000g，0.1g。 | 台 | 1 | 360 | 360 |
| 41 | 指针式体重计 | 最大秤重120-KG/分度值500G，称量范围:0.1kg-120kg。 | 台 | 1 | 556 | 556 |
| 42 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2。 | 套 | 24 | 33 | 792 |
| 43 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。 | 套 | 24 | 63 | 1512 |
| 44 | 机械停表 | 1．机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条； 2．秒针每圈30秒，分针每圈15分钟，最小刻度值0．1秒； 3．独立暂停按钮，操作柄头具有上弦、起动、回零装置。 | 块 | 24 | 458.5 | 11004 |
| 45 | 电子停表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表； 2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能； 3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能； 4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落； | 块 | 24 | 16 | 384 |
| 46 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个 | 24 | 96 | 2304 |
| 47 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 | 个 | 24 | 111 | 2664 |
| 48 | 电磁打点计时器 | 本产品成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz 8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。 | 个 | 24 | 69 | 1656 |
| 49 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 | 台 | 24 | 281.5 | 6756 |
| 50 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz。 | 台 | 1 | 291 | 291 |
| 51 | 温度计 | 红液，0℃～100℃。 | 支 | 60 | 3 | 180 |
| 52 | 温度计 | 水银，0℃～200℃。 | 支 | 2 | 6 | 12 |
| 53 | 数字测温计 | 量程-30℃~200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏。 | 台 | 1 | 556 | 556 |
| 54 | 寒暑表 | 1．由木质(或塑料)材料镶嵌玻璃棒芯组成；2．采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志；3．玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；4．温度准确度：±1℃（0℃～30℃）；5．最小分度值：0.5℃；6．储藏条件：-30℃～60℃；7．尺寸：不小于250mm×49mm×9mm； | 只 | 1 | 17 | 17 |
| 55 | 条形盒测力计 | 10N。 | 个 | 2 | 5 | 10 |
| 56 | 条形盒测力计 | 5N。 | 个 | 48 | 5 | 240 |
| 57 | 条形盒测力计 | 2.5N。 | 个 | 24 | 5 | 120 |
| 58 | 圆盘测力计 | 1．量程：0～5N； 2．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 2 | 278 | 556 |
| 59 | 拉压测力计 | 最大试验负荷10N，负荷分度值0．2N，最小负荷5．0N，示值误差±1%，最大试验力时主轴行 程10mm，执行JY0127标准。 | 个 | 2 | 69 | 138 |
| 60 | 双向测力计 | 1．产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2．使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3．不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4．将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 | 2 | 69 | 138 |
| 61 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm。 | 个 | 2 | 166 | 332 |
| 62 | 学生数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能。 | 个 | 24 | 166 | 3984 |
| 63 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm。 | 只 | 3 | 1100 | 3300 |
| 64 | 绝缘电阻表 | 1．用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻； 2．额定电压：500V，允差±10%，测量范围：0-500MΩ； 3．准确度：10级； 4．摇柄额定转速：120r/min； 5．外磁场影响：当外界磁场强度为0．4kA/m时，仪表允许改变量为等级指数的100%。 | 只 | 1 | 305 | 305 |
| 65 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A。 | 只 | 48 | 33 | 1584 |
| 66 | 直流电流表 | 2.5级，200μA。 | 只 | 24 | 69 | 1656 |
| 67 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V。 | 只 | 48 | 33 | 1584 |
| 68 | 灵敏电流计 | 1．由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构．标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上； 2．准确度等级：2．5级；灵敏度：±300μA；内阻：80-125Ω；2．4-3kΩ，规格：138mm×100mm×97mm。 | 只 | 24 | 33 | 792 |
| 69 | 多用电表 | - 整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； - 2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5．0级； 3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V； 4．量程范围： 直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A； 直流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V； 交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A； 交流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250－500V－2500V； 电阻：R×1．R×10．R×100、R×1K、R×10K； 5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； 6．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 7．要求所附测量表笔及电池完好有效。 | 只 | 24 | 96 | 2304 |
| 70 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试。 | 只 | 24 | 380 | 9120 |
| 71 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。 | 只 | 1 | 639 | 639 |
| 72 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级。 | 只 | 24 | 69 | 1656 |
| 73 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流。 | 台 | 2 | 611 | 1222 |
| 74 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量。 | 台 | 1 | 639 | 639 |
| 75 | 教学示波器 | DC5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz。 | 台 | 1 | 3825 | 3825 |
| 76 | 学生示波器 | DC 2MHZ,扫描范围：10HZ～100kHZ。 | 台 | 1 | 2285 | 2285 |
| 77 | 示波器 | DC10MHz，触发电平锁定。 | 台 | 13 | 2250 | 29250 |
| 78 | 示波器 | 通用二踪。采样频率不低于20MHz。 | 台 | 1 | 3587.5 | 3587.5 |
| 79 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级。 | 个 | 24 | 69 | 1656 |
| 80 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级。 | 个 | 1 | 207 | 207 |
| 81 | 携式直流单双臂电桥 | 携带式直流双臂电桥，内附集成电路电子检流计和内附工作电源。要适用于实验室，对直流低值电阻作准确测量。 | 台 | 1 | 2420.5 | 2420.5 |
| 82 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台 | 3 | 111 | 333 |
| 83 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等。 | 套 | 1 | 862 | 862 |
| 84 | 无尘化设备 | 1.结构：产品采用一体注塑成型外壳，上下均为大圆弧过渡；上下两个无尘擦除工具布局，要方便老师循环使用；一体注塑成型左右推拉半透明板舱门。舱门关闭时，可起到保持无尘擦除工具湿润的效果，舱门打开时，方便使用；右侧中控触摸显示屏； 2.规格：外径≥900mm×280mm×125mm； 3.电压电流：12V，5A； 4.智能检测：一键上电自检及清洗无尘擦除工具；低水位自动报警功能；使用无尘擦除工具时，自动感应无尘擦除工具放置，并开启整个清洗工作，清洗完成后，无尘擦除工具自动归位；指示灯报警：机器状态指示，清洗，完好，故障 ； 5.过滤系统：一体注塑成型水箱，水箱分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用；水箱外壳要带有外拉手；水箱内胆要带有提手，方便清理水箱和向水箱中加入清水。水箱内胆分为污水区、沉淀去和清水区，沉淀区与清水区之前有过滤海绵可过滤一部分粉笔灰，上水口增加过滤海绵，要保证最大程度的水过滤和清洁，从而实现水的循环利用； ●6.无尘擦除工具：高密度胶棉材质，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，要有效保护师生健康；不含有铅、镉、汞、六价铬等重金属元素。 ●7.安全保障：内部结构采用水电隔离，形成单独模块空间，采用弱电功率，要设计过载保护以及短路保护。 | 台 | 1 | 3742.5 | 3742.5 |
| 85 | 湿度计 | 指针式；测量范围湿度：10～95% 湿度：2．5%±1%RH 。 | 个 | 1 | 15 | 15 |
| 86 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 1 | 333 | 333 |
| 87 | 露点测定器 | 用于测定空气中的相对湿度等实验。1.由玻璃瓶、橡胶塞、直角弯管玻璃管和直管玻璃管组成。2.玻璃瓶容积不小于125ml，橡胶塞与瓶口配合良好。3.玻璃管外径约6mm，长约130mm。 | 个 | 1 | 40 | 40 |
| 88 | 量角器(圆等分器) | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 个 | 24 | 27 | 648 |
| 89 | 惯性演示器 | 1.工程塑料制作而成，由蓝色壳体、绿色启动键、拉簧、白色绳线、塑料挡片、金属球等组成。2.壳体为塑料制品。3.绿色启动键为塑料制品启动键运行灵活、无阻滞现象。4.拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5.金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 2 | 22 | 44 |
| 90 | 摩擦计 | 1．由摩擦板和摩擦块组成；应附棉布、毛巾、木砂纸三种摩擦材料及用于固定摩擦材料的胶 合板、夹子； 2．摩擦板外形尺寸不小于600mm×60mm×10mm；摩擦块外形尺寸不小于（110±5．4）mm× （50±3．9）mm×（35±3．9）mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩； 3．摩擦板长应顺着木纤维方向。 | 套 | 24 | 19 | 456 |
| 91 | 螺旋弹簧组 | 1由钢丝绕成的螺旋弹簧3种一组组成。2.3种螺旋弹簧拉力限量分别为：2N，1N，0.5N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3.2N钢丝直径0.8mm；1N钢丝直径0.6mm；0.5N钢丝直径0.5mm。 | 组 | 2 | 16 | 32 |
| 92 | 螺旋弹簧组 | 1.由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2.2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3.5N钢丝直径1mm；3N钢丝直径0.9mm。 | 只 | 24 | 13 | 312 |
| 93 | 帕斯卡球 | 1．圆球由金属材料制成，直径Φ80mm，表面光洁度不低于▽5（半加工面，微见加工痕迹），圆球壁厚不小于3mm，容积约0．2升； 2．气筒由合金铝管制成，直径Φ25mm，长度200mm，气筒盖滚花；气筒与气筒盖的表面进行防锈处理； 3．活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当；活塞杆直径Φ6mm，长度250mm；表面镀铬，上端装有手柄； 4．铜质喷嘴10个，喷嘴孔内径0．4～0．6mm，喷嘴分布在球体表面各个方向上；喷嘴外表面有沟槽，以便扎接薄膜； 5．气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封； 6．圆球装满水后，推动活塞，各喷嘴的压力基本相同； 7．气筒与球体、喷嘴与球体连接处、活塞与气筒壁接触处，不得漏水。 | 个 | 1 | 111 | 111 |
| 94 | 摩擦力演示器 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 台 | 1 | 347 | 347 |
| 95 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性要良好。 | 套 | 1 | 40 | 40 |
| 96 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 套 | 1 | 111 | 111 |
| 97 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各 3 件，小铁环 1 件，支杆高度可调。 | 套 | 24 | 82 | 1968 |
| 98 | 高中静力学演示教具 | 1.结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。2.完成演示实验：47个 3.演示实验可见距离：＞5m 4.定量实验误差：＜8% ；5.测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度。 | 套 | 1 | 722 | 722 |
| 99 | 高中力学演示板 | 1.为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。2.完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 套 | 1 | 764 | 764 |
| 100 | 滚摆 | 1．滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架组成； 2．摆轮直径Φ125mm；摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ2mm；支架高460mm，横梁长300mm； 3．摆体（摆轮和摆轴）质量0．6～0．8kg； 4．摆轴应粗细均匀；摆轴对摆轮的垂直度公差为0．2～0．25mm； 5．底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 2 | 82 | 164 |
| 101 | 离心轨道 | 1.由钢球、环形轨道等组成。2.钢球Φ22mm。3.环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：65mm，高：10mm。 | 套 | 2 | 82 | 164 |
| 102 | 手摇离心转 | 由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1.外形尺寸：478mm×238mm×113mm。2.机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。3.主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。4.主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。5.各部件作防锈处理。 | 台 | 1 | 249 | 249 |
| 103 | 电动离心转 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.工作电压：220V，无极调速。4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 台 | 1 | 542 | 542 |
| 104 | 毛钱管(牛顿管) | 仪器要用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 套 | 1 | 152 | 152 |
| 105 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。1、底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。2、轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。3、小球直径19mm，表面镀铬处理一。4、接球网框架为直径2mm不锈钢丝绕制而成，尺寸：145mm×45mm，网兜为鱼网，角度可调。5、手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠的固定轨道。6、指示器采用厚1mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。 | 套 | 1 | 305 | 305 |
| 106 | 运动合成分解演示器 | 由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1mm的钢板制作，面板尺寸为395×315mm，底座尺寸为395×120×10mm；小车尺寸约80×50×15mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×180mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为Φ39×5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为Φ8mm，皮带采用Φ42mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。 | 套 | 1 | 473 | 473 |
| 107 | 演示轨道小车 | 由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。1.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。2.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。3.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 | 222 | 222 |
| 108 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，放砝码槽尺寸57*51*18mm。 | 套 | 24 | 145.75 | 3498 |
| 109 | 演示斜面小车 | 演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。1.斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。2.底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。3.斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。 | 套 | 24 | 189.125 | 4539 |
| 110 | 斜面小车 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 套 | 24 | 116.5 | 2796 |
| 111 | 气垫导轨 | 由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 台 | 24 | 433.375 | 10401 |
| 112 | 小型气源 | 为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V 50Hz;2.波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。3.接口配合紧密。 | 台 | 24 | 277.375 | 6657 |
| 113 | 自由落体实验仪 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 套 | 24 | 281.5 | 6756 |
| 114 | 牛顿第二定律演示仪 | 为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 | 264 | 264 |
| 115 | 牛顿第二定律实验仪 | 为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 24 | 188.75 | 4530 |
| 116 | 反冲运动演示器 | 由车体、酒精槽、钢管及橡皮塞构成。1.车体为金属制，表面烤漆处理，尺寸：95×65×23mm。2.酒精槽为铝制，直径30mm，槽深18mm。3.钢管外径16mm，长85mm，表面电镀处理。 | 套 | 1 | 69 | 69 |
| 117 | 超重失重演示器 | 由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 个 | 1 | 278 | 278 |
| 118 | 超重失重演示器 | 由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 套 | 1 | 278 | 278 |
| 119 | 动能势能演示器 | 由底座带支脚、面板、轨道和钢球等组成。1.底座采用空心铝型材制成，两端面为封闭式，底部有支脚，可调节面板的垂直方向。2.面板采用冷轧板成型，表面烤白漆，面板正面印刷7条刻线，线间距20mm，面板尺寸：500mm*170mm*1mm。3.轨道采用PVC塑料制成，成弧形状，两端用支架固定，槽宽12mm。4.钢球直径19mm。 | 台 | 1 | 305 | 305 |
| 120 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。1、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。2、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。3、撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。4、钢球Φ19mm。 | 个 | 1 | 40 | 40 |
| 121 | 平抛运动实验器 | 由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 24 | 124 | 2976 |
| 122 | 平抛和碰撞实验器 | 由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 24 | 124 | 2976 |
| 123 | 碰撞实验器 | 要供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围不小于40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 台 | 24 | 40 | 960 |
| 124 | 冲击摆实验器 | 由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调节器、板机、底板、通棒构成。能演示三种不同速度的弹丸：V1＝5.4±0.25m/s；V2＝6.6±0.25m/s；V3＝7.7±0.30m/s。1.底板采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：400×115×14mm。2.刻度板采用冷板，表面烤白漆，表面丝印0-35度的角度刻线和摆块调节位置的参照线。3.仪器整体高度325mm。 | 台 | 1 | 249 | 249 |
| 125 | 运动频闪观测仪 | 频闪25HZ-50HZ，可实时观测运动物体图像 | 套 | 1 | 473 | 473 |
| 126 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。产品由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。主机外形尺寸:390×140×430mm。 | 套 | 24 | 368.5 | 8844 |
| 127 | 向心力演示器 | 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 | 台 | 1 | 584 | 584 |
| 128 | 向心力实验器 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 台 | 24 | 82 | 1968 |
| 129 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600×150×16mm。 | 套 | 1 | 236 | 236 |
| 130 | 演示力矩盘 | 要供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。 | 个 | 1 | 82 | 82 |
| 131 | 力矩盘 | 要供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销6个组成。圆盘塑料制，直径约270mm×16mm，盘面上有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。轴端有卡环槽，防止圆盘脱落。 | 个 | 24 | 40 | 960 |
| 132 | 动量传递演示器(碰撞球) | 由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 套 | 1 | 55 | 55 |
| 133 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm； 2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB； 3．单支音叉的频率及误差分别为：256Hz±0．3Hz； 4．制造共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动； 5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 套 | 1 | 33 | 33 |
| 134 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm； 2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB； 3．单支音叉的频率及误差分别为：512Hz±0．4Hz； 4．制造共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动； 5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 套 | 1 | 27 | 27 |
| 135 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 | 249 | 249 |
| 136 | 声速测量仪 | 1．仪器由一台主机及两个专用传感器组成，并配有一组专用连线，一个发声装置和一组支架，实验时与数字计时器配套使用； 2．主机与声传感器配合使用，声传感器接收，用金属铃敲击声音使数字计时器开启或关闭的距离不小于4m； 3．声速测量误差小于3%。 | 台 | 1 | 305 | 305 |
| 137 | 共振音叉 | 1、声学仪器，供中学物理教学实验用。2、音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）,3、两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。 | 对 | 1 | 166 | 166 |
| 138 | 纵横波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 台 | 1 | 305 | 305 |
| 139 | 绳波演示器 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 套 | 1 | 291 | 291 |
| 140 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径不小于66mm，圈数不小于160。 | 个 | 1 | 82 | 82 |
| 141 | 波动演示器 | 由外壳、16个偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成。外壳应采用金属材料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500mm×215mm×270mm。正背面分别能演示纵、横波的形成及传播。 | 台 | 1 | 653 | 653 |
| 142 | 发波装置 | - 用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象； - 二、结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，1.壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜；2.振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成；3.光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V 100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗；4.水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸：290mm×264mm×320mm。 | 套 | 1 | 1015 | 1015 |
| 143 | 发波装置 | 由水槽、振源及附件组成。1.水槽由透明有机玻璃制成，尺寸：280mm×280mm×30mm，槽内四周均放有海棉。2.振源由振荡电路、弹簧片连接器构成，其频率可调。3.附件由圆波振子、双振子、横波振子、直档板构成。 | 套 | 1 | 236 | 236 |
| 144 | 弹簧振子 | 为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 套 | 1 | 82 | 82 |
| 145 | 弹簧振子 | 为立式结构。由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成。1.底板为木质，附脚。2.立杆采用直径不小于10mm圆钢制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 | 96 | 96 |
| 146 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸。产品由弹簧振子装置、高压脉冲装置和卷纸机构三大主体构成。1.弹簧振子装置包含内置式气源、气垫导轨、弹簧、滑块等，气源能够为弹簧振子提供充足稳定的气流，保证弹簧振子滑块在气垫导轨上活动自入。2.高压脉冲装置包含高压发生器和放电电极（放电针电极由放电针和电极板组成，放电针固定在振子滑块上，工作时随滑块一起运动）。3.工作电压：AC220V 50Hz，电机功率：大于50W，脉冲电压：大于1000V 50Hz，描绘用纸：热敏纸（卷带），幅宽110mm，直径50mm。4.卷纸机构速度可调。 | 台 | 1 | 473 | 473 |
| 147 | 简谐振动投影演示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。 | 台 | 1 | 473 | 473 |
| 148 | 匀速圆周运动投影器 | 为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。1.工作电压：DC6V。2.立杆直径8mm，长275mm，4根，表面电镀处理。3.质点材质为塑料，直径20mm。4.屏幕为透明有机玻璃制，表面磨砂，尺寸：210mm×130mm。5.整体采用木箱，主机固定在箱底上，外形尺寸：300mm×200mm×110mm。 | 台 | 1 | 473 | 473 |
| 149 | 单摆组 | 5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。 | 组 | 24 | 13 | 312 |
| 150 | 单摆振动图像演示器 | 要供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V；2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板；3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。4.底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。 | 台 | 1 | 291 | 291 |
| 151 | 单摆运动规律演示器 | 仪器结构：1.T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2.圆盘座：Φ250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉；3.台夹、4.偏角标尺（塑料尺面）、5.偏角指针、6.摆球、7.空腔摆球、8.四通螺钉等。 | 套 | 1 | 222 | 222 |
| 152 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。产品由支架、底座、5个塑料球、摆板及策动摆组成。1.支架采用冷轧板冲压成型，外形尺寸：440mm×335mm×25mm，表面防锈处理。2.底座为冷轧板成型，外形尺寸：400mm×130mm×20mm，表面防锈处理。3.塑料球直径25mm。3.策动摆为可调式。 | 台 | 1 | 194 | 194 |
| 153 | 共振演示器 | 由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。1.使用电源：DC12V，速度可调。2.画板有效面积不小于110mm*80mm。3.画笔头为磁性，可在画板上痕迹。4.底座为铁制，表面处理，尺寸：240mm*145mm*5mm。5.摆动为透明材料，上下摆动灵活。 | 台 | 1 | 207 | 207 |
| 154 | 内聚力演示器 | 1．由两只带有金属挂钩的铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压板和二根扳动杆组成； 2．铅柱体直径不小于20mm、长不小于50mm； 3．圆柱体无砂眼气孔、颗粒杂质，表面涂透明漆； 4．刮削器应由转柄、刀片和刀轴组成，刮削器应有防止铅屑散落时的保护套； 5．挤压架应采用铁质材料，扳动杆由圆钢组成。外径4mm，长不小于100mm； 6．削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60N。 | 套 | 4 | 60 | 240 |
| 155 | 空气压缩引火仪 | 1．由气缸、底座、端盖、活塞等组成； 2．气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于Φ25mm，内径Φ10mm；缸体透明度好，表面无划痕； 3．底座直径Φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳；活塞与气缸气密性应良好； 4．手柄直径Φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径Φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度； 5．产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显； 6．连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。 | 个 | 4 | 40 | 160 |
| 156 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度≧200mm、宽≧20mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。 | 个 | 1 | 52 | 52 |
| 157 | 气体做功内能减少演示器 | 1．演示器筒体用中空透明塑料圆筒制成，壁厚不小于3mm，筒高不小于90mm，内径不小于40mm； 2．筒体上部有密封装置，橡皮塞有防飞出装置； 3．圆筒一侧垂直装置100×130×3mm的茶褐色有机玻璃作为背景。 | 套 | 1 | 27 | 27 |
| 158 | 纸盆扬声器 | 1.扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2.扬声器无杂音，演示效果明显。3.外径：165mm。 | 台 | 1 | 96 | 96 |
| 159 | 油膜实验器 | 由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 套 | 24 | 55 | 1320 |
| 160 | 浸润和不浸润现象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。1.透明水槽外形尺寸：80mm×40mm×20mm。2.玻璃片尺寸：76mm×25mm×1mm。 | 个 | 1 | 22 | 22 |
| 161 | 液体表面张力演示器 | 要供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 1 | 22 | 22 |
| 162 | 液体表面张力实验器 | 要供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 24 | 22 | 528 |
| 163 | 毛细现象演示器 | 由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 | 套 | 1 | 24 | 24 |
| 164 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 一、道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。二、仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。 | 台 | 1 | 402 | 402 |
| 165 | 气体定律实验器 | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 | 套 | 24 | 27 | 648 |
| 166 | 玻意耳定律演示器 | 要供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。1.尺度板采用厚度1mm金属材质一次成型，规格：432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为20cm、每1cm一个刻线、10cm为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一U型管，U型管外径20mm，两中心距为60±3mm，长度不小于尺度板的长度尺寸 ，U型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径8mm，长不小于35mm；另一端密封2.5级0.1圆形负压表，表与管之间应有放气阀门。2.底座采用厚度1.2mm金属材质一次成型，规格;265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。 | 套 | 1 | 166 | 166 |
| 167 | 盖·吕萨克定律演示器 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。 | 套 | 1 | 222 | 222 |
| 168 | 气压模拟演示器 | 由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。1.工作电压：DC14V。2.透明桶外径105mm，深150mm。3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：130mm×130mm×110mm。 | 套 | 1 | 166 | 166 |
| 169 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全。产品由底座、打气筒、储气瓶、转能堵头、转能堵孔及堵头固定棒等组成。1.底座采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：285mm×125mm×15mm。2.储气瓶为无色透明塑料瓶，安装、拆卸方便，密封良好。 | 套 | 2 | 124 | 248 |
| 170 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 对 | 1 | 13 | 13 |
| 171 | 胶棒(附毛皮) | 教师用 1．产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）1根，毛皮1块； 2．硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）外形尺寸：长度不小于300mm； 3．毛皮尺寸应不小于150×150mm； 4．在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（聚碳酸脂棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用胶棒时验电器指针张角不小于30º，使用聚碳酸脂棒时验电器指针张角不小于45º； 5．胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁，手持端要有标志； 6．毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 对 | 1 | 13 | 13 |
| 172 | 箔片验电器 | 一对装。1．本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2． 外壳透光洁透明，无气泡及划痕。 3． 圆盘（直径26mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。 4． 导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 对 | 1 | 35 | 35 |
| 173 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。4、导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球Φ10mm。 | 对 | 24 | 16 | 384 |
| 174 | 指针验电器 | 1．产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成； 2．壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密，活动方便； 3．圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺； 4．圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正； 5．指针用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色； 6．指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利回零； 7．在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针张开角度≥30°,保持时间应不小于10分钟； 8．本产品中两只验电器的指示灵敏度:指针指示张角0°～60°范围内不得有明显的偏差；指针指示不应有跳动现象。 | 对 | 1 | 152 | 152 |
| 175 | 感应起电机 | 1.环境温度：-10~40℃ 2.起电盘直径：235mm。3.放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4.由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 1 | 278 | 278 |
| 176 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 副 | 1 | 105 | 105 |
| 177 | 小灯座 | 1．小灯座由底板、接线柱，灯座组成； 2．小灯座为插口、螺旋两用式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14等小电珠配用； 3．小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2．5A； 4．底座用黑色塑料制成，表面平整光洁；外形尺寸约75×35×10mm，底座上有两个直径为 4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0．5mm；应有足够的强度； 5．接线柱为644型，行程不小于6mm； 6．灯座用厚0．5～0．6mm的磷铜片制做，表面镀镍；灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体； 7．小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质； 8．小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路； 9．未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ； 10．未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。 | 个 | 100 | 3 | 300 |
| 178 | 单刀开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm； 3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃； 4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象； 5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV； 6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变； 7．开关应具有足够的强度。 | 个 | 48 | 5 | 240 |
| 179 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻20Ω；额定电流2A； 2．电阻值误差应小于10％； 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象； 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 24 | 33 | 792 |
| 180 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻50Ω；额定电流1．5A； 2．电阻值误差应小于10％； 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象； 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 24 | 33 | 792 |
| 181 | 滑动变阻器 | 200Ω、1.25A。产品主要由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等部件组成。线绕瓷管用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上构成；滑动头电刷采用0.5mm厚的钢板成型，滑片宽度14mm；滑杆采用不小于Φ6mm的圆钢制作，滑杆总长度约300mm；支架采用1mm厚的冷轧板成型。产品外形尺寸约：320×90×140mm。 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 182 | 电阻定律演示器 | 1.电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2.木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3.三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4.三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 | 1 | 63 | 63 |
| 183 | 电阻定律实验器 | 1.电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2.由木质底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3.有效长度均为500mm。 | 台 | 24 | 53 | 1272 |
| 184 | 演示线路实验板 | 高中演示组，纸箱包装：外形尺寸：530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。1、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 套 | 1 | 695 | 695 |
| 185 | 学生线路实验板 | 供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 | 套 | 24 | 285.95 | 6862.8 |
| 186 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 个 | 24 | 8 | 192 |
| 187 | 双刀双掷开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm； 3．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 | 个 | 24 | 17 | 408 |
| 188 | 焦耳定律演示器 | 1.焦耳定律演示器主要由以下配件组成： 1.1.示教板 1套 1.2.带电阻容器 4个 1.3.支撑脚 2个 1.4.连接线 8根 2.焦耳定律演示器为数字显示，工作电压DC12V。 3.示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1.示教板左上方安装A、C数字显示屏，右上方安装B、C数字显示屏。 3.2.左中安装电流开关，中间安装单和双电阻输入端子和传感器探头引线。 3.3.开关下面安装DC12V电流输入端子，正、负标注清晰。 3.4.下方安装溶器托架，托架与溶器配合应松紧良好，平稳无倾斜现象。 3.5.示教板两侧开有飞机孔，便于安装支撑脚。 4.组装后的示教板应排列规范、美观、印刷清晰。 5.带电阻容器采用透明塑料制作，外形尺寸不小于57X36X61mm，应有R1~R5标注，其中R1为5Ω，R2、R3、R4均为10Ω，接线装置固定牢靠。 6.支撑脚采ABS工程塑料制作，尺寸不小于115X13X120mm，抱住示教板推到位后，应摆放平稳，无脱落现象。 7.连接线一端用鱼叉，另一端用香蕉插，长度不小于100mm和400mm。 8.组合后的焦耳定律演示器，通电后按教学内容要求实验，应性能稳定、效果明显正确。 9.工作条件 工作电压：DC12V 工作环境：-10~40℃ 相对湿度：≤85％ 加温时间：单次不超过10分钟 加温温度：≤70℃ | 套 | 1 | 111 | 111 |
| 189 | 保险丝作用演示器 | 1.面板尺寸；450mm×310mm。2.面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3.外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4.配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5.演示直观，可见度好。 | 套 | 1 | 222 | 222 |
| 190 | 范氏起电机 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm。 | 台 | 1 | 1310.75 | 1310.75 |
| 191 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 个 | 1 | 55 | 55 |
| 192 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 | 8 | 8 |
| 193 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 1 | 6 | 6 |
| 194 | 验电羽 | 由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 对 | 1 | 16 | 16 |
| 195 | 验电幡 | 由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 个 | 1 | 55 | 55 |
| 196 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 个 | 1 | 116.5 | 116.5 |
| 197 | 正负电荷检验器 | 要适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 台 | 1 | 159.875 | 159.875 |
| 198 | 静电实验箱 | 为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 | 套 | 13 | 506 | 6578 |
| 199 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 个 | 1 | 122 | 122 |
| 200 | 电荷间作用力演示器 | 由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 1 | 194 | 194 |
| 201 | 电荷间作用力实验器 | 由底座、支杆、大球、小球等组成。大小球采用不锈钢材料制成，小球直径不大于25mm。 | 套 | 24 | 71 | 1704 |
| 202 | 库仑定律演示器 | 由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 台 | 1 | 922 | 922 |
| 203 | 电场线演示器 | 由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 套 | 2 | 152 | 304 |
| 204 | 电势演示仪 | 由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。1.导电玻璃板的一面为导电的，尺寸：237mm×200mm×5mm。2.带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸：237mm×200mm×3mm。 | 套 | 1 | 227.15 | 227.15 |
| 205 | 等势线描绘实验器 | 由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。 | 套 | 24 | 22 | 528 |
| 206 | 平行板电容器 | 由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 1 | 96 | 96 |
| 207 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm. | 套 | 1 | 216 | 216 |
| 208 | 常用电容器示教板 | 由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 1 | 85 | 85 |
| 209 | 常用电阻器示教板 | 由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 1 | 82 | 82 |
| 210 | 演示可调内阻电池 | 由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。1.电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸约：210mm×85mm×90mm。2.正负极板尺寸约：50mm×43mm。3.探针采用宽度约10mm，可固定于电池槽内。4.气筒采用不小于50ml的注射器。5.正负极板和探针上均安装有接线柱。 | 个 | 2 | 96 | 192 |
| 211 | 演示电桥 | 由木质支架、米尺、康铜丝、滑块按键、接线柱等组成。1.电阻丝有效长度为1000mm，线径不大于0.3mm的锰铜丝，电阻丝的一端固定在刻度尺上，另一端有松紧调节装置；2.刻度尺要质地均匀平直，无痕迹，无裂缝，有效刻度1000mm；3.滑键、滑块用无色透明塑料制成，能灵活滑动，按键用指针式，位于滑块中间，用厚0.2－0.4mm锡磷青铜皮制成；4.支架应采用木制品。 | 个 | 1 | 166 | 166 |
| 212 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180mm。 | 对 | 24 | 27 | 648 |
| 213 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm。 | 个 | 24 | 24 | 576 |
| 214 | 磁感线演示器 | 1．仪器为密封的透明台桌，其内部含磁铁粉；条形磁铁一个 2．透明台桌的边长应不小于200mm×110mm。透明台桌内不应有影响观察的气泡。 3．放上适当的条形或U形磁钢后，投影板内铁粉呈现的各部分磁感线图象应清晰完整，时间不小于5s。 | 套 | 1 | 82 | 82 |
| 215 | 立体磁感线演示器 | 1．由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备马蹄型和圆柱型磁铁，装上磁铁后，轻击塑料片，小指针受磁场影响被磁化，显示磁感线分布立体空间形状； 2．具有六片透明显示板，单片显示板尺寸不小于200×100×2（mm），组合尺寸≥220×220×210（mm），能显示不少于5条磁感线，配条形、蹄形磁钢。 | 套 | 1 | 127 | 127 |
| 216 | 磁感线演示板 | 1．磁感线演示板使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V； 2．仪器由透明投影板、电磁线圈、磁针以及铁芯板、铁环和投影板座构成； 3．透明投影板由三块组成，长边有安装线圈的凹槽。线圈安装在凹槽中后，线圈面应与投影板长边垂直。投影板上有空穴，空穴中封入软铁材料的小棒。每块板上的空穴数量应不少于130个。小铁棒应分布均匀，在空穴中应能灵活地自由运动。在未处于通电线圈或永久磁钢的磁场中时，小铁棒可在任意方向取向，不应排成磁感线的形状，在磁场中排列的磁感线形状应 自然。三块投影板应能方便地互相连接或分离； 4．电磁线圈应有圆线圈和方线圈二种。圆线圈应可组成螺线管（匝间有空隙）和单个圆线圈，可组成亥姆霍兹线圈。方线圈的边长应大于一块投影板的宽度。线圈多股导线扎在一起的外径不大于7mm。同一个（或组）线圈的引线用双线绞合。电磁线圈在实验时电流不大于8A，使用电压不高于24V。具体的电流值由产品标准规定。电磁线圈在通过符合要求的电流时，5min内其温升不应高于50℃； 5．磁针应能灵活地放在投影板上的任意位置，并可放到螺线管内。磁针的长度可根据产品设计而定，应适合演示和在线圈中转动。磁针应有适合于投影的磁极标志； 6．铁芯板应能方便地放入螺线管中和取出。给螺线管通以较小电流，应能观察到在螺线管内的小铁棒按磁感线取向，而在螺线管外的小铁棒不取向。放入铁芯板，应能观察到螺线管外的小铁棒按磁感线取向的数量有明显增加。铁芯板在用磁钢磁化后再撤去磁钢，铁芯板的表面磁感应强度应不大于0．004T； 7．铁环应能方便地放入螺线管。螺线管先不通电，铁环放入螺线管后再通过规定的电流值，在铁环内的小铁棒应不按磁感线取向； 8．投影板座应能定位安放透明投影板，并应使投影板与投影板座放置面之间的高度大于电磁线圈的半径； 9．螺线管通过允许的最大电流时，三块投影板上的小铁棒不取向数应不大于总数的10%。使用符合JY0057―1994的D―CG―LT―180磁钢时，三块投影板上的小铁棒不取向数应不大于总数的1%。 | 套 | 1 | 91 | 91 |
| 217 | 电流磁场演示器 | 1．由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成； 2．工作电流：直流3～6A； 3．线圈必须用不小于Φ0．3mm铜线，线圈两端必须焊有连接铜片； 4．演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 套 | 2 | 82 | 164 |
| 218 | 菱形小磁针 | 1．为物理实验用，由底座、磁针两部分组成； 2．磁针尺寸28mm×8mm，支架底径25mm，高25mm；每组有16支，表面为平面菱形； 3．支座用非铁磁性材料制成，底座平整稳定，钢针镀铬； 4．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承； 5．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 | 套 | 2 | 16 | 32 |
| 219 | 翼形磁针 | 1．每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm； 2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承； 3．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 | 对 | 5 | 7 | 35 |
| 220 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 | 49 | 49 |
| 221 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 24 | 24 | 576 |
| 222 | 演示电磁继电器 | 1．由电磁系统和触点系统两部分组成；电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对； 2．卧式或立式，外形尺寸：卧式约150×90×80mm；立式约170×110×90mm； 3．吸合电流不大于48mA；释放电流不小于10mA； 4．额定工作电压：DC9V，电流：60±10mA； 5．触点接触电阻：常闭触点小于1欧；常开触点小于0．5欧； 5．触点开距不小于2mm；触点开、闭后，应无抖动现象； 7．电磁线圈要平绕，最外层有明显的绕向标志； 8．轭铁的装配应不易脱落； 9．铁芯、轭铁、衔铁、触点片表面镀铬或镀镍；触点的铜质表面镀银或镀镍； 10．各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，接线片表面镀锡或锡合金。 | 个 | 1 | 71 | 71 |
| 223 | 左右手定则演示器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 24 | 33 | 792 |
| 224 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 1 | 194 | 194 |
| 225 | 阴极射线管 | 磁效应管。 | 个 | 1 | 416 | 416 |
| 226 | 阴极射线管 | 示直进管。 | 支 | 1 | 416 | 416 |
| 227 | 阴极射线管 | 机械效应管。 | 支 | 1 | 416 | 416 |
| 228 | 阴极射线管 | 静电偏转管。 | 支 | 1 | 416 | 416 |
| 229 | 低频信号发生器 | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W 1．20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有功率输出； 2．正弦波电压输出不小于3．5V（1kHz）。 | 台 | 1 | 611 | 611 |
| 230 | 高频信号发生器 | 金属外壳，尺寸：140mm×100mm×200mm。指标：1.高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段。2.频率刻度误差小于5%。3.高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV 连续可调；第5频段大于50mV 连续可调。4.高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。5.高频信号调幅度：大于20%。5.使用电源：220V。 | 台 | 1 | 567.625 | 567.625 |
| 231 | 教学信号发生器 | 金属外壳，尺寸：280mm×170mm×100mm。指标：高频正弦波：400kHz－1700KHz分段可调。低频频率范围：1、400kHz－2.5kHz分五档调整，2、方波500Hz－1.5kHz分三档调整，3、锯齿波500Hz－3kHz连续可调，4、超低频：正弦波0.3－0.5Hz，5、频率显示：4位0.5时数字显示。5、工作电压：220V。 | 台 | 1 | 793 | 793 |
| 232 | 学生信号发生器 | 性能：1.输出频率范围：高频正弦波Ⅰ频段500kHz～1700kHz连续可调，Ⅱ频段400KHz-580KHz，连续可调；低频正弦波500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz。2.频率显示：刻度指示式。3.输出信号电压：高频大于200mV，低频小于400mV。4.输出增幅：高低频的输出增幅均为无级连续可调。5.电源：AC220V。6.机壳为金属制，表面烤漆处理，尺寸：140mm×90mm×200mm。 | 台 | 24 | 280.375 | 6729 |
| 233 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。 | 个 | 5 | 55 | 275 |
| 234 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。 | 个 | 5 | 82 | 410 |
| 235 | 强磁针 | 高磁能积磁体。1.由垂直翼形针体和支座两部分。一对装。2.磁针长度140mm、宽11mm，塑料底座直径70mm。 | 个 | 2 | 16 | 32 |
| 236 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1、由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。2、工作条件：电源220V、50Hz。3、两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。4、电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。5、连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 套 | 1 | 500 | 500 |
| 237 | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 套 | 1 | 431 | 431 |
| 238 | 安培定则演示器 | 要供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 套 | 1 | 194 | 194 |
| 239 | 安培力实验器 | 要用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。 | 套 | 24 | 27 | 648 |
| 240 | 自感现象演示器 | 由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 | 台 | 1 | 289 | 289 |
| 241 | 电磁感应演示器 | 是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。 | 套 | 1 | 928.15 | 928.15 |
| 242 | 楞次定律演示器 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。 | 套 | 1 | 22 | 22 |
| 243 | 电磁阻尼演示器 | 基本结构：由具有铁芯的电感线圈、电容器、晶体管等元器件和带有原理图的面板组成。不能使用驱动放大电路。 面板要求：面板电路应具有阻尼振荡和等幅振荡原理图。振动 ：振动频率30HZ，驱动振幅0.2MM。操作简便，结构合理，符合高中新课改实验教学要求。 | 套 | 1 | 152 | 152 |
| 244 | 动能发电手电筒 | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 套 | 1 | 22 | 22 |
| 245 | 单匝线圈电机原理演示器 | 由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。1.底座尺寸不小于290mm×190mm。2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚不大于0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长不小于100mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸为65mm×45mm；强磁外形尺寸为70mm×30mm×15mm。磁场强度不低于0.07T。 | 套 | 1 | 152 | 152 |
| 246 | 三相电机原理演示器 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 套 | 1 | 264 | 264 |
| 247 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 台 | 1 | 759 | 759 |
| 248 | 三线电子开关 | 教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用；仪器采用集成电路和晶体管混合电路。性能：1.电子开关部分：输入阻抗100KΩ/40PF；输入信号小于10V；开关频率100Hz-100KHz；放大倍数大于3；相对位移大于和等于6V；增幅器调节比等于和大于10；输入端ABC间隔离比大于30dB；输出极性与输入相同，BC可反相。2.信号发生器：波开为方波、阶梯波；频率范围100Hz-10KHz。3.工作电压：AC220V。4.机体尺寸：255mm×115mm×110mm。 | 台 | 1 | 416 | 416 |
| 249 | 交流电路特性演示器 | 由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。演示板尺寸不小于460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 台 | 1 | 289 | 289 |
| 250 | 可拆变压器 | 1.单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2.线圈骨架用塑料压制。3.演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 1 | 397 | 397 |
| 251 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 套 | 48 | 87.5 | 4200 |
| 252 | 变压器原理说明器 | 要供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 台 | 1 | 867 | 867 |
| 253 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器。由日光灯、镇流器、启辉器及座、开关、指示灯、电流表、螺口灯座、面板带支座等组成。日光灯220V 20W、镇流器220V 20W、电流表0～1A、面板尺寸：535mm×355mm×60mm。 | 套 | 1 | 305 | 305 |
| 254 | 洛伦兹力演示器 | 投影式洛伦磁力演示器，采用带电离子流来做实验，仪器主要有实验座、线圈、透明圆形盛液槽、柱形电极、电流表、控制开关等组成，实验座采用工程塑料制作，外形尺寸为280*280*50MM。实验座底部设有橡胶垫垫脚，垫脚高度不小于10MM,透明圆形盛液槽采用“372”材料制作，内空尺寸为150*48mm，盛液槽壁厚不小于2..5mm,柱形电机采用10mm铜棒制作,高不小于32mm，环形电极采用厚度为0.4mm铜板制作.内径148mm.宽48mm。仪器控控制面板上设有电源开关,电源指示灯。直流电源接线柱，液体电极插孔。溶液电流转换开关,线圈电流转换开关,线圈电流表，仪器工作电源电压 | 台 | 1 | 18450 | 18450 |
| 255 | 电子束演示器 | 一.采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸：125mm×290mm×180mm。二.技术指标：1.加速极电压：0～700伏，连续可调；2.偏转电压：幅度：0～50伏连续可调。3.偏转方向：上、下、左、右四个方向。4.显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。5.电源：220V。6.功耗小于30W。 | 台 | 1 | 2900 | 2900 |
| 256 | 阴极射线演示器 | 热阴极射线管演示器是作为中学物理教学中演示电子束在电场、磁场中运动轨迹及说明示波管原理用。产品由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成。1.额定电压：AC220V。2.额定输入功率：10W。3.加速极电压：335-440V。4.Y偏转板电压：0-70V。5.扫描频率范围：25-50Hz。6.X偏转板电压：-75-75V。7.金属外壳，尺寸：280mm×190mm×140mm。 | 台 | 1 | 2900 | 2900 |
| 257 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 套 | 24 | 225.375 | 5409 |
| 258 | 电学元件黑箱 | 电学元件黑箱为四个抽屉式的探测单元，各个单元的面板上有三个呈三角形分布的测试点，各测试点之间接有各种电学元件。电学元件有电阻、电池、二极管三种。三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)。 | 套 | 24 | 27 | 648 |
| 259 | 低气压放电管组 | 演示稀薄气体中的放电现象；构造：产品由移动金属杆、连接导线（一端带夹子）、塑料支架（425mm×280mm）和底座(115mm×335mm)及六支大小相同的抽空密封的长玻璃管，直径约24mm，长365mm，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02mm高水银柱。 | 套 | 1 | 353 | 353 |
| 260 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 台 | 1 | 353 | 353 |
| 261 | 赫兹实验演示器 | 由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用胶合板制成，外形尺寸：300mm×100mm×18mm。2.支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径不大于10mm，放电球由一调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于30mm。 | 台 | 1 | 378 | 378 |
| 262 | 电磁振荡演示仪 | 演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。产品由演示面板、框架、支脚等组成。1.演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线。2.框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm。3.支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度。4.外接直流电：6V。 | 台 | 1 | 289 | 289 |
| 263 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 套 | 1 | 940 | 940 |
| 264 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 由带体效应管振荡器的发生器、喇叭天线接收器、振子接收器、连接电缆、反射板、石腊棱镜、木质折射体、木质吸收体、搁架等组成。1.发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW。2.接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示。 | 套 | 1 | 4756 | 4756 |
| 265 | 密立根油滴仪 | 用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成；主要技术指标：适用电源：AC220V；指示灯电压：AC24V；照明灯电压：AC2.2V；极板电压：量程-、0、+可选择DC0～450V连续可调；安装电压表：量程450V；标准精确度等级1.5级；极板距离：6mm±0.2mm；显微镜放大倍数：40X；分划板总刻度：5×5mm；对一滴油滴可连续观察时间： | 台 | 1 | 2139 | 2139 |
| 266 | 电子比荷实验仪 | 采用纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比实验仪器，误差在5%以下；技术指标：1.额定电压：AC220V；2.额定频率：50Hz；3.最大输入功率：85W；4.加速电压：1000V～1200V连续可调；5.低压直流电源：可调电流：0.2A～1A，0.6A～2A，各档连续可调，电流方向:可换向；6.螺线管参数：螺线管单位长度匝数N=3850匝/米；7.示波管参数：荧光屏至Y偏转板距离1≈0.148m；8.连续工作时间：1h。9.金属外壳，尺寸：360×170×270mm。 | 台 | 1 | 5147 | 5147 |
| 267 | 半导体致冷器 | 能演示温差发电和制冷两用。产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端 | 台 | 1 | 82 | 82 |
| 268 | 整流电路实验器 | 刻实验器应配合示波器可电压传感器进行实验。利用二极管的单向导电性和电容滤波的特性进行整流。1.电路清晰、插座可靠。2.实验器的外形尺寸：310mm×55mm×230mm，附支脚。3.工作电压：AC220V。 | 台 | 2 | 236 | 472 |
| 269 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 1 | 584 | 584 |
| 270 | 凹面镜 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2．凹面镜的直径为100±2mm； 3．凹面镜的焦距为65±10mm； 4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气 泡、结石和条纹； 5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应 有牢固的保护层； 6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm； 7．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度； 8．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 | 个 | 1 | 18 | 18 |
| 271 | 凸面镜 | 1．由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。2． 凸面镜的直径为100±2mm。3． 凸面镜的焦距为－65±10mm。4． 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。6． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。7． 镜面可按需要在任意方向止动。8． 本产品应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。9． 本产符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 | 22 | 22 |
| 272 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1．50～1．55范围内； 3．可以用脱脂棉、纱布清洁； 4．外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0．5°和45±0．5°；高度为35±1mm；厚度为 15±1mm； 5．玻璃砖的上下两面底面平行度为0．10mm； 6．以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0．1mm； 7．精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 24 | 16 | 384 |
| 273 | 光具座 | 1、为组合式，由导轨1套、双凸透镜2个、双凸透镜1个、平凸透镜1个、“1”字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个组成。 2、导轨由：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。 2.1、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。 2.2、导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。 2.3、组装后的导轨中部加重，应符合JY0034-1991第5.2.2～5.2.7条。 2.4、组装后的导轨有效长度不小于1006mm，净重不小于2.4KG。 3.1、标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。 3.2、标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。 4.1、透镜的焦距和通光孔应符合表2的规定。 4.2、透镜应无明显条纹，气泡度为1.0【0.5】。 4.3、透镜的表面疵病应符合JY0034-1991中的第5.4.3条。 4.4、透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。 双凸透镜 100±3mm ≥35 双凸透镜 50±2mm ≥25 平凸透镜 300±12mm ≥45 双凹透镜 -75±5mm ≥25 5.1、光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。 5.2、光源出口处照度应符合JY0034-1991第5.52条。 6.插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。 ●7、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 8、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 9、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度不小于2.5mm。 10、滑块尺寸65×22mm,由指向刻度标记。 11、脚有效尺寸宽度21mm。 | 套 | 24 | 122.1 | 2930.4 |
| 274 | 三棱镜 | 1．由三棱镜、托架、支柱、底座等组成； 2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0．5°，棱长80mm； 3．三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0．0080的玻璃磨制； 4．三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角； 5．托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置； | 个 | 2 | 24 | 48 |
| 275 | 白光的色散与合成演示器 | 1.由棱镜、棱镜台和光源等组成。2.棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3.光源额定电压为6-8V。4.棱镜台台面装有进光狭缝及光源。5.白屏。 | 套 | 1 | 55 | 55 |
| 276 | 透镜及其应用实验器 | 由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。 | 套 | 13 | 19 | 247 |
| 277 | 光的折射全反射实验器 | 由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 | 套 | 24 | 69 | 1656 |
| 278 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1.组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2.在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3.牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 套 | 1 | 1157 | 1157 |
| 279 | 激光光学演示仪 | 由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为Φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺形玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：Φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。 | 台 | 2 | 2226 | 4452 |
| 280 | 微型物理光学观察器 | 由接收屏、光学元件（1号衍射片、2号衍射片、3号衍射片、1/100光栅）、激光器、机身、开关、调节手轮等组成。实验项目：单缝衍射、圆孔衍射、矩形孔衍射、方孔衍射、三角孔衍射、杨氏双缝干涉、三缝衍射、四缝衍射、单丝衍射。 | 套 | 13 | 111 | 1443 |
| 281 | 双缝干涉实验仪 | 采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 台 | 24 | 318.375 | 7641 |
| 282 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 个 | 1 | 40 | 40 |
| 283 | 光导纤维应用演示器 | 由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 | 542 | 542 |
| 284 | 光的偏振观察器 | 由带座框的两块偏振片组成部分。1.整体塑料压制成型，主体（Φ49mm×25mm),底座（Φ59mm×10mm）。2.偏振片直径约35mm，座框外缘带有指示刻度（0-360度）每小格值45度。 | 套 | 13 | 22 | 286 |
| 285 | 紫外线作用演示器 | 1. 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。2. 主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。3． 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3） 灯管寿命：＞500小时。4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 套 | 1 | 291 | 291 |
| 286 | 红外线作用演示器 | 分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 套 | 1 | 291 | 291 |
| 287 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 套 | 4 | 69 | 276 |
| 288 | 棱镜分光镜 | 分光镜仪器的结构为在底座上装有镜台、准直管固定在镜台上、约位于三棱镜的最小偏向角的方向。标度管可以绕镜台边缘上的固定螺丝转动，望远镜可以沿镜台边缘移动、并都用螺丝固定，三棱镜用支夹固定在镜台中央，并有三棱镜罩罩住。 | 台 | 3 | 625 | 1875 |
| 289 | 光谱管组 | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 | 套 | 1 | 834 | 834 |
| 290 | 钠的吸收光谱演示器 | 高中物理实物仪器，供学生观察钠的吸收光谱线。仪器主要零部件：1.钠气真空管（简称钠管）；2.钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）；3.底盘、立柱各一个；4.光源一个。主体金属制。 | 台 | 1 | 639 | 639 |
| 291 | 光电效应演示器 | 要求用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。1.主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm。 | 台 | 1 | 722 | 722 |
| 292 | 光电效应演示器 | 要供中学物理教学演示光电效应之用。原理：光电管在光源照射下产生光电效应现象。产品由演示面板、电压表、电流表、光电管、光源、电压调节旋钮等组成。1.电源电压：220V 50Hz；2.直流5mA电流表；3.演示面板尺寸不小于450mm×300mm，面板图线清晰、正确。 | 台 | 1 | 289 | 289 |
| 293 | 太阳电池演示器 | 由太阳能电池板带支架、音乐声响器插件和电机插件组成。用于演示太阳能转化成电能，并作各种应用。技术参数：1.最大开路电压：3.5V；2.最大短路电流：500MA；3.音乐声响器插件工作电压：3V，工作电流：20MA；4.电机插件工作电压：3V，工作电流：30mA。 | 台 | 1 | 60 | 60 |
| 294 | X射线演示仪 | 带防护箱、萤光屏 | 台 | 1 | 3918.375 | 3918.375 |
| 295 | 盖革计数器 | 由计数器、探测器及其连线组成。仪器主要技术参数：1.工作电压：交流220V±10%，50Hz；2.盖革计数器的本底计数率不大于40次/分；3.计数管两端工作电源电压在340V～420V之间；4.探测器采用J401γ、β、γ型计数管；5.盖革计数器的输出方式有三种：音响装置、闪光装置及计数接口；6.音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声；7.闪光装置为红色发光二极管、最大功耗不小于100mW；8.仪器备有计数输出接口，输出接口的正负极性可变换，并能与J0201系列数字计时器相配合，仪器的最大计数率不小于2000次/分；9.探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5m外，听不到明显杂音。计数器外形尺寸：200×170×95mm。 | 台 | 1 | 1012 | 1012 |
| 296 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式。 | 台 | 1 | 1661.2 | 1661.2 |
| 297 | 高温扩散云室 | 要供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹，是中等学校必备的演示你仪器，也可供大专院校学生分组实验用。具有不需干冰寒剂和动态操作就可以长时间连续稳定地观察高速带电粒子径迹的特点。 | 台 | 1 | 1661.2 | 1661.2 |
| 298 | 普朗克常量测定器 | 可进行演示光电效应有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观地演示光电管的电流特性曲线。 | 台 | 1 | 1446 | 1446 |
| 299 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 个 | 1 | 578 | 578 |
| 300 | 汽油机模型 | 由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 1 | 216 | 216 |
| 301 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 170mm×110mm×22mm。 | 个 | 1 | 216 | 216 |
| 302 | 磁分子模型 | 外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚,钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。 | 套 | 1 | 85 | 85 |
| 303 | 电机模型 | 1．模型为立式，高280mm，宽200mm，厚70mm；工作电压：DC6 ～12V；输入功率：2．5W； 1．仪器由定子、转子、换向器、支架动力传动装置、底座及附件组成； 2．仪器转子线圈装有显示电流方向及变化的指示灯装置； 3．换向器由两个组合的接触环组成，与转轴同轴度为0．5mm； 4．演示直流电动机起动电压不大于8V，电压增大到12V时转速有明显的变化；演示发电机时， 负载板上的二极管发光。 | 个 | 1 | 360 | 360 |
| 304 | 离心机械模型 | 包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸Φ72mm×71mm，外桶尺寸Φ116mm×72mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。离心套采用透明塑料制成，内径Φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 套 | 1 | 244 | 244 |
| 305 | 晶体空间点阵模型 | 全塑料制。由氯化钠晶体结构模型、金刚石晶体结构模型、石墨晶体结构模型三种晶体结构模型组成。 | 套 | 1 | 236 | 236 |
| 306 | 蒸汽机模型 | 由气缸、活塞、连杆、小飞轮、汽室、滑阀、凸轮、大飞轮、飞轮支架、底板等构成。外形尺寸：165mm×120mm×200mm。演示蒸汽机工作原理过程。为吹动模型。 | 台 | 1 | 722 | 722 |
| 307 | 蒸汽轮机模型 | 由外汽缸、缸体剖视体、叶轮支架、叶轮、叶轮轴、汽缸支架、底座等组成。外形尺寸280mm×120mm×130mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 1 | 433 | 433 |
| 308 | 燃气轮机模型 | 由缸体剖视体、外汽缸、叶轮支架、压气机叶轮、燃烧室剖体、透平叶轮、叶轮轴、缸体支架、底板构成。外形尺寸280mm×120mm×140mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 1 | 433 | 433 |
| 309 | 高压输变电模拟演示器 | 为两对输电线路，线路中每根导线电阻均相同（4欧），其中一对线路终点直接接用电器（3.8V小灯泡），另一对线路外接交流2-4V的电压升压变压器（升压比12：1），升压后经输电线路降压变压器（降压比1：12）降压后再输送到用电器（3.8V小灯泡）。产品由底座、变压器、支架、灯泡、灯座等组成。底座采用木质，外形尺寸：500mm×195mm×16mm。 | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 310 | 车床变速器模型 | 金属和塑料制。仪器为两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。产品由框架、轴2根、齿轮4个、变换手柄、手摇柄及转盘构成。外形尺寸：15×110×90mm。 | 套 | 1 | 633 | 633 |
| 311 | 汽车变速箱模型 | 1.外形尺寸：140×110×90mm； 2. 两档齿轮变速，大离合齿轮和小离合齿轮咬合，并有换挡器连接孔。 | 套 | 1 | 633 | 633 |
| 312 | 机械机构模型 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 | 套 | 1 | 759 | 759 |
| 313 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 | 套 | 1 | 759 | 759 |
| 314 | 液压传动模型 | 为液压千斤顶结构，液压缸的活塞、液压泵和单向阀工作过程清晰，全透明设计，真正演示液压传动系统的工作原理，直观明了的看到液压传动系统的工作过程，学生可动手参与。 | 套 | 1 | 433 | 433 |
| 315 | 汽车刹车系统模型 | 模型主要由底座、转轮、刹车装置、气路管、气压缸（注射器）、支架等构成。1.底座采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，尺寸：270mm×110mm×12mm。2.转轮采用有机玻璃制成，直径100mm，厚4mm。 | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 316 | 高中物理必修模块教学挂图 | 对开、铜版纸，40幅。 | 套 | 1 | 500 | 500 |
| 317 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 | 对开、铜版纸，6幅。 | 套 | 1 | 74 | 74 |
| 318 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 | 对开、铜版纸，12幅。 | 套 | 1 | 152 | 152 |
| 319 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 对开、铜版纸，18幅。 | 套 | 1 | 227 | 227 |
| 320 | 简明物理学史挂图 | 对开、铜版纸，2幅。 | 套 | 1 | 24 | 24 |
| 321 | 实验规范操作和安全要求 | 对开、铜版纸，2幅。 | 套 | 1 | 24 | 24 |
| 322 | 高中物理必修模块投影片 | 30片/套。 | 套 | 1 | 271 | 271 |
| 323 | 高中物理系列1选修模块投影片 | 20片/套。 | 套 | 1 | 180 | 180 |
| 324 | 高中物理系列2选修模块投影片 | 15片/套。 | 套 | 1 | 138 | 138 |
| 325 | 高中物理系列3选修模块投影片 | 25片/套。 | 套 | 1 | 222 | 222 |
| 326 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | 1碟/套。 | 套 | 1 | 249 | 249 |
| 327 | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 | 1碟/套。 | 套 | 1 | 249 | 249 |
| 328 | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 | 1碟/套。 | 套 | 1 | 249 | 249 |
| 329 | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 | 1碟/套。 | 套 | 1 | 249 | 249 |
| 330 | 量筒 | 10mL。 | 个 | 2 | 5 | 10 |
| 331 | 量筒 | 50mL。 | 个 | 2 | 8 | 16 |
| 332 | 量筒 | 100mL。 | 个 | 30 | 9 | 270 |
| 333 | 量杯 | 250mL。 | 个 | 2 | 24 | 48 |
| 334 | 试管 | φ15mm×150mm。 | 支 | 30 | 0.7 | 21 |
| 335 | 试管 | φ32mm×200mm。 | 支 | 30 | 4.875 | 146.25 |
| 336 | 烧杯 | 250mL。 | 个 | 30 | 7 | 210 |
| 337 | 烧杯 | 500mL。 | 个 | 13 | 12.75 | 165.75 |
| 338 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL。 | 个 | 5 | 20 | 100 |
| 339 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL。 | 个 | 5 | 12.75 | 63.75 |
| 340 | 酒精灯 | 1． 透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2． 规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1.5 mm；3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6． 厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7． 酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 30 | 5 | 150 |
| 341 | 漏斗 | 90mm。 | 个 | 5 | 15 | 75 |
| 342 | 分液漏斗 | 筒形，250mL。 | 个 | 1 | 63 | 63 |
| 343 | 平底管 | φ12mm×150mm。 | 支 | 2 | 2 | 4 |
| 344 | T形管 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3．灯工焊接牢固，口部平整熔光处理； 4．应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 2.25 | 11.25 |
| 345 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板。 | 支 | 2 | 67 | 134 |
| 346 | 镊子 | 1．教学实验用；2．用不锈钢制成；规格为125mm。 | 支 | 5 | 3 | 15 |
| 347 | 石棉网 | 1．由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2 mm，金属网为边长不小于125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要求不散、不裂、不脱落； 4．整体要平整、不翘角。 | 个 | 30 | 2 | 60 |
| 348 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm。 | 千克 | 2 | 29 | 58 |
| 349 | 乳胶管 | 乳胶管是用橡胶质地材料做成的粗细不同的管子，可以弯曲，伸展；规格：5×7mm或5×9mm。 | 米 | 10 | 4 | 40 |
| 350 | 碘 | 试剂。 | 克 | 100 | 2 | 200 |
| 351 | 硫酸铜(无水) | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.1825 | 91.25 |
| 352 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业。 | 克 | 500 | 0.025 | 12.5 |
| 353 | 硫代硫酸钠(海波) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 354 | 甘油 | 试剂。 | 毫升 | 100 | 0.06 | 6 |
| 355 | 酒精 | 0.95。 | 毫升 | 3000 | 0.03 | 90 |
| 356 | 煤油 | 试剂。 | 千克 | 1 | 55 | 55 |
| 357 | 石腊 | 试剂。 | 千克 | 1 | 82 | 82 |
| 358 | 油酸 | 分析纯。 | 毫升 | 500 | 0.0825 | 41.25 |
| 359 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等。 | 套 | 24 | 44 | 1056 |
| 360 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 套 | 24 | 82 | 1968 |
| 361 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线 开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。 | 套 | 24 | 111 | 2664 |
| 362 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 套 | 24 | 40 | 960 |
| 363 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于95mm的透光片组成。 | 套 | 24 | 5 | 120 |
| 364 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒，钢球直径为4mm，自封袋封装，塑料盒外包装。 | 盒 | 1 | 16 | 16 |
| 365 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 | 套 | 1 | 63 | 63 |
| 366 | 学生实验纸材 | 材料由打点纸带（电磁打点和电火花通用）、墨粉纸（电火花用）、坐标纸5张、复印纸5张组成。纸盒包装。 | 套 | 24 | 13 | 312 |
| 367 | 温度报警实验器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 48 | 16 | 768 |
| 368 | 电熨斗控温电路套件 | 材料为电熨斗温控开关1套，外用塑料盒包装。电源电压：AC250V 50Hz；最大电流：10A。 | 盒 | 1 | 22 | 22 |
| 369 | 防盗报警电路器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 48 | 16 | 768 |
| 370 | 光控开关实验器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 48 | 16 | 768 |
| 371 | 火灾报警器 | 通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：12VDC/9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂；外形尺寸约：Φ60×30mm 。 | 个 | 1 | 35 | 35 |
| 372 | 电子闹钟套件 | 由外壳、液晶显示屏、调整键（秒、分）、开始/停止键及支架组成。1.外壳为塑料。2.电源：钮扣电池电压1.5V。 | 套 | 48 | 18 | 864 |
| 373 | 桥梁模型器材套件 | 由梁式桥模型、拱形桥模型、斜拉桥模型、桁架桥模型、吊桥模型、悬索桥模型组成。模型主件采用工程塑料注塑成型。模型基本尺寸：梁式桥：250×40×80mm；拱形桥：250×40×80mm；斜拉桥：250×40×140mm；桁架桥：250×40×115mm；吊桥：250×40×115mm；悬索桥：250×40×137mm。 | 套 | 48 | 82 | 3936 |
| 374 | 走马灯器材套件 | 走马灯是用小蜡烛作为热源，是以热气流为动力源，专门针对教学演示用的。 | 套 | 48 | 22 | 1056 |
| 375 | 箔片验电器器材套件 | 物理探究实验用。1.本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成，一对装。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面电镀处理。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5． 金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 套 | 48 | 16 | 768 |
| 376 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 | 套 | 48 | 22 | 1056 |
| 377 | 环保动能手电筒器材套件 | 物理探究实验用。杠杆式，塑料外壳，三只LED灯，转动机构，开关等构成。 | 套 | 24 | 22 | 528 |
| 378 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 | 套 | 24 | 38 | 912 |
| 379 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容、电阻、电池 | 套 | 24 | 16 | 384 |
| 380 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 | 套 | 24 | 22 | 528 |
| 381 | 遥控器器材套件 | 本器材要由连接板、电池盒、发射管、接收管、发光二极管、三极管（9014）、电阻（2.2K）按键开关等组成。 | 套 | 24 | 27 | 648 |
| 382 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管。 | 套 | 24 | 82 | 1968 |
| 383 | 模型火箭器材套件 | 物理探究实验用。材料采用泡沫塑料制成，学生自己动手粘贴组装，由四块构成，每块外形尺寸：200mm×150mm。 | 套 | 24 | 27 | 648 |
| 384 | 滚上体 | 滚动行程：500mm。 | 套 | 1 | 194 | 194 |
| 385 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 套 | 1 | 55 | 55 |
| 386 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 套 | 1 | 40 | 40 |
| 387 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动。 | 套 | 1 | 16 | 16 |
| 388 | 大回转轮 | 物理探究实验用。 | 套 | 1 | 107 | 107 |
| 389 | 三轨竟速 | 物理探究实验用。 | 套 | 1 | 506 | 506 |
| 390 | 翻转环实验器 | 物理探究实验用。 | 套 | 1 | 289 | 289 |
| 391 | 离心力铁环 | 产品由主机、铁环、转轴等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：190mm×160mm×95mm。2.铁环为弹性钢片，直径约160mm、厚0.3mm，表面处理。3.转轴为金属材料制成，表面电镀处理，直径5mm，长170mm。4.外接电源：DC6V-8V。5.转速可调。 | 套 | 1 | 166 | 166 |
| 392 | 滚动的方轮 | 产品由一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成。1.曲面斜轨道的曲面不少于14个，外形尺寸：610mm×190mm×50mm。2.方形轮子为全塑料制，两端为方形，中间为圆柱形，方形边长为50mm，厚3mm；圆柱直径16mm，长100mm。 | 套 | 1 | 325 | 325 |
| 393 | 玩具赛车 | 向心力实验。 | 套 | 1 | 82 | 82 |
| 394 | 饮水鸟 | 物态变化。 | 套 | 1 | 27 | 27 |
| 395 | 鱼洗 | 物理探究实验用。复古龙洗，铜铸造。直径375mm，盆底直径195mm，盆檐高度98mm，带柄高度130mm。 | 套 | 1 | 795 | 795 |
| 396 | 水火箭 | 器材由发射支架、导轨、火箭、火箭头组成。发射支架由底座、可调角度加构成，表面烤漆，底座尺寸：270mm×110mm×11mm。 | 套 | 2 | 194 | 388 |
| 397 | 滴水起电机 | 本产品由支架、滴水装置、感应圈2支、盛水筒2支及绝缘垫等组成。1.支架由金属或塑料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500×260×600mm。2.感应圈及盛水筒均采用不锈钢材料制成，感应圈直径60mm，盛水筒直径120mm。 | 套 | 1 | 542 | 542 |
| 398 | 气体辉光球 | 指标：1.使用电压：220V。2.按钮开关。3.球体材料：玻璃，直径130mm。4.底座材料：塑料，尺寸：110mm*110mm*90mm。 | 套 | 2 | 166 | 332 |
| 399 | 一字螺丝刀 | 1．规格1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm。工作长度：150 mm； 2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 | 支 | 24 | 3 | 72 |
| 400 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm。 | 支 | 24 | 3 | 72 |
| 401 | 尖嘴钳 | 6寸，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄。 | 个 | 24 | 18 | 432 |
| 402 | 电工刀 | 开刃，长度不小于110mm。 | 个 | 1 | 22 | 22 |
| 403 | 手摇钻 | 钻孔直径6mm或9mm。 | 个 | 1 | 82 | 82 |
| 404 | 木锉 | 长度不小于250mm。 | 个 | 1 | 11 | 11 |
| 405 | 木工锯 | 优质钢材精功锻造，高频淬火，锯齿锋利，带把手锯。 | 个 | 1 | 29 | 29 |
| 406 | 木工锤 | 圆头锤，规格：锤整体长度约32cm，3．材质：45～55优质碳素结构钢；4．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆5．榔头装柄后不得松动摇头。 | 个 | 1 | 22 | 22 |
| 407 | 铇 | 长度不小于250mm。 | 个 | 1 | 13 | 13 |
| 408 | 斧 | 200mm，带柄。 | 个 | 1 | 18 | 18 |
| 409 | 钢手锯 | 1．规格：锯架460mm，锯条300mm，由钢锯架、钢锯条组成；2．产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64mm；3．前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm；4．安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm；5．锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；6．钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1．8mm；7．手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料；8．锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 | 把 | 1 | 19 | 19 |
| 410 | 剥线钳 | 剥线范围：直径0．2-6的单股电线或排线；自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 | 个 | 1 | 16 | 16 |
| 411 | 钢丝钳 | 1．8寸，200 mm； 2．采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC 全新料环保手柄。 | 个 | 1 | 14 | 14 |
| 412 | 手锤 | 羊角锤 1．供学生敲击物体的手动工具；2．规格：锤整体长度约32cm，3．材质：45～55优质碳素结构钢；4．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆5．榔头装柄后不得松动摇头。 | 个 | 1 | 19 | 19 |
| 413 | 錾子 | 200mm，带柄。 | 个 | 1 | 8 | 8 |
| 414 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄。 | 个 | 1 | 13 | 13 |
| 415 | 三角锉刀 | 250mm，带柄。 | 个 | 1 | 16 | 16 |
| 416 | 什锦锉 | 铁制品。 | 个 | 1 | 24 | 24 |
| 417 | 活动扳手 | 1．8寸，总长约200mm； 2.产品材质：合金钢。 | 个 | 2 | 18 | 36 |
| 418 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片。 | 个 | 1 | 96 | 96 |
| 419 | 直角尺 | 钳工工具。 | 个 | 1 | 27 | 27 |
| 420 | 平口钳 | 80mm，台钻上用。 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 421 | 钻头 | φ1mm～φ13mm。 | 套 | 2 | 166 | 332 |
| 422 | 台虎钳 | 100mm。 | 台 | 1 | 305 | 305 |
| 423 | 钳工实践操作装置 | 1．桌面板采用25mm防火板．加防静电皮，易于清洁，具有阻燃，耐磨等特点；黑色皮条封边；质感好耐磨性好，耐磨耐烫不变形；主架采用40×40mm的方管； 2．支架采用优质40×40mm无缝优制钢管，表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工序；具有防水、耐磨、耐高温功能；桌脚配有防护套，防止噪音和地板刮伤； 3．产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调鲜明，符合国际环保要求。 | 个 | 1 | 1251 | 1251 |
| 424 | 油石 | 粗细两面。 | 个 | 2 | 8 | 16 |
| 425 | 冲子 | 钢制。 | 个 | 1 | 18 | 18 |
| 426 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm。 | 个 | 1 | 27 | 27 |
| 427 | 工作服 | 1．材质：涤卡；颜色为白色； 2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和 舒适感。 | 件 | 1 | 49 | 49 |
| 428 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％。 | 个 | 1 | 13 | 13 |
| 429 | 护目镜 | 防机械冲击。 | 个 | 1 | 11 | 11 |
| 430 | 手套 | 棉纱线。 | 双 | 1 | 5.6 | 5.6 |
| 431 | 高压绝缘装置 | 绝缘耐受电压不小于120kV。 | 个 | 1 | 722 | 722 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 406904 |

| 高中化学教学仪器配备要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 钢制黑板 | 1．尺寸及要求：不小于900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2．钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3．无镜面反光，色泽均匀； 4．允许用绿白两用书写板代替； 5．使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹 | 块 | 1 | 111 | 111 |
| 2 | 打孔器 | 1．手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成；2． 空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3． 空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。4．仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 套 | 1 | 11 | 11 |
| 3 | 打孔夹板 | 1．由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2．长不小于175 mm，宽不小于40 mm； 3．上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 4．上夹板应备有直径为6 mm，8 mm，10 mm，12 mm直穿孔4个； 5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度不小于80 mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位； 6．上夹板、下夹板厚度不小于11 mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不断裂。 | 个 | 24 | 13 | 312 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 1．由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成，刀体长度不小于80mm； 2．刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口； 3．刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象，刀体与刀柄连接牢固； 4．手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适； 5．刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 | 个 | 24 | 13 | 312 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边。 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | 电动钻孔器 | 1．转速0～550/分钟，钻轧头可装夹1～10 mm钻头，配有专用卡具，也可装夹四种不同直径的打孔器，可对不同规格橡胶塞打孔。 | 台 | 5 | 722 | 3610 |
| 7 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm； 4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 6．车轮有制动装置。 | 辆 | 2 | 500 | 1000 |
| 8 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×6。 | 台 | 1 | 556 | 556 |
| 9 | 离心沉淀器 | 手摇式。 | 台 | 1 | 111 | 111 |
| 10 | 磁力加热搅拌器 | 1．由机壳、加热盘，搅拌棒，立柱等组成。与1000 mL、500 mL烧杯配套使用。配二粒条形搅拌籽（玻璃封装）。使用电源： AC 220 V±22 V50 Hz 。消耗功率： 300W±25 W； 2．电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min ； 3．加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300 ℃ ； 4．磁钢的磁感应强度 ：不小于100 mT； 5．搅拌时噪声不大于55 dB（A）。 | 台 | 24 | 278 | 6672 |
| 11 | 金属酒精灯 | 材质：不锈钢；容量：200mL。产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。外形尺寸：直径85mm，高约95mm。 | 个 | 13 | 111 | 1443 |
| 12 | 酒精喷灯 | 1．实验室常用工具，供理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，温度可达800-1000 ℃以上，结构为座式；2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止；4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气；5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处；6．材质：铜制。 | 个 | 4 | 124 | 496 |
| 13 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW；3、外形尺寸：290×200×575mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量3升/小时。 | 台 | 1 | 1001 | 1001 |
| 14 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW；3、外形尺寸：350×250×700mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量5升/小时。 | 台 | 1 | 1307 | 1307 |
| 15 | 列管式烘干器 | 1．工作电压：220 V±10%； 2．仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制造； 3．发热功率：不小于200 W； 4．干燥气流温度：50～60 ℃； 5．整机噪声：≤50 dB； 6．热源分布均匀，噪声低，操作方便，干燥后器具不留任何水渍； 7．通风管不少于12支。 | 台 | 1 | 333 | 333 |
| 16 | 烘干箱 | 由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：900W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 | 1919 | 1919 |
| 17 | 水浴锅 | 铜制。 | 个 | 1 | 181 | 181 |
| 18 | 保温漏斗 | 铜制。 | 个 | 2 | 138 | 276 |
| 19 | 塑料洗瓶 | 250mL。 | 个 | 24 | 9 | 216 |
| 20 | 试剂瓶托盘 | 1．ABS工程塑料制品，外形尺寸不小于350×240×90 mm； 2．托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 3．托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。 | 个 | 48 | 40 | 1920 |
| 21 | 实验用品提篮 | 木制，可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。 | 个 | 13 | 138 | 1794 |
| 22 | 实验器材 | 规格尺寸≥250mm×180mm×100mm，材质：塑料。 | 个 | 48 | 13 | 624 |
| 23 | 碘升华凝华管 | 造型为密封的T型玻璃瓶，用硬质玻璃管，部分抽真空；内盛有固态碘，两端密封不漏气。 | 个 | 48 | 6 | 288 |
| 24 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 48 | 67 | 3216 |
| 25 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2、表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 个 | 5 | 22 | 110 |
| 26 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 48 | 6 | 288 |
| 27 | 泥三角 | 1．由金属丝和套在其上的石棉筒组成； 2．金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于80mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20mm； 3．石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ12mm； 4．石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑； 5．金属丝应作防锈处理； 6．整体应平整。 | 个 | 24 | 2 | 48 |
| 28 | 试管架 | 1、试管架要组装式，由底板1块、立杆4支、挡板1块组成。 2、试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。 3、底座正面应有8个凹孔，8个凸柱。4角有4个固定立杆孔，外形尺寸不小于245X145X14mm，摆放平稳。 4、立杆用优质PP材料制作，直径不小于14mm，有效高度不小于68mm，一端插入底座，另一端插入挡板应结实坚固，无歪扭现象。 5、挡板用优质PP材料制作，规格尺寸不小于245X145X8mm，正面有16个直径不小于34mm的孔。 6、组装后的试管架应能放置8支试管和可晾干8支试管。 | 个 | 48 | 7 | 336 |
| 29 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔。3、支杆为Φ15×230mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 个 | 1 | 27 | 27 |
| 30 | 滴定装置 | 1．矩形底座：尺寸不小于300 mm×150 mm×18 mm，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳； 2．立杆直径不小于12mm，长度不小于600 mm，表面镀铬； 3．立杆与底座垂直度误差不大于3 mm。 | 个 | 48 | 47 | 2256 |
| 31 | 滴定夹 | 1、滴定夹产品为组装式，由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。 2、滴定夹用铝合金材料制作，表面作磨砂处理。 3、固定块外形尺寸不小于90*30*38mm上面有直径13mm的凸出点，中间M6的螺纹孔，下面有V形固定凹槽。 4、固定螺钉采用不锈钢材质，规格直径6*35mm，顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作，手持部位尺寸不小于28*14*8mm，拧入固定块螺纹孔后，应结实坚固，无歪扭现象，上下拧动自如。 5、可调滑块采用铝合金材料制作，规格不小于55*115*8mm，左右夹点高度不小于15mm。 6、活动夹用铝合金制作，雌性和雄性各二个，雌性尺寸不小于95*22*12mm，夹点高度不小于15mm，雄性尺寸不小于95*20*8mm，夹点高度不小于15mm。 7、弹簧采用优质钢丝制作，规格不小于直径14*6mm，钢丝直径不小于1mm。 | 个 | 48 | 20 | 960 |
| 32 | 多用滴管架 | 塑料制品，分两排，每排10个孔，共有20个孔，孔径φ15 mm。 | 个 | 48 | 6 | 288 |
| 33 | 移液管架 | 采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。产品外形尺寸约220×110×205mm。 | 个 | 13 | 55 | 715 |
| 34 | 比色管架 | 6孔,直径17mm。塑料制,尺寸：177×40×93mm，由上下二排管架组成。 | 个 | 24 | 33 | 792 |
| 35 | 组合式支架 | 由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 个 | 2 | 402 | 804 |
| 36 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 24 | 278 | 6672 |
| 37 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。 | 台 | 1 | 653 | 653 |
| 38 | 托盘天平 | 100g，0.1g。 | 台 | 24 | 66 | 1584 |
| 39 | 托盘天平 | 500g，0.5g。 | 台 | 1 | 105 | 105 |
| 40 | 电子天平 | 100g，0.1g。 | 台 | 24 | 299 | 7176 |
| 41 | 电子天平 | 200g，0.001g。 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 42 | 电子天平 | 400g，0.1g。 | 台 | 1 | 333 | 333 |
| 43 | 电子天平 | 200g，0.0001g。 | 台 | 1 | 3900 | 3900 |
| 44 | 电子停表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为 能源的液晶数字式金属壳石英秒表； 2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能； 3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式， 日历、星期、防水，防震结构等功能； 4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表 面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利 感；镀层配件无气泡，不脱落； | 只 | 1 | 16 | 16 |
| 45 | 温度计 | 红液，0℃～100℃。 | 支 | 48 | 4 | 192 |
| 46 | 温度计 | 水银，0℃～360℃。 | 支 | 2 | 6 | 12 |
| 47 | 数字测温计 | 量程-30℃~200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏。 | 台 | 1 | 556 | 556 |
| 48 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A。 | 只 | 24 | 33 | 792 |
| 49 | 灵敏电流计 | 1．由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构．标度盘，机械零位 调节臂均固定在支架上； 2．准确度等级：2．5级；灵敏度：±300μA；内阻：80-125Ω；2．4-3kΩ，规格： 138mm×100mm×97mm。 | 只 | 24 | 33 | 792 |
| 50 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级。 | 个 | 1 | 96 | 96 |
| 51 | 演示电流电压表 | 2.5级。 | 台 | 1 | 611 | 611 |
| 52 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2．密度范围：1．000～2．000g/cm3； 3．在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 支 | 1 | 5 | 5 |
| 53 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2．密度范围：0．700～1．000g/cm3； 3．在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 支 | 1 | 5 | 5 |
| 54 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1。 | 台 | 24 | 105 | 2520 |
| 55 | 原电池实验器 | 1、要供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 个 | 48 | 18 | 864 |
| 56 | 储气装置 | 由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 2 | 69 | 138 |
| 57 | 无尘化设备 | 1.结构：产品采用一体注塑成型外壳，上下均为大圆弧过渡；上下两个无尘擦除工具布局，要方便老师循环使用；一体注塑成型左右推拉半透明板舱门。舱门关闭时，可起到保持无尘擦除工具湿润的效果，舱门打开时，方便使用；右侧中控触摸显示屏； 2.规格：外径≥900mm×280mm×125mm； 3.电压电流：12V，5A； 4.智能检测：一键上电自检及清洗无尘擦除工具；低水位自动报警功能；使用无尘擦除工具时，自动感应无尘擦除工具放置，并开启整个清洗工作，清洗完成后，无尘擦除工具自动归位；指示灯报警：机器状态指示，清洗，完好，故障 ； 5.过滤系统：一体注塑成型水箱，水箱分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用；水箱外壳要带有外拉手；水箱内胆要带有提手，方便清理水箱和向水箱中加入清水。水箱内胆分为污水区、沉淀去和清水区，沉淀区与清水区之前有过滤海绵可过滤一部分粉笔灰，上水口增加过滤海绵，要保证最大程度的水过滤和清洁，从而实现水的循环利用； 6.无尘擦除工具：高密度胶棉材质，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，要有效保护师生健康；不含有铅、镉、汞、六价铬等重金属元素。 7.安全保障：内部结构采用水电隔离，形成单独模块空间，采用弱电功率，要设计过载保护以及短路保护。 | 台 | 1 | 3900 | 3900 |
| 58 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%。 | 个 | 24 | 96 | 2304 |
| 59 | 溶液导电演示器 | 1.溶液导电演示器主要由以下配件组成： 1.2示教板 1套 1.3支撑脚 2个 1.4溶液槽 5个 2.演示器为电表式，工作电压DC6V。 3.示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1示教左上方应安装调校开关，中间安装电表显示屏，右上方安装档位开关。 3.3.2调校开关应有高、低标注；电表应有电压和电流显示；档位开关应有1~7档标注。 3.3.3示教板中间装有5组插线装置和5组LED指示灯，右中间安装电流插孔，插线装置应1~5标注，电流插孔应有正、负极标注。 3.3.4示教板两侧开有飞机孔、便于支撑脚安装。 4.支撑脚采用ABS工程塑料制作，有效尺寸不小于115X13X120mm。 4.1抱住示教板往上推到位后，应摆放平稳，无摇摆现象。 5.溶液槽采用透明塑料制作，规格不小于57X36X61mm，容量不小于60ml。采用石墨电极通电，通电线应有鱼叉接口，通电线长度不小于250mm。 6.电源连接线一端配有鱼叉，一端配有香蕉插，长度不小于400mm。 7.组装后的溶液导电演示器应摆放平稳，通电后按教学要求演示，性能稳定、效果好、正确。 | 台 | 1 | 159.875 | 159.875 |
| 60 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。3.盒体内装2节5号电池。 | 套 | 48 | 27 | 1296 |
| 61 | 中和热测定仪 | 由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 套 | 48 | 35 | 1680 |
| 62 | 化学实验废液处理装置 | 实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。1.仪器由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。2.电脑板控制速度，速度分为1-9数显。3.外形尺寸不小于365mm×370mm×550mm。 | 台 | 2 | 1015 | 2030 |
| 63 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 24 | 82 | 1968 |
| 64 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 | 542 | 542 |
| 65 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 13 | 138 | 1794 |
| 66 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 1 | 360 | 360 |
| 67 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 48 | 35 | 1680 |
| 68 | 电泳演示器 | 要用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。1.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制，尺寸：150mm×110mm。 | 台 | 1 | 166 | 166 |
| 69 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：95mm×65mm×65mm。 | 台 | 48 | 22 | 1056 |
| 70 | 二氧化氮球 | 玻璃制品。1.双球，成U型，内封NO2和N2O4。2.球体直径约28mm。 | 套 | 48 | 13 | 624 |
| 71 | 渗析实验器 | 利用本仪器要达到分离、提纯某些物资。由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。容器内尺寸：58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径37mm。 | 套 | 48 | 24 | 1152 |
| 72 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 13 | 319 | 4147 |
| 73 | 光化学实验演示器 | 结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 台 | 1 | 291 | 291 |
| 74 | 化学实验演示平台 | 带摄像头。 | 套 | 1 | 834 | 834 |
| 75 | 炼铁高炉模型 | 1．为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：650mm； 2．模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构； 3．模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4．热风围管环绕炉腹并有多个进风管，其中有1～2个进风管示其纵剖结构； 5．炉缸剖面示出铁口、出渣口等； 6．炉壁剖面示炉壳、冷却水管及耐火砖内衬等； 7．应正确显示高炉内混合原料、铁水、炉渣等的形态和颜色，以及炉内各部分的温度的差异，其中应以炉腹下部进风口附近的温度为最高，其它依次为炉缸、炉腰、炉身、炉喉； 8．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 9．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 1 | 289 | 289 |
| 76 | 分子结构模型 | 1．演示用，氢原子球直径不小于23 mm，其他原子球直径不小于30 mm； 2．可搭出化学教材中无机物和有机物各种分子的结构式。如中学教材中的石墨、金刚石、 氯化钠、烷烃、烯烃、炔烃、卤化物、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等及大学教材中的 立体异构、光学异构以及它们之间的转化。 | 套 | 3 | 289 | 867 |
| 77 | 分子结构模型 | 学生分组用，可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，球与棍应采用新型材料，结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。防水纸盒外包装,规格：190×110×50mm，球Φ23mm，球棍组成。 | 套 | 48 | 166 | 7968 |
| 78 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子34个、连接键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长42mm。 | 套 | 1 | 285.4 | 285.4 |
| 79 | 石墨结构模型 | 1．仪器可组装石墨晶体结构，由彩色橡胶球、金属杆、底座组成，演示用； 2．橡胶球直径不小于23 mm； 3．球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化； 4．教学演示效果明显。 | 套 | 1 | 289 | 289 |
| 80 | 碳-60结构模型 | 1．模型由Φ23 mm的黑色塑料球60个和管状塑料Ø5 mm×25 mm单键（黄色）60根和管状塑料Φ5 mm×35 mm双键（绿色）60根及透明有机底座组成，演示用； 2．球与键的表面应光滑无划痕； 3．键与球的结合应松紧恰当； 4．透明有机底座板的厚度不小于3mm。 | 套 | 1 | 325 | 325 |
| 81 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径5mm，长60mm。 | 套 | 1 | 325 | 325 |
| 82 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用，小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 套 | 13 | 216 | 2808 |
| 83 | 氯化铯晶体结构模型 | 由氯原子1个，直径约30mm（8孔）绿色球；铯原子8个直径约30mm（4孔）红色球；长键12根，长约110mm;短键8根，长约90mm；连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 | 122.1 | 122.1 |
| 84 | 二氧化碳晶体结构模型 | 由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约30mm；短键14根，长60mm,；中键24根，长90mm；长键12根，长130mm;连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 | 122.1 | 122.1 |
| 85 | 二氧化硅晶体结构模型 | 全塑料制。产品由硅原子15个，直径约30mm，4孔红色球；氧原子16个，直径约22mm，2孔白色球；中键32根，紫色。 | 套 | 1 | 122.1 | 122.1 |
| 86 | 金属晶体结构模型 | 全塑料制。产品由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。1.面心立方堆积由红色球20个，直径约30mm，短键18根，中键1根。2.面心立方晶胞由红色球14个，直径约30mm，中键12根，奶白，长键12根，金属电镀。 | 套 | 1 | 122.1 | 122.1 |
| 87 | 电子云杂化轨道模型 | 模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径100mm，高60mm。 | 套 | 1 | 437 | 437 |
| 88 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1 | 138 | 138 |
| 89 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。规格不小于：直径180mm、高500mm。 | 个 | 1 | 222 | 222 |
| 90 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。规格：不小于170×450mm。 | 个 | 1 | 222 | 222 |
| 91 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒.内件和电加热器组成。规格;不小于Φ170mm、高670mm。 | 个 | 1 | 291 | 291 |
| 92 | 炼钢转炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 个 | 1 | 291.25 | 291.25 |
| 93 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种。 | 盒 | 1 | 29 | 29 |
| 94 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种。 | 盒 | 1 | 29 | 29 |
| 95 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种。 | 盒 | 1 | 29 | 29 |
| 96 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等。 | 盒 | 1 | 29 | 29 |
| 97 | 复合材料标本 | 不少于5种。 | 盒 | 1 | 33 | 33 |
| 98 | 高中化学1教学挂图 | 对开、铜版纸 22幅。 | 套 | 1 | 278 | 278 |
| 99 | 高中化学2教学挂图 | 对开、铜版纸 23幅。 | 套 | 1 | 278 | 278 |
| 100 | 高中化学与生活教学挂图 | 对开、铜版纸 3幅。 | 套 | 1 | 38 | 38 |
| 101 | 高中化学与技术教学挂图 | 对开、铜版纸 3幅。 | 套 | 1 | 38 | 38 |
| 102 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 对开、铜版纸 4幅。 | 套 | 1 | 49 | 49 |
| 103 | 高中化学反应原理教学挂图 | 对开、铜版纸 4幅。 | 套 | 1 | 49 | 49 |
| 104 | 高中有机化学基础教学挂图 | 对开、写真布材质 4幅。 | 套 | 1 | 216 | 216 |
| 105 | 高中实验化学教学挂图 | 对开、写真布材质 4幅。 | 套 | 1 | 216 | 216 |
| 106 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴。 | 件 | 1 | 82 | 82 |
| 107 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴。 | 件 | 1 | 71 | 71 |
| 108 | 化学实验室安全守则 | 对开、铜版纸 1幅。 | 张 | 3 | 13 | 39 |
| 109 | 化学实验操作规范和安全要求 | 对开、铜版纸 2幅。 | 套 | 1 | 24 | 24 |
| 110 | 简明化学发展史挂图 | 对开、铜版纸 2幅。 | 套 | 1 | 24 | 24 |
| 111 | 高中化学1教学投影片 | 30片/套。 | 套 | 1 | 271 | 271 |
| 112 | 高中化学2教学投影片 | 20片/套。 | 套 | 1 | 180 | 180 |
| 113 | 高中化学与生活教学投影片 | 8片/套。 | 套 | 1 | 71 | 71 |
| 114 | 高中化学与技术教学投影片 | 8片/套。 | 套 | 1 | 71 | 71 |
| 115 | 高中物质结构与性质教学投影片 | 10片/套。 | 套 | 1 | 91 | 91 |
| 116 | 高中化学反应原理教学投影片 | 5片/套。 | 套 | 1 | 44 | 44 |
| 117 | 高中有机化学基础教学投影片 | 5片/套。 | 套 | 1 | 44 | 44 |
| 118 | 高中实验化学教学投影片 | 8片/套。 | 套 | 1 | 71 | 71 |
| 119 | 中学化学投影拼板 | 1碟/套。 | 套 | 1 | 222 | 222 |
| 120 | 高中化学教学光盘 | CD-ROM。 | 套 | 5 | 249 | 1245 |
| 121 | 高中化学多媒体教学软件 | CD-ROM。 | 套 | 5 | 249 | 1245 |
| 122 | 分子立体结构模型绘制软件 | CD-ROM。 | 套 | 1 | 639 | 639 |
| 123 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版。 | 套 | 1 | 5566 | 5566 |
| 124 | 量筒 | 10mL。 | 个 | 48 | 5 | 240 |
| 125 | 量筒 | 25mL。 | 个 | 48 | 6 | 288 |
| 126 | 量筒 | 50mL。 | 个 | 48 | 8 | 384 |
| 127 | 量筒 | 100mL。 | 个 | 2 | 9 | 18 |
| 128 | 量筒 | 500mL。 | 个 | 2 | 28 | 56 |
| 129 | 量筒 | 1000mL。 | 个 | 2 | 66 | 132 |
| 130 | 量杯 | 250mL。 | 个 | 2 | 24 | 48 |
| 131 | 容量瓶 | 50mL。 | 个 | 2 | 13 | 26 |
| 132 | 容量瓶 | 100mL。 | 个 | 48 | 16 | 768 |
| 133 | 容量瓶 | 250mL。 | 个 | 4 | 21.25 | 85 |
| 134 | 容量瓶 | 500mL。 | 个 | 30 | 37 | 1110 |
| 135 | 容量瓶 | 1000mL。 | 个 | 2 | 49 | 98 |
| 136 | 滴定管 | 酸式，25mL。 | 支 | 48 | 35 | 1680 |
| 137 | 滴定管 | 酸式，50mL。 | 支 | 24 | 40 | 960 |
| 138 | 滴定管 | 碱式，25mL。 | 支 | 48 | 20 | 960 |
| 139 | 滴定管 | 碱式，50mL。 | 支 | 24 | 28 | 672 |
| 140 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL。 | 支 | 1 | 144 | 144 |
| 141 | 移液管 | 1mL。 | 支 | 24 | 7 | 168 |
| 142 | 移液管 | 2mL。 | 支 | 24 | 7 | 168 |
| 143 | 移液管 | 5mL。 | 支 | 24 | 8 | 192 |
| 144 | 移液管 | 25mL。 | 支 | 24 | 12 | 288 |
| 145 | 试管 | φ12mm×70mm。 | 支 | 500 | 0.5 | 250 |
| 146 | 试管 | φ15mm×150mm。 | 支 | 500 | 0.7 | 350 |
| 147 | 试管 | φ18mm×180mm。 | 支 | 150 | 1 | 150 |
| 148 | 试管 | φ20mm×200mm。 | 支 | 150 | 1.1 | 165 |
| 149 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质。 | 支 | 30 | 5.5 | 165 |
| 150 | 试管 | φ40mm×200mm。 | 支 | 30 | 9.9 | 297 |
| 151 | 具支试管 | φ18mm×180mm。 | 支 | 20 | 5.5 | 110 |
| 152 | 具支试管 | φ20mm×200mm。 | 支 | 20 | 5.5 | 110 |
| 153 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm。 | 支 | 30 | 3.3 | 99 |
| 154 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm。 | 支 | 13 | 5.5 | 71.5 |
| 155 | 燃烧管 | φ25mm×300mm。 | 支 | 2 | 9.9 | 19.8 |
| 156 | Y形试管 | φ20mm。 | 支 | 3 | 16.5 | 49.5 |
| 157 | 烧杯 | 5mL。 | 个 | 48 | 4.4 | 211.2 |
| 158 | 烧杯 | 10mL。 | 个 | 48 | 4.4 | 211.2 |
| 159 | 烧杯 | 25mL。 | 个 | 100 | 4.4 | 440 |
| 160 | 烧杯 | 50mL。 | 个 | 48 | 5.5 | 264 |
| 161 | 烧杯 | 100mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 162 | 烧杯 | 250mL。 | 个 | 100 | 7.7 | 770 |
| 163 | 烧杯 | 500mL。 | 个 | 20 | 12.1 | 242 |
| 164 | 烧杯 | 1000mL。 | 个 | 13 | 24.2 | 314.6 |
| 165 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL。 | 个 | 48 | 12.1 | 580.8 |
| 166 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL。 | 个 | 30 | 12.1 | 363 |
| 167 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL。 | 个 | 48 | 19.8 | 950.4 |
| 168 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL。 | 个 | 5 | 12.1 | 60.5 |
| 169 | 锥形瓶 | 100mL。 | 个 | 48 | 8.8 | 422.4 |
| 170 | 锥形瓶 | 250mL。 | 个 | 13 | 12.1 | 157.3 |
| 171 | 蒸馏烧瓶 | 250mL。 | 个 | 48 | 24.2 | 1161.6 |
| 172 | 三口烧瓶 | 250mL。 | 个 | 5 | 37.4 | 187 |
| 173 | 酒精灯 | 1． 透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2． 规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1.5 mm；3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6． 厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7． 酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 48 | 5.5 | 264 |
| 174 | 酒精灯 | 250mL，单头。 | 个 | 2 | 9.9 | 19.8 |
| 175 | 酒精灯 | 250mL，双头。 | 个 | 2 | 40.7 | 81.4 |
| 176 | 干燥塔 | 250mL。 | 个 | 2 | 91.3 | 182.6 |
| 177 | 气体洗瓶 | 250mL。 | 个 | 2 | 40.7 | 81.4 |
| 178 | 抽滤瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：500 mL； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 27.5 | 55 |
| 179 | 抽气管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2．5mm； 3．喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点； 4．磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动； 5．当水压在1 kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600 mm； 6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 28.6 | 57.2 |
| 180 | 干燥器 | 160mm。 | 个 | 4 | 74.8 | 299.2 |
| 181 | 气体发生器 | 1．透明钠钙玻璃制； 2．规格：250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 4 | 179 | 716 |
| 182 | 冷凝器 | 直形，300mm。 | 支 | 24 | 33 | 792 |
| 183 | 冷凝器 | 球形，300mm。 | 支 | 1 | 40.7 | 40.7 |
| 184 | 牛角管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：Φ18 mm×150 mm； 3．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 24 | 4.4 | 105.6 |
| 185 | 漏斗 | 60mm。 | 个 | 48 | 6.6 | 316.8 |
| 186 | 漏斗 | 90mm。 | 个 | 13 | 14.3 | 185.9 |
| 187 | 安全漏斗 | 直形。 | 个 | 5 | 9.9 | 49.5 |
| 188 | 安全漏斗 | 双球。 | 个 | 2 | 14.3 | 28.6 |
| 189 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL。 | 个 | 24 | 42.9 | 1029.6 |
| 190 | 分液漏斗 | 球形，50mL。 | 个 | 24 | 37.4 | 897.6 |
| 191 | 布氏漏斗 | 1．瓷，80 mm； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 24.2 | 48.4 |
| 192 | T形管 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3．灯工焊接牢固，口部平整熔光处理； 4．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 24 | 2.2 | 52.8 |
| 193 | Y形管 | 1．实验用玻璃仪器；由灯工玻璃制造；弯管长：50±5mm；支管长：50±5mm；管厚：7～8mm； 全高：100±5mm；弯管角度：60°±3°； 2．理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐热等级：2级； 3．色泽：无色透明略带微黄色； 4．应力：呈紫红色或部分扩散状兰色；产品厚薄均匀，管口截位齐整，烘烧光平，焊接牢固， 两边支管对称。 | 个 | 24 | 3.25 | 78 |
| 194 | T形管 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3．灯工焊接牢固，口部平整熔光处理； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 24 | 2.2 | 52.8 |
| 195 | Y形管 | 1．实验用玻璃仪器；由灯工玻璃制造；弯管长：50±5mm；支管长：50±5mm；管厚：7～8mm；全高：100±5mm；弯管角度：60°±3°； 2．理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐热等级：2级； 3．色泽：无色透明略带微黄色； 4．应力：呈紫红色或部分扩散状兰色；产品厚薄均匀，管口截位齐整，烘烧光平，焊接牢固，两边支管对称。 | 个 | 24 | 3.25 | 78 |
| 196 | 离心管 | 10ml，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 13 | 3.3 | 42.9 |
| 197 | 干燥管 | 单球，150mm。 | 支 | 48 | 6.6 | 316.8 |
| 198 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm。 | 支 | 48 | 5.5 | 264 |
| 199 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm。 | 支 | 3 | 6.6 | 19.8 |
| 200 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm。 | 支 | 3 | 6.6 | 19.8 |
| 201 | 比色管 | 25mL。 | 支 | 125 | 12.1 | 1512.5 |
| 202 | 活塞 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。尺寸：活塞芯孔径2 mm，活塞芯中心径12 mm，活塞壳长30 mm，活塞接管长120 mm，活塞接管外径Φ7～8 mm，活塞接管厚1．2 mm； 3．灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4．管口烘光不得有缺损块口； 5．活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6．活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7．活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准； 8．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 5 | 24.2 | 121 |
| 203 | 活塞 | T形。 | 支 | 2 | 33 | 66 |
| 204 | 圆水箱 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ200 mm×100 mm； 3．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 13 | 55 | 715 |
| 205 | 圆水箱 | 1．透明钠钙玻璃制，圆形， Φ270 mm×140 mm； 2．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 4 | 91.3 | 365.2 |
| 206 | 玻璃钟罩 | 1．透明钠钙玻璃制，Φ150 mm×280 mm，具上口； 2．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 96.8 | 193.6 |
| 207 | 钴玻璃片 | 玻璃制。 | 个 | 48 | 18.7 | 897.6 |
| 208 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片。 | 个 | 150 | 4.4 | 660 |
| 209 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片。 | 个 | 20 | 6.6 | 132 |
| 210 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片。 | 个 | 5 | 7.7 | 38.5 |
| 211 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL。 | 个 | 5 | 82.5 | 412.5 |
| 212 | 广口瓶 | 60mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 213 | 广口瓶 | 125mL。 | 个 | 80 | 6.6 | 528 |
| 214 | 广口瓶 | 250mL。 | 个 | 48 | 9.9 | 475.2 |
| 215 | 广口瓶 | 500mL。 | 个 | 13 | 13.2 | 171.6 |
| 216 | 广口瓶 | 棕色，60mL。 | 个 | 100 | 8.8 | 880 |
| 217 | 广口瓶 | 棕色，125mL。 | 个 | 20 | 9.9 | 198 |
| 218 | 广口瓶 | 棕色，250mL。 | 个 | 20 | 14.3 | 286 |
| 219 | 细口瓶 | 60mL。 | 个 | 70 | 5.5 | 385 |
| 220 | 细口瓶 | 125mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 221 | 细口瓶 | 250mL。 | 个 | 80 | 8.8 | 704 |
| 222 | 细口瓶 | 500mL。 | 个 | 30 | 12.1 | 363 |
| 223 | 细口瓶 | 1000mL。 | 个 | 30 | 18.7 | 561 |
| 224 | 细口瓶 | 3000mL。 | 个 | 3 | 61.6 | 184.8 |
| 225 | 细口瓶 | 棕色，60mL。 | 个 | 100 | 8.8 | 880 |
| 226 | 细口瓶 | 棕色，125mL。 | 个 | 100 | 9.9 | 990 |
| 227 | 细口瓶 | 棕色，250mL。 | 个 | 24 | 13.2 | 316.8 |
| 228 | 细口瓶 | 棕色，500mL。 | 个 | 2 | 14.3 | 28.6 |
| 229 | 细口瓶 | 棕色，1000mL。 | 个 | 2 | 22 | 44 |
| 230 | 细口瓶 | 棕色，3000mL。 | 个 | 1 | 66 | 66 |
| 231 | 下口瓶 | 5000mL。 | 个 | 2 | 189.2 | 378.4 |
| 232 | 滴瓶 | 30mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 233 | 滴瓶 | 60mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 234 | 滴瓶 | 棕色，30mL。 | 个 | 48 | 5.5 | 264 |
| 235 | 滴瓶 | 棕色，60mL。 | 个 | 80 | 6.6 | 528 |
| 236 | 称量瓶 | φ25mm×40mm。 | 个 | 2 | 12.1 | 24.2 |
| 237 | 坩埚 | 瓷，30 mL。 | 个 | 48 | 5.5 | 264 |
| 238 | 坩埚钳 | 1．不锈钢制造。总长度为200mm； 2．钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 个 | 48 | 12.1 | 580.8 |
| 239 | 烧杯夹 | 1．厚度为2 mm的不锈钢板制造，总长度为300 mm，宽度为20 mm； 2．制作应光滑、平整、无缺陷； 3．夹持端为菱形，吻合应一致。 | 个 | 4 | 12.1 | 48.4 |
| 240 | 镊子 | 1．教学实验用；2．用不锈钢制成；规格为125mm。 | 个 | 48 | 3.3 | 158.4 |
| 241 | 试管夹 | 1.竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 个 | 48 | 1.1 | 52.8 |
| 242 | 水止皮管夹 | 1．直径Φ3mm的钢丝制成；应作防锈处理； 2．制作应光滑、平整、无缺陷； 3．夹持角度不小于60º；夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 个 | 48 | 2.2 | 105.6 |
| 243 | 螺旋皮管夹 | 1．钢材制成，应作防锈处理； 2．制作应光滑、平整、无缺陷； 3．夹持范围最大应不小于20 mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 5 | 3.3 | 16.5 |
| 244 | 石棉网 | 1．由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2 mm，金属网为边长不小于125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要求不散、不裂、不脱落； 4．整体应平整、不翘角。 | 个 | 48 | 2.2 | 105.6 |
| 245 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉。 | 个 | 48 | 4.4 | 211.2 |
| 246 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 2 | 44 | 88 |
| 247 | 燃烧匙 | 1．由半圆面和金属丝结合制成； 2．半圆面为铜材制造，直径Φ为25 mm左右。要求光滑无毛剌、圆润； 3．金属丝用Φ3 mm的钢丝制造，长度为260 mm左右； 4．半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 个 | 48 | 1.1 | 52.8 |
| 248 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 个 | 100 | 1.1 | 110 |
| 249 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm。 | 千克 | 2 | 28.6 | 57.2 |
| 250 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm。 | 千克 | 2 | 28.6 | 57.2 |
| 251 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm。 | 千克 | 2 | 28.6 | 57.2 |
| 252 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm。 | 千克 | 2 | 28.6 | 57.2 |
| 253 | 软胶塞 | 1．天然橡胶制造，白色； 2．每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理； 3．每包重量应不少于1㎏。 | 千克 | 2 | 49.5 | 99 |
| 254 | 橡胶管 | 橡胶制品。 | 千克 | 2 | 49.5 | 99 |
| 255 | 乳胶管 | 乳胶管是用橡胶质地材料做成的粗细不同的管子，可以弯曲，伸展；规格：5×7mm或5×9mm。 | 米 | 60 | 3.3 | 198 |
| 256 | 洗耳球 | 60mL。 | 个 | 24 | 9.9 | 237.6 |
| 257 | 试管刷 | 1．供教学实验用；2．本品由铁丝及猪鬃两部分组成；3．猪鬃均匀夹在铁丝上，要求牢固、整齐；4．总长约18cm。 | 个 | 48 | 1.1 | 52.8 |
| 258 | 烧瓶刷 | 1．供教学实验用；2．本品由铁丝及猪鬃两部分组成；3．猪鬃均匀夹在铁丝上，要求牢固、整齐；4．总长约27cm。 | 个 | 24 | 3.3 | 79.2 |
| 259 | 滴定管刷 | 1．供教学实验用；2．本品由铁丝及猪鬃两部分组成；3．猪鬃均匀夹在铁丝上，要求牢固、整齐；4．总长约68cm。 | 个 | 24 | 9.9 | 237.6 |
| 260 | 结晶皿 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：80 mm； 3．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 11 | 22 |
| 261 | 表面皿 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：60 mm； 3．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 48 | 3.3 | 158.4 |
| 262 | 表面皿 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：100 mm； 3．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 4 | 6.6 | 26.4 |
| 263 | 研钵 | 瓷，60mm。 | 个 | 48 | 7.7 | 369.6 |
| 264 | 研钵 | 瓷，90mm。 | 个 | 2 | 13.2 | 26.4 |
| 265 | 蒸发皿 | 瓷，60mm。 | 个 | 48 | 4.4 | 211.2 |
| 266 | 蒸发皿 | 瓷，100mm。 | 个 | 5 | 7.7 | 38.5 |
| 267 | 反应板 | 1．规格：6穴； 2．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 48 | 9.9 | 475.2 |
| 268 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9。 | 个 | 48 | 3.3 | 158.4 |
| 269 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞。 | 个 | 48 | 4.4 | 211.2 |
| 270 | 塑料多用滴管 | 4mL。 | 支 | 500 | 0.55 | 275 |
| 271 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸。 | 支 | 2 | 105.6 | 211.2 |
| 272 | 铝条 | 试剂。 | 克 | 250 | 0.3 | 75 |
| 273 | 铝片 | 试剂。 | 克 | 250 | 0.3 | 75 |
| 274 | 铝箔 | 试剂。 | 克 | 50 | 0.3 | 15 |
| 275 | 锌粒 | 工业。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 276 | 锌粒 | 试剂。 | 克 | 100 | 0.1 | 10 |
| 277 | 还原铁粉 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 278 | 铁片 | 试剂。 | 克 | 100 | 0.05 | 5 |
| 279 | 铁丝 | 试剂。 | 克 | 100 | 0.05 | 5 |
| 280 | 紫铜片 | 试剂。 | 克 | 100 | 0.04 | 4 |
| 281 | 铜丝 | 试剂。 | 克 | 100 | 0.04 | 4 |
| 282 | 碘 | 试剂。 | 克 | 250 | 2.2 | 550 |
| 283 | 活性炭 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.03 | 15 |
| 284 | 二氧化锰 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 285 | 三氧化二铁 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.06 | 30 |
| 286 | 氧化铜 | 工业。 | 克 | 500 | 0.2 | 100 |
| 287 | 氯化铝 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 288 | 氧化铝 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 289 | 氯化钾 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 290 | 氯化钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.02 | 10 |
| 291 | 氯化钠 | 工业。 | 克 | 500 | 0.02 | 10 |
| 292 | 无水氯化钙 | 工业。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 293 | 氯化镁 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 294 | 三氯化铁 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 295 | 氯化铵 | 工业。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 296 | 氯化亚铁 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 297 | 氯化亚锡 | 试剂。 | 克 | 500 | 1 | 500 |
| 298 | 溴化钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.2 | 100 |
| 299 | 溴化钾 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.2 | 100 |
| 300 | 溴化铜 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.5 | 250 |
| 301 | 碘化铅 | 试剂。 | 克 | 25 | 5.5 | 137.5 |
| 302 | 碘化钾 | 试剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 303 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 304 | 硫酸亚铁 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 305 | 硫酸亚铁铵 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 306 | 硫酸钾 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 307 | 无水硫酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.03 | 15 |
| 308 | 硫酸铝 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 309 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 工业。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 310 | 无水硫酸铜 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.2 | 100 |
| 311 | 硫酸铵 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 312 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业。 | 克 | 500 | 0.02 | 10 |
| 313 | 硫酸铁 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 314 | 硫酸锰 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 315 | 硫酸锌 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.6 | 300 |
| 316 | 硫化亚铁 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 317 | 碳酸钠 | 工业。 | 克 | 500 | 0.03 | 15 |
| 318 | 碳酸氢钠 | 工业。 | 克 | 500 | 0.03 | 15 |
| 319 | 大理石 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.02 | 10 |
| 320 | 碳酸氢铵 | 工业。 | 克 | 500 | 0.03 | 15 |
| 321 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 322 | 硝酸银 | 试剂。 | 克 | 25 | 16.5 | 412.5 |
| 323 | 无水乙酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 324 | 乙酸铅 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 325 | 硫氰酸钾 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 326 | 硫代硫酸钠（海波） | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 327 | 硼酸 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 328 | 氢氧化钡 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 329 | 氨水 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 330 | 氧化钙（生石灰） | 500g/瓶。 | 克 | 500 | 0.02 | 10 |
| 331 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂。 | 克 | 250 | 0.05 | 12.5 |
| 332 | 碱石灰 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 333 | 甘油 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.06 | 30 |
| 334 | 葡萄糖 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 335 | 蔗糖 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 336 | 可溶性淀粉 | 化学纯，500g。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 337 | 酒精 | 0.95。 | 克 | 500 | 0.03 | 15 |
| 338 | 煤油 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 339 | 植物油 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 340 | 石蜡 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 341 | 液体石蜡 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.1 | 50 |
| 342 | 苯甲酸 | 试剂。 | 克 | 250 | 0.1 | 25 |
| 343 | 硬脂酸 | 试剂。 | 克 | 250 | 0.1 | 25 |
| 344 | 硬脂酸丁酯 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 345 | 石蕊 | 指示剂。 | 克 | 25 | 3.3 | 82.5 |
| 346 | 酚酞 | 指示剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 347 | 品红 | 染料。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 348 | 甲基橙 | 指示剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 349 | pH广范围试纸 | 1～14。 | 本 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 350 | 蓝石蕊试纸 | 酸性溶液使蓝色试纸变红，80张/本。 | 本 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 351 | 红石蕊试纸 | 碱性溶液使红色试纸变蓝，80张/本。 | 本 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 352 | 淀粉碘化钾试纸 | 主要用于快速检测氧化物是否存在的一种试纸。 | 本 | 1 | 3.2 | 3.2 |
| 353 | 亚甲基蓝 | 试剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 354 | 定性滤纸 | 9cm，100张。 | 盒 | 1 | 13.2 | 13.2 |
| 355 | 汽油 | 工业。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 356 | 乙醛 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.1 | 50 |
| 357 | 无水乙醇 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 358 | 乙酸乙酯 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.1 | 50 |
| 359 | 硫粉 | 工业。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 360 | 硫化钠 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 361 | 锌粉 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.2 | 100 |
| 362 | 碳化钙 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 363 | 过氧化氢 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 364 | 亚硝酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 365 | 草酸 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 366 | 氯化钡 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 367 | 四氯化碳 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.2 | 100 |
| 368 | 溴乙烷 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.3 | 150 |
| 369 | 乙酸%36 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 370 | 乙酸%100 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 371 | 溴 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.2 | 100 |
| 372 | 氢氧化钾 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 373 | 氢氧化钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 374 | 氢氧化钠 | 工业。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 375 | 苯酚钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 3.3 | 1650 |
| 376 | 甲醛 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 377 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。 | 份 | 24 | 49 | 1176 |
| 378 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。 | 套 | 24 | 33 | 792 |
| 379 | 一字螺丝刀 | 1．规格1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm。工作长度：150 mm； 2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 1 | 3 | 3 |
| 380 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm。 | 支 | 1 | 3 | 3 |
| 381 | 尖嘴钳 | 6寸，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄。 | 把 | 1 | 18 | 18 |
| 382 | 手锤 | 羊角锤 1．供学生敲击物体的手动工具；2．规格：锤整体长度约32cm，3．材质：45～55优质碳素结构钢；4．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆5．榔头装柄后不得松动摇头。 | 把 | 1 | 19 | 19 |
| 383 | 三角锉刀 | 250mm，带柄。 | 个 | 1 | 16 | 16 |
| 384 | 剪刀 | 1．全长不小于200 mm； 2．产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4； 3．剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 | 把 | 1 | 13 | 13 |
| 385 | 玻璃瓶盖开启器 | 由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 套 | 1 | 14 | 14 |
| 386 | 玻璃管切割器 | 器体是锌合金材质，坚固锋利，金刚石刀片，耐酸碱腐蚀，最大夹距4cm | 个 | 1 | 55 | 55 |
| 387 | 工作服 | 1．材质：涤卡；颜色为白色； 2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3．做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4．所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 57 | 49 | 2793 |
| 388 | 护目镜 | 侧面完全遮挡。 | 个 | 57 | 11 | 627 |
| 389 | 防护面罩 | 1．由透明有机玻璃和帽架组成； 2．面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹； 3．帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形； 4．面罩与帽架的连接应牢固可靠，帽架系带应宜于调整松紧。 | 个 | 1 | 33 | 33 |
| 390 | 手套 | 1．橡胶制品，长袖口带五指套。总长约 30cm； 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 双 | 2 | 13 | 26 |
| 391 | 一次性乳胶手套 | 一次性乳胶手套。 | 双 | 57 | 3 | 171 |
| 392 | 洗眼器 | 1．主体：高密PP材质制造； 2．阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0．2MPa～0．6MPa）开关：水流开启，水流锁 定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1．5米，PP软管，最大耐水压7Pa。 | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 393 | 实验防护屏 | 1．三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造； 2．防护屏支撑牢靠，底座平稳； 3．板面不得有划痕、裂纹等缺陷； 4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 1 | 60 | 60 |
| 394 | 易燃品储存箱 | 1.规格：≥900×500×1840mm； 2.箱整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，箱底采用≥2.0mm冷轧钢板，箱体内胆采用pp板，箱底配有可调风阀； 3.箱体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，箱体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，箱底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，箱中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4.下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，箱子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于箱体右上角，箱门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5.防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 1 | 7590 | 7590 |
| 395 | 毒害品储存箱 | 1.规格：≥900×500×1840mm； 2.箱整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，箱底采用≥2.0mm冷轧钢板，箱体内胆采用pp板，箱底配有可调风阀； 3.箱体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，箱体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，箱底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，箱中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4.下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，箱子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于箱体右上角，箱门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5.防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 1 | 7590 | 7590 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 187053 |

| 高中生物教学仪器配备要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 打孔器 | 1．手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成；2． 空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3． 空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。4．仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 套 | 1 | 11 | 11 |
| 2 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护 栏，护栏高度不低于30mm； 4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重 为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢 材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃 、松动。 6．车轮有制动装置。 | 辆 | 1 | 500 | 500 |
| 3 | 生物显微镜 | 1.适用于实验教学用，由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2.除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造； 3.放大倍率：640X,总放大倍数为 40× 64×100× 160× 400×640× ； 4.惠更斯目镜:10X、16X，消色差物镜:4X、10X、40X，镜头放置在专用盒内； 5.XSP系列，单目直筒可45°倾斜； 6.物镜不可有自动下滑现象，并带粗调滑座顶端限位装置。 7.反光镜直径为50mm，一面为平面，一面为凹面，镜片在镜圈内应有止挡圈； 8.粗动调焦范围为23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm. 9. 光学系统成像应清晰，零件表面无明显缺陷。 10. 使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦，齐焦误差范围应符合标准GB 2958表四要求。 11. 物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm.。 12. 显微镜物镜各传动、转动部分应舒适灵活，无过紧过松及急跳现象。 13. 显微镜的外表应美观。刻度、刻字及铭牌应清晰明显。电镀表面不应有脱落和斑点，漆面不得有碰伤痕迹，零件表面应光洁，无毛刺。 | 台 | 24 | 468.375 | 11241 |
| 4 | 生物显微镜 | 1.总放大倍数100X-1000X 2.目镜惠更斯目镜：H10X 3.物镜消色差物镜：10X,40X,100X(油镜)光学系统均镀膜，齐焦消色差物镜 4.镜筒：单目直镜筒，机械筒长160mm 5.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏及滤色片 6.调焦范围：粗调范围50mm，微调范围1.8-2.2mm 7.载物台：单层移动平台110mm×120mm，纵向调节范围：≥25mm，横向调节范围：≥50mm；游标读数精度：0.1mm； 8.照明：直径50mm平面反光镜加装LED1W冷光源 9.金属马蹄形底座，坚固稳定，可倾斜45度观察 10.精制的金属齿杆齿条调焦机构，舒适稳定，调焦手轮打滑保护机构，防止调焦过载时调焦系统的损坏，调焦限位机构，可有效避免物镜和载玻片的碰损。 | 台 | 24 | 855 | 20520 |
| 5 | 生物显微镜 | 1.放大倍数40X-1000X； 2.观察镜筒：铰链式双目，30°倾斜，360°旋转，瞳间距55-75mm； 3.目镜：广角WF10X/16mm； 4.物镜：消色差10X,40X（弹）100X(弹簧，油）； 5.转换器：三孔外倾； 6.载物台：X-Y向移动方平台，纵向调节范围：≥25mm，横向调节范围：≥50mm；游标读数精度：0.1mm； 7.调焦机构：粗微调同轴调焦，粗动调焦范围≥10mm，微动调焦范围0.2mm； 8.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑； 9.光源：LED冷光源，1W，亮度可调； 10.电源：外置电子稳压变压器，AC95V-250V。 | 台 | 5 | 2562.5 | 12812.5 |
| 6 | 数码显微镜 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件。 | 台 | 8 | 3187.5 | 25500 |
| 7 | 双目立体显微镜 | 1.成像要清晰，上下方向比小于视场直径的70%，左右方向比不小于视场直径的55%。 2.总放大倍率应符合下表的规定。 2× 4×10× 20× 40× 3.成像应齐集,物镜放大率的误差不超出±5%。 4.目镜放大率误差不得超出±5%。 5.左右两系统的放大率差：5.1 目镜视场角不超过50°时，不大于2%。5.2 目镜视场角不大于50°时，不大于1.5%. 6.在瞳距63～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性不大于40mm。 7.产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。 8.各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。 9.电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。 | 台 | 2 | 667 | 1334 |
| 8 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍。 | 个 | 24 | 3 | 72 |
| 9 | 电动离心机 | 1．电动离心机要具有容量大、体积小、功能齐全、性能稳定，速度可调并能自动调节平衡，以及适用性广等特点； 2．调速范围（rpm）：0～4000； 3．离心力（xg）：1430。 | 台 | 1 | 831 | 831 |
| 10 | 电动离心机 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁。 | 台 | 1 | 1460 | 1460 |
| 11 | 磁力加热搅拌器 | 1．由机壳、加热盘，搅拌棒，立柱等组成。与1000 mL、500 mL烧杯配套使用。配二粒条形搅拌籽（玻璃封装）。使用电源： AC 220 V±22 V50 Hz 。消耗功率： 300W±25 W； 2．电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min ； 3．加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300 ℃ ； 4．磁钢的磁感应强度 ：不小于100 mT； 5．搅拌时噪声不大于55 dB（A）。 | 台 | 1 | 278 | 278 |
| 12 | 恒温水浴锅 | 1．采用不锈钢内胆，造型新颖美观，数字显示，微电脑控制，带定时功能； 2．使用环境温度：5-40℃；相对湿度≤80%； 3．保险丝 4A； 4．温控精度 ≤±0.2℃； 5．工作电压 AC220V 50Hz。 6.25*21*17cm。 | 台 | 4 | 584 | 2336 |
| 13 | 烘干箱 | ≥80L。 | 台 | 1 | 1719 | 1719 |
| 14 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L。 | 台 | 1 | 1539 | 1539 |
| 15 | 光照培养箱 | 容积：250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃。 | 台 | 1 | 6339 | 6339 |
| 16 | 超净工作站 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置。 | 台 | 4 | 5365 | 21460 |
| 17 | 无尘化设备 | 1.结构：产品采用一体注塑成型外壳，上下均为大圆弧过渡；上下两个无尘擦除工具布局，要方便老师循环使用；一体注塑成型左右推拉半透明板舱门。舱门关闭时，可起到保持无尘擦除工具湿润的效果，舱门打开时，方便使用；右侧中控触摸显示屏； 2.规格：外径≥900mm×280mm×125mm； 3.电压电流：12V，5A； 4.智能检测：一键上电自检及清洗无尘擦除工具；低水位自动报警功能；使用无尘擦除工具时，自动感应无尘擦除工具放置，并开启整个清洗工作，清洗完成后，无尘擦除工具自动归位；指示灯报警：机器状态指示，清洗，完好，故障 ； 5.过滤系统：一体注塑成型水箱，水箱分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用；水箱外壳要带有外拉手；水箱内胆要带有提手，方便清理水箱和向水箱中加入清水。水箱内胆分为污水区、沉淀去和清水区，沉淀区与清水区之前有过滤海绵可过滤一部分粉笔灰，上水口增加过滤海绵，要保证最大程度的水过滤和清洁，从而实现水的循环利用； 6.无尘擦除工具：高密度胶棉材质，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，要有效保护师生健康；不含有铅、镉、汞、六价铬等重金属元素。 7.安全保障：内部结构采用水电隔离，形成单独模块空间，采用弱电功率，要设计过载保护以及短路保护。 | 台 | 1 | 3742.5 | 3742.5 |
| 18 | 整理箱 | 1.要求为组合式。 2.要求必配部件: a)整理箱箱体 1个 b)整理箱箱盖 1个 3.主要用途：该产品根据教科书要求内容，对物理、化学、生物实验室仪器及药品进行运输收集，临时储存摆放,回收归位整理。 4.整理箱箱体用优质环保塑料制作，外形规格尺寸不小于：445×345×140mm,内外表面光洁，底部有一矩形凸筋，箱体上部四周,有配合箱盖的定位耳边,长度方向有端整理箱的托耳。箱体顶端凸边料厚3±0.5mm。 5.整理箱箱盖用优质环保塑料制作，外形规格尺寸不小于：423×338×16mm，箱盖顶部有注塑成型的产品编号及名称，箱盖右上角有一方便开启箱盖的角形耳，箱盖四周有一宽度不小于7.5mm的凹凸筋槽，箱盖、箱体配合松紧适宜。 | 个 | 15 | 96 | 1440 |
| 19 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL。 | 个 | 5 | 9 | 45 |
| 20 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2．方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm，底座和立杆表 面应作防锈处理；质量大于1．5kg； 3．大铁环内径φ90mm，柄长105mm；小铁环内径φ50mm，柄长125mm，圆环120°，有一开口， 宽约20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0．1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm； 4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂 直度不大于4mm。 | 套 | 24 | 67 | 1608 |
| 21 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 24 | 6 | 144 |
| 22 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配。 | 个 | 24 | 27 | 648 |
| 23 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配。 | 个 | 4 | 40 | 160 |
| 24 | 托盘天平 | 200g，0.2g。 | 台 | 8 | 69 | 552 |
| 25 | 电子天平 | 200g，0.01g。 | 台 | 8 | 416 | 3328 |
| 26 | 分析天平 | 200g，0.0001g。 | 台 | 1 | 4340 | 4340 |
| 27 | 温度计 | 红液，0℃～100℃。 | 支 | 24 | 3 | 72 |
| 28 | 温度计 | 水银，0℃～200℃。 | 支 | 5 | 6 | 30 |
| 29 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1。 | 台 | 5 | 105 | 525 |
| 30 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 片 | 24 | 47 | 1128 |
| 31 | 计数器 | 手持式，四位，记录范围：0-9999。 | 个 | 24 | 22 | 528 |
| 32 | 接种环 | 产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成；金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺 母，另一端有塑料手柄，总长度不小于215mm；配有Φ0．5镍铬丝10条。 | 支 | 24 | 12 | 288 |
| 33 | 研磨过滤器 | 1．容量20mL聚丙烯工程塑料； 2．耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳； 3．5万转无明显磨损。 | 个 | 24 | 22 | 528 |
| 34 | 光照培养架 | 1．实用多层、安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照可调； 2．光照强度3000L×-5000L×-7000L×三档可调。 | 台 | 4 | 1015 | 4060 |
| 35 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能。 | 台 | 2 | 1989 | 3978 |
| 36 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃ 容量：100mL锥形瓶25个或以上。 | 台 | 1 | 2187 | 2187 |
| 37 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm。 | 个 | 8 | 166 | 1328 |
| 38 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳。 | 个 | 4 | 305 | 1220 |
| 39 | 微量进样器 | 50µL。 | 个 | 8 | 71 | 568 |
| 40 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm。 | 个 | 15 | 27 | 405 |
| 41 | 微量移液器 | 1µL～10µL。 | 支 | 9 | 71 | 639 |
| 42 | 微量移液器 | 20µL～200µL。 | 支 | 9 | 71 | 639 |
| 43 | 微量移液器 | 100µL～1000µL。 | 支 | 9 | 71 | 639 |
| 44 | 微量移液器 | 500µL～5000µL。 | 支 | 9 | 71 | 639 |
| 45 | 移液器架 | 可放置5支移液器。 | 个 | 9 | 111 | 999 |
| 46 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm。 | 台 | 2 | 639 | 1278 |
| 47 | 精油提取器 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L。 | 台 | 9 | 1071.75 | 9645.75 |
| 48 | PCR仪 | 由CPU控制系统，温控系统，输入输出系统以及软件系统等组成。1.控温范围：0℃-99.9℃；2.升降温时间及速率：≥2℃/S；3.控温精度≤±0.2℃；显示精度：0.1℃；4.控温节数：6节；5.样本容量：标配32×0.2ml，其余规格可定制；6.适用试管：0.2ml、0.5ml（可选）；7.电源：220V；8.外形尺寸：195×220×200mm。 | 台 | 1 | 4909.375 | 4909.375 |
| 49 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L。 | 台 | 1 | 639 | 639 |
| 50 | DNA快速杂交仪 | 1.电源电压：AC220V±10％ 50Hz 350W 2.使用环境：0℃～＋40℃，相对湿度：≤90%RH 3.温控范围：环境温度＋5℃～60℃可调 4.温度波动值：±1℃ 5.温度显示精度：0.1℃ 6.温度均匀性：±0.03℃ 7.瓶架转速：0～16转/分可调 8.杂交管规格：Φ35×200mm 9.加热室尺寸：385mm×315mm×320mm。 | 台 | 1 | 2453.75 | 2453.75 |
| 51 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。 | 个 | 24 | 27 | 648 |
| 52 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 个 | 24 | 5 | 120 |
| 53 | 始祖鸟化石及复原模型 | 由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 | 个 | 1 | 166 | 166 |
| 54 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 个 | 1 | 360 | 360 |
| 55 | 细胞膜结构模型 | 1、 该模型要求以“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm、宽180mm、高110mm。 2、 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、 蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 个 | 1 | 166 | 166 |
| 56 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。长：380mm，宽：180，高：210mm。 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 57 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 个 | 1 | 88 | 88 |
| 58 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 个 | 1 | 289 | 289 |
| 59 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 | 个 | 24 | 47 | 1128 |
| 60 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为18.5×14×4cm。 | 套 | 24 | 33 | 792 |
| 61 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为18.5×14×4cm。 | 套 | 24 | 33 | 792 |
| 62 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为18.5×14×4cm。 | 套 | 24 | 33 | 792 |
| 63 | 蚕豆叶下表皮装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 64 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 65 | 胞间连丝切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 66 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 67 | 酵母菌装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 68 | 水绵装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 69 | 大肠杆菌涂片 | 1．在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2．清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4．实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 片 | 48 | 7 | 336 |
| 70 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8μm； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 48 | 6 | 288 |
| 71 | 草履虫分裂生殖装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 6 | 288 |
| 72 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3．材料应取自蝗虫精巢； 4．切片厚度应为6～8μm。 | 片 | 48 | 9 | 432 |
| 73 | 蛙血涂片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 74 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 75 | 骨骼肌纵横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切玻片标本； 2．在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有显暗相间的横纹，即明带和暗带；在 肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3．在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4．标本取材于哺乳动物的隔肌； 5．纵横切片的厚度均在8μm以内，每张玻片放纵、横切各一片； 6．明暗带及胞核等应着色清晰，对比协调； 7．纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%，肌膜无裂隙；横切材料肌纤维 囊应不收缩、无裂隙；纵横切材料的肌模，肌外膜均应完整无皱褶。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 76 | 平滑肌分离装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 77 | 心肌切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 78 | 运动神经元装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 4 | 192 |
| 79 | 胰腺切片(示胰岛) | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 9 | 432 |
| 80 | 正常人染色体装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 9 | 432 |
| 81 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 13 | 624 |
| 82 | 线粒体切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 片 | 48 | 19 | 912 |
| 83 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 | 本 | 1 | 35 | 35 |
| 84 | 分子与细胞教学挂图 | 20幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 | 249 | 249 |
| 85 | 遗传与进化教学挂图 | 22幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 | 278 | 278 |
| 86 | 稳态与环境教学挂图 | 21幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 | 266 | 266 |
| 87 | 生物技术实践教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 | 63 | 63 |
| 88 | 生物科学与社会教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 | 63 | 63 |
| 89 | 现代生物科技专题教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 | 63 | 63 |
| 90 | 分子与细胞 | 22片/套。 | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 91 | 遗传与进化 | 24片/套。 | 套 | 1 | 216 | 216 |
| 92 | 稳态与环境 | 20片/套。 | 套 | 1 | 180 | 180 |
| 93 | 生物技术实践 | 10片/套。 | 套 | 1 | 91 | 91 |
| 94 | 生物科学与社会 | 10片/套。 | 套 | 1 | 91 | 91 |
| 95 | 现代生物科技专题 | 8片/套。 | 套 | 1 | 71 | 71 |
| 96 | 量筒 | 10mL。 | 个 | 24 | 5 | 120 |
| 97 | 量筒 | 25mL。 | 个 | 24 | 6 | 144 |
| 98 | 量筒 | 50mL。 | 个 | 24 | 8 | 192 |
| 99 | 量筒 | 100mL。 | 个 | 24 | 9 | 216 |
| 100 | 量筒 | 500mL。 | 个 | 5 | 28 | 140 |
| 101 | 量筒 | 1000mL。 | 个 | 5 | 66 | 330 |
| 102 | 容量瓶 | 25mL。 | 个 | 24 | 12 | 288 |
| 103 | 容量瓶 | 100mL。 | 个 | 5 | 16 | 80 |
| 104 | 容量瓶 | 250mL。 | 个 | 5 | 27 | 135 |
| 105 | 容量瓶 | 500mL。 | 个 | 5 | 37 | 185 |
| 106 | 容量瓶 | 1000mL。 | 个 | 5 | 49 | 245 |
| 107 | 移液管 | 1mL。 | 支 | 25 | 7 | 175 |
| 108 | 移液管 | 2mL。 | 支 | 25 | 7 | 175 |
| 109 | 移液管 | 5mL。 | 支 | 25 | 8 | 200 |
| 110 | 移液管 | 10mL。 | 支 | 25 | 12 | 300 |
| 111 | 试管 | φ15mm×150mm。 | 个 | 100 | 0.7 | 70 |
| 112 | 烧杯 | 50mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 113 | 烧杯 | 100mL。 | 个 | 120 | 5.5 | 660 |
| 114 | 烧杯 | 250mL。 | 个 | 60 | 7.7 | 462 |
| 115 | 烧杯 | 500mL。 | 个 | 30 | 12.1 | 363 |
| 116 | 烧杯 | 1000mL。 | 个 | 30 | 24.2 | 726 |
| 117 | 锥形瓶 | 50mL。 | 个 | 100 | 8.8 | 880 |
| 118 | 锥形瓶 | 100mL。 | 个 | 100 | 8.8 | 880 |
| 119 | 锥形瓶 | 250mL。 | 个 | 48 | 12.1 | 580.8 |
| 120 | 锥形瓶 | 500mL。 | 个 | 48 | 24.2 | 1161.6 |
| 121 | 蒸馏烧瓶 | 250mL。 | 个 | 24 | 24.2 | 580.8 |
| 122 | 酒精灯 | 150mL。 | 个 | 30 | 5.5 | 165 |
| 123 | 干燥器 | 160mm。 | 个 | 1 | 74.8 | 74.8 |
| 124 | 蒸馏水瓶 | 5000mL。 | 个 | 2 | 189.2 | 378.4 |
| 125 | 冷凝器 | 直固，300mm。 | 个 | 24 | 33 | 792 |
| 126 | 漏斗 | 60mm。 | 个 | 30 | 6.6 | 198 |
| 127 | 漏斗 | 90mm。 | 个 | 30 | 14.3 | 429 |
| 128 | 滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm； 3．球距上管口长：50mm±5mm； 4．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀； 5．要符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 100 | 1.1 | 110 |
| 129 | 比色管 | 25mL。 | 支 | 100 | 12.1 | 1210 |
| 130 | 广口瓶 | 250mL。 | 个 | 48 | 9.9 | 475.2 |
| 131 | 细口瓶 | 250mL。 | 个 | 5 | 8.8 | 44 |
| 132 | 细口瓶 | 500mL。 | 个 | 15 | 12.1 | 181.5 |
| 133 | 细口瓶 | 1000mL。 | 个 | 15 | 18.7 | 280.5 |
| 134 | 滴瓶 | 30mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 135 | 滴瓶 | 60mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 136 | 滴瓶 | 棕色，30mL。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |
| 137 | 滴瓶 | 棕色，60mL。 | 个 | 100 | 6.6 | 660 |
| 138 | 试管夹 | 1.竹制品。2.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 把 | 24 | 1.1 | 26.4 |
| 139 | 石棉网 | 1．由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2 mm，金属网 为边长不小于125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要 求不散、不裂、不脱落； 4．整体应平整、不翘角。 | 个 | 24 | 2.2 | 52.8 |
| 140 | 药匙 | 塑料制成。 | 把 | 24 | 1.1 | 26.4 |
| 141 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm。 | 千克 | 3 | 28.6 | 85.8 |
| 142 | 洗耳球 | 橡胶材质，60mL。 | 个 | 24 | 9.9 | 237.6 |
| 143 | 培养皿 | φ60mm。 | 套 | 100 | 7.7 | 770 |
| 144 | 培养皿 | φ120mm。 | 套 | 30 | 27.5 | 825 |
| 145 | 研钵 | 瓷,φ60mm。 | 个 | 24 | 7.7 | 184.8 |
| 146 | 碘 | 试剂。 | 克 | 250 | 2.2 | 550 |
| 147 | 氯化钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.02 | 10 |
| 148 | 无水氯化钙 | 工业。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 149 | 三氯化铁 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 150 | 碘化钾 | 试剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 151 | 无水硫酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.03 | 15 |
| 152 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 工业。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 153 | 无水碳酸钠 | 工业。 | 克 | 500 | 0.03 | 15 |
| 154 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂。 | 克 | 250 | 0.05 | 12.5 |
| 155 | 氢氧化铝 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.06 | 30 |
| 156 | 氯化镉 | 试剂。 | 克 | 250 | 0.6 | 150 |
| 157 | 无水乙酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 158 | 柠檬酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 159 | 琼脂 | 试剂。 | 克 | 250 | 0.6 | 150 |
| 160 | 葡萄糖 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 161 | 蔗糖 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 162 | 可溶性淀粉 | 化学纯，500g。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 163 | 对氨基苯磺酸 | 试剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 164 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂。 | 克 | 10 | 13.2575 | 132.575 |
| 165 | 海藻酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.2575 | 128.75 |
| 166 | 二苯胺 | 试剂。 | 克 | 100 | 0.4 | 40 |
| 167 | 果胶酶 | 试剂。 | 克 | 25 | 9.5 | 237.5 |
| 168 | α-淀粉酶 | 试剂。 | 克 | 250 | 0.5 | 125 |
| 169 | 品红 | 染料。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 170 | pH广范围试纸 | 1～14。 | 本 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 171 | 甲基绿 | 试剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 172 | 亚甲基蓝 | 试剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 173 | 定性滤纸 | 7cm。 | 盒 | 1 | 8.8 | 8.8 |
| 174 | 胭脂红（洋红） | 试剂。 | 克 | 10 | 6.6 | 66 |
| 175 | 龙胆紫 | 指示剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 176 | 曙红B(伊红B) | 指示剂。 | 克 | 25 | 3.3 | 82.5 |
| 177 | 美蓝 | 指示剂。 | 克 | 25 | 2.2 | 55 |
| 178 | 酚红 | 指示剂。 | 克 | 25 | 5.5 | 137.5 |
| 179 | 吡罗红 | 指示剂。 | 克 | 10 | 40.7 | 407 |
| 180 | 苏丹Ⅲ | 指示剂。 | 克 | 25 | 3.3 | 82.5 |
| 181 | 健那绿 | 指示剂。 | 克 | 5 | 100 | 500 |
| 182 | 结晶紫 | 指示剂。 | 克 | 25 | 1.1 | 27.5 |
| 183 | 刚果红 | 指示剂。 | 克 | 25 | 2.2 | 55 |
| 184 | 考马斯亮蓝 | 指示剂。 | 克 | 5 | 18.7 | 93.5 |
| 185 | 溴麝香草酚蓝 | 指示剂。 | 克 | 25 | 13.2 | 330 |
| 186 | 乙醛 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.1 | 50 |
| 187 | 无水乙醇 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 188 | 乙酸乙酯 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.1 | 50 |
| 189 | 石油醚 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 190 | 过氧化氢 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 191 | 亚硝酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 192 | 氯化钡 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 193 | 乙酸%100 | 试剂。 | 毫升 | 500 | 0.05 | 25 |
| 194 | 氢氧化钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 195 | 次氯酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 196 | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.04 | 20 |
| 197 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 198 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 199 | 碘化钾(KI) | 试剂。 | 克 | 500 | 1.1 | 550 |
| 200 | 硼酸(H3BO3) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 201 | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 202 | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 203 | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.6 | 300 |
| 204 | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 205 | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.6 | 300 |
| 206 | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 试剂。 | 克 | 250 | 0.1 | 25 |
| 207 | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 208 | 肌醇 | 试剂。 | 克 | 25 | 2.2 | 55 |
| 209 | 烟酸 | 试剂。 | 克 | 25 | 2.2 | 55 |
| 210 | 吡哆辛盐酸 | 试剂。 | 克 | 100 | 5.5 | 550 |
| 211 | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 试剂。 | 克 | 25 | 4.4 | 110 |
| 212 | 甘氨酸 | 试剂。 | 克 | 25 | 2.2 | 55 |
| 213 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 试剂。 | 克 | 1 | 27.5 | 27.5 |
| 214 | 萘乙酸(NAA) | 试剂。 | 克 | 10 | 5.5 | 55 |
| 215 | 赤霉酸(GA3) | 试剂。 | 克 | 1 | 82.2 | 82.2 |
| 216 | 吲哚丁酸(IBA) | 试剂。 | 克 | 1 | 55 | 55 |
| 217 | 吲哚乙酸(IAA) | 试剂。 | 克 | 1 | 55 | 55 |
| 218 | 牛肉膏 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.2 | 100 |
| 219 | 蛋白胨 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.1 | 50 |
| 220 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 221 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.06 | 30 |
| 222 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 223 | 尿素 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.06 | 30 |
| 224 | 纤维素粉 | 试剂。 | 克 | 2 | 11 | 22 |
| 225 | 硝酸钠 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 226 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.06 | 30 |
| 227 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 228 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.07 | 35 |
| 229 | 氯化钾 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.05 | 25 |
| 230 | 酵母浸膏 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.2 | 100 |
| 231 | 水解酪素 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.59 | 295 |
| 232 | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.2 | 100 |
| 233 | 交联葡萄糖(Sephadex G-75) | 试剂。 | 克 | 100 | 7.7 | 770 |
| 234 | 丙烯酰胺 | 试剂。 | 克 | 250 | 0.5 | 125 |
| 235 | N，N-甲叉双丙烯酰胺 | 试剂。 | 克 | 100 | 1.1 | 110 |
| 236 | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 试剂。 | 克 | 250 | 0.7 | 175 |
| 237 | 过硫酸铵 | 试剂。 | 克 | 500 | 0.06 | 30 |
| 238 | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 试剂。 | 克 | 100 | 0.7 | 70 |
| 239 | 四甲基乙二胺(TEMED) | 试剂。 | 克 | 500 | 0.5 | 250 |
| 240 | 载玻片 | 玻璃制品，76*25MM,50PCS/盒。 | 盒 | 15 | 8.8 | 132 |
| 241 | 盖玻片 | 玻璃制品，18*18MM,50PCS/盒。 | 包 | 48 | 3.3 | 158.4 |
| 242 | 测电笔 | 1．全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V | 支 | 1 | 3 | 3 |
| 243 | 一字螺丝刀 | 1．规格1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm。工作长度：150 mm； 2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设 计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 1 | 3 | 3 |
| 244 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150m | 支 | 1 | 3 | 3 |
| 245 | 木工锤 | 圆头锤 规格：锤整体长度约32cm，3．材质：45～55优质碳素结构钢；4．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆5．榔头装柄后不得松动摇头。 | 把 | 1 | 22 | 22 |
| 246 | 钢手锯 | 1．规格：锯架460mm，锯条300mm，由钢锯架、钢锯条组成；2．产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64mm；3．前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm；4．安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm；5．锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；6．钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1．8mm；7．手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料；8．锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致； | 把 | 1 | 19 | 19 |
| 247 | 剥线钳 | 剥线范围：直径0．2-6的单股电线或排线；自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 | 把 | 1 | 16 | 16 |
| 248 | 钢丝钳 | 1．8寸，200 mm； 2．采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC 全新料环保手柄。 | 把 | 1 | 14 | 14 |
| 249 | 活动扳手 | 1．8寸，总长约200mm 2.产品材质：合金钢。 | 把 | 1 | 18 | 18 |
| 250 | 工作服 | 1．材质：涤卡；颜色为白色； 2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3．应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4．所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和 舒适感。 | 件 | 49 | 49 | 2401 |
| 251 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击。 | 个 | 49 | 11 | 539 |
| 252 | 耐酸手套 | 1．橡胶制品，长袖口带五指套。总长约 30cm； 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 付 | 5 | 13 | 65 |
| 253 | 洗眼器 | 1．主体：高密PP材质制造； 2．阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲 伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水 压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0．2MPa～0．6MPa）开关：水流开启，水流锁 定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1．5米，PP软管，最大耐水压7Pa。 | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 208416 |

| 智慧精品录播 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1、五机位录播设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播终端 | - 主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。 2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.优质性能：主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； ●4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W； 6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路； 7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈； 9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制； 10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设； 11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； ●12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根线缆即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输； ●13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； 14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； ●15.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果； - 二、功能设计 16.便捷导播：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； ●17.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换； ●18.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验； 19.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作； 20.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式； 21.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件； 22.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等； 23.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 24.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改； 25.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息； 26.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； ●27.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能； 28.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式； 29.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； 30.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利； 31.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置； 32.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局； 33.互动能力：要求主机内置互动功能，支持在单机且不连接互联网的情况下实现不少于3方的音视频互动，满足专递课堂教学与视频会议活动，同时也需要支持对接互动软件，实现大规模互动会议并发； 三、其他要求 34.要求录播主机、高清摄像机设备为同一品牌； 35.要求支持FTP文件传输协议，主机录制生成的视频文件与应用平台实现自动归档上传； ●36.要求所投产品具备产品无故障运行时间 MTBF≥200000 小时。 | 1 | 台 | 21000 | 21000 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | - 要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权； 2.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制； ●3.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； - 4.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 5.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式； 7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 8.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP； 9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面； 11.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整； 12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换； 13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息； 14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位； 15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能； 16.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P； 17.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 18.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 19.互动协议：需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 20.互动画质：支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应； 21.互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示； 22.双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上； 23.发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 24.呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式； 25.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量； 26.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻； | 1 | 套 | 37600 | 37600 |
| 3 | 智能跟踪处理软件 | 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； 6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换； 7.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 | 1 | 套 | 14025 | 14025 |
| 4 | 高清全景摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议； 14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 18.一线通：支持基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 20.AI跟踪：支持内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 21.跟踪逻辑自选：支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 22.交叉识别：支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 24.PTZ自适应：支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 26.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 2 | 台 | 4462.5 | 8925 |
| 5 | 高清特写摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30°； 8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议； 14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 21.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 26.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 3 | 台 | 4462.5 | 13387.5 |
| 6 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪； 12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 14.支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 | 5 | 套 | 4462.5 | 22312.5 |
| 7 | 壁挂式触控面板 | 1.硬件设计 1）支持壁挂式上墙部署； 2）具备10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕； 3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G； 4）操作系统 ：Android 11及以上版本； 5）接口类型：USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1，串口RS232≥1； 2.整体设计 1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 3.录课模式控制 1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位； 4.互动模式控制 1）支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫； 2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫； 3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制； 4）支持互动过程的录制、暂停、直播等操作； 5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能； 5.录像资源管理控制 1）支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放； 2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。 | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 8 | 拾音话筒 | 1.指向性：超心型 2.频率响应：40Hz—16kHz 3.灵敏度≥-7dB±1dB 4.最大声压级≥110dB 5.信噪比≥62dB 6.动态范围≥78.5dB 7.使用电源：麦克风一线通供电 8.输出接口：RJ45，数字音频接口 | 6 | 支 | 1500 | 9000 |
| 9 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
| 10 | 教学视频资源管理平台 | 1.信息管理功能 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交数据资源。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；支持预约信息的申请。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据发布时间、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。支持快速点击知识点、教学环节跳转到相应节点播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）指定播放：支持设置指定播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行重要视频的统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问量进行数量统计，访问流量数据可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。支持对视频直播量、点播量统计。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播功能 （1）基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理功能 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 5.其他要求 （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 | 35000 | 35000 |
| 11 | 资源平台终端 | 1.设备高度:≤1U: 2.硬件架构:嵌入式ARM 架构设计，主机出厂内置 视频资源管理平台: 3.系统支持:Linux系统; 4.数据库支持:MYSQL; 5.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in; 6、网络连接: RJ45 千兆网口; 7.通讯接口:支持两个以上USB2.0接口: 8.支 Rst 设备-键复位功能: 9.采川安全电压不人于 DC36Y 供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音: 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机 支持不少于 200 点转发直播、支持大规模点播: ●11.要求所投产品具备产品无故障运行时间MTBF≥100000小时。 | 1 | 台 | 16000 | 16000 |
| 2、多媒体设备 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 无线话筒 | 系统参数： 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5% 接收机： 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz 发射机： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz | 1 | 套 | 1797 | 1797 |
|  | 智慧黑板 | - 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1100mm，厚≤85mm。 2、整机采用≥86英寸UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，可视角度≥178°。 3、整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 ●4、整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 - 5、整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。 6、整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 7、为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB色彩△E≤1.5。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。 10、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 11、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术。 12、前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 13、整机内置独立的高清摄像头，摄像头拍摄像素数≥1300万，对角角度≥135度。 14、整机内置8阵列麦克风，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集。麦克风拾音距离≥12米。 15、整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W，有效满足课堂视听需求。 16、整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 17、整机采用电容触控技术，支持Windows系统中进行不低于20点触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控。触摸响应时间≤4ms。 18、整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥3GB，存储空间≥16GB。 19、OPS模块 - （1）OPS内置电脑采用标准80pin接口。 （2）CPU:≥8核心 ≥12线程 ≥2.0GHz。 （3）内存：≥8GB DDR4。 - （4）硬盘：≥256GB 固态硬盘。 21、软件采用备授课一体化设计，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境。 22、软件支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；提供具有可扩展性，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师帐号等级的变化提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 23、软件具备语文、英语、数学、化学、几何、地理、物理不少于12种学科工具，学科工具是可交互操作的形式呈现。 24、模拟实验支持调取数学、物理、化学、生物共4个学科的模拟实验，总计包含不低于89个实验，实验支持即时交互，授课下支持全屏显示。 25、课堂活动工具提供多种课堂活动设计模板，包括但不限于趣味分类、单项选择、判断对错、选词填空、知识配对多种全景式课堂活动，丰富老师的课堂教学。每种课堂活动提供至少9种皮肤，各课堂活动支持帮助提示。 26、国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 27、在ppt播放界面，可实现与Android、iOS系统的手机、平板等终端进行无线连接。移动端与windows连接后，可进行ppt翻页、图片上传、视频上传、手机投屏等操作。 28、嵌入式 Android 操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测。 29、支持裸眼检测和戴镜检测两种检测方式。 30、支持护眼百科内容浏览播放，包含专家视频、护眼动画资源，不少于 50 个护眼视频。 | 1 | 台 | 25545 | 25545 |
| 13 | 互动抬头屏 | 55英寸高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI；支持壁挂式或吊挂安装；配置对应支架 | 1 | 台 | 2185 | 2185 |
| 14 | 音箱 | 主要功能特点： 立式多媒体音箱；采用一只低音单元，两只纸盆高音，动态性能良好；箱体结构采用计算机CAD辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于小型会议室扩声。 主要技术参数： 额定功率：100W；最大功率：200W；阻抗：8Ω；频率响应：75Hz-20kHz；系统类型:8寸二路二单元；高音单元： 3寸纸盆高音×2，8寸低音×1；最大声压级：105dB；灵敏度：90dB/1W/1M；箱体型式：倒相式；箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：右侧10CM孔距2个M8吊点，底部有2个M8吊点。 | 1 | 对 | 1500 | 1500 |
| 15 | 功放 | 主要功能特点： 拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；双声道信号指示灯；带RS232控制接口；带数码显视屏；三路音源输入，带输入选择切换开关；四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数：额定功率：2×150W/8Ω；最大功率：2×300W/8Ω ；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；额定输出电平：线路 0.775V；失真度 ≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)；主保险丝：4A；电源：交流220V±10%/50Hz；材质及表面处理：铝合金喷沙处理。 | 1 | 台 | 1797 | 1797 |
| 16 | 课室环境改善 | 1、顶棚设计：顶棚使用矿棉吸音板吊顶。 2、墙壁：采用龙骨架构，采用聚酯纤维吸音板。要求不仅具有良好的吸音降噪、改善音质质量、提高语音清晰度的性能，更要保证环保无异味、无粉尘、美观大方；一般采用浅色调，吸音板、基材材料采用无甲醛胶制造，甲醛达到零释放。符合国家环保级别达到E1级以上，经国家相关部门检测，达到木材防火B1等级标准。可确保使用中防火的安全性。采用插槽、龙骨结构，布置简便、快捷。 3、地面：室内塑胶；铺装前应对地面进行自流平处理，无毒无味；颜色可根据学校要求提供；厚度≥2.0mm采用卷材。或木地板（根据现场查看确定） 4、窗帘设计：选用双层，遮光、厚重的窗帘。暗装； 5、灯光设计：灯光设计应最低满足在窗帘关闭的情况下，录播时学生、教师面容清晰，无阴影；教师区照度在700lx左右，学生区在500lx左右，同时要求整个室内的照度要均匀，采用冷光源布光；灯光的色温要选择演播室标准色的3500或4000K；显色指数不低于0.85；保证图像色彩真实，画面层次丰富。 6、灯具选配：采用600*600mm LED灯，按照教室面积设计灯具组数； 7、供电系统：多媒体录播教室供电容量AC 220V/10kVA；视音频系统的供电应与灯光照明供电与空调等大电流供电分开。 8、所有材料应环保、安全，布置完成要保证无刺鼻性气味。 | 1 | 项 | 24825 | 24825 |
| 3、观摩室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 互动抬头屏 | 55英寸高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI；支持壁挂式或吊挂安装；配置对应支架 | 2 | 台 | 2185 | 4370 |
| 18 | 观摩室配套设施 | 定制 | 1 | 套 | 12600 | 12600 |
| 19 | 观摩室环境改善 | 隔断处理，单向透视玻璃处理，观摩室墙面为白色乳胶漆、灯光充足，与录播教室相同材质的窗帘。 | 1 | 项 | 12600 | 12600 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 268469 |

| AI数据分析课堂 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | △AI智能分析终端 | 1.硬件外观：标准1U机架式设备，便于安装部署； 2.硬件结构：采用ARM嵌入式架构设计，采用SOC解决方案，高稳定性、低功耗。采用内置NPU高端处理器，具备智能学习特性，充分保障AI处理能力。 3.操作系统：Linux； 4.内置存储：不低于2TB机械硬盘，7200rpm转速； 5.网络：标准RJ45网络接口，10M/100M/1000M自适应LAN口x 1，要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 6.其他接口：USB2.0、HDMI； 7.设备复位：支持一键Reset复位； 8.工作电压：采用不高于DC 36V安全电压供电； 9.功耗：节能环保，待机功率＜20W，满负荷工作功率＜50W； 10.工作温度：10℃~35℃； 11.工作湿度：20%～80%； 12.协议标准：支持RTP/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP; 13.编码标准：视频支持H.264 HP编解码协议，音频支持AAC编码协议；支持1080P@30fps、720P@30fps格式视频接入进行分析。 14.分析模型：支持基于课堂教学的人脸表情、肢体骨骼、行为动作分析能力模型； 15.分析能力：支持视觉分析能力，包括出勤人数、出勤率、教师行为模型、师生互动指数模型、教师行动轨迹热点模型、师生S-T和RT-CH行为模型、学生课堂动作与表情模型等。支持语音分析能力，包括语音转写、语速分析、高频词分析、敏感词提取、教师提问频次等。 | 1 | 台 | 53500 | 53500 |
| 2 | AI数据处理软件 | 1.处理能力：最大支持接入20台录播终端，支持多路视频并发分析，分析效率不低于40个标准课堂视频/天； 2.接入认证：支持录播主机的接入认证，认证过的录播主机方能导入视音频文件数据进行分析； 3.数据导入：支持基于网络方式获取视音频数据，平台排课预约后即可下发指令，通过网络下发视音频文件至分析主机进行导入分析，无需额外导入操作； 4.分析数据模式：支持自动获取平台排课预约推送视频与手动导入视频分析的两种方式； 5.排队机制：支持分析任务排队机制，任务超过并发量自动进行排队等待，逐一进行分析； 6.分析视频类型：支持同时分析课室教师授课、学生听课两种维度的视频文件，并同时根据视频场景间的联动进行整体课室授课场景分析； 7.本地分析能力：支持分析能力落在本地主机，内网连接即可用，无需连接互联网云端能力，最大程度保障数据安全。 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
| 3 | AI智能课堂行为分析软件 | 一、整体要求 1.兼容对接：配套AI视频分析终端，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“RT-CH互动指数”、“出勤人数”、“教师轨迹”、“课堂关词”等维度数据。 3.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果。 二、课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生展示汇报”、“教师板书”、“师生互动”、“学生讨论”、“生生互动”、“课件展示”和“教学资源展示”多种维度的教学行为识别。 2.展示模型：支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3.互动指数：支持生成师生互动指数热力图，通过互动指数展示一节课堂种师生互动情况。 4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。 5.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。 6.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 7.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据。 三、课堂学生分析要求 1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、迟到人数、早退人数等。 2.学生专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的抬头率进行分析统计，形成学生观课专注度曲线变化数据统计。 3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类动作的学生人数。 4.支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生动作的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 5.支持学生课堂表情分析，包括高兴、惊讶、生气、难过、疑惑、害怕等表情。并支持对各类表情进行实时检测，以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类表情的学生人数。 6.支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 | 1 | 点 | 33250 | 33250 |
| 4 | AI智能语音分析软件 | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过进行课堂语音识别，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并在课堂时间轴上标注出现的时间点。 | 1 | 点 | 33250 | 33250 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 150000 |

| 无感扩音麦克风 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 无感扩音麦克风 | 1.类型：360°全指向数字阵列麦克风。 2.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。 3.拾音距离：3.5米拾音距离。 4.支持本地扩音，无需通过调音台、音频处理器等设备即可直接连接扬声器进行麦克风扩音。 5.音频输出接口：line out（3.5mm）。 6.供电接口：USB，DC5V。 7.频率响应：20Hz-16kHz。 8.灵敏度：-26dBFS。 9.采样率：32K采样，高清宽带音频。 10.信噪比：≥64dB(A计权)，提供第三方检测报告复印件并加盖厂商公章或投标章进行佐证。 11.具备反馈抑制功能，麦克风放置在扩音系统3m距离以外时，有效抑制啸叫现象。 12.音频端到端延时，即从扬声器输出声信号到麦克风输出信号之间的差值≤18ms，扩声听感无回声。 13.具备智能噪声抑制功能，抑制量≥35dB。实现智能识别和抑制背景常态噪音的应用，如空调等噪声实现自动检测和消除。 14.具备音频效果自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工配置。 15.具备自动混响抑制算法，有效抑制教室混响时间，提升音质效果。 16.具备自动增益功能，在拾音范围内，无论演讲者距离麦克风的距离远或近，均能实现音量恒定输出。 | 65 | 个 | 2513.5 | 163377.5 |
| 2 | 有源互动音箱 | 1.有源音箱，无需额外配置功放设备。 2.标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换。 3.功率不小于8W+8W。 4.信噪比不小于85dB。 5.频响范围不小于70Hz-20kHz。 | 65 | 对 | 891 | 57915 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | 221325 |

| 电子班牌 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 常规参数 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 电子班牌 | 显示参数 可视角 水平178°，垂直178° 显示尺寸≥21.5 inch 屏幕可视区域不小于478.656 (H) mm × 260.28 (V) mm 背光源类型 TFT-LCD背光 像素间距 0.0831 (H) mm × 0.241 (V) mm 物理分辨率不小于1920 × 1080 亮度 400 cd/m² 色深度 8 bit 对比度 ≥ 1000∶1 响应时间 8 ms 色域 72% 连续使用时间 7 × 16 h 屏幕活动域 476.06 mm (H) × 267.79 mm (V) 系统参数 操作系统 Android 12.0 CPU Cortex-A55，4核，主频1.8 GHz 内存 2 GB 内置存储 16 GB EMMC 智能参数 镜头 200万宽动态摄像头 人脸库 50000张，支持JPG图片格式 人脸检测距离 推荐0.3 m ~ 1.5 m，最远5 m，可软件调整 人脸验证准确率 ＞ 99% 刷脸验证时间 ≤ 0.5 s/人 内部喇叭 4 Ω 3 W × 2 触控参数 触摸方式 电容 玻璃 3 mm防眩光钢化玻璃 触控点 10点 触控响应速度 ≤ 14 ms 接口参数 网络接口 LAN口×1 数据传输接口 USB 2.0 × 2，内置Wi-Fi，蓝牙（BT 4.2），刷卡，门禁 电源参数 待机功耗 ≤ 0.5 W 功耗 ≤ 60 W 运行环境 工作温度 -10 °C ~ 50 °C 工作湿度 0 ~ 95% 通用参数 电源 176 ~ 240 VAC，50/60 Hz ± 5%。 支持多种场景区分展示（班牌、会议室、多功能室、老师办公室）；支持校宣、班宣、考场、会议、紧急通知等模式，支持各种模式配置和切换；支持多种形式的内容发布管理；支持校园通知、校园文化、曝光台的发布；支持班级文化展示，班级文化在班牌上设置和更新； 支持多种策略排考管理；支持行政班和分层走班模式下课表展示；支持刷卡考勤管理和统计分分析；支持各种班级和学生量化考评展示，如课堂评价、宿舍评价等；支持智慧校园应用与班牌的整合，支持学生人人通入口和老师人人通入口查看不同应用；支持家校信息到班牌和学生给家长语音留言；支持班牌设备集中监控管理；支持班牌开关机管理。 | 3200 | 70 | 224000 |
| 2 | 智慧校园平台功能 | 1.班级通知：教师可通过语音、文字、图片三种形式向自己所带全部班级或者选择其中部分班级发布通知、作业；公布答案等。家长可对其评论。 2.家庭作业：教师可通过语音、文字、图片三种形式向所带班级发布通知、作业；公布答案等。家长可对其评论、回复。 3.班级空间：教师和家长都能够在班级空间发布动态信息并且可以相互评论。 4.班级通讯：教师能够快速的查询学生家长以及其他学校相关人员的联系方式；学生家长能够快速查询任课老师的联系方式。 5.在线请假管理：学生家长可直接通过平台提交请假申请给老师；教师也可主动添加学生的请假申请。 6.班级群发：老师能够选择自己所带班级的全部或者部分学生家长，发送提示消息和通知。 7.学习成绩：老师可以在线查询所带班级所有学生的学习成绩。家长只能查询自己孩子的学习成绩，可以查看在校所有考试的学习成绩。 8.班级课表：老师和家长都能查看学生的课程表。 9.宿舍管理：支持按个人，按班自动分配宿舍。可通过手机端进行移动宿舍巡查、评价，实现宿舍日常管理等。 10.学生评语：老师填写学生评语，家长可以查看自己孩子的评语。支持学生自评和家长评语综合。 11.德育考评：针对学生日常行为表现进行德育考评。 12.选课：学校开设的选修课，可以通过移动端进行选择，家长可以查看学生选课情况。学校可进行跟踪调配。 13.校园通知：通过全体发送或分组发送可以让学校通知第一时间发至相关老师处。 14.报修管理：教师通过发起电子报修流程，可通过简单描述及拍照说明问题情况。提交后平台会第一时间把15.报修单发送至相关维修人员（可添加审核）。可以提高维修效率及方便学校统计。 16.问卷调查：可根据学校需求配置问卷调查的内容，比如对老师的教学考评、伙食调查、家长满意度等，方便学校管理以及统计。 17.校园迎新：迎新服务子系统涉及新生入学管理各环节，面向各年级、职能部处以及新生的综合服务系统。 18.工资查询：支持多个EXECL报表导入、表头定义和数据列合并，方便教师查看工资明细 19.教师生涯：教师个人荣誉及职业生涯情况，方便学校统计及考核。 20.支持联通校园平台功能拓展：比如门禁系统，消费生活系统，教师考勤，监控系统等。 | 5000 | 1 | 5000 |
| 总价 |  |  |  |  | 229000.00 |

- 注：1、以上参数涉及到规格、尺寸等不影响安装使用允许±5%偏离。

- 2、以上参数涉及到功率、材料、厚度不允许负偏离。

- 3、以上为列明技术要求的设备，需符合国家级行业标准。

- 4、标注△的为核心产品，投标人在投标（响应）客户端录入的分项报价表中的规格、型号、品牌、产地制造商名称，以采购文件附件提供的“详细分项报价表”中标记的△核心产品为准进行录入。