- 第20项不锈钢签：

- 长*直径：32cm*0.4cm，采用304不锈钢材质。

- 第21项不锈钢烤车：

- 规格尺寸：长*宽*高（单层）：1800mm*1500mm*750mm；

- 不锈钢方管：30mm*30mm不锈钢方管2.0mm厚；

- 车轮：4个（万向轮）；

- 隔层材料：20mm*10mm扁管1.2mm及20mm（直径）圆管；

- 烤车需分10层放托盘（不锈钢角钢2.0mm），

- 材质：304不锈钢。

第22项不锈钢漏网烤盘：

烤盘尺寸：750mm*750mm*20mm；

主体材质：1.0mm厚度304不锈钢钢板；

托盘上激光打5mm直径的孔，孔距5mm，满孔；

托盘边用20mm*10mm扁管，0.9mm厚；

30个不带漏网。

第23项不锈钢网格盘：

网格孔径1.5cm*1.5cm；

尺寸与架车配套；

主体材质：1.0mm厚度304不锈钢。

第36项不锈钢料笼：

底面直径*高度：900mm*650mm，底部出料，采用304不锈钢材质。

- 第54项感应式洗手槽：

- 长*宽*高：180cm*48cm*80cm；

- 洗手槽长172cm，宽23cm，高18cm；

- 浸泡池长172cm，宽12cm，高12cm；

- 主体材质：304不锈钢；

- 仪容仪表镜：长250cm，宽125cm，厚8mm。

第63项不锈钢平板推车：

面：110.5cm*70cm，厚度4cm，离地高度：12.5cm；

轮：直径13cm，厚度3cm，轮子为万向轮；

材质：304不锈钢；

把手距离地面高度80cm。

- 第64项不锈钢桌：

- 桌面：150cm*110cm*80cm，厚度4cm；

- 材质：304不锈钢；

- 长宽面横撑：4cm*3.5cm不锈钢方钢，桌腿为4cm*4cm不锈钢方钢。

第68项修割桌：

- 规格：长*宽*高：1200mm*1200mm*800mm，中间不锈钢平面，两侧放案板；

- 材质：每张桌带面板：P.E板，厚度20mm；案板尺寸1200*398*20mm

- 漏斗：1.5mm不锈钢板；

- 不锈钢方管：38*38*2mm厚不锈钢管；

- 包括：工作台支撑、工作台固定装置、放筐装置。

第69项解冻架车：

尺寸：长*宽*高（整体）：1500mm*600mm*1815mm；

主体材质：304不锈钢；

离地高度：16.5cm，层高：25cm，方管厚度4cm，每层高25cm，方管间距18cm 可放7层；

轮子直径不低于16cm，轮子为万向轮。

第70项平板架车：

整体高度：长*宽*高（整体）：1120mm*1120mm*1900mm；

材质：304不锈钢，方管厚4cm；

离地高度：15.5cm，底部配万向静音轮；

层高16cm，护栏高度8cm，可放9层。

单层平板车：轮子直径不低于16cm，四周有护板，防止溅水，全不锈钢。

- 第89项输送线：

一套9条线+人工挑拣平台

输送线长度：9米；

高度：60厘米，可调节高度5-10厘米；

含安装调试要求主架采用2.0mm不锈钢板折弯制作，304材质；

支撑腿采用40x40x1.5mm不锈钢方管制作，304材质；

输送带采用平板链板带，宽度600mm，白色，POM食品级材质；

驱动采用铝合金减速电机，功率1.1kw；

支撑腿底部安装调整脚，高度上、下可调50mm；

带变频调速，输送速度可调；

带提升输送线，将产品输送到分拣平台；

带分拣平台4个，每个长2.5米，宽1.5米，高0.8米。

分拣平台参考图：