采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 规格：长2400mm×宽700mm×高850mm（±5mm） 1、台面：一体化台面，采用≥12mm抗倍特板制作，周边成型厚度≥25mm。 2、产品结构：铝木结构 3、台身用材：采用特制精钢注塑骨架，一次性注塑成型，ABS连接件。 4、柜身：背板及吊板采用厚度≥16mm环保不低于E1级的实验室专用三聚氰胺板制作。 5、组装：接缝严密。 6、连接件：ABS专用连接组装件； 7、其他位置贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 8、板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整。 9、配电：配有电源装置。 10.配套电源配有总漏电保护和分组漏电保护。 | 台 | 2 |
| 2 | 教师椅 | 规格：人体接触面积≥宽480mm×长500mm，总高110㎝-119㎝可调范围。低背、带扶手，座高可调，用模具发泡而成。黑色透气网布设计，气动升降，钢制五脚底部万向轮设计。 | 把 | 3 |
| 3 | 学生操作桌 | 规格：≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）双面8人用。台面：采用≥40mm木板加工，桌面铺设透明水晶胶。桌身:采用≥60×40mm方钢烤漆骨架，带抽屉和底柜。 | 台 | 6 |
| 4 | 学生凳 | 规格：≥长350mm × 宽250mm×高450mm 钢木结构，方钢长25mm×宽25mm凳面采用≥25mm厚三聚氰胺贴面板，裸露部位均用PVC材料利用机械高温热熔工艺封边；凳架采用方管焊接而成。 | 个 | 48 |
| 5 | 接线板 | 供课堂教学实验时使用，包含悬挂电鼓，≥4座3孔位 | 台 | 10 |
| 6 | 配套硬实木台面公共工具柜 | 定制。按长2400mm×宽600mm×高760mm要求制作，橡胶木类台面，台面厚度≥25mm，配有防滑缓冲垫,钢架，表面涂清漆，下有储物柜，四周均有≥6cm飞边，表面涂清漆。 | 组 | 3 |
| 7 | 室内整体装修 | 墙边柜材质≥18MM颗粒板，等于或优于E0环保级。护眼灯≤36w。环境装饰UV宣绒布19.6㎡，≥8m雪弗板，≥3mm亚克力贴面，UV雕刻，15.6㎡。根据现场实际情况及面积进行安装。 | 间 | 1 |
| 8 | 工具墙、柜 | 尺寸：长≥1800mm×宽450mm×高2000mm ；材质采用≥18mm厚环保型三聚氰胺板，截面用PVC封边条机械封边，上部根据需要设置各种挂钩，定位挂放工具。下部为板式对开门，内设活动隔板层，所用板材符合国家E1级标准。 | 组 | 4 |
| 9 | 窗帘 | 采用卷轴式，材质聚酯纤维。图案尺寸结合教室实际情况定制，支持定制图案 | 幅 | 6 |
| 10 | 触控一体机 | 1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器；整机采用一体设计。屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射； 2、整机采用工业级 A 规液晶面板，显示比例≥16:9，分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°； 3、整机系统具备高清 4K 视频处理能力 ； 4、整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于 400cd/m² ； 5、整机采用硬件低蓝光背光技术； 6、支持自定义图像设置，可对亮度、对比度、饱和度、锐度进行更进一步调节设置； 7、整机支持多种护眼功能； 8、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H； 9、整机屏幕采用零贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射； 10、整机具备至少 6 个前置物理按键，包括三合一电源按键、设置、音量+、音量-、护眼、录屏等； 11、整机三合一电源按键，同一电源物理按键完成。关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能息屏/唤醒，长按按键实现关机； 12、设备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，一键节能可降低整机功耗≥98%； 13、整机前置接口具备防撞防尘挡板设计 ； 14、前置输入接口≥3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）及≥1 路麦克风接口； 15、整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上； 16、投屏时可在设备上进行中控操作，控制连接设备的投屏和退出，可对客户端进行授权管理； 17、整机内置非独立高清摄像头，可拍摄≥3200 万像素数的照片，支持输出 4K。整机支持输出摄像头视场角≥135 度且水平视场角≥120 度画面。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示； 18、整机内置 2.2 声道扬声器，额定总功率不低于 60W； 19、Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHzWi-Fi 制式支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本 Wi-Fi6。Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m； 20、整机支持在任意通道下通过手势快速调出悬浮菜单，悬浮菜单包括主页、内置电脑、白板、多任务、返回、信号源、屏幕下移、批注等不少于 8 个功能，并可在任意通道下通过手势快速调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，且悬浮菜单在使用完毕后会自动隐藏；（须提供国家认可的第三方机构出具的检测报告） 21、整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现息屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为息屏、桌面、批注、半屏模式、白板等； 22、整机采用红外触控方式，支持全通道 30 点或以上触控。触摸响应时间≤4ms。 23、整机内置安卓嵌入式系统，Android≥13.0 版本，具备≥四核 CPU，≥两核 GPU。机身内存≥32G ROM，运行内存≥4G RAM； 24、整机嵌入式安卓系统下主界面、菜单、图标、文字均为 4K 超高清显示； 25、无 PC 状态下可实现白板书写、WPS 软件使用和网页浏览； 26、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），可一键进行硬件系统自动检测，对系统版本、分辨率、OPS 状态、网络状态、本机温度、光感、触摸屏、系统内存空间、系统存储空间、CPU 等； 27、内置电脑：一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准 80 针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸； 28、内存：≥8G DDR4；固态硬盘：≥256G SSD固态硬盘；内置Wi-Fi模块支持高速无线传输； - 29、电脑 MTBF≥120000 小时； 30、独立非外扩展接口：≥4 路 USB3.0，≥2 路 USB2.0，≥1路RJ45，≥1 路 DP，≥1 路 HDMI，≥1 路 MIC-IN。 | 台 | 1 |
| 11 | 视频展示台 | 1.有效像素：≥800万像素（3000x4000分辨率拍照模式可以实现1200万像素）； 2.聚焦方式：自动对焦； 3.清晰度：1200线； 4.白平衡：自动； 5.帧率：15帧（3264X2448）、20帧（2592X1944）、30帧（1920X1080）； 6.拍摄范围：A4≥（310x220mm）； 7.拍摄方向：横向，纵向可选 8.输出接口：USB 3.0；USB 2.0(USB扩展功能)； 9.输出格式：USB 2.0 MJPG/YUY2； 10.灯光照明：高亮LED；支臂触摸3级循环亮度调节；触摸式按键； 11.录音：内置高灵敏度数字麦克风； 12.物理触摸按键功能：拍照、旋转、开启、缩小、放大； 13.电源：USB 5V； 14.功率：< 2W； 15.底板结构：底板横架支撑三折叠合页开启门板； 16.底板承重：≥4kg； 17.箱体材质：钣金（厚度≥1.0MM）； 18.外观工艺：采用氧化发黑表面处理； 19.软件功能：批注、同屏对比、局部阅读、360度旋转、冻结等； 20.软件语言：中文简体； 21.合拢尺寸（L×H×D）：≥160x70x430mm； 22.打开尺寸（L×H×D）：≥290x420x430mm； | 个 | 1 |
| 12 | 黑板 | 尺寸：≥120mmx240mm，合金颗粒涂层烤漆绿板。ABS包角设计，加厚铝合金边 | 块 | 1 |
| 13 | 摄像机 | - 高清摄像机具备最大20倍光学变倍镜头，并支持最大16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 3.支持PoE供电。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 9.内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码。 | 台 | 1 |
| 14 | 照相机 | 液晶屏尺寸：≥3.0英寸， 传感器类型：CMOS 接口：HDMI 连拍速度：≥3张/秒 存储介质：SD卡 视频拍摄能力： 2K 30P | 台 | 1 |
| 15 | 计算机 | 1、CPU：≥Intel i7处理器 2、主板：≥Intel H670芯片组； 3、接口：≥1xPCI，1xPCI-E x1，1xPCI-E x16， 2xM.2； 4、内存：≥32GB DDR4 （16G 3200MHzx2条 双通道）；支持最大64G内存扩展； 5、硬盘：≥512G NVME 固态硬盘； 6、接口：前置≥6xUSB3.1，其中不少于2个USB3.1 GEN2（非TYPE C 接口），1个音频麦克风二合一接口（支持单接口麦克风耳机），后置≥2xUSB2.0，1xVGA接口，1个HDMI端口，1个串口，1个RJ-45； 7、显卡：含HDMI+VGA接口； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、声卡：集成声卡； 10、电源：≥500W 80plus电源,转换比＞89% 11、键鼠：USB键盘，鼠标； 12、机箱：考虑到应用空间局限性及硬件可扩展性，体积介于15.5L-16.9L之间；带键鼠防盗线缆设计，机箱带独立散热风扇； 13、显示器：≥21.5宽屏16:9 VA背光液晶显示器, 亮度≥350 nits,3000：1对比度，响应速度4ms，刷新率75Hz； 14、系统及软件：预装正版win11专业版 操作系统 | 台 | 1 |
| 16 | 计算机 | 1、CPU：≥Intel i5处理器 2、主板：≥Intel H670芯片组； 3、接口：≥1xPCI，1xPCI-E x1，1xPCI-E x16， 2xM.2； 4、内存：≥16GB DDR4 （8G 3200MHzx2条 双通道）；支持最大64G内存扩展； 5、硬盘：≥512G NVME 固态硬盘； 6、接口：前置≥6xUSB3.1，其中不少于2个USB3.1 GEN2（非TYPE C 接口），1个音频麦克风二合一接口（支持单接口麦克风耳机），后置≥2xUSB2.0，1xVGA接口，1个HDMI端口，1个串口，1个RJ-45； 7、显卡：含HDMI+VGA接口； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、声卡：集成声卡； 10、电源：≥500W 80plus电源,转换比＞89% 11、键鼠：USB防水抗菌键盘，抗菌鼠标； 12、机箱：机箱带独立散热风扇； 13、显示器：≥21.5宽屏16:9 VA背光液晶显示器, 亮度≥350 nits,3000：1对比度，响应速度4ms，刷新率75Hz； 14、系统及软件：预装正版win11专业版操作系统 | 台 | 20 |
| 17 | 网络接入设备 | 无线速率 3000M 千兆网口；支持IPv6；LAN口数量 3；总带机量 101--150；外置天线千兆网口；内存容量 256M；支持防火墙；支持Mesh | 台 | 1 |
| 18 | 翻页笔 | 适用于ppt演示场景。支持音频控制翻页、 USB接收器：2.4g无线 | 个 | 1 |
| 19 | 录音笔 | ≥15米远距离录音；在线+离线转文字；7大语种边录边翻译；≥32G | 个 | 2 |
| 20 | 移动存储器 | 移动硬盘≥1TB；USB3.0接口快速传输 | 台 | 2 |
| 21 | 教师高清摄像机 | 1.配置4K Sensor和4K镜头。 2.内置领先的图像识别和跟踪算法，实现教师跟踪。 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达46°，同时支持EPTZ，。 4.CMOS图像传感器，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比高达55dB以上。 5.支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。 6.支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 7.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 8.最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 9.支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制。 | 台 | 1 |
| 22 | 学生高清摄像机 | 1.配置4K Sensor和4K镜头。 2.内置图像识别和跟踪算法支持≥8个的屏蔽区域。 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达95°，同时支持EPTZ。 4.CMOS图像传感器，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比高达55dB以上。 5.支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。 6.支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 7.支持交织模式，实现一机双镜效果。 8.最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 9.支持本地存储功能。 | 台 | 1 |
| 23 | 云录播管理平台 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口采集音频；≥1路3.5mm音频接口输出音频。(须提供国家认可的第三方机构出具的检测报告) 3.具备≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。(须提供国家认可的第三方机构出具的检测报告) 4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。 8.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。云平台可对设备进行统一的管控。 9.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 10.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。(须提供国家认可的第三方机构出具的检测报告) 11.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 12.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 | 套 | 1 |
| 24 | 拾音器 | 1.采用全指向型电容咪头，灵敏度等于或优于-32dB，频率响应：100Hz～16KHz，输出阻抗：250Ω±30%。 2.最大承受声压≥139dB声压，1KHz于1%T.H.D；信噪比≥65dB，拾音距离≥6米。 3.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C，支持嵌入式安装，支持48V幻象供电。 | 台 | 1 |
| 25 | 交换机 | ≥24口 千兆 支持百兆和千兆电口接入，满足各类主流终端设备，具有POE供电功能。 | 台 | 1 |
| 26 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（须提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 3.支持100V广播输入接口。（须提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 台 | 1 |
| 27 | 服务器 | 机架式 ≥1颗Intel Xeon E5;可支持2颗Intel Xeon E5系列处理器；内存≥16GB;≥2个以太网卡；≥4T硬盘；≥2个PCI-E插槽;可使用PCIE raiser卡扩展插槽；N+1个冗余系统风扇；≥4个USB(前面2个，后面2个)；集成BMC管理模块，板载华为iBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、对外≥1个10/100Mbps RJ45管理网口；支持1+1冗余电源，≥460W交流电源。 | 台 | 1 |
| 28 | 平台服务器 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统。 2.B/S架构。 3.主机具备双电源供电功能，支持标准POE供电和DC 12V供电。 4.支持课堂召集功能。一键操作，即可将所有在线录播终端召集进入互动课堂。 5.支持≥50个课堂同时加入互动，可同时显示≥16路画面，支持一键切换和自动轮询。 6.支持≥8种画面布局切换。有2路、4路、6路、8路以及16路等画面组合可供选择。 7.支持远程管理在线专递课堂主机。 | 台 | 1 |
| 29 | 羊角锤 | 行业规格标称值：≥0.3kg，锤头材质为45号钢锻打，羊角端部张开≥6mm，木制手柄，总长不低于300mm。 | 把 | 13 |
| 30 | 金工锤 | 行业规格标称值：≥0.3kg，锤头材质为45号钢锻打，木制手柄，总长不低于300mm。 | 把 | 13 |
| 31 | 木工框锯 | 长≥400mm，小号型、齿距3mm。 | 把 | 13 |
| 32 | 手工刀锯 | 总长≥490mm，锯齿长≥440mm，刃口宽度≥25mm,手柄宽度≥100mm，头部具有挂孔。 | 把 | 13 |
| 33 | 拔料器 | 钨钢合金材质，侧锁设计，长度不低于100mm。 | 个 | 2 |
| 34 | 曲线锯 | 钢丝长≥500mm，竹弓用料宽不小于30mm，厚不小于10mm，钢丝锯两端用钩固定。 | 把 | 13 |
| 35 | 钢手锯 | 锯身总长≥450mm，行业规格标称值：300mm，可夹持锯条规格：≥300mm，金属钢锯架且金属手柄。 | 把 | 13 |
| 36 | 什锦木锉 | 材质为硬度高柔性好的轴承钢淬火制作，工业级，10件套，行业规格标称值：≥5mm×180mm，总长≥180mm。 | 套 | 13 |
| 37 | 木工锉刀 | 中齿 行业规格标称值：≥200mm，有柄，工作部位长度总长≥200mm。 | 套 | 13 |
| 38 | 钢锉 | 中齿 行业规格标称值：≥200mm，有柄，工作部位长度总长≥200mm。 | 套 | 13 |
| 39 | 整形锉 | 中齿 行业规格标称值：≥200mm，有柄，工作部位长度总长≥200mm。 | 套 | 13 |
| 40 | 板牙架 | 板牙材质为合金钢淬火，规格为M8，板牙绞手尺寸≥25mm | 个 | 13 |
| 41 | 板牙 | 合金钢淬火材质，规格为M8，直径不小于30mm。 | 套 | 13 |
| 42 | 丝锥绞手 | 丝锥材质为硬质合金钢，规格为M8，丝锥尺寸≥230mm | 个 | 13 |
| 43 | 丝锥 | 合金钢淬火材质，规格为M8，长度不少于50mm。 | 套 | 13 |
| 44 | 剥线钳 | 材质为45号钢，双色塑柄，长度不少于80mm。 | 把 | 13 |
| 45 | 偏口钳 | 长≥110mm，材质为45号钢。 | 把 | 13 |
| 46 | 台虎钳 | 可旋转；钳口宽≥125mm。 | 个 | 13 |
| 47 | 钢丝钳 | 总长≥200mm | 把 | 13 |
| 48 | 尖嘴钳 | 总长≥200mm | 把 | 13 |
| 49 | 活动扳手 | 材质为45号钢淬火，全长尺寸≥200mm | 套 | 13 |
| 50 | 固定扳手 | 材质为45号钢淬火，全长尺寸≥200mm | 套 | 13 |
| 51 | 内六方扳手 | 6-7mm，8-10mm采用CR-V钢材,长度不少于50mm。 | 套 | 13 |
| 52 | 一字螺丝刀 | ≥5mm×75mm,6mm×100mm,6mm×125mm | 套 | 13 |
| 53 | 十字螺丝刀 | ≥5mm×75mm,6mm×100mm,6mm×125mm | 套 | 13 |
| 54 | 剪刀 | 长≥150mm。 | 把 | 13 |
| 55 | 手用金属剪 | 长度不低于20cm，刀刃宽度不低于4cm。 | 把 | 13 |
| 56 | 美工刀 | 总长≥160mm，刀片规格≥18mm×100mm | 把 | 13 |
| 57 | 样冲 | 尖头，碳钢材质，长度 ≥100mm | 支 | 13 |
| 58 | 划规 | 硬度不小于HRC55，L型，长度不少于60mm。 | 把 | 13 |
| 59 | 划针 | 45＃钢，硬度不小于HRC55，长度不少于60mm。 | 支 | 13 |
| 60 | 划线平台 | 规格：≥长400mm×宽400mm，球墨铸铁，工作面平面度不低于24um。 | 个 | 2 |
| 61 | V 型铁 | 规格：≥长100mmx宽100mmx高60mm。材质HT-200，选用优质灰口铸铁铸造而成。 | 对 | 2 |
| 62 | 丁字尺 | 规格：≥长600mm，材质：有机塑料（与绘图板配套） | 把 | 2 |
| 63 | 丁字尺 | 规格：≥长450mm，材质：有机塑料 | 把 | 13 |
| 64 | 三角尺 | 规格：≥长度300mm、刻度270mm，分为两把，一把为三角尺，一把为多用斜边三角尺 | 套 | 13 |
| 65 | 比例尺 | 规格：≥长300mm，材质：PVC | 把 | 13 |
| 66 | 曲线板 | 规格：≥长250mm，材质：PVC | 个 | 13 |
| 67 | 绘图板 | 3号，≥长450mmx宽300mm。 | 块 | 13 |
| 68 | 量角器 | 规格：≥长150mm，材质：塑料。 | 个 | 13 |
| 69 | 擦图片 | 不锈钢材质，≥长50mmx宽30mm | 个 | 13 |
| 70 | 圆规 | 规格：三用圆规；金属表面，长度不低于70mm。 | 个 | 17 |
| 71 | 圆规 | 规格：≥长150mm。划线直径≥250mm，最大角度≥60度。 | 个 | 13 |
| 72 | 分规 | 金属表面，≥110mm长。 | 个 | 13 |
| 73 | 电烙铁 | ≥100w功率，长度不低于130mm。 | 套 | 13 |
| 74 | 电烙铁架 | 长度不低于55mm，宽度不低于30mm | 个 | 13 |
| 75 | 夹持器 | 金属材质，长度不低于50mm，夹持接触面不低于4mm。 | 个 | 13 |
| 76 | 吸锡器 | 材质：PTEE吸嘴，长度不低于150mm，直径不低于10mm。 | 把 | 13 |
| 77 | 木工凿 | 产品总长≥240mm，刃口用珞钒钢淬火材质打造。 | 套 | 13 |
| 78 | 木工平刨 | 规格：≥300mm | 套 | 13 |
| 79 | 砂纸板 | ≥长19cmx宽9cmx高6cm，塑料手握手柄 | 块 | 13 |
| 80 | 油石 | 120目和800目粗细双面油石，规格≥长206×宽56×厚27(mm) | 块 | 2 |
| 81 | 热熔胶枪 | 额定频率：50- 60HZ、功率：≥100W，带指示灯和开关，长度不低于130mm，宽度不低于80mm。 | 把 | 13 |
| 82 | 拉铆枪 | 双色软胶手柄，适用铆钉直径≥2.4mm、3.2mm、4.0mm，总长不低于320mm。 | 把 | 2 |
| 83 | 铜丝刷 | 6排木柄，刷钢锉用，长度不低于120mm，宽度不低于30mm。 | 把 | 13 |
| 84 | 钳工台 | 规格：≥长1400mm×宽600mm×高780mm（以学校实际情况为准）；钢木结构。 ①台面为≥40mm木齿接板材表面涂环保亚光清漆； ②桌面铺设≥3mm厚水晶防护垫 ③台身：立腿采用规格不小于长40×宽60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立分类工具柜,材质≥18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用PVC封边条机械封边； ④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）； ⑤≥0.5m高多孔钢制活动式防护网。所用板材符合国家E1级标准。 | 台 | 13 |
| 85 | 木工台 | 可折叠，台面板上有公制刻度，加工木板夹紧，夹牢的手摇柄。尺寸：高≥750mm，长≥610mm，宽≥310mm，夹板：≥120mm×610mm×20mm。 | 台 | 1 |
| 86 | 金工工具柜 | 长x宽x高:≥1800mmx450mmx2000mm；材质采用≥18mm厚环保型三聚氰胺板，截面用PVC封边条机械封边，上部根据需要设置各种挂钩。下部为板式对开门，内设活动隔板层。所用板材符合国家E1级标准。 | 个 | 1 |
| 87 | 木工工具柜 | 长x宽x高:≥1800mmx450mmx2000mm；材质采用≥18mm厚环保型三聚氰胺板，截面用PVC封边条机械封边，上部根据需要设置各种挂钩。下部为板式对开门，内设活动隔板层。所用板材符合国家E1级标准。 | 个 | 1 |
| 88 | 小型车床 | 电源：交流220V，50HZ，主轴转速为无级调速，紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、全套变速齿轮、高精确度。主要用于各类切削加工，可以用来车外圆、端面、钻孔、镗孔及车削螺纹。主轴精度不高于0.01mm,床身上最大旋转直径≥180mm,横向拖板上最大旋转直径≥110mm,两顶尖距离≥300mm,主轴通孔直径≥20mm,主轴内孔莫氏锥度MT#3,尾轴孔莫氏锥度MT#2,主轴转速范围0-2500转数/分；输出功率≥400w,螺纹加工范围公制：0.5-2.5mm（10种螺纹齿距）,尺寸≥长760mmx宽305mmx高315mm。配备安全防护装置。 | 台 | 1 |
| 89 | 小型铣床 | 电源：交流220V，50HZ，主轴转速为无级调速，紧急拍停开关，立柱可左右倾斜45度。Y轴(台面移动距离):≥221mm,X轴(床鞍移动距离):≥100mm，Z轴(主轴移动距离):≥180mm,功率:≥350W,主轴转速:低速0-1100转/分,高速0-2500转/分。钻孔容量:≥13mm,端面铣容量:≥13mm,表面铣容量：≥30mm。尺寸：≥长560mmx宽500mmx高740mm。配备安全防护装置。 | 台 | 1 |
| 90 | 小型钻床 | 额定电压:220V，额定频率：50HZ，额定输入功率：≥350W，工作台面:≥160×160mm，主轴最大行程:≥50mm,最大钻孔直径：≥13mm，5档变速：600-2600转/min，尺寸：≥长440mmx宽355mmx高225mm。配备安全防护装置。 | 台 | 1 |
| 91 | 小型木工车床 | - 软木、硬木均可加工,可随心所欲创作造型。长度不低于200mm，宽度不低于150mm，高度不低于100mm。 2.可以使用三爪卡盘或夹头（1～6mm）夹持工件，木车床的中心高≥25mm，中心距≥135mm。 技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟，马达风叶，齿轮为金属材料。 2、输入电压/电流/功率：12V DC/2A/≥24W。 3、加工材料最大直径：≥45mm。 4、加工材料长度：≥135mm。 5、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 6、变压器具有过电流，过压，过热保护 7、配备安全防护装置 | 台 | 1 |
| 92 | 手电钻 | 电压：电池DC12V。最大夹持10mm标配：万向轴，套筒9件套，批头十件 套，连接杆1个，双头批头1个，4. 6.8号金属钻头各1个，合金钻1个电源 充电线1根，长度不低于150mm。高度不低于100mm。 | 把 | 2 |
| 93 | 手电钻 | 电压：220v。夹持范围1.5-13mm：转速：0-3000r/min，额定功率：≥650w，线长不少于1.2米。负载功率≥1580w，长度不低于220mm，高度不低于180mm。 | 把 | 2 |
| 94 | 激光切割机 | 1.产品名称：桌面式激光切割机； 2.产品尺寸：≥850mm×614mm×308mm。 3.加工幅面：长×宽≥600mm×380mm；最大可加工高度不小于28mm。（确定上限下限） 4.运行速度及精度：≥600mm/s；加工精度≤0.05mm。 5.运动系统及工作平台：嵌入式的高性能多轴运动控制系统。 6.激光类型与功率：≥40w二氧化碳激光管。 7.供电方式与功率：220V，50Hz～60Hz，平均功率为0.6kw。 8.加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度≥15mm（桐木板）。 9.摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度≤2mm。 10.辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准。 11.抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁。 12.照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。 13.安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统。 14.配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化； 15.配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高≥465mm×265mm×308mm； 16.配套课程与教学资源：网上教学资源库，海量教学资源；配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程；≥20种材料认知AR体验APP。 | 台 | 1 |
| 95 | 三维打印机 | 1、成型技术：FDM熔融沉积成型； 2、成型尺寸：≥220mmx220mmx200mm； 3、机身尺寸：≤410mmx420mmx495mm； 4、成型平台：磁吸复合材料打印平台，打印ABS不翘边，最高温度可达100℃； 5、打印喷头：标配0.4mm喷嘴，可更换0.2/0.3/0.6mm，最高温度可达300℃，四风扇冷却系统； 6、打印速度：最高可达90mm/s； 7、打印精度：±0.1mm，层高0.1-0.3mm可调； 8、外观结构：采用钣金全封闭机箱外壳，前门及两侧透明可视，顶部配独立透明箱盖，方便查看打印状态； 9、传动结构：XY十字光轴结构，Z轴双光轴+单丝杆传动； 10、操控界面：4.3英寸全彩高清触摸屏，支持中/英文切换； 11、调平方式：智能五点辅助调平+自动调平，可独立设置Z轴补偿； 12、自动设温：自带PLA/ABS一键自动设温功能，一键冷却降温功能； 13、箱内照明：独立的LED照明开关； 14、送料方式：近端挤出，可一键自动进料、一键自动退料，单次进/退料长度可独立设置； 15、断电续打：防止停电导致模型损坏，通电后一键恢复打印； 16、断料检测：耗材用尽后自动暂停打印，更换耗材后可继续打印； 17、静音打印：四轴静音驱动主板； 18、自动关机：打印完成后自动关机； 19、支持耗材：PLA、PETG、ABS、碳纤维等市面主流材料，耗材直径：1.75mm； 20、打印方式：USB联机/SD卡脱机打印； 21、支持格式：STL、OBJ、Gcode； 22、操作系统：Windows/LINUX/MAC； | 台 | 1 |
| 96 | 三维扫描仪 | 1.扫描模式：转台全自动扫描、自由扫描。 2.扫描范围：最大转台全自动扫描220x220x210mm，自由扫描：740x740x740mm。 3.扫描速度：转台全自动扫描：≤2min；自由扫描：＜6s（单幅）。 4.拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接。 5.扫描精度：体积精度≤0.1mm。 6.相机：300万彩色相机2个。 7.输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF、FB。 8.输出数据是否可直接打印：无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印。 9.多接口智能转台：智能转台，三维扫描仪进行全自动扫描，软件单独控制转台。 10.彩色纹理：支持，24真彩。 11.一键3D打印：软件中设有一键打印按键，内置Himalaya3D、Pango、HORI 3DPrinter Software、FlashPrintf、等多家主流打印机分层后置，无需格式转换，通过快捷按钮将扫描STL数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。 12.配备一体化支磁吸架，确保转台跟扫描头稳固一体式。 | 台 | 1 |
| 97 | 学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档，长度≥200mm，宽度≥150mm，高度≥80mm。 | 台 | 2 |
| 98 | 结构拉压测试仪 | 螺旋式调节，带指针式压力表，可连续测量拉压力，具有峰值保持功能，压力测量范围：0-500N；配有多种接头夹具，对不同材料的硬度、强度、抗压力、拉断力、插拔力、破坏力等参数进行测量。有效行程：≥150mm； 推拉杆行程：≥10mm；可加装直尺，能显示位移、形变的数值。实验规格：总长≥480mm，总宽190mm，总高110mm。 | 台 | 1 |
| 99 | 稳定性试验仪 | 外形尺寸:≥长240mm*宽200mm*高70mm。 1、二维实验模块系统：液晶数字化显示数据，通过调节物体的重心高度，和倾斜度来测试物体在不同高度和不同角度的稳定性。物体移动变化由高灵敏传感器，采集数据显示变化参数。通过LCD液晶数显显示屏显示当前数值；LCD显示屏具有全中文显示；实验过程中物体角度达到一定数值时，蜂鸣器报警提示用户功能。用户也可自定义角度数值蜂鸣器报警功能，当用户设定后，系统会实时根据高度灵敏度传感器，获取数据通过显示屏显示实时的数据。检测的实时数据达到或是超过自定义的数据，系统将通过蜂鸣器报警提示用户。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片。) 2、三维实验模块系统： 模块介绍： 1.底座规格≥长81mmX宽57mmX高28mm；壁厚：≥2mm；模块底座采用ABS材质注塑一体开模制成，四周采用圆弧角曲面工艺。底座兼容积木孔位不低于40个。底部采用标准积木孔位，可与其他积木结构件或电子件兼容。下底座的前后左右四周，采用勾勒纹路条纹，层次分明。并留有专用标准孔位，配有专用ABS材质注塑成型的链接导杆。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片。) 2.电路板板载全面积信号隔离，装置无尘焊接 PCB 电路板上，电路板固定在底座盒体上。模块配有液晶数字化显示屏，通过液晶数显显示屏显示当前实时测量角度数值。系统由嵌入式显示模块与上位机分析平台构成双模态人机交互体系，该系统通过实时算法得到稳定仪的数值，以100Hz采样率对稳定仪原始数据进行动态噪声抑制与漂移补偿。实现横滚角（Roll）、航向角（Yaw）、俯仰角（Pitch）的亚度级解算精度。解算结果通过SPI总线实时传输至数显屏，支持-40℃~85℃宽温域稳定显示。在上位机方面构建动态坐标系模型，支持六自由度矢量投影显示，同时支持历史角度的记录与可视化，该系统还支持角度报警设定，通过用户输入设定的三轴报警值对角度进行实时报警触发虚拟灯光。为保证技术设计模块教学效果及兼容性、服务便捷性等需与“硬币分拣流程模型”同一品牌。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片以及软件界面截图。) | 台 | 1 |
| 100 | G 形夹 | 长度不低于150mm，宽度不低于90mm，夹持范围长度不低于80mm，不锈钢制成。 | 把 | 25 |
| 101 | 直尺 | 规格：≥长300mm材质：铝合金材质。 | 把 | 12 |
| 102 | 直角尺 | （量具专业厂家生产），≥长160mm。 | 把 | 12 |
| 103 | 角度尺 | ≥长200mm，内外框角度对正，深度，宽度，角度，水平测量，划线及划线导尺等多功能。 | 把 | 12 |
| 104 | 钢卷尺 | 测量范围5米，结构直径不低于50mm。 | 把 | 12 |
| 105 | 游标卡尺 | 碳钢材质，刻度清晰，内置阻尼片使用顺畅不卡顿。测量范围：0-150㎜；测量精度：0.02㎜；总长≥180mm。 | 把 | 12 |
| 106 | 多用电表 | 仪表采用LCD显示器，3 1/2位自动极性显示。测量方式：双积分式A/D转 换。采样速率：每秒3次。可用来测量直流电压和交流电压，直流电流和交流电流、电阻、电容、二极管、三极管、通断测试等，规格≥长200mmx宽85mmx高40mm。 | 只 | 10 |
| 107 | 多用电表 | - 指针式，ABS与金属制成，满量程显示位数4，便携式。 - 2、量程：直流电压200mV-1000V，交流电压2V-1000V，交、直流电流200mA-10A，还应有测量电阻、电容、温度、频率、二极管等功能。 3、供电：9V电池(6F22)。 4、规格≥长165mmx宽112mmx高49mm。 | 只 | 10 |
| 108 | 温度计 | 红液，0℃～100 ℃，总长≥150mm。 | 支 | 5 |
| 109 | 电子秤 | 重量≥1000g，精度≥0.1g，数字显示。长度≥23cm，宽度≥19cm，高度≥7.5cm。 | 台 | 3 |
| 110 | 湿度计 | 指针式，圆形，温度测量范围：-30°C〜50°C（TH101B/E）。湿度测量范围： 10%〜90%RH；产品直径≥13cm。 | 只 | 3 |
| 111 | 照度计 | 测量范围：≥1-200000lux，180度可旋转探头，规格：长≥162mmx宽47mmx厚25mm。 | 台 | 2 |
| 112 | 技术与设计教学挂图 | 规格：≥长760x宽520mm；技术与设计环创挂图28张。 | 套 | 1 |
| 113 | 简明技术发展史挂图 | 规格：≥长760x宽520mm；简明技术发展史环创挂图3张。 | 套 | 1 |
| 114 | 通用技术实验材料 | 采用纸箱包装，包装规格：≥长360mmx宽280mm高40mm；内含实验套件：1.笔筒：材料为木工板，连接方式：拼插、胶合。2.书架：材料为木工板，连接方式：拼插、胶合。3.百叶窗：材料为木工板，连接方式：拼插、胶合。4.太阳能小车：材料为木工板、电机、太阳能 电路板等，连接方式：拼插、胶合。5.密码箱：材料为木工板、锁、等，连接方式：拼 插、胶合。6.天安门模型制作加工材料：半冲丝印木工板，可通过机床或其它工具切割使用。连接方式：拼插、胶合。 | 套 | 4 |
| 115 | 台灯散件 | 采用纸箱包装，包装规格：≥长60mmx宽60mm高50mm；该LED台灯使用直流4.5V电源，所有元件均为散件，可由学生自行焊接、组装，体验设计过程。包括底座、灯罩、LED灯组、开关、弹簧立杆、电线、电池盒、电池弹簧片、螺丝等。 | 套 | 12 |
| 116 | 结构试验套件 | - 包装规格≥长300mmx宽200mmx高60mm。 2、【材质】所有零件采用ABS工程塑料。 3、【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“结构及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 4、能搭建各种结构演示模型。 - 5、具有配套搭建手册。 6、同时配备拓展项目 7、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 套 | 12 |
| 117 | 流程设计套件 | 包装规格≥长300mmx宽200mmx高60mm。 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料。 2.【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“流程及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。 3、含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、平轴、高轴、轴承、可弯曲颗粒件、超长型柱型件、底板等。 4、能搭建火中逃生、积木分检流程、盖房子、机械手等流程演示模型。 5、具有配套搭建手册。 6、同时配备拓展项目。 7、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 套 | 12 |
| 118 | 系统、控制设计套件 | 一、系统： 包装规格≥长300mmx宽200mmx高60mm。 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料。 2、【功能】可以完成《技术与设计2》中“系统及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建自行车、转向小车、旋转木马、简易步行机器人等系统演示模型。 4、具有配套搭建手册。 5、同时配备拓展项目 6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 二、控制： 7、【材质】所有零件采用ABS工程塑料。 8、【功能】可以完成《技术与设计2》中“控制及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 9、能搭建各种控制系统演示模型。 10、具有配套搭建手册。 11、同时配备拓展项目 12、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 套 | 12 |
| 119 | 都江堰模型 | 规格：≥长890mmx宽580mmx高150mm；高分子树脂。 | 个 | 1 |
| 120 | 面料样本册 | 羊毛面料，羊毛大衣呢，麻，反光涂层，棉麻混纺，大衣呢，真丝雪纺，羽绒服面料，化纤混纺，金属丝，烫金，蕾丝等不少于49种面料样展示，面料规格长≥10cmx宽≥10cm。 | 册 | 1 |
| 121 | 多功能学习用品盒模型 | 成品规格：≥长23cm×宽16cm×高13cm；采用椴木设计材质。 | 套 | 1 |
| 122 | 木工连接方式模型 | 包装尺寸：≥长250mm×宽250mm×高200mm，实木材质优质漆面制成，房屋零件设计成榫式结构，零件之间可互相咬合，零件数不少130个。 | 套 | 2 |
| 123 | 金工连接方式模型 | 包装尺寸：≥长150mm×宽100mm×高100mm，演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察。材质：有机玻璃和金属，配合说明书使用，辅助教学。铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘。 | 套 | 2 |
| 124 | 机器模型 | 底座规格：≥长300mmx宽200mmx高200mm，采用工业级环保ABS材质一体化制成。下底座配备四角防滑网格垫，确保稳定不倾斜。配有：蒸汽机（活塞式），内燃机、斯特林热机模型等工业民用机器模型各一套共计五套。 | 套 | 1 |
| 125 | 绘图模型 | 包装尺寸：≥长150mm×宽100mm×高50mm，多种常用机械零件模型，材质：ABS材质,中空注塑有色一次成型,臂厚3cm,模型的各单元可自由拆装组合,需定位的单元带有是定位键。共计：10个单元。 | 套 | 1 |
| 126 | 桥梁结构模型 | 最大尺寸：≥长400mm×宽110mm×高300mm ；材质：ABS塑料；结构类型：六种不同结构全尺寸模型 1：悬梁桥（悬梁、桥墩、桥板）；2：斜拉桥（桥墩、桥板、钢索、塔架） 3：梁架桥（梁架、桥板、桥墩）；4：拱架桥（岸墩、桥板、拱架、立柱） 5：弓形拱桥（拱架、桥板、岸墩、吊缆）；6：悬索桥（桥板吊缆、塔架、悬索）。 | 套 | 1 |
| 127 | 建筑结构模型 | 包装尺寸：≥长350mm×宽280mm×高30mm，体现飞檐、斗拱、祁年殿、故宫角楼、垂花门、北京四合院、岳阳楼、赵州桥等建筑结构的建筑模型，不少于7种，拼接搭建。 | 套 | 1 |
| 128 | 硬币分拣流程模型 | 产品尺寸：≥长300mm×宽200mm×高200mm；主体亚克力材质，可清晰看到对一元、五角、一角共三种人民币（硬币）自动分拣过程。 1、通过电动叶轮将下落的硬币带入分拣轨道，然后不同面值的硬币通过分拣口落入对应的储钱箱。控制器预留两个接口，串口接口和USB接口。控制器采用LCD液晶屏显示，通过LCD液晶显示屏显示当前数值；LCD显示屏具有全中文显示，操作简单易懂等特点。LCD显示屏可显示当前的总硬币数量，当前的总金额。LCD显示屏可显示当前的一圆，五角，一角的数量和一圆五角一角的对应面值金额。系统将自动识别当前的金额，当金额到达设定值时，系统将蜂鸣器自动报警，以此来提醒使用者。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片。) 2、用户可自定义调节设定报警金额数值，以此达到自己需要的钱币金额数值的目的，通过模型演示了解硬币分拣设备的工作流程，即先落小直径硬币后落大直径硬币，综合加深对流程与设计的理解，同时了解硬币分拣设备的电子工作原理(投标供应商须提供投标产品设备实物图片。) | 套 | 1 |
| 129 | 机械传动模型 | 规格：≥长300mmx宽200mmx高120mm；链条是金属材料，其他为工程塑料制作，具体包括蜗轮、蜗杆、齿轮、带轮、链轮、转轴、手柄等常用的机械零件模型，且具备机械联动的演示功能，既可以手动也可以电动控制。 | 套 | 1 |
| 130 | 水位控制模型 | 产品尺寸：≥长580mm×宽235mm×高530mm 1. 该装置满足《技术与设计2》教材中关于设计过程的实验需求，演示、分析、设计过程 2. 采用透明有机玻璃材质，能让学生动手组装、了解水塔水位的组成结构，和工作原理； 3. 采用水阀接头，双水泵供水，底座采用环保木质底座。 4. 控制器可自动控制调节供水量大小，传感器检测自动循环供水。五种实验方案：定时功能方案、循环双传感器功能供排水方案、独立传感器功能供水方案、感应出水方案、无线控制水循环。 5、模型主控器上配有按键控制开关功能，自带液晶屏中文显示实验界面。高度仿真水位装置的液位监测循环功能，具有实时检测，实时显示水量液位数值，通过主控器的显示屏实时显示。人体自动感应出水系统，高度仿真模拟生活中感应水龙头出水的原理。人体靠近时水泵开启工作，反之则不工作。无线控制水位出水系统，主控器具有无线控制，主控器与结构分离，可以移动手持控制。全方位方便教学操作实验。 6、投标供应商须提供投标产品实物图片和第三方出具的检测报告。 | 个 | 1 |
| 131 | 光感窗帘控制模型 | 包装尺寸：≥长200mm×宽150mm×高25mm，木质拼插式结构。 | 个 | 1 |
| 132 | 汽车道闸控制模型 | 材质规格：≥长688mmx宽440mmx高200mm环保亚克力材质； 1、控制器采用LCD液晶屏显示，通过LCD液晶数显显示屏显示当前数值；LCD显示屏具有全中文显示。交通指示灯引导指示车辆进出场地：灯柱采用三维立体式、自由拼插式结构，拆卸安装方便快捷。面板采用UV彩色高清写真。立体结构，真切实际还原控制实验现象。 2、道闸开门系统，可手动控制道闸开启和关闭，引导车辆进出场地，提示进入停车场的时间；控制器：可控制多种传感器；系统可自动计算停车场空位与非空位，并用液晶屏显示停泊位数给予提示，显示屏具有全中文显示。 3、12组点阵式LED模块，指示箭头导向指示车辆停泊；车辆停泊后，系统将自动减少车位显示，反之则增加车位数量；全亚克力材质；具有停满报警显示功能，可实现仿真型智能交通管理系统； 4、完整展示停车场的基本构成和工作原理，引导学生细心观察生活中常见的产品背后工作原理，和理论知识符合《技术与设计2》控制与设计。 | 个 | 1 |
| 133 | 三维（二维）设计软件 | 一、青少年3D创新设计软件 1.触屏操作：有白板、投影和显示器等硬件。 2.基础实体：具有六种以上的基础实体，支持鼠标拖拽和直接更改尺寸值的建模方式，并且两种模式可以实时交替进行。 3.草图绘制与编辑：无需预先选择草图平面的建立命令，可以直接用绘图命令在任意平面、曲面、曲线上绘制和编辑草图。 4.直接移动：在不选择指定命令的情况下，支持用鼠标直接拖拽移动实体和草图等对象。 5.智能菜单：选择不同的特征（体、面、边、草图）时，可自动跳出悬浮功能框，并罗列出该特征的常用命令。 6.特殊造型与特殊功能：可在同时在一个或者多个平面、曲面内通过控制点的突起/凹陷的距离和范围，实现变形效果；并且造型可以实现扭曲、 折弯、锥度等变形。所有功能可以交替重叠使用。 7.输出格式：满足协同设计和 3D 打印、VR/AR 等设备的使用要求。可导出x.igs、x.step、x.stl、x.obj、x.3mf、x.amf 等格式文件。 8.浮雕：可以将二维x.jpg、x.png、x.gif、x.bmp、x.tif 等格式图片转换成三维立体的浮雕造型。同一面内可以在不同位置多次重复进行浮雕设计。 9.STL编辑：可以实现 STL 模型和实体模型、STL 模型和 STL 模型之间的 布尔运算，并生成新的STL 模型。对于有破损的STL 文件，可以实现智能修补。 10.模型打散：可以将 STL、OBG 格式的多造型打印模型，进行单个造型的分离。 11.合并成组：可以将模型组合成组，也可以解散组。将模型成组后，可以整体进行移动、镜像等操作。 12.打印布置：无论模型在任何位置，可以一键将模型贴到网格上，方便打印。 13.交互式编程：可以实现图形化编程与 Python 编程时时互换，交替进行编程操作。可以将操作过程生成动画，进行直观展示。对编程生成的模型可以后期编辑创作。 14.智能硬件结合：可以对智能硬件套装外观自行设计，通过添加硬件模型自动生成与硬件模型配合的配合结构。对配合结构可以进行尺寸更改。内置不少于7家国内外智能硬件厂商的智能硬件，并且提供网络资源库。无需通过浏览器，通过软件直接拖拽资源就可直接加载。 15.泥捏雕刻：可以对实体造型、STL、OBG 造型进行泥捏式造型设计。具有捏、按、抚平等全新的创作。为保证打印质量，可以将新创作的造 型，进行面优化处理。 16.草图转换：可以将x.jpg、x.png、x.gif、x.bmp、x.tif 等格式图片，可以通过鼠标直接将图片拖拽进软件并转换成草图。 17.参数化建模：可以通过设置参数来建模，具有基本形状、文本符号、文具、工艺品、数学、机械建筑、精选等多个类型。并且可以对已完成的参数化模型进行后期参数更改，以及对参数模型直接编辑。 18.渲染功能：软件自带贴图渲染功能，无需复杂的设定即可产生相片般真实的 3D 渲染影像。 | 套 | 1 |
| 134 | 单片机编程软件 | 1、编程方式有两种，支持C语言编程和图形化编程； 2、此编程软件支持图形化编程及C语言编程自动转化； 3、编程控件分：执行控件、传感器控件、流程控制、子程序四个模块，操作极其简单，终身免费升级更新；须提供厂家售后服务承诺函。 4、支持温度、压力、位移、方向等特殊传感器模块信号参数采集输出。 | 套 | 1 |
| 135 | 护目镜 | 镜框总长：≥180mm，镜面高度：≥59mm，镜框高度：≥83mm。聚碳酸酯镜片，防紫外线。 | 副 | 50 |
| 136 | 工作服 | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。常规XL款，长度≥95cm。 | 套 | 50 |
| 137 | 手套 | 橡胶防滑手套，常规标准款，长度≥10cm。 | 套 | 50 |
| 138 | 吸尘器 | 电压：AC220V° 功率：≥1200W。真空度：N15.5Kpa。噪音：≤W80DB (A)。桶身材料：不锈钢15L。吸尘类型：干湿两用。标配：立式吸尘器1台，标牌1 个，说明书1本，合格证1张，包装尺寸：≥长300mmx宽300mmx高500mm。 | 台 | 1 |
| 139 | 防护箱 | 规格：≥长25cmx宽14cmx高16cm，采用铝合金框架，精钢包角。双层多格大容量，带有双安全锁，手提把手。 | 箱 | 1 |
| 140 | 木工板材、木条 | ≥长20cmx宽15cm，微型机床使用耗材,50块。≥长15cmx宽10cm，微型机床使用耗材，50块。 直径≥8x长200mm、直径≥10mm、直径≥20mm、直径≥30mm,长100mm，每种50根。 | 批 | 1 |
| 141 | 钳工铝材质耗材 | 铁板、铁皮：≥长150mmx宽100mmx厚1mm，50块；直径≥10mmx长150mm钻床、台钻配套耗材，50根。铝板：≥长150mmx宽100mmx厚1mm，50块；钻床、台钻配套耗材。不锈钢板：≥长150mmx宽100mmx厚1mm，50块；钻床、台钻配套耗材。 | 批 | 1 |
| 142 | 三维打印机耗材 | CR-PLA，重量≥1KG。 | 卷 | 50 |
| 143 | 激光切割、雕刻耗材 | 双色板：≥长400mmx宽600mmx厚2mm（±1），雕刻用材料，颜色按实际需求定，50套；三合板：≥长400mmx宽600mmx厚3mm（±1）雕刻用材料，50套；五合板：≥长400mmx宽600mmx厚5mm（±1）雕刻用材料，50套；KT板：≥长600mmx宽600mmx厚5mm（±1），白色，50套。有机玻璃板：≥长300mmx宽400mmx厚3mm（±1），50套。 | 批 | 1 |
| 144 | 手工钢锯锯条 | 粗齿（18牙），长度不低于300mm。 | 根 | 50 |
| 145 | 木工锯条 | ≥300m，粗齿。 | 根 | 50 |
| 146 | 焊锡丝 | 直径≥0.6mm，重量不低于50g。 | 卷 | 25 |
| 147 | 助焊材料 | 长度不低于20mm，焊接材料使用。 | 盒 | 25 |
| 148 | 学生实验桌 | - 尺寸：≥直径1400mmx边长700mmx高度750mm正六边形台面：采用教学专用E1三聚氰胺板材厚度25mm，边缘采用1.5mm厚度pvc封边条一次性封边处理；桌身板：厚度16mmE1级三聚氰胺板材， - 框架：铝合金框架厚度≥1.2mm直径≥50mm圆管。 - 配件：脚垫连接件采用新原料颗粒，注塑一次成型。 | 台 | 6 |
| 149 | 学生凳 | ≥长350mm×宽250mm×高450mm，三爪升降圆凳，螺旋升降。 | 个 | 48 |
| 150 | 货架 | ≥长2000mm×宽500mm×高2000mm要求制作,钢架五层,拼插自由组合式，每层高自行调节。 | 套 | 4 |
| 151 | 作品陈列柜 | ≥长1000mm×深420mm×高2000mm，铝合金框架结构，基材采用三聚氰胺板，上部为木质玻璃门，有活动隔板，下部为木质对开门，有隔板。 | 组 | 2 |
| 152 | 库存标签卡 | 磁吸式、按≥宽50mm×长100mm，四磁 | 片 | 200 |
| 153 | 教师活动桌 | 按长1600mm×宽600mm×高760mm要求制作，实木台面，台面为硬实木齿接板材，橡胶木类硬实木，厚度≥25mm,表面涂清漆，台身为钢架，立腿钢材采用≥40mm×60mm或≥50mm×50mm规格、壁厚规格≥1.5mm的国标金属型材，边沿有≥6cm飞边，无抽屉，台面下有铁栅栏搁板（上课时可搁置工具盒、工具和学生用品），表面涂清漆。 | 张 | 1 |
| 154 | 教师电子操作实践台 | 按长≥1400mm×宽700mm×高1600mm要求制作，带照明灯带220V电源输入插座1个，输出插座5个，台面采用高密度防静电板材质。双层台面，下层操作台面≥宽600mm高度450mm，下有抽屉。上层作为摆放设备仪器，两侧有元件抽屉和电烙铁摆放位置，整体钢制材质。 | 组 | 1 |
| 155 | 笔记本电脑 | 配置不低于： 银色/≥ i5-1240P/ ≥14寸WUXGA (1920x1200) IPS防眩屏 (250nit, 16:10)/≥ 8G DDR5 4800/ ≥512G SSD/ 集显/ Wifi 6E+蓝牙5.2/ 红外摄像头/ 指纹/ 背光键盘/ 3芯51WHr长寿命电池/ Win11Home/ 1-1-1保修/ 1年ADP意外险+2年电池保修/ USB-C To RJ45 | 台 | 1 |
| 156 | 接线板 | 供课堂教学实验时使用，包含悬挂电鼓，≥4座3孔位，线鼓线长≥4米，线鼓直径≥20cm。 | 台 | 10 |
| 157 | 装修 | 墙边柜材质≥18MM颗粒板，等于或优于E0环保级，。护眼灯≤36w。环境装饰UV宣绒布19.6㎡，≥8m雪弗板，≥3mm亚克力贴面，UV雕刻，15.6㎡。根据现场实际情况及面积进行安装。 | 间 | 1 |
| 158 | 窗帘 | 采用卷轴式，材质聚酯纤维。定制图案（港珠澳大桥、虚拟显示、航天科技、信息化、自动化、燃气机等等） | 幅 | 6 |
| 159 | 传动套件 | 规格描述：箱体外观尺寸（mm）：≥长420mmx宽300mmx高140mm。 箱体颜色：蓝色。箱体材料：ABS/PP。 1、【材质】零件采用ABS工程塑料。 2、【功能】1、可以完成中“机器人控制”里的搭建设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、≥450个乐高组件。≥30种机器人的设计搭建编程控制方式。 3、用于搭建演示机器人结构传动套件。 4、具有配套搭建手册。 5、同时配备拓展项目 | 套 | 13 |
| 160 | 结构套件 | 包装规格≥长300mmx宽200mmx高60mm；零件采用ABS工程塑料。用于完成“机器人控制”里的结构组成。≥300个乐高组件，≥30种机器人的设计搭建编程控制方式。 | 套 | 13 |
| 161 | 运动套件 | 包装规格≥长300mmx宽200mmx高60mm；零件采用ABS工程塑料，所有构件的拼接不需要螺钉，不需要工具，制作套件采用拼插式结构。用于完成“机器人控制”里的搭建设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。≥300个乐高组件，≥30种机器人的设计搭建编程控制方式。 | 套 | 13 |
| 162 | 电动机 | 长度不低于40mm，采用ABS工程塑料，≥5v供电模式:额定力矩≥1.5kg/cm，最大转速200rpm。 | 只 | 26 |
| 163 | 舵机 | 长度不低于40mm，性能：采用ABS工程塑料。≥5v供电模式，输出力矩≥11kg/cm，最大扭矩≥180度角度。 | 只 | 26 |
| 164 | 传感器套件 | 包装规格≥长300mmx宽200mmx高60mm。 配备：光线传感器x2、红外障碍传感器x3、触动传感器x2、超声测距传感器x1、彩色 LED模块x2、颜色传感器模块x1等等。 | 套 | 13 |
| 165 | 机器人控制器 | 控制器长度不低于60mm，特点：机器人控制器采用≥32位主控芯片，≥72M 主频，≥512K 程序存储，≥64K 内存。主控器配备≥12 个外接插口，≥ 2 个伺服马达插口，≥4 个舵机插口，≥ 6 个传感器插口。支持外接模拟量和数字量传感器，支持≥ 4 个模拟量输入，≥6 个数字量输入。控制器配备≥2.4 寸的彩色液晶触摸屏。控制器支持触摸屏编程。控制器内含 MP3 模块，控制器内部集成有 8.4V，≥2200 毫安时的大容量锂电池。 | 块 | 13 |
| 166 | 机器人软件 | 图形化编程软件；配套≥70件编程教程。 | 套 | 13 |
| 167 | 供电材料套装 | 采用防静电袋包装，包装规格≥长100mmx宽50mm；额度电压：≥1.5v。包含2200ma锂电池、充电器及电池盒一体。 | 套 | 13 |
| 168 | 机器人控制器 | 1.控制器长度不低于100mm，环保工程塑料一体制成。特点：1.自动休眠省点模式，在无操作的情况下30s自动省电；2.使用过程中5分钟内无操作情况下，自动省电模式开始，再次按键自动唤起；3.采用2.4G无线技术遥控距离≥15米左右； | 块 | 13 |
| 169 | 机器人演示模型B | 尺寸：≥高245mmx宽149mmx厚112mm； 自由度：≥14个自由度（头部x3/手部x4/腰部x1/腿部x4）； 存储：≥2G运行内存≥16G内部存储。（系统软件占有一定存储）； SIM电话卡：Nano SIM卡（单卡槽）； 摄像头：≥1300万像素 | 套 | 1 |
| 170 | 机器人演示模型C | 包装规格≥长200mmx宽200mmx高60mm，机器人可以满足日常社团课需求，同时支持机器人支持全国中小学生信息素养提升实践活动--机器人项目B类机器人。采用稳定的高扭矩金属齿轮伺服电机,驱动机械手臂，让机器人能够稳定拿起不通大小物体并抬升到不同高度。为保证机器人稳定，机器人采用高放电锂电池供电。编程软件为基于C语言的图形化编程，让孩子能更快掌握编程。 套件：采用亚克力，木板等结构拼插件，易于组装和拆卸，可重复使用，安全环保。零件由各种规格大小的板、连接件等组件，并配合创客必备的五金工具、螺丝、塑料螺柱等组件。两自由度机械臂，可以水平平行移动，稳定夹紧物体。抬升机构可以垂直平行移动，稳定抬升至不通高度。 比赛前后，此套器材，可以完成两学期的课程：巡黑白线行走、电机控制、机械手控制、邮差机器人、扫雷机器人、音乐灯、声音启动、滚动字幕、邮差机器人、清障机器人、单传感器巡线机器人、两传感器巡线机器人、三传感器巡线机器人、计数路口机器人、机器人综合任务等等。由于平台可以移动，同时集成了锂电池盒，让机器人动力更为持久； 控制器：1、采用先进的CGF控制模组，功耗低，兼容性好；2、工作电压：6.5～9VDC；3、具有有2路大电流高扭力电机驱动端口及2路伺服电机驱动端口；4、具有8路传感器输入端口及多路LED灯、液晶屏等输出端口；5、MINI USB端口；机器人可以外扩加速度传感器、无线控制模块等；人工智能移动机器人使用图形化编程软件，交互性强大。可通过USB直接下载程序而不需经过其他外部烧写器，可使用由USB供电、电池供电； 1、输入模块：五路灰度传感器、一路红外传感器、一路光敏传感器、一路声音传感器、一组锂电池及充电器。 2、输出模块：三路LED灯模块、一路蜂鸣器模块、两路直流减速电机、一路液晶显示模块、两路伺服电机。 3、其他端口：电源接口、程序下载接口、电源开关、程序运行按键。 | 套 | 1 |
| 171 | 机器人演示模型A | 1.包装规格≥长200mmx宽200mmx高60mm产品特点：内置多组动作（体操、扭腰、俯卧撑等）17自由度、碳纤维+铝合金机身结构支持多平台二次开发 2.开发资源DBSP Controller:多路串行总线控制板位置回读动作编辑平台（PC/app）支持动作宏管理（循环、延时、映射）手柄按键映射（按下、释放、长按） 3.产品规格：≥25KG大扭力分布串行总线舵机，无负载速度0.15sec/60°（7.4V）、控制器：2.4G遥控手柄 ， 电池容量：≥1500mAh（2s锂电池） | 套 | 1 |
| 172 | 电机驱动板 | 5-12V供电，板载4路信号指示灯，板载XH-5P插座，长度不低于32mm，宽度不低于30mm。 | 个 | 26 |
| 173 | 机器人底盘套件 | 长度不低于200mm，宽度不低于150mm，高度不低于30mm，有机玻璃底盘，配备4驱动轮。 | 套 | 13 |
| 174 | 电池 | 额度电压：1.5v，搭配机器人控制器使用。 | 节 | 26 |
| 175 | 遥控套件 | 1.材质：电子电路加环保ABS工程塑料共同组成可实现：机器人循迹，机器人避障，机器人遥控，机器人寻光，超声波避障，机器人灭火，无线蓝牙控制等。2. 性能:主控器配套详细的指导手册及编程资料，引导学生小车的安装调配编程等。 3.配有单片机模块，LED模块，电阻模块，电容模块，蜂鸣器模块，按键模块，调频模块等电子组件。 4.无线蓝牙APP控制， 规格：长度不低于200mm，宽度不低于115mm，高度不低于100mm。 | 套 | 2 |
| 176 | 飞行模拟器 | 特点：1.采用USB供电模式，内置多款无人机模型模拟品种多。 2.配有gps模式/姿态模式/手动模式等多种模式。 3.支持模式：APD、Aerofly、Reflex XTR 5.0G3/G3.5/G4/G5/G6/ G7、PhoenixRC 2.0/3.0S/4.0M等等。 | 台 | 1 |
| 177 | 固定翼无人机+自动驾驶仪 | 飞机尺寸:≥450x44.5x107mm；性能：飞行器搭配垂直多轴模式可在空中自由转换(前后左右四侧边飞行，垂直飞行，悬停飞行，自旋飞行模式)；一键自动起飞智能降落功能。2300kv无刷电机飞行噪音小，飞行顺畅、运作工程减小摩擦力的表现明显增强。 | 台 | 1 |
| 178 | 四旋翼无人机+自动驾驶仪 | 飞机尺寸:≥300x280x80mm，包装规格：250x190x90mm，重量：≥740g；遥控频率≥2.4Ghz；电池容量：≥7.4V/2500mah； 遥控距离：≥2000米范围；飞行时速：≥30公里/小时；搭配专用充电器，超长续航30分钟。飞行高度:≥120米飞行高度任由飞翔。8k超高清双摄像头拍照，手势拍照功能，MV拍照，智能定高，光学防抖，人影识别，光流定位，一键返航，失控返航，低点返航，360度环绕，智能跟随GPS智能定位等优越性能，配套双电池。 | 台 | 1 |
| 179 | 全景相机 | 产品尺寸:≥130x45x21mm，可适用手机等操作的全景相机，不低于2600w双鱼眼摄像头，720度VR全景拍摄视频直播，金属中框，4K双镜头，播放模型不少于4种，蓝牙遥控拍照，特效GIF动图制作，自拍杆自动隐形功能。 菜单语言：中文，英文； 屏幕：≥0.96寸 TFT≥ 128x64 镜头：中≥16MM 210°7G+IR x2图像传感器：IMX458 CMOS APP：兼容安卓，苹果系统 图片分辨率：≥6144x3072 视频分辨率：≥3840x1920@30fps,≥1920x960@30fps 电池续航：录像续航≥150分钟 存储：U3以上TF(micro SD)卡 遥控器：≥433M USB口：Type-C (Power Supply DC 5V/1A) | 台 | 1 |
| 180 | 虚拟现实头盔 | 1. 屏幕分辨率≥3840x2160，75Hz刷新率，Fast-Switch快速响应技术，镜片：菲涅尔镜片； 2. 八核处理器，主频≥2.45GHz，64位， 3. 视场角≥101°FOV； 4. 可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距，内置“护眼模式”，可在系统设置中开启； 5. 内存容量≥64GB ROM，≥4GB RAM ，支持256GB SD卡扩展； 6. 支持802.11b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI连接，支持MIMO技术，双频双天线，支持Miracast屏幕投射，支持无线文件传输，支持无线投屏播放视频；手柄支持蓝牙4.2无线连接； 7. 不低于3500mAh电池容量，续航超过3小时，Type-c usb充电及数据传输接口； 8. 兼容3D视频、VR视频、支持Unity、UE； 9. 内置扬声器，内置麦克风，支持3.5mm音频接口外接耳机； 10.T型佩戴结构，自适应顶部绑带，机身电池后置设计； 11.配有操作手柄，通过一体机自带按键和操作手柄均可实现操控，机身需配有返回键、确认键、音量调节键、开关机键，需支持音量外放功能。 | 台 | 1 |
| 181 | 体感交互设备 | 基于超声波、激光和无线电科学 混合定位技术——PolarTraq，实现头，手双6DOF自由交轻松实现在虚拟世界中自由活动。定位延迟：<20ms 定位精度：≤1.5mm；定位刷新率120Hz ；定位角度FOV 100°；定位距离5m，抗强光干扰，超长续航。配有：充电线、手柄腕带、电源适配器、OTG数据线、定位基站、交互手柄、定位器卡座等等， | 台 | 1 |
| 182 | 自动驾驶开发板 | 处理器配备多路AD以及气压传感器、差压传感器，可输出多路舵机控制信号提供测试代码。规格：≥长60mmx宽40mmx高30mm，采用防静电包装。 | 套 | 2 |
| 183 | 数据采集设备 | 含光照传感器、温度传感器、噪声传感器、干湿度传感器、压力传感器等不同传感器模块。塑料收纳盒包装，盒体尺寸：≥长226mmx宽156mmx高60mm。 | 套 | 2 |
| 184 | 通信设备 | 认识常见的网络适配器、网络媒体转换设备、路由器、无线网关、蓝牙模块等常见的通信设备及其工作原理。塑料收纳盒包装，盒体尺寸：≥长226mmx宽156mmx高60mm。 | 套 | 2 |
| 185 | 三脚架 | 高度不低于120cm，照相机用，兼容手机支架功能。 | 个 | 1 |
| 186 | 激光测距仪c | 测量范围：≥0.05-40M,精度：0.001米毫米级测量，特性：可连续测量，长度测量，面积测量，勾股测量，体积测量，误差：±2mm。长度不低于115mm，宽度不低于50mm，厚度不低于28mm。 | 台 | 2 |
| 187 | 钢直尺 | 长不低于300 mm | 把 | 15 |
| 188 | 多用电表 | - 指针式，ABS与金属制成，满量程显示位数≥4便携式。 2、量程：直流电压200mV-1000V，交流电压2V-1000V，交、直流电流200mA-10A，还应有测量电阻、电容、温度、频率、二极管等功能。 3、供电：≥9V电池(6F22)。 4、规格≥长165mmx宽112mmx高49mm。 | 套 | 5 |
| 189 | 示波器 | 频率响应为DC~3MHz，垂直偏转因素50mVp-p／格，能对波形幅度进行定量测试，误差不大于10%； 垂直系统频率响应：直流DC~3MHz≤3dB，交流10Hz~3MHz≤3dB •偏转因素：50mVp-p／格，误差±10% •输入电容：1M∥40PF •衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10% •输入耐压：400V（DC+ACpk） •扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡 •同步：内正同步，内负同步 •水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB •偏转因素：100mVp-p／格 •输入电容：1M∥60PF •波形：正弦波 50Hz •幅度：250mVp-p±10% •余辉：中 •工作环境：温度0℃~+40℃ •相对湿度：≤90%（40℃） 尺寸: ≥300×130×190（高×宽×深）mm | 台 | 1 |
| 190 | 通信技术、网络技术、传感 技术发展史挂图 | 教室装饰知识展板、采用KT板背板。涉及：通信技术、网络技术、传感技术、卫星导航技术、空天技术、海洋技术。规格：≥长750mmx宽420mm。 | 套 | 1 |
| 191 | 物联网技术练习套件 | 1、物联网主控板（主控芯片：ESP32，内含WIFI与蓝牙，支持图形化编程）x1； 2、物联网传感器拓展板（可与主控板进行针插连接）x1； 3、物联网开发平台（自主物联网APP以及论坛，教师或者学生进行硬件连接以及控制面板的设计，所有的模块都已进行封装，可进行远程交互控制）。编程软件具有物联网模块的编程功能，内容包括软件模块内的“联网、按键控件、数据控件、滑块控件、颜色控件、时间控件”等。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片) 4、按键传感器x3; 5、LED传感器x3； 6、光敏传感器x1； 7、RGB7颗灯板x1； 8、有源蜂鸣器x1； 9、无源蜂鸣器x1； 10、温湿度传感器x1； 11、人体红外传感器x1； 12、时钟数码管x1； 13、超声波传感器x1； 14、舵机x1； 15、风扇电机x1； 16、扇叶x1； 17、红外接收器x1； 18、红外遥控器x1； 19、MP3传感器及TF卡x1； 20、Type-C数据线x1； 21、十字螺丝刀x1； 22、3Pin并口排针母头转5264防呆口3Pin连接线20cmx4根； 23、双头5264防呆口4Pin连接线40cmx3根，20cmx2根； 24、UV打印亚克力教学底板（用于固定所有传感器及主控板，方方便项目化教学使用）x1； 25、套件礼品包装盒≥长200mmx宽150mmx高60mmx1； 26、物联网基础套件课程1套，不少于30课时，15+作品案例； | 套 | 5 |
| 192 | 智能飞行系统 | 供电电压：≥5V，工作电流：≥18ma；高精度MEMS三轴数据芯片，规格：≥长43mmx宽28mmx高14mm。 | 套 | 1 |
| 193 | 卫星导航系统演示 | 1、采用便携式手提铝合金箱体包装，箱体材料为铝合金边框，箱体尺寸≥长580mm×宽500mm×高度180mm。 2、功能：卫星导航根据卫星定位工作原理，三颗模拟卫星基站实时反馈通讯。通过控制器实时控制发出指定位置。当移动小车接收信号后，并以最大速度，最近路程，进行自动驾驶导航，直至目标点。无需地图引导，可以在水泥地面，瓷砖地面，操场地面，等室内室外任意地面，任意路况移动操作实验学习（非循迹）。实验区域：长宽高≥2.5m*2.5m*2m；移动小车规格：≥长220mm*宽150mm*高140mm。通过实验学生可以理解北斗导航系统的原理。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片。) 3、性能： 1.底座规格≥ 长81mm*宽57mm*高28mm；壁厚：≥2mm；模块底座采用ABS材质注塑一体开模制成，四周采用圆弧角曲面工艺。 底座兼容积木孔位不低于40个。底部采用标准积木孔位，可与其他积木结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。下底座的前后左右四周。 并留有专用标准孔位，配有专用ABS材质注塑成型的链接导杆。可在没有积木板的情况下在任意桌面通过连接导杆环环相扣，摆搭不同形状或是不规则的形状，方便随意拆卸适应不同环境场合。 2.微控制器电路板板载全面积信号隔离，装置无尘焊接 PCB 电路板上，电路板固定在底座盒体上。 对目标位置点进行定位跟踪；控制器使用了触摸彩屏。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片。) 3.移动小车与传统的循迹小车不同的是，产品采用独特的麦克纳姆轮结构，；通过控制轮子的转向及速度即可使小车朝任意方向运动；同时使用3个或以上的全向轮可以实现任意方向的平移，可以进行任何复杂的弧线运动；可实现360°原地转向行驶功能，具有不同角度不同方位；移动小车采用ST系列主控；四组带编码器大扭矩直流电机；液晶显示屏可实时显示小车位置数值距离标点；可实时与模拟卫星通讯反馈实时目标位置点。实时显示目标位置点，直至自动驾驶到达设定的目标位置点后停止。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片。) 4.模拟卫星基站具有360°调节转向，全方位移动等功能特点。(投标供应商须提供投标产品设备实物图片。) | 套 | 1 |
| 194 | 新能源技术演示系统 | 1、箱体外观尺寸（mm）：≥长420mmx宽300mmx高120mm。箱体颜色：蓝色。箱体材料：ABS/PP。 2、【材质】所有零件采用ABS工程塑料，能够拼接不同的创意组合模型，涵盖结构工程相关知识点，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、平轴、高轴、轴承、可弯曲颗粒件、超长型柱型件、底板等。通过模型学生可以了解太阳能源的使用，搭建清洁能源模型如：太阳能坦克车，太阳能拖拉机，太阳能机器人，太阳能直升机，太阳能汽艇，太阳能风车，太阳能车；太阳能乌龟机器人，太阳能滑行机器人等不少于25种形态。可以组合成多种模型并提供相应模型的拼装示例图，零件总数不少于700颗。 | 套 | 1 |
| 195 | 新材料感知套件 | - 底座规格尺寸：≥长300mmx宽200mmx高200mm，采用工业级环保ABS材质一体化制成。 - 2、记忆合金：在空气中和热水里有不同的两种形状不是永动，需要添加热水才能转。 3、用CuZnAl记忆合金的双程记忆恢复特性制成的记忆合金。动作幅度≥180°，以热水、热风、光热等为热源，开放温度65~85℃，室温自动闭合。 | 套 | 1 |
| 196 | 航空航天、海洋技术展示 模型 | 长征2号火箭模型：比例≥1:330，锌合金材质。 潜水艇模型：比例≥1:1500，合金材质。 | 套 | 1 |
| 197 | 开源编程软件 | 1、采用ARM C/C++编译工具链 2、μVision5 IDE集成开发环境，调试器和仿真环境 3、TCP/IP网络套件提供多种的协议和各种应用 4、提供带标准驱动类的USB 设备和USB 主机栈 5、为带图形用户接口的嵌入式系统提供了完善的GUI库支持 6、ULINKpro可实时分析运行中的应用程序，且能记录Cortex-M指令的每一次执行 7、关于程序运行的完整代码覆盖率信息 8、执行分析工具和性能分析器可使程序得到最优化 9、大量的项目例程帮助你快速熟悉MDK-ARM强大的内置特征 10、符合CMSIS (Cortex微控制器软件接口标准） | 套 | 2 |
| 198 | 手机应用开发软件 | 软件特点： 1、视觉布局编辑器 ConstraintLayout通过将每个视图的约束添加到其他视图和准则来创建复杂的布局。然后，通过选择各种设备配置之一或通过简单地调整预览窗口的大小，以任何屏幕尺寸预览布局。 2、APK分析器 通过检查应用APK文件的内容来寻找减少Android应用大小的机会，即使该文件不是使用Android Studio构建的也是如此。检查清单文件，资源和DEX文件。比较两个APK，以了解您的应用大小在不同版本之间的变化。 3、快速仿真器 与使用物理设备相比，安装和运行应用程序的速度更快，并且可以仿真不同的配置和功能。 4、智能代码编辑器 使用可为Kotlin，Java和C / C ++语言提供代码完成功能的智能代码编辑器，可以编写更好的代码，更快地工作并提高生产率。 5、灵活的构建系统 在Gradle的支持下，Android Studio的构建系统允许您自定义构建，以从单个项目为不同设备生成多个构建变体。 6、实时分析器 内置的分析工具可为您的应用的CPU，内存和网络活动提供实时统计信息。 | 套 | 2 |
| 199 | 三维设计软件 | 1.根据三维实体，自动生成三视图；2.配合套套件产品形态。具有智能设计中心、多功能计算器、电子传递、教学图形素材库等功能；3.提供鸟瞰视图功能，可快速平移和缩放窗口；4.具备三维实体的渲染、材质、背景、光源等功能。5.可利用“边学边用”功能来进行教学辅助。 | 套 | 2 |
| 200 | 模拟飞行器软件 | 安装环境：应支持windows7及以上操作系统（32位、64位）支持语言：应支持中文简体、繁体可选择性多样、英文等等； | 套 | 2 |
| 201 | 护目镜 | 镜框总长：≥180mm，镜面高度：≥59mm，镜框高度：≥83mm。聚碳酸酯镜片，透明度高，防紫外线。 | 副 | 2 |
| 202 | 工作服 | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。常规XL款，长度≥95cm。 | 套 | 2 |
| 203 | 吸尘器 | 电压：AC220V° 功率：≥1200W。真空度：N15.5Kpa。噪音：≤W80DB (A)。桶身材料：不锈钢15L。吸尘类型：干湿两用。标配：立式吸尘器1台，标牌1 个，说明书1本，合格证1张，包装尺寸：≥长300mmx宽300mmx高500mm。 | 台 | 1 |
| 204 | 三维打印机耗材 | 1.线径规格：1.75mm； 2.净重规格：0.5kg/0.25kg； 3.打印温度：190~220C； | 卷 | 2 |
| 205 | 直流减速电机 | 微型直流，长度不低于20mm。 | 个 | 12 |
| 206 | 舵 机 | 工作电压 5V；在 0～180°之内转动，长度不低于25mm。 | 个 | 15 |
| 207 | 开源开发平台 | 1、支持硬件板卡种类包括arduino、esp32、micro:bit等； 2、软件支持自主拓展硬件板卡编程； 3、支持blinker、Blynk、MQTT、小程序等物联网功能模块； 4、支持变量、函数、列表、元组、字典、集合、文件等操作； 5、支持文件系统管理，快速导入/导出文件； 6、内置图形化、C语言、micropython、Python等编程； 7、支持图形化模块程序文件和代码程序文件存取； 8、支持语音识别、图像识别等人工智能项目设计需求; 9、支持程序刷入上传/仿真功能，方便调试程序; 10、支持主控板不同版本不同厂家型号的选择； 11、识别com端口并连接，支持在线检查更新与刷新固件; 12、支持白天和夜光两种背光模式; 13、支持图形化和代码同屏显示; 14、支持对硬件和语法进行扩展，支持自定义图形化指令; 15、支持传感器库文件图形化模块的自主导入; 16、支持自主管理传感器库文件，可自主添加或者删除； | 套 | 2 |
| 208 | 智能气象系统 | 包装规格：≥长300mmx宽280mmx高60mm；配备：软件资料、电源、核心控制板，配套底板，联网模块 、温湿度传感器、空气质量传感器（MQ、雨滴传感器、PM2.5传感器，仿真调试器等等。板载资源丰富，集成电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART接口、电源接口、下载接口等等，预留众多传感器接口，使平台可以无限灵活扩展。可实现云平台与评估板点对点的双向通讯，实现云服务功能。 | 套 | 2 |
| 209 | 二维矢量软件 | 1.根据二维实体，自动生成三视图；2.配合套套件产品形态。具有智能设计中心、多功能计算器、电子传递、教学图形素材库等功能；3.提供鸟瞰视图功能，可快速平移和缩放窗口；4.具备二维维实体的渲染、材质、背景、光源等功能。5.可利用“边学边用”功能来进行教学辅助。 | 套 | 2 |