| 附件 服务要求及标准。服务项目：家装建材产品监督抽查服务 。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 批次 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法标准 |
| 1 | 通用硅酸盐水泥※ | 17 | - 不溶物 - 烧失量 - 三氧化硫 - 氧化镁 - 氯离子 - 水泥中水溶性铬(Ⅵ) - 凝结时间 - 安定性 - 强度 - 细度 - 放射性核素限量 | GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 GB 31893-2015《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》 | 依据标准中的试验方法 |
| 2 | 陶瓷砖 | 5 | - 尺寸（长度、宽度、厚度） - 吸水率 - 断裂模数 - 破坏强度 - 耐磨性 - 有釉砖抗釉裂性 - 抗化学腐蚀性 - 耐污染性 - 放射性 | GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》 | 依据标准中的试验方法 |
| 3 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 8 | - 可溶物含量 - 耐热性 - 低温柔性 - 不透水性 - 拉力 - 延伸率 - 浸水后质量增加 - 热老化-拉力保持率 - 热老化-延伸率保持率 - 热老化-低温柔性 - 热老化-尺寸变化率 - 热老化-质量损失 - 渗油性 - 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 《弹性体改性沥青防水卷材》 | 依据标准中的试验方法 |
|  | 高分子防水卷材 |  | - 拉伸强度 - 拉断伸长率 - 撕裂强度 - 不透水性 - 低温弯折 - 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012 《高分子防水卷材料第1部分：片材》 |  |
| 4 | 建筑用金属面绝热夹芯板※ | 3 | - 彩色涂层钢板 - 压型钢板 - 聚苯乙烯泡沫塑料密度 - 聚苯乙烯泡沫塑料导热系数 - 岩棉、矿渣棉密度 - 外观质量 - 规格尺寸和允许偏差 - 粘结强度 - 剥离性能 - 耐火极限 | GB/T 23932-2009 《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 | 依据标准中的试验方法 |
| 5 | 建筑用外墙保温材料※ | 6 | - 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品： - 密度单值允许偏差 - 导热系数 - 有机物含量 - 燃烧性能 - 建筑用岩棉绝热制品： - 密度允许偏差 - 导热系数 - 质量吸湿率 - 燃烧性能 - 压缩强度 - 甲醛释放量 - 建筑外墙外保温用岩棉制品： - 密度允许偏差 - 质量吸湿率 - 导热系数 - 压缩强度 - 燃烧性能 | GB/T 11835-2016 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 GB/T 19686-2015 《建筑用岩棉绝热制品》 GB/T 25975-2018 《建筑外墙外保温用岩棉制品》 | 依据标准中的试验方法 |
| 6 | 管材 | 9 | - 给水用聚乙烯（PE）管材： - 几何尺寸-平均外径 - 几何尺寸-壁厚 - 静液压强度（20℃，100h） - 断裂伸长率 - 纵向回缩率 - 氧化诱导时间 - 灰分 - 铅 - 镉 - 高锰酸钾消耗量 | GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》 | 依据标准中的试验方法 |
|  |  |  | - 冷热水用聚丙烯管材： - 规格尺寸-平均外径 - 规格及尺寸-壁厚 - 静液压强度（20℃,1h） - 灰分 - 熔融温度 - 氧化诱导时间 - 纵向回缩率 - 简支梁冲击 - 铅 - 镉 - 高锰酸钾消耗量 | GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 | 依据标准中的试验方法 |
|  |  |  | - 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材： - 规格尺寸-平均外径 - 规格尺寸-壁厚 - 密度 - 维卡软化温度 - 纵向回缩率 - 拉伸屈服应力 - 断裂伸长率 - 落锤冲击试验 - 铅限量 | GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 | 依据标准中的试验方法 |
| 7 | 人造板 | 5 | - 刨花板： - 板内密度偏差 - 含水率 - 甲醛释放量 - 静曲强度 - 内胶合强度 - 弹性模量 - 表面胶合强度 - 吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897-2015 《刨花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | 依据标准中的试验方法 |
|  |  |  | - 中密度纤维板： - 静曲强度 - 内胶合强度 - 吸水厚度膨胀率 - 表面胶合强度 - 甲醛释放量 | GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | 依据标准中的试验方法 |
|  |  |  | - 浸渍胶膜纸饰面纤维板： - 静曲强度 - 弹性模量 - 内结合强度 - 24h吸水厚度膨胀率 - 表面胶合强度 - 表面耐磨 - 表面耐龟裂 - 甲醛释放量 | GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | 依据标准中的试验方法 |
|  |  |  | - 浸渍胶膜纸饰面刨花板： - 静曲强度 - 弹性模量 - 内结合强度 - 2h吸水厚度膨胀率 - 表面胶合强度 - 表面耐磨 - 表面耐龟裂 - 甲醛释放量 | GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | 依据标准中的试验方法 |
|  |  |  | - 浸渍胶膜纸饰面胶合板： - 含水率 - 胶合强度 - 表面耐磨 - 表面耐干热 - 表面耐冷热循环 - 表面耐龟裂 - 甲醛释放量 | GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | 依据标准中的试验方法 |
|  |  |  | - 浸渍胶膜纸饰面细木工板： - 含水率 - 浸渍剥离 - 表面耐磨 - 表面耐干热 - 表面耐冷热循环 - 表面耐龟裂 - 甲醛释放量 | GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | 依据标准中的试验方法 |
| 8 | 合成树脂内墙涂料 | 5 | - 在容器中状态 - 施工性 - 低温稳定性 - 干燥时间 - 涂膜外观 - 耐碱性 - 对比率 - 耐洗刷性 - VOC含量 - 总铅含量 - 甲醛含量 - 可溶性重金属含量 - 苯系物总和含量 | GGB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 | 依据标准中的试验方法 |
| 9 | 胶粘剂 | 5 | - 建筑用硅酮结构密封胶： - 下垂度 - 表干时间 - 外观 - 苯 - 甲苯+二甲苯 - VOC含量（总挥发性有机物） - 硅酮和改性硅酮建筑密封胶： - 下垂度 - 表干时间 - 外观 - 游离甲醛 - 苯 - 甲苯+二甲苯 - VOC含量（总挥发性有机物） - 中空玻璃用硅酮结构密封胶： - 下垂度 - 表干时间 - 硬度 - 游离甲醛 - VOC含量（总挥发性有机物） - 石材用建筑密封胶： - 下垂度 - 表干时间 - 外观 - 游离甲醛 - 苯 - 甲苯+二甲苯 - VOC含量（总挥发性有机物） - 中空玻璃用弹性密封胶： - 下垂度 - 表干时间 - 硬度 - 外观 - 苯 - 甲苯+二甲苯 - VOC含量（总挥发性有机物） - 建筑窗用弹性密封胶： - 下垂度 - 表干时间 - 外观 - 游离甲醛 - 苯 - 甲苯+二甲苯 - VOC含量（总挥发性有机物） | GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB/T 14683-2017 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 GB 24266-2009 《中空玻璃用硅酮结构密封胶》 GB/T 23261-2009 《石材用建筑密封胶》 GB/T 29755-2013 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 485-2007 《建筑窗用弹性密封胶》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物》 | 依据标准中的试验方法 |
| 10 | 冷轧带肋钢筋 | 5 | - 力学性能-规定塑性延伸强度Rp0.2 - 力学性能-抗拉强度Rm - 力学性能-断后伸长率 - 力学性能-Rm/ Rp0.2 - 力学性能-最大力总延伸率 - 工艺性能-弯曲试验 - 工艺性能-反复弯曲试验 - 重量偏差 - 表面质量 - 标志 - 尺寸-横肋中点高 - 尺寸-横肋间距 | GB 13788-2024 《冷轧带肋钢筋》 | 依据标准中的试验方法 |
| 11 | 蒸压加气混凝土砌块 | 3 | - 干密度 - 抗压强度 - 抗冻性 - 导热系数 - 放射性 | GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》 | 依据标准中的试验方法 |
| 12 | 坐便器、蹲便器、小便器 | 5 | 坐便器： 1.水封深度 2.坐便器水封表面尺寸 3.便器用水量 4.洗净功能 5.排放功能 6.排水管道输送特性 7.水封回复功能 8.污水置换功能 9.卫生纸试验 10.冲水装置 11.安全水位 12.防虹吸功能 13.坐便器水效等级 14.坐便器水效限定值 15.进水阀CL标记 蹲便器： - 外观质量 - 最大允许变形 - 吸水率 - 抗裂性 - 蹲便器排污口外径 - 水封深度 - 便器用水量（便器） - 蹲便器洗净功能 - 蹲便器防溅污性 - 蹲便器污水置换功能 - 蹲便器水效等级 - 蹲便器水效限定值 - 小便器： - 1小便器用水量 - 2.小便器洗净功能 - 3.小便器污水置换功能 - 4.小便器水封回复功能 - 5.小便器用水量标识 - 6.小便器水效限定值 - 7.小便器节水评价值 - 8.小便器水效等级 | GB/T 6952—2015 GB 25502—2017 GB/T 26730—2011 GB/T 31436—2015（1-5） GB 28377—2019（7-9） GB 30717-2019 | 依据标准中的试验方法 |
| 13 | 陶瓷片密封水嘴 | 5 | - 1.螺纹 - 2.装配 - 3.抗水压机械性能 - 4.密封性能 - 5.流量 - 6.抗安装负载 - 7.抗使用负载 - 8.表面耐腐蚀性能 - 9.流量均匀性 - 10.水嘴水效等级 | GB 18145—2014 陶瓷片密封水嘴 GB 25501—2019水嘴水效限定值及水效等级 | 依据标准中的试验方法 |
| 14 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 7 | - 外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 - 1.导热系数 - 2.表观密度 - 3.吸水量 - 4.燃烧性能等级※ - 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 - 1.压缩强度 - 2.表观密度偏差 - 3.导热系数（平均温度25℃） - 5.吸水率 - 6.燃烧性能等级※ - 外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 - 1.表观密度 - 2.导热系数（25℃） - 3..氧指数 - 4.燃烧性能等级※ - 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 - 1.压缩强度 - 2.吸水率 - 3.绝热性能 - 4.导热系数 - 5.热阻 - 6.燃烧性能 | GB/T 10801.1－2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） GB/T 10801.2－2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） GB/T 29906－2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595－2014 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 41077－2021 建筑用绝热制品 六溴环十二烷的限值 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 依据标准中的试验方法 |
| 备注：1.所有产品执行标准除上述标准外，现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求也可抽样 - 2.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 - 3.部分产品在被上级市场监管部门在6个月内抽过样的或者由于其他抽不到样的原因不能抽够计划数的，可以征得组织抽查的市场监管部门同意后，进行适当的抽样数量调整。 |  |  |  |  |  |