### 一、项目总体情况

（一）项目名称：鄂尔多斯市公安局交通管理支队康巴什区大队新增信号灯及配套设施项目

（二）项目编号：

（三）项目所属年度： 2025年

（四）预算金额（元）：1600,000.00元 ，大写（人民币）：壹佰陆拾万元整

（五）项目概况：

采购康巴什区交管大队新增信号灯及交通设施工程项目，该工程项目包含康巴什区4处信号灯路口新建、2处电子警察新建路口、人行横道信号灯及人行横道预警系统新建工程。

（六）建设内容情况（技术规格、参数及要求）

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 采购需求 | 交货期（工期） | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯新增及改造 | 4处 | 详见招标文件 | 合同签订后30个自然日完工 | 预算金额：1600,000.00元 |
| 2 | 新增电子警察 | 2处 | 详见招标文件 | 合同签订后30个自然日完工 |  |
| 3 | 人行横道信号灯新建 | 3处 | 详见招标文件 | 合同签订后30个自然日完工 |  |

产品参数：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号控制机（含机柜） | 1、相位数≧32； 2、灯组数≧64； 3、阶段数≧32； 4、方案数≧128； 5、检测器数≧32； 6、日计划数≧128； 7、校时功能≧2种，至少包括NTP校时、GPS校时； 8、控制模式≧8种，至少包括定周期控制、感应控制、无电缆协调控制、联网控制、优先控制、勤务控制、黄闪控制、全红控制； 9、信号机对路口车道在不同方案或不同时段内具备可变车道检测及控制功能；（提供公安部出具的检测报告）； 10、满足故障监控功能，在发生信号灯故障时信号机应能够在功能降级的情况下继续运行； 11、信号机性能符合《GB 25280-2016道路交通信号控制机》C类A级性能要求。 12、信号机通信符合《GB/T 20999-2017交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》要求； 13、信号机具备网络风暴防护功能，在广播风暴发生期间，信号机能够正常工作； 14、供电方式 AC220V±20%； 15、工作温度-50℃~+80℃；（提供公安部出具的检测报告）； 16、信号机支持信息发布接口能快速适用面向车联网的应用（提供公安部出具的检测报告）； 17、信号机接收视频抓拍设备输出的车流量、平均车速、时间占有率、排队车辆数量等交通信息后，信号机自动调整下一个周期的控制方案、最大绿灯时间及最小绿灯时间（提供公安部出具的检测报告）； 18、信号机具备接入发现、设备控制、入网设备状态监测、网络攻击防护、加密传输、安全审计等安全防护功能（提供公安部出具的检测报告）； 19、信号机具备多网口，不同网口可接入不同网络进行通信，各网口直接物理隔离；（提供公安部出具的检测报告）； |
| 2 | 一体化车行灯 | φ114*4.5*5500钢管，热镀锌喷塑后处理防腐工艺，含地笼立杆直径：φ114mm，厚度4.5mm，高度5500mm；底法兰：400×400mm，厚度16mm；定位法兰：400×400×4mm；400满屏三色；400红静绿动加倒计时器；整体采用冷轧板；5.3米；采用超高亮度管芯；颜色纯正，亮度高；镀锡工艺处理，镀层无氧化 |
| 3 | 满屏信号灯 | 由红黄绿三个满屏灯组成，外型尺寸为 640×1540mm，发光单元尺寸不小于Φ365mm；LED 色度性能：红、黄、绿三种颜色符合国标应符合 GB14887-2011《道路交通信号灯》1 级 1 类要求；单只 LED 发光强度红、黄色不得小于 3cd；绿色不得小于 6cd；光强：应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准；工作电压：AC 85-264V 50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只 LED 的电流应符合 LED 厂商要求的正常工作电流范围；LED 灯珠颗数：红色=204pcs，黄色=204pcs，绿色=204pcs；功率：红色≤10.0w，黄色≤12.0w，绿色≤12.0w；功率因数：红色≥0.95，黄色≥0.95，绿色≥0.95；信号灯发光单元的启动响应时间不大于 100ms，关闭响应时间不大于 100ms；外壳防护等级不低于 IP53,发光单元防护等级不得低于 IP65；信号灯启动瞬间电流＜2A；接地端子与可触及金属件之间电阻＜0.5Ω ；工作温度： -40℃~+80℃；工作湿热度：温度 40℃±1℃，湿度93%~97%rh；自动降光功能：通过调幅或者调相方式降低信号灯供电电压，在100V-150V 电压有效范围内，信号灯应能正常工作 （提供公安部出具的检测报告）； |
| 4 | 箭头信号灯 | 由红黄绿三个箭头灯组成，外型尺寸为 640×1540mm，发光单元尺寸不小于Φ365mm；LED 色度性能：红、黄、绿三种颜色符合国标应符合 GB14887-2011《道路交通信号灯》1 级 1 类要求；单只 LED 发光强度红、黄色不得小于 3cd；绿色不得小于 6cd；光强：应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准；工作电压：AC 85-264V 50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只 LED 的电流应符合 LED 厂商要求的正常工作电流范围；LED 灯珠颗数：红色=204pcs，黄色=204pcs，绿色=204pcs；功率：红色≤5.0w，黄色≤5.0w，绿色≤6.1w；功率因数：红色≥0.92，黄色≥0.94，绿色≥0.94；信号灯发光单元的启动响应时间不大于 100ms，关闭响应时间不大于 100ms；外壳防护等级不低于 IP53,发光单元防护等级不得低于 IP65；信号灯启动瞬间电流＜2A；接地端子与可触及金属件之间电阻＜0.5Ω ；工作温度： -40℃~+80℃；工作湿热度：温度 40℃±1℃，湿度93%~97%rh；自动降光功能：通过调幅或者调相方式降低信号灯供电电压，在100V-150V 电压有效范围内，信号灯应能正常工作. （提供公安部出具的检测报告）； |
| 5 | 人行横道信号灯灯 | 高度不低于3.5m，人行灯配置灯具两侧，夹角90度，由上下两联灯组成，上联为红色人行，下联为绿色人行，绿色可为动态。外型尺寸为350×700mm，发光单元尺寸不小于Φ275mm，发光单元使用的LED芯片必须是用四元素技术制造的。每个发光灯具应包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路板，印刷电路板必须经过三防处理。LED色度性能：红、绿两种颜色符合国标应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1级1类要求。单只LED发光强度红色不得小于3cd；绿色不得小于6cd。光强：应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准。LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。工作电压：AC 85-265V 50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。LED灯珠颗数：红色人行灯=80pcs，绿色人行灯=78pcs。功率：红色人行灯≤3.7w，绿色人行灯≤2.3w。功率因数：红色≥0.98，绿色≥0.98。信号灯发光单元的启动响应时间不大于50ms，关闭响应时间不大于50ms。外壳防护等级不低于IP55，发光单元防护等级不低于IP65。 |
| 6 | 定制化人行灯 | 产品定制化制作。高度不低于2.8m，人行灯夹角90度配置。 两联红人带绿倒计时，绿人带红倒计时。 双面灯带尺寸30×1000,红绿双色显示，具有倒计时递减功能。 灯具尺寸为350×700mm，发光单元尺寸不小于Φ275mm，应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》的要求。 工作电压：AC 85-265V 50Hz/60Hz；LED灯珠颗数：红色人行灯=80pcs，绿色人行灯=78pcs。功率：红色人行灯≤3.7w，绿色人行灯≤2.3w。功率因数：红色≥0.98，绿色≥0.98。信号灯发光单元的启动响应时间不大于50ms，关闭响应时间不大于50ms。外壳防护等级不低于IP55，发光单元防护等级不低于IP65。 |
| 7 | 倒计时 | 800*600型三色双位倒计时器 |
| 8 | 人行横道预警系统 | 主副杆高度不低于1200mm，闯入报警功能：将主杆接入220V信号灯的输入线，按照红色和绿色两线接入；并将主副杆的红外线对射孔进行调整，使其能够接收到红外线并人行信号灯同步，且绿灯时无语音提示，当红灯时人通过提示“红灯越线，请退回等候”的语音提示。 显示功能：红灯亮时，LED屏显示“红灯禁行”；绿灯亮时，LED屏会显示“绿灯通行”。可实现远程控制，修改发布内容，远程开关屏，外壳采用T6061铝型材压铸而成，防护等级：IP53;耐高、低温性能：-20℃~+70℃; 主控主板：控制不同电源输出及声音输出，音量可通过数字电位器调整大小。 LED显示屏：发光单元使用的LED P6双基色屏。光栅：四光速对射 有效对射距离不小于20米 （提供公安部出具的检测报告）； |
| 9 | LED发光装置（条形地灯） | 外规尺寸：1026*110*77/660*110*77； 电源模块：input:100-220V output:24-42V； DC电流：0.65-1.2A； 最大功率：36W； 工作温度：-40℃-+70℃； 相对湿度：93%-97%RH； 安装方式：地埋安装； 承载能力：150KN； 外壳防护等级：IP65； （提供公安部出具的检测报告）； |
| 10 | 电警抓拍单元 | 1.设备应包含防护罩、高清摄像机、高清镜头、综合控制模块、防雷模块、电源模块、安装支架、存储卡、防尘防水面板、视窗玻璃、LED补光灯等部件。 2.应采用交通专用高性能GS-CMOS图像传感器，传感器靶面尺寸不小于1英寸，全天候呈现高清场景图像，图像分辨率不小于4096×2160； 3.视频分辨率和帧率：至少支持4096×2160，视频帧率至少支持1fps~25fps可调。 4.支持以列表显示抓拍数据，包括序号、车牌、车道、车速、车身颜色、车标、子品牌、违法行为、时间等。 5.支持识别的车牌种类包含GA 36规定的号牌字符，包含新能源汽车号牌、应急车辆专用号牌。 6.支持识别机动车车身颜色结构化属性信息，应至少支持包括红、黄、橙、蓝、绿、青、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、金等车身颜色识别。 7.支持识别机动车车牌号结构化属性信息。 8.支持区分机动车、非机动车（三轮车、二轮车）、行人。 9.在天气晴朗无雾、机动车依次通过且无遮挡条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。采取视频检测抓拍方式，日间机动车捕获率≥99%，夜间机动车捕获率≥99%。 10.在天气晴朗无雾、机动车依次通过且号牌信息肉眼可辨条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间车牌号识别准确率≥99%，夜间车牌号识别准确率≥99%。 11.支持货车右转未停行为抓拍功能，可对右转停车时长未超过设定时长的货车进行抓拍（提供公安部出具的检测报告）； 12.支持号牌过滤功能，当指定车牌号的机动车在设定时间段内重复通过设定区域时不再进行抓拍（提供公安部出具的检测报告）； 13.应支持机动车不按规定车道行驶行为抓拍功能，可对不按设定机动车道属性行驶的机动车进行抓拍。 14.应支持机动车不按导向车道行驶行为抓拍功能，应支持机动车闯红灯行驶行行为抓拍功能。 15.支持对禁止机动车类型、禁止号牌类型的机动车在设定时间段内驶入设定车道的行为进行抓拍。 16.支持机动车违法掉头行为抓拍功能。检测时间可设置。（提供公安部出具的检测报告）；。 17.在客户端下，支持设置摄像机安装高度、上/下标定线距离立杆距离、号牌下边沿离地高度、视频测速修正系数、标定线位置（提供公安部出具的检测报告）； 18.为了满足不同车道不同的抓拍需求，应支持独立逻辑车道配置，可启用多条逻辑规则（提供公安部出具的检测报告）； 19.应具有环保电警工作模式，支持图片、视频低照增强功能，支持车牌区域效果增强功能（提供公安部出具的检测报告）； 20.在环境光照度不大于10lx下，选择环保电警工作模式，抓拍图片中，车辆类型、车身颜色、号牌、车标、周边环境（斑马线、停车线、黄白虚实线）、非机动车、行人肉眼可辨。车牌号识别准确率≥99%。车身颜色识别准确率≥99%。车辆类型识别准确率≥99%（提供公安部出具的检测报告）； 21.在环境光照度不大于3lx下，选择环保电警工作模式，车辆捕获率≥99%（提供公安部出具的检测报告）； 22.支持正常工作温度范围-45~90℃。 22.外壳防护等级不小于IP67。 23.电源适应范围：AC220V±30%。 25.需符合GA/T 496-2014 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》和GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（提供公安部交通管理科学研究所出具的检测报告）。 26.需符合GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 27.需符合GA/T 1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求》（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 28.采购人负责协调接口协议，投标人需按照《鄂尔多斯交警支队违法数据接入协议》要求，主动开发对接上传设备抓拍产生的违法数据，投标人承担对接开发所产生的费用（提供承诺函）。 |
| 11 | 补光灯 | 1.为了保障抓拍效果，环保补光灯应与900W环保电警单元为同一品牌（提供承诺函）。 2.色温：≤3200K（提供公安部出具的检测报告）； 3.最大补光照度：瞬时＜80Lux（20m处）平均≤5Lux（20m处） 4.功耗：≤3w 5.频闪功率≥75Hz 6.点亮时间：0~1.76ms可调（提供公安部出具的检测报告）； 7.工作电压：AC220V±20% 8.工作温度：-40°C～+70℃ 9.视频同步方式：电平触发或短接触发可选 |
| 12 | 安装底座 | 1、用于补光灯和抓拍单元的支架，安装在横杆上的中间 |
| 13 | 挂杆配电机柜 | 【抱杆】 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板 尺寸480mm（宽）×579mm（高）×230mm（深） 防护等级IP55 |
| 14 | 工业交换机（挂杆配电机柜内） | 提供5个百兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 支持端口管理 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（-40~75℃）。 |
| 15 | 落地机柜 | 【落地】 【只包含强电模块】 尺寸：（宽）600mm×1150mm（高）×600mm（深）； 防护等级IP55 |
| 16 | 宽温电源（落地机柜内） | 具备短路保护、过流保护、 输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得3C认证， 良好的EMC性能，符合环保 体积小巧，外观新颖， 应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品 输入规格：AC100V~240V，50Hz/60Hz，最大0.3A 输出规格：DC12V/1A 输出功率：12W Max 安装方式：插墙式 线缆颜色：黑色 线缆长度：1500mm |
| 17 | 工业交换机（含光模块，落地机柜内） | 提供5个百兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 支持端口管理 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（-40~75℃）。 |
| 18 | 终端服务器 | 1.应至少支持接入16个视频通道，可实时预览视频画面。 2.支持下载指定日期、时间的图片，包括原始图片、违法合成图片。 3.支持以列表展示硬盘存储数据，包括序号、摄像机IP地址、车道号、过车时间、违法行为、车牌号码、车速、图片、视频状态、平台上传状态。具有数据下载按钮。 4.支持将网络断开时间段内的数据实现断点续传，当网络恢复后可将此时间段内的数据进行传输并存储。 5.支持设置视图库参数，包括设备ID、视图库IP地址、视图库端口号、访问方式、用户名、密码、心跳间隔、安装地址、行政区域、部门、校时间隔。 6.支持查看当前运行模式、CPU使用率、内存大小、可用内存大小、硬盘容量、可用硬盘容量、硬盘温度上限、硬盘温度、下载视频总数、下载视频失败数、匹配总数、匹配成功数、OSD处理总数等运行状态。 7.支持设置上报数据，包括卡口图片、卡口合成图片、违法图片、违法合成图片、人脸特写、车辆特写、车牌小图、违法录像、过车信息、事件图片。 8.支持外接LED显示功能，可设置外接LED主IP地址、端口号、辅IP地址。 9.支持选择通道、日期、时间回放事件录像。支持下载指定类型、日期、时间的录像。 10.存储空间应不小于4TB。 11.应具有模拟接口的外置温度传感器，以螺丝方式固定于机壳，可通过日志查看设备运行温度（提供公安部出具的检测报告）； 11.采购人负责协调接口协议，投标人需按照《鄂尔多斯交警支队违法数据接入协议》要求，主动开发对接上传设备抓拍产生的违法数据，投标人承担对接开发所产生的费用（投标人提供数据对接承诺函） |
| 19 | 信号检测器 | 1.支持红灯信号输入、识别 2.输入信号电压范围AC145V~AC300V 3.温度范围：-40℃~+70℃ 4.硬件接口：1个RJ45网口、4个COM口、1个DC12V电源口、16路信号通道 |
| 20 | 百兆光纤收发器(支持485信号) | 4口百兆带485光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：4个百兆网口；1路485;安装方式：工业导轨式； |
| 21 | 电子警察系统辅材 | 用于电子警察系统安装 |
| 22 | 八棱杆（H=7.0m，L=7m） | H=7.0m，L=7m；材质:信号灯立杆为八边形钢管（Q235C）灯杆，梢径Φ270mm，底径Φ350mm，壁厚8mm，高度为7.0m；横臂为八边形钢管，梢径Φ110mm，底径Φ215mm，壁厚6mm，长度为7m；底法兰600*20，连接法兰420*420*20 |
| 23 | 八棱杆（H=7.0m，L=11m） | H=7.0m，L=11m；材质:信号灯立杆为八边形钢管（Q235C）灯杆，梢径Φ300mm，底径Φ380mm，壁厚10mm，高度为7.0m；横臂为八边形钢管，梢径Φ110mm，底径Φ275mm，壁厚6mm，长度为11m；底法兰600*20，连接法兰450*450*20 |
| 24 | 八棱杆（H=7.0m，L=13m） | H=7.0m，L=13m；材质:信号灯立杆为八边形钢管（Q235C）灯杆，梢径Φ300mm，底径Φ380mm，壁厚10mm，高度为7.0m；横臂为八边形钢管，梢径Φ110mm，底径Φ275mm，壁厚6mm，长度为13m；底法兰600*20，连接法兰450*450*20 |
| 25 | 八棱杆（H=7.0m，L=17m） | H=7.0m,L=17m；立杆材质:八边形钢管（Q235C高强钢）棱锥杆，梢径Φ460mm，底径Φ560mm，壁厚10mm，高度为7.5m；横臂为八边形钢管，梢径Φ90mm，底径Φ311mm，壁厚6mm，长度为17m；底法兰800*25，连接法兰600*600*20,380*20 |
| 26 | 八棱杆（H=7.0m，L=7m）地笼 | Φ550*10mm*8-M30*1.5米 |
| 27 | 八棱杆（H=7.0m，L=11m）地笼 | Φ550*10mm*8-M30*1.6米 |
| 28 | 八棱杆（H=7.0m，L=13m）地笼 | Φ550*10mm*8-M30*1.6米 |
| 29 | 八棱杆（H=7.0m，L=17m）地笼 | Φ550*10mm*8-M30*1.8米 |
| 30 | 人行横道信号灯地笼 | 750*750*900mm-M24*4，双螺栓、带垫片，双螺栓、带垫片。 |
| 31 | 落地机柜地笼 | 底座螺栓孔间距尺寸为520*310（mm），基础开挖尺寸 800*600（mm），根据机柜底座螺栓孔距安装 M8预埋紧固件 |
| 32 | 检修井 | 规格 1.0m×1.0m×1.0m，Ф0.8m铸铁井盖，公安或交警”字样，红砖砌筑，井里内粉抹光。含开挖、垃圾清运。 |
| 33 | 顶管 | 管线开挖、回填、恢复施工费。每条管线敷设3*φ100PE管。热熔连接，顶管深度一米一，开挖的坑根据周围环境进行相应材料回填高出地面100mm，垃圾清运 |
| 34 | 顶管管线 | PE100 |
| 35 | 穿线管 | PE50 |
| 36 | 机动车信号灯控制电缆 | KVVP-1,7*1.5 |
| 37 | 人行信号灯控制电缆 | KVVP-1,5*1.5 |
| 38 | 取电线缆 | YJV22-1,3*25 |
| 39 | 取电穿线管 | PE100 |
| 40 | 网线 | 室外超五类 |
| 41 | 8芯室外光纤 | 光纤8芯，国标 |
| 42 | 电警抓拍单元电源线 | 国标2*2.5平方 |
| 43 | 信号控制机基础 | 信号控制机基础，规格 0.8m×0.8m×1.0m，C30 无筋砼，含开挖、回填 |
| 44 | 人行信号灯灯杆基础 | 0.6*0.6*0.8mC30无筋砼，含开挖、回填 |
| 45 | 一体化车行灯杆基础 | 0.8*0.8*1.2mC30无筋砼，含开挖、回填 |
| 46 | 电警落地机柜基础 | 电警落地机柜基础，规格 0.8m×0.8m×1.0m，C30 无筋砼，含开挖、回填 |
| 47 | 八棱杆（H=7.0m，L=7m）基础 | 1.8*1.8*1.5mC30无筋砼，含开挖、回填 |
| 48 | 八棱杆（H=7.0m，L=11m）基础 | 1.8*1.8*1.8mC30无筋砼，含开挖、回填 |
| 49 | 八棱杆（H=7.0m，L=13m）基础 | 1.8*1.8*1.8mC30无筋砼，含开挖、回填 |
| 50 | 八棱杆（H=7.0m，L=17m）基础 | 1.8*1.8*2.1mC30无筋砼，含开挖、回填 |
| 51 | 人行横道信号灯拆除 | 用于现有安装的人行横道信号灯的拆除，包含运输、吊装、垃圾清理、路面恢复等。 |
| 51 | 硬化开挖及恢复 | 拆除原有工字砖；拆除10公分垫层；开挖原土35公分；回填10公分沙土夯实找平；回填25公分的原沙土；浇筑10公分C25混凝土垫层找平；面层铺设；清理废土 |
| 52 | 绿化开挖及恢复 | 绿化沟槽开挖、回填、恢复，达到市政人行道设计强度标准，宽度40cm，深度70cm,含1根φ50PE厚度4.3mm电缆保护管埋设,含材料费及渣土外运。 |