项目需求说明

# 一、服务要求及标准

若本项目服务要求及标准出现不一致或者内容不完整情况时，则以鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园重大安全风险防控及智慧园区平台国产化升级改造项目初步设计方案和投资概算报告及可行性研究报告所涵盖内容为准。

1.服务要求及标准

| 服务项目 | 编号 | 具体服务要求及标准 | 建设工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园重大安全风险防控及智慧园区平台国产化升级改造基础设施（含硬件）服务项目（包2） | 包2 | 详见下表： 2.服务内容及数量 3.技术标准与要求 | 本项目建设工期到2025年6月底结束 |

- 2、服务内容及数量

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区道路监控系统 |  |  |
| 1.1 | 网络摄像机 | 16 | 台 |
| 1.2 | 道路监控立杆 | 16 | 根 |
| 1.3 | 园区道路监控系统设施设备施工服务 | 1 | 项 |
| 2 | 园区违停监控系统 |  |  |
| 2.1 | 智能球型摄像机 | 10 | 台 |
| 2.2 | 道路监控立杆 | 10 | 根 |
| 2.3 | 设备箱 | 10 | 个 |
| 2.4 | 千兆工业收发器 | 10 | 台 |
| 2.5 | 园区违停监控系统设施设备施工服务 | 1 | 项 |
| 3 | 园区车辆测速系统 |  |  |
| 3.1 | 卡口抓拍单元 | 20 | 台 |
| 3.2 | 爆闪灯 | 60 | 台 |
| 3.3 | 测速雷达 | 60 | 台 |
| 3.4 | 道路监控立杆 | 15 | 根 |
| 3.5 | 设备箱 | 5 | 个 |
| 3.6 | 千兆工业收发器 | 5 | 台 |
| 3.7 | 园区车辆测速系统设施设备施工服务 | 1 | 项 |
| 4 | 园区周界防范系统 |  |  |
| 4.1 | 网状围栏 | 3500 | 米 |
| 5 | 园区人员通道系统 |  |  |
| 5.1 | 广告门 | 20 | 套 |
| 5.2 | 人脸一体机 | 20 | 台 |
| 5.3 | 封闭护栏 | 138 | 延米 |
| 5.4 | 园区车辆测速系统设施设备施工服务 | 1 | 项 |
| 6 | 园区车辆管控系统 |  |  |
| 6.1 | 车牌识别 | 38 | 台 |
| 6.2 | 道闸 | 38 | 台 |
| 6.3 | 防砸雷达 | 38 | 个 |
| 6.4 | 24口工业级交换机 | 10 | 台 |
| 6.5 | 千兆光模块 | 10 | 套 |
| 6.6 | 园区车辆管控系统设施设备施工服务 | 1 | 项 |
| 7 | 园区智能交通系统 |  |  |
| 7.1 | 电警抓拍单元 | 45 | 台 |
| 7.2 | LED频闪灯 | 122 | 台 |
| 7.3 | 网络摄像机 | 27 | 台 |
| 7.4 | 交通信号灯 | 2 | 个 |
| 7.5 | 交通信号灯 | 3 | 个 |
| 7.6 | 倒计时器 | 3 | 个 |
| 7.7 | 人行横道信号灯 | 22 | 台 |
| 7.8 | 交通信号控制机 | 1 | 台 |
| 7.9 | 信号检测器 | 14 | 台 |
| 7.10 | 交通视频融合管理 | 1 | 套 |
| 7.11 | 设备授权管理 | 50 | 路 |
| 7.12 | 视频国标对接网关 | 150 | 路 |
| 7.13 | 智能运维管理 | 1 | 套 |
| 7.14 | 地图管理 | 1 | 套 |
| 7.15 | 机动车管理 | 1 | 套 |
| 7.16 | 非现场执法管理 | 1 | 套 |
| 7.17 | 以图搜车管理 | 1 | 套 |
| 7.18 | 基础车辆管理 | 1 | 套 |
| 7.19 | 交通部数据交换 | 1 | 项 |
| 7.20 | 视图数据汇聚共享 | 2 | 套 |
| 7.21 | 计算资源池 | 1 | 台 |
| 7.22 | 计算资源池 | 1 | 台 |
| 7.23 | 物联感知数据库 | 1 | 套 |
| 7.24 | 道路监控立杆 | 46 | 根 |
| 7.25 | 道路监控立杆 | 13 | 根 |
| 7.26 | 设备箱 | 55 | 个 |
| 7.27 | 8口工业级交换机 | 15 | 台 |
| 7.28 | 16口工业级交换机 | 15 | 台 |
| 7.29 | 千兆工业收发器 | 66 | 套 |
| 7.30 | 园区智能交通系统设施设备施工服务 | 1 | 项 |
| 8 | 园区车辆定位系统 |  |  |
| 8.1 | 危化车辆GPS定位卡 | 600 | 张 |
| 9 | 园区信息发布系统 |  |  |
| 9.1 | 信息显示单元 | 4 | 台 |
| 9.2 | 信息发布播放盒 | 4 | 台 |
| 9.3 | 配电柜 | 4 | 台 |
| 9.4 | 钢结构 | 4 | 套 |
| 9.5 | 双立柱立杆 | 4 | 套 |
| 9.6 | 园区信息发布系统设施设备施工服务 | 1 | 项 |
| 10 | 园区应急广播系统 |  |  |
| 10.1 | 广播管理主机 | 1 | 台 |
| 10.2 | 寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 10.3 | 音柱 | 11 | 台 |
| 10.4 | 园区信息发布系统设施设备施工服务 | 1 | 项 |
| 11 | 园区人工巡检系统 |  |  |
| 11.1 | 巡更手持机 | 10 | 台 |
| 11.2 | 特殊作业监控防爆智能监控终端 | 2 | 台 |
| 11.3 | 4G流量卡（运营商）服务 | 1 | 项 |
| 12 | 园区可燃有毒有害气体检测报警系统 |  |  |
| 12.1 | 大范围速扫设备 | 1 | 台 |
| 12.2 | 铁塔租赁费 | 1 | 处/三年 |
| 12.3 | 地基沉降观测仪 | 1 | 台 |
| 12.4 | 地基监测立杆 | 1 | 根 |
| 13 | 园区高空瞭望系统 |  |  |
| 13.1 | 双光谱中载云台 | 1 | 台 |
| 13.2 | 铁塔租赁和设备安装 | 3 | 处/二年 |
| 14 | 全域安防智能协同体系 |  |  |
| 14.1 | 核心服务框架 | 1 | 套 |
| 14.2 | 视频监控 | 1300 | 路 |
| 14.3 | 视频联网 | 1 | 套 |
| 14.4 | 门禁管理 | 40 | 门 |
| 14.5 | 巡更（巡检引擎） | 1 | 套 |
| 14.6 | 出入口车辆放行管理 | 70 | 车道 |
| 14.7 | 园区卡口 | 50 | 个 |
| 14.8 | 园区人车智能搜索 | 1 | 套 |
| 14.9 | 设备网络管理 | 1300 | 路 |
| 14.10 | 视频质量诊断 | 1300 | 路 |
| 14.11 | 广播播音管理 | 1 | 项 |
| 14.12 | 广播预案管理 | 1 | 套 |
| 14.13 | 信息发布管理 | 1 | 套 |
| 15 | 园区中心网络系统 |  |  |
| 15.1 | 24口网络交换机 | 2 | 套 |
| 15.2 | 万兆光模块 | 8 | 套 |
| 15.3 | 计算资源池 | 2 | 台 |
| 15.4 | 网络存储设备 | 1 | 台 |
| 16 | 企业数据采集 |  |  |
| 16.1 | 8口工业级交换机 | 11 | 台 |
| 16.2 | 千兆光模块 | 22 | 套 |
| 16.3 | 光纤跳线 | 44 | 条 |
| 16.4 | 铜缆跳线 | 15 | 条 |
| 16.5 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 16.6 | 硬盘录像机 | 3 | 台 |
| 16.7 | 硬盘 | 7 | 台 |
| 16.8 | 企业边界防火墙 | 11 | 台 |
| 16.9 | 边缘一体机 | 11 | 台 |
| 17 | 平台数据对接 |  |  |
| 17.1 | 与第三方平台数据对接 | 1 | 项 |
| 18 | 园区交通安全设施 |  |  |
| 18.1 | 限速标识牌（100米处） | 20 | 个 |
| 18.2 | 导向标识牌（100米处） | 20 | 个 |
| 18.3 | 限速标识牌（200米处） | 8 | 个 |
| 18.4 | 导向标识牌（200米处） | 8 | 个 |
| 18.5 | 标识牌立杆 | 28 | 根 |
| 18.6 | 限时标识牌（卡口处） | 10 | 个 |
| 18.7 | 园区引导牌 | 9 | 个 |
| 18.8 | 标牌立杆 | 19 | 根 |
| 18.9 | 限速指示牌 | 58 | 个 |
| 18.10 | 车道指示牌 | 58 | 个 |
| 18.11 | 环保警示灯 | 58 | 个 |
| 18.12 | 指示牌立杆 | 58 | 个 |
| 18.13 | 卡口宣传引导牌 | 10 | 个 |
| 18.14 | 车道LED照明灯 | 20 | 个 |
| 18.15 | 工作站 | 4 | 套 |
| 18.16 | 岗亭 | 10 | 套 |
| 18.17 | 岗亭设备电费 | 1 | 项 |
| 18.18 | 卫生间 | 10 | 套 |
| 18.19 | 网路机柜 | 10 | 台 |
| 18.20 | 警示防撞桶 | 116 | 个 |
| 18.21 | 水泥隔离墩 | 1140 | 延米 |
| 18.22 | 水泥隔离墩 | 400 | 延米 |
| 18.23 | 减速带 | 456 | 米 |
| 18.24 | 标识标线 | 86040 | 米 |
| 18.25 | 道路文字标识 | 208 | 个 |
| 19 | 网络传输通道服务 |  |  |
| 19.1 | 园区智慧交通网络传输通道 | 22 | 处/三年 |
| 19.2 | 园区车辆管控网络传输通道 | 10 | 处/三年 |
| 19.3 | 园区有毒有害气体监测网络传输通道 | 1 | 处/三年 |
| 19.4 | 园区高空瞭望网络传输通道 | 4 | 处/三年 |
| 19.5 | 园区企业网络传输通道 | 21 | 处/三年 |
| 19.6 | 园区企业网络传输通道 | 2 | 处/三年 |
| 19.7 | 园区企业网络传输通道 | 4 | 处/三年 |
| 19.8 | 园区交警队网络传输通道 | 1 | 处/三年 |
| 19.9 | 园区派出所网络传输通道 | 1 | 处/三年 |
| 19.10 | 应急局网络传输通道 | 1 | 处/三年 |
| 19.11 | 短信通知 | 1 | 项/三年 |
| 19.12 | 电话通知 | 1 | 项/三年 |
| 20 | 危险化学品安全预防控制体系运营 |  |  |
| 20.1 | 封闭运营服务 | 1 | 项/三年 |

- 3、技术标准与要求

| 序号 | 设备及软件名称 | 参数性质 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区道路监控系统 |  |  |
| 1.1 | 网络摄像机 |  | 传感器类型：不小于1/2.7英寸CMOS； 像素：不低于400万； 最大分辨率：不小于2688×1520； 最大补光距离：不小于50m（红外视频监控距离）； 支持物品遗留；物品搬移； 支持绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 支持走廊模式； 具有智能编码设置选项，在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10； 最低照度，关闭红外灯：彩色：≤0.0002lx（AGC ON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67； 含电源，壁装支架，含抱箍； |
| 1.2 | 道路监控立杆 |  | 1.道路监控立杆，含基坑开挖、地笼安装、混凝土基础施工、基坑回填、地面恢复，含立杆、支臂、法兰盘、地笼等配件安装。 2.高度≥4.5m，单横臂≥1.0米：立杆89-114*3*4500；横臂76*3*1000，地笼4-M20*800；热镀锌喷塑白色； 3.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌，材质为Q235钢。 4.基础施工：基础尺寸：≥400mm*400mm*600mm，C25混凝土；.包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。 |
| 1.3 | 园区道路监控系统设施设备施工服务 |  | 包含:电源线RVV3*1.5 800米、六类网线800米、PVC32管1600米、挖土方及回填320米、手孔井16套及其他配套辅材等。 |
| 2 | 园区违停监控系统 |  |  |
| 2.1 | 智能球型摄像机 |  | 采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率 光学变倍:不小于40倍 设备水平手控最大速度应不小于800/s 智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 ▲多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污染的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx，球机处于设定的预制场景，且开启违法停车抓拍规则时，能够对违法停车行为进行抓拍，白天和晚上个测试100次，捕获次数均应不少于99次，图片模式应符合GA/T832-2014(道路交通安全违法行为图像取证技术规范）中模式九的相关规定； 设备支持违法停车监视,当镜头倍率为1倍时,白天有效监视距离最大为150米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为400米。 设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息行人、非机动车、车辆监视场景巡航功能检验：可按设定的时间对预置行人、非机动车、车辆监视场景进行巡航监视可选择全天或分段模式。全天模式下，将对选择的行人、非机动车、车辆监视场景按照其监视规则进行全天监视;分段模式下，可按设定的时间自动切换监视场景，按照相应场景的监视规则进行行人、非机动车、车辆监视设备可识别5种车牌颜色，包括:黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲支持15种车身颜色识别，支持不小于12种车牌类型识别，机动车子品牌及对应年款不少于5000种；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%:晚上车身颜色识别准确率≥99%。 可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车辆品牌标志识别准确率≥99%:晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。 具有不小于2048个预置位,存预置位和调预置位功能正常支持雨刷功能(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持雨刷功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114A级 含吊装支架,含电源适配器 |
| 2.2 | 道路监控立杆 |  | 1.道路监控立杆，含基坑开挖、地笼安装、混凝土基础施工、基坑回填、地面恢复，含立杆、支臂、法兰盘等配件安装等。 2.高度≥6.5m，单横臂≥6.0m：立杆180-240*5*6500；横臂100-155*4*6000，地笼8-M27*1000； 3.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌，材质为Q235钢。 4.基础施工：基础尺寸：≥1000*1000*1600mm，C25混凝土。包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。根据现场实际情况实施。 |
| 2.3 | 设备箱 |  | 1.箱体（箱体+防雨帽）大小：≥宽400mm深300mm高400mm，201不锈钢喷塑，厚度≥1.5厚度，带散热背板； 2.室外抱杆安装，室外抱杆安装，含1个25A断路器、3个轨道插座、接线端子、1个轨道、1个抱箍。 |
| 2.4 | 千兆工业收发器 |  | 1.≥2个千兆光口，≥4个10/100/1000M自适应电口、导轨式 2.非阻塞架构 3.IP40机壳防护 4.电源防雷4K/2K,网口防雷4/2KV 5.12-58V宽电压双电源输入 6.LFP/RPR功能开关 7.LEGACY功能开关（标准/非标准PoE选择） |
| 2.5 | 园区违停监控系统设施设备施工服务 |  | 包含:4口光纤盒20套、光纤跳线40条、光纤尾纤40条、光纤熔接40芯、电源线YJV3*4.0 5850米、3*1.5 200米、六类网线200米、4芯室外单模光纤5850米、PVC32管11700米、管沟挖填土5850米、手孔井59套及其他配套辅材等。 |
| 3 | 园区车辆测速系统 |  |  |
| 3.1 | 卡口抓拍单元 |  | 传感器：不小于1英寸GS-CMOS，视频分辨率：不小于4096×2160； 支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景； 支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等； ▲支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%； 支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别的结果可以通过OSD叠加至抓拍图片中； 支持对车辆违法变道行驶、缓慢行驶、逆行、在车道内停车等行为进行违法检测抓拍； ▲支持视频流畅性调节功能，包括实时、普通、流畅等；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点； 支持对支干车辆合并进主干车道时不礼让主干车道通行车辆的行为进行抓拍； 支持对非机动车道、行人道上的机动车占道行为进行检查抓拍； ▲支持根据11个结果选择进行数据展示界面数据展示的自定义设置，包括序号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车标、全部；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持连续闯红灯事件检测功能，可对连续闯红灯事件进行报警； ▲支持图片预览界面单张或四宫格形式对抓拍图片进行展示；支持图片预览界面对抓拍图片进行放大、旋转、平移等操作；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持普通卡口/人员卡口模式切换； 支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持设置卡口抓拍高速应用模式； 支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 含镜头； |
| 3.2 | 爆闪灯 |  | 支持LED频闪功能和爆闪功能； 发光方式应采用频闪方式、脉冲方式或持续点亮方式； 支持LED亮度等级0～99级可调； 支持爆闪灯误触发保护功能，具备保护等级8级可调。闪光灯进入保护模式约30s后，恢复到正常模式。默认为3级。 补光装置连续两次闪光之间最小时间间隔小于40ms；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（1级光照度）； 支持通过远程终端输入命令对气体放电亮度进行调节，支持白天夜间两种模式，20级亮度可调；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持在电快速瞬变脉冲群环境下不应出现电气故障，试验结果评定应符合GB/T 17626.4中2级要求，即允许其基本功能暂时降低或丧失，但在试验结束后应能自行恢复正常； 在LED频闪模式下，支持开关量和电平量两种触发模式；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) |
| 3.3 | 测速雷达 |  | 测速范围：(10～250)Km/h； 测速精度：(-4～0)Km/h； 监控车道数：单车道； 探测范围：(18～28)米（安装高度6m）； 距离精度：±1米； 符合GB/T 21255-2019《机动车测速仪》的检测报告(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持WIFI远程调试，可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 供电方式：DC12V; 功耗：2W; 工作温度：-40℃~70℃; 产品尺寸：雷达：209.9mmX210.0mmX35.0mm:支架163.4mm×100mm×155mm; 净重：1kg |
| 3.4 | 道路监控立杆 |  | 1.道路监控立杆，含基坑开挖、地笼安装、混凝土基础施工、基坑回填、地面恢复，含立杆、支臂、法兰盘、等配件安装等。 2.高度≥6.5m，单横臂≥6.0m：立杆180-240*5*6500；横臂100-155*4*6000，地笼8-M27*1000； 3.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌，材质为Q235钢。 4.基础施工：基础尺寸：≥1000*1000*1600mm，C25混凝土。包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。根据现场实际情况实施 |
| 3.5 | 设备箱 |  | 1.箱体（箱体+防雨帽）大小：≥宽400mm深300mm高400mm，201不锈钢喷塑，厚度≥1.5厚度，带散热背板； 2.室外抱杆安装，含1个25A断路器、3个轨道插座、接线端子、1个轨道、1个抱箍。 |
| 3.6 | 千兆工业收发器 |  | 1.≥2个千兆光口，≥4个10/100/1000M自适应电口、导轨式 2.非阻塞架构 3.IP40机壳防护 4.电源防雷4K/2K,网口防雷4/2KV 5.12-58V宽电压双电源输入 6.LFP/RPR功能开关 7.LEGACY功能开关（标准/非标准PoE选择） |
| 3.7 | 园区车辆测速系统设施设备施工服务 |  | 包含:4口光纤盒10套、光纤跳线20条、光纤尾纤20条、光纤熔接20芯、电源线RVV3*2.5 2000米、3*1.5 1000米、六类网线1000米、4芯室外单模光纤2150米、PVC32管2150米、PE50管580米、挖土方及回填2150米、手孔井22套、路面顶管300米及其他配套辅材等。 |
| 4 | 园区周界防范系统 |  |  |
| 4.1 | 网状围栏 |  | 1.立柱采用60全钢园形立柱,厚度≥1.5mm；立柱中心距为3m，立柱高2050mm； 2.网片采用500#冷拔钢丝,电阻压焊而成；网片宽度2500mm，网片网格≥170mm*90mm; 3.立柱,网片采用热固性聚酯粉末静电涂装,防腐年限≥10年； 4.含基础制作(1167个基础) |
| 4.2 | 周界摄像机 |  | 传感器类型：不小于1/1.8英寸CMOS; 像素：不低于400万； 最大分辨率：不低于2560×1440; 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.6;黑白0.0001Lux@F1.6;OLux(红外灯开启);支持雨刷功能 镜头焦距：不小于5.5mm 220光学变倍：不小于40倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性(车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志); ▲设备具备10颗补光灯，其中包含红外补光模块、白光补光模块和激光补光模块；样机支持红外补光、白光补光、激光补光，可对补光灯进行选择性开启；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲开启红外补光灯和激光补光灯，最远可识别距样机1000m处的人体轮廓；开启白光补光灯，最远可识别距样机300m处的人体轮廓；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情(愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑),口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 声警戒：内置27条语音报警内容，支持自定义语音内容导入(需外接扬声器使用); 防抖功能：支持电子防抖； 透雾功能：支持电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 支持4G/5G（移动联通电信广电）功能 支持语音对讲 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 含太阳能配套设备： 电池片类型：单晶硅；最大功率：275W； 100Ah/12V-胶体电池工作温度：充电:-10℃～+40℃ 放电:-20℃～+50℃； 安装方式：地埋箱； 最大充电电流：≤25A； 产品尺寸：331mm×175mm×220mm； 类型：胶体电池 太阳能控制箱： 控制器类型：MPPT； 系统电压：12V/24V/36V/48V自动识别； 蓄电池类型：支持胶体、AGM、液体、锂电； 最大负载电流：30A； 最大太阳能端电压：150V（-20℃）138V（25℃）； 最大太阳能板输入功率：750W（12V）1500W（24V）2250W（36V）3000W（48V）； 最大MPPT追踪效率：≥99%； 最大充电转换效率：≥98%； 保护功能：过流、过压、短路保护； |
| 4.3 | 物联网卡 |  | 4G卡 |
| 4.4 | 设备箱 |  | 1.箱体(箱体+防雨帽)大小：≥宽400mm深300mm高400mm,201不锈钢喷塑，厚度≥1.5厚度，带散热背板； 2.室外抱杆安装，含1个25A断路器、3个轨道插座、接线端子、1个轨道、1个抱筛。 |
| 4.5 | 周界监控立杆 |  | 1.道路监控立杆，含基坑开挖、地笼安装、混凝土基础施工、基坑回填、地面恢复，含立杆、支臂、法兰盘等配件安装等。 2.高度≥4.5m,单横臂≥1.0米：立杆89-114*3*4500:横臂76*3*1000,地笼4-M20*800:热镀锌喷塑白色； 3.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌，材质为Q235钢。 4.基础施工：基础尺寸：≥400mm*400mm*600mm,C25混凝土；包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填，余土余泥外运，场地清理及其他相关施工及辅材 |
| 5 | 园区人员通道系统 |  |  |
| 5.1 | 广告门 |  | - 驱动电机：直流无刷电机 - 可设置遇阻灵敏度(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) - 在开/关门的行程结束阶段，门体应减速(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) - 设备能自动保存配置信息，掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) - 外壳防护等级应符合GB/T4208-2017 IP54的规定(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) - 通道宽度：1170mm～1700mm； - 功耗：≤2W（待机），≤60W（工作） 产品尺寸：1170mm×195mm×1580mm(长×宽×高) 8.基础施工：每个广告门配备2个基础，C25混凝土。包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。根据现场实际情况实施。 |
| 5.2 | 人脸一体机 |  | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600； 应具有双目摄像头，一路为可见光200万摄像头，另一路为红外200万摄像头； 应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态； 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别； 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警； 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； ▲设备应支持至少5段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲支持管理平台、设备Web端视频预览功能；支持对NVR设备进行配置，实现视频监控录像；支持H.264、H.265视频编码设置功能；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲设备在距离地面1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方4.0m时，应能对0.6m～2.4m高度的人脸进行有效识别；（提供公安部有效检测报告） ▲硬件接口： - 1.RS-485接口：1个2.RS-232接口：1个 - 3.韦根接口：1个 4.USB接口：1个 5.IO输入：4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按 钮输入) 6.IO输出：1个 7.门锁控制接口：1个 8.LAN接口：1个 9.麦克输入：1个(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 含电源适配器，含雷达，防雨罩 |
| 5.3 | 封闭护栏 |  | - 立柱80mm*80mm*1.5mm - 上横杆70mm*45mm*1.2mm - 下横杆30mm*55mm*1.2mm - 竖管30mm*50mm*1.0mm - 5.整体1600mm*3000mm(局部定制) - 6.材质镀锌钢管 - 7.含水泥基础(140个基础) |
| 5.4 | 园区车辆测速系统设施设备施工服务 |  | 包含:遮阳罩20个、电源线RVV3*2.5 1600米、六类网线1600米、DN32管1600米及其他配套辅材等。 |
| 6 | 园区车辆管控系统 |  |  |
| 6.1 | 车牌识别 |  | 有效像素：500万高清像素 抓拍率：≥99.99% 识别率：≥99.99%(典型车牌) 摄像头防护等级：IP66(双层防护罩) 适应车速：0-60公里/小时 车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征：号码、颜色、置信度、宽度 车牌防伪：支持异常车牌(手机拍照、打印)告警/,准确率≥95% 无牌车触发：支持无牌车视频触发 车型识别：支持7种车型识别(轿车、SUV、MPV、小型客车、大型客车、小型货车、大型货车),准确率98% 车牌白名单：支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 智能校准：支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 无人值守：与通道机配合使用，形成无人值守系统 智能补光：根据画面亮度，自动控制灯光，彻底解决逆光、强光等特殊环境 文字显示：四个汉字，两排两色显示，车牌号码，停车时间，收费金额等，根据不同场景设置不同内容 文字显示模式：向下移动、向上移动、水平移动、固定显示； 数字显示模式：固定显示、不显示；数字显示：8位；可自由设置);同时具有控制通行指示灯等功能；TTS语音系统可以播报任意语音，音量10级软件可调，输出功率>5W 车位管理：一位多车；多位多车等系统管理 自定义语音播报：自带语音播报功能；根据不同场景播报不同内容，可选配脱机收费功能 无线云：无人值守·免布线、免电脑、免切线圈，手机远程开闸 免硬件扫码视频呼叫对讲·一部手机管理整个停车场<可非标搭配海外版方案及相机*可识别海外190多个国家地区车牌> 整体尺寸1393mm高*250mm宽*205mm厚 |
| 6.2 | 空降道闸 |  | 重型空降闸，黄红款反光条栏杆长度：1-7米可选，抗风等级8级起落杆速度：4-8s可调 遥控距离：≥30米 机箱尺寸1400*660*450 机箱材质：2.0厚镀锌板+静电喷淙 主杆规格：160*55mm,壁厚2.2mm 直流电机功率：200瓦 分体蜗轮蜗杆机芯断电不掉杆机箱450*685*1370mm,栏杆975mm高 标配:2个遥控 |
| 6.3 | 空降防砸雷达 |  | 采用≥79GHz技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 在触发雷达作用区域内，车速≥30km/h以内，触发捕获率大于≥99% 检测距离：最远≥6m（可设置）：检测宽度：最宽≥2m（可设置） |
| 6.4 | 24口工业级交换机 |  | 工业级千兆二层管理交换机； 24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持复用； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议、支持快速环网ERPS协议 支持基于IEEE 802.1Q的VLAN配置； 支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN,流量控制，ACL,QoS; 支持SNMP V1/V2c/V3网管； 工作温度：-40℃~85℃; |
| 6.5 | 千兆光模块 |  | 千兆20公里，单模双纤波长1310 |
| 6.6 | 园区车辆管控系统设施设备施工服务 |  | 包含:车辆道闸拆除及路面恢复16套、4口光纤盒20套、光纤跳线 40条、光纤尾纤40条、光纤熔接40芯、电源线YJV5*63100米、RVV3*2.5 1900米、6*1.0760米、六类网线1900米、4芯室外单模光纤1000米、PVC32管3100米、DN32管950米、前端设备电费 (3年)、硬化路面开槽348米、挖土方及回填3100米、手孔井50套及其他配套辅材等。 |
| 7 | 园区智能交通系统 |  |  |
| 7.1 | 电警抓拍单元 |  | 传感器：不小于1英寸GS-CMOS，视频分辨率：不小于4096×2160； 支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景； 支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等； ▲支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%； 支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别的结果可以通过OSD叠加至抓拍图片中； 支持对车辆违法变道行驶、缓慢行驶、逆行、在车道内停车等行为进行违法检测抓拍； ▲支持视频流畅性调节功能，包括实时、普通、流畅等；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点； 支持对支干车辆合并进主干车道时不礼让主干车道通行车辆的行为进行抓拍； 支持对非机动车道、行人道上的机动车占道行为进行检查抓拍； ▲支持根据11个结果选择进行数据展示界面数据展示的自定义设置，包括序号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车标、全部；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持连续闯红灯事件检测功能，可对连续闯红灯事件进行报警； ▲支持图片预览界面单张或四宫格形式对抓拍图片进行展示；支持图片预览界面对抓拍图片进行放大、旋转、平移等操作；(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持普通卡口/人员卡口模式切换； 支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持设置卡口抓拍高速应用模式； 支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 含16mm镜头； |
| 7.2 | LED频闪灯 |  | 产品功能： 补光装置宜采用LED光源或气体放电光源，也可采用其他光源； 照射距离：照射距离不小于20米； 支持频闪级联功能； 色温范围3000k~5500k； 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险； 可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调； 支持补光灯亮度等级1~255级可调； 支持环境感光功能，感光具备0~15级可调。支持光敏感光自动切换昼夜模式； |
| 7.3 | 网络摄像机 |  | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS（×4）； 像素：3200万； 最大分辨率：7680×3840； 补光灯：5颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.3mm； 镜头光圈：F2.2； 视场角：190°； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； Wi-Fi：支持，IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4～2.4835GHz； 接入标准：GB/T28181； 音频输入：外置3.5mm line in； 供电方式：DC12.6V；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护 含电源，安装支架 |
| 7.4 | 交通信号灯 |  | 面罩规格：Φ400.0mm； 工作温度：–40℃～+80℃； 中心光强：＞400cd； LED数量：红灯156颗、黄灯156颗、绿灯156颗； LED寿命：≥70000h； LED波长：红灯：625±2nm 黄：590±2nm绿：505±2nm提供GB14887-2011《道路交通信号灯》相关的检测报告(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) |
| 7.5 | 倒计时器 |  | 倒计时功能：支持学习式、脉冲式、通讯式三种模式； 电源输入：1个； RS-485接口：1个； 产品组成：红、黄、绿LED:线路板：带电源倒计时控制板：面罩；后罩；外壳； 供电方式：220VAC±20%,50Hz±1%: 绝缘要求：≥500MΩ; 耐压要求：≥1440V; 功耗：<35W; 工作温度：-40℃~+80℃; 储存温度：0℃~+50℃; 工作湿度：10%～95%(不结露),满足恒定湿热测试标准 储存湿度：40%～60%(无凝露) 防护等级：IP53; 中心亮度：>5000cd/m²; LED数量：红灯392颗、黄灯196颗、绿灯350颗； LED直径：Φ5mm; LED单管电流：<15mA; LED寿命：≥70000h; LED波长：红灯：625±2nm黄：590±2nm绿：505±2nm; 可视角度：>30° 外壳材料：Q235-B,黑色喷塑 面罩材料：PC 安装方式：抱箍安装 提供GA/T 508-2014《道路交通信号倒计时显示器》相关的检测报告(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用 |
| 7.6 | 人行横道信号灯 |  | 供电方式：AC220V±20%,50Hz±2; 净重：≤80kg; 产品尺寸：3000mm×420mm×140mm(长×宽×高); 工作温度：-40℃~+80℃; 工作湿度：10%～95%(不结露),满足恒定湿热测试标准 防护等级：IP53 1.基础施工：基础尺寸：≥400mm*400mm*600mm,C25混凝土 2.包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防扩、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。 |
| 7.7 | 交通信号控制机 |  | 信号转换满足GB-14886规定； 控制路数：标配8块输出板，支持48路； 相位控制数：支持16个主相位，支持16个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交流重复放行及参数独立设置； 信号组输出数：支持16组独立信号输出； 控制转换：支持手动和自动控制切换，满足最小安全时间，设备信号切换不突变； 倒计时功能：支持外接学习式倒计时、脉冲式倒计时、485通讯式倒计时，以及通讯式倒计时国标和波特率设置； 自动维护：支持； 支持网络风暴防护功能，设备在每秒7万包数据以下的网络风暴环境下，能够正常运行，不黄闪。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 具有故障降级误判容错机制，设备遇到故障后重启三次，期间如果故障恢复则在下次重启后正常运行，如果重启三次期间仍未恢复则降级黄闪。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 具有灯组状态检测功能，通过检测外部信号灯的电压和电流信息，判断是否正常，如果不正常，可在指示灯显示故障。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持潮汐车道控制功能、可按参数配置(执行时段、潮汐车道行驶方向、清空时间、指示牌数)完成潮汐车道定时切换，支持人工实施切换方案，支持进行潮汐车道状态监控，支持多路段潮汐车道级联控制。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 故障监测：绿冲突监测降级机制；灯具监测故障降级机制；支持故障信息上载查询； 电源输入：1个主电源输入；1个应急电源输入（支持主备电源旋钮开关切换）； 网络接口：主控板1个百兆电口；通讯板1个百兆光口； 供电方式：AC220V±30%，50HZ±2%； 工作温度：–40℃～+80℃； 防护等级：IP54； |
| 7.8 | 信号检测器 |  | 产品功能： 指示灯：1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，20个输入状态指示灯； 参数配置：支持(20路相机参数和通道参数); 状态检测：支持(相机及红/绿灯状态检测); 检测模式切换：支持(红/绿灯检测模式切换); 输入异常检测：支持(红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设); 校时功能：支持，NTP校时/同步PC; 网络状态监测：支持； 支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) RS485接口：1个；网络接口：1个，RJ45100M网口；电源接口：DC12V,1A;AC220V输入接口：20个。(提供公安部有效检测报复印件加盖原厂公章或投标专用章) 日志记录：支持记录1700条日志； 升级功能：支持(网络升级); 信号输入：20路，AC220V红/绿灯信号； 硬件复位：支持； 功耗：<3W; 工作温度：-40℃~+65℃; 工作湿度：10%～95%RH(无凝结); 产品尺寸：190mm*150mm*42mm（长X宽X高） |
| 7.9 | 交通综合管控基础模块 |  | 交通综合管控基础模块为业务应用提供依赖的基础资源环境，包括用户管理、权限管理、部门管理、目录管理、物联设备管理、门户管理，统一管理组织、权限、用户、物联设备信息，及应用参数配置。 |
| 7.10 | 本级监控通道数 |  | 管理本级视频设备的视频监控通道总路数。 |
| 7.11 | 本级车道接入数 |  | 管理卡口、电警、违停球机、雷视一体机、流量车检器设备的所覆盖车道数。 |
| 7.12 | 视频监控应用 |  | 提供视频管理服务，接入视频编码设备，实现视频预览、云台控制、录像回放、视频上墙、电视墙管理的功能。 |
| 7.13 | 视频级联网关 |  | 为视频监控业务提供级联服务，在平台间进行视频联网，基于视频通用标准协议(GB/T28181-2011,GB/T28181-2016)与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 |
| 7.14 | 视频运维应用 |  | 提供基础运维功能，包括设备运行状态采集、视频质量检测、录像质量检测、运维告警查询与处理、运维报表。 1、设备运行状态采集：检测前端设备在线情况。 2、视频质量检测：检测视频的图像质量。 3、录像质量检测：检测视频录像的完整性。 4、运维告警查询与处理：提供运维告警的查询和处理功能。 5、运维结果报表展示：按月、时间区间统计各区域监控点在线率图像正常率、录像完整率。 |
| 7.15 | 地图应用 |  | 在地图上展示业务资源，可在地图上检索业务资源，展示移动设备的实时定位和轨迹回放。在地图上的可显示设备类型有：监控点、信号机、卡口、电子警察、单兵、车载、无人机 |
| 7.16 | 违法查询 |  | 用于查询平台接入的机动车违法数据：支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配的违法过车数据。 |
| 7.17 | 违法审核 |  | 用于机动车非现场执法，提供了非现场执法配置、违法数据检索、违法数据初审、违法数据复审、违法数据录入、违法数据分析、工作量统计功能。 |
| 7.18 | 基础车辆应用 |  | 提供常规过车数据的查询和统计功能，包含车辆属性查询、车辆数据统计功能。 |
| 7.19 | 车辆轨迹查询 |  | 用于查询机动车的车辆轨迹信息，同时可在地图上回放车辆轨迹 |
| 7.20 | 软件定制-数据对接 |  | 园区平台对接交通部平台服务 |
| 7.21 | 平台基础包 |  | 1.支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间等条件筛选查看操作日志。 2.支持定义告警策略，包括任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境(CPU、内存、磁盘、网络I0)异常等，同时支持设置推送到消息中心和设置告警级别。 3.支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、创建人和创建时间等信息。 |
| 7.22 | 视图数据级联 |  | 1.支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 2.支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况 3.支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。 4.支持多个下级视图库的联网接入。 5.支持联网接入多个上级视图库。 6.支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。 7支持以采佳接口方式接收下级推送的采焦设备人脸采集数据 |
| 7.23 | 智慧交通数据中心 |  | CPU:配置≥2颗x86架构HYGON 7363处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz; 内存：配置≥128GDDR4,≥16根内存插槽； 硬盘：≥2块600G 10K SAS硬盘(Raid1),前置≥12块3.5寸(兼 容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘或≥24块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；后置≥2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；内置≥2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载≥1个SATA M.2硬盘，可以适配12盘位扩展背板和25盘位扩展背板； 阵列卡：配置SAS_HBA卡(支持RAID0/1); PCIE扩展：7000系列≥7个标准PCIE插槽(2个PCIe4.0×16、5个PCIe4.0×8),5000系列≥4个标准PCIE插槽(1个PCIe4.0×16、3个PCIe4.0×8); 网口≥2个千业电口支持选配10ChE SEP+等名种网络接口 |
| 7.24 | 智慧交通数据中心 |  | CPU:配置≥2颗x86架构HYGON 7363处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz 内存：配置≥64G DDR4,≥16根内存插槽 硬盘：≥4块960G SATA SSD硬盘(Raid10).前置≥12块35寸 (兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘或者≥24块2.5寸热插拔 SATA/SAS硬盘，后置≥2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置≥2块 2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载≥1个SATA M.2硬盘，可以适配12盘位扩展背板和25盘位扩展背板 阵列卡：配置93611G Raid卡(支持RAID 0/1/5/6/50/60) PCIE扩展：7000系列≥7个标准PCIE插槽(2个PCIe4.0×16、5个PCIe4.0×8),5000系列≥4个标准PCIE插槽(1个PCIe4.0×16、3个PCIe4.0×8) 网口：≥2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；≥7个USB 3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部≥2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部。 |
| 7.25 | 车辆数据服务 |  | 1、车辆数据接入及任务管理 (1)支持车辆抓拍数据接入和处理服务，包括一转多、过车数据解析、过车数据处理、时间范围过滤等功能； (2)支持按节点查看每个车辆抓拍数据接入任务节点的信息，根据不同节点类型，展示不同节点的参数和运行状况，包括数据量报表、执行日志、性能日志、样例数据和执行记录 (3)支持设置每个车辆抓拍数据接入任务的重试开关是否开启、重试次数上报阈值、重试间隔、单批重试次数、复制线程数等属性 (4)支持设置每个车辆抓拍数据接入任务的增量激活状态、执行类型、周期配置(执行周期、排除周期、时间间隔)等运行策略配置 (5)支持查看每个车辆抓拍数据接入任务的输入数据量、输出数据量、异常数据量统计：支持按时、日、周、月查看每个人像数据接入任务输入、输出、异常数据量趋势 (6)支持查看每个车辆抓拍数据接入任务的任务运行记录，包括开始时间、结束时间、输入数据量、输出数据量、异常数据量并可下载日志 2、车辆违法数据接入及任务管理 (1)支持车辆违法数据接入和处理服务，包括车辆违法数据解析、车辆违法数据处理、时间范围过滤等功能 (2)支持按节点查看每个车辆违法数据接入任务节点的信息，根据不同节点类型，展示不同节点的参数和运行状况，包括数据量报表、执行日志、性能日志、样例数据和执行记录 (3)支持设置每个车辆违法数据接入任务的重试开关是否开启、重试次数上报阈值、重试间隔、单批重试次数、复制线程数等属性 (4)支持设置每个车辆违法数据接入任务的增量激活状态、执行类型、周期配置(执行周期、排除周期、时间间隔)等运行策略配置 (5)支持查看每个车辆违法数据接入任务的输入数据量、输出数据量、异常数据量统计：支持按时、日、周、月查看每个人像数据接入任务输入、输出、异常数据量趋势 （6）支持查看每个车辆抓拍数据接入任务的任务运行记录，包括开始时间、结束时间、输入数据量、输出数据量、异常数据量，并可下载日志 3、车辆抓拍数据统计 （1）支持按车道方向、归属地、车辆品牌、区域统计车辆抓拍数据 （2）支持统计每个设备每小时的车辆抓拍数据量 4、车辆应用服务接口 （1）支持修改过车数据服务接口 （2）支持过车数据查询服务接口 （3）支持过车数据统计服务接口 |
| 7.26 | 感知数据量授权 |  | 可支持日增300万数据接入，存储总量最多可支持10亿条。存储周期默认1年，如需修改存储周期可定制化调整。 |
| 7.27 | 智慧交通数据中心 |  | CPU:配置≥2颗x86架构HYGON 3350处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz 内存：配置≥2根32G DDR4,≥8根内存插槽 硬盘≥:2块600G 10K SAS硬盘(Raid1),前置≥12块3.5寸(兼 容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置≥块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置≥2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载≥1个SATAM.2硬盘 阵列卡：配置SAS_HBAK卡(支持RAID 0/1) PCIE扩展：≥4个标准PCIE插槽(1个PCIe3.0×16、2个 PCIe3.0×8、1个PCIe3.0×4) 网口：≥2个千兆电口和≥2个PCIE千兆电口.支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 |
| 7.28 | 道路监控立杆 |  | 1.道路监控立杆，含基坑开挖、地笼安装、混凝土基础施工、基坑回填、地面恢复，含立杆、支臂、法兰盘等配件安装等。 2.高度≥6.5m,单横臂≥6.0m:立杆180-240*5*6500;横臂100- 155*4*6000,地笼8-M27*1000; 3.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌，材质为Q235钢。 4.基础施工：基础尺寸：≥1000mm*1000mm*1600mm,C25混凝土。包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填，全土全泥外运.场地清理及其他相关施工及辅材、根据现场实际情况实施。 |
| 7.29 | 道路监控立杆 |  | 1.道路监控立杆，含基坑开挖、地笼安装、混凝土基础施工、基坑回填、地面恢复，含立杆、支臂、法兰盘等配件安装等。 2.高度≥4.5m,单横臂≥1.0m:立杆89-114*3*4500;横臂76*3*1000,地笼4-M20*800;热镀锌喷塑白色； 3.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌，材质为Q235钢。 4.基础施工：基础尺寸：≥400mm*400mm*600mm,C25混凝土； 包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填，余土余泥外运，场地清理及其他相关施工及辅材 |
| 7.30 | 设备箱 |  | 1.箱体(箱体+防雨帽)大小：≥宽400mm深300mm高400mm,201不锈钢喷塑，厚度≥1.5厚度，带散热背板； 2.室外抱杆安装，含1个25A断路器、3个轨道插座、接线端子、1个轨道、1个抱筛。 |
| 7.31 | 8口工业级交换机 |  | 产品功能： 指示灯：1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，20个输入状态指示灯；参数配置：支持(20路相机参数和通道参数); 状态检测：支持(相机及红/绿灯状态检测); 检测模式切换：支持(红/绿灯检测模式切换); 输入异常检测：支持(红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设); 校时功能：支持，NTP校时/同步PC; 网络状态监测：支持； 支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) RS485接口：1个；网络接口：1个，RJ45100M网口： 电源接口：DC12V,1A;AC220V输入接口：20个。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 日志记录：支持记录1700条日志； 升级功能：支持(网络升级); 信号输入：20路，AC220V红/绿灯信号； 硬件复位：支持； 功耗：<3W; 工作温度：-40℃~+65℃; 工作湿度：10%～95%RH(无凝结); 产品尺寸：190mmX150mmX42mm*（长X宽X高） |
| 7.32 | 16口工业级交换机 |  | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps; 包转发率：29.76Mpps; 16个千兆PoE电口，4千兆SFP光口，其中单端口PoE最大输出功率：Port 1-2≤90W,Port3-16≤30W,整机总功率≤240W: 支持10Mbps协商速率下250米远距离PoE供电： 支持PoE看门狗功能； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议、支持快速环网ERPS协议： 支持基于IEEE 802.1Q的VLAN配置； 支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN,流量控制，ACL,QoS; 支持SNMP V1/V2c/V3网管； 工作温度：-40℃~85℃; 雷电防护：共模4KV,差模2KV; 安装方式：导轨式安装、桌面式安装； |
| 7.33 | 千兆工业收发器 |  | - 1.≥1个千兆光口，≥2个10/100/1000M自适应电口、导轨式 - 2.非阻塞架构 3.IP40机壳防护 4.电源防雷4K/2K,网口防雷4/2KV 5.12-58V宽电压双电源输入 6.LFP/RPR功能开关 7.LEGACY功能开关(标准/非标准PoE选择) |
| 7.34 | 园区智能交通系统设施设备施工服务 |  | 包含：4口光纤盒60套、8口光纤盒14套、光纤跳线244条、光纤尾纤244条、光纤熔接244芯、RVV3*2.57950米、6*1.02610米、六类网线1380米、4芯室外单模光纤10700米、PVC50管10700米、 PE50管2160米、前端设备电费(3年)、硬化路面顶管1152米、挖土方及回填9548米、手孔井145套、利旧道路立杆移位拆安2处及其他配套辅材、原设备检查、维修及调试服务费用，不含设备换件费用(包含61套红绿灯，55套人行红绿灯，13台球机，12台卡口摄像机，12台电警摄像机等 |
| 8 | 园区车辆定位系统 |  |  |
| 8.1 | 危化车辆GPS定位卡 |  | 1.无线GPS定位终端，含配套可充电电池一块； 2.BDS+GPS+WIFI+LBS，四重定位，IPX5防水等级； 3.8000mAh电池容量，连续定位工作120小时； 4、含30M/月，三年流量卡 5.提供硬件底层协议定制，支持与第三方平台对接 |
| 9 | 园区信息发布系统 |  |  |
| 9.1 | 信息显示单元 |  | 输入功率（最大值）：976W/m² 箱体大小： 960×960 箱体分辨率：240×240 像素密度：62500 pixels/m² 白平衡亮度：≥4500 nit 扫描方式：动态1/10扫描,恒流驱动 ▲为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投LED大屏产品制造商为被评为国家级绿色工厂，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖制造商公章，不接受分子公司资质。 ▲为保证系统的兼容性和稳定性，信息发布系统，道路监控系统，违停监控系统，车辆测速系统，人员通道系统，智能交通系统，应急广播系统，人工巡检系统，高空瞭望系统的主要硬件设备，网络存储设备，硬盘录像机，边缘一体机需为同一品牌。 |
| 9.2 | 信息发布播放盒 |  | 嵌入式工控机，适用于室内各类非盐雾、高粉尘的非腐蚀环境 主处理器：四核高性能嵌入式处理器，RK3288，Cortex-A17 1.6GHz 操作系统：Android8.1 内存：2 GB DDR3 RAM； 存储：16GB EMMC 发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布 播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放 智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放 音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC 视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8 视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频 音频输出：3.5mm输出 有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz） 其他接口：RS232串口*1,USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽 电源接口：单电源； 供电方式：DC12V； 功耗：2W； |
| 9.3 | 配电柜 |  | （10KW）带远程上电、漏电保护，标配壁挂安装 |
| 9.4 | 钢结构 |  | 钢结构（6.144m²平米） |
| 9.5 | 双立柱立杆 |  | 1.高度≥1.9m； 2.主杆220mm；厚度6mm 3.下法兰340mm*340mm； 4.上法兰400mm*250mm； 5.两根立柱； 6.地笼4-24M*1500； 杆体为圆型无缝管，杆体表面热镀锌灰色喷塑处理，材质为Q235钢； 7.基础施工：基础尺寸：1000mm*1000mm*1600mm，C25混凝土。包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。根据现场实际情况实施。 |
| 9.6 | 园区信息发布系统设施设备施工服务 |  | 包含:电源线YJV3*4.0 200米、六类网线200米、PVC32管200米及其他配套辅材。 |
| 10 | 园区应急广播系统 |  |  |
| 10.1 | 广播管理主机 |  | 采用专业机架式工控机箱体设计，采用钢结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 采用17寸工业级加固触摸屏，简单便捷易操作。 采用4GB +120G大容量、工业级主板，是网络广播系统的核心部分，服务器处理速度快，运行性能强。 支持中英文切换，可通过服务软件管理调度所有终端。 含IP网络音频系统软件 支持多种操作系统，linux/Windows10/Server 2003/Server 2008/Server 2012。 支撑系统内所有广播、对讲终端的运行，支持终端参数配置（终端名称、音量大小、权限设置、优先级设置），可实现定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等。 支持对所有终端进行分区管理以及权限设置。 支持全天无人值守工作，支持断电保护，支持设备上下线提醒。 支持显示所有广播、对讲终端的工作状态，支持远程批量调节终端音量。 支持离线广播，终端可按预先设置的广播方案进行离线播放。 支持多种情况的呼叫转移，如占线、关机、无响应、人工等情况。 支持前端设备录音，录音文件可导出。 支持全系列日志查看，能够及时掌握系统运行状态。 支持增加/删除用户账户，并设定角色赋予功能或操作权限。 支持集群分布式服务器架构，可实现大规模扩容。 支持提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合，第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面。 |
| 10.2 | 寻呼话筒 |  | 具有7寸数字高清显示屏；分辨率达1280*800。 支持全双工语音对讲。 支持全区、分区、指定终端进行喊话广播。 支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端。 支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端。 支持循环监听前端设备。 支持来电/去电显示功能，来电语音播报。 支持来电、广播铃声自定义。 支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)。 内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 电源、功耗DC12V/3.3A或PoE（IEEE 802.3af），≤20W 网络通讯协议TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率10/100Mbps 音频编码MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps 内置功放功率3W 信噪比、频响>90dB、20Hz～16KHz 显示屏TFT10.2"LCD1280x800 显示语言/英语 接口1个RT45网口、1路报警输入、1路报警输出、1路线路输入、1路线路输出、1路HDMI接口、2个USB接口、1个听筒接口 工作温度、湿度-10℃～55℃，≤90%（无凝结） 产品尺寸、重量337X210X32.7mm，1.65kg |
| 10.3 | 音柱 |  | 一体化壁挂式设计，造型小巧时尚。 高档铝制外壳，高强度防水设计，适合多种场所安装使用。 国产核心芯片，自主可控。 内置D类数字功放，最大输出功率可达120W。 支持网络广播，本地线路输入扩音和蓝牙扩音（需安装APP）三种广播方式。 具有1路报警输入，被触发可联动服务器任务播放。 支持网络调试和蓝牙调试配置（需安装APP）两种管理模式。 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。 电源、功耗AC220V50Hz，≤150W 输出功率120W(100V定压) 网络通讯协议TCP/IP、SIP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议 网络芯片速率10/100Mbps 音频采样、位率8kHz～44.1kHz，16bit 信噪比、频响≥80dB，200Hz～18kHz 箱体灵敏度93dB（1m/w） 接口1个RJ45网口、1路220V电源输入 工作温度、湿度-20℃～55℃,10%-90%(无结露) 产品尺寸、重量227x125x1110mm,13.55kg |
| 10.4 | 园区信息发布系统设施设备施工服务 |  | 包含:电源线RVV3*1.5440米、六类网线440米、PVC32管264米及其他配套辅材。 |
| 11 | 园区人工巡检系统 |  |  |
| 11.1 | 巡更手持机 |  | CPU：8核2.0GHz； 内存：4G+64G； 操作系统：Android 12； 卡槽：3个，TF卡槽、SIM卡槽、一个TF卡SIM卡通用卡槽，TF卡扩展最大支持256GB； 网络：4G全网通； 屏幕尺寸/分辨率：6.2英寸(720*1520)&nbsp;； 后置摄像头：4800W+500W； 前置摄像头：800W； 电池容量：5500mAh，可拆卸电池； 指纹识别：带指纹识别； Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz，5GHz； 蓝牙：支持BT5.0； NFC：支持； 按键数量：5个，开关机键、PTT对讲键、2个音量键、自定义按键Fn 感应器：指纹、光敏距离传感器、地磁传感器、陀螺仪、加速度传感器； 定位：GPS、北斗、Galileo、GLONASS，定位精度小于等于5m； 喇叭：2个 充电接口：Type-C接口，15W快充 耳机接口：3.5mm耳机接口 |
| 11.2 | 特殊作业监控防爆智能监控终端 |  | 设备应采用不低于200万像素CMOS传感器，靶面尺寸不低于1/1.8 英寸 设备应支持超低照度，彩色≤0.0002LuxLux,黑白≤0.0001Lux 设备应支持不低于31倍光学变倍，16倍数字变倍设备应内置不低于100米红外灯补光 设备应支持机动车、非机动车、人体检测：支持跟踪：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图 设备应支持人脸检测：支持优选：支持抓拍：支持上报最优的人脸抓图：支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情 设备应支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚隼检测：支持人车分类报数设备应支持安全帽检测；支持安全帽颜色识别：支持工作服检测；支持单人作业检测；支持人员脱岗检测 ▲设备应支持电子防抖功能，在IE浏览器下，具有电子防抖设置选项(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲设备应支持透雾功能，可通过IE浏览器设置透雾模式为自动或手动，并设置透雾等级为高、中、低(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 设备应支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°,自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 设备应支持GPS/北斗定位功能设备应支持4G/5G功能 设备应支持双SD卡拓展功能(TF1/TF2)设备应支持蓝牙功能 设备应支持wifi功能(2.4G/5G) 设备应支持ap热点功能(2.4G/5G)设备应支持屏幕显示 设备应内置不低干1路报警输入和1路报警输出.支持报警联动功能支持不低于1路音频输出 设备应支持DC12V±15%宽电压输入 设备应支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 设备防爆等级不低于ExicIIBT5Gc 含三脚架 |
| 11.3 | 4G流量卡（运营商）服务 |  | 4G流量卡，每台设备提供720G流量，共计为2台设备提供1440G流量服务 |
| 12 | 园区可燃有毒有害气体检测报警系统 |  |  |
| 12.1 | 大范围速扫设备 | ★ | 红外： - 1.探测器类型：制冷型红外探测器 - 2.图像分辨率：320×256像素 3.像元间距：30μm 4.F数：1.5 5.热灵敏度/NETD:≤15mK@25℃ 6.工作波段：3.0μm~3.5μm 7.视场角、FOV:（24° ±2°）X（19°±2°） 8.帧频：30Hz±1Hz 9.测温精度：±2℃或±2% 10.测温范围：-20℃～+350℃ 可见光： - 1.机芯：1/2.8"CMOS ICR网络高清智能机芯 - 2.像素：200万 3.分辨率及帧率：50Hz:25fps（1920X1080）60Hz:30fps(1920X1080) 4.焦距：4.8mm-120mm 5.光学变倍：25倍 6.最低照度：彩色为0.005Lux@（F1.6，AGC ON）,黑白为0.001Lux@(F1.6,AGC ON) 7.视频压缩：H.264/H.265云台参数： 8.水平旋转范围：360°旋转 9.垂直旋转范围：+90°～-90° 10.水平旋转速度：0.1°～40°/S 11.垂直旋转速度：0.1°～40°/S 12.重复定位精度：<0.1° 13.预置位数量：255 14.自动扫描：1条 15.巡航扫描：9条，每条16个巡航点 16.守望位：支持 17.断电记忆：支持 18.比例变倍：支持 19.零点校正：支持 1)▲可在红外画面上将无色气体实时彩色显示，并可触发告警，显示泄漏气体漂流轨迹和漂流方向；具备实时气体泄漏检测并在视频上颜色标记气体区域功能； 2)▲具备实时气体泄漏检测并在视频上颜色标记气体区域功能以及泄漏报警功能，便于直观观察气体泄漏情况，及时处置 3)▲具备10种+1种调色板切换功能。 4)具备红外图像、气体视觉增强模式（GVETM）切换功能 5)▲视频监控：查看气体检测视频，具备在线监控，同时支持49路视频观看，全天候24小时实时在线监测，发现异常立即报警。 6)▲气体检测：具备全局气体检测和区域气体检测，区域支持255个区域进行气体检测 7)▲支持排除区域算法，支持255个排除区域。 8)▲具备测温分析功能，包含点测温（可添加30个测温点）、区域测温（可添加30个测温框和30个测温圆）、线测温（可添加30条测温线） |
| 12.2 | 铁塔租赁费 |  | 租用铁塔挂载点，调试、维护大范围速扫等设备 |
| 12.3 | 地基沉降观测仪 |  | 1.监测距离:>1-500米； 2.分辨率:土0.lmm(50米距离); 3.监测精度:土0.5mm(50米距离); 4.采样频率:动态>17Hz 静态>1s; 5.通讯接口:4G: 6.设备功耗:<10W; 7.工作温度:>-30C～70°C: 8.一个观测仪配≥1个靶标; |
| 12.4 | 地基监测立杆 |  | 1.地基沉降监测立杆，含基坑开挖、地笼安装、混凝土基础施工、基坑回填、地面恢复，含立杆、支臂、法兰盘、地笼等配件安装。 2.高度≥4.5m，单横臂≥1.0m：立杆89-114*3*4500；横臂76*3*1000，地笼4-M20*800；热镀锌喷塑白色； 3.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌，材质为Q235钢。 4.基础施工：基础尺寸：≥400mm*400mm*600mm，C25混凝土；包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。 |
| 13 | 园区高空瞭望系统 |  |  |
| 13.1 | 双光谱中载云台 |  | 设备噪声等效温差(NETD)检验：≤8mK 可见光分辨率≥400万 设备支持雨感雨刷，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设 设备断电时，热成像通道的挡片可自动关闭，避免被太阳灼伤。设备自检过程中，热成像通道的挡片始终保持关闭状态，避免自检过程被太阳灼伤。 设备应具有烟火识别功能，可对监控画面中出现的火焰目标或烟气目标进行24小时巡检，并给出报警提示 水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：-45°～+90° ▲热成像探测器分辨率:不低于400X300(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲可见光镜头焦距：（5.5mm~248mm）（提供公安部有效检测报告） ▲撞击报警功能：当样机受到剧烈打击时，可通过IE浏览器给出语音及文字报警提示，并可弹出实时画面（提供公安部有效检测报告） 含3米定制支架，设备电源线、信号线及穿线管等材料及施工费用 |
| 13.2 | 铁塔租赁和设备安装 |  | 租用铁塔挂载点，调试、维护高空瞭望等设备 |
| 14 | 园区安防综合管理平台 |  |  |
| 14.1 | 基础包/系统管理 |  | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能 力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置 、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 组织资源管理 支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 区域资源管理 支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能人员信息管理 1.支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2.支持人员基础信息自定义扩展； 卡片信息管理 1.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2.支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 车辆信息管理 支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 设备信息管理 1.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 系统用户管理 1.支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2.支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限 、资源权限、功能控制权限； 3.支持用户组权限分配； 4.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP,可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5.支持域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 核心参数配置 1.支持首页菜单自定义展示设置； 2.支持所有设备统一校时； 3.提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1.支持地图配置能力，包含在线、离线GIS地图。 2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4.支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”）， 报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 1.支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2.支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3.支持多种报警事件配置联动，包括：≥14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4.提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 5.支持报警事件自定义时间存储，最长支持≥36个月存储； 6.支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 7.支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 8.支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 |
| 14.2 | 视频监控 |  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协 议、接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 视频预览 1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 录像回放 1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 图片监控 1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4.支持图片下载能力； 视频上墙 1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 视频事件 1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 |
| 14.3 | 视频联网 |  | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 - 支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； - 2.支持资源同步能力； 3.支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4.支持级联视频点位设备操作控制能力； 5.支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联占位授权路数控制。 6.其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 |
| 14.4 | 门禁管理 |  | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含≥50路门禁点授权。 提供门禁权限管理应用 - 1.支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限： - 2.支持设置权限有效期、计划模板、假日计划： 3.支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4.支持权限增量下发、初始化下发： 5.支持按时段配置门的常开常闭状态 6.支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7.支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8.支持特殊卡设置，包括残疾人卡(可延长开门时间)、黑名单 卡(无法开门)、胁迫卡(正常开门并上报胁迫报警)、超级卡(不受限干门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规刚.刷卡直 接开门); 9.针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10.支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征 11.支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 提供门禁事件管理应用 - 1.支持配置平台接收到事件类型； - 2.支持配置事件保存时长； 3.支持查询人员出入事件和设备事件； 提供门禁状态查看及远程控制应用； 1.支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态： 2.支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3.支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 提供人员出入记录实时展示应用 1.支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 |
| 14.5 | 巡更（巡检引擎） |  | 支持巡更路线和计划设置、巡更信息杳询和巡更记录统计分析 |
| 14.6 | 出入口车辆放行管理 |  | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 出入口车道管理 1.支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等； 2.支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话； 3.支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式(车牌识别、卡号识别)和启用时段。 车辆管理 - 1.支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理； - 2.支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒； 3.支持预约车管理，按次预约和按时段预约。 车辆放行规则管理 1.支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计； 2.支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式； 3.支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行； 4.支持配置特殊车辆(武警车、警车、使馆车)、车牌类型、车牌前缀，自动放行； 5.支持配置节假日车辆自动免费放行； 6.支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段(全天、按日、按周)配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置； 7.支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场； 8.支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后。 出入口显示和语音播报管理 1.支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容； 2.出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字； 3.出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字； 4.出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标； 5.支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容； 6.语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、 欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字； 7.语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字。 库内车辆管理 1.支持按停车时长进行库内车辆的查询； 2.支持对库内车辆进行车牌校正； 3.支持对场内异常车辆的记录进行清理； 4.支持对场内无牌车定期自动清理。 记录查询和统计 1.支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示； 2.支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量。 岗亭管控 1.支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息； 2.支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态； 3.支持控制车道开闸、常开、关闸； 4.支持查 5.支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行； 6.支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息； 7.支持将车辆添加到黑名单； 8.支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录。 中心管控 1.支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等； 2.支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作； 3.支持远程查看各车道设备的在线状态； 4.支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作； 5.支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态。看各车道设备的在线状态。 |
| 14.7 | 园区卡口 |  | 园区卡口提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆布控能力和车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏，违规次数超过阈值后在园区停车场出入口禁止通行。卡口管理 1.支持卡口设备、终端服务器、违停球设备的接入； 2.支持卡口车道管理，包含车道名称、车道方向、车道号。 车辆抓拍 1.支持园区道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等； 2.支持园区道路车辆违规检测，包含点位测速、区间测速、违停、逆行、压线； 3.支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单布控； 4.支持车辆白名单管理； 5.支持在中心客户端实时查看卡口抓拍车辆信息，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车主姓名、车主手机号、速度、通过时间等； 6.支持卡口设备的视频预览和回放。 轨迹信息 - 支持按车牌号、车牌颜色查询轨迹信息，并支持车辆经过各卡口点位的轨迹回放 - 违规信息发布。 1.支持将违章车辆信息推送到LED上进行展示。违规车辆禁止通行 1.支持配置车辆违规超次的阈值； 2.车辆违规超过阈值后，自动将车辆设置为黑名单，联动停车场出入口限制放行。 - 查询统计 - 1.支持抓拍记录查询和违规记录查询； - 2.支持车流量统计； - 3.支持违章事件的统计。 |
| 14.8 | 园区人车智能搜索 |  | - 智能检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 - 1.支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； - 2.支持人脸、人体、车辆的以图搜图：支持人员轨迹展示： - 3.支持人脸抓拍记录查询； |
| 14.9 | 设备网络管理 |  | - 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 - 视频网络管理 - 1.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 - 2.支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 - 3.支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 - 4.提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 - 5.支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 - 1.提供门禁设备在线状态监测能力； - 2.提供门禁设备运维报表统计能力； - 可视对讲运维管理 - 1.提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； - 2.提供可视对讲设备运维报表统计能力； - 梯控运维管理 - 1.提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； - 2.提供梯控设备运维报表统计能力； - 停车场出入口运维管理 - 1.提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； - 2.提供停车场出入口设备运维报表统计能力； - 寻车诱导运维管理 - 1.提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； - 2.提供寻车诱导设备运维报表统计能力。 |
| 14.10 | 视频质量诊断 |  | - 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 - 1支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 - 2支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、 噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 - 3支持码流分辨率、编码格式指标采集。 - 4支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 - 5支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 - 6支持监控占图像质量统计报表.展现各米论断故陪数量 |
| 14.11 | 广播播音管理 |  | - 广播播音管理包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。 - 实时广播： - 实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 - 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； - 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； - 3、媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理： - 4、媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放； - 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； - 6、支持实时喊话广播录音。 - 定时广播： - 定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。 - 1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作： - 2、广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式(需购买文本广播授权); - 3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； - 4、支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。 - 设备管理： - 1、支持ISAPI/ISUP5/OTAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加； - 2、支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采集器。 - 分区管理： - 1、支持用户增删改分区操作； - 2、支持用户对分区增删广播点操作； - 3、分区支持用户权限管控。 - 媒体库管理： - 1、支持用户增删改媒体库目录； - 2、支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3； - 3、支持媒体库用户权限管控。 - 广播记录： - 1、支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录； - 2、定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选； - 3、实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。 - 广播统计： - 1、可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计； - 2、智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。 |
| 14.12 | 广播预案管理 |  | 广播预案管理可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 |
| 14.13 | 信息发布管理 |  | 统一接入信息发布屏进行信息发布的场景应用，提供图片、音频、视频、文本、Word、Excel、PPT、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序等素材节目的编排和发布。提供素材库管理、节目编排、内容发布、快速发布、发布记录管理、终端巡检、终端管理等应用。满用户媒体宣传、广告运营、媒体播放、数据展示发布 |
| 15 | 平台服务器群 |  |  |
| 15.1 | 24口网络交换机 |  | 固化10/100/1000Mbps自适应电口≥24个、1/10Gbp自适应SFP+光口≥4个 支持4K VLAN表项，支持GVRP,支持voice VLAN(提供公安部有检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持静态配置和动态学习MAC地址，支持杳看和清除MAC地址，MAC地址老化时间可配置.支持MAC地址学习数量限制.支持16K表项 全双工方式开启流控功能，在端口出现拥塞的情况下.拥塞设备会发出流控帧，源端会降低流量发送速率，防止网络丢包。(提供安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持IGMP v1/v2/v3.支持IGMP Snooping。(提供公安部有效检报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持ipv4/ipv6双栈协议，支持静态路由，支持RIP、OSPF动态路由 支持DHCPServer,支持DHCP Relay,支持DHCP Client,支持 DHCP Snooping(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章投标专用章) 支持标准和扩展ACL,支持IP ACL、支持基干源/目的IP、三层IF 协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持Console、Telnet、SSH2.0; 支持TFTP方式的文件上传、下载管理(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持在同一软件平台中实现对交换机、服务器、存储、前端相机的设备统一管理、统一监控、拓扑管理、统一告警等功能 支持通过软件平台实现交换机的纳管：可获取设备名称、设备厂商、设备型号、IP地址、MAC地址等信息 支持通过软件平台实现交换机的监控：可以监控网络延时、网络抖动、端口信息(通断状态、端口带宽、带宽利用率、上下行速率、上下行利用率、上下行丢包率、上下行错包率)等指标 支持通过软件平台实现网络拓扑的生成：自动发现预设网段内的所有IP设备、设备间的真实链路关系与链路类型(光纤、网线、无线),并采用垂直树、环形等多种布局方式展示，同时也支持用户手动绘制网络拓扑，支持自动识别交换机的聚合链路与光电口；可展示设备基本信息、核心运行信息、报警信息、交换机面板，也支持展示设备在线状态、故障状态、链路通断状态、链路繁忙状态、链路流量等信息，并采用不同颜色标识。 支持通过软件平台实现告警功能：支持依据客户要求配置报警规则，针对已产生的报警，支持报警抑制与压缩策略，支持网络延时、网络抖动、端口异常等报警，报警展示包括但不限于报警等级、报警源、IP地址、报警时间、报警内容等，并可通过邮件、短信、消息弹窗等多种方式发送给通知人。 |
| 15.2 | 万兆光模块 |  | SFP+万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 15.3 | 安防平台数据中心 |  | ≥2U双路标准机架式服务器 CPU：配置≥2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置≥128GDDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至≥2TB内存 硬盘：配置≥2块≥960GSSD硬盘；最高支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选≥2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID0/1/10； PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽； 网口：板载≥2个千兆电口，另加配≥2个万兆光口；支持选配≥10GbE、≥25GbESFP+等多种网络接口； 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口。 |
| 15.4 | 网络存储设备 |  | 设备规格：≤8U，≥84盘位； 具有1个控制单元，1个64位多核处理器，16GB内存，可扩展至512G。支持1个128GSSD固态硬盘，可扩展至2个512GBSSD固态硬盘。 支持1+1直流冗余白金电源供电 支持5个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口 具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘。用户界面硬盘位标识为红色，硬盘灯也显示为红色长亮。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。 具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应4种RAID同步方式设置选项。 支持全局热备和局部热备。 支持RAID即建即用。 支持逻辑卷的动态在线扩展。 可通过浏览器显示磁盘剩余空间容量，并可划分多个容量不同的盘组。 当磁盘阵列中某块磁盘发生故障时，可将数据自动存储至热备盘，磁盘恢复正常后，数据不应丢失且磁盘阵列可自动重构。 支持对选定的磁盘进行一键RAID，自动进行RAID创建和存储空间划分。 支持RAID在线扩容。 支持同时进行4096Mbps视(音)频码流存储、4096Mbps视(音)频码流转发、1200Mbps视(音)频码流回放;在转发模式下,可进行4096路2Mbps视频码流转发; 在总带宽不变的情况下,接入、转发和回放间的性能值可自由调整;(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持不低于2048Mbps图片并发输入,同时不低于2048Mbps图片并发输出(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供公安部有效检测报告）； 支持纠删码技术。最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持将第三方业务平台整体嵌入在1个控制器中，同时运行(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 前端IPC、NVR、DVR发生断网,待恢复网络连接后,可将断网时段内的录像续传到服务器,并可通过浏览器设置自动回传和手动回传,支持1024路4Mbps的录像回传(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 本次单台设备满配85块企业级8T容量的SATA接口硬盘。 |
| 16 | 企业数据采集 |  |  |
| 16.1 | 8口工业级交换机 |  | 设备提供10/100/1000BASE-T电口≥8个，1GSFP光口≥2个 支持双电源输入 端口缓存>4M bit 支持IGMP Snooping 支持SNMP查询设备运行和运行状态 工作温度支持-40℃～85℃ 支持冲击测试，冲击加速度15g,持续时间11ms测试后样机可正常工作 支持广播风暴抑制 |
| 16.2 | 千兆光模块 |  | 千兆20公里，单模双纤波长1310 |
| 16.3 | 光纤跳线 |  | 单芯单模LC-LC光纤跳线（2米） |
| 16.4 | 铜缆跳线 |  | 铜缆跳线（2米） |
| 16.5 | 硬盘录像机 |  | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、车牌比对； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、视频质量诊断、车辆密度、物品监控； 周界后智能性能（路数）：同源模式：32路，每路绘制10规则线异源模式：24路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：8路，单路同时最多检测12张人脸异源模式：5路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸异源模式：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持5路视频流，最多同时处理10张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理32个事件/秒）； 结构化后智能性能（1080P）（路数）：8路； 接入路数：32路； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：8路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个A/B口； 网络接口：2个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45） |
| 16.6 | 硬盘录像机 |  | 具有4个HDMI接口、2个VGA接口、24个SATA接口、1个esata接口、4个以太网接口、1个RS232接口、2个RS485接口、、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，32个报警输入接口、16个报警输出接口 ▲最多支持128路网络摄像机接入，总码流为1280Mbps；最大存储码流为1280Mbps；最大转发码流为1280Mbps；最大回放码流为1280Mbps(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检 支持N+M集群管理功能 支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上 支持8路后智能人脸检测比对；或8路后智能视频结构化；或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检 ▲设备的4个RJ45接口为10M/100M/1000M/2500M自适应以太网接口；设备网络的上行带宽和下行带宽不小于1280Mbps(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示(提供公安部有效检测报告 复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索 ▲支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP地址、厂商类型、设备类型、MAC地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) |
| 16.7 | 硬盘 |  | 单盘容量：8TB; 缓存：256MB; 转速：7200RPM; 硬盘接口：SATA |
| 16.8 | 企业边界防火墙 |  | 三层吞吐500M，5GE(含一个管理口)+2SPF，自带15条SSLVPN，自带1个AC电源 |
| 16.9 | 边缘一体机 |  | IOT软件主要功能包括：数据接入、数据转发功能（含点位脱敏功能）、报警管理（离线报警、阈值报警配置、报警列表等）、报警分析、在线率评价等； 数据接入：管理各种实时数据的接入连接配置，可以浏览接入的点位信息、状态、数据；根据接入连接进行点位新增、导入，可以对所有点位的基础属性、采集配置、变动设置等属性进行管理，查看点位历史数据； 报警管理：配置对应的报警属性以及报警阈值，可以查看点位的所有已确认、未确认的报警数据，对所有的点位报警进行报警产生频率、报警优先级、报警确认率、报警持续时长、报警类型、报警泛滥、陈旧报警、间歇报警、瞬闪报警等维度分析； 数据转发：管理数据转发对应的连接地址、用户名、密码等，配置转发策略，管理需要转发的点位和点位转发数据方式：原始值、状态值、变比计算值； 驱动管理：按插件方式对边缘一体机支持的接入协议驱动进行新增、删除管理； 视频软件主要功能包括：视频接入、视频转发、设备健康度管理等功能，同时支持部署AI分析模型。 视频管理：可以对边缘端租户视频授权管理和查看支持的算法模型，支持对摄像头、硬盘录像机、安防平台等设备进行视频接入和管理，对接入的设备进行资产管理，同时支持视频上报管理，支持配置边缘端视频上报园区视频数据加密配置，支持边缘一体机的视频客户端管理功能； AI模型管理：持明火、烟雾、安全帽、人员数量、睡岗、脱岗等视频分析模型； 2.核心计算能力: 硬件参数：CPU型号：8核心A53 @ 2.3GHZ 17.6TOPS（INT8），内存：12GB，硬盘容量：960GB，接口：2千兆电口，接口类型：1*HDMI，1*RS232，1*RS485，自定义I/O，USB：2*USB3.0 |
| 17 | 平台数据对接 |  |  |
| 17.1 | 与第三方平台数据对接 |  | 软件产品的定制开发 |
| 18 | 园区交通安全设施 |  |  |
| 18.1 | 限速标识牌（100米处） |  | 1.标志板尺寸：直径800mm 2.标志板内容：20 3.安装方式：立杆安装 4.标志板要求：标志板均采用3003铝合金板制作，标志板边缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用IV类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 |
| 18.2 | 导向标识牌（100米处） |  | 1.标志板尺寸：长*宽（1000mm*800mm） 2.标志板内容：前方100米，园区卡口，减速慢行 3.安装方式：立杆安装 4.标志板要求：标志板均采用3mm厚3003铝合金板制作，标志板边 缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用IV类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标耐候性能等必须满足GR/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 |
| 18.3 | 限速标识牌（200米处） |  | 1.标志板尺寸：直径800mm 2.标志板内容：40 3.安装方式：立杆安装 4.标志板要求：标志板均采用3mm厚3003铝合金板制作，标志板边缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用IV类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标，耐候性能等必须满足GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 |
| 18.4 | 导向标识牌（200米处） |  | 1.标志板尺寸：长*宽（1000mm*800mm） 2.标志板内容：前方200米，园区卡口，减速慢行 3.安装方式：立杆安装 4.标志板要求：标志板均采用3mm厚3003铝合金板制作，标志板边缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用IV类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 |
| 18.5 | 标识牌立杆 |  | 1.道路监控立杆，含地笼、立杆、支臂、法兰盘等配件安装等。 2.高度4.0m，立杆110*3*4000，地笼4-M20*600；热镀锌喷塑白色； 3.杆件抗风能力符合GBJ9和GBJ135的相关规定，抗震能力符合GBJ11的规定；防触电等级1类； 4.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌、喷塑处理，材质为Q235钢，避雷针M16圆钢，安装在杆体上。 5.基础施工：基础尺寸：≥400mm400mm*600mm，C25混凝土； 包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。 |
| 18.6 | 限时标识牌（卡口处） |  | - 标志板尺寸：长*宽（2000mm*3000mm） - 2.标志板内容：自定义 - 3.安装方式：悬臂式安装 - 4.标志板要求：标志板均采用3mm厚3003铝合金板制作，标志板边 缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用IV类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 |
| 18.7 | 园区引导牌 |  | 1.标志板尺寸：长*宽（2000mm*3000mm） 2.标志板内容：前方化工园区，过境车辆，请绕行 3.安装方式：抱杆安装 4.标志板要求：标志板均采用3mm厚3003铝合金板制作，标志板边缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用IV类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足GR/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 |
| 18.8 | 标牌立杆 |  | - 1.标牌立杆，含基坑开挖、地笼安装、混凝土基础施工、基坑回 - 2.填、地面恢复，含立杆、支臂、法兰盘、地笼等配件安装。 - 3.高度≥7.8m，双横臂≥4.0m：立杆219*6*8000；横臂140*4*4000，地笼8-M24*1600； - 4.杆体截面为原型焊管，杆体表面热镀锌，材质为Q235钢。 - 5.基础施工：基础尺寸：≥1200mm*1200mm*1600mm，C25混凝土；包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。 |
| 18.9 | 限速指示牌 |  | 1.标志板尺寸：直径400mm 2.标志板内容：减速5 3.安装方式：立杆安装 4.标志板要求：标志板均采用3mm厚3003铝合金板制作，标志板边缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用IV类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 |
| 18.10 | 车道指示牌 |  | 1.标志板尺寸：长*宽（1000mm*400mm） 2.标志板内容：机动车道/非机动车道 3.安装方式：立杆安装 4.标志板要求：标志板均采用3mm厚3003铝合金板制作，标志板边缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用IV类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满兄GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 |
| 18.11 | 环保警示灯 |  | 双面LED节能环保警示灯 |
| 18.12 | 指示牌立杆 |  | 1.指示牌立杆。 2.高度3.0m，立杆60*3*3000；热镀锌喷塑白色； 3.沥青路面，膨胀螺丝固定。 |
| 18.13 | 卡口宣传引导牌 |  | 1.标志板尺寸：长*宽（3000mm*2000mm） 2.标志板内容：自定义 3.安装方式：双立柱安装(含立柱) 4.标志板要求：标志板均采用3mm厚3003铝合金板制作，标志板边缘采用卷边加固。为加强标志板的强度和便于同立柱连接，标志板后附有滑动槽铝，滑动铝槽采用2024铝制作，滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。所有标志板应符合现行《道路交通标志板及支撑件》的规定。为保证夜间标志板的反光效果，本项目路段标志采用TV类反光膜.反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 5.基础施工：基础尺寸：≥600mm*600mm*800mm，C25混凝土；包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。 |
| 18.14 | 车道LED照明灯 |  | 1.室外LED灯； 2.300W白光； 3.含时控开关。 |
| 18.15 | 岗亭 |  | 1.岗亭：≥长2500mm*宽1500mm*高2350mm 2.保温中空玻璃；采用不锈钢门窗；内衬细木工板，再加保温层（保温板）；防水顶；室内吊顶；相关主材及辅材。 3.配电照明，空调，工作台及座椅。 4.基础施工：基础尺寸：10000mm*2000mm*400mm+3000mm*2000mm*400mm+造型（动车头造型），C25混凝土。包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。 5.采用φ140*4.0的钢管，围绕岗高前后做防撞防护，高度不低于2米。 |
| 18.16 | 卫生间 |  | 1.环保卫生间； 2.基础施工：基础尺寸：3000mm*2000mm*400mm，C25混凝土。包含放线定位、大型机械费用、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作、防雷接地系统、安装、运输、地脚螺栓固定安装、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基础防腐、安全防护、基坑回填、余土余泥外运、场地清理及其他相关施工及辅材。根据现场实际情况实施。 |
| 18.17 | 网路机柜 |  | 22U，网格门，落地机柜 承重：静态不低于800KG 前后门材质：前单开网格铁门，后单开铁门，冷轧板T=1.2 侧门材质：冷轧板T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板T=1.2 左右支架：冷轧板T=2.0 横梁：冷轧板T=1.2 PDU：8口PDU，输入10A 滚轮：4个 脚撑：4个 风扇：双风机风扇 尺寸（宽*深*高）：600*600*1200mm |
| 18.18 | 警示防撞桶 |  | 1.尺寸：400mm×700mm 2.材质：塑料桶(带反光膜) 3.内部填充：沙子 |
| 18.19 | 水泥隔离墩 |  | 水泥隔离墩加2米φ45钢管 车道间的水泥隔离墩：高500，长500，顶宽120，底宽350 |
| 18.20 | 水泥隔离墩 |  | 水泥隔离墩加2米φ45钢管 水泥隔离墩：高600，长1000，顶宽150，底宽450 |
| 18.21 | 减速带 |  | 1.名称：减速带（铸铁） 2.规格：250mm×400mm×70mm 3.安装方式：地面安装 |
| 18.22 | 标识标线 |  | 1.标线，由黄色虚线及白色文字组成，表示除危险化学品车辆外，其他车辆及行人不得进入该车道。 2.标线均采用热熔刮涂型材料.热熔刮涂标线厚度为2mm。 |
| 18.23 | 道路文字标识 |  | 1.标字：危化车道字样，危险化学品车辆专用车道线从起点开始施划，每经过一个交叉口重复出现一次字符。如交叉口间隔距离较长，也可在中间适当地点增加施划字符。每个岗亭处出入方向各施划字符，字符大小：3000*1000mm。 2.标线均采用热熔刮涂型材料.热熔刮涂标线厚度为2mm。 |
| 19 | 通信链路费 |  |  |
| 19.1 | 园区智慧交通链路费 |  | 提供100mbps专线链路，满足智慧交通数据、图像传输需要 |
| 19.2 | 园区车辆管控链路费 |  | 提供100mbps专线链路，满足园区车辆管控数据、图像传输需要 |
| 19.3 | 园区有毒有害气体监测链路费 |  | 提供100mbps专线链路，满足园区有毒有害气体监测数据、图像传输需要 |
| 19.4 | 园区高空瞭望链路费 |  | 提供100mbps专线链路，满足园区高空瞭望数据、图像传输需要 |
| 19.5 | 园区企业数据上传链路费 |  | 提供100mbps专线链路，满足园区企业数据、图像传输需要 |
| 19.5 | 园区企业数据上传链路费 |  | 提供200mbps专线链路，满足园区企业数据、图像传输需要 |
| 19.5 | 园区企业数据上传链路费 |  | 提供500mbps专线链路，满足园区企业数据、图像传输需要 |
| 19.6 | 上传专线链路费 |  | 提供500mbps专线链路，满足与应急局数据、图像传输需要 |
| 19.7 | 短信通知费用 |  | 短信方式推送预警、应急信息通知等(短信包：20000条/年) |
| 19.8 | 电话通知费用 |  | 电话方式应急广播信息通知等(语音包：10000分钟/年) |