苏米图苏木查汗敖包嘎查农村综合改革项目慰老活动中心项目答疑

- 独立基础下的垫层混凝土强度等级？

回复：混凝土强度等级C20。

- 外墙做法中没有保温，是否考虑？

回复：外墙不做保温。

- 窗台板参见图集不对；

回复：12J7-82-2 大理石窗台板。

- 坡道栏杆高度？

回复：栏杆高900mm。

五、坡道平面图中的做法和总说明的做法不一样，以哪个为准？

- 回复：以坡道平面图中的做法为准。

- 六、厨房排水沟箅子的材质？

- 回复：不锈钢材质。

- 七、无障碍坡道没有长宽标注？

- 回复：长3.6m，宽1.5m。

- 八、踢脚线高度不详？

- 回复：踢脚线高100mm。

- 九、结构图J-2详图尺寸标注冲突？

- 回复：最下一级基础高度应为600mm高，结构图中已修改。

- 十、玻璃门斗规格型号不详？

- 回复：玻璃门斗为肯德基门斗由专业厂家制作安装。

- 十一、G、H轴交9轴处门没有标注，按什么门做？

- 回复：门为M1529，肯德基门。

- 十二、请问通风管材质是什么？

- 回复：PVC管道。

- 十三、给水阀门井未给出参考图集、规格等？

- 回复：给水阀门井做法详见12S2-7,井径∅1200，井盖∅800。

- 十四、请问屋顶油烟净化设备是否进预算？没有规格、型号？

- 回复：油烟净化设备及管道均不进预算。

- 十五、请问壁挂炉规格型号是什么？

- 回复：壁挂炉不进预算。

- 十六、请问隔油池是多大的？

- 回复：2300x1000，甲型，做法详见12S8-194~197。

- 十七、电视的管及线的材质、规格、型号分别是？

- 回复：电视管线型号规格是SYWV-75-5  JDG20管。

- 十八、网络的管的材质、规格、型号分别是？

- 回复：网络管的材质规格型号是：PVC20  657A1芯+五类线2对4芯双绞线PVC20。

- 十九、砖砌树池的砂浆标号是多少？

- 回复：M10。

- 二十、移栽的树木为乔木还是灌木？具体的工作内容是起挖、倒运、栽植？

- 回复：移栽树木为新疆杨高度8m、胸径10-15，起挖，倒运80m,栽植，土球直径1.5米。