编 制 说 明

工程名称：苏米图苏木查汗敖包嘎查农村综合改革产业路建设项目

一、工程概况： 本项目为苏米图苏木查汗敖包嘎查农村综合改革产业路建设项目。本项目包括土方工程、道路工程、绿化工程等单位工程。本项目道路长约1.3Km，结构层总厚度为46cm，宽度4.5m；从下至上依次为20cm天然砂砾垫层、20cm水泥稳定碎石基层、6cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）面层。 本项目建设地点鄂尔多斯鄂托克旗。 二、编制依据： 本工程清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》，规费依据内建标函[2019]468号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》为19%，税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%。 - 三、计日工：本项目不考虑 四、控制价：1362688元（大写：壹佰叁拾陆万贰仟陆佰捌拾捌元整） - 五、材料检验试验费：按清单给定的金额进行报价，竣工后依据发票据实结算。 - 六、建筑实名制费：本项目不考虑。 - 七、问题答疑： - 1、请问移植松树，移植运距按多少公里计取。 - 回复：土球直径100cm以内 运输5km以内 - 2、请问移栽的松树高度是多少。 - 回复：松树高度暂按2.5米考虑。 - 3、请问移栽的松树是否考虑新工养护。 - 回复：不考虑新工养护。 - 4、请问移栽的松树是否用支架（三架一拐）。 - 回复：不考虑支架（三架一拐）。 - 5、请问移栽的松树采用是方式浇水。 - 回复：水车浇水。 - 6、请问道路平面图纸的绿色线和绿色线圈是什么，请明示。 - 回复：需要移栽的树木 - 7、请问培土路肩的土方是否需要回运土方。 - 回复：培土路肩只是工艺，修整路肩的工程量，土方量已经包含在路基土石方数量汇总表内。 - 8、请问培土路肩的单位是m还m³。 - 回复：m³。