零碳产业园区环境卫生作业标准和规范

2025年4月

第一章  环境卫生作业基本要求

1.城市环境卫生作业单位应建立健全规范作业的管理制度，并有完整的作业日志和检查记录。在工作中建立和完善人工保洁、机械冲刷、机扫保洁最佳组合作业方式，充分发挥组团式作业优势，减轻保洁人员的劳动强度。

2.各类环卫作业人员在作业时必须穿统一的工作制服，并保持着装干净、整洁。

3.各类作业车辆要统一编号，定期清洗，保持标志清晰、齐全，车体无污物、无灰垢。

4.环卫作业应尽量减少对市民正常生活的影响。人工普扫及时完成（夏季7:00，冬季 7:30），清扫作业间隙，清扫工具摆放整齐，保洁车不影响交通，保洁产生的垃圾及时收集；机械作业尽量避开交通高峰时段，冲洗和洒水作业遇人群密集时，应降低车速、减少水量，不干扰行人。

5.机动车道路清扫保洁应以机械为主，人工为辅。人工作业时要特别注意安全，道路有大面积垃圾需要集中清扫时，要在距清扫点来车方向近100米处设置醒目的警示牌。

6.各类环卫车辆作业时必须严格遵守交通规则。高压冲洗车、机扫车、洒水车、洗扫车车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时亮警示灯；高压冲洗车和洒水车白天作业时，按规定播放提示音乐，夜间作业时应开启示宽灯，关闭提示音乐。洒水车、高压冲洗车、清洗清扫车需在规定取水口取水。

7.作业车辆临时停靠必须紧贴路边，距公交车站50米内禁止停车，停车时不得影响其他车辆、行人通行。

第二章 环境卫生作业人员规范

一、范围

本标准适用于零碳产业园区环境卫生各项作业、服务和管理工作，规定环境卫生作业人员作业要求与管理规范。

二、目的

为加强零碳产业园区环境卫生作业管理，提高环境卫生质量、作业水平，建立健全环境卫生长效管理机制,根据环卫各项作业的特点，制订本作业规范。

三、道路清扫保洁人员作业规范

1.作业时须佩戴上岗证、穿工作服，保持着装干净、整洁，文明在岗。

2.清扫作业间隙，清扫工具摆放整齐，不得将手推车停放在绿化带内，做到安全停放，不得占用机动车道和非机车道，保洁垃圾密闭存放，保证道路通行顺畅。

3.非普扫时间不得使用大扫把。

4.要根据本路段的人流及车流情况，合理安排作业时间和方式，主动避开行人和车流高峰，以免发生意外。在普扫和保洁作业时，清扫机动车道中央分隔栏路面时要注意安全，注意来往车辆。

5.归拢的垃圾靠边打堆，及时清运，不漏收。

6.清扫道路时不得将垃圾扫入雨水箅及绿地、绿化带内。

7.清扫道路时须小心执扫，不得漏扫、甩扫，控制扬尘，避免妨碍行人。

8.按照规定时间巡回保洁，用小扫把、捡拾夹等工具及时清除路面及便道乱扔烟头、废纸等垃圾，确保路面、便道、绿化带、树坑、墙根及下水口干净整洁。

9.发现有人随地乱扔垃圾，应及时进行劝阻。

10.发现路面被严重污染时，应马上向管理部门汇报,并于30分钟内立即组织清理。道路大面积污染需要集中清扫时，需得到交警部门的配合，距清扫点来车方向近100m处设置醒目的警示牌。

11.沿街果皮箱要及时收集、擦拭，做到果皮箱外壳干净整洁，无满溢、无污垢、无损坏；遇大风天气，及时排查清理责任区内的树挂污染物。

12.保洁车辆要车容整洁、车辆完好。车箱体外侧要做到外表无污垢、无悬挂物，箱体内放有垃圾袋时要苫盖，规范摆放。

13.沿街墙体、线杆、公交站牌、果皮箱、道路及便道地面等2米以下有小广告或者污渍及时清理擦洗。

四、各类车辆驾驶员作业规范

（一）机扫车司机及随车人员

1.作业时穿工作服，保持着装干净、整洁。

2.清扫作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整好机扫车侧刷和吸口。

3.清扫作业时应避免“干扫”，做到喷雾清扫不扬尘，不漏土。禁止侧刷、吸口不落地空跑。

4.清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车清除，确保清扫质量和设备不受损坏。

5.清扫完毕，应检查车辆内垃圾是否卸清，并做好车辆保洁和维护，保持车容整洁，性能良好。

6.机械清扫作业时车速：≤8km/h；机械保洁作业时车速：≤15km/h。

7.作业时须亮警示灯。夜间作业时还须开启示宽灯，降低或关闭警示音乐。

8.作业需停靠时必须紧靠路边停放，距公交车站50m内禁止停放，不影响其他车辆、行人通行。

（二）洒水车及高压冲洗车司机

1.作业时须穿工作服，保持着装干净、整洁。

2.洒水车需在规定取水栓取水。

3.路面作业时，洒水车车速：25km/h～30km/h；高压冲洗车车速：5km/h～10km/h。

4.洒水时不得漏洒（漏冲），注意调整高度和水压，作业结束后，应做到路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围无泥沙和积水。

5.洒水车不得倒车洒水。

6.作业时须亮警示灯。夜间作业时还须开启示宽灯，降低或关闭警示音乐。

（三）垃圾清运车辆司机

1.垃圾车应采取密闭方式运输，禁止乱吊乱挂、禁止超高超载、出车前须排尽污水箱中的污水，禁止沿途抛撒垃圾和滴漏污水。

2.垃圾不得乱倒、乱卸。

3.垃圾收集运输车应按规定路线和指定收集点进行收集，不得甩点。

（四） 其他车辆司机

1.其他环卫各类作业车辆出车前必须进行检查，确保车况良好方可进行环卫作业。

2.严格遵守交通规则，环卫作业车辆尽量避开交通高峰时段作业。

五、公共厕所管理人员作业规范

1.工作时须佩戴上岗证、穿工作服，保持着装干净、整洁，用语文明，礼貌待人。

2.每日将地面、地坑、门窗、墙壁、灯具、洗手盆（池）、小便池及公厕内其他设施擦洗干净。一类、二类公厕即脏即扫，三类公厕干净整洁。

3.清扫服务时，应设置醒目标识。

4.公厕外环境整洁，无卫生死角。

5.管理间物品摆放有序，整洁无杂物。

第三章 城市道路和主要公共场所清扫保洁

道路清扫保洁作业应达到“五净一洁一见本色”的标准要求，即：路面净、路牙净、井箅子净、树穴净、花坛净，视野范围内清洁，路见本色。背街小巷应做到达到“一净、五无”作业标准，即路面净，无垃圾、无污水、无沙土、无烟头、无果皮纸屑。

一、质量要求

（一）感官要求

1.清扫保洁。道路整体感观应清洁，不应有积存垃圾、积水和污物。

2.机械清洗。路面应呈本色，不应有浮土、泥沙、污物、积水。

3.机械压尘。路面应湿润，不应出现水流，路面见潮不见水。

4.小广告清除。道路、建（构）筑物、公共设施表面不应有非法张贴或喷涂类宣传品，作业后应与原色相一致，不应损坏表面材质。

5.非机动车辆规整。及时整理乱停乱放现象，共享单车等非机动车辆的停放整齐。

（二）定量质量要求

二、作业要求

（一）一般要求

1.道路清扫保洁作业（其中包括人工作业）过程中在提高垃圾扫净率的同时，采取有效措施防止扬尘污染。春夏秋季，城主次干道酒水频率不低于1次/日，重点区域、重点时段视情况增加酒水频次。

2.道路清扫保洁收集的垃圾必须按指定场地存放，严禁裸漏和扫入排水算。

3.有条件的可对人行步道进行机械清扫保洁。

（二）人工清扫

1.每年4月1日至10月31日每日7：00前；每年11月1日至次年3月31日每日7：30前完成作业。每日作业不少于1次。

2.具体要求：应采取压尘措施；不应甩段清扫；应到指定地点倾倒废弃物，不应扫入排水井或绿地内。

（三）人工保洁

1.每日5：00-19：00进行作业。道路60分钟巡回保洁1次。

2.具体要求：应采取压尘措施；应到指定地点倾倒废弃物，不应扫入排水井或绿地内。

（四）机械清扫

1.每年4月1日至10月31日每日7：00前完成作业；每年11月1日至次年3月31日每日7：30前完成作业。道路每日作业不少于1次。

2.具体要求：车速应<8km/h；扫刷应与地面呈接触状态，并应有喷雾压尘；刷盘倾斜角度、副发动机转速和除尘系统应符合车辆正常清扫作业时的性能要求。

（五）机械保洁

1.道路每日7：30—9：00和17：00—19：00以外的时间段作业。道路每日作业不少于1次。

2.具体要求：车速应<15km/h；扫刷应与地面呈接触状态，并应有喷雾压尘；刷盘倾斜角度、副发动机转速和除尘系统应符合车辆正常保洁作业时的性能要求。

（六）机械清洗

1.每年4月1日至10月31日，每日7：00—9：00和17：00—19：00以外的时间段作业。道路每周作业不少于3次。

2.具体要求：车速应<8km/h；应到指定地点倾倒废弃物；副发动机转速应符合车辆正常作业时的性能要求。

（七）机械压尘

1.机械压尘作业频次应符合国家相关行业标准的规定。每年4月1日至10月31日进行，一道路每日作业1次，作业时段为9：30—11：30、13：30—16：30、19：30—23：30；高温、扬尘等特殊天气，重大活动及重大节假日，视情况道路机械压尘作业频次每日增加至1—3次。气温2℃及以下时应暂停机械压尘作业。

2.机械压尘作业时，水要喷射成雾状、喷洒均匀，达到路面见潮见湿不见水流的效果。

3.路面洒水覆盖宽度应适宜。应洒尽洒，不得漏洒、花洒、丢段。白天在人流、车流量较大道路进行作业时，应采取前冲45°朝下或后冲45°朝下方式洒水。

4.作业时的车行速度应不超过20管理/小时，并应注意调整高度和水压，不得以冲代洒，不得溅污、扰民，不得倒车洒水。

5.宜根据作业路段宽度、车辆作业宽度、道路交通条件，采取沿道路两侧、中央隔离带或中央黄线两侧适当位置与车行线相同方向行车洒水作业。

（八）小广告清除

1.全天作业。繁华商业街区、交通枢纽、旅游景区、污染严重等地区2小时巡回清除1次；其他路段12小时巡回清除1次。

2.具体要求：应采用人工或机械方式进行作业；应将清除的小广告纸屑清理至收集车（桶）内，将周边地面清扫干净。

（九）非机动车辆及共享单车管理

1.全天作业。按照要求配齐管理人员，对共享单车等非机动车辆乱停放问题开展日常规整，确保车辆摆放整齐。

2.具体要求：大型商业街区、公共交通站点、学校、医院、公园、广场、旅游景区等人口密集区应安排人员驻守管理，随时巡回摆放，维护市容市貌；其他路段4小时巡回摆放1次。

（十）其他要求

1.机械作业应当避开交通高峰时段。

2.餐饮饭店、集贸市场及建筑工地等重点地区周边道路，应根据实际情况适当延长作业时间、增加作业频次。

3.根据需求开展机械压尘作业。

4.当遇中雨（含）以上天气时，应暂停全部作业。

5.当遇五级（含）以上大风天气时，可暂停人工清扫和机械清洗作业。

6.当遇空气重度污染天气时，应按照鄂尔多斯市相关行业管理部门关于空气重度污染城市道路清扫保洁工作方案进行作业。

7.当出现道路环境突发事件时，应按照道路环境突发事件应急预案进行作业。

8.清扫保洁作业时宜采用再生水。结冰期清扫保洁作业用水宜添加环保型防冻材料。

9.道路清扫保洁作业设备应配有安全警示灯具、标志。道路清扫保洁作业人员应穿着警示服并配备保证作业安全的工具，警示服应符合GB 20653的规定。

四、作业信息

1.业务台帐

应按照鄂尔多斯市相关行业管理部门关于环境卫生统计报表制度要求的格式和内容，建立环卫作业道路业务台账，做好分级管理。

2.作业记录

应根据不同作业方式的要求，对所对应的作业道路进行作业顺序和作业人员的编排。分为机械作业运行记录和人工作业运行记录。记录应包括作业人员、作业时间、作业车辆、作业路段、作业情况、作业里程、行驶里程，以及作业用油及用水等物料消耗情况、道路环境突发事件与处理措施等信息，记录应完整、清晰、及时、准确。

3.作业车辆轨迹记录

承担机械清扫、机械保洁、机械清洗和机械压尘任务的作业车辆，应安装卫星定位系统，保存6个月的电子轨迹记录。

五、检查内容

1.检查组应由2人（含）以上人员组成。被检查道路应为该条道路全路段或1km以上路段。应对检查结果进行记录，留存相关影像资料，记录应完整、清晰、及时、准确。

2.检查内容

（1）作业现场检查。包括作业质量和作业要求。作业质量包括感官质量要求和定量质量要求，作业要求包括作业安排落实情况和相关要求。

（2）作业信息检查。包括业务台账和作业记录（作业安排、运行记录和作业车辆轨迹记录），记录为电子或纸质记录。

3.检查方法

（1）核对作业安排、运行记录和作业车辆轨迹记录完整准确性，对作业整体情况进行检查。

（2）比对作业安排、作业记录和作业车辆轨迹记录关联性，对作业频次进行检查。

（3）跟随作业车辆或作业人员的方式，对作业时间和要求进行检查。

（4）随机或选择重点道路的方式，对各级道路总体作业质量进行检查。

第四章 生活垃圾收集、运输

一、作业内容

果皮箱、垃圾桶（箱）及转运站垃圾的收集和清运，非拆迁区的少量建筑垃圾清运，负责垃圾桶的维护、保洁及垃圾点、中转站周边的环境卫生。

二、作业时间

一、二、三级道路8:30前完成垃圾收运。垃圾收集点、转运站6:00至19:00运行，即满即清；个别站点应根据垃圾量自行调整运行时间。

三、工作标准

（一）垃圾桶、果皮箱

1.保证垃圾桶、果皮箱日产日清，垃圾桶摆放整齐。无陈旧垃圾，无污水漫溢，周边地面整洁，无蝇、无臭。

2.冬季保证垃圾桶外观整齐、整洁、底部无污水积成的污冰。

3.夏季按时对垃圾桶进行清刷保洁，蝇、蚊孳生季节，垃圾桶及周边应喷洒消毒、灭蚊蝇药物，控制蚊蝇滋生。

4.全部作业车辆作业时做到车走地净，垃圾及时收集运输至指定地点；

5.果皮箱清掏。

（1）每日7：00—19：00进行作业。依据污染量确定清掏次数；每日清掏不少于2次。

（2）具体要求如下：应在废弃物达到2/3容量时及时清掏；作业后应将箱体周边地面清扫干净。

6.果皮箱清洗。

（1）每年4月1日至10月31日进行清洗；其它时段进行擦拭。

（2）作业频次应符合以下要求：表面清洗一级道路每日不少于1次，二级道路每周不少于2次，三级道路每周不少于1次；内胆清洗每周不少于1次；消毒每周不少于1次。作业后箱体周边地面应清洁、不湿滑。

7.垃圾收集应采用全密闭运输工具；垃圾运输应采用全密闭自动卸载车辆，具有防臭味扩散、防遗撒、防渗沥液滴漏功能。

8.大件废弃物、无主装修垃圾清运及时（24小时内）运输至指定地点，垃圾桶周边无生活垃圾覆盖，清运完毕做到车走地净。

7.作业完毕后，应当对收纳容器进行复位，清理作业场所。

（三）运输车辆管理

1.垃圾运输车辆应保持车容整洁，出车前检查车况，保持性能良好，车牌号码完整，门徽清晰。

2.垃圾车应采取密闭方式运输，禁止超高超载，出车前须排尽污水箱中的污水，禁止沿途抛撒垃圾和滴漏污水。

3.生活垃圾和建筑垃圾必须运至指定地点，不得乱倒、乱卸。

4.垃圾转运站离居民住宅较近时，应合理安排装运时间，避开早晨以及中午，减少噪声影响居民正常生活。运输垃圾应尽量避开上下班高峰期。

5.收车时应及时将车辆清洗干净。

四、其它规定

1.有特大活动时，无物业及有物业小区内垃圾也要循环清运。

2.城区街路（非拆迁区）少量的散倒垃圾、装修垃圾和基建残土等无人清理时，要及时清运干净。

3.全体工作人员必须文明作业，文明驾驶。

4.国防需要及重大灾害时，如防洪除淤、防火救灾、地震灾害等，人员与机械设备设施无偿征用。

5.有重大检查及领导安排的特殊工作任务，无条件服从。

第五章 公共厕所管理

一、公共厕所等级划分

公共厕所等级划分遵循CJJ14—2016的独立式公共厕所的设计建设，其中位于重要党政机关、外事机构、商业、文化、教育、卫生、体育、交通场站及风景名胜区等公共场所周边的三类公共厕所应参照一类或二类公共厕所质量和作业要求执行。

二、作业时间

水冲（移动）公厕：夏季早6:00—晚22:00，全天16小时；冬季早7:00—晚21:00，全天14小时。有实际需求的公共厕所视需求实行24小时开放。

三、运行要求

（一）一般要求

1.外围

（1）公共厕所环境卫生责任区内应保持整洁，无暴露垃圾、粪便、污水、污迹及蚊蝇等。

（2）公共厕所环境卫生责任区内应无私搭乱建。

（3）无障碍通道应功能完好，使用良好，地面干净整洁，无积灰、积水、结冰及废弃物等，无杂物堆放。

（4）粪井内混合物距井盖垂直距离应不小于50cm，井盖周边无泄漏无遗撒。

2.墙面和地面

（1）厕内吊顶应干净整洁，无破损、水渍、掉皮脱落、蛛网、乱涂画现象。

（2）厕内墙面应完好光洁，无墙皮脱落、积灰、污迹、蛛网、乱涂画现象。

（3）厕内地面无破损、无泛沙，应干净整洁，无疾迹、烟头、便纸等废弃物，无积水积液、污渍水渍，无乱堆放杂物。

（4）公共厕所外墙墙面应整洁，无墙皮脱落、乱涂画、乱张贴、乱吊挂现象。

3.厕内环境

（1）厕内通风、采光、照明应保持良好，一类、二类公共厕所应无臭味，三类公共厕所应无明显臭味。

（2）门、窗等各种设施应完好，干净整洁，五金构件开闭灵活。

（3）厕内整体环境应整洁有序，无蚊蝇、蛆虫，无堆放杂物。

（4）工具间（箱）物品应摆放有序、整洁整齐，不应存放与作业无关物品。

（5）作业人员休息间内各类物品应摆放有序、整洁整齐，生活用品隐蔽贮藏。

4.厕内设备

（1）厕内设备应完好，照明灯具、烘手器、冲水器、排气扇、除臭系统等设备开闭自如，表面干净整洁，无积灰、积水、水渍、污物、蛛网等。

（2）厕内洗手器具、镜子、挂衣钩、扶手、手纸架应安装牢固。

（3）残疾间及老年厕位内扶手、呼叫器等设备设施应安装牢固，功能完好，表面干净整洁，无积灰、积水、污物及蛛网等。

（4）厕内灭火器、消防栓应设置醒目标识。

5.厕位

（1）厕内隔断板（门）应保持完好整洁，无积灰、污迹、蛛网、乱涂画。

（2）小便槽（斗、池）应无锈迹、尿垢、污物；沟眼、管道应保持畅通。

（3）便器外侧应无锈迹、粪便、污物；便器内侧应无积粪、污垢，洁净见底，管道畅通。

（4）厕位内纸笺应不满溢。

6.标识标牌

（1）公共厕所内部应设置禁烟提示牌。

（2）公共厕所外墙应设置统一的厕名牌，内容包含公共厕所名称、管理单位、责任人、监督电话、开放时间及服务作业时间等。

（3）公共厕所周边应设置统一中英文标识的指示牌和引导牌，并应符合 CJJ/T125—2008的中英文名称要求。

（二）定量要求

公共厕所定量质量应符合下列要求，见表1。

表1 公共厕所定量质量要求

四、作业要求

1.公厕各项规章制度齐全，悬挂上墙，有岗位监督栏；实行专人管理，按时清扫，随脏随保洁。

2.作业人员应统一服装，文明用语，礼貌待人，举止大方。

3.应每日确认公共厕所的设施设备是否完好，若设施设备损坏应及时报修。

4.应每日确认公共厕所配置的服务用品是否齐全。

5.定时查看类井满溢情况并记录，应及时通知运输人员进行抽运。

6.残疾间及第三卫生间应正常开放，不应随意停止使用、移做他用、堆放物品。

7.夏季应每天喷洒灭蚊蝇药物，春季、秋季每两天喷洒一次灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生。

8.一类、二类公共厕所的机械通风换气频率每小时不低于3次。

9.服务作业时，应设置醒目标识。

10.不应出售食品类商品。

五、保洁质量标准

（一）具体要求

1.擦洗

频次：一类、二类公共厕所每班次应不少于2次；三类公共厕所每班次应不少于1次。

要求：抹布等清洁工具应入水漂洗再拧干；遇有乱涂画应清除后再进行作业。

2.拖洗

频次：一类、二类公共厕所应随脏随拖洗；三类公共厕所地面污物滞留时间应不超过30分钟。

要求：墩布等清洁工具入水清洗干净再拧干，作业后地面应见湿不见水；厕外平均温度低于5℃时，拖洗作业应注意防结冰。

3.清理

频次：一类、二类公共厕所地面、蹲位、便器等污物应随脏随清理；三类公共厕所地面、蹲位、便器等污物滞留时间不应超过30分钟。

要求：用于清理作业的刷子、清洁球等清洁工具应干净完好；作业人员在做清理作业前应戴好防护工具。

4.消毒

频次：公共厕所全面消毒应每日不少于1次；厕内的龙头、扶手、烘手器、洗手器、通风管道等设备设施一类、二类公共厕所应每日不少于4次，三类公共厕所应每日不少于 2次；特殊时期应增加消毒次数。

要求：消毒剂应绿色环保无毒；作业人员实施消毒作业前应对其进行培训，消毒作业前应戴好防护工具。

5.清除

要求：张贴类非法宣传品应及时清理，作业过程中不损坏设备设施；喷涂类非法宣传品作业时应选用同类材料，材料颜色应与原色相近或相同，作业应在确保安全的情况下进行，应在24小时内完成。

（二）吸污作业标准

1.渗水井日常保持不满不溢。对环卫人员提供或居委会反映的厕所和渗水井满溢的情况要及时处理。

2.进行抽粪时要文明作业，不得将吸粪管内残留粪便或污水倒在外面，已流在外面的要及时进行处理。

3.作业时进出街坊要减速慢行不准使用高音喇叭，不准与居民发生争执。

4.随车人员在工作期间，应佩戴防护装置及防护手套，如坑底较深的洼池，需装配安全带。

5.车辆外观干净整洁，行驶时无污水粪便撒漏现象。遵守交通规则，严禁酒后驾车、超速、闯红灯等违法行为。

六、安全要求

1.公共厕所服务单位应建立、健全安全责任制度，定期检查安全工作，及时消除安全事故隐患。

2.公共厕所服务单位应制定应急安全预案，提高应对突发事件的服务保障能力。

3.二类及以上公共厕所应按面积配置足够数量的灭火器，且灭火器应符合相关消防要求。

4.厕内不应私拉乱接用电设备，不应使用明火；公共厕所类井应设置警示标识，周边2m范围内不应使用明火和燃放烟花爆竹。

5.厕内用电设备发生故障时，无资质人员不应擅自进行修理，作业人员应设置明显警示标识，等待维修人员修理。

6.设有休息间的公共厕所应做到专房专用，与作业无关人员不应在休息间内滞留或住宿。

7.作业过程中发现不明包裹或不明物体，作业人员不应擅自挪动，应主动拨打报警电话，等待相关人员现场处理。

8.公共厕所服务单位对重点地区及风景名胜区的公共厕所在人流高峰期间，应采取分流和疏导措施，避免厕内拥挤，防止踩踏现象发生。

七、维护要求

1.公共厕所服务单位应具备维护管理制度，建立公共厕所维护管理台账，制定公共厕所维护计划并组织实施（包括大、中、小修计划等）。

2.公共厕所服务单位应编制维护应急预案，包括停水、停电、紧急报修、治安事件等方面的应急措施。

3.公共厕所内部出现停水、停电、漏水、便器堵塞等急迫性维修时，维修人员应在30分钟内到达现场，12小时内修复；门、窗、纱、灯具、标牌、衣钩、扶手等损坏，应在24 小时内修复；洗手台、便器、面镜、无障碍设施、天花板、墙壁涂料、墙砖、隔板等设施损坏应在48小时内修复；地面损坏应在72小时内修复。

4.公共厕所外墙、内墙墙面采用涂料面层时应定期清洗且2年进行一次粉饰；墙面或地面使用块料面层损坏面积不足25%时，宜进行小修；损坏面积超过25%时，宜进行更换。

5.公共厕所屋面防水工程、有防水要求的房间应每5年进行一次防水施工；暴露的污水管、水管、通气管应根据材质每2年油饰一次。

6.维修设施时，应有明显标识提示如厕人员，公共厕所服务单位应当公示停用期限；公共厕所停用时间超过48小时的，公共厕所服务单位应采取设置移动厕所的方式解决群众如厕需求，无法满足设置条件的，引导至距离较近的周边公共厕所如厕。

八、作业信息

1.应按照环境卫生行业管理部门关于环境卫生统计报表制度要求的格式和内容，建立公共厕所业务台账。

2.应做好作业信息的记录记载工作。记录应分为公共厕所运行记录、维修保养记录及类便抽运记录。记录应包括公共厕所运行基本情况、查看类井时间及满溢程度，清运类便的时间和车辆，设备名称，维护时间，故障简述，故障报修及修复时间，接受检查等信息。记录应完整、清晰、及时、准确，定期汇总记录，分析规律，指导作业。

3.应建立公共厕所电子地图服务信息，及时更新。

九、作业检查

1.检查组应由2人（含）以上人员组成。

2.应对检查结果进行记录，留存相关影像资料，记录应完整、清晰、及时、准确。

3.检查内容应包括作业现场检查和作业信息检查。作业现场检查应包括质量要求和作业要求，作业信息检查包括业务台账和作业信息。

第六章 冬季除雪

一、雪情预警

（一）自进入冬季起，各部门要实行领导带班和24小时值班制度，实时关注雪情动态，相关清雪责任人要保持24小时通讯畅通。

（二）遇有雪情预警，各清雪责任单位人员和专用清雪设备要立即进入紧急战备状态，清雪人员要在指定地点集合，大型清雪设备要停靠在作业区域主要路段。

（三）各清雪责任单位要组织人员认真学习清雪技术导则和清雪任务分解表，做到任务明确、操作规范，以适应强降雪情况下的清雪作业要求。

二、清雪设备管理

（一）所有除雪、清运车辆必须在醒目的位置张贴警示标志，同时开启作业警示灯。

（二）每次降雪前，所有车辆设备必须认真进行检修和调试；每次除雪工作后，要对设备进行及时维护，确保设备始终处于完好状态。

（三）装挂在其他车辆（或机械）上作业的清雪机械必须与配装车辆连接牢固；配装车辆的操纵、转向、制动系统等均应符合相关标准。

（四）用于清雪的装载机要改安装无铲齿的平铲，避免破坏路面和管线井盖等市政设施。

（五）要根据雪情做好清雪设备的防滑措施，保证车辆在大雪或冰冻的情况下能够正常作业。

（六）除雪作业时不应损坏路面。

三、清运雪作业

（一）清运雪作业要求

1.道路清雪作业应保证车辆、行人正常通行，并达到市容管理标准。

2.清雪作业坚持机械作业和人工作业相结合的原则，以

机械作业为主。

3.降雪发生时，各责任部门要按照职责分工，以雪为令，

快速应对，确保上下班时段道路畅通。夜间降大雪，人员机械凌晨3时到位；夜间降中雪，人员机械凌晨4时到位；夜间降小雪，人员机械凌晨5时到位。夜间清雪作业要于次日早晨7时前完成，白天清雪作业要于下午5时前完成。

4.清雪作业要按照先重点区域后边缘区域，先主干道后次干道、区间道路，先快车道后慢车道，先坡段后平路的原则进行清理，学校、医院、商场等人群密集地段要优先清理。

5.清雪作业时，要根据降雪及路面积雪情况合理调用清

雪机械与设备数量，鼓励采取多种清雪机械与设备联合作业的方式，确保清雪效果。

6.清雪铲作业时，每个路口转弯处向外延伸3米左右为作业距离，直行推雪形成的雪垅必须及时清理干净。不得将积雪堆在道路转弯处、其他单位门口或人行道上；不得向车行道扬雪。

7.道路积雪装运作业要避开交通高峰时段，各类装卸机械与设备要尽量避免阻碍交通。

8.清雪作业时要加强安全防护，保证作业车辆、人员安全。

9.各责任部门负责本区域的积雪清扫、外运工作，必须及时外运并倾卸至指定消纳场。

10.积雪消纳场要科学选址，方便车辆进出，并配备专用机械，用于随时平整积雪。

（二）清运积雪作业标准

遇大雪以上天气，要坚持实时清雪。主干道、重点路段、坡路、弯路、道路交叉口、桥梁要做到随下随清，确保道路畅通。

1.清雪时限

小雪：城区所有道路雪后12小时内清理完毕。

中雪：主干街道雪后24小时内清理完毕，其它道路雪后48小时内清理完毕。

大雪：主干街道雪后48小时内清理完毕，其它道路雪后72小时内清理完毕。

暴雪：主干街道雪后72小时内清理完毕，次干道及其它道路雪后一周内清理完毕。

公园、广场、商场的主要出入口、主要道路、停车场、台阶的积雪清理工作要在雪停后24小时内完成，其他地段的积雪清理工作要在雪停后48小时内完成。

2.清雪标准

主干道清雪除净率达90%，次干道清雪除净率达80%，其它道路清雪除净率达70%。各类道路路面要无雪道、无积冰、无漏段，清运要达到雪堆无遗漏、无残留、无撒落。人行道要同步清理并露出路面，除净率达到70%。

公园、广场、商场的出入口及主要道路、台阶、停车场的清理，要以见界石为限，界石内无雪道、无冰包。主要出入口、主要道路、台阶等特殊地段要边下边清，确保安全畅通。

术语

1.小雪：指下雪时水平能见度等于或大于1000米，地面积雪深度3厘米以下，24小时降雪量在0.1至2.4毫米之间。

2.中雪：指下雪时水平能见度在500至1000米之间，地面积雪深度为3至5厘米，24小时降雪量达2.5至4.9毫米。

3.大雪：指下雪时能见度很差，水平能见度小于500米，9.9毫米。地面积雪深度等于或大于5厘米，24小时降雪量达5.0至9.9毫米。

4.暴雪：当24小时降雪量大于等于10.0毫米为暴雪。

5.机械清雪：采用专用机械清除路面积雪的过程。

6.人工清雪：人工使用简易工具清除路面积雪的过程。

7.实时清雪：清雪与降雪同步的作业方式。

8.清雪设备：包括清雪铲、除雪滚刷等。

第七章  环境卫生保障与应急作业管理

本章规定了重大活动、节假日、极端天气时的环卫作业措施和工作要求。

一、重大活动保障

（一）等级分类

一级保障：迎接中央领导、外国元首参与的各项活动，国际、国内大型会议活动，以及城管部门制定的其他方面的环境保障工作。

二级保障：迎接中央各部委以及自治区、市级领导参观、会议及外事等活动，以及城管部门制定的其他方面的环境保障工作。

三级保障：迎接本地区各项庆典、会议、参观以及中、高考等活动，以及城管部门制定的其他方面的环境保障工作。

（二）工作要求

1.城管部门负责环境保障工作的组织、调度、协调与实施工作，建立和完善环境保障机制和工作联系机制，保证信息畅通，做到信息共享。城管部门统一协调各有关部门做好一级、二级环境保障工作，指导各有关部门做好三级环境保障工作。

2.加强部门协同与合作，提高快速反应能力。针对不同保障等级，坚持属地为主，实行分级响应，充分发挥部门优势，切实做到保障有力。

3.根据保障任务和层级，结合辖区具体情况，以环卫站、所、公司为基础，成立3—4支20到50人左右的环卫应急保障队伍，负责环境卫生应急保障、突击整治工作，在环卫设备设施上从优配置。

二、重大节假日道路环境保障

重大节假日主要是指国家规定的政治生活或民俗生活中的社会喜庆、休息（闲）的非工作日或非工作时段，如国庆节、五一国际劳动节、元旦、春节、元宵节、端午节、中秋节、清明节等。

（一）作业质量要求

1.主干道全天候保持无暴露垃圾，保洁质量良好；无明显灰带，无渣土污染；容器清洁，随满随清；作业车辆整洁；

2.背街小巷内无暴露垃圾，垃圾点及时清运，保洁质量良好，容器整洁；

3.主干道两侧公厕全天候管理人员值守，随时清洗，保持内外卫生整洁。

（二）工作流程

1.普扫完成后，进入全天候动态保洁阶段。机扫车全天候于主干道上作业；保洁人员不间断满覆盖作业；清运车辆高频率转运，保持随产随清；

2.在非冬季节日里，洒水车上、下午各雾洒主干道一次；

3.遇突发污染，高压洗路车与人工配合及时清洗；

4.公厕由值守管理人动态清洗，保持厕内外卫生整洁；

5.每个节假日之前，各责任单位对各自的作业车辆、容器进行一次彻底的清洗。

（三）工作要求

1.增加保洁作业人员、清运车辆及技术人员配备，增加白天酒水车或高压洗路车值班作业，确保节日保障效果；

2.各保障单位应组织节日应急保障队伍（以正常工作人员的10%配备），保持车辆及设备状况良好，保证应对突发情况；

3.公共厕所管理部门还应配备技术人员、作业车辆及相关设备，确保公共厕所正常使用；

4.繁华路段、行人高峰时段、居民密集区实行重点保障，确保关键环节与薄弱环节环境卫生管理常态；

5.各责任单位领导要带头值班、带班，保证通讯设施畅通，做好全程合理调度与机动应急处理。

三、大雾天气环卫应急保障作业

1.建立预警机制，提前掌握天气预报信息，做好安全防范与应急的各项准备工作。

2.清扫保洁作业时间段内出现大雾天气，只对人行道进行清扫保洁，待大雾散后再对车行道实施清扫保洁。

3.垃圾运输作业时间段内出现大雾天气，应停止垃圾运输作业，特别是垃圾二次长途运输严禁作业，待雾散后，再行组织抢运。

4.环卫工人应着反光标志服上岗，严禁在机动车道上作业；雾散后，在机动车道上作业应采取安全防护措施（设置安全警示牌、配备专人疏导车辆维护作业现场安全）。

5.发生各类事故后，一般事故清场以道路责任单位（队、所）为主，组织人员、车辆设备、工具30分钟到达现场处置；重大事故清场，由区城管部门调度机动力量配合道路责任单位，（队、所）协同处置，并派专人现场指挥调度。

6.如遇重大活动保障，保障线路上作业人员只能在人行道作业，机动车道组织机扫车慢行、靠边作业，确保保障线路干净整洁。

四、大风天气环卫应急保障作业

1.道路路面在春、秋大风季节会出现大面积、大量落叶与扬尘等，应及时进行清除。

2.进入大风季节后，应指定专人密切关注天气变化，提前做好应急人员及车辆的安排、部署。

3.重大活动、灾害性天气的落叶处置由城管部门和相关单位负责人现场调度。

4.采取机扫车为主、人工为辅的作业办法清除落叶。遇有重大保障活动，应提前1小时完成清除落叶工作；遇有一般性保障活动，应提前半小时完成清除落叶工作。

五、地震灾害环卫应急保障作业

1.参与政府组织的抗震救灾工作，承担抢险救灾、灾害防御等相关工作任务。

2.及时对公共厕所和化粪池进行逐个检查，彻底清扫、消毒、清掏粪液，防止粪便持续渗漏及外溢，污染环境和水源。

3.在公共厕所严重受损及污水管网、类便排放与处理设施不完善，或者严重受损的地区以及灾民聚集点，选择合适地点、合理布局、搭建临时公共厕所。每日对厕所内部四壁、地面、便器等用10%漂白粉溶液喷酒消毒，同时喷洒灭蚊灭蝇药物，保持厕所内清洁卫生、无蛆蝇滋生。

4.按收运距离每10—12km配备1辆收运车进行类便清运。类便清运工具每日完成作业后，应进行冲洗和消毒处理。清运的类便优先进入无害化处理设施或临时应急处理设施处置，并达到基本杀灭粪便中的病原菌和寄生虫卵的要求，避免居民区空气、土壤、水源的污染。粪便清运人员工作时穿隔离衣裤、长筒胶鞋，戴手套、口罩，并应对个人防护用品进行定期消毒处理。

5.在灾民安置点、救援基地、广场、主要街道等人群聚集地，设置生活垃圾临时收集点，并及时清理和收集生活垃圾。临时收集点应有防雨水措施，采用有盖垃圾桶或没有破损的大号塑料袋收集生活垃圾，避免暴露、滴酒和雨水混入。

6.每日进行灾民安置点的生活垃圾巡回清运。清运人员作业时应穿戴隔离衣裤、长筒胶鞋，戴手套、口罩，并应对个人防护用品进行定期消毒处理。清运作业完成后，生活垃圾收运车辆应及时进行冲洗和消毒处理，且不得随处乱停乱放。

7.优先恢复、使用原有生活垃圾填埋场进行地震灾区生活垃圾处置。对原有的已损毁严重、暂时无法修复的地区，须建临时简易填埋场应急处置生活垃圾，每个临时简易填埋场的位置和填埋总量都应报城管部门备案。生活垃圾应急处置作业人员应相对固定，工作时应穿戴隔离衣裤、长筒胶鞋，戴手套、口罩和防护眼镜，并应对个人防护用品进行定期消毒处理。