| 扎赉诺尔二中建设内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验室 | 数量 | 单位 | 座位数 | 备注 |
| 1 | 化学实验操作考试考场 | 1 | 间 | 48 |  |
| 2 | 生物实验操作考试考场 | 1 | 间 | 48 |  |
| 3 | 物理实验操作考试考场 | 1 | 间 | 48 |  |
| 4 | 校方平台系统配置 | 1 | 项 | / |  |
| 5 | 化学危险品室通风改造 | 1 | 项 | / |  |
| 扎赉诺尔六中建设内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实验室 | 数量 | 单位 | 座位数 | 备注 |
| 1 | 化学实验操作考试考场 | 1 | 间 | 48 |  |
| 2 | 生物实验操作考试考场 | 1 | 间 | 48 |  |
| 3 | 物理信息化考评实验室（便携版） | 1 | 间 | 48 |  |
| 4 | 校方平台系统配置 | 1 | 间 | / |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工工程部分 | 1 | 项 | / |  |

| 第二中学实验室 化学实验操作考试考场 |  |
| --- | --- |
| 配置明细表（座别：48座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、教师控制演示区设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成； 1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成； 2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手； 4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚气杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 电源 | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制柜 | 1.控制柜尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2.工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，操作面镶入雅典黑亚克力装饰板。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯。 4.集成10.1寸触显操作单元。 ▲5.控制柜产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力不低于2级； 3）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤16、镉≤0.5、铬≤5.0、汞≤0.1）； 4）结构安全：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统： 6.系统设置：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 实验考试桌控制系统 | 1.升降控制系统： 可实现PC终端系统模块的独立升降及多功能集成挡板的整体升降；可单个或全组进行控制。 2.PC终端控制：可实现PC终端主机的开启与关闭，一键启动，可单个或全组进行控制。 3.网络信号控制：可实现网络信号的开启与关闭，可单个或全组进行控制。 4.视频采集系统控制：可实现视频采集系统摄像头电源开启与关闭，可单个或全组进行控制。 5.电源操作控制：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；交流电可输出0-30V，分辨率1V设置及实时显示，直流电可输出0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智慧黑板 | - 1、触摸识别方式：电容触摸识别（支持同时 20-50 点连续输入） 2、有效识别范围：手指、电容触摸笔 - 3、定位精度：±1mm（90%以上触摸区域） - 4、响应时间：最快 4ms（光标速度约 120 点/s） 5、触摸分辨率：H：32768 V：32768 - 6、触摸寿命：≥12 万小时 - 7、主芯片型号：XS982 - 8、中央处理器（CPU）：Quad-core ARM Cortex-A55 9、图像处理器（GPU）：Mali-G52 MP2(2EE) 10、运行内存（RAM）：4GB DDR4 - 11、系统内存（ROM）：32G - 12、内核版本：Android 11.0/13.0 13、USB 输入：5 路 A 型 USB2.0 （含前置3路） 14、USB触摸输出：2 路touch USB（含前置1路A型口，1路B型口） 15、音频接口：1 路 同轴输出，1 路 EARPHONE音频输出（标准ø3.5mm 插口） 16、网络输入：1 路 RJ45 标准插口（以太网有线），3 路前内置 Wi-Fi 天线接口 17、蓝牙：支持 IPV4.2 18、RS232 UART 输入：1 路（D-SUB 9Pin 母座插口） 19、视频输入：3 路 HDMI IN（含前置1路），1 组 AV IN（mini 插口） 20、摄像头：800W/1300W /4800W广角摄像头 （可选配） 21、屏幕尺寸：86英寸 22、背光类型：DLED 23、显示尺寸（mm)：1895x1066 24、物理分辨率：4K（3840 x 2160） 25、整机峰值亮度：400cd/㎡ 26、动态对比度：5000：1 27、观看视角：H/V：178/178 度 28、屏幕比例：16:9 29、显示色彩：10Bit, 16.7M 30、背光寿命：≥12 万小时（详见 MTBF 测试报告） | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验操作区设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 考生采集终端桌 | 整体规格：≥1200mm（L）×750mm（W）×840mm（H）； 整体由桌体、装配式采集终端组成。 一、桌体： 1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。 2、台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4、上端两侧支架：铝材挤出成型，规格≥570mm×55mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×15mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 8、抽拉式托盘：注塑一体化成型设计，ABS材质，鼠标、键盘隐藏式设计，提升桌面整洁度；简洁耐用；配置静音滑轨。 二、装配式采集终端 由集成柜体模块、升降系统模块、视频采集模块、电源操作控制模块、交互终端模块组成。 1、集成柜体模块 1.1、柜体：≥1200mm（L）×160mm（W）×760mm（H），采用≥1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。柜体两侧设置提手，便于移动运输。 1.2、功能面板：≥1195（L）×165（W）×65mm（H），注塑一体化成型设计，ABS材质；面板斜面设计，符合人体工程学。内嵌急停开关，支持异常发生时及时切断电机控制电源，且不影响其他功能模块供电。 1.3、屏风：≥1120mmx495mmx5mm，采用PMM材质，磨砂半透明效果。 1.4、脚垫：PP+不锈钢材质，直径规格≥35mm；高度可在0mm-10mm范围内调节，耐磨、防潮、防滑。 1.5、设备供电：220V 50Hz。 2、升降系统模块 包括电机控制单元、屏风升降单元、交互终端升降单元、摄像头升降单元。 2.1、电机控制单元：配置6路减速电机，10路光电开关，2路限位开关，到位自动停止；1路CAN通讯，24V供电接口，6口带PoE网络接口。 2.2、屏风升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，屏风最大上升高度为300mm。 2.3、交互终端升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，支持由教师端控制。 2.4、摄像头升降单元：通过四组独立升降机构进行升降及旋转臂旋转。 （1）顶视摄像头旋转臂展开角度：≥125°；顶视摄像头旋转臂展开高度：≥725mm（相对于桌面）； （2）侧视摄像头旋转臂展开角度：≥90°；侧视摄像头旋转臂展开高度：≥480mm（相对于桌面）； （3）旋转臂复位功能：旋转臂运行过程中遇阻能够自动复位，当累计复位次数达10次时，旋转臂将自动停止运动，进入保护模式。清除障碍物后，重启设备恢复正常。 3、视频采集模块 3.1、摄像头支架升降臂：采用铝材挤出成型，规格：≥50mm（L）×60mm（W）×750mm（H），经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 3.2、摄像头支架旋转臂：采用铝材挤出成型型材与ABS一体成型部件组合而成，简洁耐用；俯视规格：≥540mm（L）×50mm（W）×60mm（H）；侧视规格：≥545mm（L）×50mm（W）×60mm（H）。 3.3、顶部摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态≥120 dB；焦距：2.8 mm @F2.0；主码流2688*1520、20帧/秒；子码流704*480、20帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPE，第三码流H.265/H.264；最大图像尺寸:≥2688×1520。 3.4、侧面及正面摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态: ≥120 dB；焦距：2.0 mm @F2.25；主码流2688*1520、30帧/秒；子码流704*480、30帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264；最大图像尺寸: 2688×1520。 4、电源操作控制模块 电源盒注塑成型设计，ABS材质，内嵌2.4英寸（偏差5%）触摸显示屏，电源采用数控式操作，能够精准输出所需电压。 4.1、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载报警保护； 4.2、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载报警保护； 4.3、2.4英寸触摸显示屏支持分别设置和显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流； 4.4、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流； 4.5、多功能插座：不少于1路220V输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 4.6、拓展接口：≥4路USB接口，支持外接USB设备同主机通讯，≥1路网口。 4.7、学生电源设置透明PC保护盖，防喷溅。 5、交互终端模块 5.1、屏幕：LCD触摸显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080； 5.2、主控芯片：至少为6核64位芯片; 主频最高到达1.8GHz； 5.3、内存：≥LPDDR4 4G； 5.4、内置储存容量：≥EMMC 32GB； 5.5、网络：支持WIFI、蓝牙功能、以太网。 | 24 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 48 | 个 |  |
| 三、智能吊装设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2、材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能； 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 ▲5、智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；②塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²； 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 | 6 | 组 |  |
| 2 | 照明系统模块 | 1、箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED 360度排列； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 ▲4、照明系统模块产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或电源板；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分） ＜40℃、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40℃、灯珠（中间部分） ＜40℃、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40℃；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码） | 6 | 组 |  |
| 3 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 12 | 个 |  |
| 4 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 ▲电源操作控制系统模块产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²； 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 | 12 | 个 |  |
| 6 | 吊装通风系统模块 | 1、由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。采用模块化设计； 2、伸缩式吸风管道： 管道外筒：采用铝合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温； 管道：采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。置于箱体左右两侧，调节角度为0°-90°； 万向吸风罩：选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1230mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可将伸缩式吸风管道推至箱体两侧，解放区域空间； 3、通风系统： 系统可根据室内环境手动调节风量大小。 ▲4、吊装通风系统模块产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²； 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 | 24 | 个 |  |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 12 | 个 |  |
| 5 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。 3.平台正面设有6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 12 | 套 |  |
| 6 | 紧急冲淋洗眼器 | 1、材质：SS304，表面处理：精细抛光 2、安装特点：采用“由任式”管道连接方式，内装聚四氟控，能够快速的装配和拆卸。 3、使用功能：喷淋+洗眼（可同时使用，也可分开使用） 4、开关球阀：两片式快开球阀，洗眼阀为G½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，开启时间1秒内开启，保证水流流畅。球阀开关灵活到位，无卡阻，操作方便，启闭迅速，密封可靠。 5、冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径250mm 6、洗眼喷头：自带双流量调节阀，模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。流量调节装置带有节压阀门，可适用于不同压力场所 7、管道直径：38mm 公称压力：1.0Mpa 工作压力：0.2～0.4Mpa 测试压力：1.5Mpa 使用环境温度：0℃～40℃ 喷淋水流量：≥76L/min 洗脸/洗眼水流量：≥11.4L/min 洗眼水流量：≥1.5L/min 洗眼盆：300mm直边设计，聚水集中，防止飞溅 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 8、冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 9、洗眼开关推板：大面积ABS模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。 10、进水口尺寸：1"英制内螺纹 排水口尺寸：1"英制内螺纹 进水口高度：1186mm 排水口高度：86mm 洗眼喷头间距：170mm 出水范围：距站立面1524mm高度，出水范围直径至少为510mm 洗眼管路设有渗水孔以排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁 | 1 | 个 |  |
| 五、通风设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶； 3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量； 4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。 ▲5.万向吸风罩产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；③塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 离心风机 | 1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h； 2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm； 3.防雨帽：化工工程塑料UPVCφ650mm。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 1 | 套 |  |
| 4 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 风机变频控制器 | 1.适配多种电机功率； 2.输出：AC 0-380V 13A； 3.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V：最大输出电流300mA； 6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 7.可实现紧急停机，转速跟踪，摆频控制； 8.内置≥2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用； 9.内置≥1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算； 10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和 -20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 12.冷却方式采用强制风冷。 | 1 | 套 |  |
| 六、实验操作考试模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微型计算机 | 1、显示屏：11.5英寸及以上尺寸； 2、显示屏分辨率：≥2000×1200高清显示屏； 3、中央处理器CPU：多核心中央处理器； 4、运行内存：≥6GB； 5、储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6、无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他； 7、具备定位功能； 8、摄像头：前置不小于800万像素、后置不小于1300万像素，支持人脸识别； 9、内置扬声器； 10、接口：具备一种或多种外部接口。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频采集终端 | 1、整体结构参数： 1）设备折叠尺寸：≥419（L）*134（W）*137（H）mm。 2）设备展开尺寸：≥360（L）*332（W）*783（H）mm。 3）收纳铝型材箱尺寸：≥445（L）*210（W）*267（H）mm。 4）设备材质：采用ABS和压铸铝合金材质；臂身主体采用铝合金压铸成型，表面经静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；装置主体支架中部关节处可折弯，方便收纳与贮存。 5）收纳铝型材箱材质：采用5毫米黑哑光防火板材和加厚K型铝材为主箱体材料，内部采用内衬EVA2毫米泡沫。 2、视频采集识别单元： 1）具备两路及以上网络摄像机，可从俯视及正视角度采集视频； 2）俯视支撑结构具备阻尼旋转关节，可旋转折叠收纳； 3）图像采集分辨率：≥400万像素； 4）支持H.265/H.264视频压缩技术； 5）支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台； 3、接口配置： 1）1路RJ45 100M以太网输入接口； 2）1路RJ45侧视扩展接口； 3）3路USB2.0接口； 4、电源单元： 1）外置电源适配器； 2）额定输入电压：100~240Vac； 额定输出电压：12Vdc。 【功能】用于实验过程中俯视及正视角度的操作视频的录制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 考生端考试管理系统 | 系统支持考试应用和教学应用； 一、考试应用： 1、考前根据抽签结果自动显示考生姓名及准考证号用以核对身份信息； 2、考前显示视频采集终端图像画面，若为生物考试可同时显示电子显微镜/电子目镜图像画面用以确认设备状态； *3、考中可填写电子实验报告记录实验数据，并支持填空题、简答题等题型，包括物理公式、化学方程式的编写，同时支持电子显微镜/电子目镜所拍摄图片上传； 4.现场阅卷模式下支持考生查看考试成绩，考生签字结果可自动保存为图片。 二、教学应用： 1、支持多位考生登录同一台考生终端，进行同一组实验； 2、支持查看教师评价； 3、支持学生进行自我评价； 4、支持学生查看历史课堂实验数据。 | 24 | 套 |  |
| 4 | 实验教学系统学生终端软件 | 学生软件系统功能包括： 1.直播课堂：支持学生查看并进入由教师下发的直播课堂；系统会自动保存已结束的直播课，支持学生校内查看直播课堂录制的回放视频； 2.实验练习： 2.1 支持查看教师下发的实验练习； 2.2 学生在实验练习过程中，可查看实验器材清单、实验标准视频、实验操作步骤和评分点等内容； 3.模拟考试： 3.1 支持查看教师下发的模拟考试； 3.2 支持学生开始考试及提交试卷； 3.3 支持自我评价和分组互评； 3.4 支持查看已结束模拟考试的历史记录及得分详情； 4.我的任务： 4.1 支持查看教师发布的学习资源任务，支持音频、视频、文本等格式资源的播放； 4.2 支持对未查看的学习资源进行特殊标记提醒； 5.资源中心：支持学生访问资源库。 | 24 | 套 |  |
| 5 | 实验教学系统教师软件 | 采用 B/S 系统架构，能够适配多种主流浏览器，如 Chrome、Firefox、Edge 等，系统维护轻松简便， 教师软件系统功能包括： 1.课堂教学： 1.1支持教师完成实验教学日常备课、授课和教学内容管理; 备课模式下支持依据教材章节目录管理教案、课件和资源， 1.2 支持给学生下发学习任务; 上课模式下支持课件、资源全屏显示及切换; 1.3 具有对学生端锁屏、抢答、投屏、提问、广播等课堂互动的功能，投屏功能支持将任意学生的屏幕内容投放至课堂内所有师生的终端屏幕上。 2.演示实验： 2.1 配合视频采集终端实现正视、俯视、侧视多视角投放教师演示实验的全过程； 2.2支持演示实验自动录制、回放； 2.3支持校内实验共享展示。 3.实验练习： 3.1 支持教师创建标准实验练习或AI辅助实验练习;可编辑实验练习名称，选择实验室、开始时间、实验时长； 4.模拟考试： 4.1支持教师创建模拟考试;可编辑实验考试名称，选择考试地点、开始时间、考试时长；支持对试卷内容进行学生自评、学生互评、教师评价; 4.2支持教师查看学生实验过程数据，包括实验视频、自评分、互评分、教师评分、电子报告; 4.3支持教师查看模拟考试结果统计数据，包含：合格率分析，得分率分析，失分情况统计等。 5.资源中心：支持教师访问资源库。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 现场监考管理系统 | 系统可根据需要切换考试应用和教学应用。 一、考试应用： 1.考场设备监控：对考生考试终端设备工作状态进行监控，可以消息告警形式实时输出软硬件异常事件，包括设备断电断网、考生端考试管理系统异常等事件； 2.考场信息管理：开考前同步抽签结果信息至考生考试终端，并引导考生确认个人身份信息。开考后可对缺考、作弊、缓考等考生进行相应标记。考中以图形化界面显示考场内座位人员、设备状态，并以不同颜色区分，点击座位相对应图标可查看其摄像机直播画面； 3.可展示考场考生抽签座位图； 4.可对座位状态进行管理，设置正式、备用及禁用座位； 5.点击确认提交考场及考生状态至管理后台本批次考试结束。 二、教学应用： 1：发布实验：无需选择学生、批次、时间等信息，系统内置实验库，可从实验库中选择对应实验进行快速发布； 2：课堂管理：支持以图形化界面展示座位人员信息、设备状态、可查看每个座位的视频并投到大屏上； 3：实验评价：支持多名学生在一张桌子上进行实验，实验完成后教师可对学生实验操作进行打分、评价； 4：随堂报告：系统可根据学生得分情况生成实验报告，相关数据可自动生成图形化分析。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.整机交换容量：336Gbps/3.36Tbps 2.包转发率：108/126Mpps 3.端口形态：48*10/100/1000TX+ 4*SFP 4.接口类型：电口+光口 | 1 | 台 |  |
| 8 | 监考主机 | 1.处理器：英特尔酷睿i5，10核及以上； 2.内存：≥8 GB； 3.硬盘：固态硬盘≥256 GB； 4.屏幕：≥14英寸； 5.操作系统：windows10及以上 | 1 | 台 |  |
| 9 | POE交换机 | 1.接口：4个千兆POE电口+1个千兆电口； 2.交换容量：10Gbps； 3.单口功率：30W； 4.POE供电总功率：60W。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 巡考摄像头 | 1.像素：不低于400W ； 2.传感器类型:progressive scan CMOS。 | 2 | 个 |  |
| 七、安装附件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 （吊装耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 电源布线耗材 （地面耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 室 |  |
| 3 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 1 | 室 |  |
| 4 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф50mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 网络布线耗材 | 1.结构特性 导体直径：≥0.5mm；外护套材料：PVC，外护套厚度：≥0.55mm；绝缘材料：PE；色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕6类4对UTP电缆； 2.机械特性 弯曲半径：≥42mm，施工温度：0～50℃，使用温度：-20～60℃； 3.电气特性 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 4.物理特性 电缆外径：5.2mm；绝缘外径：0.9mm；最小弯曲半径：42mm；燃烧等级：IEC332.1。 | 1 | 室 |  |
| 7 | 安装培训及技术支持 | 一、吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.通风系统安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 二、基础设施安装调试： 基础设施结构安装调试及基础设施控制安装调试。 三、网络硬件及应用软件调试： 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与应用服务器、视频服务器之间的正常通信； 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化； 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（首次培训免费）。 | 1 | 套 |  |
| 生物实验操作考试考场 |  |  |  |  |  |
| 配置明细表（座别：48座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、教师控制演示区设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成； 1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成； 为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下6项性能检测要求，并提供带CMA、CNAS标识的优抗板检测报告复印件加盖投标人公章： ▲（1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。 ▲（2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。 ▲（3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。 ▲（4）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级； ▲（5）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于16种菌种抗菌率≥99.99%。 ▲（6）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手； 4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚气杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 电源 | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制柜 | 1.控制柜尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2.工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，操作面镶入雅典黑亚克力装饰板。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯。 4.集成10.1寸触显操作单元。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统： 6.系统设置：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 实验考试桌控制系统 | 1.升降控制系统： 可实现PC终端系统模块的独立升降及多功能集成挡板的整体升降；可单个或全组进行控制。 2.PC终端控制：可实现PC终端主机的开启与关闭，一键启动，可单个或全组进行控制。 3.网络信号控制：可实现网络信号的开启与关闭，可单个或全组进行控制。 4.视频采集系统控制：可实现视频采集系统摄像头电源开启与关闭，可单个或全组进行控制。 5.电源操作控制：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；交流电可输出0-30V，分辨率1V设置及实时显示，直流电可输出0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智慧黑板 | - 1、触摸识别方式：电容触摸识别（支持同时 20-50 点连续输入） 2、有效识别范围：手指、电容触摸笔 - 3、定位精度：±1mm（90%以上触摸区域） - 4、响应时间：最快 4ms（光标速度约 120 点/s） 5、触摸分辨率：H：32768 V：32768 - 6、触摸寿命：≥12 万小时 - 7、主芯片型号：XS982 - 8、中央处理器（CPU）：Quad-core ARM Cortex-A55 9、图像处理器（GPU）：Mali-G52 MP2(2EE) 10、运行内存（RAM）：4GB DDR4 - 11、系统内存（ROM）：32G - 12、内核版本：Android 11.0/13.0 13、USB 输入：5 路 A 型 USB2.0 （含前置3路） 14、USB触摸输出：2 路touch USB（含前置1路A型口，1路B型口） 15、音频接口：1 路 同轴输出，1 路 EARPHONE音频输出（标准ø3.5mm 插口） 16、网络输入：1 路 RJ45 标准插口（以太网有线），3 路前内置 Wi-Fi 天线接口 17、蓝牙：支持 IPV4.2 18、RS232 UART 输入：1 路（D-SUB 9Pin 母座插口） 19、视频输入：3 路 HDMI IN（含前置1路），1 组 AV IN（mini 插口） 20、摄像头：800W/1300W /4800W广角摄像头 （可选配） 21、屏幕尺寸：86英寸 22、背光类型：DLED 23、显示尺寸（mm)：1895x1066 24、物理分辨率：4K（3840 x 2160） 25、整机峰值亮度：400cd/㎡ 26、动态对比度：5000：1 27、观看视角：H/V：178/178 度 28、屏幕比例：16:9 29、显示色彩：10Bit, 16.7M 30、背光寿命：≥12 万小时（详见 MTBF 测试报告） | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验操作区设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 考生采集终端桌 | 整体规格：≥1200mm（L）×750mm（W）×840mm（H）； 整体由桌体、装配式采集终端组成。 一、桌体： 1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。 2、台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 台面板技术参数满足以下指标,并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章： ▲（1）耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。 ▲（2）外观质量：参照T/CIQA10-2020标准，①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构：釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 ▲（3）耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准， 台面板不少于60项化学试剂检测，包含：氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。 3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4、上端两侧支架：铝材挤出成型，规格≥570mm×55mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×15mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 8、抽拉式托盘：注塑一体化成型设计，ABS材质，鼠标、键盘隐藏式设计，提升桌面整洁度；简洁耐用；配置静音滑轨。 二、装配式采集终端 由集成柜体模块、升降系统模块、视频采集模块、电源操作控制模块、交互终端模块组成。 1、集成柜体模块 1.1、柜体：≥1200mm（L）×160mm（W）×760mm（H），采用≥1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。柜体两侧设置提手，便于移动运输。 1.2、功能面板：≥1195（L）×165（W）×65mm（H），注塑一体化成型设计，ABS材质；面板斜面设计，符合人体工程学。内嵌急停开关，支持异常发生时及时切断电机控制电源，且不影响其他功能模块供电。 1.3、屏风：≥1120mmx495mmx5mm，采用PMM材质，磨砂半透明效果。 1.4、脚垫：PP+不锈钢材质，直径规格≥35mm；高度可在0mm-10mm范围内调节，耐磨、防潮、防滑。 1.5、设备供电：220V 50Hz。 2、升降系统模块 包括电机控制单元、屏风升降单元、交互终端升降单元、摄像头升降单元。 2.1、电机控制单元：配置6路减速电机，10路光电开关，2路限位开关，到位自动停止；1路CAN通讯，24V供电接口，6口带PoE网络接口。 2.2、屏风升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，屏风最大上升高度为300mm。 2.3、交互终端升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，支持由教师端控制。 2.4、摄像头升降单元：通过四组独立升降机构进行升降及旋转臂旋转。 （1）顶视摄像头旋转臂展开角度：≥125°；顶视摄像头旋转臂展开高度：≥725mm（相对于桌面）； （2）侧视摄像头旋转臂展开角度：≥90°；侧视摄像头旋转臂展开高度：≥480mm（相对于桌面）； （3）旋转臂复位功能：旋转臂运行过程中遇阻能够自动复位，当累计复位次数达10次时，旋转臂将自动停止运动，进入保护模式。清除障碍物后，重启设备恢复正常。 3、视频采集模块 3.1、摄像头支架升降臂：采用铝材挤出成型，规格：≥50mm（L）×60mm（W）×750mm（H），经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 3.2、摄像头支架旋转臂：采用铝材挤出成型型材与ABS一体成型部件组合而成，简洁耐用；俯视规格：≥540mm（L）×50mm（W）×60mm（H）；侧视规格：≥545mm（L）×50mm（W）×60mm（H）。 3.3、顶部摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态≥120 dB；焦距：2.8 mm @F2.0；主码流2688*1520、20帧/秒；子码流704*480、20帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPE，第三码流H.265/H.264；最大图像尺寸:≥2688×1520。 3.4、侧面及正面摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态: ≥120 dB；焦距：2.0 mm @F2.25；主码流2688*1520、30帧/秒；子码流704*480、30帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264；最大图像尺寸: 2688×1520。 4、电源操作控制模块 电源盒注塑成型设计，ABS材质，内嵌2.4英寸（偏差5%）触摸显示屏，电源采用数控式操作，能够精准输出所需电压。 4.1、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载报警保护； 4.2、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载报警保护； 4.3、2.4英寸触摸显示屏支持分别设置和显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流； 4.4、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流； 4.5、多功能插座：不少于1路220V输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 4.6、拓展接口：≥4路USB接口，支持外接USB设备同主机通讯，≥1路网口。 4.7、学生电源设置透明PC保护盖，防喷溅。 5、交互终端模块 5.1、屏幕：LCD触摸显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080； 5.2、主控芯片：至少为6核64位芯片; 主频最高到达1.8GHz； 5.3、内存：≥LPDDR4 4G； 5.4、内置储存容量：≥EMMC 32GB； 5.5、网络：支持WIFI、蓝牙功能、以太网。 | 24 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 ▲6.学生凳产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）； 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 | 48 | 个 |  |
| 三、智能吊装设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2、材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能； 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 6 | 组 |  |
| 2 | 照明系统模块 | 1、箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED 360度排列； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 6 | 组 |  |
| 3 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 12 | 个 |  |
| 4 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 | 12 | 个 |  |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 ▲6、独立水槽台产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。 | 12 | 个 |  |
| 3 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。 3.平台正面设有6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 ▲4.多功能平台架产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。 | 12 | 套 |  |
| 五、实验操作考试模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微型计算机 | 1、显示屏：11.5英寸及以上尺寸； 2、显示屏分辨率：≥2000×1200高清显示屏； 3、中央处理器CPU：多核心中央处理器； 4、运行内存：≥6GB； 5、储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6、无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他； 7、具备定位功能； 8、摄像头：前置不小于800万像素、后置不小于1300万像素，支持人脸识别； 9、内置扬声器； 10、接口：具备一种或多种外部接口。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频采集终端 | 1、整体结构参数： 1）设备折叠尺寸：≥419（L）*134（W）*137（H）mm。 2）设备展开尺寸：≥360（L）*332（W）*783（H）mm。 3）收纳铝型材箱尺寸：≥445（L）*210（W）*267（H）mm。 4）设备材质：采用ABS和压铸铝合金材质；臂身主体采用铝合金压铸成型，表面经静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；装置主体支架中部关节处可折弯，方便收纳与贮存。 5）收纳铝型材箱材质：采用5毫米黑哑光防火板材和加厚K型铝材为主箱体材料，内部采用内衬EVA2毫米泡沫。 2、视频采集识别单元： 1）具备两路及以上网络摄像机，可从俯视及正视角度采集视频； 2）俯视支撑结构具备阻尼旋转关节，可旋转折叠收纳； 3）图像采集分辨率：≥400万像素； 4）支持H.265/H.264视频压缩技术； 5）支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台； 3、接口配置： 1）1路RJ45 100M以太网输入接口； 2）1路RJ45侧视扩展接口； 3）3路USB2.0接口； 4、电源单元： 1）外置电源适配器； 2）额定输入电压：100~240Vac； 额定输出电压：12Vdc。 【功能】用于实验过程中俯视及正视角度的操作视频的录制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 考生端考试管理系统 | 系统支持考试应用和教学应用； 一、考试应用： 1、考前根据抽签结果自动显示考生姓名及准考证号用以核对身份信息； 2、考前显示视频采集终端图像画面，若为生物考试可同时显示电子显微镜/电子目镜图像画面用以确认设备状态； *3、考中可填写电子实验报告记录实验数据，并支持填空题、简答题等题型，包括物理公式、化学方程式的编写，同时支持电子显微镜/电子目镜所拍摄图片上传； 4.现场阅卷模式下支持考生查看考试成绩，考生签字结果可自动保存为图片。 二、教学应用： 1、支持多位考生登录同一台考生终端，进行同一组实验； 2、支持查看教师评价； 3、支持学生进行自我评价； 4、支持学生查看历史课堂实验数据。 | 24 | 套 |  |
| 4 | 实验教学系统学生终端软件 | 学生软件系统功能包括： 1.直播课堂：支持学生查看并进入由教师下发的直播课堂；系统会自动保存已结束的直播课，支持学生校内查看直播课堂录制的回放视频； 2.实验练习： 2.1 支持查看教师下发的实验练习； 2.2 学生在实验练习过程中，可查看实验器材清单、实验标准视频、实验操作步骤和评分点等内容； 3.模拟考试： 3.1 支持查看教师下发的模拟考试； 3.2 支持学生开始考试及提交试卷； 3.3 支持自我评价和分组互评； 3.4 支持查看已结束模拟考试的历史记录及得分详情； 4.我的任务： 4.1 支持查看教师发布的学习资源任务，支持音频、视频、文本等格式资源的播放； 4.2 支持对未查看的学习资源进行特殊标记提醒； 5.资源中心：支持学生访问资源库。 | 24 | 套 |  |
| 5 | 实验教学系统教师软件 | 采用 B/S 系统架构，能够适配多种主流浏览器，如 Chrome、Firefox、Edge 等，系统维护轻松简便， 教师软件系统功能包括： 1.课堂教学： 1.1支持教师完成实验教学日常备课、授课和教学内容管理; 备课模式下支持依据教材章节目录管理教案、课件和资源， 1.2 支持给学生下发学习任务; 上课模式下支持课件、资源全屏显示及切换; 1.3 具有对学生端锁屏、抢答、投屏、提问、广播等课堂互动的功能，投屏功能支持将任意学生的屏幕内容投放至课堂内所有师生的终端屏幕上。 2.演示实验： 2.1 配合视频采集终端实现正视、俯视、侧视多视角投放教师演示实验的全过程； 2.2支持演示实验自动录制、回放； 2.3支持校内实验共享展示。 3.实验练习： 3.1 支持教师创建标准实验练习或AI辅助实验练习;可编辑实验练习名称，选择实验室、开始时间、实验时长； 4.模拟考试： 4.1支持教师创建模拟考试;可编辑实验考试名称，选择考试地点、开始时间、考试时长；支持对试卷内容进行学生自评、学生互评、教师评价; 4.2支持教师查看学生实验过程数据，包括实验视频、自评分、互评分、教师评分、电子报告; 4.3支持教师查看模拟考试结果统计数据，包含：合格率分析，得分率分析，失分情况统计等。 5.资源中心：支持教师访问资源库。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 现场监考管理系统 | 系统可根据需要切换考试应用和教学应用。 一、考试应用： 1.考场设备监控：对考生考试终端设备工作状态进行监控，可以消息告警形式实时输出软硬件异常事件，包括设备断电断网、考生端考试管理系统异常等事件； 2.考场信息管理：开考前同步抽签结果信息至考生考试终端，并引导考生确认个人身份信息。开考后可对缺考、作弊、缓考等考生进行相应标记。考中以图形化界面显示考场内座位人员、设备状态，并以不同颜色区分，点击座位相对应图标可查看其摄像机直播画面； 3.可展示考场考生抽签座位图； 4.可对座位状态进行管理，设置正式、备用及禁用座位； 5.点击确认提交考场及考生状态至管理后台本批次考试结束。 二、教学应用： 1：发布实验：无需选择学生、批次、时间等信息，系统内置实验库，可从实验库中选择对应实验进行快速发布； 2：课堂管理：支持以图形化界面展示座位人员信息、设备状态、可查看每个座位的视频并投到大屏上； 3：实验评价：支持多名学生在一张桌子上进行实验，实验完成后教师可对学生实验操作进行打分、评价； 4：随堂报告：系统可根据学生得分情况生成实验报告，相关数据可自动生成图形化分析。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.整机交换容量：336Gbps/3.36Tbps 2.包转发率：108/126Mpps 3.端口形态：48*10/100/1000TX+ 4*SFP 4.接口类型：电口+光口 | 1 | 台 |  |
| 8 | 监考主机 | 1.处理器：英特尔酷睿i5，10核及以上； 2.内存：≥8 GB； 3.硬盘：固态硬盘≥256 GB； 4.屏幕：≥14英寸； 5.操作系统：windows10及以上 | 1 | 台 |  |
| 9 | POE交换机 | 1.接口：4个千兆POE电口+1个千兆电口； 2.交换容量：10Gbps； 3.单口功率：30W； 4.POE供电总功率：60W。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 巡考摄像头 | 1.像素：不低于400W ； 2.传感器类型:progressive scan CMOS。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 电子目镜 | 1.像素：不低于200万； 2.输出信号：USB2.0； 3.传感器大小：1/3"； 4.图像大小：不小于1600*1200； 5.各分辨率速度帧率：1600*1200 10帧/秒 1280*1024 15帧/秒 640*480 25帧/秒； 6.白平衡：手动/自动； 7.信噪比：≥56dB； 8.动态范围：≥56dB； 9.扫描方式：逐行扫描； 10.工作电压：DC 5V； 11.功耗：≤2W。 | 24 | 台 |  |
| 六、安装附件部份 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 （吊装耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 电源布线耗材 （地面耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 室 |  |
| 3 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф50mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 网络布线耗材 | 1.结构特性 导体直径：≥0.5mm；外护套材料：PVC，外护套厚度：≥0.55mm；绝缘材料：PE；色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕6类4对UTP电缆； 2.机械特性 弯曲半径：≥42mm，施工温度：0～50℃，使用温度：-20～60℃； 3.电气特性 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 4.物理特性 电缆外径：5.2mm；绝缘外径：0.9mm；最小弯曲半径：42mm；燃烧等级：IEC332.1。 | 1 | 室 |  |
| 6 | 安装培训及技术支持 | 一、吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.供电系统安装调试； 4.照明系统安装调试。 二、基础设施安装调试： 基础设施结构安装调试及基础设施控制安装调试。 三、网络硬件及应用软件调试： 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与应用服务器、视频服务器之间的正常通信； 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化； 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（首次培训免费）。 | 1 | 套 |  |
| 物理实验操作考试考场 |  |  |  |  |  |
| 配置明细表（座别：48座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、教师控制演示区设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 整体规格：≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。 1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成； 2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手； 4、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚气杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 电源 | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制柜 | 1.控制柜尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2.工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，操作面镶入雅典黑亚克力装饰板。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯。 4.集成10.1寸触显操作单元。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.升降控制系统：可实现控制电源升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 实验考试桌控制系统 | 1.升降控制系统： 可实现PC终端系统模块的独立升降及多功能集成挡板的整体升降；可单个或全组进行控制。 2.PC终端控制：可实现PC终端主机的开启与关闭，一键启动，可单个或全组进行控制。 3.网络信号控制：可实现网络信号的开启与关闭，可单个或全组进行控制。 4.视频采集系统控制：可实现视频采集系统摄像头电源开启与关闭，可单个或全组进行控制。 5.电源操作控制：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；交流电可输出0-30V，分辨率1V设置及实时显示，直流电可输出0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智慧黑板 | - 1、触摸识别方式：电容触摸识别（支持同时 20-50 点连续输入） 2、有效识别范围：手指、电容触摸笔 - 3、定位精度：±1mm（90%以上触摸区域） - 4、响应时间：最快 4ms（光标速度约 120 点/s） 5、触摸分辨率：H：32768 V：32768 - 6、触摸寿命：≥12 万小时 - 7、主芯片型号：XS982 - 8、中央处理器（CPU）：Quad-core ARM Cortex-A55 9、图像处理器（GPU）：Mali-G52 MP2(2EE) 10、运行内存（RAM）：4GB DDR4 - 11、系统内存（ROM）：32G - 12、内核版本：Android 11.0/13.0 13、USB 输入：5 路 A 型 USB2.0 （含前置3路） 14、USB触摸输出：2 路touch USB（含前置1路A型口，1路B型口） 15、音频接口：1 路 同轴输出，1 路 EARPHONE音频输出（标准ø3.5mm 插口） 16、网络输入：1 路 RJ45 标准插口（以太网有线），3 路前内置 Wi-Fi 天线接口 17、蓝牙：支持 IPV4.2 18、RS232 UART 输入：1 路（D-SUB 9Pin 母座插口） 19、视频输入：3 路 HDMI IN（含前置1路），1 组 AV IN（mini 插口） 20、摄像头：800W/1300W /4800W广角摄像头 （可选配） 21、屏幕尺寸：86英寸 22、背光类型：DLED 23、显示尺寸（mm)：1895x1066 24、物理分辨率：4K（3840 x 2160） 25、整机峰值亮度：400cd/㎡ 26、动态对比度：5000：1 27、观看视角：H/V：178/178 度 28、屏幕比例：16:9 29、显示色彩：10Bit, 16.7M 30、背光寿命：≥12 万小时（详见 MTBF 测试报告） | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验操作区设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 考生采集终端桌 | 整体规格：≥1200mm（L）×750mm（W）×840mm（H）； 整体由桌体、装配式采集终端组成。 一、桌体： 1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。 2、台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4、上端两侧支架：铝材挤出成型，规格≥570mm×55mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×15mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 8、抽拉式托盘：注塑一体化成型设计，ABS材质，鼠标、键盘隐藏式设计，提升桌面整洁度；简洁耐用；配置静音滑轨。 二、装配式采集终端 由集成柜体模块、升降系统模块、视频采集模块、电源操作控制模块、交互终端模块组成。 1、集成柜体模块 1.1、柜体：≥1200mm（L）×160mm（W）×760mm（H），采用≥1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。柜体两侧设置提手，便于移动运输。 1.2、功能面板：≥1195（L）×165（W）×65mm（H），注塑一体化成型设计，ABS材质；面板斜面设计，符合人体工程学。内嵌急停开关，支持异常发生时及时切断电机控制电源，且不影响其他功能模块供电。 1.3、屏风：≥1120mmx495mmx5mm，采用PMM材质，磨砂半透明效果。 1.4、脚垫：PP+不锈钢材质，直径规格≥35mm；高度可在0mm-10mm范围内调节，耐磨、防潮、防滑。 1.5、设备供电：220V 50Hz。 2、升降系统模块 包括电机控制单元、屏风升降单元、交互终端升降单元、摄像头升降单元。 2.1、电机控制单元：配置6路减速电机，10路光电开关，2路限位开关，到位自动停止；1路CAN通讯，24V供电接口，6口带PoE网络接口。 2.2、屏风升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，屏风最大上升高度为300mm。 2.3、交互终端升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，支持由教师端控制。 2.4、摄像头升降单元：通过四组独立升降机构进行升降及旋转臂旋转。 （1）顶视摄像头旋转臂展开角度：≥125°；顶视摄像头旋转臂展开高度：≥725mm（相对于桌面）； （2）侧视摄像头旋转臂展开角度：≥90°；侧视摄像头旋转臂展开高度：≥480mm（相对于桌面）； （3）旋转臂复位功能：旋转臂运行过程中遇阻能够自动复位，当累计复位次数达10次时，旋转臂将自动停止运动，进入保护模式。清除障碍物后，重启设备恢复正常。 3、视频采集模块 3.1、摄像头支架升降臂：采用铝材挤出成型，规格：≥50mm（L）×60mm（W）×750mm（H），经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 3.2、摄像头支架旋转臂：采用铝材挤出成型型材与ABS一体成型部件组合而成，简洁耐用；俯视规格：≥540mm（L）×50mm（W）×60mm（H）；侧视规格：≥545mm（L）×50mm（W）×60mm（H）。 3.3、顶部摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态≥120 dB；焦距：2.8 mm @F2.0；主码流2688*1520、20帧/秒；子码流704*480、20帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPE，第三码流H.265/H.264；最大图像尺寸:≥2688×1520。 3.4、侧面及正面摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态: ≥120 dB；焦距：2.0 mm @F2.25；主码流2688*1520、30帧/秒；子码流704*480、30帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264；最大图像尺寸: 2688×1520。 4、电源操作控制模块 电源盒注塑成型设计，ABS材质，内嵌2.4英寸（偏差5%）触摸显示屏，电源采用数控式操作，能够精准输出所需电压。 4.1、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载报警保护； 4.2、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载报警保护； 4.3、2.4英寸触摸显示屏支持分别设置和显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流； 4.4、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流； 4.5、多功能插座：不少于1路220V输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 4.6、拓展接口：≥4路USB接口，支持外接USB设备同主机通讯，≥1路网口。 4.7、学生电源设置透明PC保护盖，防喷溅。 5、交互终端模块 5.1、屏幕：LCD触摸显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080； 5.2、主控芯片：至少为6核64位芯片; 主频最高到达1.8GHz； 5.3、内存：≥LPDDR4 4G； 5.4、内置储存容量：≥EMMC 32GB； 5.5、网络：支持WIFI、蓝牙功能、以太网。 | 24 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 48 | 个 |  |
| 3 | 升降电源 | 由电源转换及控制模块、升降模块、照明收纳模块、电源操作控制模块组成； 一、电源转换及控制模块： 1、尺寸：≥440mm（L）×265mm（W）×390mm（H）； 2、工艺与材质：主体由≥1.5mm厚冷轧钢板与ABS塑料组成，冷轧钢板表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，控制系统以32位MCU为核心配合监测控制电路，电源转换部分采用环形独立变压器对市电进行隔离降压，安全可靠。 二、电源升降模块： 1、升降范围：1400mm-1800mm； 2、采用自动升降系统，双限位单元保障设备到位双保险，电机电流实时监测防止电机堵转、及设备拖拉； 3、旋转线槽单元设计汽车轮毂式，保障旋转过程中不跳线及对线缆的保护，降低维修率； 4、电机及传动部件安装固定在≥1.2mm冷轧钢板箱体内，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀； 5、采用9芯低烟无卤阻燃综合电缆做升降通信电缆，连接学生电源操作盘。 三、电源照明收纳模块： 1、尺寸：≥φ389mm×145mm（H）； 2、工艺材质：壳体采用ABS注塑一体成型； 3、照明单元采用铝基高亮度白光LED灯，围绕LED灯设计60格栅条，灯光片为透明亚克力材质，镶嵌在圆盘内，功率≥45W。 四、电源操作控制模块： 1、尺寸：≥φ225mm×175mm（H）；集成2个RJ45网口、2个供电USB接口、1个步进升控制按钮、1个步进降控制按钮、一个到位供电触发按键；4路220V多功能插座输出； 2、工艺材质： 壳体采用ABS注塑一体成型；操作区四面采用360°圆弧设计；选用2.4寸显示屏，配合5组按键，实现电流电压的显示设置及交直流输出的切换；控制系统以32位MCU为核心配合监测控制电路； 3、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为1V，额定电流≥2A，有过载报警保护功能； 4、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，有过载报警保护功能； 5、锁定：电源被教师端锁定时，电源内部锁定，此时只能由教师端控制此电源所有电压设置，学生端无法操作。 ▲五、升降电源产品正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电；与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；可触及零部件（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 12 | 套 |  |
| 三、实验操作考试模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微型计算机 | 1、显示屏：11.5英寸及以上尺寸； 2、显示屏分辨率：≥2000×1200高清显示屏； 3、中央处理器CPU：多核心中央处理器； 4、运行内存：≥6GB； 5、储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6、无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他； 7、具备定位功能； 8、摄像头：前置不小于800万像素、后置不小于1300万像素，支持人脸识别； 9、内置扬声器； 10、接口：具备一种或多种外部接口。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频采集终端 | 1、整体结构参数： 1）设备折叠尺寸：≥419（L）*134（W）*137（H）mm。 2）设备展开尺寸：≥360（L）*332（W）*783（H）mm。 3）收纳铝型材箱尺寸：≥445（L）*210（W）*267（H）mm。 4）设备材质：采用ABS和压铸铝合金材质；臂身主体采用铝合金压铸成型，表面经静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；装置主体支架中部关节处可折弯，方便收纳与贮存。 5）收纳铝型材箱材质：采用5毫米黑哑光防火板材和加厚K型铝材为主箱体材料，内部采用内衬EVA2毫米泡沫。 2、视频采集识别单元： 1）具备两路及以上网络摄像机，可从俯视及正视角度采集视频； 2）俯视支撑结构具备阻尼旋转关节，可旋转折叠收纳； 3）图像采集分辨率：≥400万像素； 4）支持H.265/H.264视频压缩技术； 5）支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台； 3、接口配置： 1）1路RJ45 100M以太网输入接口； 2）1路RJ45侧视扩展接口； 3）3路USB2.0接口； 4、电源单元： 1）外置电源适配器； 2）额定输入电压：100~240Vac； 额定输出电压：12Vdc。 【功能】用于实验过程中俯视及正视角度的操作视频的录制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 考生端考试管理系统 | 系统支持考试应用和教学应用； 一、考试应用： 1、考前根据抽签结果自动显示考生姓名及准考证号用以核对身份信息； 2、考前显示视频采集终端图像画面，若为生物考试可同时显示电子显微镜/电子目镜图像画面用以确认设备状态； *3、考中可填写电子实验报告记录实验数据，并支持填空题、简答题等题型，包括物理公式、化学方程式的编写，同时支持电子显微镜/电子目镜所拍摄图片上传； 4.现场阅卷模式下支持考生查看考试成绩，考生签字结果可自动保存为图片。 二、教学应用： 1、支持多位考生登录同一台考生终端，进行同一组实验； 2、支持查看教师评价； 3、支持学生进行自我评价； 4、支持学生查看历史课堂实验数据。 | 24 | 套 |  |
| 4 | 实验教学系统学生终端软件 | 学生软件系统功能包括： 1.直播课堂：支持学生查看并进入由教师下发的直播课堂；系统会自动保存已结束的直播课，支持学生校内查看直播课堂录制的回放视频； 2.实验练习： 2.1 支持查看教师下发的实验练习； 2.2 学生在实验练习过程中，可查看实验器材清单、实验标准视频、实验操作步骤和评分点等内容； 3.模拟考试： ▲3.1 支持查看教师下发的模拟考试；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲3.2 支持学生开始考试及提交试卷；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲3.3 支持自我评价和分组互评；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲3.4 支持查看已结束模拟考试的历史记录及得分详情；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) 4.我的任务： ▲4.1 支持查看教师发布的学习资源任务，支持音频、视频、文本等格式资源的播放；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) 4.2 支持对未查看的学习资源进行特殊标记提醒； 5.资源中心：支持学生访问资源库。 | 24 | 套 |  |
| 5 | 实验教学系统教师软件 | 采用 B/S 系统架构，能够适配多种主流浏览器，如 Chrome、Firefox、Edge 等，系统维护轻松简便， 教师软件系统功能包括： 1.课堂教学： 1.1支持教师完成实验教学日常备课、授课和教学内容管理; 备课模式下支持依据教材章节目录管理教案、课件和资源， 1.2 支持给学生下发学习任务; 上课模式下支持课件、资源全屏显示及切换; ▲1.3 具有对学生端锁屏、抢答、投屏、提问、广播等课堂互动的功能，投屏功能支持将任意学生的屏幕内容投放至课堂内所有师生的终端屏幕上。(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) 2.演示实验： 2.1 配合视频采集终端实现正视、俯视、侧视多视角投放教师演示实验的全过程； 2.2支持演示实验自动录制、回放； 2.3支持校内实验共享展示。 3.实验练习： 3.1 支持教师创建标准实验练习或AI辅助实验练习;可编辑实验练习名称，选择实验室、开始时间、实验时长； 4.模拟考试： ▲4.1支持教师创建模拟考试;可编辑实验考试名称，选择考试地点、开始时间、考试时长；支持对试卷内容进行学生自评、学生互评、教师评价;(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲4.2支持教师查看学生实验过程数据，包括实验视频、自评分、互评分、教师评分、电子报告;(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲4.3支持教师查看模拟考试结果统计数据，包含：合格率分析，得分率分析，失分情况统计等。(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) 5.资源中心：支持教师访问资源库。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 现场监考管理系统 | 系统可根据需要切换考试应用和教学应用。 一、考试应用： 1.考场设备监控：对考生考试终端设备工作状态进行监控，可以消息告警形式实时输出软硬件异常事件，包括设备断电断网、考生端考试管理系统异常等事件； 2.考场信息管理：开考前同步抽签结果信息至考生考试终端，并引导考生确认个人身份信息。开考后可对缺考、作弊、缓考等考生进行相应标记。考中以图形化界面显示考场内座位人员、设备状态，并以不同颜色区分，点击座位相对应图标可查看其摄像机直播画面； 3.可展示考场考生抽签座位图； 4.可对座位状态进行管理，设置正式、备用及禁用座位； 5.点击确认提交考场及考生状态至管理后台本批次考试结束。 二、教学应用： 1：发布实验：无需选择学生、批次、时间等信息，系统内置实验库，可从实验库中选择对应实验进行快速发布； 2：课堂管理：支持以图形化界面展示座位人员信息、设备状态、可查看每个座位的视频并投到大屏上； 3：实验评价：支持多名学生在一张桌子上进行实验，实验完成后教师可对学生实验操作进行打分、评价； 4：随堂报告：系统可根据学生得分情况生成实验报告，相关数据可自动生成图形化分析。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.整机交换容量：336Gbps/3.36Tbps 2.包转发率：108/126Mpps 3.端口形态：48*10/100/1000TX+ 4*SFP 4.接口类型：电口+光口 | 1 | 台 |  |
| 8 | 监考主机 | 1.处理器：英特尔酷睿i5，10核及以上； 2.内存：≥8 GB； 3.硬盘：固态硬盘≥256 GB； 4.屏幕：≥14英寸； 5.操作系统：windows10及以上 | 1 | 台 |  |
| 9 | POE交换机 | 1.接口：4个千兆POE电口+1个千兆电口； 2.交换容量：10Gbps； 3.单口功率：30W； 4.POE供电总功率：60W。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 巡考摄像头 | 1.像素：不低于400W ； 2.传感器类型:progressive scan CMOS。 | 2 | 个 |  |
| 四、安装附件部份 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 （吊装耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 电源布线耗材 （地面耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 室 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用L型多孔位钢板固定于楼面，根据楼层的高度可自行调节所需适宜高度，辅材为高强度膨胀栓，及螺丝螺母。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 吊装系统安装调试 | 各项功能测试： 1、升降系统测试； 2、强弱电性能测试； 3、定时，分组测试； 4、照明测试。 | 1 | 室 |  |
| 5 | 网络布线耗材 | 1.结构特性 导体直径：≥0.5mm；外护套材料：PVC，外护套厚度：≥0.55mm；绝缘材料：PE；色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕6类4对UTP电缆； 2.机械特性 弯曲半径：≥42mm，施工温度：0～50℃，使用温度：-20～60℃； 3.电气特性 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 4.物理特性 电缆外径：5.2mm；绝缘外径：0.9mm；最小弯曲半径：42mm；燃烧等级：IEC332.1。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 安装培训及技术支持 | 一、基础设施安装调试： 基础设施结构安装调试及基础设施控制安装调试。 二、网络硬件及应用软件调试： 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与应用服务器、视频服务器之间的正常通信； 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化； 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（首次培训免费）。 | 1 | 室 |  |
| 校方平台系统配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、校级机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理服务器 | 1.嵌入式软硬件一体系统。 2.具备≥4*1G电口，总计4Gbps以上以太网输入输出。 3.采用标准1U外壳，电源输入支持AC 110V 50/60Hz（220V 50/60Hz）。 4.系统支持≥256路1080P视频实时录制。 5.网络摄像头和设备独立组网，形成隔离网络，提高安全性。 6.考试结束3分钟内可调取视频展开阅卷。 7.支持NVR和视频服务器同时录制组成双冗余系统。 8.支持同一信号源输入，多端RTMP、HTTP-TS、 HLS、FLV转发输出功能。 9.系统支持并发访问数量≥2000。 10.集成后端管理页面，系统采用BS架构。 11.可挂载NAS存储服务器。 12.可自由创建、编辑录制任务，并对录制信号进行手动筛选。 13.可实时查看录制任务状态，并对当前任务进行启动、停止、删除任务、录制结果文件查询、文件手动分片或自动分片设置。 14.支持TS格式存档，自动生成封面缩略图。 15.支持录制文件在线预览、下载。 16.直播具备拉取第三方 rtsp和rtmp流进入系统的功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 校级考务管理系统 | 1.平台采用B/S架构，支持分布式部署； 2.支持多级部署，区级和校级可根据具体功能分配，共同完成考务安排功能。 3.支持通过权限分配和功能调配实现市-区-校三级、区-校二级、单校三种考试系统部署，系统预留可对接的数据接口。 4.系统内置试题库，包含中学必做实验，可直接引用发布考试，支持自定义编辑实验加入试题库。 5.支持跨学科组卷，可将理化生三科实验发布于同一张试卷，学生可在一间教室完成三科考试。 6.同场考试支持多组试卷，可根据考务需要选择匹配对应试卷。 7.系统支持根据需求使用多种阅卷方式，包括在线阅卷和视频阅卷； 8.在线阅卷支持一阅多，可根据需求自定义设置； 9.视频阅卷支持两种模式，单向盲阅、双向盲阅，双向盲阅中可设置分差， 超出分差后该卷自动进入仲裁流程； 10.考后可查看指定考生电子实验报告或纸质实验报告拍摄照片、录制视频、考生签名、考官签名及考官评分结果； 11.系统可自动录制、传输及处理视频，考后可快速调阅考点所有录制视频； 12.视频阅卷：老师进行视频阅卷时，显示有权限评阅的学生实验记录并可以对学生实验进行阅卷，如果多名阅卷老师，分值差大于设定阈值，则进入学生自动进入仲裁，包含视频的播放，预览图片展示，快进等功能； 13.考试录制的视频可以倍速播放，支持2、4、8、16倍速播放； 14.考试视频可按照设定的内置算法自动切片处理，形成切片预览； 15.系统支持对两路录制视频进行时间校准，点击主视频时间进度条，从视频可快速跳转至对应时间进度，拖动从视频进度，主视频不受其影响； 16.系统支持打包下载考试信息，包含考试批次、考生准考证、考试时间表、考务人员的账号等信息； 17.系统支持设定缓考批次，安排学生缓考，包含缓考时间、学生安排、考务安排、科目场次等信息； 18.系统支持仲裁评分，可通过视频回放对有成绩争议的考生进行阅卷复评； 19.考后可生成成绩报表，展示考试成绩汇总，每个学生考试成绩，可以通过多维度筛选，输出多样的统计报表； 20.考后可查看学生的答题情况，作答视频，实验记录； 21.支持机构管理，可设置市级、区级及考点机构，形成树级结构进行统一管理和配置； 22.支持考点导入功能，可设置相应模板导入导出； 23.系统支持配置角色的菜单权限功能和数据权限功能； 24.系统配置考试仲分差，在线阅卷规则、视频阅卷规则。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 存储服务器 | 1、CPU采用Intel N5095 及以上，4核心/4线程，睿频频率≥ 2.9 GHz 2、CPU采用64位 x86架构； 3、图形处理器：Intel® UHD Graphics； 4、支持浮点运算； 5、支持加密引擎； 6、支持硬件加速文件转换； 7、内存：≥8GB； 8、闪存：≥4GB (双启动操作系统防护)； 9、硬盘插槽数：≥3个3.5英寸SATA 6Gb/s、3Gb/s，≥2个2.5英寸SATA 6Gb/s、3Gb/s； 10、支持硬盘类型3.5英寸插槽； 11、2个2.5Gigabit 以太网络端口； 12、支持网络唤醒功能； 13、端口：2个USB 3.1 Gen 2 端口，2个USB 3.0接口，1个USB 2.0接口，1个HDMI 2.0； 14、规格尺寸 (高 x 宽 x 深)：≥ 182× 147× 220mm； 15、重量： 净重2.6 kg，总重3.8 kg； 16、操作温度 0 - 40 °C (32°F - 104°F)； 17、存储温度 -20 - 70°C (-4°F - 158°F)； 18、相对湿度 5~95% RH (不凝结)，湿球：27˚C (80.6˚F)； 19、电源供应器 84W 变压器, 100-240V； 20、风扇 1 x 92mm, 12VDC； 21、容量：18TB。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 实考数据中心 | 1、处理器： 16核处理器 主频≥2.4G； 2、内存模块: ≥32G DDR4-3200，可扩展； 3、硬盘：≥8TB×3 ，可扩展； 4、阵列控制器：支持Raid 1， Raid5； 5、PCI I/O插槽：≥2个PCIe插槽； 6、网口：4个千兆网口； 7、显卡：内置集成显卡； 8、电源：内置2*800W电源模块。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 核心交换机 | 1.交换容量：598Gbps/5.98Tbps ； 2.包转发率：222Mpps； 3.固定端口：24 个10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo 口)、4个1G/10GBASE-XSFP Plus 端口、1个 Slot。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 机柜 | 1.规格：≥600mm*900mm*1200mm； 2.容量：22U； 3.配置：隔板、排插。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 万兆企业VPN路由器 | 1、提供2个万兆SFP+光纤扩展口，4个10/100/1000M RJ45电口； 2、支持上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）； 3、内置防火墙，内外网ARP防护及常见攻击防护； 4、支持智能IP带宽管理及连接数限制。 | 1 | 台 |  |
| 二、抽签系统模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抽签管理系统 | 1.系统设置考试信息库（含考务信息、考生信息、考场信息、批次信息等）并与考场情况动态关联； 2.支持人脸识别签到、扫码枪扫码签到、手动签到三种签到方式； 3.支持以照片的形式录入人脸数据，人脸信息库可根据需要扩充；支持动态捕捉、检测，人脸识别时间≤2S。 4.支持批量抽签，且可根据需求进行考生批次前后调整； 5.抽签结果支持以条码形式打印，并将信息同步至考场； 6.支持按考场、场次查看抽签历史记录。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 抽签电脑 | 1.处理器：英特尔酷睿i5，10核及以上； 2.内存：≥8 GB； 3.硬盘：固态硬盘≥256 GB； 4.屏幕：≥14英寸； 5.操作系统：windows10及以上 | 1 | 台 |  |
| 3 | USB摄像头 | 1.支持自动电子增益功能，亮度自适应。 2.最高分辨率可实现1920*1080。 3.支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用。 4.像素不低于100W。 | 1 | 套 |  |
| 化学危险品室通风改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 强酸碱柜 | 1.尺寸：≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。 2.采用手动四开门设计，门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。 3.材质：≥8mm厚PP聚丙烯树脂板，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。 5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。 6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。 9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 10.多语言反光警告标签。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |  |
| 3 | 离心风机 | 2.2KW风机、电机，含设备调试等 | 1 | 台 |  |
| 4 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 1 | 套 |  |
| 5 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件： 1.主通风管规格：φ200mm，PVC成品管道； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 1 | 套 |  |

| 第六中学实验室 化学实验操作考试考场 |
| --- |
| 配置明细表（座别：48座） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、教师控制演示区设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成； 1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成； 2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手； 4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚气杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |
| 3 | 电源 | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套 |
| 4 | 控制柜 | 1.控制柜尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2.工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，操作面镶入雅典黑亚克力装饰板。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯。 4.集成10.1寸触显操作单元。 ▲5.控制柜产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力不低于2级； 3）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤16、镉≤0.5、铬≤5.0、汞≤0.1）； 4）结构安全：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统： 6.系统设置：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 实验考试桌控制系统 | 1.升降控制系统： 可实现PC终端系统模块的独立升降及多功能集成挡板的整体升降；可单个或全组进行控制。 2.PC终端控制：可实现PC终端主机的开启与关闭，一键启动，可单个或全组进行控制。 3.网络信号控制：可实现网络信号的开启与关闭，可单个或全组进行控制。 4.视频采集系统控制：可实现视频采集系统摄像头电源开启与关闭，可单个或全组进行控制。 5.电源操作控制：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；交流电可输出0-30V，分辨率1V设置及实时显示，直流电可输出0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧黑板 | - 1、触摸识别方式：电容触摸识别（支持同时 20-50 点连续输入） 2、有效识别范围：手指、电容触摸笔 - 3、定位精度：±1mm（90%以上触摸区域） - 4、响应时间：最快 4ms（光标速度约 120 点/s） 5、触摸分辨率：H：32768 V：32768 - 6、触摸寿命：≥12 万小时 - 7、主芯片型号：XS982 - 8、中央处理器（CPU）：Quad-core ARM Cortex-A55 9、图像处理器（GPU）：Mali-G52 MP2(2EE) 10、运行内存（RAM）：4GB DDR4 - 11、系统内存（ROM）：32G - 12、内核版本：Android 11.0/13.0 13、USB 输入：5 路 A 型 USB2.0 （含前置3路） 14、USB触摸输出：2 路touch USB（含前置1路A型口，1路B型口） 15、音频接口：1 路 同轴输出，1 路 EARPHONE音频输出（标准ø3.5mm 插口） 16、网络输入：1 路 RJ45 标准插口（以太网有线），3 路前内置 Wi-Fi 天线接口 17、蓝牙：支持 IPV4.2 18、RS232 UART 输入：1 路（D-SUB 9Pin 母座插口） 19、视频输入：3 路 HDMI IN（含前置1路），1 组 AV IN（mini 插口） 20、摄像头：800W/1300W /4800W广角摄像头 （可选配） 21、屏幕尺寸：86英寸 22、背光类型：DLED 23、显示尺寸（mm)：1895x1066 24、物理分辨率：4K（3840 x 2160） 25、整机峰值亮度：400cd/㎡ 26、动态对比度：5000：1 27、观看视角：H/V：178/178 度 28、屏幕比例：16:9 29、显示色彩：10Bit, 16.7M 30、背光寿命：≥12 万小时（详见 MTBF 测试报告） | 1 | 套 |
| 二、学生实验操作区设备 |  |  |  |  |
| 1 | 考生采集终端桌 | 整体规格：≥1200mm（L）×750mm（W）×840mm（H）； 整体由桌体、装配式采集终端组成。 一、桌体： 1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。 2、台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4、上端两侧支架：铝材挤出成型，规格≥570mm×55mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×15mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 8、抽拉式托盘：注塑一体化成型设计，ABS材质，鼠标、键盘隐藏式设计，提升桌面整洁度；简洁耐用；配置静音滑轨。 二、装配式采集终端 由集成柜体模块、升降系统模块、视频采集模块、电源操作控制模块、交互终端模块组成。 1、集成柜体模块 1.1、柜体：≥1200mm（L）×160mm（W）×760mm（H），采用≥1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。柜体两侧设置提手，便于移动运输。 1.2、功能面板：≥1195（L）×165（W）×65mm（H），注塑一体化成型设计，ABS材质；面板斜面设计，符合人体工程学。内嵌急停开关，支持异常发生时及时切断电机控制电源，且不影响其他功能模块供电。 1.3、屏风：≥1120mmx495mmx5mm，采用PMM材质，磨砂半透明效果。 1.4、脚垫：PP+不锈钢材质，直径规格≥35mm；高度可在0mm-10mm范围内调节，耐磨、防潮、防滑。 1.5、设备供电：220V 50Hz。 2、升降系统模块 包括电机控制单元、屏风升降单元、交互终端升降单元、摄像头升降单元。 2.1、电机控制单元：配置6路减速电机，10路光电开关，2路限位开关，到位自动停止；1路CAN通讯，24V供电接口，6口带PoE网络接口。 2.2、屏风升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，屏风最大上升高度为300mm。 2.3、交互终端升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，支持由教师端控制。 2.4、摄像头升降单元：通过四组独立升降机构进行升降及旋转臂旋转。 （1）顶视摄像头旋转臂展开角度：≥125°；顶视摄像头旋转臂展开高度：≥725mm（相对于桌面）； （2）侧视摄像头旋转臂展开角度：≥90°；侧视摄像头旋转臂展开高度：≥480mm（相对于桌面）； （3）旋转臂复位功能：旋转臂运行过程中遇阻能够自动复位，当累计复位次数达10次时，旋转臂将自动停止运动，进入保护模式。清除障碍物后，重启设备恢复正常。 3、视频采集模块 3.1、摄像头支架升降臂：采用铝材挤出成型，规格：≥50mm（L）×60mm（W）×750mm（H），经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 3.2、摄像头支架旋转臂：采用铝材挤出成型型材与ABS一体成型部件组合而成，简洁耐用；俯视规格：≥540mm（L）×50mm（W）×60mm（H）；侧视规格：≥545mm（L）×50mm（W）×60mm（H）。 3.3、顶部摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态≥120 dB；焦距：2.8 mm @F2.0；主码流2688*1520、20帧/秒；子码流704*480、20帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPE，第三码流H.265/H.264；最大图像尺寸:≥2688×1520。 3.4、侧面及正面摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态: ≥120 dB；焦距：2.0 mm @F2.25；主码流2688*1520、30帧/秒；子码流704*480、30帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264；最大图像尺寸: 2688×1520。 4、电源操作控制模块 电源盒注塑成型设计，ABS材质，内嵌2.4英寸（偏差5%）触摸显示屏，电源采用数控式操作，能够精准输出所需电压。 4.1、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载报警保护； 4.2、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载报警保护； 4.3、2.4英寸触摸显示屏支持分别设置和显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流； 4.4、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流； 4.5、多功能插座：不少于1路220V输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 4.6、拓展接口：≥4路USB接口，支持外接USB设备同主机通讯，≥1路网口。 4.7、学生电源设置透明PC保护盖，防喷溅。 5、交互终端模块 5.1、屏幕：LCD触摸显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080； 5.2、主控芯片：至少为6核64位芯片; 主频最高到达1.8GHz； 5.3、内存：≥LPDDR4 4G； 5.4、内置储存容量：≥EMMC 32GB； 5.5、网络：支持WIFI、蓝牙功能、以太网。 | 24 | 张 |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 48 | 个 |
| 三、智能吊装设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2、材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能； 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 ▲5、智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；②塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²； 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 | 6 | 组 |
| 2 | 照明系统模块 | 1、箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED 360度排列； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 ▲4、照明系统模块产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或电源板；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分） ＜40℃、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40℃、灯珠（中间部分） ＜40℃、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40℃；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码） | 6 | 组 |
| 3 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 12 | 个 |
| 4 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 ▲电源操作控制系统模块产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²； 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 | 12 | 个 |
| 5 | 吊装通风系统模块 | 1、由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。采用模块化设计； 2、伸缩式吸风管道： 管道外筒：采用铝合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温； 管道：采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。置于箱体左右两侧，调节角度为0°-90°； 万向吸风罩：选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1230mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可将伸缩式吸风管道推至箱体两侧，解放区域空间； 3、通风系统： 系统可根据室内环境手动调节风量大小。 ▲4、吊装通风系统模块产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²； 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 | 24 | 个 |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 1 | 个 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 12 | 个 |
| 5 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。 3.平台正面设有6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 12 | 套 |
| 五、通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶； 3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量； 4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。 ▲5.万向吸风罩产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；③塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。 | 1 | 个 |
| 2 | 离心风机 | 1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h； 2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm； 3.防雨帽：化工工程塑料UPVCφ650mm。 | 1 | 套 |
| 3 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 1 | 套 |
| 4 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 1 | 套 |
| 5 | 风机变频控制器 | 1.适配多种电机功率； 2.输出：AC 0-380V 13A； 3.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V：最大输出电流300mA； 6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 7.可实现紧急停机，转速跟踪，摆频控制； 8.内置≥2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用； 9.内置≥1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算； 10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和 -20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 12.冷却方式采用强制风冷。 | 1 | 套 |
| 六、实验操作考试模块 |  |  |  |  |
| 1 | 微型计算机 | 1、显示屏：11.5英寸及以上尺寸； 2、显示屏分辨率：≥2000×1200高清显示屏； 3、中央处理器CPU：多核心中央处理器； 4、运行内存：≥6GB； 5、储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6、无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他； 7、具备定位功能； 8、摄像头：前置不小于800万像素、后置不小于1300万像素，支持人脸识别； 9、内置扬声器； 10、接口：具备一种或多种外部接口。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频采集终端 | 1、整体结构参数： 1）设备折叠尺寸：≥419（L）*134（W）*137（H）mm。 2）设备展开尺寸：≥360（L）*332（W）*783（H）mm。 3）收纳铝型材箱尺寸：≥445（L）*210（W）*267（H）mm。 4）设备材质：采用ABS和压铸铝合金材质；臂身主体采用铝合金压铸成型，表面经静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；装置主体支架中部关节处可折弯，方便收纳与贮存。 5）收纳铝型材箱材质：采用5毫米黑哑光防火板材和加厚K型铝材为主箱体材料，内部采用内衬EVA2毫米泡沫。 2、视频采集识别单元： 1）具备两路及以上网络摄像机，可从俯视及正视角度采集视频； 2）俯视支撑结构具备阻尼旋转关节，可旋转折叠收纳； 3）图像采集分辨率：≥400万像素； 4）支持H.265/H.264视频压缩技术； 5）支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台； 3、接口配置： 1）1路RJ45 100M以太网输入接口； 2）1路RJ45侧视扩展接口； 3）3路USB2.0接口； 4、电源单元： 1）外置电源适配器； 2）额定输入电压：100~240Vac； 额定输出电压：12Vdc。 【功能】用于实验过程中俯视及正视角度的操作视频的录制。 | 1 | 套 |
| 3 | 考生端考试管理系统 | 系统支持考试应用和教学应用； 一、考试应用： 1、考前根据抽签结果自动显示考生姓名及准考证号用以核对身份信息； 2、考前显示视频采集终端图像画面，若为生物考试可同时显示电子显微镜/电子目镜图像画面用以确认设备状态； *3、考中可填写电子实验报告记录实验数据，并支持填空题、简答题等题型，包括物理公式、化学方程式的编写，同时支持电子显微镜/电子目镜所拍摄图片上传； 4.现场阅卷模式下支持考生查看考试成绩，考生签字结果可自动保存为图片。 二、教学应用： 1、支持多位考生登录同一台考生终端，进行同一组实验； 2、支持查看教师评价； 3、支持学生进行自我评价； 4、支持学生查看历史课堂实验数据。 | 24 | 套 |
| 4 | 实验教学系统学生终端软件 | 学生软件系统功能包括： 1.直播课堂：支持学生查看并进入由教师下发的直播课堂；系统会自动保存已结束的直播课，支持学生校内查看直播课堂录制的回放视频； 2.实验练习： 2.1 支持查看教师下发的实验练习； 2.2 学生在实验练习过程中，可查看实验器材清单、实验标准视频、实验操作步骤和评分点等内容； 3.模拟考试： 3.1 支持查看教师下发的模拟考试； 3.2 支持学生开始考试及提交试卷； 3.3 支持自我评价和分组互评； 3.4 支持查看已结束模拟考试的历史记录及得分详情； 4.我的任务： 4.1 支持查看教师发布的学习资源任务，支持音频、视频、文本等格式资源的播放； 4.2 支持对未查看的学习资源进行特殊标记提醒； 5.资源中心：支持学生访问资源库。 | 24 | 套 |
| 5 | 实验教学系统教师软件 | 采用 B/S 系统架构，能够适配多种主流浏览器，如 Chrome、Firefox、Edge 等，系统维护轻松简便， 教师软件系统功能包括： 1.课堂教学： 1.1支持教师完成实验教学日常备课、授课和教学内容管理; 备课模式下支持依据教材章节目录管理教案、课件和资源， 1.2 支持给学生下发学习任务; 上课模式下支持课件、资源全屏显示及切换; 1.3 具有对学生端锁屏、抢答、投屏、提问、广播等课堂互动的功能，投屏功能支持将任意学生的屏幕内容投放至课堂内所有师生的终端屏幕上。 2.演示实验： 2.1 配合视频采集终端实现正视、俯视、侧视多视角投放教师演示实验的全过程； 2.2支持演示实验自动录制、回放； 2.3支持校内实验共享展示。 3.实验练习： 3.1 支持教师创建标准实验练习或AI辅助实验练习;可编辑实验练习名称，选择实验室、开始时间、实验时长； 4.模拟考试： 4.1支持教师创建模拟考试;可编辑实验考试名称，选择考试地点、开始时间、考试时长；支持对试卷内容进行学生自评、学生互评、教师评价; 4.2支持教师查看学生实验过程数据，包括实验视频、自评分、互评分、教师评分、电子报告; 4.3支持教师查看模拟考试结果统计数据，包含：合格率分析，得分率分析，失分情况统计等。 5.资源中心：支持教师访问资源库。 | 1 | 套 |
| 6 | 现场监考管理系统 | 系统可根据需要切换考试应用和教学应用。 一、考试应用： 1.考场设备监控：对考生考试终端设备工作状态进行监控，可以消息告警形式实时输出软硬件异常事件，包括设备断电断网、考生端考试管理系统异常等事件； 2.考场信息管理：开考前同步抽签结果信息至考生考试终端，并引导考生确认个人身份信息。开考后可对缺考、作弊、缓考等考生进行相应标记。考中以图形化界面显示考场内座位人员、设备状态，并以不同颜色区分，点击座位相对应图标可查看其摄像机直播画面； 3.可展示考场考生抽签座位图； 4.可对座位状态进行管理，设置正式、备用及禁用座位； 5.点击确认提交考场及考生状态至管理后台本批次考试结束。 二、教学应用： 1：发布实验：无需选择学生、批次、时间等信息，系统内置实验库，可从实验库中选择对应实验进行快速发布； 2：课堂管理：支持以图形化界面展示座位人员信息、设备状态、可查看每个座位的视频并投到大屏上； 3：实验评价：支持多名学生在一张桌子上进行实验，实验完成后教师可对学生实验操作进行打分、评价； 4：随堂报告：系统可根据学生得分情况生成实验报告，相关数据可自动生成图形化分析。 | 1 | 套 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.整机交换容量：336Gbps/3.36Tbps 2.包转发率：108/126Mpps 3.端口形态：48*10/100/1000TX+ 4*SFP 4.接口类型：电口+光口 | 1 | 台 |
| 8 | 监考主机 | 1.处理器：英特尔酷睿i5，10核及以上； 2.内存：≥8 GB； 3.硬盘：固态硬盘≥256 GB； 4.屏幕：≥14英寸； 5.操作系统：windows10及以上 | 1 | 台 |
| 9 | POE交换机 | 1.接口：4个千兆POE电口+1个千兆电口； 2.交换容量：10Gbps； 3.单口功率：30W； 4.POE供电总功率：60W。 | 1 | 台 |
| 10 | 巡考摄像头 | 1.像素：不低于400W ； 2.传感器类型:progressive scan CMOS。 | 2 | 个 |
| 七、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 （吊装耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |
| 2 | 电源布线耗材 （地面耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 室 |
| 3 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 1 | 室 |
| 4 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф50mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |
| 5 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 6 | 网络布线耗材 | 1.结构特性 导体直径：≥0.5mm；外护套材料：PVC，外护套厚度：≥0.55mm；绝缘材料：PE；色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕6类4对UTP电缆； 2.机械特性 弯曲半径：≥42mm，施工温度：0～50℃，使用温度：-20～60℃； 3.电气特性 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 4.物理特性 电缆外径：5.2mm；绝缘外径：0.9mm；最小弯曲半径：42mm；燃烧等级：IEC332.1。 | 1 | 室 |
| 7 | 安装培训及技术支持 | 一、吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.通风系统安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 二、基础设施安装调试： 基础设施结构安装调试及基础设施控制安装调试。 三、网络硬件及应用软件调试： 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与应用服务器、视频服务器之间的正常通信； 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化； 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（首次培训免费）。 | 1 | 套 |
| 生物实验操作考试考场 |  |  |  |  |
| 配置明细表（座别：48座） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、教师控制演示区设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成； 1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成； 为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下6项性能检测要求，并提供带CMA、CNAS标识的优抗板检测报告复印件加盖投标人公章： ▲（1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。 ▲（2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。 ▲（3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。 ▲（4）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级； ▲（5）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于16种菌种抗菌率≥99.99%。 ▲（6）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手； 4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚气杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |
| 3 | 电源 | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套 |
| 4 | 控制柜 | 1.控制柜尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2.工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，操作面镶入雅典黑亚克力装饰板。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯。 4.集成10.1寸触显操作单元。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统： 6.系统设置：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 实验考试桌控制系统 | 1.升降控制系统： 可实现PC终端系统模块的独立升降及多功能集成挡板的整体升降；可单个或全组进行控制。 2.PC终端控制：可实现PC终端主机的开启与关闭，一键启动，可单个或全组进行控制。 3.网络信号控制：可实现网络信号的开启与关闭，可单个或全组进行控制。 4.视频采集系统控制：可实现视频采集系统摄像头电源开启与关闭，可单个或全组进行控制。 5.电源操作控制：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；交流电可输出0-30V，分辨率1V设置及实时显示，直流电可输出0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧黑板 | - 1、触摸识别方式：电容触摸识别（支持同时 20-50 点连续输入） 2、有效识别范围：手指、电容触摸笔 - 3、定位精度：±1mm（90%以上触摸区域） - 4、响应时间：最快 4ms（光标速度约 120 点/s） 5、触摸分辨率：H：32768 V：32768 - 6、触摸寿命：≥12 万小时 - 7、主芯片型号：XS982 - 8、中央处理器（CPU）：Quad-core ARM Cortex-A55 9、图像处理器（GPU）：Mali-G52 MP2(2EE) 10、运行内存（RAM）：4GB DDR4 - 11、系统内存（ROM）：32G - 12、内核版本：Android 11.0/13.0 13、USB 输入：5 路 A 型 USB2.0 （含前置3路） 14、USB触摸输出：2 路touch USB（含前置1路A型口，1路B型口） 15、音频接口：1 路 同轴输出，1 路 EARPHONE音频输出（标准ø3.5mm 插口） 16、网络输入：1 路 RJ45 标准插口（以太网有线），3 路前内置 Wi-Fi 天线接口 17、蓝牙：支持 IPV4.2 18、RS232 UART 输入：1 路（D-SUB 9Pin 母座插口） 19、视频输入：3 路 HDMI IN（含前置1路），1 组 AV IN（mini 插口） 20、摄像头：800W/1300W /4800W广角摄像头 （可选配） 21、屏幕尺寸：86英寸 22、背光类型：DLED 23、显示尺寸（mm)：1895x1066 24、物理分辨率：4K（3840 x 2160） 25、整机峰值亮度：400cd/㎡ 26、动态对比度：5000：1 27、观看视角：H/V：178/178 度 28、屏幕比例：16:9 29、显示色彩：10Bit, 16.7M 30、背光寿命：≥12 万小时（详见 MTBF 测试报告） | 1 | 套 |
| 二、学生实验操作区设备 |  |  |  |  |
| 1 | 考生采集终端桌 | 整体规格：≥1200mm（L）×750mm（W）×840mm（H）； 整体由桌体、装配式采集终端组成。 一、桌体： 1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。 2、台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 台面板技术参数满足以下指标,并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章： ▲（1）耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。 ▲（2）外观质量：参照T/CIQA10-2020标准，①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构：釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 ▲（3）耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准， 台面板不少于60项化学试剂检测，包含：氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。 3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4、上端两侧支架：铝材挤出成型，规格≥570mm×55mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×15mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 8、抽拉式托盘：注塑一体化成型设计，ABS材质，鼠标、键盘隐藏式设计，提升桌面整洁度；简洁耐用；配置静音滑轨。 二、装配式采集终端 由集成柜体模块、升降系统模块、视频采集模块、电源操作控制模块、交互终端模块组成。 1、集成柜体模块 1.1、柜体：≥1200mm（L）×160mm（W）×760mm（H），采用≥1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。柜体两侧设置提手，便于移动运输。 1.2、功能面板：≥1195（L）×165（W）×65mm（H），注塑一体化成型设计，ABS材质；面板斜面设计，符合人体工程学。内嵌急停开关，支持异常发生时及时切断电机控制电源，且不影响其他功能模块供电。 1.3、屏风：≥1120mmx495mmx5mm，采用PMM材质，磨砂半透明效果。 1.4、脚垫：PP+不锈钢材质，直径规格≥35mm；高度可在0mm-10mm范围内调节，耐磨、防潮、防滑。 1.5、设备供电：220V 50Hz。 2、升降系统模块 包括电机控制单元、屏风升降单元、交互终端升降单元、摄像头升降单元。 2.1、电机控制单元：配置6路减速电机，10路光电开关，2路限位开关，到位自动停止；1路CAN通讯，24V供电接口，6口带PoE网络接口。 2.2、屏风升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，屏风最大上升高度为300mm。 2.3、交互终端升降单元：通过一组独立的升降结构进行电动升降，支持由教师端控制。 2.4、摄像头升降单元：通过四组独立升降机构进行升降及旋转臂旋转。 （1）顶视摄像头旋转臂展开角度：≥125°；顶视摄像头旋转臂展开高度：≥725mm（相对于桌面）； （2）侧视摄像头旋转臂展开角度：≥90°；侧视摄像头旋转臂展开高度：≥480mm（相对于桌面）； （3）旋转臂复位功能：旋转臂运行过程中遇阻能够自动复位，当累计复位次数达10次时，旋转臂将自动停止运动，进入保护模式。清除障碍物后，重启设备恢复正常。 3、视频采集模块 3.1、摄像头支架升降臂：采用铝材挤出成型，规格：≥50mm（L）×60mm（W）×750mm（H），经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 3.2、摄像头支架旋转臂：采用铝材挤出成型型材与ABS一体成型部件组合而成，简洁耐用；俯视规格：≥540mm（L）×50mm（W）×60mm（H）；侧视规格：≥545mm（L）×50mm（W）×60mm（H）。 3.3、顶部摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态≥120 dB；焦距：2.8 mm @F2.0；主码流2688*1520、20帧/秒；子码流704*480、20帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPE，第三码流H.265/H.264；最大图像尺寸:≥2688×1520。 3.4、侧面及正面摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态: ≥120 dB；焦距：2.0 mm @F2.25；主码流2688*1520、30帧/秒；子码流704*480、30帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264；最大图像尺寸: 2688×1520。 4、电源操作控制模块 电源盒注塑成型设计，ABS材质，内嵌2.4英寸（偏差5%）触摸显示屏，电源采用数控式操作，能够精准输出所需电压。 4.1、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载报警保护； 4.2、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载报警保护； 4.3、2.4英寸触摸显示屏支持分别设置和显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流； 4.4、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流； 4.5、多功能插座：不少于1路220V输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 4.6、拓展接口：≥4路USB接口，支持外接USB设备同主机通讯，≥1路网口。 4.7、学生电源设置透明PC保护盖，防喷溅。 5、交互终端模块 5.1、屏幕：LCD触摸显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080； 5.2、主控芯片：至少为6核64位芯片; 主频最高到达1.8GHz； 5.3、内存：≥LPDDR4 4G； 5.4、内置储存容量：≥EMMC 32GB； 5.5、网络：支持WIFI、蓝牙功能、以太网。 | 24 | 张 |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 ▲6.学生凳产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）； 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 | 48 | 个 |
| 三、智能吊装设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2、材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能； 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 6 | 组 |
| 2 | 照明系统模块 | 1、箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED 360度排列； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 6 | 组 |
| 3 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 12 | 个 |
| 4 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 | 12 | 个 |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 ▲6、独立水槽台产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。 | 12 | 个 |
| 3 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。 3.平台正面设有6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 ▲4.多功能平台架产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。 | 12 | 套 |
| 五、实验操作考试模块 |  |  |  |  |
| 1 | 微型计算机 | 1、显示屏：11.5英寸及以上尺寸； 2、显示屏分辨率：≥2000×1200高清显示屏； 3、中央处理器CPU：多核心中央处理器； 4、运行内存：≥6GB； 5、储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6、无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他； 7、具备定位功能； 8、摄像头：前置不小于800万像素、后置不小于1300万像素，支持人脸识别； 9、内置扬声器； 10、接口：具备一种或多种外部接口。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频采集终端 | 1、整体结构参数： 1）设备折叠尺寸：≥419（L）*134（W）*137（H）mm。 2）设备展开尺寸：≥360（L）*332（W）*783（H）mm。 3）收纳铝型材箱尺寸：≥445（L）*210（W）*267（H）mm。 4）设备材质：采用ABS和压铸铝合金材质；臂身主体采用铝合金压铸成型，表面经静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；装置主体支架中部关节处可折弯，方便收纳与贮存。 5）收纳铝型材箱材质：采用5毫米黑哑光防火板材和加厚K型铝材为主箱体材料，内部采用内衬EVA2毫米泡沫。 2、视频采集识别单元： 1）具备两路及以上网络摄像机，可从俯视及正视角度采集视频； 2）俯视支撑结构具备阻尼旋转关节，可旋转折叠收纳； 3）图像采集分辨率：≥400万像素； 4）支持H.265/H.264视频压缩技术； 5）支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台； 3、接口配置： 1）1路RJ45 100M以太网输入接口； 2）1路RJ45侧视扩展接口； 3）3路USB2.0接口； 4、电源单元： 1）外置电源适配器； 2）额定输入电压：100~240Vac； 额定输出电压：12Vdc。 【功能】用于实验过程中俯视及正视角度的操作视频的录制。 | 1 | 套 |
| 3 | 考生端考试管理系统 | 系统支持考试应用和教学应用； 一、考试应用： 1、考前根据抽签结果自动显示考生姓名及准考证号用以核对身份信息； 2、考前显示视频采集终端图像画面，若为生物考试可同时显示电子显微镜/电子目镜图像画面用以确认设备状态； *3、考中可填写电子实验报告记录实验数据，并支持填空题、简答题等题型，包括物理公式、化学方程式的编写，同时支持电子显微镜/电子目镜所拍摄图片上传； 4.现场阅卷模式下支持考生查看考试成绩，考生签字结果可自动保存为图片。 二、教学应用： 1、支持多位考生登录同一台考生终端，进行同一组实验； 2、支持查看教师评价； 3、支持学生进行自我评价； 4、支持学生查看历史课堂实验数据。 | 24 | 套 |
| 4 | 实验教学系统学生终端软件 | 学生软件系统功能包括： 1.直播课堂：支持学生查看并进入由教师下发的直播课堂；系统会自动保存已结束的直播课，支持学生校内查看直播课堂录制的回放视频； 2.实验练习： 2.1 支持查看教师下发的实验练习； 2.2 学生在实验练习过程中，可查看实验器材清单、实验标准视频、实验操作步骤和评分点等内容； 3.模拟考试： 3.1 支持查看教师下发的模拟考试； 3.2 支持学生开始考试及提交试卷； 3.3 支持自我评价和分组互评； 3.4 支持查看已结束模拟考试的历史记录及得分详情； 4.我的任务： 4.1 支持查看教师发布的学习资源任务，支持音频、视频、文本等格式资源的播放； 4.2 支持对未查看的学习资源进行特殊标记提醒； 5.资源中心：支持学生访问资源库。 | 24 | 套 |
| 5 | 实验教学系统教师软件 | 采用 B/S 系统架构，能够适配多种主流浏览器，如 Chrome、Firefox、Edge 等，系统维护轻松简便， 教师软件系统功能包括： 1.课堂教学： 1.1支持教师完成实验教学日常备课、授课和教学内容管理; 备课模式下支持依据教材章节目录管理教案、课件和资源， 1.2 支持给学生下发学习任务; 上课模式下支持课件、资源全屏显示及切换; 1.3 具有对学生端锁屏、抢答、投屏、提问、广播等课堂互动的功能，投屏功能支持将任意学生的屏幕内容投放至课堂内所有师生的终端屏幕上。 2.演示实验： 2.1 配合视频采集终端实现正视、俯视、侧视多视角投放教师演示实验的全过程； 2.2支持演示实验自动录制、回放； 2.3支持校内实验共享展示。 3.实验练习： 3.1 支持教师创建标准实验练习或AI辅助实验练习;可编辑实验练习名称，选择实验室、开始时间、实验时长； 4.模拟考试： 4.1支持教师创建模拟考试;可编辑实验考试名称，选择考试地点、开始时间、考试时长；支持对试卷内容进行学生自评、学生互评、教师评价; 4.2支持教师查看学生实验过程数据，包括实验视频、自评分、互评分、教师评分、电子报告; 4.3支持教师查看模拟考试结果统计数据，包含：合格率分析，得分率分析，失分情况统计等。 5.资源中心：支持教师访问资源库。 | 1 | 套 |
| 6 | 现场监考管理系统 | 系统可根据需要切换考试应用和教学应用。 一、考试应用： 1.考场设备监控：对考生考试终端设备工作状态进行监控，可以消息告警形式实时输出软硬件异常事件，包括设备断电断网、考生端考试管理系统异常等事件； 2.考场信息管理：开考前同步抽签结果信息至考生考试终端，并引导考生确认个人身份信息。开考后可对缺考、作弊、缓考等考生进行相应标记。考中以图形化界面显示考场内座位人员、设备状态，并以不同颜色区分，点击座位相对应图标可查看其摄像机直播画面； 3.可展示考场考生抽签座位图； 4.可对座位状态进行管理，设置正式、备用及禁用座位； 5.点击确认提交考场及考生状态至管理后台本批次考试结束。 二、教学应用： 1：发布实验：无需选择学生、批次、时间等信息，系统内置实验库，可从实验库中选择对应实验进行快速发布； 2：课堂管理：支持以图形化界面展示座位人员信息、设备状态、可查看每个座位的视频并投到大屏上； 3：实验评价：支持多名学生在一张桌子上进行实验，实验完成后教师可对学生实验操作进行打分、评价； 4：随堂报告：系统可根据学生得分情况生成实验报告，相关数据可自动生成图形化分析。 | 1 | 套 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.整机交换容量：336Gbps/3.36Tbps 2.包转发率：108/126Mpps 3.端口形态：48*10/100/1000TX+ 4*SFP 4.接口类型：电口+光口 | 1 | 台 |
| 8 | 监考主机 | 1.处理器：英特尔酷睿i5，10核及以上； 2.内存：≥8 GB； 3.硬盘：固态硬盘≥256 GB； 4.屏幕：≥14英寸； 5.操作系统：windows10及以上 | 1 | 台 |
| 9 | POE交换机 | 1.接口：4个千兆POE电口+1个千兆电口； 2.交换容量：10Gbps； 3.单口功率：30W； 4.POE供电总功率：60W。 | 1 | 台 |
| 10 | 巡考摄像头 | 1.像素：不低于400W ； 2.传感器类型:progressive scan CMOS。 | 2 | 个 |
| 11 | 电子目镜 | 1.像素：不低于200万； 2.输出信号：USB2.0； 3.传感器大小：1/3"； 4.图像大小：不小于1600*1200； 5.各分辨率速度帧率：1600*1200 10帧/秒 1280*1024 15帧/秒 640*480 25帧/秒； 6.白平衡：手动/自动； 7.信噪比：≥56dB； 8.动态范围：≥56dB； 9.扫描方式：逐行扫描； 10.工作电压：DC 5V； 11.功耗：≤2W。 | 24 | 台 |
| 七、安装附件部份 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 （吊装耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |
| 2 | 电源布线耗材 （地面耗材） | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 室 |
| 3 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф50mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |
| 4 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 5 | 网络布线耗材 | 1.结构特性 导体直径：≥0.5mm；外护套材料：PVC，外护套厚度：≥0.55mm；绝缘材料：PE；色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕6类4对UTP电缆； 2.机械特性 弯曲半径：≥42mm，施工温度：0～50℃，使用温度：-20～60℃； 3.电气特性 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 4.物理特性 电缆外径：5.2mm；绝缘外径：0.9mm；最小弯曲半径：42mm；燃烧等级：IEC332.1。 | 1 | 室 |
| 6 | 安装培训及技术支持 | 一、吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.供电系统安装调试； 4.照明系统安装调试。 二、基础设施安装调试： 基础设施结构安装调试及基础设施控制安装调试。 三、网络硬件及应用软件调试： 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与应用服务器、视频服务器之间的正常通信； 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化； 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（首次培训免费）。 | 1 | 套 |
| 物理信息化考评实验室（便携版） |  |  |  |  |
| 配置明细表（座别：48座） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验操作考试模块 |  |  |  |  |
| 1 | 微型计算机 | 1、显示屏：11.5英寸及以上尺寸； 2、显示屏分辨率：≥2000×1200高清显示屏； 3、中央处理器CPU：多核心中央处理器； 4、运行内存：≥6GB； 5、储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6、无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他； 7、具备定位功能； 8、摄像头：前置不小于800万像素、后置不小于1300万像素，支持人脸识别； 9、内置扬声器； 10、接口：具备一种或多种外部接口。 | 25 | 套 |
| 2 | 视频采集终端 | 1、整体结构参数： 1）设备折叠尺寸：≥419（L）*134（W）*137（H）mm。 2）设备展开尺寸：≥360（L）*332（W）*783（H）mm。 3）收纳铝型材箱尺寸：≥445（L）*210（W）*267（H）mm。 4）设备材质：采用ABS和压铸铝合金材质；臂身主体采用铝合金压铸成型，表面经静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；装置主体支架中部关节处可折弯，方便收纳与贮存。 5）收纳铝型材箱材质：采用5毫米黑哑光防火板材和加厚K型铝材为主箱体材料，内部采用内衬EVA2毫米泡沫。 2、视频采集识别单元： 1）具备两路及以上网络摄像机，可从俯视及正视角度采集视频； 2）俯视支撑结构具备阻尼旋转关节，可旋转折叠收纳； 3）图像采集分辨率：≥400万像素； 4）支持H.265/H.264视频压缩技术； 5）支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台； 3、接口配置： 1）1路RJ45 100M以太网输入接口； 2）1路RJ45侧视扩展接口； 3）3路USB2.0接口； 4、电源单元： 1）外置电源适配器； 2）额定输入电压：100~240Vac； 额定输出电压：12Vdc。 【功能】用于实验过程中俯视及正视角度的操作视频的录制。 | 25 | 套 |
| 3 | 考生端考试管理系统 | 系统支持考试应用和教学应用； 一、考试应用： 1、考前根据抽签结果自动显示考生姓名及准考证号用以核对身份信息； 2、考前显示视频采集终端图像画面，若为生物考试可同时显示电子显微镜/电子目镜图像画面用以确认设备状态； *3、考中可填写电子实验报告记录实验数据，并支持填空题、简答题等题型，包括物理公式、化学方程式的编写，同时支持电子显微镜/电子目镜所拍摄图片上传； 4.现场阅卷模式下支持考生查看考试成绩，考生签字结果可自动保存为图片。 二、教学应用： 1、支持多位考生登录同一台考生终端，进行同一组实验； 2、支持查看教师评价； 3、支持学生进行自我评价； 4、支持学生查看历史课堂实验数据。 | 24 | 套 |
| 4 | 实验教学系统学生终端软件 | 学生软件系统功能包括： 1.直播课堂：支持学生查看并进入由教师下发的直播课堂；系统会自动保存已结束的直播课，支持学生校内查看直播课堂录制的回放视频； 2.实验练习： 2.1 支持查看教师下发的实验练习； 2.2 学生在实验练习过程中，可查看实验器材清单、实验标准视频、实验操作步骤和评分点等内容； 3.模拟考试： ▲3.1 支持查看教师下发的模拟考试；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲3.2 支持学生开始考试及提交试卷；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲3.3 支持自我评价和分组互评；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲3.4 支持查看已结束模拟考试的历史记录及得分详情；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) 4.我的任务： ▲4.1 支持查看教师发布的学习资源任务，支持音频、视频、文本等格式资源的播放；(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) 4.2 支持对未查看的学习资源进行特殊标记提醒； 5.资源中心：支持学生访问资源库。 | 24 | 套 |
| 5 | 实验教学系统教师软件 | 采用 B/S 系统架构，能够适配多种主流浏览器，如 Chrome、Firefox、Edge 等，系统维护轻松简便， 教师软件系统功能包括： 1.课堂教学： 1.1支持教师完成实验教学日常备课、授课和教学内容管理; 备课模式下支持依据教材章节目录管理教案、课件和资源， 1.2 支持给学生下发学习任务; 上课模式下支持课件、资源全屏显示及切换; ▲1.3 具有对学生端锁屏、抢答、投屏、提问、广播等课堂互动的功能，投屏功能支持将任意学生的屏幕内容投放至课堂内所有师生的终端屏幕上。(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) 2.演示实验： 2.1 配合视频采集终端实现正视、俯视、侧视多视角投放教师演示实验的全过程； 2.2支持演示实验自动录制、回放； 2.3支持校内实验共享展示。 3.实验练习： 3.1 支持教师创建标准实验练习或AI辅助实验练习;可编辑实验练习名称，选择实验室、开始时间、实验时长； 4.模拟考试： ▲4.1支持教师创建模拟考试;可编辑实验考试名称，选择考试地点、开始时间、考试时长；支持对试卷内容进行学生自评、学生互评、教师评价;(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲4.2支持教师查看学生实验过程数据，包括实验视频、自评分、互评分、教师评分、电子报告;(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) ▲4.3支持教师查看模拟考试结果统计数据，包含：合格率分析，得分率分析，失分情况统计等。(提供功能截图或图片等相关证明文件予以佐证) 5.资源中心：支持教师访问资源库。 | 1 | 套 |
| 6 | 现场监考管理系统 | 系统可根据需要切换考试应用和教学应用。 一、考试应用： 1.考场设备监控：对考生考试终端设备工作状态进行监控，可以消息告警形式实时输出软硬件异常事件，包括设备断电断网、考生端考试管理系统异常等事件； 2.考场信息管理：开考前同步抽签结果信息至考生考试终端，并引导考生确认个人身份信息。开考后可对缺考、作弊、缓考等考生进行相应标记。考中以图形化界面显示考场内座位人员、设备状态，并以不同颜色区分，点击座位相对应图标可查看其摄像机直播画面； 3.可展示考场考生抽签座位图； 4.可对座位状态进行管理，设置正式、备用及禁用座位； 5.点击确认提交考场及考生状态至管理后台本批次考试结束。 二、教学应用： 1：发布实验：无需选择学生、批次、时间等信息，系统内置实验库，可从实验库中选择对应实验进行快速发布； 2：课堂管理：支持以图形化界面展示座位人员信息、设备状态、可查看每个座位的视频并投到大屏上； 3：实验评价：支持多名学生在一张桌子上进行实验，实验完成后教师可对学生实验操作进行打分、评价； 4：随堂报告：系统可根据学生得分情况生成实验报告，相关数据可自动生成图形化分析。 | 1 | 套 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.整机交换容量：336Gbps/3.36Tbps 2.包转发率：108/126Mpps 3.端口形态：48*10/100/1000TX+ 4*SFP 4.接口类型：电口+光口 | 1 | 台 |
| 8 | 监考主机 | 1.处理器：英特尔酷睿i5，10核及以上； 2.内存：≥8 GB； 3.硬盘：固态硬盘≥256 GB； 4.屏幕：≥14英寸； 5.操作系统：windows10及以上 | 1 | 台 |
| 9 | 智慧黑板 | - 1、触摸识别方式：电容触摸识别（支持同时 20-50 点连续输入） 2、有效识别范围：手指、电容触摸笔 - 3、定位精度：±1mm（90%以上触摸区域） - 4、响应时间：最快 4ms（光标速度约 120 点/s） 5、触摸分辨率：H：32768 V：32768 - 6、触摸寿命：≥12 万小时 - 7、主芯片型号：XS982 - 8、中央处理器（CPU）：Quad-core ARM Cortex-A55 9、图像处理器（GPU）：Mali-G52 MP2(2EE) 10、运行内存（RAM）：4GB DDR4 - 11、系统内存（ROM）：32G - 12、内核版本：Android 11.0/13.0 13、USB 输入：5 路 A 型 USB2.0 （含前置3路） 14、USB触摸输出：2 路touch USB（含前置1路A型口，1路B型口） 15、音频接口：1 路 同轴输出，1 路 EARPHONE音频输出（标准ø3.5mm 插口） 16、网络输入：1 路 RJ45 标准插口（以太网有线），3 路前内置 Wi-Fi 天线接口 17、蓝牙：支持 IPV4.2 18、RS232 UART 输入：1 路（D-SUB 9Pin 母座插口） 19、视频输入：3 路 HDMI IN（含前置1路），1 组 AV IN（mini 插口） 20、摄像头：800W/1300W /4800W广角摄像头 （可选配） 21、屏幕尺寸：86英寸 22、背光类型：DLED 23、显示尺寸（mm)：1895x1066 24、物理分辨率：4K（3840 x 2160） 25、整机峰值亮度：400cd/㎡ 26、动态对比度：5000：1 27、观看视角：H/V：178/178 度 28、屏幕比例：16:9 29、显示色彩：10Bit, 16.7M 30、背光寿命：≥12 万小时（详见 MTBF 测试报告） | 1 | 套 |
| 10 | POE交换机 | 1.接口：4个千兆POE电口+1个千兆电口； 2.交换容量：10Gbps； 3.单口功率：30W； 4.POE供电总功率：60W。 | 1 | 台 |
| 11 | 巡考摄像头 | 1.像素：不低于400W ； 2.传感器类型:progressive scan CMOS。 | 2 | 个 |
| 二、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网络布线耗材 | 1.结构特性 导体直径：≥0.5mm；外护套材料：PVC，外护套厚度：≥0.55mm；绝缘材料：PE；色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕6类4对UTP电缆； 2.机械特性 弯曲半径：≥42mm，施工温度：0～50℃，使用温度：-20～60℃； 3.电气特性 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 4.物理特性 电缆外径：5.2mm；绝缘外径：0.9mm；最小弯曲半径：42mm；燃烧等级：IEC332.1。 | 1 | 室 |
| 2 | 安装培训及技术支持 | 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与应用服务器、视频服务器之间的正常通信； 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化； 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（首次培训免费）。 | 1 | 套 |
| 校方平台系统配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、校级机房 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理服务器 | 1.嵌入式软硬件一体系统。 2.具备≥4*1G电口，总计4Gbps以上以太网输入输出。 3.采用标准1U外壳，电源输入支持AC 110V 50/60Hz（220V 50/60Hz）。 4.系统支持≥256路1080P视频实时录制。 5.网络摄像头和设备独立组网，形成隔离网络，提高安全性。 6.考试结束3分钟内可调取视频展开阅卷。 7.支持NVR和视频服务器同时录制组成双冗余系统。 8.支持同一信号源输入，多端RTMP、HTTP-TS、 HLS、FLV转发输出功能。 9.系统支持并发访问数量≥2000。 10.集成后端管理页面，系统采用BS架构。 11.可挂载NAS存储服务器。 12.可自由创建、编辑录制任务，并对录制信号进行手动筛选。 13.可实时查看录制任务状态，并对当前任务进行启动、停止、删除任务、录制结果文件查询、文件手动分片或自动分片设置。 14.支持TS格式存档，自动生成封面缩略图。 15.支持录制文件在线预览、下载。 16.直播具备拉取第三方 rtsp和rtmp流进入系统的功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 校级考务管理系统 | 1.平台采用B/S架构，支持分布式部署； 2.支持多级部署，区级和校级可根据具体功能分配，共同完成考务安排功能。 3.支持通过权限分配和功能调配实现市-区-校三级、区-校二级、单校三种考试系统部署，系统预留可对接的数据接口。 4.系统内置试题库，包含中学必做实验，可直接引用发布考试，支持自定义编辑实验加入试题库。 5.支持跨学科组卷，可将理化生三科实验发布于同一张试卷，学生可在一间教室完成三科考试。 6.同场考试支持多组试卷，可根据考务需要选择匹配对应试卷。 7.系统支持根据需求使用多种阅卷方式，包括在线阅卷和视频阅卷； 8.在线阅卷支持一阅多，可根据需求自定义设置； 9.视频阅卷支持两种模式，单向盲阅、双向盲阅，双向盲阅中可设置分差， 超出分差后该卷自动进入仲裁流程； 10.考后可查看指定考生电子实验报告或纸质实验报告拍摄照片、录制视频、考生签名、考官签名及考官评分结果； 11.系统可自动录制、传输及处理视频，考后可快速调阅考点所有录制视频； 12.视频阅卷：老师进行视频阅卷时，显示有权限评阅的学生实验记录并可以对学生实验进行阅卷，如果多名阅卷老师，分值差大于设定阈值，则进入学生自动进入仲裁，包含视频的播放，预览图片展示，快进等功能； 13.考试录制的视频可以倍速播放，支持2、4、8、16倍速播放； 14.考试视频可按照设定的内置算法自动切片处理，形成切片预览； 15.系统支持对两路录制视频进行时间校准，点击主视频时间进度条，从视频可快速跳转至对应时间进度，拖动从视频进度，主视频不受其影响； 16.系统支持打包下载考试信息，包含考试批次、考生准考证、考试时间表、考务人员的账号等信息； 17.系统支持设定缓考批次，安排学生缓考，包含缓考时间、学生安排、考务安排、科目场次等信息； 18.系统支持仲裁评分，可通过视频回放对有成绩争议的考生进行阅卷复评； 19.考后可生成成绩报表，展示考试成绩汇总，每个学生考试成绩，可以通过多维度筛选，输出多样的统计报表； 20.考后可查看学生的答题情况，作答视频，实验记录； 21.支持机构管理，可设置市级、区级及考点机构，形成树级结构进行统一管理和配置； 22.支持考点导入功能，可设置相应模板导入导出； 23.系统支持配置角色的菜单权限功能和数据权限功能； 24.系统配置考试仲分差，在线阅卷规则、视频阅卷规则。 | 1 | 套 |
| 3 | 存储服务器 | 1、CPU采用Intel N5095 及以上，4核心/4线程，睿频频率≥ 2.9 GHz 2、CPU采用64位 x86架构； 3、图形处理器：Intel® UHD Graphics； 4、支持浮点运算； 5、支持加密引擎； 6、支持硬件加速文件转换； 7、内存：≥8GB； 8、闪存：≥4GB (双启动操作系统防护)； 9、硬盘插槽数：≥3个3.5英寸SATA 6Gb/s、3Gb/s，≥2个2.5英寸SATA 6Gb/s、3Gb/s； 10、支持硬盘类型3.5英寸插槽； 11、2个2.5Gigabit 以太网络端口； 12、支持网络唤醒功能； 13、端口：2个USB 3.1 Gen 2 端口，2个USB 3.0接口，1个USB 2.0接口，1个HDMI 2.0； 14、规格尺寸 (高 x 宽 x 深)：≥ 182× 147× 220mm； 15、重量： 净重2.6 kg，总重3.8 kg； 16、操作温度 0 - 40 °C (32°F - 104°F)； 17、存储温度 -20 - 70°C (-4°F - 158°F)； 18、相对湿度 5~95% RH (不凝结)，湿球：27˚C (80.6˚F)； 19、电源供应器 84W 变压器, 100-240V； 20、风扇 1 x 92mm, 12VDC； 21、容量：18TB。 | 1 | 套 |
| 4 | 实考数据中心 | 1、处理器： 16核处理器 主频≥2.4G； 2、内存模块: ≥32G DDR4-3200，可扩展； 3、硬盘：≥8TB×3 ，可扩展； 4、阵列控制器：支持Raid 1， Raid5； 5、PCI I/O插槽：≥2个PCIe插槽； 6、网口：4个千兆网口； 7、显卡：内置集成显卡； 8、电源：内置2*800W电源模块。 | 1 | 台 |
| 5 | 核心交换机 | 1.交换容量：598Gbps/5.98Tbps ； 2.包转发率：222Mpps； 3.固定端口：24 个10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo 口)、4个1G/10GBASE-XSFP Plus 端口、1个 Slot。 | 1 | 套 |
| 6 | 机柜 | 1.规格：≥600mm*900mm*1200mm； 2.容量：22U； 3.配置：隔板、排插。 | 1 | 套 |
| 7 | 万兆企业VPN路由器 | 1、提供2个万兆SFP+光纤扩展口，4个10/100/1000M RJ45电口； 2、支持上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）； 3、内置防火墙，内外网ARP防护及常见攻击防护； 4、支持智能IP带宽管理及连接数限制。 | 1 | 台 |
| 二、抽签系统模块 |  |  |  |  |
| 1 | 抽签管理系统 | 1.系统设置考试信息库（含考务信息、考生信息、考场信息、批次信息等）并与考场情况动态关联； 2.支持人脸识别签到、扫码枪扫码签到、手动签到三种签到方式； 3.支持以照片的形式录入人脸数据，人脸信息库可根据需要扩充；支持动态捕捉、检测，人脸识别时间≤2S。 4.支持批量抽签，且可根据需求进行考生批次前后调整； 5.抽签结果支持以条码形式打印，并将信息同步至考场； 6.支持按考场、场次查看抽签历史记录。 | 1 | 套 |
| 2 | 抽签电脑 | 1.处理器：英特尔酷睿i5，10核及以上； 2.内存：≥8 GB； 3.硬盘：固态硬盘≥256 GB； 4.屏幕：≥14英寸； 5.操作系统：windows10及以上 | 1 | 台 |
| 3 | USB摄像头 | 1.支持自动电子增益功能，亮度自适应。 2.最高分辨率可实现1920*1080。 3.支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用。 4.像素不低于100W。 | 1 | 套 |