| 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8吨水罐消防车 | 1 | 辆 | 850000 | 850000 | 一、整车主要参数 1，★外形尺寸：≥8600x2500x3570mm； 2，★最大总质量：≥19200kg； 3，★整备质量:≤11300kg； 4，★额定载质量：≥7700kg； 5，▲最高车速：≥90km/h； 6，★接近角/离去角：≥19°/8°； 注：须提供国家级质量监督检验中心出具的试验/检验报告或工信部公告查询截图，体现上述“★”及“▲”参数性能要求。 二、底盘主要参数 1，燃料种类：柴油； 2，轴数：≥2； 3，轴距：≥4700mm； 4，功率：≥250kW； 5，排放标准: 国六； 三、驾乘室 1，结构：双排驾驶室。 2，座位设置：≥6人。 四、容罐 1，容积：≥7.7m³； 2，材质：罐体采用优质不锈钢钢板； 3，结构：钢板焊接式，内设防荡板。 五、消防泵 1，流量：≥60L/s； 2，压力：≥1.0Mpa； 3，最大吸深：≥7m； 4，引水时间：≤50s； - 管路系统 1，罐出水管路：设有1个DN150的罐出水管路，装有1只DN150蝶阀。 2，出水管路：消防泵左右各有1个DN80和1个DN65的常压出水口。 3，注水管路：左右各一个DN65外注水口。 4，放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路的最低处加装放余水阀。 5，冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配有冷却水管路及不锈钢球阀。 - 取力器 1，型式：夹心式(全功率)； 2，操纵：电磁阀控制（电动操控）； 3，冷却方式：强制可调式水冷； - 消防炮 1，流 量：≥50L/s； 2，射程：水≥60m； 3,压 力：≥0.8MPa； 4，回转角度：水平≥330°。 - 器材箱 1，材质：骨架及外蒙皮为铝合金材质；内蒙板为氧化铝合金花纹板粘结结构。 2，结构：器材箱体为密封式结构，外部采用铝合金骨架搭接； 内部蒙皮为≥1.2mm铝合金小米花纹铝板。器材箱内合理布置器材架，强度高，外形美观，组合灵活性强，最大限度利用空间放置器材。 - 电器系统及其他要求 1，驾驶室顶部配备长排警灯。整车后顶部安装≥50W LED消防探照灯1个，360度自动转动。车辆尾部安装可折叠式爬梯。 2，附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。仪表板上装有：压力表、液位计、电源总开关及器材箱灯开关等。 3，▲漏水检查：在发动机运转及停车时，散热器、水泵、缸体、缸盖、暖风装置及所有连接部位均不应有滴漏现象； 4，▲漏油检查：机动车连续行驶距离不小于10km，停车5min后观察，不应有滴漏现象； 注：须提供国家级质量监督检验中心出具的试验/检验报告，体现上述“▲”参数性能要求。 - 基本器材配置 序号; 名 称; 规 格; 数量; 单位. 1; 吸水管; 150×4米; 2; 根. 2; 滤水器; FLF150; 1; 件. 3; 分水器; FII80/65×2-1.6; 1; 件. 4; 集水器; JII150/80×2-1.0; 1; 件. 5; 水带; 16-65-20; 6; 盘. 6; 水带; 16-80-20; 4; 盘. 7; 异径接口; KJ65/80; 1; 件. 8; 水带包布; DT-SB; 4; 件. 9; 护带桥; 长570; 2; 副. 10; 水带挂钩; 标准; 4; 件. 11; 地上消火栓扳手; QT-DS1; 1; 件. 12; 地下消火栓扳手; 长970; 1; 件. 13; 吸水管扳手; FS150; 2; 件. 14; 直流开关水枪; QZG3.5/7.5; 1; 支. 15; 橡皮锤; 标准; 1; 件. 16; 灭火器; 3㎏/ABC; 1; 具. 17; 铁锹; 长860/1050; 1; 件. 18; 消防腰斧; GF-285; 1; 件. |  |
| 65口径水带 | 18 | 盘 | 900 | 16200 | 1.产品应符合GB 6246-2011《消防水带》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》、CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》标准 2.外观质量： 2.1 编织层：织物层应编织得均匀,表面整洁：无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 2.2 衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。 ▲3.内径：≥63.5mm。 ▲4.长度：≥25m。 ▲5.单位长度质量：≤350g/m。 ▲6.爆破压力：≥6.0MPa，且应无经线断裂现象。 7.延伸率：≤5%。 8.膨胀率：≤8%。 9.可弯曲性：在0.8MPa的水压下，当弯曲半径为1000mm时，试样弯曲部分内侧应无明显折皱。 10.耐低温性能：低温试验后，试样应能立即展开，无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下应无渗漏。 ▲11.附着强度 织物层与衬里：≥20N/25mm 12.扯断伸长率：≥300%。 13.扯断强度：≥45MPa。 14.耐磨性能：耐磨次数应可达到100次，且在设计工作压力下，不应发生渗漏或破裂。 15.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 16.产品须提供消防产品认证证书。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供国家级检测报告予以佐证。 |  |
| 80口径水带 | 18 | 盘 | 900 | 16200 | 1.产品应符合GB 6246-2011《消防水带》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》、CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》标准 2.外观质量： 2.1 编织层：织物层应编织得均匀,表面整洁：无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 2.2 衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。 ▲3.内径：≥76mm。 ▲4.长度：≥25m。 ▲5.单位长度质量：≤450g/m。 ▲6.爆破压力：≥6.0MPa，且应无经线断裂现象。 7.延伸率：≤6%。 8.膨胀率：≤6%。 9.可弯曲性：在0.8MPa的水压下，当弯曲半径为1000mm时，试样弯曲部分内侧应无明显折皱。 10.耐低温性能：低温试验后，试样应能立即展开，无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下应无渗漏。 ▲11.附着强度 织物层与衬里：≥30N/25mm 12.扯断伸长率：≥300%。 13.扯断强度：≥45MPa。 14.耐磨性能：耐磨次数应可达到100次，且在设计工作压力下，不应发生渗漏或破裂。 15.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 16.产品须提供消防产品认证证书。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 氟蛋白泡沫 | 3 | 吨 | 7000 | 21000 | 1.外观应为棕黑色液体。 2.凝固点≤-14℃。 3.发泡倍数≥5.0。 4.最低使用温度≤-9℃。 5.最高使用温度≥45℃。 6.析液时间≤4.0min。 7.灭火时间应小于3.0min。 |  |
| 高压细水雾灭火机 | 5 | 台 | 3000 | 15000 | 1.产品需符合LY/T2232-2013林业机械 以汽油机为动力的背负式高压细水雾灭火机。 ▲2.启动性能：≤10s。 ▲3.最大压力：≥6Mpa。 ▲4.水平射程：≥10m。 5.最大流量：≥5L/min。 ▲6.整机净质量：≤12kg。 ▲7.整备质量：≤35kg。 ▲8.噪声：≤100dB（A）。 ▲9.最高工作压力下运转性能：最高工作压力下连续运转0.5h，应无不正常的振动、响声，紧固件不应松动，无漏水、漏油现象。 10.连续运转性能：在喷雾工况下连续运转8h，发动机不应自动熄火，整机不应产生漏水、漏油现象及异常振动、响声，紧固件不应松动。 11.水袋部件：水袋盖应联接牢固，密封可靠。液口处应设置滤网。 ▲12.喷头：应配备喷头，该喷头应能实现整机喷水柱和喷雾之间的转换。 13.软管接头：软管接头在最大压力下不应松脱或泄漏。 14.喷射部件：喷射杆展开长度应大于1m。喷射部件应具有耐压性能，在1.5倍最高工作压力下保持1min，不应出现破裂、渗漏等现象。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 抢险救援服（夏款） | 5 | 套 | 1500 | 7500 | 1.产品应符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》、FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》、GB/T 21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法》标准。 2.外观质量：各部位的缝合应顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，无跳针、开线、断线；各部位熨烫应平整、整齐美观、无水渍、无烫光；衣领应平服、不翻翘；对称部位应基本一致；粘合衬应无脱胶及表面渗胶；标签位置应正确，标志准确清晰。 ▲3.接缝断裂强力≥700N。 ▲4.救援服针距密度：明暗线≥13 针/3cm；包缝线≥11针/3cm。 5.救援服色差/级≥4。 ▲6.质量≤1kg。 ▲7.防静电性能：整套救援服的带电量≤0.5μC/套。 8.救援服反光标志带： 8.1 耐洗涤性能：洗涤 25 次后，不应出现破损、脱落、变色的现象。 8.2 高低温性能：经试验后反光标志带不应出现断裂、起皱、扭曲的现象。 8.3 阻燃性能：续燃时间不应＞ 2s，且不应有熔融、滴落现象。 ▲9.表面抗湿性能：沾水等级≥4级。 10.单位面积质量≥200g/㎡。 11.缝纫线热稳定性能：在温度为(180±5)℃条件下，经 5min 后，应无熔融、烧焦的现象。 12.硬质附件热稳定性能：在温度为(180±5)℃条件下，经 5min 后，应保持其原有的功能。 ▲13.拉伸弹性：纬向定力伸长率≥11%；纬向拉伸弹性回复率≥85%。 ▲14.吸水率≥120%。 15.干燥速率≤0.4g/h。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 6米二节竹梯 | 1 | 个 | 1900 | 1900 | 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 ▲2.侧板、梯蹬材质:竹质 3.技术要求 ▲3.1工作长度6000±200mm。 ▲3.2最小梯宽300±3mm。 ▲3.3梯蹬间距280±2mm。 ▲3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 ▲3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 需提供消防产品认证证书 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 三分水器 | 1 | 个 | 2500 | 2500 | 1.应符合GA 868-2010《分水器和集水器》标准 2.本体材质:YL104 ▲3.外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”“关”字样或标志。 ▲4.密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 ▲5.水压强度性能：不得出现影响使用的变形。 ▲6.耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 ▲7.阀门开启力(N)：≤130 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 轻型 灭火防护鞋 | 6 | 双 | 800 | 4800 | ▲1.质量≤2kg； ▲2.灭火防护胶靴靴面不应有起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、粘伤痕迹、亮油擦伤等有损外观的缺陷； 3.灭火防护胶靴靴面与夹里布、内底布以及防砸内包头衬垫均应平整，并且不应有脱壳现象； 4.金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象； 5.防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度(mm)≥15；冲击试验后的靴头间隙高度(mm)≥15； ▲6.靴底抗刺穿力(N)≥2000； 7.抗切割性能：靴面经抗切割试验后,不应被割穿； ▲8.击穿电压(V)≥5000； 9.泄漏电流(mA)＜3； 10.防水性能：在防水性能试验时不应出现渗水现象； ▲11.始滑角(°)≥15。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 超薄战斗服 | 4 | 套 | 1750 | 7000 | 采用两层结构，分别是外层和舒适层。防护服通过先进的生产工艺，采用永久性阻燃缝纫线车缝，使本产品集阻燃、隔热、防水、透气、舒适、轻便、抗拉力强、防静电和标识醒目等优良性能于一身。可作为消防员训练使用。整套衣服重：≤1.75kg。 （一）主体结构： 1.应采用上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分＞200mm。 2.衣领应为立领，前领设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3.应有反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。反光标志带宽度≥50.8mm，为黄银黄双色阻燃反光带，确保消防员的可见度和工作安全。 4.裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计。 5.裤子背带。配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 |  |
| 65比武超轻水带 | 10 | 套 | 1400 | 14000 | 1、产品应符合GB 6246-2011《消防水带》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》、CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则灭火设备产品消防水带产品》标准。 2、外观质量： 2.1编织层：织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 2.2衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。 ▲3、内径（mm）：≥63.5。 ▲4、长度（m）：≥60。 ▲5、单位长度质量（g/m）：≤480。 6、试验压力下状况：在试验压力下,试样不得有渗漏现象。 ▲7、爆破压力(MPa)：≥6.0。无经线断裂现象。 8、延伸率(%)：≤8。 9、膨胀率(%)：≤8。 ▲10、附着强度 织物层与衬里(N/25mm)：≥2O。 11、扭转方向：不应产生逆时针扭转。 ▲12、扯断伸长率(%)：≥280。 ▲13、扯断强度(MPa)：≥12。 ▲14、耐磨性能：耐磨次数应≥100次。 15、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 80比武超轻水带 | 14 | 套 | 1800 | 25200 | 1、应符合GB 6246-2011《消防水带》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》、CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则灭火设备产品消防水带产品》标准。 2、外观质量： 2.1编织层：织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 2.2衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。 ▲3、内径（mm）：≥76。 ▲4、长度（m）：≥60。 ▲5、单位长度质量（g/m）：≤600。 6、试验压力下状况：在试验压力下,试样不得有渗漏现象。 ▲7、爆破压力(MPa)：≥6.0。无经线断裂现象。 8、延伸率(%)：≤8。 9、膨胀率(%)：≤8。 ▲10、附着强度 织物层与衬里(N/25mm)：≥2O。 11、扭转方向：不应产生逆时针扭转。 ▲12、扯断伸长率(%)：≥280。 ▲13、扯断强度(MPa)：≥12。 ▲14、耐磨性能：耐磨次数应≥100次。 15、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 抢险救援靴 | 13 | 双 | 450 | 5850 | 1、救援靴应由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和靴头等组成，防穿刺中底结合阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺，系带应具备自锁功能，整靴的主体颜色为黑色。 2、阻燃性能：损毁长度≤36mm，离火自熄时间≤0s，且不应产生熔融、熔滴或剥离等现象。 3、热稳定性能：在温度为(180士5)℃条件下，经5min后，救援靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好。 4、隔热性能：加热30min时，救援靴底内表面的温升应≤7℃。 5、靴帮厚度1.5mm,靴帮抗张强度≥16N/mm2，靴帮撕裂强度≤81N/mm，靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象，经过反复弯折20000次后，应未出现裂纹、松面、掉浆、死折等现象。 6、抗辐射热渗透性能：经辐射热通量为(10±1)kW/m，辐照1min后，其内表面温升不应≥3.9℃。 7、外底性能：扯断强度≤11.44MPa,扯断伸长率≥430%，磨耗减量（阿克隆）≤0.7cm3/1.61km，靴底经过≥10万次弯折试验后，外底应未断裂无裂缝。 8、抗刺穿性能：靴底≥1235N，靴帮≥212N。 9、防滑性能：进行防滑性能试验时，始滑角≥25°。 10、电绝缘性能：救援靴的击穿电压≥5000V，且泄漏电流≤0.1mA。 11、质量≥1.7kg。 |  |
| 救援手套 | 10 | 双 | 450 | 4500 | 1.应采用100％凯夫拉纤维针织而成，手掌、手指及指尖部位采用纯牛皮材质贴合加固处理，手背应采用最新设计的树脂材料硬壳，可敲砸玻璃等硬物。 2.防磕、撞设计，手背及手腕处均应设有反光条。 3.手掌虎口部位应做加厚处理，手套腕部设有魔术贴及搭扣，可自行调整松紧，手套应具有良好的透气性、弹性、耐磨性。 4.凯夫拉纤维织物能够阻燃、续燃时间≤2s，不应有熔融、滴落现象。 |  |
| 防爆充气箱 | 1 | 台 | 60000 | 60000 | ▲1.组成形式：4工位。 2.泄压孔：外箱内层和箱体底部应开有泄压孔，气瓶爆破时膨胀的压缩空气通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害。 ▲3.开门连锁装置：应设有开门连锁装置，开门时自动切断充气回路关门时自动打开充气回路。 4.填充数量：应≥4瓶。 ▲5.关门自锁装置：设有关门自锁装置，防止充瓶时气瓶爆破门被打开。 ▲6.气瓶通用设计:应为6-12L气瓶通用设计，单工位独立充气。 ▲7.减压阀：应设有减压阀防止气瓶超压。 8.充气控制面板：充气控制面板应包含减压阀、充气阀及压力表。 9.气瓶装填高度：气瓶装填高度低，方便操作。最大装填高度应大于等于600mm。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 自救呼吸器 | 10 | 台 | 100 | 1000 | 1.结构：该呼吸器应由防护头罩、过滤装置、半面罩构成； 2.防护时间≥ 30min； 3.防护范围：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、氯化氢（HCL）、毒烟雾等； 4.规定防护时间内，CO 透过积累量＜200ml，CO2＜2%； 5.烟雾过滤 ≥95%； 6.吸气温度 ≤65℃； 7.吸气阻力 ≤800Pa； 8.呼气阻力 ≤300Pa。 |  |
| 泡沫管枪 | 15 | 个 | 1530 | 22950 | 1.应符合GB 25202-2010《泡沫枪》、CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》的标准要求。 2.外观要求： 2.1钣金件、冲压件表面应无重皮、明显机械损伤与凹凸不平等缺陷。 2.2焊接件焊缝应均匀，无裂纹、烧穿、咬边等缺陷。 2.3锻铸件表面应无重皮和结疤，缩孔、缩松等缺陷。 2.4压铸件表面应无流痕、缺料、裂缝、起泡、脱皮等缺陷。 2.5镀层和涂层应色泽均匀、无剥落、气泡、划伤等缺陷。 ▲3.耐水压强度性能：进行耐水压强度性能试验，试验压力≥1.20MPa，保持≥5min，枪体不得有冒汗、裂纹及永久变形等现象。 ▲4.耐腐蚀性能：进行耐腐蚀性能试验，试验后枪体应无明显的腐蚀损坏，并能正常工作。 ▲5.额定工作压力：≤0.8MPA。 6.发泡倍数：5≤N<20。 7.25%析液时间(min)(低倍数)：≥2。 8.50%析液时间(min)(中倍数)：≥5。 ▲9.射程(m):≥28。 10.耐喷射冲击性能：进行耐喷射冲击性能试验，在≥0.88MPa压力下连续喷射≥10min，应无松动、结构损坏。 带“▲”号的为重要技术参数，需提供检测报告予以佐证。 |  |
| 止水器 | 8 | 个 | 700 | 5600 | 1.铸件表面应光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度及性能的缺陷。 2.止水器外表面的涂漆层，应光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。 3.密封性能：止水器的各连接部位及阀门应没有渗漏现象。 4.水压轻度性能：应不会出现影响使用的变形。 5.耐腐蚀性能：止水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐处理。经耐腐蚀试验后，没有起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正使用。 6.阀门开启力（N）：≤200 |  |
| 泡沫勾管 | 9 | 个 | 1200 | 10800 | 1.材质：应为不锈钢材质。 2.特点:重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活。 3.用途：泡沫钩管是一种移动式泡沫灭火设备,用于生产和喷射空气泡沫,扑救没有固定泡沫灭火装置的地下,半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。 4.工作压力：≥0.5Mpa。 5.混合液流量：≥16L/S。 6.配套设备:水带、消防栓、消防车。 7.适用范围:消防水带连接接口。 8.其他：其组成是由钩管和空气泡沫产生器两部分构成。钩管上部有弯形喷管,用以钩住着火的油罐上,并向罐内喷射泡沫,而下端为空气泡沫产生器,装有65毫米管牙接扣,用水带连接,输送空气泡沫混合液。当泡沫混合液混合经过多孔锥管逐渐扩散,形成良好的空气泡沫,从弯形喷管喷出,扑救火灾,操作简单方便。 |  |
| 急救箱 | 8 | 个 | 900 | 7200 | 应包含 1、酒精棉球;2、止血带，3、医用棉签;4、医用脱脂棉，5、弹力绷带:6、碘酒:7、红药水:8、硝酸甘油:9、医用绷带，10、一次性注射 11、创可贴;12、医用橡皮膏、13、镊子:14、医用剪刀:15、止血钳:16、血压计:17、听诊器:18、一次性医用手套:19、医用纱布:20、一次性口罩:21、医用夹板:22;急救箱 |  |
| 敛尸袋 | 8 | 件 | 100 | 800 | 1.通用类≥220*90CM; 2.需≥0.3mm 加厚环保 PYC 材质； 3.承重≥200kg，两侧各配 3 个加厚硬管把手，防水耐寒。 |  |
| 对以上参数如实相应，并对工期按时完成作出相应承诺 |  |  |  |  |  |  |