| 采购需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、项目概况 在扎兰屯市行政范围内建设1503路视频监控相机(全结构化一体机890路、定焦红外一体机613路)、3套超速抓拍卡口（卡口抓拍一体机8路）、1套AI卫星地图全景服务平台，提供配套的视频云存储服务及网络回传链路服务。增加我市监控前端覆盖率，提升视频服务群众能力。供应商负责本项目的全部购买服务内容，建设完成并通过采购人确认验收后开始计算服务，服务期三年。本项目为交钥匙项目，中标供应商负责设备的接网、接电和安装调试，提供安装所需的全部工程机具、人员、施工及线缆、支架、网络接入设备、抱杆机箱、横臂、插线板、防雷浪涌、空开、抱箍等辅材，直至前端设备可以正确规范安装并接入平台使用， |  |  |
| 标的提供的时间 | 签署合同后8个月为中标方建设期，完成验收和开通确认工作开始计算服务期，本项目购买服务期限为3年。 |  |
| 标的提供的地点 | 呼伦贝尔市扎兰屯市 |  |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |  |
| 付款方式 | 第一年确认验收合格后，支付33.00 |  |
|  | 第二年确认验收合格后，支付33.00 |  |
|  | 第三年确认验收合格后，支付34.00 |  |
| 验收要求 | 前端设备接入采购人要求的平台，接入数量、在线率、视频和图片质量满足合同约定的参数和服务要求，出具开通确认书视为验收通过 , 具体按双方合同约定执行。 |  |
| 履约保证金 | 不收取 |  |
| 其他 | 无 |  |
| 参数性质 | 序 号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 智能视频监控前端设备安装要求： 投标人按照采购人要求的点位位置进行设备安装；设备总计1511路（结构化一体机890路、定焦红外一体机613路、卡口抓拍一体机8路） |
| ★ | 2 | 投标人负责设备的接网、接电和安装调试，提供安装所需的全部工程机具、人员、施工及线缆、支架、网络接入设备、室外防水配电箱、插线板、空开、抱箍等辅材，直至前端设备可以正确规范安装并接入平台使用，采购人不再支付其他费用； |
| ★ | 3 | 采购人协助投标人协调获取设备供电条件便利，投标人须承诺为采购人提供本项目施工过程中的电缆敷设等必要的工程服务均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用； |
| ★ | 4 | 现场设备安装高度、角度、焦距配置应符合高质量视频和图片数据采集需求； |
|  | 5 | 线路敷设应符合相关施工规范和市容市貌要求； |
| ★ | 6 | 建设期内，允许投标人提出最多不超过设备总数10%的智能视频前端更换安装地点申请，采购人视重要程度决定是否可以更换安装地点； |
|  | 7 | 前端设备显著处应粘贴标签，注明项目名称、中标单位运维联系方式、项目内设备序号、安装地点等信息，但不能标注网络设置、登录认证信息等不宜公开的信息。 |
|  | 8 | 前端回传网络链路服务要求： 1.前端使用有线网络进行传输，投标人提供所需的全部网络设备和辅材；2.每个点位实际可使用带宽不低于50Mbps ，满足视频实时调阅、录像存储、图片回传需求； 3.投标人将前端回传网络链路汇聚后，通过若干主干链路接入采购人要求的网络设备。 4.到前端设备的网络时延上限小于100ms ，时延抖动小于50ms ，丢包率小于1*10-3 ，包误差率小于1*10-4；视频监控录像不得因网络问题出现断续； |
|  | 9 | 回传主干汇聚网络链路服务要求：主干链路专线带宽满足服务范围内全部前端的视频实时调阅、录像存储、图片回传需求，且传输线路带宽平均利用率不超过60% ，忙时利用率不超过85% ，网络可用性不低于99 .9%；服务内包含链路及线材、光模块（包括主干链路及采购人为将主干链路接入现有网络所需的其他网络设备之间使用的单模、多模光模块）等辅材； |
| ★ | 10 | 回传主干汇聚网络链路服务要求： 主干链路设计能够满足采购人网络拓扑及前端IP规划要求。 |
|  | 11 | 智能视频监控前端设备接入调试和视图数据治理服务要求： 1.投标人负责将前端设备通过私有协议或G B/T28181 、GA/T1400协议接入采购人要求的视频监控平台； 2.平台端应能正确实现服务范围内前端的视频实时浏览、录像回放、点位上图，并能正确接收前端发送的人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍图片和数据； 3.前端设备图像OSD标注、时钟准确性、视频流质量、抓拍图片质量应符合采购人关于视图数据治理相关要求； |
| ★ | 12 | 智能视频监控前端设备接入调试和视图数据治理服务要求： 投标人按照采购人关于视频设备资产建档的要求，采集制作设备资产档案，档案项包括但不限于“设备编码（由采购人统一规划）、设备名称、监控点位类型、MAC地址、IP地址（由采购人统一规划）、摄像机功能类型、经度纬度（WGS-84坐标系 、精确至小数点后至少6位）、采集设备区域编码、设备状态、安装地址“等，并在服务期内根据设备状态进行实时调整维护； |
| ★ | 13 | 投标人应确保市区前端平均在线率不低于95%，乡镇前端平均在线率不低于90%；视频监控设备建档率和基础信息准确率应达到100%。 |
|  | 14 | 运维服务要求： 1.投标人应建立科学安全的运维制度，提供7×24小时值班、值守和7×24电话支持服务 , 安排固定的运维专员随时响应采购人现场运维需求，故障响应时间不超过30分钟； 2.投标人自接到采购人故障通知到抵达现场，工作日白天（8：00-18：00）不应超过2小时，夜间及节假日不应超过4小时，故障修复时间不应超过24小时； 3.投标人应对主动对前端设备的视频线路连接状态、网络接口连接状态、视频质量状态进行检测，排查发现和解决异常和故障； 4.投标人应通过主动巡检或根据根据采购人巡检反馈，及时对设备参数配置、设备资产档案、平台端设备相关配置进行调整。 |
|  | 15 | 运维服务要求： 投标人应提供前端设备标准运维服务，包括现场巡检、简易故障恢复、遮挡及污损清洁、数据记录、应急处置等 |
| ★ | 16 | 安全和保密要求： 1.投标人在实施前应对施工作业现场的作业环境进行勘查，并制定相应的安全施工和文明施工的防范措施，对消防、登高、触电防护、作业现场、工具使用、装置检修等工序的安全防护进行详细规定； 2.投标人必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全施工用品的落实；3.投标人应按照采购人关于合作企业相关管理规定进行登记备案，签署保密协议；4.严禁将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，以上情况一经发现投标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人； 5.严禁擅自将视频专网与电子政务网、互联网等其他任何网络互连，使用多网卡主机、设备同时连接视频专网和其他网络。对视频专网网络及信息安全造成严重危害，以及其他违规行为造成数据资源外泄的，依照有关法律法规予以相应处罚； 6.严禁擅自保留或外传涉及本项目的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或投标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息；7.严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为； 8.无论何时，项目中采集的声音、图像和数据信息的所有权和使用权都属采购人。未经采购人允许，投标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息；9.设备登录口令强度应符合采购人要求。 |
| ★ | 17 | 其他要求： 1.本招标文件列出的所有系统都由投标人首先按采购人的要求建设，建设完成后投标人向采购方提供服务。设备和设施的所有权属投标人。 2.在服务期内，投标人负责设备及系统的所有维护、维修 、设备更换和系统优化等工作，保证采购人能正常使用，获得高质量满意的服务。在建设期和服务期间 , 由于雷击、被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由投标人承担，其他由于采购人使用不当所造成的损失由采购人承担。 |
|  | 18 | 结构化一体机数量890台 1.不小于1/1.8英寸靶面尺寸，像素不低于400万 2.电动变焦镜头 3.不小于4颗红外灯;当环境照度低乎一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不小于80米处所摄人体目标的轮廓。不少于3颗白光灯;当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离不小于30米处所摄人体目标的轮廓。当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑; 支持补光变倍。支持通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启。红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动和关闭。 4.最低照度0.0005Lux(F=1.3，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩;0.0003Lux(F=1.3，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 5.视频分辨率：最大支持分辨率为2688x1520; ▲6.支持onvif 、SDK、RTMP、GB35114A；要求提供公安部检测报告 ▲7.支持GB28181-2022、GAT1400-2017；要求提供公安部检测报告 8.支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、 SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 ▲9.支持智能监控、人脸抓拍、人脸识别、道路监控、全结构化 结构化模式下支持性别、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、上下衣颜色、上下衣类型、背包、拎东西、发型、非机动车类型；要求提供公安部检测报告 10.支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、视频诊断（虚焦/场景变换）、音频异常侦测（信号丢失/信号异常） 11.支持车牌检测、车牌颜色识别、车牌类型识别、车辆颜色识别、车辆类型识别 12.支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断异常报警 13.支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出、1个RJ45,10M/100M自适应、1个MicroSD卡接口，最大512GB、1路485 14.电源供电：DC12V±25%,支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3at,支持反向供电 15.防护等级：浪涌4级、IP67 ▲16.工作温度-35℃~65℃，工作湿度0~90%RH(无凝结)；要求提供公安部检测报告 17.含安装支架和防水电源 |
|  | 19 | 定焦红外一体机数量613台 1、不低于1/2.8英寸CMOS传感器筒型摄像机，像素不低于400万 2、最低照度：彩色：≤0.002lx(F=1.6,AGCON)，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块 3、焦距：4mm/6mm/8mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于80m 4、摄像机应支持不少于1个10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接；内置MIC 5、摄像机应支持电子快门，快门速度支持1/100000s~1s可调 6、主码流：分辨率为2880×1620，帧率为25fps，码率为4Mbps； 7、应能支持拌线、周界智能分析功能；应支持自动白平衡、自动增益功能、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 8、视频压缩格式应支持H.265、H.264；压缩码率应支持32kbps~8Mbps视频码率可调 9、电源功耗应≤5W，应能在DC12V土25％的供电条件下正常工作；支持POE供电 ▲10、应能在高温﹢60℃±2℃（2h），低温﹣30℃±2℃（2h）正常工作；恒定湿热应能在40℃±2℃RH（93±3）%4h正常工作；要求提供公安部检测报告 11、外壳防护等级不低于IP67 12、应支持TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、802.1X协议 13、应支持通过Windows平台客户端或者通过浏览器对亮度、对比度、饱和度、色度等进行调整 14、应支持设置彩色、黑白模式；可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式，支持红外防过曝功能 15、应能支持镜像功能，可将监控视频画面进行中心翻转；支持音频降噪功能；支持透雾功能 16、屏幕字符显示应能设置字体为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素；支持时间、日期、星期叠加；支持最大叠加5行字符，每行16个汉字；支持点阵字库类型设置 17、应支持时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时 18、应能支持复位功能，可通过浏览器恢复出厂设置 19、含安装支架和防水电源 |
|  | 20 | 900w卡口抓拍一体机数量8台 1.900万1"全局曝光CMOS ； 2.具有2个RJ45接口、 1个RS232接口、 7 个RS485接口、 10路IO输入接口、 10路IO输出接口、 1路音频输入接口、1路音频输出 接口、 2路报警输出接口； 3.具有电源指示灯、电源接口、 电源同步接口、 1个5V输出接口、 1个SD卡槽、 复位键 ； 4.支持32Kbps(H.264,分辨率为1280×720)～16Mbps(H.264,分辨率为4096×2160) 视频码率可调； 5.支持H.265、 H.264视频压缩格式 ； 6.分辨率：彩色≥1800TVL(分辨率为4096X2160，码率为8Mbps，帧率为25帧/s) ； 7.可对亮度、对比度、饱和度等进行调整； 8.具有自动增益功能，能随目标亮度的变化 自动调整输出视频信号 ； 9.具有自动白平衡功能； 10.支持图片采用JPEG编码，以JPEG文件格式存贮，压缩因子低于70 ； 11.支持主码流同时输出3路4096X 2160、 2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览 ； 12.支持宽动态、数字降噪、透雾 13.支持车流量统计功能 ； 14.支持前排分析功能：可分析前排 性别 ； 15.支持智能绘线功能：设备能根据实际停止线、车道标线自动绘制检测线 ； 16.工作温度：-40℃~+70℃ ； 17.恒定湿热：40±2℃ RH(93*²-3)%; 18.支持对机动车前排驾乘人员（主驾驶、副驾驶）进行人脸抓拍； 19.支持对非机动车进行抓拍，可抓拍非机动车的正面照片、背面照片。 |
|  | 21 | 补光灯数量16台 1.具有LED和气体灯管两种光源； 2.支持气体脉冲白光补光、脉冲红外补光、LED频闪补光、LED爆闪补光方式，可通过远程控制切换补光方式； 3.LED显色指数：＞80Ra； 4.LED色温3000K~4000K； 5.1路气体脉冲控制信号输入接口，1路光源切换接口，1路LED频闪输入接口，1路LED爆闪输入接口； 6.气体补光回电时间≤60ms； 7.LED等最大功耗≤22W； 8.可通过软件记录补光灯闪光次数； 9.距离补光装置20m处，光照度小于等于150lx；距离补光装置25m处，光照度小于等于100lx； 10.可通过改变输入信号的频率和占空比调节样机的功耗； 11.工作电压：AC86V~AC260V, 50HZ； 12.工作温度：-40℃~70℃； 13.防护等级 IP65。 |
|  | 22 | 终端主机数量3台 1.具有16个100M以太网RJ45接口、2个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口、1个1000M光纤接口、2个RS-232接口、4个RS-485接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；1个HDMI接口；1个VGA接口；2个BNC接口；1个eSATA接口；内置硬盘接口 2.具有双网卡，支持设置两个不同的网段，支持跨网段访问相机 3.支持MTU、IPV4、SNMP、HTTP、HTTPS、RTSP网络参数配置；支持设置黑白名单IP 4.视频编码设置：具有H.265、H.264设置选项，支持接入H.265、H.264编码方式的视频，在主机上解码进行浏览 5.可连接摄像机，并将前端摄像机的抓拍图片、视频图像等数据上传至客户端软件。 6.支持通过VGA/HDMI接口输出视频图像，可通过VGA/HDMI接口分别输出以下分辨率的视频：800×600(60Hz)、1024×768(60Hz)、1280×720(50Hz/60Hz)、1280×800(60Hz)、 1366×768(60Hz)、1440×900(60Hz)、1920 ×1080(50Hz/60Hz)。 7.可接受前端摄像机的抓拍图片，图片分辨率可支持4096×2160 8.支持20路分辨率为1920×1080的视频同时接入及转发 9.支持对接入摄像机进行设置，包括分辨率、帧率、压缩方式、码率、码流类型、Ⅰ帧帧率等 10.支持同时预览4路4096×2160或5路3072×2048或6路3072×1728或8路256C×1440或10路2048×1536或16路1920 ×1080或16路1280×720或16路704×576的实时视频 11.支持主副码流预览切换 12.支持1、4（2*2）、9（3*3）、16（4*4）画面实时预览及录像回放 13.支持按时间段录像，支持按录像类型（常规录像、端口报警、侦测报警、丢失报警、视频遮挡、侦测或端口、侦测且端口）进行录像 14.录像策略：支持预录，支持延录 15.支持视频录像分辨率4096×2160、3072×2048、3072×1728、2560×1440、2048 ×1536、1600×1200、1920×1080、1280×720、704×576、640×480 16.支持同时回放4路4096×2160或5路 3072×2048或6路3072×1728或8路2560 ×1440或10路2048×1536或16路1920×1080或16路1280×720或16路704×576 的视频录像 17.支持按通道、类型（系统、警告、报警、操作、用户、其他）和时间段查询日志，支持日志导出 18.支持配置参数导入、导出功能 19.支持IPC搜索、IPC添加、IPC一键添加、自定义添加、批量添加；支持已添加设备通道号、通道名称、连接状态、IP地址、 协议类型显示，可编辑、删除(单个和批量)、 禁用、启用操作设置；支持IPC云升级、重启 |
|  | 23 | 视频数据服务 软件功能要求： 视频数据服务配合视频扎兰屯市视频图像信息综合应用平台使用，和存储服务器、人脸识别服务器、结构化服务器一起构建图像大数据系统。针对人脸车辆数据增长快、目标识别特征信息少、海量信息检索速度慢、信息碰撞研判能力弱等实战应用中的突出问题，系统采用图数据分析、时空数据挖掘、实时模型计算等先进技术，提供人脸研判和车辆研判等多种技战法分析模型，丰富线索挖掘和态势预警的信息化手段。 硬件功能描述： 企业级高性能平台服务器，2U/12盘位，前置硬盘标配1颗国产化CPU，≧16核32线程处理器，主频2.8GHz标配128GB（4*32GB）DDR4 5600MHz，不少于16个内存插槽，整机容量最高支持扩容至2TB，标配4个千兆以太网口（RJ45）标配1个独立BMC控制接口（RJ45）标配1个VGA接口,标配2块480GSSD作为系统盘，标配2块4T企业级硬盘作为数据盘（占用4个硬盘槽位）标配1个12Gb/sSASRAID卡，支持RAID0，1，1E和10支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔标配4个PCIe4.0插槽标配2个前置USB2.0接口，标配2个后置USB3.0接口标配1+1冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz电源额定：550W。 |
|  | 24 | 点位扩容授权密钥：用于平台的点位扩充。 |
|  | 25 | 视图库网关 软件功能要求： 1.支持自动采集标注和人工采集标注两种方式； 2.支持视频图像信息对象的存储功能； 3.支持基于视频图像信息对象特征属性及其组合的查询与检索功能； 4.支持对指定视频图像信息对象进行在线实时布控／告警的功能； 5.支持对视图库的视频图像信息对象及其目录、采集设备／系统目录与状态、案事件信息等订阅、撤销订阅、通知等功能； 6.支持视频案事件的创建、更新及删除等管理功能； 7.支持统一校时服务； 8.支持基于视频图像信息对象的统计报表和分析功能； 9.支持系统各部分具有各自相对组立的用户权限管理功能； 10.支持相对强立的运行日志和操作日志管理功能 11.支持数据备份功能，可按照多种策略需要配置备份； 12.支持通过级联同步功能实现上下级的目录与数据同步； 13.支持通过基础资源关联，对基础资源目录进行管理与维护，并提供增删改查等多种管理功能； 14.符合GA/T1400规定。 硬件功能描述： 1、 应支持具有不少于2颗国产化CPU；应支持具有不少于8个内存卡槽；应支持具有不少于6个PCIE扩展插槽；应支持具有不少于3个机箱风扇；应支持具有不少于4个RJ45千兆网口、1个管理接口、2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口、1个VGA接口；应支持具有不少于8个SATA硬盘接口；应支持扩展不少于4个光口和4个万兆网口。 2、 机箱高度应不高于2U。 3、 应具有TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、RTSP、UDP、HTTP、NTP、SNMP、ISCSI、CSFS(SMB)、NFS、FTP、RSYNC、IP组播等网络协议设置选项。 4、 每个网络网口应支持分别配置不同的IP地址(可为同网段或不同网段)； 5、 应支持将多个RJ45网口绑定为一个IP地址，当一个网口发生故障时，其他网口应能正常工作，并具有负载均衡模式设置选项。 6、 应支持根据环境温度自动调节风扇速度。 7、 应支持双电源冗余供电。 8、 应能在AC100V～AC240V的供电条件下正常工作。 |
|  | 26 | 视频联网服务 软件功能要求： 支持向上级平台注册或接入下级平台，可实现平台注册，平台校时，平台设备目录查询，设备状态查询，音视频实时预览，云镜控制，录像回放，对讲等功能；单台网关可同时对接多个主流品牌国标平台。支持接入500个下级平台，点位5万个；支持上传100个上级平台，点位5万个。 硬件功能描述： 1、 应支持具有不少于2颗国产化CPU；应支持具有不少于8个内存卡槽；应支持具有不少于6个PCIE扩展插槽；应支持具有不少于3个机箱风扇；应支持具有不少于2个RJ45千兆网口、1个管理接口、2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口、1个VGA接口；应支持具有不少于8个SATA硬盘接口；应支持扩展不少于2个光口和4个万兆网口。 2、 机箱高度应不高于2U。 3、 应具有TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、RTSP、UDP、HTTP、NTP、SNMP、ISCSI、CSFS(SMB)、NFS、FTP、RSYNC、IP组播等网络协议设置选项。 4、 每个网络网口应支持分别配置不同的IP地址(可为同网段或不同网段)； 5、 应支持将多个RJ45网口绑定为一个IP地址，当一个网口发生故障时，其他网口应能正常工作，并具有负载均衡模式设置选项。 6、 应支持硬盘热插拔；支持HDD或SSD硬盘；支持监控级硬盘和企业级硬盘；支持氦气硬盘和空气硬盘；支持接入CMR或SMR硬盘；硬盘容量最大支持24T。 7、 应支持根据环境温度自动调节风扇速度。 8、 应支持双电源冗余供电。 9、 应能在AC100V～AC240V的供电条件下正常工作。 |
| ★ | 27 | AI卫星地图全景服务1.在扎兰屯卫星地图覆盖的 1.6万平方公里行政区域内，依托精度技术支撑，能够清晰辨识居民房顶的具体形态。 2.以视频图像应用为手段，综合社会面公共安全视频监控子系统以及社会面资源监控等多业务的全方位应用管理系统，能有效结合数据关联分析、智能图像分析等技术手段实现对系统信息的比对、判断以及联动控制操作，集多种管理手段、分析处理手段于一体，最大程度地提高视频监控的作用和效率。 3.通过扎兰屯市“围市”实景卫星地图指挥作战平台全方位展示视频点位，快速调取画面，快速查找，快速分析，并标记相关信息，实现各层级共享应用。 4.本项目软件需要根据采购人实际要求进行开发 |
|  | 28 | 流媒体服务器存储和转发模块10套1.基于全中文WEB GUI界面，RAID管理界面、中间件管理界面 2.支持IPC、NVR、流媒体接入；录像管理设置、录像文件管理、重建索引、系统平台对接 3.存储配置、空间管理、系统监视、用户权限、时间同步、日志查询、SNMP标准协议、内置安全防火墙支持监控客户端的数据视频检索，可基于时间、摄像头编号等方式查询 4.支持回放时，进行暂停、播放、停止、慢放、快放、拖动以及循环播放等操作，支持回放图像抓拍功能 5.支持H.264/H.265/视频流的实时存储、回放和点播 6.支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像等功能 |
|  | 29 | 图片存储模块6套1.支持人脸照片、人员图片、车辆照片的混合存储 2.可以根据设定的时间期限，自动清除旧数据，保证数据接受不间断。 3.支持集群管理，存储节点之间负载均衡，互为备份，多节点故障时，业务自动调整服务不中断。 4.支持虚拟化，所有存储节点空间虚拟化成统一可用资源，用户通过接口即可访问，空间资源可灵活划分。 5.通过堆叠级联方式可实现存储容量和性能的线性增长，扩容过程中服务不中断，实现几十TB到上百PB的快速扩容。 |
|  | 30 | 云存储服务：要求：提供10台视频存储云主机、6台图片存储云主机及对应的2条带宽4GB的网络专线传输链路，服务期3年。 视频存储云主机：CPU 16C (核心（vCPU）的数量），内存16GB ，硬盘128G 。 图片存储云主机：CPU 32C (核心（vCPU）的数量），内存164GB ，硬盘1T 。 云主机：1、云主机支持多种配置选项，包括:地域、规格、镜像、磁盘、网络、登录方式(密码/密钥)等。 2、支持云主机生命周期管理，包括:创建、启动、停止、重启、释放(或删除):支持强制停止、强制重启;支持根据实际使用场景进行选型创建云主机。 3、支持云主机属性管理和配置功能，包括:重置密码、修改实例主机名、自定义和修改实例描述、创建相同配置、克隆云主机、制作镜像、一键重装等。 4、支持云主机配置变更，包括:计算规格(升配、降配)、弹性公网IP 带宽、镜像(更换操作系统)、磁盘容量等。 ▲5、支持海光、鲲鹏等主流国产化云主机。要求提供系统截图并加盖公章 ▲6、单实例可用性达99.975%，云盘可靠性达99.9999999%，可实现快照备份。要求提供系统截图并加盖公章 ▲7、具备云主机统一的策略管理能力，支持云主机组功能，支持反亲和性策略。要求提供系统截图并加盖公章 ▲8、提供宕机迁移、数据备份和恢复等功能。要求提供系统截图并加盖公章 9、支持国产化操作系统，包括 Kylinos(麒麟)、统信、openEuler(欧拉)。要求提供系统截图并加盖公章 存储：1.兼容AWSS3标准HTTPRESTfulAPI接口，用户可以使用兼容S3的第三方工具直接访问对象存储 2.单集群支持百亿文件、百GB吞吐能力和毫秒级延迟 3.存储需支持多模态/海量小文件数据集优化设计，支持小文件合并，具备很强扩展能力，支持超大容量 4.服务设计可用性不低于99.995%，数据设计持久性不低于99.9999999999% 5.支持权限管控，提供私有读写、公共读私有写、公共读写等策略 6.支持生命周期自动转换，以降低存储成本。标准存储的对象可以自动转换为低频存储、归档存储的对象 7.通过可信云云存储服务稳定性“先进级”测试，提供高稳定高可靠的对象存储服务 8.通过云基准测评认证，满足产品自主可控，可提供符合行业标准的高质量云服务VPC： 1.支持在创建专有网络VPC，支持创建子网、路由表以及网络ACL，支持自定义VPC网段 2.支持创建ipv4、ipv6双栈网络，创建虚拟ip 3.支持专线接入VPC。负载均衡：1.负载均衡器支持健康检查、HTTPS监听器支持SNI证书、访问控制（黑白名单）、监听器超时时间、重定向、HTTP/2、轮询策略、会话保持2.单个负载均衡实例性能要求：四层负载均衡支持支持≥400万最大连接，≥8万每秒新建连接；七层负载均衡支持≥800万最大连接，≥16万qps负载均衡后端服务器组支持HTTPS协议 |
|  | 31 | 集成服务：提供项目统筹规划、实施路径规划、交付部署、多系统联调服务 |