附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化 一体机 | 1.设备尺寸：2400*1500*930 2.1.油烟净化一体机采用304耐高温抗腐蚀不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm厚；额定电 压：220V、风机功率：1.1KW； 3.油烟净化一体机一体采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机治烟净化效率≥95％以上实现低空排放，设备功率：380V/3KW； 5.油烟净化一体机采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,分离器采用多层 钢丝交错排列，多次分离和回收，转速≥1450转/分钟；采用双重除油、高效除烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机利油烟净化一体设有机两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接 采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全； 7.油烟净化一体机电场采用≥1.0mm厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装； 8.油烟净化一体机，油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固 定，方便搬运、安装，而且设备维修便捷； | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电磁单头 大锅灶 | 1.设备尺寸：1200*1300*1250 2.电磁大锅灶采用304抗菌不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm，电磁灶前部设有排水槽， 一体成型台面； 3.电磁大锅灶后背设有摇摆龙头，带有智能Led显示屏，具有预约，定时，定温功能，电度 累计功能； 4.电磁大锅灶设备配备分档360度旋转磁感开关，机芯外壳全封密设计，配置急停开关，配 备自动报警装置，配防水散热风机； 5.电磁大锅灶功率380V/25KW，机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能， 档位对应功率显示； 6.电磁大锅灶火力大小分档， 自动检测故障，可调节电磁炉火力大小，采用独立防水通风 系统，配有空调级别防尘网； 7.电磁大锅灶采用高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，移相铜条搭桥电路控制技 术，可过载强电流，运行稳定； | 台 | 3 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 炉拼台 | 1.设备尺寸：600*900*800+450 2.炉拼台采用304不锈钢板制造，板材厚度≥1.2mm，； 3.炉拼台全部采用满焊工艺且边角四周压死边，可调节高度子弹脚； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 炉拼台 | 1.设备尺寸：400*1300*800+450 2.炉拼台采用304不锈钢板制造，板材厚度≥1.2mm，； 3.炉拼台全部采用满焊工艺且边角四周压死边，可调节高度子弹脚； | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 油烟净化 一体机 | 1.设备尺寸：2000*1500*930 2.油烟净化一体机采用304耐高温抗腐蚀不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm厚；额定电压： 220V、风机功率：1.1KW； 3.油烟净化一体机一体采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机治烟净化效率≥95％以上实现低空排放，设备功率：380V/3KW； 5.油烟净化一体机采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,分离器采用多层 钢丝交错排列，多次分离和回收，转速≥1450转/分钟；采用双重除油、高效除烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机利油烟净化一体设有机两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接 采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全； 7.油烟净化一体机电场采用≥1.0mm厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装； 8.油烟净化一体机，油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固 定，方便搬运、安装，而且设备维修便捷； | 台 | 2 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 自动炒菜 机 | 1.设备尺寸：1300*1200*1500 2.全自动炒菜机手自一体，突破炒菜机控制新模式，模式核心，减少故障率，减少使用难 度和厨师劳动强度； 3.全自动炒菜机自动模式：安卓操作系统，方便智能，三路摆臂喷料，可喷油、水、液体 不沉底酱料； 4.全自动炒菜机手动模式：霍尔推杆控锅，无极调节锅具倾斜角度。多档位火力调节，合 金材质火力调节旋钮； 5.全自动炒菜机明火仿真技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加 热，达到最佳火力； 6.全自动炒菜机采用电磁加热，加热功率或档位大小可在屏上设置，九档火力调节，也可 以根据菜单自动调节加热档位； 7.全自动炒菜机锅具自转功能：可在屏上设置顺时针、逆时针转动方向，及慢速、中速、 高速、停止四种速度； 8.全自动炒菜机锅具温度监测：红外测温实时监测锅具温度，用于菜单参数控制和温度实 时显示； 9.全自动炒菜机菜单语音播报模块：菜单运行时，语音提醒播报内容为手工投放的酱料及 主菜以及相应的重量参数； 10.全自动炒菜机不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用，7寸电控屏物联带菜单功能 、语音播报模块； 11.全自动炒菜机IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢； 12.全自动炒菜机ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环 境，确保设备安全可靠； 13.全自动炒菜机耐高温“齿 ”形线盘组件，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、 损耗小、不偏火、不烧线盘； 14.全自动炒菜机高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障； | 台 | 2 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 油烟净化 一体机 | 1.设备尺寸：4000*1500*930 2.油烟净化一体机采用304耐高温抗腐蚀不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm厚；额定电压： 220V、风机功率：1.1KW； 3.油烟净化一体机一体采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机治烟净化效率≥95％以上实现低空排放，设备功率：380V/3KW； 5.油烟净化一体机采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,分离器采用多层 钢丝交错排列，多次分离和回收，转速≥1450转/分钟；采用双重除油、高效除烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机利油烟净化一体设有机两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接 采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全； 7.油烟净化一体机电场采用≥1.0mm厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装； | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 炉拼台 | 1.设备尺寸：400*1000*800+450 2.炉拼台采用304不锈钢板制造，板材厚度≥1.2mm，； 3.炉拼台全部采用满焊工艺且边角四周压死边，可调节高度子弹脚； | 台 | 2 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 电磁双头 单尾小炒 灶 | 1.尺寸：1800*1000*1250 2.电磁炒灶采用304抗菌不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm，电磁灶前部设有排水槽，一 体成型台面； 3.电磁炒灶后背设有摇摆龙头，带有智能Led显示屏，具有预约，定时，定温功能，电度累 计功能； 4.电磁炒灶设备配备分档360度旋转磁感开关，机芯外壳全封密设计，配置急停开关，配备 自动报警装置，配防水散热风机； 5.电磁炒灶功率380V/25KW，机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档 位对应功率显示； 6.电磁炒灶火力大小分档， 自动检测故障，可调节电磁炉火力大小，采用独立防水通风系 统，配有空调级别防尘网； 7.电磁炒灶采用高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，移相铜条搭桥电路控制技 术，可过载强电流，运行稳定； ★8.所投电磁灶与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。所投电磁灶在后厨潮湿环境中不得出现锈 蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾 试验，耐腐蚀等级10级，提供产品防腐蚀等级认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 ★9.电磁小炒灶在后厨潮湿环境中不得 出现锈蚀，台面所用不锈钢板经不低于1000h中性盐雾试验和乙酸盐雾试验（符合GB/T10125-2021）标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格，提供满足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ”标 志）；不会因后厨水渍环境下产生锈蚀、断裂、坍塌； ★10.电磁小炒灶所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu 元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、肺炎克雷伯氏菌抗 菌率≥99%，检验合格，提供满足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ” 标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌。 | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 自动搅拌 摇摆汤炉 | 1.尺寸：1270*1000*1300 2.采用一级加厚不锈钢，结实稳固，使用更长久。 3.先进微电脑控制系统，具有超温保护、 自动检测锅具，过热、过压及欠压保护。 4.机芯采用进口IGBT模块全桥技术设计。超强加热盘，可均匀加热。 5.智能数字机芯，数码显示屏一目了然，烹饪更方便。全新防水，防油烟，防虫设计,流线 型线圈盘散热风道，散热更加充分，使用更长久。 6.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康。 7.超静音系统设计，营造清爽安静惬意的烹饪环境。满足TP44防护等级的18重安全保护， 使用更安心。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 1.尺寸：670*150*470 2.灭蝇灯ABS防阻燃外壳，内镀UV反光层，外壳长时间使用不氧化变黄； 3.灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶； | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 单通暖碟 柜 | 1.尺寸：1800*800*800 2.采用厚度1.2mm的优质304不锈钢板制造，单面配拉门两个，内置层板一块 3.滑道用不锈钢滑轨，腿用直径51mm*1.2mm不锈钢管为支脚，配备有可调子弹脚。 4.内置电热暖风机，升温迅速，热风循环发热传送均匀整个内胆，适用于暖碟保温烘干， 温度更均匀，可控性更强 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 单通移门 荷台柜 | 1.尺寸：1500*800*800 2.打荷台采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.2mm，内衬加强筋； 3.打荷台面板下全部采用U型加强筋，加强版板材厚度≥1.0mm，焊点防锈处理； 4.打荷台柜门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪音； 5.打荷台焊接处全部采用满焊工艺，层板这边全部免死变，货架边角折弯处采用钝化折， 底部配有称重调节脚； | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 双层工作 台下一层 板 | 1、尺寸：1800*800*800 2、整体采用304不锈钢磨砂板制作； 3、面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板； 4、内衬18mm厚的防潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板；6、脚管采用38*38不锈钢拉丝方管厚度为1.2mm； 7、加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用38*38可调节全钢重力脚； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 双通移门 荷台柜 | 1.尺寸：2000*800*800 1.打荷台采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.2mm，内衬加强筋； 2.打荷台面板下全部采用U型加强筋，加强版板材厚度≥1.0mm，焊点防锈处理； 3.打荷台柜门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪音； 4.打荷台焊接处全部采用满焊工艺，层板这边全部免死变，货架边角折弯处采用钝化折， 底部配有称重调节脚； | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 双层台面 立架 | 1.尺寸：1800*400*795 2.台面立架采用304不锈钢板制造，板材厚度≥1.2mm，； 3.台面立架层板下全部采用U型加强筋，加强版板材厚度≥1.2mm，焊点防锈处理； | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 冷藏操作 台 | 1.尺寸：1800*760*800 2.保鲜工作台内、外箱采用食品级不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角 内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，蚀整体高密度发泡； 3.保鲜工作台配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷 方式：直冷，制冷快速； 4.保鲜工作台微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围： -2℃~8℃ , 制冷剂：R134a； 5.保鲜工作台柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空 间； 自动回归磁吸门，加长型搁条，底部配称重脚； | 台 | 3 |  |  |  |
| 18 | 无背板双 星盆水池 | 1、尺寸：1600*700*800 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5、水池支撑选用Ф38mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用Ф25mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管； 7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

、

技术规格  参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 单通移门 荷台柜 | 1.尺寸：1800*800*800 2.打荷台采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.2mm，内衬加强筋； 3.打荷台面板下全部采用U型加强筋，加强版板材厚度≥1.0mm，焊点防锈处理； 4.打荷台柜门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪音； 5. 打荷台焊接处全部采用满焊工艺，层板这边全部免死变，货架边角折弯处采用钝化折，底 部配有称重调节脚； | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 四层平板 货架 | 1、尺寸：1500*500*1550 2、材质要求为304不锈钢； 3、面板不锈钢板厚1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 洗地龙头 | 1.尺寸：235*550*490 2.洗地龙头开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.洗地龙头固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 ； 4.洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 ； 5.洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 6.洗地龙头进水接口为标准1/2"外螺纹； | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 平台刀具 消毒柜 | 1.尺寸：1200*800*800 2.刀具砧板消毒柜采用304不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm，保温密封夹层采用发泡工艺制 作； 3.刀具砧板消毒柜内部设有刀架、刀墩架采，插刀式设计，消毒柜内配承重架； 4.刀具砧板消毒柜设有双重超温保护功能，消毒方式紫外线+臭氧双重消毒更彻底； | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 双星盆水 池 | 1、尺寸：1500*700*800+150 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5、水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器； ， | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 冷藏六门 高身柜 | 1.尺寸：1800*760*1980 2.六门冷藏冰箱内、外箱采用食品级不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆 角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡； 3.六门冷藏冰箱配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制 冷方式：直冷，制冷快速； 4. 六门冷藏冰箱微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围： 冷藏温度范围－2℃~8℃ , 制冷剂：R134a； 5.六门冷藏冰箱柜内层架采用浸塑层 网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间； 自动回归磁吸门，加长型搁 条，加强型万向式脚轮可自由推移； | 台 | 3 |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化 一体机 | 1.尺寸：2000*1300*930 2.油烟净化一体机采用304耐高温抗腐蚀不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm厚；额定电压： 220V、风机功率：1.1KW； 3.油烟净化一体机一体采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机治烟净化效率≥95％以上实现低空排放，设备功率：380V/3KW； 5.油烟净化一体机采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,分离器采用多层 钢丝交错排列，多次分离和回收，转速≥1450转/分钟；采用双重除油、高效除烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机利油烟净化一体设有机两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接 采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全； 7.油烟净化一体机电场采用≥1.0mm厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装； 8.油烟净化一体机，油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固 定，方便搬运、安装，而且设备维修便捷； | 台 | 2 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电力24盘 蒸饭车 | 1.尺寸：1390*1050*1570 2.蒸饭车内胆采用安排及不锈钢制作，箱体为高密度、高压整体发泡； 3.蒸饭车功率：380V/24KW/h，采用不锈钢电热管，水箱配自动供水系统，冷热水分离，缺 水自动断电，防止干烧，配食品级不锈钢蒸饭盘； 4.蒸饭车采用智能控制面板控制，带缺水报警显示、加热显示、时间显示、操作方便，多 种蒸煮模式可预约、可选定一键启动； ★5.所投蒸饭车与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。所投蒸饭车在后厨潮湿环境中不得出现锈 蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾 试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证 书，证书可通过国家认监委网站查询。 ★6.蒸饭车内胆在长时间潮湿、高温等环境下不会出现锈蚀、裂纹，经不低于1000h乙酸盐 雾试验及中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，检验面无锈蚀现象， 保护等级10级，提供满足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志） | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 油烟净化 一体机 | 1.尺寸：2400*1300*930 2.油烟净化一体机采用304耐高温抗腐蚀不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm厚；额定电压： 220V、风机功率：1.1KW； 3.油烟净化一体机一体采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机治烟净化效率≥95％以上实现低空排放，设备功率：380V/3KW； 5.油烟净化一体机采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,分离器采用多层 钢丝交错排列，多次分离和回收，转速≥1450转/分钟；采用双重除油、高效除烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机利油烟净化一体设有机两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接 采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全； 7.油烟净化一体机电场采用≥1.0mm厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装； 8.油烟净化一体机，油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固 定，方便搬运、安装，而且设备维修便捷； | 台 | 2 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 电烤箱 | 1.尺寸：1320*1000*1850 2.电烤箱采用电脑板控制，烤箱采用不锈钢板； 3.电烤箱功率： ≥18KW，电源： ≥380V/50HZ，温度范围：50-300度； 4.电烤箱过热保护装置在超温时能全极断开电源，内配加厚铝盘； ★5.所投电烤箱与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书。电烤箱在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐 蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 油烟净化 一体机 | 1.尺寸：2600*1200*930 2.油烟净化一体机采用304耐高温抗腐蚀不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm厚；额定电压： 220V、风机功率：1.1KW； 3.油烟净化一体机一体采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机治烟净化效率≥95％以上实现低空排放，设备功率：380V/3KW； 5.油烟净化一体机采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,分离器采用多层 钢丝交错排列，多次分离和回收，转速≥1450转/分钟；采用双重除油、高效除烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机利油烟净化一体设有机两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接 采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全； 7.油烟净化一体机电场采用≥1.0mm厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 立式电炸 炉 | 1.尺寸：1000*500*800 2.电炸炉采用304食品级不锈钢板材制作，设备厚度≥1.2mm，油槽存量≥12L； 3.电炸炉采用304多环加热管，电炸锅内胆为梯形设计，物理油渣沉淀分离； 4.电炸炉采用机械式温控，微电脑控温0-300℃ , 电压/功率：380V/9KW； 5.电炸炉采用高精度感温探针，控温精确，电炸锅底部采用大口径出油阀不堵塞； 6.电炸炉配304不锈钢炸筐，炸筐带不锈钢盖，电炸锅带有沥油挂钩； ★7.所投电炸炉与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。所投电炸炉在后厨潮湿环境中不得出现锈 蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾 试验，耐腐蚀等级10级，提供产品防腐蚀等级认证证书，证书可通过国家认监委网站查询 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 千层烙饼 机 | 1.尺寸：800*645*1200 2.烙饼机采用优质不锈钢板制作，设备厚度≥1.2mm； 3.烙饼机铝制锅面，双温双控，工作温度：120~250度，设有超温保护装置； 4.烙饼机采用智能控制器，微电脑控温0-300℃ , 电压/功率：380V/5KW； | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 面粉车 | 1.尺寸：500*600*530 2.面粉车采用SUS304优质不锈钢板，板材厚度≥1.2mm制作。 3.面粉车面斗圆角压模一次性冲压成型，面粉车盖板采用前后折叠工艺方便使用。 4.面粉车下带4个转向轮，转向轮带刹车,连优质轴承。 5.面粉车搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝 必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥35kN，提供以上数据检测报告。立柱为φ 38*1.5mm不锈钢圆管、带可调全不锈钢子弹脚。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 9 | 木案工作 台 | 1.尺寸：1500*800*800 2.木面工作台采用食品级不锈钢板，板材厚度≥1.2mm，木面工作台木面选用≥50mm厚整体 木面板，且四面采用不锈钢包边； 3.木 面工作台木案下采用横向U型加强筋加固，木面工作台拼接处全部满焊且边角四周压死边， 不割手； 4.木面工作台支撑脚管选用≥Ф50mm厚度 ≥1.0mm加厚不锈钢无缝钢管，木面工作台支撑脚底部装配有橡胶防滑垫调脚； | 台 | 3 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 和面机 | 1.尺寸：50# 2.和面机和面量≥25公斤，翻斗设计倒面方便，电压380V/1.5KW； 3.和面机面斗可倾斜90度取面；传动装置和电机为全封闭； 4.和面机电器部分应符合国家标准，在潮湿环境中设备电机、控制板路不长霉； ★5、和面机在后厨高温潮湿环境中，应符合国家标准GB/T 2423.16-2022/方法1 严酷等级 2，长霉等级为0级。试验菌种：黑曲霉、土曲霉、绿色木霉等条件下培养时间56天，结果 在显微镜(放大50倍)下观察未见生长；提供满足以上数据检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志）。 ★6、所投和面机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书。和面机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐 蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 馒头机 | 1.尺寸：65# 2.馒头机采用食品级不锈钢板制作，馒头机生产效率：3000~4000个/h。功率：380V/3KW； 3.压面机压面厚度： ≥1mm；压面宽度： ≥140mm，生产能力： ≥50kg/h； 4.馒头机采用新型传动结构、低噪音。馒头机搅拌方式采用多种结构、叶片式、桨叶式、 花环式、椭圆式不粘辊，根据不同的食材选用不同的搅拌方式； 5.馒头机机芯采用全铜芯性能稳定，50kg/次/合理的速比设计缩短搅拌时间； ★6、馒头机在后厨高温潮湿环境中，应符合国家标准GB/T 2423.16-2022/方法1 严酷等级 2，长霉等级为0级。试验菌种：黑曲霉、土曲霉、绿色木霉等条件下培养时间56天，结果 在显微镜(放大50倍)下观察未见生长；提供满足以上数据检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志）。 ★7、所投馒头机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书。馒头机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐 蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 自动揉压 压面机 | 1.尺寸：500# 2.压面机轧辊采用食品级不锈钢制作，外壳采用拉丝不锈钢制作； 3.压面机采用齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不 锈钢制造。 4.压面机压辊尺寸：140mm*500mm。额定电压：3V-380V。额定频率：50Hz。功率：2KW。 5.压面机设备电器部分应符合国家标准，在潮湿环境中设备电机、控制板路不应该发生长 霉，导致设备关键电器部位损坏； ★6.压面机在后厨高温潮湿环境中，应符合国家标准GB/T 2423.16-2022/方法1 严酷等级 2，长霉等级为0级。试验菌种：黑曲霉、土曲霉、绿色木霉等条件下培养时间56天，结果 在显微镜(放大50倍)下观察未见生长；提供满足以上数据检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志）。 ★7.所投压面机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书。压面机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐 蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 双门醒发 箱 | 1.尺寸：1000*680*1880 1.醒发箱采用食品级不锈钢制作，后板加固防冲击，电压/功率：220V/1.5KW； 2.醒发箱全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度；发酵箱内置式风机循 环装置，使箱内温度均匀一致； 3.醒发箱前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，加粗钢管架，发酵箱特设自动进水 装置和任意调节层架； | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 双星盆水 池 | 1.尺寸：1500*700*800+150 2.不锈钢板为 304#不锈钢板； 3.台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4.加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5.水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 6.横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 7.支撑脚底部装全钢调脚； 8.配置优质不锈钢过滤下水器； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 冷藏六门 高身柜 | 1.尺寸：1810*760*1980 2.六门冷藏冰箱内、外箱采用食品级不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆 角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡； 3.六门冷藏冰箱配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制 冷方式：直冷，制冷快速； 4.六门冷藏冰箱微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范 围：冷藏温度范围－2℃~8℃ , 制冷剂：R134a； 5.六门冷藏冰箱柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏 空间； 自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移； | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 全自动包 子机 | 1.1800个/h 2.包子机采用304食品级不锈钢板制造，变频自动包子机操作简单，维护方便； 3.包子不锈钢板材抗菌标准符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元 素，不锈钢板对金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格，提供满足以上数 据检测报告； 4.包子机该机输面采用变频调速，面、馅比例也可手动调整，可调整面皮厚薄、馅量多 少； | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 洗地龙头 | 1.尺寸235*550*490 1.洗地龙头开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.洗地龙头固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 ； 3.洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 ； 4.洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 5.洗地龙头进水接口为标准1/2"外螺纹； | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 灭蝇灯 | 1.尺寸：670*150*470 2.灭蝇灯ABS防阻燃外壳，内镀UV反光层，外壳长时间使用不氧化变黄； 3.灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶； | 台 | 2 |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层工作 台下一层 板 | 1.尺寸：1800*800*800 1.整体采用304不锈钢磨砂板制作； 2.面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板； 3.内衬18mm厚的防潮板用发泡胶粘固； 4.层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板； 5.脚管采用38*38不锈钢拉丝方管厚度为1.2mm； 6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 7.台脚采用38*38可调节全钢重力脚； ★8.工作台采用304优质不锈钢板制作，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00， 工作台符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂 纹等缺陷，形位公差立柱与台面垂直度≤5mm，工作台台面隔板和底板承受100kg载荷，其 变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥5级，符合 GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供满足以上数据的检测报告（检测报告须带 “CMA ” 或“CNAS ”标志）； ★9.所 投工作台与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；工作 台在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符 合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提 供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 （同种产品按此参数） | 台 | 4 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1500*800*800+150 2.不锈钢板为 304#不锈钢板； 3.台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4.加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5.水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 6.横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 7.支撑脚底部装全钢调脚； 8.配置优质不锈钢过滤下水器； ★9.水池台面、星盆盆斗采用304不锈钢板制作，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准 8.00-11.00，水池符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有 未焊透、裂纹等缺陷，立柱与台面垂直度≤5mm，水池在490N水平力作用下，框架变形量< 15mm，拉力强度≥515MPa，维氏硬度≤210HV，晶间腐蚀不得产生裂纹，检验合格，提供满 足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA ”或“CNAS ”标志）。 ★10.所投水池与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016和 GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；水池 在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合 并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提供 满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 （同种产品按此标准） | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 大单星盆 水池 | 1、尺寸：1700*800*800+150 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5、水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器； | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 灭蝇灯 | 1.尺寸：670*150*470 2.灭蝇灯ABS防阻燃外壳，内镀UV反光层，外壳长时间使用不氧化变黄； 3.灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶； | 台 | 3 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 超声波洗 碗机 | 1.尺寸：1800*800*800 2.超声波洗碗机台面及槽内栅板采用304耐腐蚀不锈钢板，板材厚度≥1.2mm； 3.超声波洗碗机槽内底板采用优质304不锈钢板，板材厚度≥2.0mm； 4.超声波洗碗机栅板、门板采用厚度≥1.2mm不锈钢磨砂板复边成型，门缝大小高度均匀； 5.超声波洗碗机槽外加装隔音层达到静音效果；洗碗机加热管功率：3KW，超声波发生器功 率：7.5KW； | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 长龙洗碗 机 | 1.尺寸：4010*830*2150 2.机器入口宽度：560mm； 3.最大洗涤高度：420mm； 4.最大洗涤量：3000-4000/H 5.耗水量：480L； 6.水箱容量：98 L 7.加热包容量：15+15L 8.洗涤温度：55-60℃; 9.漂洗温度：80-85℃; 10.电源要求：380V/50Hz/3N； 11.加热方式：电加热型； 12.电加热型功率 ：59.82kw； 13.电加热型功率 ：59.82kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 双层工作 台下一层 板带靠背 | 1.尺寸：1500*660*800+150 2.整体采用304不锈钢磨砂板制作； 3.面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板； 4.内衬18mm厚的防潮板用发泡胶粘固； 5.层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板； 6.脚管采用38*38不锈钢拉丝方管厚度为1.2mm； 7.加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 8.台脚采用38*38可调节全钢重力脚； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 热风循环 消毒柜 | 1.尺寸：1440*670*1940 2.消毒柜采用304不锈钢制作，板材抗菌防腐，整体高压发泡； 3.消毒柜高温热风消毒，设有双重超温保护功能，消毒柜容量： ≥700L； 4.消毒柜消毒时间： ≥30分钟，消毒柜电源：220V，消毒柜功率： ≥4.4KW； 5.消毒柜采用轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料，加热方式采用304不锈钢电热管配 合耐高温电机； 6.消毒柜控制系统采用电源开关、时控器、温度控制器组合形成，一键式旋钮调节，多重 保护装置； ★7.提供所投生产消毒柜不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含 Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、肺 炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA ”或“CNAS ”标 志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ★8.提供所投消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》（2002年版）可杀灭幽门螺旋杆菌， 杀灭率＞99.99%，检验合格检测报告（检测报告须带“CMA ”或“CNAS ”标志）；确保餐具 使用卫生。 ★9.提供所投生产消毒柜与食品接触板材部分均采用食品 级材质，设备符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有 食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。消毒柜在后厨潮湿环境中不得 出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中 性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，设备具有产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要 求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 9 | 洗地龙头 | 1.尺寸：235*550*490 1.洗地龙头开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.洗地龙头固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 ； 3.洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 ； 4.洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 5.洗地龙头进水接口为标准1/2"外螺纹； | 台 | 1 |  |  |  |
| 售饭间 |  |  |  |  |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 |  | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双星盆水 池 | 1、尺寸：1200*700*800+150 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5、水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 四门储物 柜 | 1.尺寸：1200*500*1800 2.储物碗柜采用304不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm，门板下衬横向U型加强筋加固； 3.储物碗柜门板双侧门把手，门板两侧装有防撞垫，减少门板与柜体碰导致的形变； 4.储物碗柜门缝大小高度均匀，保证达到静音效果； ★5.储物柜采用304优质不锈钢板制作而成，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00- 11.00，储物柜符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊 透、裂纹等缺陷，对角线长度差≤2mm，形位公差层板对立柱垂直度≤5mm，储物柜的搁板 和底板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，柜门开闭灵活，无异常杂音，焊接件最大拉力 30KN，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥5级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合 格，提供满足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志）； ★ 6.提供所投储物柜与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。储物 柜在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符 合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书。提 供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。（同种产品按此标准） |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 单门留样 柜 | 1.尺寸：600*580*1950 2.留样柜单开门，功率：220V/135W，温度范围：2-8℃; 3.留样柜内置优质压缩机，电子温度显示，直冷式式蒸发器； 4.留样柜加强型台面结构，支承调节，缓冲复位门，磁吸门封，保温效果好； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 灭蝇灯 | 1.尺寸：670*150*470 2.灭蝇灯ABS防阻燃外壳， | 内镀UV反光层，外壳长时间使用，不氧化变黄； | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 3.灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶； |  |  |  |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 四层平板 货架 | 1、尺寸：1200*500*1550 2、材质要求为304不锈钢； 3、面板不锈钢板厚1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 四格保温 柜式售饭 台 | 1.尺寸：1500*700*810 2.售饭台304食品级不锈钢 3.售饭台台面1.2mm厚，前台整体为不锈钢封板，厚1.0mm； 4.售饭台全自动进水，电热恒温自动控制。配1/1GN盆,水热式.电量:2KW/1PH/220V. 5.售饭台采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，箱体为全不锈钢 结构 ★6.售饭台全部采用304不锈钢板制作，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00， 售饭台符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂 纹等缺陷，对角线长度差≤2mm，形位公差立柱与台面垂直度≤5mm，售饭台台面搁板和底 板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒 度等级≥5级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供满足以上数据的检测报告 （检测报告须带“CMA ”或“CNAS ”标志）。 ★7.所投售饭台与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016和 GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；售饭 台在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符 合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提 供满足以上数据要求的认证证书 证书可通过国家认监委网站查询 | 台 | 12 |  |  |  |
| 7 | 单星盆水 池 | , 1、尺寸：500*500*800+150 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5、水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 冷藏大三 玻璃门高 身柜 | 1.尺寸：1810*760*1980 2.三玻璃门高身柜内、外箱采用食品级不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式 圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡； 3.三玻璃门高身柜配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐， 制冷方式：直冷，制冷快速； 4.三玻璃门高身柜微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范 围：冷藏温度范围－2℃~8℃ , 制冷剂：R134a； 5.三玻璃门高身柜柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷 藏空间； 自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移； | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 双层工作 台下一层 板带靠背 | 1.尺寸：1500*800*800+150 2.整体采用304不锈钢磨砂板制作； 3.面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板； 4.内衬18mm厚的防潮板用发泡胶粘固； 5.层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板； 6.脚管采用38*38不锈钢拉丝方管厚度为1.2mm； 7.加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 8.台脚采用38*38可调节全钢重力脚；； | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 单星盆水 池 | 1.尺寸：800*800*800+150 2.1、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3.台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4.加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5.水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 6.横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 7.支撑脚底部装全钢调脚； 8.配置优质不锈钢过滤下水器； | 台 | 1 |  |  |  |
| 蔬菜加工间 |  |  |  |  |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能切 菜机 | 1.500kg/h 2.切菜机采用食品级不锈钢制作，底部配有可移动式脚轮，电源：380V/50Hz 功率： 1.5kw； 3.切菜机护板均采用厚度为≥2.0mm，切割长度：1mm-60mm，皮带宽： ≥200mm； 4.切菜机变频控制系统，并可人工调节编辑，切刀转速：最高850转/分 传送带速度：最高 17米/分；产量：300KG-1000KG/h； 5.切菜机出料口处有微动开关，操作安全，独立控制快拆装式设计，输送皮带拆卸清洗方 便快捷可实现整机清洗，保证食品加工安全卫生； ★6.所投切菜机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书。切菜机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐 蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 切菜机 | 1.500kg/h ； 2.切菜机采用食品级不锈钢制作，底部配有可移动式脚轮，电源：380V/50Hz 功率： 1.5kw； 3.切菜机护板均采用厚度为≥2.0mm，切割长度：1mm-60mm，皮带宽： ≥200mm； 4.切菜机变频控制系统，并可人工调节编辑，切刀转速：最高850转/分 传送带速度：最高 17米/分；产量：300KG-1000KG/h； 5.切菜机出料口处有微动开关，操作安全，独立控制快拆装式设计，输送皮带拆卸清洗方 便快捷可实现整机清洗，保证食品加工安全卫生； | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 | 1.尺寸：670*150*470 2.灭蝇灯ABS防阻燃外壳，内镀UV反光层，外壳长时间使用不氧化变黄； 3.灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 大单星盆 水池 | 1、尺寸：1200*800*800+150 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5、水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器； | 台 | 5 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 异形双层 工作台 | 1、现场定制 2 、整体采用304不锈钢磨砂板制作； 3、面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板； 4、内衬18mm厚的防潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板； 6、脚管采用38*38不锈钢拉丝方管厚度为1.2mm； 7、加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用38*38可调节全钢重力脚； | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 双层工作 台下一层 板带靠背 | 1、尺寸：2000*800*800+150 2、整体采用304不锈钢磨砂板制作； 3、面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板； 4 、内衬18mm厚的防潮板用发泡胶粘固； 5 、层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板； 6、脚管采用38*38不锈钢拉丝方管厚度为1.2mm； 7、加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用38*38可调节全钢重力脚； | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 土豆脱皮 机 | 1、240kg/h ； 2.土豆去皮机 机身采用食品级不锈钢板制作；土豆脱皮机局部采用铸铝件，外部底座采用不锈钢材质； 3.土豆去皮机配有自动进水、电源提示灯、定时开关，出料口为铸造件，入料口配有安全 盖，配有放盖方可开启功能，设备带有安全保护，电机功率：0.55KW； ★4.所投土豆去皮机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016 、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品 卫生认证证书。土豆去皮机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、 GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产 品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 洗地龙头 | 1、尺寸：235*550*490 2、洗地龙头开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3、洗地龙头固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 ； 4、洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 ； 5、洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套，水压可调（配置一把喷头）； 6、洗地龙头进水接口为标准1/2"外螺纹； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 |  | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 双层台面 立架 | 1.尺寸：1800*400*795 2.台面立架采用304不锈钢板制造，板材厚度≥1.2mm，； 3.台面立架层板下全部采用U型加强筋，加强版板材厚度≥1.2mm，焊点防锈处理； |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 双层工作 台下一层 板带靠背 | 1、尺寸：1800*800*800+150 2、整体采用304不锈钢磨砂板制作； 3、面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板； 4、内衬18mm厚的防潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板； 6、脚管采用38*38不锈钢拉丝方管厚度为1.2mm； 7、加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用38*38可调节全钢重力脚； |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 肉类加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层台面 立架 | 1.尺寸：1800*400*800 2.台面立架采用304不锈钢板制造，板材厚度≥1.2mm，； 3.台面立架层板下全部采用U型加强筋，加强版板材厚度≥1.2mm，焊点防锈处理； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 双层工作 台下一层 板带靠背 | 1、尺寸：1800*800*800+150 2、整体采用304不锈钢磨砂板制作； 3、面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板； 4、内衬18mm厚的防潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板； 6、脚管采用38*38不锈钢拉丝方管厚度为1.2mm； 7、加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用38*38可调节全钢重力脚； |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 大单星盆 水池 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 | 尺寸：1000*800*800+150 不锈钢板为 304#不锈钢板； 台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板折弯； 水池支撑选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 横撑选用Ф25mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管； 支撑脚底部装全钢调脚； 配置优质不锈钢过滤下水器； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 锯骨机 | 1.台式定型 2.机器尺寸：710*780*1690mm 3.电源：380V 2.2KW 4.工作台尺寸：745mm×675mm 通过尺寸：280（H）X350（W）mm 锯条长度：2400mm 机 重：120KG 5.备注：加装安全推板，降低使用风险，上下轮动平衡设计，整机表面哑光拉丝防指纹处 理 设备主体和食品接触面都要304不锈钢的便于清理洁净。 ★6.所投锯骨机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书。锯骨机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐 蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 洗地龙头 | 1.尺寸：235*550*490 2.洗地龙头开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.洗地龙头固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 ； 4.洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 ； 5.洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 6.洗地龙头进水接口为标准1/2"外螺纹； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绞切两用 机 | 1.400# 2.绞切肉机采用优质不锈钢板制，不锈钢板表面经过深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易 于清理，采用双滚刀结构； 3.绞切肉机具备切肉片、切肉丝、绞肉馅三种功能；电源 (V) ：220/380V；功率 (kw) ： ≤1.1kw； 4.绞 切肉机刀片经特殊淬火加工而成，切割不损伤食物纤维组织，切面整齐新鲜薄厚均匀； 5.绞切肉机独立刀组，更换方便，易拆卸清洗，操作简单，拆卸组装容易； ★6.绞切两用机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫 生认证证书。绞切两用机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、 GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产 品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站 查询。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 绞肉机 | 1.300kg/h 2.绞肉机采用食品级不锈钢板制，不锈钢板表面经过深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易 于清理； 3.绞肉机电源 (V) ：220/380V；功率 (kw) ：≤1.1kw； 4.绞肉机刀头经特殊淬火加工而成，切割不损伤食物纤维组织； | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 1.尺寸：670*150*470 2.灭蝇灯ABS防阻燃外壳，内镀UV反光层，外壳长时间使用不氧化变黄； 3.灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶； | 台 | 1 |  |  |  |
| 通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 1.尺寸：850*600*800 2.平板车采用304不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm； 3.平板车底部配有加重静音脚轮，转向带刹车； | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 灭蝇灯 | 1.尺寸：670*150*470 2.灭蝇灯ABS防阻燃外壳，内镀UV反光层，外壳长时间使用不氧化变黄； 3.灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶； | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆 | 1.尺寸：500*450*600 2.洗手星采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.2mm，台面下洼，防溢水； 3.洗手星盆下水为按压式防臭下水口，配有感应水龙头，并配耐高温下水软管； 4.洗手星三面封板，前面板开门设计，单边后背板去毛刺，不割手； | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 9门更衣 柜 | 1.尺寸：900*390*1800 2.更衣柜采用防腐蚀不锈钢板制作，厚度≥1.2mm厚，更衣柜每扇门配备2把钥匙，方便管 理备用； 3.更衣柜采用通风透气孔设计，减小异味，更衣柜全部满焊边角压死边不割手； 4.更衣柜门把手内圆弧不胳手，更衣柜门板上带有目录卡槽，便于物品收纳整理标记； | 个 | 6 |  |  |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栅格米面 架 | 1.尺寸：1500*500*200 2、立柱采用Ф38*38mm不锈钢方管，壁厚1.5mm； 3、横档采用38*25mm不锈钢方管制作，壁厚1.2mm； 4、排挡采用1.2mm不锈钢方管；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；承重≥ 250kg； | 台 | 7 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 栅格米面 架 | 1、尺寸：1200*500*200 2、立柱采用Ф38*38mm不锈钢方管，壁厚1.5mm； 3、横档采用38*25mm不锈钢方管制作，壁厚1.2mm； 4、排挡采用1.2mm不锈钢方管；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；承重≥ 250kg； 5、所有快口均去毛刺处理，以上材质全部采用304不锈钢。 ★6、米面架采用304不锈钢管制作，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，米 面架符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹 等缺陷，对角线长度差≤2mm，承受载荷能承受100kg载荷，其变形量＜3mm，焊接件最大拉 力30KN，断后伸长率≥40%，弯曲180 ° , 试样弯曲外表面无可见裂纹，维氏硬度≤210HV， 晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥5级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提 供满足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志）。 ★7、所投米面架与食品接触板材部分均采用食品级材质，设备符合国家标准GB4806.1- 2016、GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证 书；米面架在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符合并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证 证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板 货架 | 1、尺寸：1500*500*1550 2、材质要求为304不锈钢； 3、面板不锈钢板厚1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 四层平板 货架 | 1、尺寸：1400*500*1550 2、材质要求为304不锈钢； 3、面板不锈钢板厚1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层平板 货架 | 1、尺寸：1300*500*1550 2、材质要求为304不锈钢； 3、面板不锈钢板厚1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 四层平板 货架 | 1、尺寸：1500*500*1550 2、材质要求为304不锈钢； 3、面板不锈钢板厚1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 冷藏库 | 1.尺寸：4500*1765*2200 2.冷库板采用#可见面SUS304不锈钢0.6mm，不可见面彩钢板，10公分厚PU聚氨酯夹芯板， 含复合B2级阻燃； 3.冷库门门框为单身门框重力回归门，镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结 露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 4.采用优质蒸发器高效冷风机，温度蒸发温度-7℃ , 盘管排数：3，风扇直径：300 采用优 质转子电机，电源：220V/50HZ,风量： ≥3600m³/h,最大送风距离不小于12m，功率不小于 360W. 5. 自行化霜功能。 | m3 | 17.47 |  |  |  |
| 4 | 四层平板 货架 | 1、尺寸：1200*500*1550 2、材质要求为304不锈钢； 3、面板不锈钢板厚1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 4 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 四层平板 货架 | 1、尺寸：1200*500*1550 2、材质要求为304不锈钢； 3、面板不锈钢板厚1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 ★7、货架层板采用304优质不锈钢拉丝板，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00- 11.00，货架符合GB/T 38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊 透、裂纹等缺陷，对角线长度差≤2mm，形位公差层板对立柱垂直度≤6mm，货架隔板承受 100kg载荷，其变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级 ≥5级，符合GB/T 6394-2017国家标准，检验合格，提供满足以上数据的检测报告（检测报 告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志）。 ★8、所投货架与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016和 GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；货架 在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合 并通过不低于1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提供 满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。（同种产品按此标准） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 四层平板 货架 | 1.尺寸：1500*500*1550 2.材质要求为304不锈钢； 3.面板不锈钢板厚1.2mm； 4.加强力加强筋； 5.脚管为304不锈方管38X1.2mm厚不锈钢管； 6.脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |

附表

## 技术规格、参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格、参数及要求 | 计量 单位 | 工程 量 | 全费用 单价 | 合计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 冷冻库 | 1.尺寸：3480*2235*2200 2.冷库板采用#可见面SUS304不锈钢0.6mm，不可见面彩钢板，10公分厚PU聚氨酯夹芯板， 含复合B2级阻燃； 3.冷库门门框为单身门框重力回归门，镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结 露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 4.采用优质蒸发器高效冷风机，温度蒸发温度-7℃ , 盘管排数：3，风扇直径：300 采用优 质转子电机，电源：220V/50HZ,风量： ≥3600m³/h,最大送风距离不小于12m，功率不小于 360W. 5. 自行化霜功能。 6.全自动微电脑温度控制柜，缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护. | m3 | 17.1 |  |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔收餐 工作柜 （连车） | 1.尺寸：1400*760*800+150 2.收餐柜采用304食品级抗菌不锈钢板，设备板材厚度≥1.2mm，拉伸收残口； 3.收餐柜柜门门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪音； 4.收餐柜拼接处全部满焊处理压死边，无毛刺不割手，底部配有称重调节脚； 5.收餐柜下配两辆收残车，收残车底部配有加重静音脚轮，转向带刹车； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 双孔收餐 工作柜 （连车） | 1.尺寸：1500*760*800+150 2.收餐柜采用304食品级抗菌不锈钢板，设备板材厚度≥1.2mm，拉伸收残口； 3.收餐柜柜门门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪音； 4.收餐柜拼接处全部满焊处理压死边，无毛刺不割手，底部配有称重调节脚； 5.收餐柜下配两辆收残车，收残车底部配有加重静音脚轮，转向带刹车； | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 双孔收餐 工作柜 （连车） | 1.尺寸：1800*760*800+150 2.收餐柜采用304食品级抗菌不锈钢板，设备板材厚度≥1.2mm，拉伸收残口； 3.收餐柜柜门门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪音； 4.收餐柜拼接处全部满焊处理压死边，无毛刺不割手，底部配有称重调节脚； 5.收餐柜下配两辆收残车，收残车底部配有加重静音脚轮，转向带刹车； | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 洗手池 | 1.尺寸：3200*800*800+15 2.洗手池采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.2mm，台面下洼，防溢水； 3.洗手池盆下水为按压式防臭下水口，配有感应水龙头，并配耐高温下水软管； 4.洗手池三面封板，前面板开门设计，单边后背板去毛刺，不割手； | 台 | 8 |  |  |  |