20米举高喷射消防车技术参数

1.主要功能

▲1.1作业高度≥20m、作业幅度≥12m、下车动作时间≤30s、上车动作时间≤45s。

▲1.2车载不锈钢罐体载液量≥14000kg，载水量≥10000kg，载泡沫量≥3900kg。

1.3上车臂架、转台、水炮动作及水泵转速等全部在下车集中控制，转台360°连续回转，并配备≥30m有线远控盒。

2.车辆主要性能参数

2.1▲外形尺寸（长×宽×高）≤10850×2550×3780mm

2.2轴距4600+1400mm

2.3驾驶室准乘人数≥6人

2.4发动机额定功率≥327kW

2.5▲整备质量≤19250kg

2.6▲满载质量≤33800kg

2.7比功率≥9.7kW/t

2.8最高车速≥80km/h

2.9最小转弯直径≤25m

2.10▲接近角≥19°

2.11离去角≥9°

2.12最大爬坡度≥30%

2.13最大允许风速12.5(6级)m/s

2.14▲支腿跨距纵向≤5900mm、横向≤2200mm

2.15臂架角度：一号臂（相对水平面) 0～85°、二号臂（相对一号臂）0～170°

2.16▲支腿展开时间：≤30s

2.17▲臂架组合动作时间：≤45s

3.车辆主要配置

3.1底盘：国内知名品牌

3.2驱动形式：6×4

3.3▲发 动 机：额定功率/转速：≥327kW/1900r/min；

3.4额定扭距/转速：2100N•m/1000～1400r/min；

3.5排放标准：国Ⅵ；六缸涡轮增压中冷电控共轨柴油机。

3.6变速箱：手动变速箱，具有12个前进挡，2个倒挡

3.7▲燃油箱：≥300L铝合金油箱，配燃油过滤网。

3.8尿素罐：≥90L尿素罐。

3.9驾驶室：削顶驾驶室，双排座，四开门，准乘人数2+4人，电动液压翻转装置；空气悬挂司机座椅；配有中控门锁+钥匙控制；电动调节后视镜及后视镜电加热；驾驶室座椅全部配三点式安全带。

3.10制动系统：电子刹车系统, 带刹车防抱死 (ABS)；行车制动系型式：双回路气压制动；驻车制动系型式：弹簧储能断气制动；辅助制动系型式：发动机排气制动；ESP电子车身稳定系；EBS电控制动系统。

3.11消防罐：材料304不锈钢。板厚：底板和侧板≥4mm，其余≥3mm。罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。

水罐设DN100溢水管带溢水帽、泡沫罐设呼吸阀、水罐和泡沫罐均安装电子液位计、罐顶采用防滑处理、罐体内表面喷涂防腐材料、水罐：设≥φ450人孔两个, 带快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂绿色。泡沫罐：设≥φ450人孔一个, 带快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂黄色。

3.12水泵：品牌：知名品牌消防泵、裸泵流量：≥100L/s@1.0MPa；入口沟槽：DN150，出口法兰：DN125；铸铁壳体，铜质叶轮，不锈钢叶轮轴；车载泵参数:≥1.5MPa，≥80L/s。

3.13消防炮：品牌：知名品牌消防炮、裸炮参数：流量可调950～4800L/min，工作压力1.0MPa；车载炮参数：≤1.0MPa，80L/s；回转角：≥350°； 俯仰角：≤-90°～≥+30°；≥150m无线遥控操作。

3.14真空泵：DC24V，真空度≥85kPa，最大引水深度≥7m。

3.15操作台：采用7寸彩色液晶显示屏，可实时显示底盘倾斜状态、支腿受力状态、转台回转状态、臂架角度信息、故障报警和限动提示等内容；远控箱：采用塑料开模设计，配有4.3寸车辆工况显示器，集成臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，标配30米有线遥控，箱体轻，携带方便。

3.16警灯及警报器：驾驶室顶部安装专用红色长排警灯；驾驶室内安装警报器及扩音装置，功率：100W；罐体两侧装有爆闪警示灯；车尾左右各设一个频闪警灯，均为红色。

3.17侧标示灯及照明灯：车体装有两侧安全侧标志灯、后示廓灯、黄色转向灯；臂架支架照明；各操作仪表台配置仪表照明；器材箱内部LED灯带照明。

3.18自动充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落。

3.19影像系统：360°环视监控系统（导航、行车记录、360°影像、倒车雷达一体）

四、随机备件及装箱单

4.1举高喷射消防车随机备件明细表

| 序号 | 名称规格与型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关 | 个 | 1 |
| 2 | 接近开关 | 个 | 2 |
| 3 | 继电器 | 个 | 2 |
| 4 | 继电器 | 个 | 1 |
| 5 | 信号灯 | 个 | 1 |
| 6 | 台阶灯 | 个 | 1 |
| 7 | 保险丝 | 个 | 2 |
| 8 | LED踏板灯 | 个 | 2 |
| 9 | 旋转密封 | 个 | 4 |
| 10 | O形圈 118×5.3 | 个 | 1 |
| 11 | O形圈 140×5.3 | 个 | 1 |
| 12 | O形圈 165×5.3 | 个 | 1 |
| 13 | 油杯M10×1 | 个 | 2 |

4.2举高喷射消防车随车工具表

| 序号 | 名称规格与型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内六角扳手3-17 | 套 | 1 |
| 2 | 活扳手 6寸 | 件 | 1 |
| 3 | 活扳手 12寸 | 件 | 1 |
| 4 | 一字螺丝刀150×6 | 件 | 1 |
| 5 | 十字形螺丝刀 150×6 | 件 | 1 |
| 6 | 黄油枪 | 件 | 1 |
| 7 | 鲤鱼钳 165mm | 件 | 1 |
| 8 | 地上消防栓扳手 FS450 | 件 | 1 |
| 9 | 地下消防栓扳手 FBX800 | 件 | 1 |
| 10 | 雄螺环 150 | 件 | 1 |
| 11 | 滤水器接口 150 | 件 | 1 |
| 12 | 滤水器 150 | 件 | 1 |
| 13 | 吸水管 Φ150 L=2000 | 根 | 4 |
| 14 | 钩头扳手 80 | 件 | 1 |
| 15 | 水带包布 | 件 | 8 |
| 16 | 水带护桥 | 件 | 2 |
| 17 | 资料配送拉杆包 | 件 | 1 |
| 18 | 干粉灭火器 8KG | 具 | 1 |
| 19 | 橡皮锤 | 件 | 1 |
| 20 | 可充电式手提照明灯 | 只 | 2 |

4.3举高喷射消防车装箱单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品合格证 | 张 | 1 |
| 2 | 举高喷射消防车操作手册 | 册 | 1 |
| 3 | 举高喷射消防车维修手册 | 册 | 1 |
| 4 | 举高喷射消防车零部件图册 | 册 | 1 |
| 5 | 消防泵使用说明书 | 份 | 1 |
| 6 | 底盘装箱单及其规定的文件 | 份 | 1 |