气防车技术参数

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 整车性能 | ▲主车品牌 | 气防车在改造过程中，不得改变主车的驱动系统、驾驶系统、底盘系统配置全方位主动+被动安 全保护系统 ，使用Bosch9.0版ABS+EBD技术 ，能够主动探测和分析路况 ，合 理调整行车方向 ；整车符合现行机动车安全技术国标要求，且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产企业及产品》公告中具有公告目录可查询且免征。 |
|  | ▲总质量 | ≧3870（kg） |
|  | ▲接近角 | ≤17（°） |
|  | 变速箱 | 手动或自动变速 |
|  | ▲最高车速 | ≧130km/h |
|  | ▲额定载客人数 | ≧5人 |
|  | 发电机排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
|  | ▲燃油种类 | 柴油 |
|  | 车辆外观 | 车身及尾部反光贴、车身两侧“气防车”字样、玻璃贴膜（遮阳、防窥视）。 |
|  | 担架系统 | 尾门折叠担架 |
|  | 车内配置 | 不锈钢设备架；不锈钢中隔断，带推拉窗；铝花纹地板；。 |
|  | ▲整机质保 | 整机质保2年 |
| 车辆其 他配置 | 安全气囊 |  |
|  | ▲倒车雷达、倒车影像，行车记录仪。 |  |
|  | 胎压监测报警 |  |
|  | 多功能方向盘、定速巡航、ECO经济模式等。 |  |
|  | 180°后开门 |  |
|  | 自动空调 |  |
|  | ABS+ESP |  |
| 附件配置 | ▲警报警示系统包含长排警灯、警报器及手持控制、5人座椅安全带。 |  |
|  | 车内电源系统包含≥1000W正弦波逆变系统、≥3个国标220V电源端口、≥2个国标12V电源端口、LED照明灯。 |  |
| 1、相关资料齐全：车辆相关出厂合格证、说明书、配件手册、保养手册、随车配件清单等。电子版配件手册、保养手册。 2、投标方应积极配合招标方办理车辆保险及上牌等业务。 3、免费负责车辆首保。 |  |  |

随车附带设备及功能

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 品牌/优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 气体防护系统 | 符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能；气瓶水容积：6.8L，BTIC气瓶，瓶阀带表，HUD压力平视显示/声光报警。 | 套 | 4 | 6.8气瓶，BTIC气瓶，瓶阀带表，HUD压力平视显示/声光报警。 |
| ▲2 | 供氧系统 | 符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准，闭路式呼吸供气系统，由全封闭式面罩、供/排气软管、高压氧气碳纤维气瓶、减压装置、气体反应室等组成，供气时间≥4小时 | 套 | 2 |  |
| 3 | 全封闭气密防火型防化服 | 主要技术指标： 1.辐射反射率：能反射90%以上的辐射热。 2.耐辐射热性能：300℃热辐射为1小时以上，500℃热辐射为30分钟以上，瞬间接近最高热辐射700℃，也能够在辐射热通量为（约900-1000 ℃距离火焰不小于5米）的场所进行作业。 3.阻燃性能：损毁长度≤1cｍ，续燃时间≤１ｓ，阴燃时间≤２ｓ。 4.撕破强力：≥50Ｎ. 5.断裂强力：≥500Ｎ. 6.无静电 内里采用耐酸碱、改性PVC双面涂覆织物面料制成，具备阻燃、耐热、绝缘、防水、密封性强等性能。可防酸、碱、磷、硫类等有毒、有害气体、液体，内置呼吸器，防化服通风阀（排气）为正压式，接缝牢固，且双面热溶胶式连接合缝，面屏为硬质透明材质。 防酸渗透性能：80%H2SO4，60%HNO3,30%HCl 三种酸10mm液柱下1h不渗透； 防碱渗透性能：6.1mol/L, NaOH10mm液柱下1h不渗透； 阻燃性能：损毁长度≤10cm，续燃时间≤2s，阴燃时间≤10s且无熔滴； 耐老化性能：在125度环境中放置24h不粘、不脆； 耐寒性能：在-25度环境中放置5min折叠180度无裂痕； 耐汽油性能:在120度汽油中浸泡30s无裂纹、不发粘。 其他多种弱酸弱碱类都在防护之内。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 半封闭式消防防化服 | 防化服是由头罩、连体衣裤、防化胶靴、双防护腕、防化手套及水密封拉链组成的连体式服装。使用时可与正压式消防空气呼吸器、长管呼吸器及防毒面具等配合使用。 常规材质：阻燃布双面涂覆PVC，厚度0.45MM。 常规颜色：黄色、红色（淡青、绿色，褐色可根据要求定制） 防化服所有衣缝采用胶条双面密封，本材质耐强酸强碱腐蚀渗透时间大于90分钟，符合国家相关防化服标准，满足客户防护需求。 | 套 | 2 |  |
| ▲5 | 多功能气体检测系统 | 采用泵吸式可燃气体检测仪可对大气中的硫化氢、有机气体、氧气、一氧化碳进行移动检测，可灵活搭配不同种类的传感器，主要检测原理有电化学、红外、催化燃烧、热导、PID等，仪器内置500mAH锂电池，待机时间长，搭配3.5寸TFT屏，仪器具有实时浓度显示、实时曲线、实时报警状态、报警阈值设定、零点标定、浓度标定等功能，还具有历史数据存储、历史报警存储、数据查看及导出等功能。 | 套 | 1 |  |
| ▲6 | 可燃气体检测系统 | 采用泵吸式可燃气体检测仪可对大气中可燃气体进行移动检测，主要检测原理有电化学、红外、催化燃烧、热导、PID等，仪器内置500mAH锂电池，待机时间长，搭配3.5寸TFT屏，仪器具有实时浓度显示、实时曲线、实时报警状态、报警阈值设定、零点标定、浓度标定等功能，还具有历史数据存储、历史报警存储、数据查看及导出等功能。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 氧气苏生器（带充气） | MZS-30 氧气瓶额定工作压力：20MPa；2、氧气瓶容积：1L；3、氧气瓶材质：铝瓶； | 套 | 1 |  |
| 8 | 心肺复苏模拟人 | 功能特点： 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 可进行CPR训练、模式考核和实战考核操作方式 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示 条形码显示吹气量 条形码显示按压深度 可自行设定操作正确率。 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率自行设定数值。 采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V 操作结束后打印操作过程。 操作打印单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 材料特点： 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具； 高级显示控制器一台； 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 电源适配器一根； 数据线一根； 屏障面膜(50张/盒)一盒 ； 可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； | 套 | 1 |  |
| 9 | 折叠救援担架 | 采用高强度铝合金材料和牛津布面料制成，展开尺寸:221×53×15cm，折叠尺寸：110×18×11cm，承重：159Kg， | 套 | 2 |  |
| 10 | 电工绝缘手套（17000V） | 天然乳胶绝缘手套，直袖，无毒害，贴合舒适；通过电工业电力安全工器具质量监督检验测试中心检测；适用于带电作业等有触电风险行业，最大适用电压17000V。 | 副 | 4 | 手套耐压17000V |
| 11 | 隔热手套 | 防水牛皮耐高温手套；进口高端头层牛皮，防水(芳纶缝纫线)； 防水牛皮表面，嵌入式大拇指设计；芳纶防割针织衬里，手部动脉保护； | 副 | 4 |  |
| ▲12 | 音视频生命探测仪 | 技术参数： 用于地震、建筑倒坍、山体滑坡、水难、矿难事故救援。视频头可360°旋转、180°翻转，并达到IP67标准，陆地探测20米； | 台 | 1 | 沃勒（或优于） |
| ▲13 | 手持式红外测温仪 | 测量范围：-60～860℃(-76～1580℉)； 发射率可调节，30:1视场，K型热电偶输入，带开关的背光显示屏，激光圈瞄准器，LCD错误提示，模式：平均值、差值、上限/下限报警、最大值/最小值、报警，白色LED指示灯，ºC/ºF可选 | 台 | 1 |  |
| ▲14 | 便携式射线检测仪 | 技术指标： 探测器： 能量补偿型GM计数管 测量范围： 剂量当量率：0.01μSv/h～10mSv/h；累积剂量当量：0.00μSv～999.9Sv 灵敏度： >1.5CPS/uSv/h（相对于137Cs） 能量响应： 48keV～3.0MeV 相对误差： ＜5%（在1mSv/h时） 供电电源： 锂电池； 温度特性： -10℃～+50℃≤±10% 湿度特性： 0～95%RH（+35℃）≤±10% 外形尺寸： 70*40*95（mm）（长*宽*高） | 台 | 1 |  |
| 15 | 铝合金救护担架车 | 1.该产品采用优质铝合金材料制成，配备海绵软垫，重量轻，安全可靠。 2.担架前端装有四个上车轮。 3.产品尺寸(长*宽*高)(展开后最高位) ：190*55*90cm 4.产品尺寸(长*宽*高)(折叠后最低位)： 190*55*28cm 5.承重：159kg | 台 | 1 |  |
| 16 | 密闭空间救援组合套件 | 三脚架，卷扬机、速差器，营救包、连接锁，滑轮等 | 套 | 1 | 沃克曼（或优于） |
| 17 | 防爆数字对讲机 | 4W-6W | 套 | 2 | 由用户指定品牌、型号，更有利网络连接 |