LED射灯工艺及规格

### 一、光源类型与功率

光源类型

- LED 射灯：具有能耗低、寿命长（约 3 万 - 5 万小时）、色温稳定、发热少等优点。功率范围

- 小型珠宝展示（如戒指、耳钉）：通常使用 5-15W 的 LED 射灯，光线集中且柔和，避免强光刺眼。

- 大型珠宝或橱窗展示（如项链、手镯陈列柜）：多采用 15-30W 的射灯，确保足够的亮度突出珠宝光泽。

### 二、色温与显色指数（CRI）

色温（K）

- 暖白光（3000-4000K）：适合黄金、琥珀等暖色调珠宝，能增强金属的质感和光泽，营造奢华氛围。

- 冷白光（5000-6500K）：更适合钻石、铂金、翡翠等冷色调珠宝，突显其通透感和亮度，模拟自然光效果。

- 中性光（4000-5000K）：可作为过渡光源，平衡整体展示区的光线，适合综合类珠宝店。

显色指数（CRI）

- 珠宝店射灯的 CRI 需 ≥90，理想情况下应达到 95 以上，以真实还原珠宝的色彩和细节（CRI 越高，色彩还原度越好）。例如，钻石在高显色光线下，火彩会更明显。

### 三、光束角度

- 窄光束（10°-30°）：光线集中，适合重点照明单个珠宝展品（如柜台内的钻戒），形成高光聚焦效果，突出细节。

- 中光束（30°-60°）：适用于中小型陈列柜或多个珠宝的组合展示，覆盖范围较广，光线均匀性较好。

- 宽光束（60° 以上）：常用于背景墙或橱窗整体打光，补充环境光，避免展示区过暗。

### 灯具尺寸与安装方式

### 尺寸规格

- 天花射灯直径通常为 5-12cm，高度 8-15cm，适合嵌入式安装或明装，节省空间且不影响视觉效果。

- 轨道射灯：长度根据轨道模块而定，单个灯头尺寸约 6-10cm（直径）×10-15cm（高度），可灵活调整照射角度，适用于动态展示区域。

- 安装方式

- 嵌入式：嵌入天花板或展示柜内，保持空间整洁，适合简约风格店铺。

- 明装 / 轨道式：通过轨道或支架固定，可自由移动和调节方向，方便根据展品布局随时调整。

### 五、其他技术参数

- 防眩设计

- 射灯需具备防眩功能（如深杯设计、防眩格栅），避免强光直射顾客眼睛，提升观赏体验。

- 调光调色功能

- 部分高端珠宝店会使用支持 PWM 调光 或 RGB 调色 的射灯，可根据促销活动或时段调整光线氛围（如夜间调暖光，白天调冷光）。

- 防水防尘等级

- 若安装在橱窗或户外区域，需选择 IP54 及以上 等级的射灯，防止雨水和灰尘影响灯具寿命。