五金铰链工艺及规格

### 类型及用途划分的规格

#### 1. 安装方式分类

- 固定式铰链

- 规格特点：结构简单，轴芯固定，开合角度通常 90°-180°，常见尺寸 2 寸 - 4 寸，承重 5-15kg。

- 适用场景：木箱、简易家具、橱柜门。

- 自卸式铰链（可拆卸）

- 规格特点：可快速拆卸门板，方便安装调试，尺寸 3 寸 - 5 寸，承重 10-30kg，部分型号带阻尼功能。

- 适用场景：橱柜、衣柜等需要频繁拆卸维护的门板。

- 液压阻尼铰链（缓冲铰链）

- 规格特点：开合时缓冲静音，角度 110°-175° 可调，尺寸 3.5 寸 - 5 寸，承重 15-40kg。

- 适用场景：高端家具、卫浴柜、静音需求场景。

#### 2. 按柜门与柜体的安装关系分类（橱柜铰链常见规格）

- 全盖（直弯）

- 规格特点：门板完全覆盖柜体侧板，铰链杯孔中心距侧板边缘约 18mm，适用于 16-25mm 厚门板。

- 半盖（中弯）

- 规格特点：两扇门共用一个侧板，门板覆盖侧板一半，杯孔中心距侧板边缘约 9mm，适用于双门并列安装。

- 内嵌（大弯 / 内藏）

- 规格特点：门板安装在柜体内部，杯孔中心距侧板边缘 0mm，适用于需要门板内凹的场景。

### 三、按尺寸规格详细说明

#### 1. 长度与宽度（英寸 - 毫米换算）

- 常见长度规格：

- 2 寸（50mm）、2.5 寸（65mm）、3 寸（75mm）、3.5 寸（90mm）、4 寸（100mm）、5 寸（125mm）。

- 例：3 寸铰链指铰链展开后的长度约 75mm，适用于普通橱柜门；5 寸铰链常用于大型门板或承重需求高的场景（如实木门）。

- 宽度规格：

- 一般为 25-40mm，宽度越大，承重能力越强（如 40mm 宽的铰链承重可达 30kg 以上）。

#### 2. 杯孔规格（关键安装尺寸）

- 直径：标准为 35mm（少数定制款为 26mm 或 40mm）。

- 深度：常见 12mm（适配 16-25mm 厚门板），部分阻尼铰链深度 14mm，需根据门板厚度选择。

### 四、承重能力与规格匹配

- 轻载型：承重≤10kg，适用于小尺寸门板（如抽屉、小柜门），规格多为 2-3 寸，材质铁或铝合金。

- 中载型：承重 10-20kg，适用于普通衣柜、橱柜门，规格 3.5-4 寸，材质不锈钢或铝合金。

- 重载型：承重≥20kg，适用于实木大门、大型储物柜，规格 4-5 寸，材质不锈钢或铜，多带阻尼功能。

### 五、其他规格参数

- 开合角度：普通铰链 90°-110°，阻尼铰链可达 175°（接近平开门），特殊场景（如转角柜）可用 180° 铰链。

- 表面处理：除基础电镀外，部分高端铰链有喷塑、电泳等工艺，防锈性更强（如 304 不锈钢 + 哑光电泳）。

### 六、选购与安装注意事项

- 测量门板参数：确认门板厚度（16mm、18mm、25mm 等）、重量，选择匹配的杯孔深度和承重规格。