LED照明灯条工艺及规格

一、基础参数要求

1. 发光类型

单色常亮

色温范围：单色款2700K-6500K可选

2. 电气参数

工作电压：DC12V

额定功率：≤18W/m（允许±10%误差）

二、性能指标要求

1. 光学参数

亮度：≥800lm/m

显色指数：Ra≥85

2. 物理规格

尺寸：宽度≤10mm，厚度≤3mm

防护等级：IP20

三、通用技术要求

工作温度：-20℃~60℃

寿命：≥50,000小时

四、其他条款

采用行业通用接口标准（如3pin/4pin JST连接器）

支持主流调光协议（PWM/DALI/0-10V可选）