编  制  说  明

一.工程概况：

工程名称：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目

建设单位：代钦塔拉苏木人民政府

二.编制范围：

1.砂石路：

线路总长度：8053.306m。

路面宽度：路面0.5m（土路肩）+4.5m+0.5m（土路肩）。

底基层：30cm山皮石，分层铺设，每层厚度15cm

面层：5cm厚风化砂

- 2.圆管涵：

数量：3处。

K1+950处：6×1m圆管涵；K6+700处：1×1m圆管涵；K6+890处1×1m圆管涵。（壁厚100mm，管节长度2m）

基础：150cm厚浆砌片石+30cm厚水泥混凝土。

八字墙、河底铺砌：浆砌片石。

详见工程量清单。

三.编制依据:

1.代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项目的设计方案。

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件。

3.定额执行《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）。

4.人工费调增执行内建标〔2021〕148号文《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》。取费标准：依据《内蒙古自治区建设工程费用定额(20l7届)》；

5.养老失业保险费率：按内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布的（内建标函【2019】468号）文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》执行，本工程养老失业保险费率按10.5%计算；

6.税金税率：按（内建标［2019］113号）文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》执行，本工程按9%计算；

7.材料价格调整：按照《科右中旗信息价(2025年一季度)》进行调整，信息价中没有的材料价格，按周边城市信息价、市场价或询价计入。

8.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

9.其他有关文件、资料。

四.其他说明事项：

1.本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程设计方案，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准；

2.分部分项工程量清单中对工程项目的特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

3.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；

4.以上所有产品的款式、颜色、型号等参数需要建设单位确认后方可使用，如果投标单位的个别材料报价偏低，不足以购买以上品质和档次要求的材料，视为投标单位让利，结算时不做调整；

5.降水工程按专业工程暂估价计入，暂估20000元（不含税），详见专业工程暂估价及结算价表。