| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理设备（带高效臭氧发生器） | 1、全自动超纯水机 1）基本要求：产水量：≥1000L/H（25℃），水利用率 ≥70%，脱盐率 ≥99% 2）▲超纯水电阻率：≥10MΩ·cm，出水水质符合《GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法》。可溶性硅（以SiO2计）含量≤0.01mg/L，吸光度（254nm,1cm 光程）≤0.001。 （提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告关键页扫描件） 3）设备主要技术要求/标准性能 3.1）以城市自来水为水源直接制备超纯水，出水水质符合《GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法》的规定电导率≤0.01mS/m即电阻率≥10MΩ·cm。 3.2）系统封闭式全自动运行，采用预处理+双级反渗透+EDI处理技术，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗透系统具有自动脉冲冲洗功能，可全自动化运行，实现无人值守。 3.3）系统采用多层闭环控制系统，具有过载、短路、自动复位等功能，具备无水保护，压力保护等多重保护，可实现多功能在线监测及手自动切换功能。 3.4）▲供水系统采用变频供水技术，轻载时节能运行，输出稳定、无间断；完善的应急方案，可实现故障切换，保证供水。（提供产品彩页等佐证材料） 3.5）系统采用专业的智能平衡系统，安全、稳定、专业的自动化产品，易操作、安全、人性化的控制程序,具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置，可实现多功能监测在线显示水质、液位、压力。具备故障报警及故障分析提示功能。 3.6）人机界面、触摸屏操作，实时显示设备部件运行状态，在液晶屏上有与之对应的图形颜色显示，使设备的工作状态一目了然。 3.7）▲PLC智能化控制模式；全自动无人值守操作，高低液位自动连锁；高低压保护；水质超标报警，不合格水不进入水箱。实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对产水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节确保用水的安全。（提供产品彩页等佐证材料） 3.8）▲实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。（提供产品彩页等佐证材料） 3.9）▲系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护，基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生维护等。（提供产品彩页等佐证材料） 4）控制方式：采用PLC自动控制系统、触摸屏操作，在线显示产水电阻率 5）预处理系统由原水箱、原水泵、机械过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成。原水箱：采用SUS304不锈钢材质；原水泵：材质为SUS304不锈钢。罐体采用内衬ABS外绕FRP的树脂罐,阀体为全自动控制阀，机械过滤器：滤料为石英砂，活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，软化过滤器：滤料为001x7型离子树脂，保安过滤器采用不锈钢材质。 6）反渗透系统：处理方式：双级反渗透,高压泵要求：材质为SUS304不锈钢，扬程满足系统需求，法兰连接,膜元件要求：脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜。中间水箱做缓冲，带PH调节装置。中间水箱：SUS304 材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，镜面抛光；水箱顶部装有0.22呼吸器，可以滤除气体中0.22um以上的微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；内置紫外线杀菌器，避免细菌及微生物的滋生。 7）▲EDI系统：EDI装置由增压泵、（EDI）模块、直流稳压电源、流量计、仪表等组成；此系统全部自动控制。（提供产品彩页等佐证材料） 8）超纯水供水系统：由不锈钢储水箱、纯水泵及精密过滤器等组成,纯水泵：材质为SUS304不锈钢。水箱：SUS304 材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，SUS304 材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，镜面抛光；水箱顶部装有0.22呼吸器，可以滤除气体中0.22um以上的微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；内置紫外线杀菌器，避免细菌及微生物的滋生。 9）消毒系统：臭氧+紫外线杀毒；消毒参数可设定，实现自动化消毒功能，消毒能力强，对环境不造成污染。实时在线监测和显示消毒运行工作状态，消毒流程的确认，确保消毒安全。 独立的管路消毒可实现对管路及其储水的实时消毒。 精密过滤器精度为0.22μm，可除去消毒后产生的细菌残留，阻止生物膜的产生。 循环管路确保纯水流动性，避免储水静止，抑制细菌滋生。 10）系统管道：采用SUS304不锈钢材质，氩弧焊接。 | 1 | 台 |
| 2 | 冲浪式洗药机 | 产品用优质材料制造，独特设计让高压水在清洗机内产生冲浪，冲击、清洗物料并向前推进，无需网带输送。 清场方便，使用范围广，可单机或连线使用。 产量：200-1000kg/h 水泵电机1：2.2kw 水泵电机2：0.37kw 气泵电机：1.5kw 振动电机：0.12kw×2台 滚筒电机：0.37kw 外形尺寸：≥4050×1500×1200mm |  |  |
| 3 | 刀式破碎机 | - 1、工作原理：原料无需处理可直接投料，出料粒度小且均匀。物料由料斗进入破碎室，通过旋转刀与固定刀片的剪切，对物料进行破碎，合格料通过网板流出，颗粒大小可更换网板。 - ▲2、破碎室：整体压铸成形，箱体厚度35㎜，抗冲击力强，永不变形，清场时可直接水洗。（提供产品彩页等佐证材料） - 3、噪音低运转平稳，主轴锻造成型，三次蘸火，三次调质，做动平衡调试。 ▲4、刀架：45#钢精加工，压铸成形（提供产品彩页等佐证材料） - ▲5、刀具为特制合金材质，耐磨损。 - 6、免维护，操作安全简单，清洗方便快捷。（破碎室可直接水清洗） - 7、进料口增加防护装置，安全性高。 ▲8、粉碎后的物料颗粒均匀、含粉率低 9、技术参数 1）出料颗粒细度：3-80mm 2）产量：50-1000Kg/h 3）主机功率：7.5Kw 4）除尘风机：3kw 5）主机外形尺寸：≥850×950×1120mm 6）机组尺寸：按布局图 7）噪音：风机隔离处理后小于75dB |  |  |
| 4 | 筛丸机（三个孔） | 1、主要用途：主要用于中药水丸、浓缩丸、湖丸及粮食豆类的分类和筛选。 2、结构原理：筛丸机由调速电机通过蜗轮减速机经链条传动，带动有铸胶轮的传动轴转动，铸胶轮再通过与滚筒筛加强圈之间摩擦，带动布满圆孔的三节筛子转动，药粒在滚筒内不断的向前滚动。经过三节圆筒筛每节孔径大小不同的筛选，达到丸粒药的筛分目的。 3、产量：200-1000kg/h 4、滚筒直径：φ50mm 5、主机功率：0.75 kw 6、外形尺寸：≥2800×750×1230mm ▲7、传动部分采用铸胶轮，长时间运行运转平稳（提供产品彩页等佐证材料） ▲8、筛子孔径规格，有圆孔、长形圆孔等各种规格。孔径大小可根据用户要求制作。（提供产品彩页等佐证材料） |  |  |
| 5 | 粉碎机 | 1、产品特点：连续粉碎，省电省工损耗小，细度均匀，产量高，性能稳定，粒度调节和维修方便，结构紧凑，占地面积小，传动方式安全可靠，震动小，污染少。 - 2、破碎粉碎一体机，采用多刀粉碎(方刀为20把，长刀为12把。普通粉碎机的方刀为6把，长刀为6把)。 - ▲3、刀具为特制合金材质，耐磨损。 - ▲4、主机壳：球墨铸件（提供产品彩页等佐证材料） - 5、主轴三次蘸火、三次调质。使用寿命是以往主轴的3倍。 - 6、打板盘为锻造成型，做动平衡处理。 - 7、筛粉机内配有不锈钢闭风器，粉碎车间无粉尘飞扬。 - ▲8、筛粉机上开观察窗口，粉碎机正常工作时可观测筛网的使用情况。（提供产品彩页等佐证材料） - ▲9、除尘箱带压差表可观测粉碎机运行中除尘箱内过滤袋是否堵塞，影响除尘效果。（提供产品彩页等佐证材料） ▲10、除尘箱配置防泄爆装置，减轻生产安全隐患。（提供产品彩页等佐证材料） - 11、粉碎机组进料口需有磁铁装置，出料口需加装强磁装置，提高了安全性。 - 12、不锈钢自动进料车。变频自动进料系统，带电流反馈，无需人工喂料。 - 13、机组占地面积小，管道连接少，便于清场。 14、本机适用于中药的粉碎加工，并适用于食品、饲料、化工、铁屑的粉碎加工。 ▲15、电器：核心电器元件采用优质材料 16、技术参数 1）粉碎细度：60-300目 2）产量：50-500Kg/h 3）自动进料小车：0.75Kw 4）粉碎主机功率：37Kw 5）闭风器电机功率：0.75Kw 6）筛粉机电机功率：1.5Kw 7）风机功率：7.5Kw 8）压缩空气（压强）：0.4Mpa 9）压缩空气（用量）：89.5m³/h 10）除尘箱散风面积：26.1㎡ 11）引风机流量：3166m³/h 12）外形尺寸：≥6930*2450*3800mm |  |  |
| 6 | 混合机 | 1、功能描述：当物料装入筒体内它可同时进行二个运动，一个为转筒的自转，另一个为转筒随摆架的摆动，被混合物料在转筒翻转，混合的同时又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动，在两个运动方向不同的情况下，物料短时间得到充分的混合。物料上料通过真空上料机连续不断地输送。 2、工作原理：用漩涡真空泵抽气，使吸料嘴进口处及整个系统处于一定的真空状态，粉粒料随同外界空气被吸入料嘴，形成料气流，经过吸料管到达料斗，在料斗中进行气、料分离。分离后的物料进入受料设备。 3、最大装料量：300kg 4、摇摆电机功率：2.2kw 5、滚动电机功率：3kw 6、真空上料电机：3kw 7、筒体滚动转速：12r/min 8、筒体摇摆转速：5r/min 9、外形尺寸：≥2850×1700×1750m ▲10、主机筒体壁厚用304不锈钢δ4㎜制作，筒体内亚光板（提供产品彩页等佐证材料） ▲11、出料口设有双道直板出料，使物料可以100%出尽，还无物料分级现象。（提供产品彩页等佐证材料） |  |  |
| 7 | 瓶包装生产线 | 1、组成：片剂瓶装生产线由理瓶机、电子数粒机、干燥机塞入机、旋盖机、铝箔封口机，贴标机以及装盒机（另加）组成，可对片剂（包括异型片）、胶囊、软胶囊（透明、不透明）、丸剂等固体制剂或固体颗粒进行计数装瓶。 2、理瓶机 ▲1）适用于圆瓶、方瓶、扁形瓶（提供产品彩页等佐证材料） ▲2）自动输送，送瓶（提供产品彩页等佐证材料） ▲3）更换品种时候调整螺母即口改变出口宽度。（提供产品彩页等佐证材料） 4）适用规格:3-1000ml 5）适用瓶子直径:φ10-φ80mm 6）适用瓶子高度:85-300mm 7）生产能力:0-100 bottles/min (speed is asjustable) 8）电压：220v50hz 9）功率：0.5kw 10）重量:≥50KG 11）外形尺寸:≥600*600*1000mm 3、电子数粒机 1）高速片剂和胶囊计数和灌装机,8 通道计数通道。 2）采用单轨输送机,设计紧凑，可提高产量。 3）适合所有标准和不规则形状和所有尺寸的片剂，胶囊，囊片等。 ▲4）计数差异小于1‰（提供产品彩页等佐证材料） ▲5）操作平稳，噪音低，单轨道平稳输送瓶子，装有红外光电检测装置（提供产品彩页等佐证材料） ▲6）料到上有吸尘口（提供产品彩页等佐证材料） ▲7）高速单喷嘴充填（提供产品彩页等佐证材料） ▲8）全套保护装置保持操作稳定可靠（提供产品彩页等佐证材料） ▲9）触摸屏控制系统，易于控制（提供产品彩页等佐证材料） 10）操作员操作控制简单 11）不锈钢框架 12）振动通道：8 13）容量（粒/分钟）：600-2000 14）计数范围：15-999 grains 15）片剂/胶囊大小：Tablet: 3-22mm capsule:00-5 16）容器直径：Φ25-Φ75 mm 17）容器高度：≤240 mm 18）存储容量：30L 19）空气压力：0.4-0.6 Mpa 20）耗气量（洁净空气）：120 L/min 21）总功率：0.6 KW 22）电源：AC220V 1P 50-60HZ 23）外形尺寸（长×宽×高）mm：≥1800×1300×1600 4、旋盖机 1）瓶子规格：直径20-110mm，高度40-170mm 2）电源功率：220V/50HZ 2.2KW 3）用气量：0.6Mpa 3.0L/min 4）料斗容量：60L 5）设备尺寸：≥2280*1080*1940（具体以现场放置环境为准） 6）重量：≤600KG ▲7）三对轮搓盖机是一台机、电、气于一体的自动化设备，采用PLC控制、人机界面操作、变频器调速的电气系统，采用德国西门子PLC、人机界面。（提供产品彩页等佐证材料） 8）该机人机对话窗口友好、操作简单、易懂；参数调整实时保存、永不丢失；设备运行稳定、可靠；结构简单、合理、维修调试方便。 9）该机配备自动安全保护装置光电监测，夹盖、满盖时自动开机，缺盖时自动停机；自动化程度高，运行平稳、噪声低；操作简便、维修方便，适用性强。 ▲10）本机采用阶梯式提升理盖，稳定性好，若盖子不到位则自动回落到储盖斗。储盖料斗容量大减少频繁加盖，减轻操作人员的劳动强度。（提供产品彩页等佐证材料） ▲11）电机直驱传动，传动效率高（提供产品彩页等佐证材料） ▲12）上盖机自备大储备仓，可装瓶盖5千余个。（提供产品彩页等佐证材料） ▲13）更换产品时，只需要调整上盖机和压盖机的夹瓶及压盖机机构，无需换其他配件。（提供产品彩页等佐证材料） ▲14）旋盖轮采用全新的硅胶材质，使旋盖轮与瓶盖更好的贴合，旋盖效果更佳，旋盖轮耐磨损使用寿命长。 15）机身均采用优质304不锈钢材料制成，全密封结构。符合GMP要求。（提供产品彩页等佐证材料） 5、电磁感应铝箔封口机 1）适用瓶口范围：20mm-80mm 2）生产速度：30-150瓶/分钟（视瓶口大小而定） 3）封口成功率：100% 4）瓶子规格：直径20-100mm，高度40-180mm 5）电源功率：220V/50HZ 2.2KW 6）设备尺寸：≥1350*750*1200（具体以现场放置环境为准） 7）重量：≤130KG 8）工作原理：根据在高频电磁场作用下，使铝箔产生巨大涡流而迅速发热，熔化铝箔下层的粘合膜并与瓶口粘合，从而达到快速非接触式气密封口的目的。主要功率元件安装在大型散热器上，并采用强制风冷。 ▲9）适用于单片或者双片式铝箔垫片（提供产品彩页等佐证材料） ▲10）立体式感应头（提供产品彩页等佐证材料） ▲11）兼容各种封口功能，特别针对异性容器封口（提供产品彩页等佐证材料） ▲12）具有过压，过流、过热保护功能（提供产品彩页等佐证材料） ▲13）无须预热，操作简单（提供产品彩页等佐证材料） 6、圆瓶贴标机 1）适用瓶型：各种圆形瓶型，瓶身直径20-100mm，高度40-180mm可兼容 2）标签盘适用范围：标签盘内径75mm，外径不大于350mm 3）标签适用范围：宽度不大于110mm，长度不大于150mm 4）贴标精度：1mm 5）生产速度：30-150瓶/分钟（视瓶子大小而定） 6）电源功率：220V/50HZ 0.7KW 7）用气量：0.6Mpa 3.0L/min（有色带打码才用） 8）设备尺寸：≥1750×950×1400mm 9）重量：≤190KG ▲10）贴标机是一台机、电、气于一体的自动化设备，采用PLC控制、人机界面操作的电气系统，人机界面等。 11）该机人机对话窗口友好、操作简单、易懂；参数调整实时保存、永久保存；设备运行稳定、可靠；结构简单、合理、维修调试方便。（提供产品彩页等佐证材料） ▲12）走标采用张紧设计，既能保证打码质量，也能准确的控制标纸长度和起标均匀度。（提供产品彩页等佐证材料） 13）采用预放标系统，出标稳定，贴标平整性好，位置精度高；兼容性强，适用于各种圆形物体。 14）滚压标纸对不同的瓶型，采用不同的方式，保证贴标的质量。 15）全自动运行，与上、下道工序智能联控，协调性好，无需专人操作，节约人工。 16）机身均采用优质304不锈钢材料制成，全密封结构。符合GMP要求。 |  |  |
| 8 | 药材烘干机（热风循环烘干） | 1、工作原理：该设备采用循环式的热风方式进行干燥出去水份，将物料放入烘箱内，设定烘干温度和时间，循环风机工作、加热、干燥、迅速升温，在循环风机的作用下，热空气吸收物料表面水份，进入加热通道，由排湿风机定时排出。 2、适用范围：用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化和干燥脱水。 3、每次干燥量：80-150kg 4、循环风机功率：0.45 kw 5、排湿风机功率：0.37 kw 6、上下温差：±2℃ 7、配用烘盘：48只 8、配用烘车：2辆 9、外形尺寸：≥2400×1200×2330mm ▲10、箱体为整机结构（提供产品彩页等佐证材料） ▲11、箱体内壁采用1.5mm304不锈钢板材制作，外壁采用1.2mm304不锈钢磨砂板（提供产品彩页等佐证材料） ▲12、门与箱体采用硅橡胶作密封条，密封条耐温200℃（提供产品彩页等佐证材料） ▲13、正常使用时，箱体表面温度≤+15℃（提供产品彩页等佐证材料） |  |  |
| 9 | 药品拣选台（金属挑选） | 1、本机由机架、物料输送系统、杂物回收装置、强磁吸附装置、变频调速等组成。 2、药材进入拣选输送机后，输送带带动药材按照设定的带速向前运行，坐在挑选机两侧的工人可将药材中混杂的可见的不合格药材、药材的非药用部分及杂质清除；集斗；挑选机出料斗下方安装有10000高斯强磁铁，可吸附药材中混杂的微小的铁屑，使之不进入下道工序。 3、产能：200-2000kg/h 4、功率：1.5 kw 5、外形尺寸：≥3500×950×960mm 6、重量：500kg ▲7、出料口安装有10000高斯强磁铁，可吸附药材中混杂的微小的铁屑。（提供产品彩页等佐证材料） ▲8、输送带采用食品级PVC材质，长时间使用输送带不跑偏。（提供产品彩页等佐证材料） |  |  |
| 10 | 打丸机 | 1、主要用途：该机主要适用于制药工业中药丸，药片的糖衣生产，也用于食品、轻工、化工行业中球形或颗粒物料的滚制、混合、打光。 2、主要特点：该机由机身、涡轮箱体、糖衣锅、电器等主要部分组成，它由电动机通过三角皮带驱动涡轮、涡杆、带动糖衣锅旋转，在离心力的作用下，是物料在锅内做上下翻滚摩擦，达到糖衣混合、制丸和打光的效果。 3、生产能力：50-700kg/time 4、糖衣锅转速：32r/min 5、电机功率：1.1kw 6、电加热功率：2kw 7、外形尺寸：≥1100×1000×1600 8、重量：≤85kg |  |  |
| 11 | 小打丸机 | 1、直径：40cm 2、生产能力：0.5-5kg/time 3、糖衣锅转速：46r/min 4、电机功率：0.37kw 5、外形尺寸：≥440×560×760 6、重量：≤85kg |  |  |
| 12 | 小型粉碎机（带除尘箱） | 1、主要用途：本机适用于医药、化工、食品、农业及粮食等行业，尤其适宜粉碎干燥的脆性物料，用途极为广泛。 2、工作原理：本机利用风轮式高速固定旋转刀盘，固定刀盘与固定齿圈高速运转，使被粉碎物料经齿的冲击、剪切、磨擦及物料彼此间的碰撞等综合作用来达到粉碎物料的目的，粉碎时固定刀盘的高旋转，机腔内自身风量大。机腔产生强力的气流达到粉碎要求的物料随气流在筛网孔排出。并附有吸尘装置，降低产品成本，无粉尘飞扬现象。 3、本机结构简单，运转平稳，噪音低，粉碎效果好。粉碎后的物料直接从粉碎室排出。粒度大小，可通过选用不同孔径的筛网来达到。 4、生产能（kg/h）：30-200 5、进料粒度（mm）：<10 6、粉碎细度（mm）：12-120 7、重量（kg）：150 8、主轴转速（r/min）：3800 9、总功率（kw）：3 10、外形尺寸（mm）：≤800*650*1500 |  |  |
| 13 | 多功能干燥灭菌机 | 1、用途：多功能中成药灭菌柜采用远红外线、高温加热、臭氧等方法。 2、灭菌柜为卧式长方型，这样柜体的空间就得以充分的利用。 3、灭菌柜由主体、门、控制系统、灭菌车和搬运车等几大部份组成。 4、内室尺寸（mm）L×W×H：1700×1000×1500 5、外形尺寸（mm）L×W×H：1935×1810×2200 6、灭菌车数量：贰辆 7、容积：2.5m3 |  |  |
| 14 | 散剂包装机 | - 产品介绍：本机为包装粉末物料而设计，适用于粉末状物料的小袋包装。 2、自动完成制袋、计量、充填、封合、分切、计数、热压批号等。 3、触摸屏操作，PLC 控制，驱动步进电机控制袋长，性能稳定、调整方便、检测准确。智能式温控仪，PID调节，保证将温度的误差范围控制在1℃以内。 ▲4、可选配安装色带自动打码机，自动进行1-3排打批号、保质期等优点。包装材料：铜板纸/聚乙烯、玻璃纸/聚乙烯、涤纶/镀铝/聚乙烯、BOPP薄膜等复合包装材料。（提供产品彩页等佐证材料） ▲5、对标功能，让包装印刷看起来更加美观（提供产品彩页等佐证材料） 6、计量方法：螺杆下料方式 7、计量范围：1 - 100 g（3 - 100 ml） 8、制袋尺寸：长( L ) 30 - 170 mm 宽 ( W ) 30 - 130 mm 9、包装速度：30 - 70 bags/min 10、外型尺寸：≥750 * 1100 * 1550 mm( L * W * H ) 11、整机重量：235 kg 12、总 功 率：220V / 50Hz / 2.2kw |  |  |