额济纳旗人民医院信息化建设项目配置及性能参数

一、设备配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设备 |  |  |  |
| 1.1 | 超融合一体机 | 套 | 2 | 800000 |
| 1.2 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 上网行为管理 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 等保一体机 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 灾备产品（单独软件和一体机） | 套 | 1 |  |
| 2 | 医院HRP一体化平台软件 | 套 | 1 | 2100000 |
| 3 | 医保智能监控系统软件 | 套 | 1 | 300000 |
| 合计： |  |  |  | 3200000 |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设备 |  |  |  |
| 1.1 | 超融合一体机 | 套 | 2 | 1、硬件要求 (1) 基本要求：超融合一体机服务器配置≥2节点（两节点架构需支持仲裁机制）。 (2) 处理器配置：每节点配置≥2颗CPU，总核数≥16（主频≥2.4GHz）。 (3) 内存配置：每节点内存总容量≥256GB（DDR4及以上规格）。 (4) 硬盘配置：每节点含启动盘≥2块 SSD（单块容量≥240GB）；缓存盘≥2块 SSD（单块容量≥1.92TB）；数据盘≥6块 HDD（单块容量≥8TB）。 (5) 网口配置：每节点含千兆电口≥4个、万兆光口≥2个（含100G光模块）。 (6) 接口配置：每节点含USB 3.0接口≥4个、VGA接口≥1个。 (7) 电源配置：支持2+1冗余电源（单电源功率≥800W）。 2、云管软件 (1) 分布式架构：管理平台采用三副本分布式存储，支持多节点故障自动切换，管理平面可用性≥99.99%。 (2) 镜像管理：支持操作系统、数据库、中间件等标准镜像及自定义镜像的全生命周期管理，支持ISO/OVA格式上传，镜像部署速度≤5分钟/100GB。 ▲(3) 健康检查：支持集群级一键健康检测，可检测系统服务、存储卷、硬件传感器等100+指标，生成可视化检测报告并自动触发修复建议。 (4) 资源展示：提供三维可视化大屏，实时展示CPU/内存/存储/网络的TOP 5性能瓶颈节点，支持阈值动态调整及趋势预测。 (5) 物理机纳管：支持通过IPMI协议纳管第三方物理服务器，可远程执行固件升级、硬件诊断等深度操作。 (6) 混合云模式：支持与主流公有云（阿里云、腾讯云）的VPN/专线互联，实现跨云资源编排、负载均衡及数据同步。 3、计算虚拟化 (1) 国产化核心技术：支持鲲鹏、海光等国产CPU架构，兼容统信UOS、麒麟等国产操作系统。 (2) 虚拟机功能：虚拟机支持热添加CPU/内存/存储，支持SR-IOV硬件直通，单虚拟机最大分配64vCPU、1TB内存。 (3) 硬件兼容性：兼容戴尔PowerEdge、联想ThinkAgile、浪潮NF5280M6等主流服务器，利旧服务器兼容性通过率≥95%。 (4) 在线维护：支持KVM/QEMU内核在线升级，升级过程中虚拟机迁移时延≤50ms，业务中断时间≤1秒。 (5) 主机状态管理：通过AI算法预测主机故障概率，亚健康主机识别准确率≥90%，支持自动迁移关键业务。 (6) 内存容错：支持内存镜像（Memory Mirroring）和高级ECC纠错，内存故障时数据完整性保护等级达到ISO 27001标准。 (7) 备份策略：支持基于CBT（ Changed Block Tracking）的增量备份，1TB数据备份时间≤30分钟，恢复时间目标（RTO）≤15分钟。 ▲(8) 迁移能力：支持跨集群热迁移，迁移带宽≥10Gbps，迁移过程中虚拟机网络丢包率≤0.01%。 4、存储虚拟化 (1) 国产化核心技术：采用自研分布式存储引擎，支持X86/ARM混合架构集群。 (2) 快照功能：支持单个虚拟机创建1024个时间点快照，快照创建速度≤2秒/虚拟机。 (3) 缓存优化：支持分层缓存（读缓存+写缓存），缓存命中率≥85%，写性能提升3倍以上。 ▲(4) 一致性快照：支持Oracle RAC、SQL Server Always On等集群应用的一致性快照，恢复后数据库日志无中断。 (5) 数据重建：硬件故障后自动触发数据重建，重建速度≥500MB/s，重建期间业务性能下降≤10%。 (6) 智能限速：根据业务优先级动态调整重建带宽，关键业务带宽保障率≥90%。 (7) 多副本机制：支持2+1副本或4+2纠删码，副本分布策略支持跨机柜/跨数据中心。 5、网络虚拟化 (1) 国产化核心技术：支持国产SDN控制器，兼容盛科、华为等国产网卡驱动。 (2) 虚拟网络组件：支持VXLAN网络分段（VNI≥16M），支持EVPN分布式路由，网络时延≤10μs。 (3) 网络配置：支持图形化拓扑编排，可一键生成防火墙策略、QoS规则，配置生效时间≤30秒。 (4) 安全组件：集成下一代防火墙（NGFW）、WAF、IPS等安全功能，支持威胁情报实时同步。 (5) 路由部署：支持BGP/OSPF动态路由协议，虚拟路由器转发性能≥100Gbps。 ▲(6) 微隔离：基于机器学习自动生成微隔离策略，策略准确率≥95%，支持东西向流量可视化分析。 6、服务保障 (1) 提供7×24小时原厂技术支持，硬件故障响应时间≤2小时，软件问题远程解决率≥90%。 (2) 免费升级服务≥3年，覆盖操作系统内核、虚拟化组件、管理平台等全栈软件。 |
| 1.2 | 交换机 | 台 | 1 | 1、数量及端口要求：配备 1 台千兆交换机，需具备≥24 个千兆电口 + 4 个万兆光口。 2、性能规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 3、功能要求 (1) 支持 MAC 地址表项≥16K，支持 MAC 地址自动学习、源 MAC 过滤、接口 MAC 学习数限制及静态路由。 (2) 支持防网关 ARP 欺骗、端口保护与隔离、防止 ARP 泛洪攻击。 (3) 支持 M-LAG 技术（跨设备链路聚合），配对设备具备独立控制平面，实现高可用链路冗余。 (4) 支持 IEEE 802.3az EEE 节能技术，降低端口空闲时的功耗。 (5) 支持多方式发现网管平台：二层广播自动发现、静态 IP 三层发现、DHCP Option43、DNS 域名发现。 (6) 支持基于终端类型自动识别，禁止非法终端（如私接路由器）接入。 (7) 支持端口组划分；终端触发安全策略时可被加入黑名单；支持安全事件（终端异常、地址迁移等）记录与统计。 (8) 具备工信部颁发的电信设备入网许可证书。 4、质保服务：提供≥3 年原厂质保服务。 |
| 1.3 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 1、性能要求 网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥300Mbps，最大带宽转发能力≥200Mbps；支持并发用户数≥1000，每秒新建连接数≥2400，最大并发连接数≥120,000。 2、硬件要求 规格：1U机架式设备；内存≥4GB；硬盘容量≥128GB（SSD）；网络接口≥6个千兆电口+2个千兆光口（含光模块）；电源：单电源（支持冗余扩展）。 3、部署方式 支持网关模式，具备NAT、路由转发、DHCP、GRE隧道、OSPF动态路由等基础网络功能；支持多主模式部署（≥2台设备同时作为主节点，实现负载分担与故障切换）。 4、可视化展示 支持首页集中展示核心数据：接入用户数、终端类型分布；实时流量TOP排行；资产类型占比、新设备发现趋势；终端违规检查项及违规用户排行，直观呈现网络状态。 5、流量额度管控 支持基于“流量总量”“实时流速”“在线时长”设置用户配额，配额耗尽后可自动将用户纳入流控黑名单；当用户指定应用流速超过预设阈值时，支持自动提醒（弹窗或消息推送）。 6、URL过滤能力 内置预分类URL地址库，数量≥3000万条，包含分类≥150个；支持按URL类别（如视频、社交、购物等）实现精准过滤，且支持自定义URL规则补充。 7、故障排查能力 支持实时监测网络异常：包括PPS异常、丢包、ARP欺骗、内网DoS攻击等，统计每日异常事件数量及详情；支持用户认证故障分析（提供错误原因及排查建议）；可检测内部用户Web访问质量，输出整体网络质量评级（如优/良/差）。 8、上网行为监控 支持按用户、IP、时间等条件过滤并实时展示上网行为，可手动设置刷新频率（如10秒/30秒/1分钟），便于动态监控。 9、认证方式 支持多样化认证：本地账号密码、第三方服务器（LDAP/RADIUS等）、短信认证、微信认证、二维码认证，满足不同场景需求。 10、应用管控能力 内置应用识别规则库，支持识别应用数量≥6000种，规则条目≥9000条；支持按标签归类应用（如“办公类”“娱乐类”），并基于标签对一类应用统一管控（允许/禁止/限速）。 11、第三方认证集成 支持对接LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证服务器；兼容主流数据库（如MySQL、SQL Server、Oracle等）实现第三方认证集成。 12、加密网页管理 支持客户端SSL解密（自动推送根证书安装）；可识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站，对违规HTTPS访问支持重定向至告警页面。 13、审计功能 支持对WEB/FTP/SMB等业务的行为及内容审计：可选择仅审计上传/下载文件名或同时审计内容；支持服务器外联行为及流量审计；记录指定类别URL访问信息（含网页标题、内容），并支持网页快照留存。 14、动态流量调整 支持基于线路或流量通道的空闲状态自动启停流控策略（空闲阈值可自定义），提升带宽利用率。 15、系统日志审计 支持审计管理员操作日志、系统运行日志（含故障、配置变更等），日志可导出备份。 16、安全基线核查 支持Windows终端安全检查，包括：杀软状态、域登录情况、操作系统版本、进程/文件/注册表合规性、补丁安装、账号安全、防篡改状态、软件合规性等；对不达标终端可执行弹窗提示、限制上网或引导修复。 17、认证分权管理 支持认证页面分权分域管理：普通管理员仅可见授权范围内的页面，系统管理员可灵活分配页面管理权限。 |
| 1.4 | 等保一体机 | 套 | 1 | 1、设备规格：2U 设备，配置 2 颗 CPU，CPU 核数≥16，主频≥2.4GHz，内存≥128GB，磁盘配置≥2 块 240G SSD 硬盘 + 2 块 960G SSD 硬盘 + 5 块 4T SATA 硬盘，网络接口≥4 个千兆电口 + 2 个万兆光口。 2、部署方式：支持与云平台松耦合，适配多厂商云平台，不采用云平台内虚拟机安装及网络设备硬件一虚多方式，支持在国产化操作系统上运行。 3、基本功能：提供虚拟资产脆弱性扫描、虚拟日志分析管理、虚拟堡垒机、终端安全管理系统等独立安全组件，支持集成第三方生态产品扩充安全能力。 4、服务方式：首页支持监测安全资源池集群状态（总计算、内存、存储资源）和安全风险状态，安全风险可展示租户及业务风险分布。 5、系统管理：支持安全资源服务链配置，可灵活选择源、安全服务节点和目的，自定义安全路径，调整安全服务节点先后顺序，配置完成后可在安全架构页面以图形化呈现。 6、资产脆弱性扫描组件 (1) 提供系统漏扫授权 IP 数≥50，WEB 漏扫授权 URL 数≥10，系统漏扫最大并发 IP 数≥150，WEB 漏扫最大并发 URL 数≥5。 (2) 支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，可查看详情及进行漏洞验证。 (3) 支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB 漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB 漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 7、日志分析管理组件 (1) 提供资产授权数量≥50。 (2) 支持通过正则、分隔符、json、xml 的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，满足内置解析规则未覆盖的日志类型解析需求。 (3) 支持 POC 测试工具一键生成数据，验证日志数据采集是否成功。 (4) 支持敏感数据模糊化，对审计结果中的敏感数据进行脱敏处理。 8、堡垒机组件 (1) 提供资产授权数量≥50。 (2) 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，实现单点登陆和审计接入。 (3) 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可发起运维操作。 (4) 支持 web 页面直接发起运维，无需安装控件，同时支持调用 SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP 等客户端工具实现单点登陆。 9、终端安全管理系统组件 (1) 提供 PC 版终端安全软件授权数量≥50。 (2) 支持全网视角的终端资产统一清点，包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 (3) 支持勒索可疑行为检测，通过行为 AI 能力对勒索信、命令行、修改文件等多种高危高频场景进行精准告警和自动拦截。 (4) 具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，应对恶意代码及其变种。 10、维保服务：提供≥3 年软件升级和维保服务。 |
| 1.5 | 灾备产品 | 套 | 1 | 1、硬件配置：标准 2U 机架设备，配置 1 颗 CPU，CPU 核数≥12，主频≥2.1GHz，内存≥64GB，磁盘配置≥2 块 240G SSD 硬盘 + 2 块 480G SSD 硬盘 + 6 块 4T HDD 硬盘，网络端口≥2 个千兆网口 + 2 个万兆光口，冗余电源。 2、授权模式：配置备份与恢复软件容量授权≥18TB。 3、整机备份：提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构 / 逻辑关系和数据库的品牌 / 版本。 4、定时备份：支持任意的小时 / 天 / 月 / 年 / 仅备份一次等策略执行定时备份，操作简单，策略灵活。 5、永久增量参数：支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。 ▲6、虚拟化验证：可自建隔离私有虚拟化验证环境，（结合客户的实际应用系统和数据库名称、数据量和部署方式，修改为特定的参数）无论备份任务是否停止，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点。 7、断点传续：支持断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据。 8、应急演练：演练时，演练目标机无需预置任何演练环境（目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等）可即时开展对指定业务模拟故障后的演练重建功能。 9、备份速度：支持基于数据块复制的备份能力，无需对数据类型、逻辑以及关联性解析，面对非结构化数据、海量小文件时，仍可实现千兆网络环境下平均备份速度 140MB/s。 10、端口策略：备份系统网络可配置 “网卡关闭 / 开启策略”，还可将除备份数据传输端口外的 SSH、网络访问等网络端口全部关闭，杜绝除传输备份数据流之外一切网络访问的可能，降低备份系统被攻击的概率。 11、文件验证：可将选定的备份点加载为 CIFS 文件共享和网络共享路径可直接在 WEB 浏览器中直接 URL 访问，管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否是符合预期，备份点是否可用、可靠。 12、文件恢复：用户日常运维过程中丢失单个文件 / 文件夹，备份系统支持将任意时间的备份点加载为网络共享路径或在 WEB 浏览器中直接 URL 访问的方式，管理员可轻松找到该文件并复制出来。 |
| 2 | 医院HRP一体化平台软件 | 套 | 1 | 一、会计核算 1、会计核算 (1)填制凭证 填写会计凭证。记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。 (2)出纳签字 出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。 (3)主管签字 为加强对会计人员制单的管理，常采用经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。因此本系统提供"主管签字"的核算方式，即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才能记账。 (4)审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应打上出错标记，同时可写入出错原因并交与填制人员修改后，再审核。 (5)查询凭证 本功能用于查询已记账及未记账凭证。 (6)打印凭证 本功能用于打印已记账及未记账凭证。 (7)科目汇总 可根据输入的汇总条件，有条件地对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。 (8)记账 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。 (9)常用凭证 日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。 (10)现金/银行日记账 用于查询现金/银行日记账。 (11)支票登记簿 登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况 (12)银行对账单 用于平时录入、查询和引入银行对账单。 (13)现金流量明细表 提供针对现金流量项目明细表的查询功能。 (14)账表 包括个人往来明细表、辅助明细表、科目账、客户往来辅助账、供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、项目辅助账等各种财务常用账表。并提供打印、导出等功能。 (15)期末 提供期末的转账、对账、结账功能。 (16)应收/应付管理 提供应收、应付款的单据、款项管理。 (17)票据管理 提供医院各种票据的管理，比如：发票、支票等票据。 2、报表管理 (1)文件管理功能 (2)格式管理功能 (3)数据处理功能 (4)图形功能 (5)丰富的打印功能 ▲(6)强大的二次开发功能 (7)支持多窗口操作、操作更加灵活、易学易用 (8)强大的数据处理功能 (9)提供数据接口 (10)便捷的应用程序间信息交流功能 (11)提供应用查询服务 (12)图文混排 (13)注册管理 ▲(14)提供行业报表模板 3、出纳管理 (1)提供医院日常出纳业务的全部处理功能； (2)提供银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。 (3)银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式，两种方式可单独使用，也可结合起来使用，提供自动化和可操作化功能； (4)能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资金日报表、资金头存表等； (5)系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。 ▲(6)系统能购自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记账，也可以通过手工录入现金、银行日记账。 ▲(7)凭证自动关联支票打印功能，自动读取供应商、金额等信息到支票打印，并自动在系统中签核。 4、应付管理 (1)能够及时准确的提供往来帐款余额资料、各种分析报表，并有相关的预警和控制功能； (2)银行对帐功能； (3)可在系统中设置各种单据的凭证模板，根据定义模板生成记账凭证，生成的记账凭证将自动传递到总账模块； (4)支持制定付款计划，进行付款预警； (5)支持付款核销，勾对采购发票、入库单，自动生成记账凭证； (6)可以记录应付账款台账，对每一笔应付账款和付款情况进行管理。 5、应收管理 (1)收费管理 能够核对每一张票据，随时查对收费员结算情况，分析收费质量，统计收费工作量和收费报表。 (2)收款管理 用于清点与核对收费员票据和费用，实现“一号工程”与会计核算管理系统无缝连接，保证“日清月结”制度的落实。 (3)欠费管理 具有出院挂账、欠费登记、回收全过程管理，欠费情况一目了然。 二、预算管理 ▲(1)期初录入 预算是一个多年度连续的过程，对于上年没有用完的预算数，按照规定返还或调整后，结余金额应该结转至下年度。 系统期初录入功能提供两种业务操作，一是将上年预算余额通过编制“预算编制期初录入单”，纳入到本年累计预算数当中。二是对刚刚启用预算模块的用户，可以将系统启用前的预算数据进行录入。 (2)年度预算编制 每年年底至次年年末，是预算编制时期，用户可以利用系统对预算进行编制，也可以将已经核定的预算数据，直接录入或导入预算系统。系统支持EXCEL外部数据导入和手工输入数据。 (3)年度预算下发 预算数据进入系统后，尚处于“未激活”的状态，待预算专员核对无误后，经相关领导审批，本年预算额度即被“激活”，用户即可按照年初的预算记录、控制、对比医院今年的预算情况。 (4)月计划生成 为了便于医院的预算管理，做到精细化，系统支持将医院的年预算细化到各月，“月计划生成”是按照已审核的“年预算编制”的信息，直接将年度预算编制单生成月度预算编制单。计算规则是当月预算=今年可用预算/剩余月份 (5)月度预算下发 功能与“年预算编制下发”类似，待月预算审核即可生效。 “月度预算编制下发”是将月度预算编制单中未审核的单据，以列表的形式统计起来，可以对月度预算编制单中的数据进行批量修改。 (6)预算调整 系统支持预算调整，对于年初编制的预算不够科学或者是临时支出等，需要调整预算的业务，即可通过该功能来实现。一般来说，医院每半年会做一次统一的预算调整，系统支持任何时间的预算调整单的编制和审核。 (7)预算分析 主要是预算执行进度分析、多维预算分析。需要支持多层次，多链接的分析模型。 三、成本核算 (1)科室成本核算 将医院业务活动中所发生的各种耗费以科室为核算对象进行归集和分配，计算出科室成本的过程。 (2)医疗业务成本 本科目核算医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用。 (3)成本分析 医院应根据成本核算结果，对照目标成本或标准成本，采取趋势分析、结构分析、量本利分析等方法及时分析实际成本变动情况及原因，把握成本变动规律，提高成本效率。 (4)成本控制 医院应在保证医疗服务质量的前提下，利用各种管理方法和措施，按照预定的成本定额、成本计划和成本费用开支标准，对成本形成过程中的耗费进行控制。 (5)成本制度 医院应建立健全成本定额管理制度、费用审核制度等，采取有效措施纠正、限制不必要的成本费用支出差异，控制成本费用支出。 四、报销管理 (1)基础数据配置 包括付款方式、付款类型、单据类型、交通工具、出差类型、补贴内容、出差国家和预算控制配置，确保报销流程的标准化和规范化。 ▲(2)数据同步配置 可实现第三方系统的成本中心等基础数据同步配置，确保数据的一致性和准确性。 表单设计与系统测试：涵盖出差申请、差旅费报销、备用金审批及其他报销的表单设计，以及系统调整和系统测试，确保流程的顺畅和高效。 (3)权限设置 包括模块管理员和会计权限等，确保数据安全和操作规范。 (4)快速查询功能 提供筛选条件、查询结果列表和导出Excel表格功能，方便财务人员进行数据查询和分析。 五、内部控制与风险管理 (1)支持预算编制、调整、执行和监控。 (2)提供预算与实际支出的对比分析。 (3)支持费用报销流程自动化，包括审批、支付和账务处理。 (4)提供费用合规性检查（如超标预警）。 (5)支持资金计划、调拨、支付和监控。 (6)提供资金流动性分析和风险预警。 ▲(7)自动生成财务报表，支持多维度分析。 (8)支持应收账款账龄分析、催收管理和坏账预警。 六、BI大数据 (1)支持多源数据集成（如数据库、API、文件、云服务等）。 (2)提供数据清洗、转换和加载（ETL）功能。 ▲(3)支持结构化、半结构化和非结构化数据存储。 (4)提供分布式存储和大数据存储（如Hadoop、HDFS）。 (5)支持实时分析和离线分析。 ▲(6)提供数据挖掘、机器学习算法和预测分析功能。 (7)支持多种图表类型（如柱状图、折线图、饼图、地图等）。 (8)提供自定义报表和仪表盘功能。 (9)支持业务用户自助查询和分析，无需技术背景。 (10)支持元数据管理、数据质量管理和数据血缘分析。 (11)支持自动生成报告，并支持多种格式导出（如PDF、Excel）。 (12)兼容主流数据库（如Oracle、MySQL、SQL）。 (13)支持Hadoop、Spark、Hive、HBase等大数据技术栈。 (14)支持公有云、私有云和混合云部署（如AWS、Azure、阿里云）。 (15)提供API接口，支持与第三方系统集成。 |
| 3 | 医保智能监控系统软件 | 套 | 1 | 1、事前监管系统 事前监管系统安装在在医师工作站上，为医师提供规则知识、警示信息的提醒，提供审核相关功能。 ▲(1)智能提醒：智能提醒安装在医师工作站上，为医师提供规则知识、警示信息的提醒。对可能存在的违规行为向医师提供及时准确的信息提醒服务，实现事前预防或有效减少违规行为发生。 (2)事前审核管理：系统提供审核管理相关功能，根据提示内容，支持医生填写申诉内容。 (3)综合查询：系统提供综合查询功能，包含事前违规明细、事前违规统计等内容。 2、事中监管系统 事中监管系统针对在院预出院的参保人单据进行智能审核，审核为参保人提供住院医疗服务。 ▲(1)过程中是否存在各类违规行为或疑似违规行为。事中监管系统包括预出院审核、综合查询等功能模块。 (2)预出院审核：对所有出院参保人单据进行计算机智能审核，医保办审核人员对单 据进行人工干预，审核通过可以出院结算，不通过则通知医生进行修改之后进行出院结算。 (3)综合查询：通过对医院预出院病人的违规情况以及其他数据进行充分整合，对数据进行分析和挖掘，为医院提供更全面和系统化的决策平台的指标数据展现平台。 3、事后监管系统 事后监管系统应该包括事后审核管理、违规审核、综合查询等功能。 (1)事后审核管理：根据事后审核要求，配置审核规则。 (2)违规审核：对审核结果进行违规认定，查看。 (3)综合查询：提供基金使用统计分析功能，支持按月统计，根据科室或医生基金使用排名、基金使用偏离值，各费用占比等。 4、识库系统 规则进行管理，根据配置的规则知识库，进行医保审核规则引擎开发，用于实现数据违规分析。 (1)智能引擎管理：根据配置的规则知识库，进行医保审核规则引擎开发，用于实现数据违规分析。智能引擎针对医疗服务过程中各类违规行为或疑似违规行为的数据特征，确定出多种单项监控指标或组合指标，通过智能审核引擎基于规则库设置的规则对医保就诊结算信息进行逐条比对、筛选、过滤，产生违规、疑点记录。 (2)基础知识管理：对智能审核引擎所依赖的基础知识进行管理，包含规则管理、药品目录查询、诊疗目录查询、医疗器械目录查询等功能。 (3)医保规则库管理：针对医保规则库进行管理，提供医保智能审核相关必备的知识库，包括但不限于重复收费、支付规则、违反限用等。 5、系统管理 平台支持对组织单位管理，用户信息管理、角色信息管理、部门信息管理、工作人员管理、数据字典管理、登录密码修改。支持病种目录管理、ICD编码管理、系统参数配置管理、质控规则管理。 6、数据治理平台 提供数据采集、映射、清洗，支持主流数据库对接，对院内各个业务系统数据进行数据分析、清洗、映射、存储等操作，系统提供统一接口平台供HIS对接，接口符合医保接口规范。 (1)提供实时监测数据质量，并可生成可视化图表及报告，包括：一致性、完整性、整合性、及时性。 (2)快速检索：支持数据快速检索，并可按业务项目展示。 (3)支持图标及各种查询对于入库的数据质量进行监控校验，需要支持设定时间范围入库数据记录数等指标，需要支持自定义校验规则，对于数据质量出现问题的状况进行提示。 (4)数据校验的规则，应包括： 1）数据字段有值校验：对于关键字段，如患者年龄、性别等，如果为空则进行过滤和清洗； 2）数据字段规范性校验：对于给定类型的字段，如就诊时间，如果不符合时间格式定义，或者时间范围异常，将进行过滤和清洗。 7、系统技术规格及要求 (1)安全要求 系统服务器必须在医院内网部署 (2)性能要求 提供不同级别，不同故障情况下的应用系统的应急预案（指技术实现方案）。避免因计算机故障导致的医疗工作的延迟和医疗差错。 (3)总体架构要求 开发平台采用主流开发平台，平台在技术上需按照面向互联网的软件技术架构进行设计，平台需自上而下采用分层设计原则，各层级之间数据业务互通，底层为上层提供数据及业务支撑。 |