陈巴尔虎旗第一中学智慧校园建设采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 校园AI紧急呼叫器 | # 1、支持4G联网方式：移动、电信、联通 支持多个关键词语选择进行语音呼叫（15选5敏感词） 2、误报率 <1次/5天 3、准确率 >90%,3m范围内 4、支持智能噪声抑制和回声消除处理 5、支持和设备双向对讲 6、▲支持温湿度采集和温湿度检测异常报警（需提供第三方权威机构检测报告并加盖投标企业公章） 7、▲支持光线采集，光流明度感应异常报警（需提供第三方权威机构检测报告并加盖投标企业公章） 8、具备围观事件检测功能 9、具备冲突行为预警功能 | # 1 | # 个 |
| # 2 | # 教育防欺凌预警系统 | # 1、设备添加:支持手动添加防欺凌报警设备； 2、报警提醒及处置: (1) 报警提醒：支持通过手动或喊出关键词触发产生防欺凌报警，平台上联动报警提醒，告知接警人员； (2) 报警处置：支持通过平台进行报警任务的线上处置； 3、历史记录:支持历史报警记录查看； | # 1 | # 个 |
| # 3 | # 教育防欺凌设备数量 | # 防欺凌预警系统配套的防欺凌设备接入数量 一、业务功能 配套防欺凌预警系统实现相关业务功能 | # 1 | # 个 |
| # 4 | # 室外摆闸 | # 1、不锈钢板厚度≥1.0mm 2、设备应标配4对红外检测； 3、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过140mm，机箱高度不低于980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-900mm可选； 4、支持门翼开启和关闭位置设置，支持现场施工安装左右机位置偏离后门翼调整。 5、▲应支持电机受到外力撞击等异常使用的次数统计功能，最多支持记录不少于65535次（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 6、PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。 7、直流无刷电机，功率≤40w。 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。 8、▲内置“空开漏保”安全保护装置（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 9、设备应具有控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，并有相应的动作或指示。 10、▲设备预留外接储能电容接口，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持储能电容自动充电管理（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） | # 1 | # 个 |
| # 5 | # 室外摆闸 | # 1、不锈钢板厚度≥1.0mm 2、设备应标配4对红外检测，双机芯。 3、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过140mm，机箱高度不低于980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-900mm可选； 4、支持门翼开启和关闭位置设置，支持现场施工安装左右机位置偏离后门翼调整。 5、应支持电机受到外力撞击等异常使用的次数统计功能，最多支持记录不少于65535次 6、PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。 7、直流无刷电机，功率≤40w。 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。 8、内置“空开漏保”安全保护装置（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 9、设备应具有控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，并有相应的动作或指示。 10、设备预留外接储能电容接口，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持储能电容自动充电管理 | # 4 | # 个 |
| # 6 | # 室外摆闸 | # 1、不锈钢板厚度≥1.0mm 2、设备应标配4对红外检测； 3、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过140mm，机箱高度不低于980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-900mm可选； 4、支持门翼开启和关闭位置设置，支持现场施工安装左右机位置偏离后门翼调整。 5、应支持电机受到外力撞击等异常使用的次数统计功能，最多支持记录不少于65535次 6、PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。 7、直流无刷电机，功率≤40w。 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。 8、内置“空开漏保”安全保护装置 9、设备应具有控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，并有相应的动作或指示。 10、设备预留外接储能电容接口，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持储能电容自动充电管理 | # 1 | # 个 |
| # 7 | # 闸机支架 | # 外壳材料：铝合金； 安装方式：闸机安装 | # 10 | # 个 |
| # 8 | # 摆臂 | # 通道摆臂 | # 10 | # 个 |
| # 9 | # 远程遥控发射器 | # 1、 遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠； 2、 配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式（进向开门，出向开门，一键常开/恢复），灵活运用； | # 5 | # 个 |
| # 10 | # 远程遥控器 | # 1、遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效 2、配合闸机实现远程遥控,可灵活实现多种开门方式 3、支持指示灯提示 | # 5 | # 个 |
| # 11 | # 加热模块 | # 人行道闸加热模块组件，适用于零下25℃下人行闸机使用 | # 6 | # 个 |
| # 12 | # 道闸一体机配件 | # 组件包含闸机一体机板、天线板、天线连接线缆、天线板背胶、电源适配器、一体机板线缆、接线端子、电源延长线。 | # 6 | # 个 |
| # 13 | # 智能门禁一体机 | # 1、▲设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 2、设备应采用7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏设计，显示屏尺寸检查:屏幕分辨率应为1024×600 3、应具有双目摄像头,一路为可见光200万摄像头,另一路为红外200万摄像头；摄像头性能参数试验:应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态。 4、▲支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 5、设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 6、▲人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 7、支持口罩检测功能检查，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截3种模式设置 8、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。 9、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 10、屏幕可视角度不小于 170°； 11、▲镜头焦距 2.22mm；对角视场角≥142°；水平视场 角≥66°；垂直视场角≥119°（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 12、▲内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 加密方式加密处理（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 13、支持不低于IP66防护等级； | # 10 | # 个 |
| # 14 | # 交换机 | # 1、交换容量≥256Gbps；包转发率≥60Mpps； 2、业务端口≥26个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 3、VLAN功能：支持； 4、链路聚合：支持； 5、设备管理：支持Web管理、云管、日志、异常告警功能； 6、支持通过APP、管理平台对接入交换机的单端口进行收发速率统计。 7、▲支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 8、网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台在网络拓扑中跳转到交换机详情,包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 9、▲支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 10、电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级:IK06； 11、支持STP、RSTP。 12、组播、广播、未知单播报文抑制功能检查:支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能。 | # 1 | # 个 |
| # 15 | # 自动门 | # 1、支持延时关门功能。 2、支持开门关门速度调节。 3、支持遇阻反弹、防撞人功能。 4、支持关门力度、开门保持时间调节。 5、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。 6、支持遥控器，支持选配门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。 7、支持门体宽度自由调节 8、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 9、可设置遇阻灵敏度； 10、在开/关门的行程结束阶段，门体应减速； 11、▲设备应能自动保存配置信息，掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 12、▲遥控器的无线遥控开/关门距离应≥30m（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） | # 1 | # 个 |
| # 16 | # 检测雷达 | # 1、配套自动门实现人员进出智能防夹，毫米波雷达，采用MTI动目标检测技术，算法性能更优 2、非接触式探测，使用更便捷，保护人员隐私 3、支持有线、Wi-Fi和RS485通讯，可对接平台 | # 1 | # 个 |
| # 17 | # 智能门禁一体机 | # 1、设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。 # 2、设备应采用7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏设计，显示屏尺寸检查:屏幕分辨率应为1024×600 3、应具有双目摄像头,一路为可见光200万摄像头,另一路为红外200万摄像头；摄像头性能参数试验:应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态。 4、支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录 5、设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 6、▲人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 7、支持口罩检测功能检查，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截3种模式设置 8、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。 9、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 10、屏幕可视角度不小于 170°； 11、镜头焦距 2.22mm；对角视场角≥142°；水平视场 角≥66°；垂直视场角≥119° 12、内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 加密方式加密处理 13、支持不低于IP66防护等级； | # 2 | # 个 |
| # 18 | # 落地支架 | # 外壳材料：SPCC； 产品尺寸：1252.6mm×260.00mm×330.00mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：地面安装 | # 2 | # 个 |
| # 19 | # 算法服务器 | # 1、▲内置 4 个算力为 22 TOPS（INT8）的 GPU 芯片，GPU 采用 64 位 8 核 A55 处理器，最高频率不低于 1.7GHz（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 2、▲支持 PyTorch 模型、ONNX 模型、TensorFlow模型、Caffe 模型、PaddlePaddle 模型，能力可涵盖检测任务、分类任务、分割任务、关键点识别任务等；支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点识别等模型的串联应用。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 3、支持对图片流数据进行客流分析，最大支持4 个客流统计组去重。 4、▲支持利用大模型对分析结果进行二次研判； 支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 5、支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录。 6、单 GPU 最 大 可 同 时 对 20 路1920×1080@30fps 或 16 路 2560 × 1440@30fps 、2500×1600@30fps 或 2 路 7680×4320@30fps 、8192×3840@30fps 视 频 流 进 行 智 能 分 析 , 单GPU 最大可同时对 64 路图片流进行智能分析，最大分析速度不低于80 张/s，可以设置混合开启AI 开放智能和专业智能检测模块。 7、▲支持对动态视频进行不低于 13 倍的压缩，压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变。压缩后图像峰值信噪比 PSNR≥33.7dB；结构相似度 SSIM≥0.98。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 8、支持不少于128路H.264/H.265混合接入，网络带宽不少于512Mbps接入；512Mbps存储；512Mbps转发 9、在算法能力范围内，支持单通道多智能； 10、支持异常行为分析：人员独处、拌线入侵、区域入侵，做对应行为预警 11、支持危险行为分析：人员跌倒、剧烈运动（打架斗殴），做对应行为预警 12、具有独立的文搜应用模块， 可通过文字语义描述检索样机功能， 通过用户输入所需功能， 可生成与该功能相关的软件界面链接列表，并根据相似度进行优先排序。 | # 1 | # 台 |
| # 20 | # 硬盘 | # 1. 硬盘容量：≥8TB，CMR 垂直磁记录，严禁 SMR 叠瓦技术 # 2. 物理规格：3.5 英寸内置硬盘，SATA 6Gb/s（SATA3.0）接口 # 3. 转速：5400/5640 RPM # 4. 高速缓存：≥256MB # 5. 最大连续读取速率≥215MB/s # 6. 监控专属固件：具备视频写入防丢帧技术，支持多路摄像头并发录像，最多支持 64 路高清摄像机同时写入 # 7. 平均无故障时间 MTBF≥1000000 小时，支持 7×24 小时不间断连续运行 # 8. 年度工作负载≥180TB / 年，多盘位机箱内置抗旋转振动设计，适配多盘位 NVR 录像机 # 9. 扇区格式：512e 高级格式，支持 4K 扇区 # 10. 工作温度：0℃～65℃；存储温度：-40℃～70℃ # 11. 外形尺寸：147mm×101.6mm×26.1mm | # 1 | # 块 |
| # 21 | # 智慧校园综合管理平台 | # 1、软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库等业务系统； 2、支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开； 3、支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示； 4、支持全数据加密存储，数据库文件只能在本机读取。 5、支持与硬件指纹信息绑定的根密钥、工作密钥保护，可自动进行密钥、证书获取、管理与硬件指纹信息的复杂参数配置。 6、支持门禁向导配置，可依据门禁向导跳转至对应页面，引导快速进行门禁业务操作。 7、支持动态感知平台中是否有未完成的权限下发记录，并提供动态图标强化提醒。 8、平台支持手动核对和自动核对，确保设备和平台的授权数据一致，在授权数据不一致时，将清除设备上多的授权 ，或将设备上缺失的授权下发至设备。 9、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏； 10、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能； 11、支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能。 | # 1 | # 个 |
| # 22 | # 教育智能化预警系统 | # 1、智能预警订阅 （1）事件订阅，支持预警事件类型订阅管理，配置是否驾驶舱数据统计、是否预警处理、预警等级、任务等级、录像回放时间设置、第一处理人设置、操作等； 2、预警策略配置 （1）预警策略创建，支持预警策略创建，包括策略名称、预警类型、预警规则、预警等级等配置； （2）重点人员预警，支持配置重点人员高级防控策略，可以进行关注人员，发生时间、出现地点、出现频次预警值，到达出现次数或不同地点数量维度组合防控预警配置； （3）独处人员预警，支持配置人员独处高级防控策略，可以设置单地点独处预警和设置跨点位独处的预警； （4）重点区域预警，支持配置重点区域高级防控策略，可以配置重点防控的区域和防控的时段； 3、人员区域管理 （1）重点人员管理，支持查看重点人员信息包括，人员名称、人员编号、联系方式、人脸照片、所属组织、布控下发情况、是否被策略应用、应用策略数量、预警数量；可以按照姓名、人员编号、手机号、证件号码进行模糊查询； （2）重点区域管理，支持进行重点区域管理，包括查看、添加、编辑、删除操作；可以查看重点区域名称，包含通道数量、是否被策略应用、操作； 4、推送处置管理 （1）推送规则配置，支持推送设置，根据推送规则将已归档的预警处置结果推送给指定人员；包括接收对象、订阅范围； （2）事件处置操作，支持可以将事件进行设为误报、设为忽略、转发、处理登记、归档等操作；支持将当前事件处理阶段转发给其它人员处理；支持录入文本处理结果，可以上传图片、视频附件； （3）事件记录管理，支持查看事件详情，可以查看事件基础信息预警事件，任务编号、事件标题、上报人、本阶段处理人、事件内容、任务阶段、任务来源、处理流转流程；可以查看事件抓拍图、抓拍时间、抓拍地点； 可以查看事件发生的录像回放； 5、预警驾驶舱应用 （1）点位分布，支持在地图上查看监控点位分布，可以用颜色区域属于普通区域和重点区域的点位； （2）地图定位，支持在地图上自定义显示点位名称，可以按照设备组织树和设备名称查询点位及快速在地图中定位； （3）图上监控，支持在地图查看当前点位实时画面，支持无插件播放，可以进行全屏观看、语音对讲、声音开关、录像、抓图、主副码率切换、云台控制等操作； （4）事件总览，支持事件窗口，可查看事件详情，包括：实时视频，预警类型，预警等级，发生时间，事件详情描述，抓拍图片（支持放大）； （5）事件处置，支持事件处理，可以进行误报、忽略、去处理、查看回放（事件抓拍前后10秒的录像视频）；其中误报、忽略、去处理的操作的操作权限可以通过重点防控管理进行配置； （6）数据切换，可以在驾驶舱中查看数据概览、重点区域、重点人员、预警情况、设备情况5个数据看板，可以通过驾驶舱导航进行切换； 6、预警驾驶舱类型 （1）预警驾驶舱总览，展示监控设备情况，包括总数、在线数量、离线数量；展示预警情况，包括预警总数、处理数量，重点人员预警、独行预警、危险行为预警、其它等预警分类的预警数量及占比；展示预警防控策略，总数、应用数；展示 重点人员情况，人员数量、布控数量；展示 重点人员报警分布TOP10，人员名称、次数、占比；展示 重点区域情况，数量、布控数量；展示 重点区域报警分布TOP10；区域名称、次数、占比； （2）重点区域驾驶舱，展示重点区域情况，数量、布控数量；展示重点区域报警趋势分布；展示重点区域报警分布TOP10；区域名称、次数、占比； （3）重点人员驾驶舱，展示重点人员情况，展示重点人员数量、布控数量；展示重点人员报警趋势分布（可以按年份查询）；展示重点人员报警分布TOP10，人员名称、次数、占比； （4）预警情况驾驶舱，展示预警情况，包括预警总数、处理数量；支持重点人员预警、独行预警、危险行为预警、其它等预警分类的预警数量及占比，支持展示子类预警数和占比统计；支持展示预警趋势分布； （5）设备情况驾驶舱，展示设备总数、在线、离线；人脸相机/普通相机，数量，占比，在离线数量； 7、▲数据总览看板支持展示： 监控通道情况，包括通道总数、在线通道数量、离线通道数量；预警情况，包括总预警数量、已处理数量，独处人员预警数量、人员危险行为预警数量、重点人员预警数量、重点区域预警数量、其他智能预警数量等（支持配置新增预警类型统计维度，支持自定义时间段筛选）；预警防控策略，包括策略总数、策略应用数； 重点人员情况，包括人员数量和被应用数量； 重点人员报警分布TOP10，包括排名、人员名称、次数、占比； 重点区域情况，包括区域数量和被应用数量； 重点区域报警分布TOP10，包括排名、区域名称、次数、占比。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 8、预警数据看板支持展示预警情况，包括总预警数量、已处理数量、未处理数量；支持重点人员预警、独处预警、危险行为预警、其它预警分类的预警数量（根据订阅的预警展示配置，支持自定义时间段筛选）。 9、支持展示预警趋势分布； 支持增加智能预警订阅的内容包括：预警类型（自定义新增）、同步报警类型（支持报警类型筛选和报警类型重命名）、驾驶舱数据统计开关、是否预警处理开关、预警等级选择、任务等级选择、录像回放时间设置、处理人。 | # 1 | # 个 |
| # 23 | # 人员点位智能分析 | # 1、▲学生安全画像支持展示： 人员基本信息：姓名、学号、部门、积分、环比、重点人员标签； 行为统计可展示与人员相关的预警类型与预警数量，预警数量支持同步展示预警信息（包括：事件类型、日期、扣分）； 支持展示学生相关的联系方式：班主任、父亲、母亲联系方式； 支持通过时间检索展示与该人员相关的人员通行记录，记录信息包括：抓拍图片记录、通道名称、抓拍时间；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 2、支持展示人员（学生）按照积分值从低到高进行排序，支持展示的档案信息包括：姓名、部门、积分值、环比、所在周期、重点人员标签； 支持展示人员详情，包括：个人趋势图、学生安全画像、关联任务信息； 支持通过部门、性别、姓名、学号对人员进行筛选；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 3、▲支持展示未匹配到人员信息的预警信息，并支持通过和预警时间和事件类型对该预警类型进行筛选，筛选结果展示的预警信息包括：抓图、预警时间、事件类型；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 4、支持将对应预警信息关联对应人员，支持筛选完毕、忽略、暂不处理操作。 | # 1 | # 个 |
| # 24 | # 事件报告管理中心 | # 1、事件报告：支持自定义报告生成内容。支持新增、查看、导出、删除报告。支持复制报告配置模版； 2、报告配置：支持报告数据配置：包括统计学生范围（按照组织、人员）来选择，支持设置不参与研判的人员（按照部门、重点人员进行选择）。支持设置事件报告周期。支持筛选报告内容（校园预警事件分布统计、安全管理建议、预警详情）。支持设置预警事件类型。支持筛选报告统计涉及点位； 3、报告检索：支持按照报告状态、报告周期、报告生成时间、关键字（报告标题、操作人员）进行报告检索； 4、报告内容：报告内容：---周期内预警总数、已完成数量、完成率；---点位通道数量和详情。列举预警数量最多的点位TOP5；预警事件类型分布详情；预警事件人员统计详情；安全管理建议。 | # 1 | # 个 |
| # 25 | # 出入校管理系统 | # 1、出入口管理 (1) 支持出入口库添加、删除、布控、撤控，可对出入设备相似度设置； (2) 支持出入口库内人员单独下发、批量下发; 2、通行管理 (1) 支持按学生类型（住宿、走读）、学籍组织及单人创建通行规则并查询；支持通行规则最多添加4个时间段； (2) 支持查看学生、老师、保安及宿管通行权限; (3) 支持查询、导出学生、老师、保安及宿管通行记录（人员信息、出入地点、出入时间、出入类型、体温、异常原因）；支持学生、老师、保安及宿管通行体温异常记录； 3、考勤管理 (1) 考勤规则：支持单时段（全天考勤一次上学、放学）、双时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学）、三时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学，晚上上学、晚上放学）规则创建、修改、查询；支持按学生类型（住宿、走读）、组织及单人考勤对象创建考勤规则； (2) 考勤统计：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤统计；支持接收考勤设备断网补传的本地数据并更新显示考勤状态； (3) 考勤趋势：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤趋势； (4) 支持学生请假后联动考勤统计; 4、移动 (1) 移动APP支持学生/家长/组织负责人/管理员，按全部、正常、异常类别查看本人考勤记录、关联的通行记录； (2) 支持学生申请请假、改签出入校考勤；支持班级负责人审批学生请假、改签出入校考勤； (3) 支持微信推送学生当日出入校记录到家长或组织负责人； 5、▲支持考勤记录通过微信推送的时间自定义（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 6、▲支持通过微信向组织负责人推送负责班级当日出入校考勤统计（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） | # 1 | # 个 |
| # 26 | # 请销假管理 | # 1、系统应用于宿舍、课堂、出入口考勤场景； 2、请假管理： (1) 支持学生、家长、班主任发起学生请假：请假学生、请假类型（事假、病假、集体活动、其他）、开始时间（年月日时分）、结束时间（年月日时分）、请假理由、图片（最多9张）； (2) 支持学生、家长、班主任查看、撤回、修改审批中的请假记录； (3) 支持查看请假记录统计，包括：按日期（按月、按自然周）、部门信息（校区-院系-专业-年级）搜素学生请假统计：责任班级、学生默认人脸图、请假累计人次数； 4、销假记录： (1) 支持学生、家长、班主任发起班级学生销假，包括：销假理由及图片； (2) 支持学生、家长、班主任查看审批中销假记录，包括：卡片信息：人员默认人脸图、人员姓名、人员编号、申请人，申请时间、请假开始时间、请假结束时间，销假记录处理状态（待审批），详情信息：销假学生姓名（人员编号）、申请人、申请时间（年月日时分）、请假开始时间、请假结束时间、销假理由及图片、审批进度（发起申请、责任人、处理时间，待审批、责任人）; (3) 支持班主任一级直接审批班级学生的待审批销假记录：同意，或驳回; | # 1 | # 个 |
| # 27 | # 视频监控系统_视频通道数量 | # 视频监控系统，视频通道管理个数授权。 | # 200 | # 个 |
| # 28 | # 门禁管理系统_通道数量 | # 门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。 | # 10 | # 路 |
| # 29 | # 服务器 | # 一、硬件参数 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条或4根16G DDR4 ECC内存条），4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：配置2块4T及以上&nbsp;3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 8、认证：CCC、节能 | # 1 | # 台 |
| 30 | 阳光跑算法模块 | 1.应支持任意位置随跑随测，自动通过无感人员识别捕捉学生跑步数据变化； 2、应支持实时计算每位学生每次跑步的总里程、时间和配速； 3.应支持人员识别认证进行起跑记录成绩，跑步过程中实时计算成绩； 4.应支持视频无感跑步自动识别，无需穿戴设备； 5、应支持实现阳光跑计时、计圈，判断成绩有效性; 6、应支持不依赖APP，无需带手机，无需带其他传感电子设备; 9、应支持实时展示阳光跑测试者成绩，包括头像、实时里程、实时耗时； 10、应支持实时更新展示阳光跑排行榜，包括排行名次、男生排行榜、女生排行榜以及对应排行者阳光跑里程； 11、应支持实时滚动呈现所有跑步者阳光跑成绩； 12、应支持学生可在阳光跑范围内任意位置起跑，任意位置结束，达到最低计数里程即可视为完成单次阳光跑任务。 算法主机： 1.CPU应支持≥6核 2.内存应支持≥8G 3.网口应支持RJ45千兆网口 4.无线网应支持2.4GHz/5GHz双频WIFI，4G（选配） 5.搭载高性能GPU,应支持多个并发AI模型部署 6.应支持DL加速、应支持视觉加速，应支持高性能解码支持 7.视频解码应支持≥1x4K60 (H.265)3x4K30 (H.265)6x1080p60 (H.265)12x 1080p30 (H.265) | 1 | 套 |
|  | 摄像机 | 1、应采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 2、应支持内置GPU芯片，应支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、▲应支持补光灯表面为微四边形阵列，应采用多层透镜结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 4、应支持2.7mm-12mm可变焦距，应支持不小于F1.2光圈 5、应支持内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成 6、应支持补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、应支持在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。 8、应支持相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。 9、应支持嵌入两种不同形状灯杯共四颗补光灯，组成的一体化透镜，可覆盖近景和远景补光，补光灯光线照射方向与灯珠方向一致。 10、应支持最大应支持输出分辨率不低于3840×2160，应支持不低于五码流，不小于两路1080P高清视频。 11、应支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3% 12、应支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 13、应支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 14、应支持0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。 15、▲设备应支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标企业公章或投标专用章） 16、内部硬件机芯均应采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能 17、应支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，应支持不小于512GMicroSD卡 18、应支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，应支持12V电源返送 19、应支持IP67防护等级 | 4 |  |
|  | 有源音柱 | 1、功率应支持≥90W 2、应支持USB、蓝牙、遥控、TF 3、应支持铝合金箱体、全金属网罩 4、防水等级应支持≥IP65 | 4 |  |
|  | 无线AP | 1.标准应支持IEEE 802.11aC、IEEE 802 11N、IEEE 802.11g、IEEE 802.116、IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.3ab传输方式应支持不低于有线网络 2.无线应支持2.4GHz 不低于300Mbps；5GHz 应支持不低于867Mbps 3.端口应支持不低于1个10/100M RJ45端口 4.防水等级应支持≥IP65 | 4 |  |
|  | 交换机 | 1.传输速度应支持不低于10/100/1000Mbps 2.应支持poe供电 3.应支持远距离传输，数据传输不低于260米 | 4 |  |
|  | 识别杆及配套 | 一、识别杆结构 1.材质应支持镀锌钢管材质 2.柱体尺寸应支持高3600-4000mm，挑臂应支持不低于根据现场环境定制 3.应支持成品地笼安装； 二、专业弱电箱应支持不低于 1.尺寸应支持不低于500*400*300 2.配置空开应支持不低于*4路、防雷、温控、风扇，插座等 3.防水等级应支持≥IP65 | 4 |  |
|  | 阳光跑数据实时显示屏 | 1.应支持户外不低于P3 LED全彩屏幕 2.尺寸应支持不低于1600mm*960mm 3.应支持内存≥4G，存储≥32G 4.配置接送卡/发送卡 | 1 |  |
| 31 | 体育教学终端 | 1.应支持安卓系统， 2.运行内存应支持不低于6GB 2.存储容量应支持不低于128GB 4.内置教学软件，应支持上课点名、体育测试项目发起，体育项目测试；应支持查看班级数据、学生个人数据，班级与个人详细数据等 | 2 | 台 |
| 32 | 心率测试仪 | 心率腕表： 1.双模光学手环心率监测仪，可支持BLE和LORA 2.心率检测范围:40-220bpm精确度:5bpm，HR首次检测时间:5秒，心率变异性:静态模式(可选) 3.通讯传输：连接:BLE/LORA传输距离:BLE 60米，LORA 不小于200米，数据格式: 蓝牙5.0心率配置文件，自定义数据 4.心率手环同时在线监测不少于60人，同时获取心率、心率区间、最大心率、平均心率； 5.配备一体式充电网关箱，支持蓝牙在线升级固件，可供不少于60枚心率手环同时充电。 手持端： 1.提供体育课堂教学指导APP：体育教师通过移动终端设备登录APP账号可实时看到学生运动数据可及时调整体育教学内容，安排运动时间控制运动负荷并且通过佩戴智能监测设备，可以做到班级学生实时心率、同步监测。 2.具有课程管理功能：支持设置课程表，可配置课程内容、授课时间和课程要求等信息。 3.具有课堂评价报告自动及时生成功能：课堂结束后可自动及时生成报告，可查看课程记录和对应的课堂运动评价报告。可将每节课的运动负荷曲线通过对标经过大数据和机器学习算法生成的国家优质课运动负荷曲线，找到差异性，帮助体育老师进行课后反思同时，能对班级学生个体行为、课堂运动强度分配、课堂各阶段时间安排等提供指导意见和建议，为下次教学有针对性地调整教学内容做准备。 4.具有课堂评价报告查询功能，支持查看课程记录，和对应的课堂运动评价报告 5.提供老师课堂记录和运动负荷监测数据的存储、查询、导出服务。 6.运行内存不低于2GB； 7.存储容量不低于32GB， 8.屏幕尺寸不低于10英寸，屏幕分辨率不低于1280*800 9.操作系统：不低于Android 12及以上； 10.摄像头：双摄像头，前置不低于500万，后置不低于800万； 11.需支持WiFi，标配4G功能； 12.需支持Bluetooth 5．0及以上； | 1 | 套 |
| 33 | 智慧体育管理平台软件 | 一、系统管理 1.部门管理应支持学校部门组织机构增删改配置； 2.角色管理应支持角色增删改查及菜单功能权限配置； 4.日志管理应支持展示当前系统中用户操作日志记录和日志详情查看； 5.界面配置应支持配置系统名称、logo、登录页名称、登录页背景； 二、学校配置 1.学校配置应支持配置学校名称、地址、照片、校徽、学校介绍等信息等； 2.学期配置应支持手动配置学期或根据模版进行配置学期信息； 3.学年配置应支持学年添加、修改、删除和查看； 4.学段年级应支持根据学段选择对应年级配置年级信息； 三、人员配置 1.教职工管理应支持编辑、删除、添加和导入教职工部门信息 2.班级学生管理应支持对应班级的学生管理，单个或批量增加学生，批量导入家长信息、调班分班、毕业学生操作、批量录入学生人脸信息等功能；应支持学生信息查看与修改，包括基础信息与人脸信息； 3.任课教师管理应支持配置不同学年学期各班级的体育任课教师，可查看各班级历史执教信息； 四、数据管理 1.学生档案查询应支持根据年级、班级查看学生信息，应支持学生运动档案查询，运动档案包括学生基本信息、在校信息、测试数据记录； 2.运动记录查询应支持学生运动记录查询，可根据项目、时间、学、姓名等条件查询就，应支持按运动记录查询模版进行一键查询，查询结果包括姓名、学号、年级、班级、测试时间、测试类型、测试成绩、测试得分、附加分、总得分、评级等信息；应支持查询记录一键导出和下载； 3.数据导出管理应支持管理系统的导出数据，可以对导出的数据进行下载； 五、标准配置 1．权重标准配置应支持国家体测分值计算权重标准查询与自定义配置； 2.国家体测标准配置应支持国家体测项目测试标准查询与自定义配置，应支持根据项目类型查看国家体测标准，包括等级、得分、得分标准、性别； 3.自定义标准配置应支持学校运动项目测试标准查询与自定义配置修改； 4.体测预约配置应支持国家体测项目场地预约配置与查询； 六、国家体测 1.应支持根据项目类型、班级查看国家体测任务状态，可按班级进行任务的开始与暂停； 2.应支持根据项目类型、班级查看国家体测测试记录，测试记录可进行手动更正修改； 3.应支持根据体测任务查看全校、年级、班级的国家体测分析报告，包括测试人数、参与人数、完成人数、及格人数占比；优秀、良好、及格、不及格人数以及占比分析统计； 4.应支持查看个人的国家体测记录，展示各项成绩与得分，应支持个人体测报告word文件生成，应支持体测报告word文件预览与下载； 七、课堂测试 1.应支持课堂测试任务，应支持任务发布，任务可对应选择测试项目、测试学段、测试年级、测试班级，测试任务时间设置； 2.应支持测试任务记录查看，包括任务名称、任务类型，发布教师、年级、班级、发布状态，完成状态，开始结束时间等信息； 3.应支持测试任务成绩查询，包含任务名称、任务类型、任务班级、任务时间、测试成绩、国标成绩； 八、阳光跑 1.应支持阳光跑跑设备配置、跑道管理、点位路径管理配置； 2、应支持管理员创建和发布阳光跑任务，设置任务日期、跑步类型（计时、里程），跑道数量，跑步时段； 3、应支持阳光跑任务统计，包括应跑人数、再跑人数、完成人数统计及统计图表展示； 3、应支持阳光跑任务跑步记录查询，包括年级、班级、姓名、照片、里程、用时等信息；应支持个人抓拍记录查看； 九、比赛管理 1.应支持跑步比赛添加，包括赛事名称、赛事类型、比赛类型、监考老师； 2.应支持查看比赛详情，包括赛事信息，分组参赛学生信息 3.应支持查看比赛分组人原比赛结果信息，包含人员信息、成绩信息、比赛时间，应支持比赛记录回放查看； 4.应支持比赛结果成绩一键报表导出功能； 5.应支持所有导出记录查询，根据查询结果进行一键导出； | 1 | 套 |
| 34 | 智慧体育服务器 | 1.处理器应支持不低于单颗2.1G/24核48线程CPU*2 2.内存应支持不低于-DDR4RDIMM,32GB*2 3.硬盘1应支持不低于通用硬盘-8000GB-SATA*1 4.硬盘2应支持不低于固态硬盘-480GB-SATA*1 5.阵列卡应支持不低于9440-8i-PCIe*1 6.网卡1应支持不低于双口千兆+双口万兆(不含光模块) 7.网卡2应支持不低于XP212以太网卡-1Gb电口(Inte】1350)-四端口*2 8.电源应支持不低于服务器白金2000W*2 | 1 | 台 |
| 35 | 智慧广播管理系统 | 应支持智慧广播管理系统，支持实时广播、定时广播、事件广播发布。 | 1 | 套 |
| 36 | 广播管理软件 | 1.应支持安装广播管理机软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置。 2.应支持根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控。 3.应支持具有紧急广播按钮及紧急广播话筒，可进行快速的紧急广播和应急演习。 4.应支持标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 5.显示屏应支持不低于17.3寸宽屏 6.分辨率应支持不低于1920(H)*1080(V) 7.亮度应支持不低于300 cd/m² 8.键鼠应支持抽拉式键盘鼠标 9.触摸屏应支持不低于十点工规电容触摸屏 10.内 存应支持不低于1*8G DDR4 11.网络功能应支持不低于2*10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒 | 1 | 套 |
| 37 | 广播服务器 | 1、软件应适配中大型广域网和局域网系统搭建，应支持超过不低于1000个终端设备接入与管理； 2、应采用B/S模式，支持web访问使用方式；统一管理系统内所有网络终端，软件界面实时显示设备IP地址、登录状态、任务状态等运行数据； 3、应支持查看单个终端登录状态、网络信号强度、广播音量、监听音量、工作状态、工作温度、功耗等信息；提供公安部检测报告 4、应支持实时广播、定时广播、定时采播、消防联动、媒体资源管理等广播业务功能； 5、应支持自定义用户权限，确保系统使用安全； ▲6、应支持一键自检功能，对所有终端的网络信号、音量、温度、任务情况等状态进行实时检测，自检过程通过图标状态、颜色的变化进行反馈提示，自检结果实时更新；提供公安部检测报告 7、应支持定时广播功能，可按每天/每周/单次模式设置计划任务，广播音源支持音频文件和文本；支持一键复制任务和手动执行任务；支持批量删除列表任务； 8、应支持定时采播功能，可按每天/每周/单次模式添加采播任务，采播音源支持广播管理机声卡和终端音源； 9、应支持消防联动功能，可与第三方系统或设备通讯，实现联动广播管理机或终端本地音频广播，触发信号支持终端报警输入和按键输入； 10、应支持媒体资源管理功能，按文件目录管理媒体资源，媒体资源包含音频素材和文字模板，音频文件支持MP3、WAV音频格式文件上传、下载和试听； 11、应支持终端管理功能，批量添加终端，终端匹配自动上线；支持批量修改终端输入、输出音量；支持终端名称、IP地址、密码设置； 12、应支持用户管理功能，广播权限自定义，可配置不同管理员只能操作管理权限范围内的终端，确保系统使用安全； 13、应支持录音管理功能，按日期查询终端录音数据，支持下载录音文件到本地； 14、应支持48KHz采样率音频编解码，全链路网络音频传输＜30ms，多终端同步＜10ms； ▲15、应支持AES256加密算法，确保数据传输和存储安全；提供公安部检测报告 ▲16、应支持动态编码和丢包补偿算法，保障广播任务音频传输流畅。提供公安部检测报告 | 1 | 套 |
| 38 | IP网络寻呼话筒7寸 | 1.应具有7寸数字高清显示屏，分辨率达1280*800。 2.应支持全区、分区、指定终端进行喊话广播。 3.应支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端。 4.应支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端。 5.应支持循环监听前端设备。 6.应支持来电/去电显示功能，来电语音播报。 7.应支持来电、广播铃声自定义。 8.应支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)。 9.应支持标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，应支持跨网段和跨路由。 10.网络通讯协议应支持TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP 11.网络芯片速率应支持不低于100Mbps 12.音频编码格式应支持MP3/PCM/ADPCM 13.音频采样、位率 应支持8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps 14.内置功放功率 应支持不低于3W 15.信噪比、频响 应＞82dB、40Hz-18KHz 16.应支持显示语言 中文 | 1 | 套 |
| 39 | IP网络电源时序器 | 1.应支持ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定。 2.应支持不低于8路通道总承受功率应为8KW电源，每通道应拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器。 3.应支持不低于2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观。 4.每通道应支持设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出。 5.应支持设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理。 6.应支持软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间。 7.设备应支持内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置。 8.设备应支持内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑。 9.设备应支持内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作。 10.应支持能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件。 11.设备应支持受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 12.本设备应支持通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 13.应采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 14.CPU应支持不低于应采用ARM核32位处理器 15.系统参数显示方式应支持不低于2×24 LCD蓝色背光液晶显示 16.电源输入应支持不低于连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 17.时序通道应支持不低于8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 18.应支持RFI/EMI电源滤波器 带电源滤波器 19.电源输出插座应支持不低于8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座 20.电源输出应支持不低于电源输出单相总极限负载的电流为40A a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A， 21.远程控制接口应支持RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控 22.红外学习功能应支持内置红外IR学习功能 23.软件应支持可通过软件对设备进行编程控制的PC软件 24.定时功能应支持内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次 25.时序时间应支持可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒 26.密码功能应支持可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 27.设备级联ID设置 应支持可设置不低于250个ID进行级联控制 | 1 | 套 |
| 40 | IP网络消防报警器 | 1.应采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。 2.应具有不低于32个报警输入接口，8 个短路输出接口。 3.系统中应可使用任意多个网络控制输入单元，以扩展接口。 4.应支持自动发送报警信息到服务器，执行播放任务。 5.应支持有以太网口地方即可接入，应支持跨网段和路由。 6.应支持WEB端、客户端或者升级工具远程更新程序，自动完成升级，节省大量维护工节省大量维护工作 7.应支持使用网络配置工具、客户端、WEB方式修改配置网络参数 | 1 | 套 |
| 41 | IP网络音箱-副箱 | 1.应支持信噪比、音箱频响 ≥88dB， 200Hz-18kHz 2.应支持功率不低于20W(8Ω定阻) | 1 | 套 |
| 42 | IP网络音箱 | 1、应采用一体化壁挂式设计，集成网络音频解码模块、立体声D类功率放大器和高保真扬声器于一体； 2、应内置不低于2×15W(8Ω)功率放大器，可外接1路副音箱； 3、设备接口应支持≥1路线路输入接口、≥1路线路输出接口、≥1路RJ45网络接口； 4、内部集成麦克风，应支持监听扬声器输出状态，采集状态上传管理平台； 5、应支持无外部信号输入时自动关闭内部功放，节能降耗； 6、应具备低延迟、高同步性，全链路音频网络传输＜30ms；不低于48KHz/16Bit音频采样、位率； 7、应支持本地按键触发语音播报设备IP，方便安装维护； 8、应支持通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节； 9、应支持跨网段传输，有以太网口的地方即可接入； 10、应支持总谐波失真＜0.05% @1KHz 额定功率输出； 11、应支持箱体灵敏度≥87dB±3dB(1M/1W)。 | 1 | 套 |
| 43 | 网络DVD播放器 | 1、应具有标准机架式设计，集成CD/DVD播放和IP广播采播功能； 2、应支持红外遥控功能，搭配红外遥控器可完成播放器操作控制； 3、应具有数码显示屏显示播放器工作状态； 4、应具有不少于1路RJ45网络接口，内置网络音频编码模块，应支持TCP/IP、UDP协议，实现音频采集网络化传输； 5、应具有快捷广播键，一键将背景音乐播放到广播管理机预设的广播分区； 6、应支持内置蓝牙模块，手机连接后可进行音乐播放； 7、应支持视频色差分量输出、左右声道音频输出、视频输出；应支持同轴信号输入、光纤信号输入； 8、应支持U盘播放，应支持MP3、WAV、APE、FLAC音频解码； 9、应支持总谐波失真≤0.1%@1KHz。 | 1 | 套 |
| 44 | 网络调谐器 | 1、应支持标准机架式设备，集成调谐器和IP广播采播功能； 2、应具有不少于1路RJ45网络接口，内置网络音频编码模块，应支持TCP/IP、UDP协议，实现音频采集网络化传输； 3、应具有快捷广播键，一键将背景音乐播放到广播管理机预设的广播分区； 4、应支持内置蓝牙模块，手机连接后可进行音乐播放； 5、应具有不少于1路USB接口，可插入U盘实现音频文件播放； 6、应支持接收范围FM 87.0-108.0MHz，灵敏度FM 18dBu，调谐频率步距FM 50KHz。 | 1 | 套 |
| 45 | IP网络前置放大器 | 1、应支持标准机架式设计,具备不低于2.8 寸液晶显示屏显示设备网络参数、USB 音频列表、广播状态等信息； 2、前面板应具有≥1 路高优先级 MIC 接口，应支持自动默音功能且默音深度可调，方便紧急插入喊话广播； 3、前面板应具有≥1 路 USB 接口，应支持 USB 点播功能，具备“上一首/下一首、播放/停止、单曲循环/列表循环”等常用切换按键； 4、后面板应具有≥4 路 XLR/TRS 复合接口 MIC 输入、≥3 组 AUX输入、≥1 路 EMC 输入接口，每路接口均有独立增益调节旋钮； 5、应支持≥2 组 L/R 线路输出接口，可外接功放或有源音箱； 6、应具有信号电平指示 LED 7、应支持 EMC 输入设置为最高广播优先级，用于消防紧急语音插入； 8、应支持在 WEB 界面设置本地扩声音量增加≥5 级调整； 9、应支持在网页中修改终端密码；可通过服务器或者手机客户端对设备音量远程任意调节，实时生效； 10、内置网络音频编码模块，应支持 TCP/IP、UDP 协议，实现音频采集网络化传输，将本地音频远程发送至其他终端设备； 11、应支持播放 MP3 和 WAV 格式音频文件； ▲12、音频编码应支持 MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729；具备低延时、高同步性；全链路音频网络传输＜15ms;≥48KHz/16Bit 音频采样、位率；提供第三方出具检验报告 13、音频编码应支持MP2/MP3/PCM/ADPCM； 14、应支持高保真音质，音频采样≥8kHz-48kHz 可调,16Bit 15、应支持通过服务器或者手机 APP 客户端对设备音量远程任意调节，实时生效 16、应支持本地输出音量和 IP 广播采播音量独立旋钮控制； 17.应支持内置 BT5.0 蓝牙模块； 18、应具备蓝牙设备（手机，平板，笔记本等）连接后可进行音乐播放，应支持显示不少于 4 个广播管理机广播分区，可使用输入音源对目标分区进行广播； 19、应具有≥5 路 MIC 输入，≥1 路紧急输入、≥3 路线路输入； 20、应具有≥1 路高优先级 MIC 接口； 21、应具有≥1 路 USB 接口； | 1 | 套 |
| 46 | 管理型交换机 | 交换容量应支持不低于336Gbps； 包转发率应支持不低于126Mpps； 业务端口应支持具备不低于24个100/1000BASE-X SFP端口、8个10/100/1000BASE-T&nbsp;电口、4个1G/10G BASE-X SFP+端口； 环网协议应支持STP、RSTP、ERPS； 应支持VLAN功能； 链路聚合应支持静态链路聚合、LACP链路聚合； 供电方式应支持默认内置双电源，100～240VAC,50/60Hz,2.5A Max； 空载功耗应支持≤23.8W； 满载功耗应支持≤100W； 散热方式应支持内置风扇散热； | 1 | 个 |
| 47 | IP网络主备功放切换器 | 应支持可控通道组数不低于4组 应支持工作组态 不低于(4主4备)或(4主1备) 应支持通道工作容量不低于 100V/15A（音频信号） 应支持功放增益要求不低于 {{{gt}}}26dB 应支持导频音检测信号输出电压 20mV-50mV 应支持故障切换时间 ≤200ms 应支持通道检测时间 ≤40ms 应支持保护 AC保险丝，过流，过载，开路，短路 | 1 | 套 |
| 48 | 智能控制主机 | 1）应支持不低于4.3寸TFT真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏，安卓手机操作体验； 2）应支持配有PC端编程软件，可以通过USB线跟PC接链接； 3）应支持接不低于2只4.3寸远程触屏呼叫控制台，遥控台界面远程跟跟主机同步显示，同步操作； 4）应支持RS485总线，串口COM二种通信协议，方便与外围其他系统对接； 5）应支持自带不低于8G内存容量，可以增加到16G、32G内存，标配8G； 6）应支持歌曲名中文显示，触屏点击播放，一键点击播放，电源管理； 7）应具有监控功能，可监控本地设备和远程设备是否在线； 8）应支持可以插U盘播放，U盘插即可以播放，对U盘内歌曲名称，歌曲放置路径没有要求，可以点击上下曲播放； 9）应支持电脑编程，主机手动编程； 10）应支持有不低于4套程序，每套程序可编程不低于120个定时点； 11）应支持带FM调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存，手动快捷保存，多种模式； 12）应支持消防功能，短路或DC12~24V信号输入，自动报警，消防短路输出； 13）应支持不低于1路本地话筒输入，2路线路输入，4路音频输出，2路远程话筒信号输出； 14）应支持话筒语音默音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置； 15）应支持带监听功能，监听音量可调 ； 16）应具有Fats文件系统，在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程； 17）应具有远程升级功能，可以使用TF升级固件； 18）应支持最大可以应支持不低于999首歌曲、32G内存，可查看内存里面前200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示6首，方便直观； 19）应支持带不低于8路分区，6路电源； 20）机器应支持内置了使用帮助，不会操作点击使用帮助即可详细指导，内置广播工程施工指南； 21）应支持可以设置分区、电源提前打开时间； 22）应支持带RS485总线，可以外控CD机，调谐器，分区器，收音机等数控设备； 23）应具有用户名登录界面，用户名密码登录，密码修改，密码管理功能； 24）应支持快捷的音乐播放体验，应具有跟酷狗等主流播放软件一样的播放图标和界面； | 1 | 套 |
| 49 | 远程寻呼话筒 | 1）应支持一根标准网线传输设计有效距离不低于800-1000米， 不需要任何中继； 2）应支持跟主机实时通信，控制主机播放哪首音乐，哪个收音电台， 打开分区，打开电源，设置主机音量，主机上所有功能 （编程除外，编程禁止在这上面操作）操作都可在遥控台上完成; 3）应支持不低于4.3寸电容触摸屏，全图标式点击操作，安卓手机体验; 4）应支持遥控台可插U盘，即插即播，带1路外部音频输入，1路本地音频输出; 5）应支持带监听; 6）应支持外部输入，U盘音乐，麦克风音量独立调节; 7）应支持广播讲话后，可一键恢复主机广播前的音乐播放状态; 8）应支持本地电脑音乐，手机音乐接入话筒，可以通过网线传输到主机； 9）应支持话筒操作界面跟主机实时同步，可监控查看机房设备状态。 | 1 | 套 |
| 50 | CD/MP3播放器 | 应支持频率响应不小于20-20KHz 应支持播放类型 CD/VCD/ MP3/DVD碟片，U盘播放 应支持播放格式 MP3、WMA、WAV、CD、AAC、FLAC 应支持动态范围不小于90dB 应支持音频输出不小于1KΩ 0-1.5V 非平衡 应支持音频失真度不大于0.05% 应支持信噪比不小于92dB 应支持保护 AC FUSE×1A | 1 | 个 |
| 51 | 功放 | 额定功率应支持不低于1500W 输出方式应支持不低于70V，100V，4-16Ω 输入灵敏度/阻抗应支持MIC不低于25mV/600Ω，不平衡TRS端子输入；AUX应支持不低于350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗应支持不低于1000mV/470Ω，不平衡RCA端子输入 过载源电动势应支持MIC不低于＞12dB，不平衡TRS端子输入；AUX应支持不低于＞20dB，不平衡RCA端子输入 频率响应应支持不低于50-16KHz（+1dB，-3dB） 信噪比应支持MIC不低于66dB；AUX应支持不低于80dB 总谐波失真应支持不低于1KHz时0.5%，1/3输出功率 默音功能应支持不低于ALARM优先其他通道 通道串音衰减应支持≤50dB 散热应支持由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 保护应支持过热，过载&短路 电源应支持AC 220V/50Hz 最大消耗功率应支持不低于1600W | 4 | 套 |
| 52 | IP网络音箱20W-主箱 | 1、应采用一体化壁挂式设计，集成网络音频解码模块、立体声D类功率放大器和高保真扬声器于一体； 2、应内置不低于2×20W(8Ω)功率放大器，可外接1路副音箱； 3、应支持MP3、WAV音频解码，不低于8kHz-48kHz可调音频采样率； 4、设备接口应支持≥1路线路输入接口、≥1路线路输出接口、≥1路RJ45网络接口； 5、应支持本地按键触发语音播报设备IP，方便安装维护； 6、应支持回路检测功能，可远程监测扬声器工作状态； 7、应支持通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节； 8、应支持无外部信号输入时自动关闭内部功放，节能降耗； 9、应支持跨网段传输，有以太网口的地方即可接入； 10、应支持内置无线音频模块，含无线麦克风，应支持配对无线麦克风进行本地扩声； 11、应支持信噪比≥88dB；频响应支持不低于200Hz-18kHz；灵敏度≥87dB±3dB（1W/1m）。 12、应支持具备低延时、高同步性；全链路音频网络传输＜30ms;不低于48KHz/16Bit音频采样、位率 13、应支持带定压模块 | 16 | 套 |
| 53 | IP网络音箱20W-副箱 | 1、应采用木制箱体，壁挂式安装； 2、额定功率应不低于20W； 3、输入方式应支持不低于8Ω定阻； 4、灵敏度应支持不低于98dB±3dB。 | 16 | 套 |
| 54 | IP网络远程播控面板 | 1、应具有远程任务播控和任务音量调节功能。 2、应支持固定播控任务数量大于 12 个。 3、应支持自由点播，音频文件来源服务器媒体库。 4、应支持获取在线终端音量表，实时调节； 5、应支持不低于4 英寸 480*480 高清电容式触摸彩屏，五点触控； 6、应采用 86 入墙式结构设计，可嵌入国标 86 底盒安装； POE 供电或 DC9-24V | 16 | 套 |
| 55 | IP网络音箱20W-副箱 | 1、应采用木制箱体，壁挂式安装； 2、额定功率应不低于20W； 3、输入方式应支持不低于8Ω定阻； 4、灵敏度应支持不低于98dB±3dB。 | 8 | 套 |
| 56 | IP网络音箱20W-主箱 | 1、应采用一体化壁挂式设计，集成网络音频解码模块、立体声D类功率放大器和高保真扬声器于一体； 2、应支持内置不低于2×20W(8Ω)功率放大器，可外接1路副音箱； 3、应支持MP3、WAV音频解码，不低于8kHz-48kHz可调音频采样率； 4、设备接口应支持不低于≥1路线路输入接口、≥1路线路输出接口、≥1路RJ45网络接口； 5、应支持本地按键触发语音播报设备IP，方便安装维护； 6、应支持回路检测功能，可远程监测扬声器工作状态； 7、应支持通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节； 8、应支持无外部信号输入时自动关闭内部功放，节能降耗； 9、应支持跨网段传输，有以太网口的地方即可接入； 10、应支持信噪比≥88dB；频响应支持不低于200Hz-18kHz；灵敏度≥87dB±3dB（1W/1m）。 | 8 | 套 |
| 57 | 二层交换机 | 交换容量应支持不低于256Gbps； 包转发率应支持不低于60Mpps； 业务端口应支持不低于应具备18个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 环网协议应支持STP、RSTP； 应支持VLAN功能； 应支持链路聚合； 设备管理应支持Web管理、云管、日志、异常告警功能； 供电方式应支持100–240VAC，47–63Hz，Max 1.2A； 空载功耗应支持≤4W； 满载功耗应支持≤14.4W； 散热方式应支持无风扇，自然散热； | 4 | 个 |
| 58 | 壁挂型60W网络音柱 | 1、应满足全天候环境使用，防护等级不低于IPX5； 2、应满足音柱额定功率不低于60W； 3、设备接口应支持≥1路报警输入接口、≥1路音频输入接口、≥1路RJ45网络接口； 5、应支持网络广播、本地线路输入扩音； 6、应支持低延时、高同步，全链路音频传输＜30ms； 7、应支持一键恢复到出厂设置； 、应支持本地按键触发语音播报设备IP，方便安装维护； 9、应支持广播管理机对设备音量远程任意调节，实时生效； 10、应支持音频采样不低于8kHz-48kHz；灵敏度≥88dB±3dB(1M/1W)；信噪比≥90dB(A计权）；频响应支持不低于45Hz-18KHz（±3dB）。 | 5 | 只 |
| 59 | IP网络无线话筒手持 | 1、产品机构 1）、标准机架式设计，前面板应具有不低于 2 套≥2.3 寸 LCD 液晶显 示可同时显示 RF/AF 信号强度，红外对频，可设定频道/频率。 2）、应具有不低于1 台接收机和 2 只手持话筒组成。 2、无线/载波频段 1）、应支持载波频段不低于650MHZ-690MHZ 2）、应支持频带宽度不低于40MHz 3）、应支持频率间隔不低于1MHz 4）、应支持可切换频率数不低于40 组 5）、应支持无线话筒频率范围应支持不低于650-690MHz； 6）、应支持无线话筒空旷环境距离使用≥100 米 7）、震荡模式应支持PLL 相位锁定频率合成； 8）、射频稳定度应支持±0.005％； 9）、接收方式应支持红外对频； 10）、综合失真度应支持＜0.5％@1KHz； 11）、综合频率响应应支持80Hz-18KHz±3dB。 3、WEB 设置 1）、应支持在 WEB 界面设置本地扩声音量增加≥5 级调整； 2）、应支持在网页中修改终端密码； 3）、应支持 WEB 端、客户端或者升级工具远程更新程序； 4）、应支持记录设备运行情况并生成日志，用户可在 web 页面浏览系统日志。 5）、应支持通过 web 能够恢复设备到出厂时设置； 4.、低延时检验应支持不低于内置音频编解码模块，音频采集、接收应具备低延时、高同步性；全链路音频网络传输＜15ms;≥48KHz/16Bit 音频采样、位率 5、 网口 1）、应具有不少于 1 路 RJ45 网络接口； 2）、网络通讯协议应支持 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 3）、应支持有以太网的地方均可接入、应支持跨网段和跨路由。 6、 接口 1）、应支持≥2 路 L/R 线路音频输入； 2）、应支持≥1 路 6.35mm 接口音频混合输出、≥2 路 XLR/TRS 独立输出接口 | 1 | 套 |
| 60 | 天线分配器-主机 | 天线分配应支持不低于4路双通道输出 适用频宽范围应支持不低于 500MHz ～ 850MHz 输入截断点应支持不低于 +15dBm 输出/输入增益应支持不低于 +1.0dB±1dB 输出端隔离度应支持不低于 {{{gt}}}18dB在500MHz ～ 850MHz 输出/入阻抗应支持不低于 50Ω 天线输出接头应支持TNC插座 天线输入接头电源应支持天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) | 1 | 套 |
| 61 | 天线分配器-天线 | 类型应支持不低于外接延长天线 频段应支持不低于500MHZ～850MHZ 步进增益总增益量应支持不低于0 ～ +18dB±2dB &nbsp;步进量应支持不低于±1dB 步进衰减总衰减量应支持不低于0 ～ -9dB±2dB &nbsp;&nbsp;&nbsp;步进量应支持不低于±1dB 天线阻抗应支持不高于于50Ω 天线增益应支持不低于3～5dB 驻波比应支持≤2.5应支持不低于1 接收模式(3 dB 波束宽度)应支持不低于65°（垂直角）,120°(水平面）连接插座 应支持不低于TNC母座×1 | 1 | 套 |
| 62 | 天线分配器-合路器 | 频率范围应支持不低于500MHz～850MHz 衰减量应支持不低于4dB（typ.） 隔离度应支持不低于20dB（typ.） 系统阻抗应支持不低于50Ω 最大耐压/耐流应支持不低于50V &nbsp;DC/1.5A 连接座应支持不低于TNC插座*3 | 1 | 套 |
| 63 | 天线分配器-放大器 | 适用频段应支持不低于500MHZ ～ 850 MHZ 步进增益总增益量应支持不低于0 ～ +18dB±2dB 步进量应支持不低于±1dB 步进衰减总衰减量应支持不低于0 ～ -9dB±2dB 步进量应支持不低于±1dB 系统阻抗应支持不低于50 Ω 外接电源输入应支持不低于 12 ～ 18V DC / min. 350mA 电源稳压输出应支持不低于8V DC / max. 250mA 电流消耗应支持不低于约60mA/12V DC Input 连接座应支持不低于TNC插座×2，2.0 mm DC插座×1 | 1 | 套 |
| 64 | 壁挂型120W网络音柱 | 网络通讯协议 应支持TCP/IP（IPv4）、UDP、HTTP 网络传输速率应支持不低于 10M/100M自适应 音频编码应支持 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率应支持 8kHz～48kHz, 16bit， 信噪比、频响应支持≥90dB(A计权）、45Hz-18KHz（±3dB） 灵敏度应支持92dB±3dB(1M/1W) 输出功率应支持不低于 120W 应支持接口不低于 1个RJ45网络接口、1路线路输入、1路报警输入 | 8 | 只 |
| 65 | 二层交换机 | 交换容量应支持不低于128Gbps； 包转发率应支持不低于20Mpps； 电源接口应支持凤凰端子和DC端口； 防护等级应支持不低于IP40、IK06； 业务端口应支持不低于应具备4个10/100Base-T电口、1个10/100/1000Base-T电口、1个1000Base-X SFP光口； 拨码开关应支持管理开关/端口隔离/风暴抑制； 供电方式应支持双电源输入，供电电压12VDC； 空载功耗应支持≤1.2W； 满载功耗应支持≤2.6W； | 13 | 个 |
|  | 工业级千兆单模双纤SFP光模块 | 标准应支持IEEE 802.3z； 传输介质应支持单模光纤； 传输距离应支持不小于10km； 传输速率应支持不低于1.25Gbps； 端口类型应支持双纤LC； 传输波长应支持1310nm(TX)，1310nm(RX)； | 13 | 对 |
| # 66 | # 入门级竞技无人机 | # 机型:四轴飞行器 # 轴距:130±5mm # 尺寸要求:≥170x170x50mm(含保护罩) # 桨叶要求:两叶桨(非金属) # 起飞重量:85g±5g(含保护罩和电池) # 飞行安全:具备一键紧急停桨功能 # 保护设计:全包围保护罩(桨叶上下左右均有防护) # 续航时间:>8分钟 # 电池参数:锂电池，1S，额定电压3.7V，容量950±50mAh，放电倍率≤10C # 遥控器:独立遥控器 | # 20 | # 台 |
| # 67 | # 编程无人机 | # 飞行器尺寸：≥27*27*11 CM # 飞行器重量： ≥102g（含电池） # 电池重量：≥20g # 最长飞行时间：≥10分钟（无干扰环境） # 最大飞行距离：≥90米（无干扰环境） # 电池容量：3.7v/600mAh # 遥控器电池：内置充电电池 # 功能 # 1.拖拽式图形化编程 # 2.遥控器操作 # 3.电脑操作 # 4.课程 # 5.学校机构教具 # 6.python编程 # 7.可以加拓展器/激光 | # 20 | # 台 |
| # 68 | # 航模无人机 | # 机型:四轴飞行器 # 轴距:130±5mm # 尺寸要求:≥190x190x50mm(含保护罩) # 电机类型:无刷电机 # 桨叶要求:三叶桨(非金属) # 裸机重量:140±5g # 飞行安全:具备一键紧急停桨功能 # 保护设计:全包围保护罩(桨叶上下左右均有防护) # 续航时间:>8分钟 # 电池参数:锂电池，1S，额定电压3.7V，容量1600±50mAh，放电倍率≤10C # 遥控器:独立遥控器，非手机、平板 | # 20 | # 台 |
| # 69 | # 足球无人机 | # 机型:足球飞行器 # 轴距:130±5mm # 尺寸要求:≥190x190x50mm(含保护罩) # 电机类型:有刷电机 # 桨叶要求:≥2叶桨(非金属) # 机器重量:100±5g # 飞行安全:具备一键紧急停桨功能 # 保护设计:全包围保护罩(桨叶上下左右均有防护) # 续航时间:>6分钟 # 电池参数:锂电池，1S，额定电压7.4V，容量5000±50mAh，放电倍率≤10C # 遥控器:独立遥控器，非手机、平板 | # 20 | # 台 |
| # 70 | # 无人机基础训练场 | # 1.5米标志杆13个 # 1米标志杆4个 # 注水底座15个 # 60CM敏捷圈2个 # 70CM敏捷圈4个 # 标志杠固定器（卡杠）*2个 # 标志杠和敏捷圈固定器（卡圈）*12个 | # 2 | # 套 |