附件

主要设备清单及技术参数

| 序号 | 项 | 名称 | 技术指标/参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电警卡口前端36套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电警卡口前端 | 900万环保Pro电警摄像单元 | 1.900万像素工业摄像机，高感光图像传感器，低照度环境下，效果更优； 2.CMOS靶面尺寸≥1.1’’，支持P-iris镜头； 3.支持外接GPS、北斗模块，可在设备信息界面查看设备经纬度信息； 4.图像分辨率≥4096×2160，分辨力≥2000TVL，帧率1-50帧可调； 5.支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms； 6.支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦； 7.可通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备； 8. ▲支持eMMC存储，可扩展microSD/TF卡，支持≥256G（提供相关证明文件或检测报告）； 9.在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-HJ-NP-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%； 10.实况OSD支持透明、空心、描边、背景和反色5种效果；照片OSD支持透明、背景和反色3种效果；支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11.支持识别7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色；支持识别14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰； 12.支持车型识别，种类≥49种；支持识别车辆品牌，种类≥430种； 13.支持对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不低于3900种车辆子品牌并显示相应的年款； 14.支持对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，车辆捕获率≥99%，车牌识别准确率≥99%； 15.支持对行车方向进行设置，并可通过客户端软件显示车辆行驶方向，包括来向、去向和双向； 16.支持对违法压线并停留超过设定时间阈值的行为进行检测并进行图片抓拍，捕获率≥99%； 17.支持机动车闯红灯、压线、不礼让行人、未按导向车道行驶、逆行、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； 18.支持非机动车闯红灯、逆行、载人、占用机动车道、未戴头盔等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； 19.支持摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔违法抓拍，捕获率≥99%，识别准确率≥99%； 20.可对在黄网格区域内停车的行为进行检测并进行图片抓拍； 21.支持大货车右转未停车违法抓拍功能； 22.支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能； 23.支持外接LED显示屏，显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息，并可设置颜色区分过车信息和违法信息；显示机动车号牌信息时，可配置车辆号牌最后一位以“*”字符代替； 24.支持通过RS485外接音频设备，音频播放音量，音频播放速度，音频播放次数可调节，并都满足多等级可调节； 25.防护等级≥IP67； 26. ▲设备支持护罩支持侧开方式（提供相关证明文件或检测报告）； 27. 含镜头、支架，以及相机接入授权 | 台 | 36 |
| 2 |  | 红灯信号检测器 | 1.红绿灯检测准确率100%，红绿灯网络上报时间≤1s，红绿灯检测时间≤1ms； 2.信号检测器≥1路电源指示灯、≥16路检测状态指示灯、≥1路升级指示灯； 3.信号检测器RJ45网口≥1个、RS485接口≥1个、≥16路信号输入接口； 4.信号灯信号检测器可接收信号灯状态信息，并可将实时状态上报至联动的网络摄像机； 5.信号传输支持网络RJ45接口传输； 6.工作电压DC12V±10%；功耗≤1W；工作环境-30℃～+70℃ 7.含电源 | 台 | 10 |
| 3 |  | LED频闪一体灯 | 1.高品质LED灯珠，数量≥16颗； 2.色温≥3000k； 3.最佳补光距离16-26米； 4.补光功率＜30W； 5.触发方式：电平量触发； 6.电源范围AC220±20%； 7.可在-20℃～70℃温度环境正常工作； 8.防护等级达不低于IP66； 9.寿命≥50000小时； | 台 | 36 |
| 4 |  | 900万环保Pro卡口摄像单元 | 1.支持GA/T 1202-2022一级频闪补光要求； 2.900万像素工业摄像机； 3.CMOS靶面尺寸≥1.1’’，支持P-iris镜头； 4.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调； 5支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备； 6.支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms； 7. ▲支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦（提供相关证明文件或检测报告）； 8. ▲支持eMMC存储，可扩展microSD/TF卡，支持≥256G（提供相关证明文件或检测报告）； 9.在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-HJ-NP-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%； 10.支持识别7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色； 11.支持识别14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰； 12.支持分车型超速违法功能，支持对多种车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍； 13.支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； 14.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 15.支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 16.支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 17.支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜识别； 18.支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%，记录有效率≥99％； 19.支持车型识别，种类≥49种；支持识别车辆品牌，种类≥430种； 20.支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不低于7200种车辆子品牌； 21. ▲支持在IE浏览器下，可配置网关、网关物理地址；若局域网内存在设备伪造网关IP，关闭ARP防攻击，设备与网关通信的数据内容会发往伪造设备；开启ARP防攻击，将发送数据至网关IP对应的物理地址（MAC地址）设备（提供相关证明文件或检测报告）； 22. ▲支持导入自定义图片，并结合违章行为进行违章证据链合成，满足灵活取证要求（提供相关证明文件或检测报告）； 23.防护等级≥IP67； 24. ▲设备支持护罩侧开方式（提供相关证明文件或检测报告）； 25.含镜头、支架，以及相机接入授权 | 台 | 36 |
|  | 5 | LED频闪爆闪白光爆闪一体灯 | 1.≥24颗大功率暖光LED 2.补光距离:LED灯16~29米；气体灯18~32米 3.使用寿命:不小于1000万次 4.防误触发功能，当1s内触发≥5次时，将被锁定，30s后可被再次触发5、触发方式：脉冲触发方式，可通过电平量触发或开关量触发 6.发光角度：补光灯的发光角度可设置为7.5° 7. ★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准 8.高低温：温度-40℃-80℃（±3℃），持续时间24H，可正常工作。 | 台 | 36 |
|  | 6 | 16路终端录像主机 | ▲1.具有不少于20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口（提供相关证明文件或检测报告）； 2.支持最大接入16路分辨率为4096×2160的摄像机； 3.支持在不同状态有对应的指示灯提示，具有电口状态指示灯、光口状态指示灯、硬盘指示灯、报警指示灯、运行指示灯、加热指示灯）； 4.支持将摄像机上传的2张或3张或4张或6张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序； 5.支持接入4块3.5寸SATA硬盘，支持硬盘SMART检测和坏道检测，支持RAID0、RAID1、RAID5阵列，支持手动录像、定时计划录像； ▲6.车辆产生违法行为或发生交通事件后，可支持告警弹窗及声音提示（提供相关证明文件或检测报告）； 7.当终端录像主机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传终端录像主机；与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器； 8.支持按卡口（抓拍地点）、时间、车速、车道号、车牌号码（含无牌车）、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、号牌种类、行驶方向、上传状态进行图片检索查询； 9.支持连接信息屏，并发布提示信息、过车信息和违法信息； ▲10.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能（提供相关证明文件或检测报告）； 11.支持进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址及测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址及端口对抓到的报文进行过滤；支持网络流量动态显示并查询 12.支持双网卡，可配置双网互连或双网隔离下双IP信息；支持IPv6组网； 13.支持不同规格的硬盘混合自适应接入（4T、6T、8T）； 14.支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新间隔等参数； 15.支持在温度范围为-40℃～+70℃的环境下正常工作； 16.内置不少于8T存储； | 台 | 10 |
|  | 7 | H6.5-9米L型杆件 | 立柱：（300-370）*8*6500(mm) 横臂：（130-290）*6*9000(mm) 底法兰：Ø600*20(mm) 横臂法兰：480*480*20(mm) 热镀锌 | 套 | 36 |
|  | 8 | 基础（7-12m）（含地笼） | 规格：1.4m*1.4m*1.8m 含：基础开挖、地脚螺栓、预埋件、C25混凝土、碎石垫层、废土清运 | 套 | 36 |
|  | 9 | 杆件拉运、吊装费 | 含工费、吊车 | 套 | 36 |
|  | 10 | 抱杆机箱 | 1.规格：300*450*500mm | 个 | 36 |
|  | 11 | 小窨井 | 桶井式 井深800mm 含井圈井盖，材质球墨铸铁 | 个 | 36 |
|  | 12 | 混凝土沥青硬路面开挖还原 | 含开沟，还原原貌、清理废土 规格：0.4m宽 开挖深度：0.8m | 每套杆件 | 36 |
|  | 13 | 线材（电警卡口） | 含：铺设 PE50穿线管、国标纯铜RVV3*1.5、国标纯铜RVV3*2.5、抗拉室外网线、光纤、穿线费 | 每套杆件 | 36 |
|  | 14 | 光纤盒 | 通用设备 | 个 | 72 |
|  | 15 | 光纤熔接费 | 含熔纤 | 方向 | 72 |
|  | 16 | 收发器 | 通用设备 | 对 | 36 |
|  | 17 | 辅材小五金 | 含空开、插座、抱箍、软管 | 套 | 36 |
|  | 18 | 安装、调试费用（电警卡口） | 含人工、高车、设备 | 套 | 36 |

| 二、区间测速前端2套 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 | 名称 | 技术指标/参数配置 | 单位 | 数量 |
|  | 区间测速 | 900万环保Pro卡口摄像单元 | 1.支持GA/T 1202-2022一级频闪补光要求； 2.900万像素工业摄像机； 3.CMOS靶面尺寸≥1.1’’，支持P-iris镜头； 4.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调； 5.支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备； 6.支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms； 7. ▲支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦（提供相关证明文件或检测报告）； 8. ▲支持eMMC存储，可扩展microSD/TF卡，支持≥256G（提供相关证明文件或检测报告）； 9.在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-HJ-NP-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%； 10.支持识别7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色； 11.支持识别14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰； 12.支持分车型超速违法功能，支持对多种车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍； 13.支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； 14.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 15.支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 16.支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 17.支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜识别； 18.支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%，记录有效率≥99％； 19.支持车型识别，种类≥49种；支持识别车辆品牌，种类≥430种； 20. 支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不低于7200种车辆子品牌； 21. ▲支持在IE浏览器下，可配置网关、网关物理地址；若局域网内存在设备伪造网关IP，关闭ARP防攻击，设备与网关通信的数据内容会发往伪造设备；开启ARP防攻击，将发送数据至网关IP对应的物理地址（MAC地址）设备（提供相关证明文件或检测报告）； 22. ▲支持导入自定义图片，并结合违章行为进行违章证据链合成，满足灵活取证要求（提供相关证明文件或检测报告）； 23.防护等级≥IP67； 24. ▲设备护罩支持侧开方式（提供相关证明文件或检测报告）； 25.含镜头、支架，以及相机接入授权 | 台 | 4 |
|  |  | LED频闪爆闪白光爆闪一体灯 | 1.≥24颗大功率暖光LED 2.补光距离:LED灯16~29米；气体灯18~32米 3.使用寿命:不小于1000万次 4.防误触发功能，当1s内触发≥5次时，将被锁定，30s后可被再次触发 5.触发方式：脉冲触发方式，可通过电平量触发或开关量触发 6. ★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准 7.高低温：温度-40℃-80℃（±3℃），持续时间24H，可正常工作 | 台 | 8 |
|  |  | 8路终端录像主机 | 1.视频编码:支持H.265、H.264等主流图像压缩格式 2.相机接入:≥8路 3.图片合成:支持2、3、4、6张图片合成 4.图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传 5.图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息 6.硬盘存储:自带不少于1块2T硬盘； 7.支持不少于1块3.5寸SATA硬盘，单块容量最高≥8T； 8.网络接口:具有不少于双网卡，支持双网隔离，支持双网互通；网卡1支持≥1个千兆光口或≥1个千兆以太网电接口；网卡2支持≥8个百兆以太网电接口； 9.USB接口:USB接口≥2个USB3.0接口，向下兼容USB2.0 10.串口:≥2个RS-232接口，≥2个RS-485接口 11.告警输入接口:≥2路凤凰端子告警输入接口；告警输出接口:≥2路凤凰端子告警输出接口 12.电源输出:DC12V，500mA；电源输入:DC12V，3A 13.<36W(含一块硬盘，启动加热模块) 14.工作温度:-30～70℃；工作湿度:5%-95% （无冷凝） | 台 | 2 |
|  |  | H6.5-8米L型杆件 | 立柱：（270-330）*6*6500 横臂：（130-250）*5*8000 底法兰：Ø600*20 横臂法兰：480*480*20 热镀锌 | 套 | 4 |
|  |  | 基础（7-12m）（含地笼） | 规格：1.4m*1.4m*1.8m 含：基础开挖、地脚螺栓、预埋件、C25混凝土、碎石垫层、废土清运 | 套 | 4 |
|  |  | 杆件拉运、吊装费 | 含工费、吊车 | 套 | 4 |
|  |  | 抱杆机箱 | 1.规格：300*450*500mm | 个 | 4 |
|  |  | 线材（区间测速） | 含：国标纯铜RVV3*1.5、抗拉室外网线、杆件穿线费 | 每套杆件 | 4 |
|  |  | 光纤盒 | 通用设备 | 个 | 4 |
|  |  | 光纤熔接费 | 含熔纤 | 方向 | 8 |
|  |  | 收发器 | 通用设备 | 对 | 4 |
|  |  | 辅材小五金 | 含空开、插座、抱箍、软管 | 套 | 4 |
|  |  | 安装、调试费用（电警卡口） | 含人工、高车、设备 | 套 | 4 |
|  |  | 区间测速提示牌 | 材质为反光材料，反光等级分类不低于II类，确保在夜间或光线不足的情况下也能清晰可见，规格尺寸： 1200mm×2000mm，含标牌立杆。文字说明可根据甲方的要求定制。 | 块 | 4 |
|  |  | 区间测速告知牌 | 材质为反光材料，反光等级分类不低于II类，确保在夜间或光线不足的情况下也能清晰可见，规格尺寸： 1200mm×2000mm，含标牌立杆。文字说明可根据甲方的要求定制。 | 块 | 4 |
|  |  | 区间限速标牌 | 材质为反光材料，反光等级分类不低于II类，确保在夜间或光线不足的情况下也能清晰可见，规格尺寸： 圆800mm，含标牌立杆。文字说明可根据甲方的要求定制。 | 块 | 4 |

| 三、城区道路标识线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 | 名称 | 技术指标/参数配置 | 单位 | 数量 |
|  | 道路标识线 | 道路标识线 | 交通标线的外形尺寸、外观质量、标线厚度、色度性能、光度性能、抗滑性 | 平米 | 16000 |
|  |  | 除线 | 水除线 | 平米 | 400 |
|  |  | 彩色防滑标线 | 采用：彩色陶瓷颗粒防滑路面或MMA薄层彩色沥青路面 厚度：4mm薄层铺装 | 平米 | 400 |

| 四、红绿灯位移 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 | 名称 | 技术指标/参数配置 | 单位 | 数量 |
|  | 红绿灯位移 | 红绿灯杆件移除 | 城区路口左侧原旧红绿灯和杆件进行拆除，拆除后拉运到指定地点，并清除原有预埋件基础并拉运到指定位置，回填清除预埋件后深坑，表面铺设成与周围相同的路砖。原红绿灯所有线路做断路和绝缘处理，。 | 套 | 35 |
|  |  | 杆件拉运、吊装费 | 含工费、吊车 | 套 | 30 |
|  |  | 安装、调试费用（信号灯） | 城区现有红绿灯换位置进行重新安装。含人工、高车、设备等。 | 套 | 30 |
|  |  | 基础（红绿灯位移）（含地笼）和混凝土沥青硬路面开挖还原 | 基础规格：1.2m*1.2m*1.6m含：基础开挖、地脚螺栓、预埋件、C25混凝土、碎石垫层、废土清运。 混凝土沥青硬路面开挖还原：含开沟，还原原貌、清理废土规格：0.4m开挖深度：0.8m | 套 | 30 |
|  |  | 线材（红绿灯位移） | 含：国标纯铜RVV8*1、国标纯铜RVV2*4mm2、杆件穿线费 | 每套杆件 | 30 |

| 五、悬臂式交通信号灯 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 | 名称 | 技术指标/参数配置 | 单位 | 数量 |
|  | 悬臂式交通信号灯 | 403满屏带倒计时信号灯 | 1.LED发光二极管为四元素晶； 2.▲交通信号灯电源为恒流稳压电源（提供相关证明文件或检测报告）； 3.额定功率：Ø400mm单灯额定功率≤24W；额定电压：AC145～265V，50HZ±2HZ； 4.可视距离Ø400mm信号灯≥400m；发光分布：符合GB14887-2011标准； 12.光源寿命：≥10万小时，中心波长：红625nm 绿505nm 黄590nm； 5.可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动； 6.▲防护等级IP55；（提供相关证明文件或检测报告） 7.工作温度-40℃~+80℃； 8.发光单元尺寸和角度：发光单元安装孔直径Ø390mm，发光单元出光面直径Ø365mm，相邻发光单元中心距Ø450mm，遮沿侧夹角62度、遮沿包角287度，功率及功率因数红0.97，黄0.96，绿0.98，启动瞬间电流0.21A，启动响应时间21ms,关闭响应时间52ms.； 9.为方便安装和后续维护便捷和缩短售后维护时间，灯具采用便捷组装道路交通信号灯及其组合件； 10.▲为夜间行车安全、降价事故发生率，避免眩目等现象发生，产品具有“夜间降光功能”和“发光二极管(LED)失效检测功能。（提供相关证明文件或检测报告） 倒计时参数： 1.倒计时器外框尺寸400MM*400MM ,壳体采用 PC聚碳轻型材料模具注塑成型，最少10年内不变型不退色； 2.倒计时器功能有：通讯式、跟随式、触发式至少有二个以上功能； 3.▲外壳防护等级IP55； （提供相关证明文件或检测报告） | 套 | 50 |
|  |  | 403箭头带倒计时信号灯 | 道路交通信号灯部分参数： 1.LED发光二极管为四元素晶； 2.交通信号灯电源为恒流稳压电源； 3.额定功率：Ø400mm单灯额定功率≤24W；额定电压：AC145～265V，50HZ±2HZ； 4.可视距离Ø400mm信号灯≥400m；发光分布：符合GB14887-2011标准； 12.光源寿命：≥10万小时，中心波长：红625nm 绿505nm 黄590nm； 5.可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动； 6.防护等级IP55； 7.工作温度-40℃~+80℃； 8.发光单元尺寸和角度：发光单元安装孔直径Ø390mm，发光单元出光面直径Ø365mm，相邻发光单元中心距Ø450mm，遮沿侧夹角62度、遮沿包角287度，功率及功率因数红0,87，黄0,87，绿0,91，启动瞬间电流0.16A，启动响应时间18ms、关闭响应时间50ms； 9. 为方便安装和后续维护便捷和缩短售后维护时间，灯具采用便捷组装道路交通信号灯及其组合件； 10. 为夜间行车安全、降价事故发生率，避免眩目等现象发生，产品具有“夜间降光功能”和“发光二极管(LED)失效检测功能。 倒计时部分参数： 1.倒计时器外框尺寸400MM*400MM ,壳体采用 PC聚碳轻型材料模具注塑成型，10年不变型不退色； 2.倒计时器功能有：通讯式、跟随式、触发式至少有二个以上功能 3.外壳防护等级IP55； | 套 | 50 |
|  |  | 403右转箭头信号灯 | 道路交通信号灯部分参数： 1.LED发光二极管为四元素晶； 2.交通信号灯电源为恒流稳压电源； 3.额定功率：Ø400mm单灯额定功率≤24W；额定电压：AC145～265V，50HZ±2HZ； 4.可视距离Ø400mm信号灯≥400m；发光分布：符合GB14887-2011标准； 12.光源寿命：≥10万小时，中心波长：红625nm 绿505nm 黄590nm； 5.可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动； 6.防护等级IP55； 7.工作温度-40℃~+80℃； 8.发光单元尺寸和角度：发光单元安装孔直径Ø390mm，发光单元出光面直径Ø365mm，相邻发光单元中心距Ø450mm，遮沿侧夹角62度、遮沿包角287度，功率及功率因数红0,87，黄0,87，绿0,91，启动瞬间电流0.16A，启动响应时间18ms、关闭响应时间50ms； 9. 为方便安装和后续维护便捷和缩短售后维护时间，灯具采用便捷组装道路交通信号灯及其组合件； 10. 为夜间行车安全、降价事故发生率，避免眩目等现象发生，产品具有“夜间降光功能”和“发光二极管(LED)失效检测功能。 | 套 | 50 |
|  |  | H6.5-10米L型杆件 | 立柱：（300-370）*8*6500(mm) 横臂：（130-290）*6*10000(mm) 底法兰：Ø600*20(mm) 横臂法兰：480*480*20(mm) 热镀锌 | 套 | 50 |
|  |  | 基础（7-12m）（含地笼） | 规格：1.4m*1.4m*1.8m 含：基础开挖、地脚螺栓、预埋件、C25混凝土、碎石垫层、废土清运 | 套 | 50 |
|  |  | 杆件拉运、吊装费 | 含工费、吊车 | 套 | 50 |
|  |  | 小窨井 | 桶井式 井深800mm 含井圈井盖，材质球墨铸铁 | 眼 | 50 |
|  |  | 安装、调试费用（信号灯） | 含人工、高车、设备 | 套 | 50 |
|  |  | 混凝土沥青硬路面开挖还原 | 含开沟，还原原貌、清理废土 规格：0.4m 开挖深度：0.8m | 每套杆件 | 50 |
|  |  | 线材（悬臂式交通信号灯） | 含：铺设 PE50穿线管、国标纯铜RVV8*1、国标纯铜RVV2*4mm2、穿线费 | 每套杆件 | 50 |
|  |  | 太阳能移动式道路交通信号灯 | 1.信号灯发光单元、壳体、遮沿表面应平滑，无开裂、无银丝、无明显变形 和毛刺等缺陷，壳体颜色应与光信号颜色有明显区别； 2.显示部分要求釆用高亮度发光二极管，性能稳定，亮度均匀； 3信号灯灯色的排列顺序为：从上到下应为红、黄、绿，或三色同屏显示； 4.外壳防护等级：IP53； 5.工作温度：-40℃～+80℃。 6.蓄电池在满电状态，太阳能板不向电池充电的条件下在常亮的工作状态下不低于170小时； 7. 低能耗节能控制电路：太阳能板在光照下与无光照条件下发光单元会自动调光: 夜间自动降低发光强度,夜间整灯功耗不大于 2瓦特;日间自动升高发光强度。实验方法: 根据整灯功耗的变化判断发光强度变化，随着发光强度升高，功耗也相应增加。 8. 灯头采用铝合金型材架构； 9.灯具采用一种便捷组装道路交通信号灯及其组合件，卡扣式灯头，更换维护，安装快捷方便，灯壳和装饰边为一体模具成型，避免信号灯歪斜及减轻灯杆悬臂压力，灯具装饰边为漏空设计减少风阻； | 台 | 2 |

| 六、城区护栏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 | 名称 | 技术指标/参数配置 | 单位 | 数量 |
|  | 城区护栏 | 护栏 | 样式：京式护栏 高度：120cm 规格：立柱40*80*1.0mm、上横梁38*65*0.9mm、下横梁38*65*0.9mm、S板0.7mm铸铁底座(15公斤) 镀锌管材、表面静电高温喷涂处理 含安装，安装要求：底座需打地钉进行固定安装 | 米 | 9000 |
|  |  | 行人步道桩 | 圆柱式行人步道桩 立柱宽度20cm 立柱厚度10cm 柱体部分70cm高（路面以上高度，不含地下安装尺寸） 反光膜：高强膜 含安装，安装要求：水钻打孔式、灌装水泥安装 | 个 | 260 |

| 七、哨兵警示终端 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 | 名称 | 技术指标/参数配置 | 单位 | 数量 |
|  | 哨哨兵警示终端 | 智能一体化雷视预警系统 | 1.一体化设备包含雷视一体机、无线通信模块；含不少于2块LED屏、黄闪警示灯、语音柱、限速帖等。1路以太网口、2路RS485、2路开关量输出、2路开关量输入、1个复位键、1个电源接口。 2.显示屏类型:≤P10双基色模组 3.工作频段:80GHz 4.测速范围:1-250km/h；测距范围:15-250m 5.帧率:最大≥50帧 6.车牌识别:支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 7.图像分辨率: ≥2880*1620 8.发布内容:可发布对向来车预警、过车、超速、提示等信息 9.分辨率:上屏分辨率32*32，三色（黄、绿、红）；下屏分辨率32*128，三色（黄、绿、红） 10.屏幕亮度:≥6000 cd/㎡，界面可调亮度 11.无线模块:无线网桥内置，接收频段和发送频段可设置 12.警示灯:φ300 mm黄闪灯闪烁 13.语音音量:95 dB Max，音量可调节 14.镜头类型:12mm 定焦 15.设备具有一体化双帽檐或其他防光防雨方式设计，内置不少于4颗暖光补光灯 ▲16.支持开启视频水印功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息；当视频和抓拍图片被篡改时，可通过专用软件给出提示信息（提供相关证明文件或检测报告）； 17.设备具有一体化指示灯，用于显示设备的工作状态。 18.设备集成一颗水平仪来确认设备是否水平，辅助设备安装； 19.内置一颗温度传感器，可检测设备运行温度。 20.内置RTC校时模块，用于设备内部器件间的时钟同步。 21.设备支持同时检测不少于12个车道内的车辆目标并对其持续跟踪 22.防护等级:≥IP54 23.含安装。安装要求：1.2m*1.2m*1.6m含：基础开挖、地脚螺栓、预埋件、C25混凝土、碎石垫层、废土清运。 安装位置:沿省道按指定路口和位置进行安装。 | 台 | 50 |
|  | 哨兵警示终端 | 哨兵警示终端太阳能供电 | 光伏板：发电功率80W(MAX)国标单晶182晶片，晶片效率大于20%，组件效率大于19%,开路电压：22v，在线电压：18v，组件尺寸：800*600*25mm 支 架：Q235镀锌钢材，静电喷涂防腐处理 控制器：MPPT10A,最大功率点跟踪技术 电 池：抗低温三元锂电芯，DC-9-12.6v，24ah 电池盒：ABS压铸，防水盒，抗老化处理 连接线：抗低温4芯1回路*1条，抗低温DC-5521/2米*1条 （包含安装） | 台 | 50 |
| 序号 | 项 | 名称 | 技术指标/参数配置 | 单位 | 数量 |
|  | 无人机 | 无人机 | 无人机一台，带屏遥控器一个，飞行电池1块，一个专用安全箱，桨叶6个等AS1喊话器AL1照明备用电池3个,保险一年额度内不限次数维修 配置：尺寸：长大于等于 377.7 毫米，宽大于等于 416.2毫米，高大于等于 212.5 毫米（不含桨叶）轴距：对角线轴距大于等于 498.5 毫米,前电机左右轴距大于等于383.0 毫米 后电机左右轴距大于等于343.0 毫米,前后轴距大于等于 341.6 毫米 最大上升速度：6 米/秒（普通挡） 10米/秒（运动挡）最大下降速度：6 米/秒（普通挡）8 米/秒（运动挡）最大水平飞行速度（海平面附近无风）：普通挡，开启避障： 前飞 15 米/秒，后飞 12 米/秒，侧飞 10 米/秒运动挡：前飞 21 米/秒，后飞19 米/秒，侧飞 15 米/秒配合机场使用仅支持普通 挡。最大抗风速度：作业阶段抗风能力： 12 米/秒起降阶段抗风能力： 12 米/秒最大起飞海拔高度： 6500 米最长飞行时间： 54 分钟 该续航时间在受控测试环境下测得。具体测试条件 为：海拔高度 20 米、实验室无风环境、以 12 米/秒匀速向前飞行、切换至拍照模式（过程中无拍照操作）、避障行为设置为关闭、飞行至剩余 0% 电量。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下，结果或有不同程度的差异，请以实际体验为准。 | 套 | 1 |