| 包2：水培植物（牧草）工厂（日产8吨）设备采购技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称（标的名称） | 技术参数要求 |
| 1 | 水培牧草工厂机电一体化控制箱 | 垂直种植控制系统通过深度融合物联网、自动控制与人工智能技术，实现了对植物生长环境从监测到调控的全链条、智能化管理。它不仅显著降低了人力成本与资源消耗，更大幅提升了作物的产量、品质与生产稳定性，是现代农业向高效、精准、可持续方向发展的重要技术保障。 环境精准控制：系统能自动调控温度、湿度、光照和二氧化碳。 自动化与报警：实现灌溉、补光等操作的定时或按需自动化。当环境参数异常或设备故障时，系统能通过短信、邮件等方式自动报警。远程监控与云平台：系统支持通过Wi-Fi、LoRa等通信技术将数据上传至云平台，用户可通过手机App或Web界面进行远程实时监控、数据查看与参数调整。产品要求：种植设备技术操作与日常维护（质保3年） |
| 2 | 水培种植架 | 材质：热镀锌喷塑方钢（白色）长：15M宽:1.8M高:3.8M。产品要求：每组每层载重5吨，每组长度不能超过16M |
| 3 | 水培种植槽 | 材质：304不锈钢，长：310cm宽：89cm高：12cm。产品要求：焊缝无渗漏，四边翻边处理 |
| 4 | 牧草种植盘 | 材质：聚丙乙烯，长：60cm宽：28cm高：7cm。产品要求：黑色，内置3道挡板排水 |
| 5 | 植物种植浮盘 | 材质：XPS挤塑板，长：84cm宽：60cm高：3cm。产品要求：横3孔，竖5孔 |
| 6 | 植物生长灯 | 功率：35W，灯珠种类：SMD2835，灯珠功率：1W，输入电压：85-265V，发光角度：120°，防水等级：IP65，灯珠数量：180PCS，灯珠电流：60mA，PPE：2.4，材质：高纯铝材+PC。产品要求：防水等级需达标，防止漏电触电 |
| 7 | 管件 | 白色PVC材质 |
| 8 | 不锈钢电动阀 | 材质：304不锈钢，常闭型断电关，通电开。220v |
| 9 | 水肥一体机 | 灌区设计，可手动、自动按照环境进行灌溉。一键轮灌，省时省力。 肥料配方，可设5个肥料配方，灌区任意选定，一机多用，满足不同作物需求。 阀控方式，可控制灌区10个阀门，依据现场情况，可选择多线连接、双线连接或无线连接。 物联网功能，可用手机APP控制。智能水肥管理：据预设程序或传感器反馈（如EC值、水位），自动执行营养液循环、配比与供给。部分系统还具备株距或种植板间距自动调节功能，以适应不同生长阶段的作物。 供电电压:380V，吸肥通道数: 3通道，阀控数量:10个，触摸屏尺寸:7寸，水泵功率:1.1KW，进出水口:1寸，管道:10公斤工业化工管道，酸碱度检测:单ECPH传感器检测，适用水压:2.0-4MPA |
| 10 | 不锈钢储水箱 | 材质：304不锈钢，长：7.5M宽：2M高：2M |
| 11 | 给水水泵 | 功率：5.5kw 电压：380V，流量32m³/h 37m扬程米，口径DN50，材质：不锈钢 |
| 12 | 给水消杀 | 臭氧产量：100g/h 出口浓度：80-120mg/L 气源：带制氧机氧气流量：18L/min输入电源：AC220V/50Hz 输入功率：2200w 机箱尺寸：500*560*1430mm 冷却方式：接冷却水 机箱材质：304不锈钢 冷却水量：0.2m³/h |
| 13 | 布袋过滤器 | 材质：304不锈钢，袋式过滤器长宽高0.2*0.2*1.08m，过滤流量20方/小时 |
| 14 | 回水过滤器 | 材质：玻璃钢炭罐，长宽高0.51*0.51*2m，过滤流量10方/小时。产品要求：反冲洗功能 |
| 15 | 臭氧发生器 | 臭氧产量：5g/h使用气源：空气源，输入电源：AC220V/50Hz输入功率：120W，机箱尺寸：280×150×180mm 冷却方式：风扇冷却，机箱材质：304不锈钢 臭氧输出接口：6*8mm，质保期：1年 核心配件：陶瓷片组合 |
| 16 | 排风机 | 功率：3kW，风量：2664～5268m³／h，风压：989～1578 Pa，电压：380V |
| 17 | 冷风机 | 功率：1.5K W，风量：23000m³／h，电压：220V，水制冷：温度24° |
| 18 | 混风机 | 功率：50W，直径：1.4米，电压：220V |
| 19 | 紫外线消毒器 | 腔体材质：304不锈钢，腔体尺寸：108*1300mm，进出口径：DN40内螺纹 灯管：120W*2支 |
| 20 | 真空吸料机 | 电机：2.2kW，料斗：7.5升，吸料口径：38.5mm ，吸风管口径38.5mm |
| 21 | 电线、电缆、线槽、桥架 | YJV 3×50+2，YJLV22 3×70+2，RVV 2×2.5，线槽：PVC4*6，防火桥架：100*100 |
| 22 | 物料升降平台 | 材质：304不锈钢，升高2.5米，静止高度2.15米，平台1.5*0.9米，有线遥控无线遥控各一个，38安时电池2块，6000磅电机，电量显示器，电源开关 |
| 23 | 料塔 | 镀锌钢板仓，外形尺寸直径：2.75米 高度5.4米 容量10T-12T 总重量590千克 |
| 24 | 皮带输送机 | 输送能力：70T/h，功率：2.2KW，电压：380V，减速机速比：1:20 |
| 25 | 气动力输送机 | 核心：口径150mm型三叶罗茨风机1部，动力：风机配套用380V、30KW电机1部，除尘：沙克龙旋风2个，卸料：闭风卸料器一部（含减速电机），管道：4英寸牛筋软管30米。（含配套卡箍和连接短管），附件：移动式底座、进料咀各1部 |
| 26 | 自动化流水线控制系统 | 采用传统继电器+接触器硬线逻辑控制，纯硬件互锁，光电传感，降低PLC死机或程序丢失风险。操作面板配备启动/停止按钮、急停蘑菇头按钮及运行/故障指示灯，支持本地手动启停和联锁自动运行模式切换。系统控制清洗机，输送带启停，电动阀，播种机，种植盘感应，振动器，风机。 |
| 27 | 盘子清洗机 | 设备长/宽/高：3500mm /1400mm /1600mm，清洗入口尺寸：400*600mm ，装机总功率：7KW，电源电压：380V/50HZ，清洗时间：20min~120min可调，整体材质：Sus304，传动减速电机：0.75KW1台（调速电机），吹干风机：0.75KW/1台，循环水泵（不锈钢泵头）：5.5KW1台，不锈钢板：主体板材：2.0mm，水箱为1.5mm，轨道为2.0mm，其余为1.2mm，不锈钢输送链：链条节距：31.75、支轴直径φ8、链片厚度3.0mm，架体：Sus304/40*60mm#方管δ1.5mm，不锈钢轴座：205 |
| 28 | 浸泡消毒脱水罐 | 材质：304不锈钢，容量：1T，电压：380V，功率：2.2KW，过滤器、电动阀。产品要求：时间控制：气泡清洗 |
| 29 | 播种机 | 材质：304不锈钢，尺寸：1.2米输送机,功率：0.75KW，电压：220v。产品要求：感应播种机：播种能力200盘/h |
| 30 | 不锈钢回水箱 | 材质：304不锈钢，尺寸：长宽高1*1*1.4米，水位传感器、水泵：功率：0.75KW，电压：220v。产品要求：需要内置液位传感器 |
| 31 | 输送机1 | 材质：不锈钢304，规格：6500*500mm，电压：380V，功率：0.75KW |
| 32 | 输送机2 | 材质：不锈钢304，规格：3000*500mm，电压：380V，功率：0.75KW |
| 33 | 拐弯机 | 规格：180° 2430*500mm，电压：380V，功率：0.75KW |
| 34 | 恒压供水泵 | 材质：铸铁 流量：2方 扬程：30米 DN40 功率：1.1kw |
| 35 | 过滤器 | DN50过滤器 |
| 36 | 电动翻斗车 | 整车尺寸：2800x1000x130mm，料斗内部尺寸：1600x1000x50mm 板材材质：3.0mm加厚304不锈钢，行走电机：3000W大功率电机，行驶档位：自带高低速调节，电瓶配置：超威60V50A大容量电瓶，轮胎规格；500-12加厚耐磨轮胎 |
| 备注：打“★"号条款为实质性条款（参数），若有任何⼀条负偏离或不满⾜则导致响应⽆效 |  |  |