| 包2：发酵制粒流水生产线（日产100吨）设备采购技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称（标的名称） | 技术参数要求 |
| 1 | 秸秆破碎系统-综合破碎机 | 功率：238KW，电压：380V 1. 粉碎结构：重型锤片式粉碎，双刀组剪切破碎一体 2. 耐磨件：锤片、衬板热处理硬度HRC55～60，耐磨抗冲击 3. 出料细度：破碎后物料长度50～80mm，适配后端细粉工序 4. 防护配置：电机热过载保护、进料防反弹挡板、急停开关，整机加厚钢板减震底座 |
| 2 | 灌木破碎系统-6米输送机 | 功率：4KW，电压：380V 1. 皮带采用加厚耐磨橡胶输送带，适配6～8t/h粉料输送 2. 全密封挡边设计，粉料无漏料、无扬尘 3. 包胶主滚筒，低速平稳送料，防止细料打滑 4. 与粉碎机、中转仓联锁，后端停机本机同步停机防堵料 |
| 3 | 灌木破碎系统-地绞龙中转仓 | 现场加装，功率：30KW，电压：380V 地绞龙中转仓；作用为缓存细粉碎物料，稳定均匀给料至搅拌工序，避免流量波动影响混合效果 |
| 4 | 灌木破碎系统-8米输送机 | 功率：4KW，电压：380V 1. 皮带采用加厚耐磨橡胶输送带 2. 输送能力：匹配前端破碎机10～15t/h大流量输送 3. 机架：国标槽钢整体焊接，Q235碳钢防腐喷涂 4. 滚筒全包胶防滑，双侧加高挡料边，杜绝物料洒落 |
| 5 | 灌木破碎系统-TMR混合搅拌缓存仓 | 功率：90KW，电压：380V 1. 搅拌形式立式双螺带强制混合，多层搅拌叶片 2. 物料混合均匀度≥98%，青贮、精料、添加剂充分融合 3. 仓体加厚耐磨衬板，叶片硬度HRC45 4. 可同步加水调质，调控物料含水率适配制粒工艺 5. 大开门卸料结构，卸料快速无残留 |
| 6 | 灌木破碎系统-设备电控柜 | 配套 |
| 7 | 搅拌混合系统-8米撒料车输送机 | 功率：4KW，电压：380V 支线输送设备，成品颗粒可输送至撒料车，直接饲喂牛羊，实现加工饲喂一体化配套 |
| 8 | 搅拌混合系统-8米青贮打包输送机 | 功率：4KW，电压：380V 支线输送设备，分流支路设备，可输送物料至青贮打包工段， |
| 9 | 搅拌混合系统-6米颗粒机输送机 | 功率：3KW，电压：380V 支线输送设备，定向输送调质物料进入制粒主机，流量适配750型平模颗粒机进料需求 |
| 10 | 搅拌混合系统-8米输送机 | 功率：5.5KW，电压：380V 1. 皮带采用加厚耐磨橡胶输送带 2. 输送能力：匹配前端破碎机10～15t/h大流量输送 3. 机架：国标槽钢整体焊接，Q235碳钢防腐喷涂 4. 滚筒全包胶防滑，双侧加高挡料边，杜绝物料洒落 |
| 11 | 搅拌混合系统-地绞龙中转仓 | 现场加装、功率：30KW，电压：380V 1. 结构形式：地埋式低位料仓，底部螺旋强制匀料 2. 仓体板材：4mm碳钢，无死角防起拱料斗设计 3. 螺旋输送直径Φ300mm，叶片耐磨热处理HRC48～53 4. 输送流量可调，配套高低料位传感器，联动前后设备启停 |
| 12 | 搅拌混合系统-水滴式粉碎机 | 功率：303.5KW，电压：380V 1. 粉碎腔体水滴型结构，物料循环粉碎，细度均匀 2. 筛网规格可更换，出料细度0.8～5mm可调 3. 主轴加粗无缝钢管，加厚耐磨锤片，使用寿命长 4. 配套负压除尘接口，粉碎工段粉尘集中收集 5. 过载、卡料自动断电报警，适配高水分青贮原料粉碎 |
| 13 | 搅拌混合系统-入户电控室 | 配套 |
| 14 | 冬季加温发酵系统-平模制颗粒机 | 功率：111KW，电压：380V 1. 合金耐磨压辊模具，硬度HRC52～58 2. 浮动式压轮结构，自动补偿间隙，不易堵模 3. 颗粒成型密度≥1.1g/cm³，成型率≥95% 4. 适配青贮饲草、秸秆饲料制粒，含水率12%～18%稳定成型 |
| 15 | 冬季加温发酵系统-8米颗粒裙边式输送机 | 功率：18.5KW，电压：380V 皮带带横向格挡裙边，输送高温成型颗粒，防止颗粒下滑、破碎，密闭壳体减少粉尘与颗粒损耗 |
| 16 | 冬季加温发酵系统-逆流式冷却机 | 功率：3KW，电压：380V 1. 逆流风冷降温，颗粒出料温度≤环境温度+15℃ 2. 底部均匀布风，颗粒冷却均匀，降低碎粒率 3. 自带除尘风道，收集冷却粉尘回料再利用 4. 料位联动卸料，自动连续进出料，无需人工值守 |
| 17 | 冬季加温发酵系统-8.5米裙边式输送机 | 电压：380V、功率：3KW大倾角提升成品冷却颗粒，大容量输送匹配包装工段进料，隔档加厚耐磨，耐颗粒撞击 |
| 18 | 冬季加温发酵系统-成品制粒仓 | 有效存储容积40m³，无配套驱动电机 1. 立式大容量成品缓存仓，可短时储存成品颗粒 2. 锥斗防架桥设计，底部手动/电动卸料口，均匀下料至包装秤 3. 仓体密封防尘，防止成品颗粒受潮、污染 |
| 19 | 冬季加温发酵系统-颗粒称重包装缝包机 | 电压：380V、功率：5.2KW 1. 包装重量区间50～100kg/袋，称重精度±0.2% 2. 自动上料、称重、落袋、一体化 3. 支持编织袋、覆膜饲料袋通用，运行稳定故障率低 |
| 20 | 冬季加温发酵系统-机器人码垛机 | 匹配打包机、适配KG70-100包装秤，配套功率11kW、电压：380V 核心技术指标 1. 全自动抓取、分层码垛，替代人工码包 2. 码垛层数、垛型程序可调，适配仓库堆放 3. 安全光栅防护，人员靠近自动停机，安全系数高 |
| 21 | 冬季加温发酵系统-电缆 | 配套：变压器下到电控室，铝电缆线：双400平方3+1，100米，拉线距离80米，电控室到电控柜，240平方400米，包含铝线鼻，固定架；电控柜下到设备，铜电缆线：120平方，30米，70平方，25米，50平方，30米，35平方，20米，25平方，30米，16平方，35米，10平方，40米，2.5平方，400米，包含铜铝线鼻，现场线槽 |
| 22 | 冬季加温发酵系统-加温发酵罐 | 材质：304不锈钢，φ高：1000×2200mm，罐口：200mm罐体内层 |
| 23 | 发酵包膜系统-青贮打包包膜一体机 | 1. 挂接方式：固定式 2. 配套功率：22kw 3. 适用草捆直径范围：φ950~1050mm 4. 草捆长度：850mm 5. 草捆重量：220-450kg 6. 作业效率：80S/捆 7. 工作状态外形尺寸：6300×2600×2820mm（长×宽×高） 8. 机体质量：3500kg 9. 喂入口宽度：1570mm（料仓副板上口） 10. 膜架数量：2个 11. 缠网层数：0-5层可调 |
| 24 | 装载机-六缸30装载机 | 卸载高度3.8米，大臂厚度3.5公分，工程铲斗宽度2.4米，中缸80，边缸60，重体大轮边减速桥，17.5-25轮胎，分体变矩器，自动档带高低速 带跑路档，一杆操作，双泵气刹 |
| 25 | 装载机-四缸20抓车 | 卸载高度3.5米，上四下五抓头 宽度1.6米，大臂厚度3公分，铸钢轮边减速桥，16/70-20轮胎，自动档，高低速，带跑路档，双泵气刹，采用分体变矩器 |
| 26 | 电动叉车-3吨越野叉车 | 举升高度3米，货叉长度1.21米，20.5/70-16轮胎，铸钢一体加重桥， 自动档，高低速，跑路档，双泵气刹，采用连体变矩器 |
| 27 | 电动叉车-2吨电动叉车 | 额定载重：2000KG，行走电机：4000W交流电机，升降电机：3000W交流电机，锂电池：5块免维护电池，电池容量：72ah，充电电压：220V，输出电压：60V，产品尺寸：2450*1200*2150MM |
| 28 | 120吨地磅-120型电子汽车衡 | 配置:称重显示器KLD12 1台 称重传感器KL-QS-D30t 10只 称重大屏幕4英寸1台 信号中控器10线1套规格：13x18m、面板：12mm、端梁：12mm |
| 备注：打“★"号条款为实质性条款（参数），若有任何⼀条负偏离或不满⾜则导致响应⽆效 |  |  |