科布尔镇建筑垃圾综合处理项目填埋作业设备清单

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 参考图片 | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型高压清洗车 | - 发动机：直列 4 缸、排放标准：国六。 2.燃油类型：柴油。 3.底盘及型号：采用国内知名二类底盘 4.排量：≥1.5. 5.发动机功率：≥90 kW 6.罐体容积：≥1 m³. 7.高压清洗泵：额定压力≥10 MPa，流量≥25 L/min，配备自动调压与过载保护功能； 8.高压软管：长度≥80 m，耐压≥25 MPa，带快速接头及防缠绕设计；9.整车通过国家强制性产品认证（CCC），符合《专用作业车通用技术条件》要求； 10.随车配置智能操控终端，支持压力、流量、水位实时监测及故障自诊断。 | 1 |  |  |
| 2 | 推士机(轮式) | 1.发动机：直列 6 缸、四冲程，排放标准：国四。 - 额定功率：≥140 kW - 3.整机重量 ：≥15000kg 4.最大牵引力 ：≥160KN 3.最大崛起力 ：≥150KN 4 ：最大爬坡能力 ：≥28° 5 ：整机外形尺寸 (L×W×H) ：≥6500×3300×3300mm 6 .最小转弯半径 ≥7500mm 7 .推土铲最大提升高度 :≥1000mm 8 .推土铲最大下降深度 :≥400mm | 1 |  |  |
| 3 | - 消毒洒水车 | - 1.发动机：直列 4缸，排放标准：国六标准。 - 2.发动机马力：≥150马力。 - 3.燃料：柴油。 - 4.轴距：≥3800 mm。 - 5.准乘人数：≥2人。 - 6.罐体总容积：≥7.4m3。 - 7.罐体碳钢厚度4mm，封头厚度 5mm.大口径直通 球阀，选装铝合金三通，加粗主管道铸铝管接件：选装铝合金法兰三通、选装铝合金 泵进口直通，模具一次性压铸成型，无焊缝，避免漏水，标准化设计，互换性好，方便维修换件，铝合金材质更轻量化，美观实用，提升产品档次。其他配件：铝合金后洒、不锈钢球阀、 高压水炮标配冲孔板平台：加厚冲孔板。 | 1 |  |  |
| 4 | 打夯机 | - 1.净重：≥80 kg - 2.底板尺寸(宽度×长度);≥520mm×480mm - 3.夯实力度：≥30 KN - 4.最大前进速度：≥8 m/min - 5.发动机类型：单缸空冷4冲程柴油发动机 - 6.发动机功率≥5.5 P, | 1 |  |  |
| 5 | 工程巡视车（皮卡） | 1、燃油类型：柴油 2.排量：≥2.0 L. 3.环保标准：国6. 7.车身结构：4门5座两排 2.变速箱类型：手动变速箱(MT) 13.驱动方式：前置两驱。 | 1 |  |  |
| 6 | 地磅 | - 额定载重：100吨，数字式电子汽车衡 - 2.规格尺寸(m):3×16 - 结构：秤台4节，承重梁为320U型猛钢大梁6道 - 防滑面板立板：≥1 cm - 基础形式：钢筋混凝土基础6地磅 - 综合误差：≤±0.02%FS - 面板材质：≥Q235台8600086000 - 安全过载：≥150%F - 电源电压与频串；220 V - 10.环境工作温度；≥-50～+7011.技术性能；抗干扰防作弊，智能物联网仪表，防浪涌，防雷不锈钢接线盒，热敏打印机，传感器抗干扰防作弊，防冻，防水。 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：以上设备单价为含税综合单价。