| 风干仓 | 一、仓体主体： 1、柱体150mm ×150mm ×6mm 国标方管 2、柱体法兰：14mm×11孔，孔径18 3、拉筋：50mm ×50mm ×6mm 国标角钢 4、封面：1.5mm×0.5m孔 5、内部热镀锌网：100丝×5mm×5mm孔 6、内部风干骨架：边角18厚、100丝，5mm×5mm网孔 7、下出粮口：2mm镀锌板 8、导仓电机型号：F28-160-200 9, 仓体主体上节：(2300*6300*3000)*2 中节：(2300*6300*3000) *10 下节：（2300*6300*3500）*2 二、提升机： 1、高度23.5米；箱体430mm×330mm×3000mm，板厚2mm 2、皮带350mm×4层尼龙线 3、提粮斗300mm×210mm×160mm 4、箱体接口法兰40mm×40mm×4.5 mm国标角钢 5、主电机11千瓦，加6号头减速机 6、传动链条16A×78节（双排） 7、传动滚轴承型号FUC312，φ500加强防滑 8，传送带6500*850*0.8（2套) 三、配电：全自动化智能倒仓柜 1、变频柜1700×700 1个 2、变频器 1台 3、恒压控制器 1台 4、远传压力表 1台 5、空开3P63A 1个 6、空开3P10A 3个 7、接触器18/11 3台 8、接触器80/11 2台 9、转换开关 1个 10、按钮 8个 11、指示灯 3个 12、保护器JD-8 3个 13、接线板J-25 1套 14、附件 1套 四、 主体基础 1、C30混凝土35m³ 2、钢筋φ25螺纹钢净长：1.3m³（单板5根）钢板20mm，长500m*宽500m（共计12个） 3、主要功能或目标：固牢风干仓主体。 注：风干仓主要功能或目标： 两座风干仓替代外协烘干，节省烘干费用。同时，自有设备保障粮食优质风干。粮食风干仓采用低温风干工艺，较传统高温烘干能耗降低约70%，且无燃烧废气排放，环境友好。 | 2套（共计400吨） |
| --- | --- | --- |