总  说  明

工程名称：锡林郭勒职业学院体育中心球形网架维修加固（二区）维修工程

一、工程概况 锡林郭勒职业学院体育中心体育场Ⅱ区位于锡林郭勒职业学院体育中心体育场东侧。该工程结构类型为框架结构,屋面结构为网架结构，基础类型为柱下条形基础、局部筏板局部、局部柱下独立基础。本工程总建筑面积51454.50平方米,含挑棚面积9590.55平方米。建筑层数:地上5层,建筑高度44.17m(看台挑棚结构最高处)。该工程于2011年开工建设,2013年7月全部建成并投入使用。 锡林郭勒职业学院体育中心球形网架维修加固（二区）维修工程主要针对鉴定报告及复核验算结果中需处理的主要问题,采取相应的加固措施： 1、针对体育场Ⅱ区网架北侧下弦杆与羽毛球馆屋顶东侧有接触、碰撞的风险，采取体育场Ⅱ区网架北侧局部新增上、下弦杆、加固周围构件，后拆除部分杆件； 2、针对网架部分杆件存在承载能力不够的情况，采用套管加固杆件加固方法； 3、针对螺栓未紧固到位，采取重新拧紧,情况严重者可增加连接板加强节点连接； 4、针对部分梁、板混凝土出现腐蚀缺陷、开裂、露筋现象，采用修复裂缝等方式加固； 5、建筑专业填充墙裂缝修复、天棚裂缝修复、西看台贵宾室地面维修、东西二层平台做防水、石材台阶维修、一层地面维修、公共区域墙面维修、护栏椅子维修、看台座椅、支架维修、卫生间维修等内容； 二、工程招标范围：以山东鲁勘集团有限公司出具的电子版《锡林郭勒职业学院体育场Ⅱ区看台维修方案加固设计文件》、《建筑维修方案》及答疑范围内的建设工程。 三、工程量清单编制依据： 1、工程量以山东鲁勘集团有限公司出具的电子版《锡林郭勒职业学院体育场Ⅱ区看台维修方案加固设计文件》、《建筑维修方案》为依据。 2、清单执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB-T50854-2024）。 四、其他： 1、建筑工人实名制按一年期考虑； 2、卸载支撑系统安装与拆除，按26万元（含税）计入专业工程暂估价； 3、看台座椅维修，按32万元（含税）计入专业工程暂估价；

总  说  明

工程名称：锡林郭勒职业学院体育中心球形网架维修加固（二区）维修工程

4、看台座椅支架维修，按1万元（含税）计入专业工程暂估价； 5、卫生间上下水，按26.8万元（含税）计入专业工程暂估价； 6、卫生间综合配管配线，按11.5万元（含税）计入专业工程暂估价； 7、本工程列暂列金额73.030万元（含税）； 8、拆除的钢结构拆除物归属建设单位，运到建设单位指定地点； 9、砂浆采用预拌砂浆；