技术标准与要求

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 | 参数信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线pH传感器 | 套 | 340 | 1、方法：pH玻璃电极法； 2、测量范围：0-14pH； 3、分辨率：≤0.01pH； ▲4、精度：≤0.02pH；（提供CNAS及CMA检测资质权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 5、响应时间：≤30S； 6、工作电流：≤50mA； 7、防护等级：IP68； 8、供电范围：DC12～24V； 9、信号输出：RS485 Modbus Rtu 协议输出； 10、低功耗（休眠）电流：≤0.5mA； 11、工作温度：5～50℃； 12、机身材料：304/POM； ▲13、CASS盐雾腐蚀：铜加速乙酸盐雾试验pH值3.1～3.3通过；（提供CNAS及CMA检测资质权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 14、平均无故障时间（MTBF）：≥130000小时。 |  |
| 2 | 在线FCL（余氯）传感器 | 套 | 340 | 1、外壳材质：ABS/PC合金； 2、测量原理：恒电压法； 3、量程：0～2.000mg/L(HClO)； 4、分辨率：≤0.001mg/L； 5、精度：≤±5% 或 ≤±0.05mg/L； 6、响应时间（T90）＜90s； 7、最低检出限：≤0.05mg/L； 8、校准方式：两点校准； 9、温度补偿：自动温度补偿(Pt1000)； 10、输出方式：RS-485(ModbusRTU)； 11、存储温度：-5～60℃； 12、工作条件：5～50℃，≤0.2MPa，pH：4～9； 13、安装方式：流通池安装，3/4NPT； 14、功耗：0.2W@12V； 15、供电范围：DC12～24V； 16、防护等级：IP68； 17、线缆长度：可定制。 |  |
| 3 | 在线浑浊度传感器 | 套 | 340 | 1、方法:近红外光(90°)； 2、测量范围：0-20NTU； 3、分辨率：≤ 0.01NTU； ▲4、精度：≤ 3 % FS；（提供CNAS及CMA检测资质权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 5、响应时间：≤30S； 6、工作电流：≤50mA； 7、防护等级：IP68； 8、供电范围：DC12～24V； 9、信号输出：RS485 Modbus Rtu 协议输出； 10、低功耗（休眠）电流：≤0.5mA 11、工作温度：5～50℃； 12、机身材料：304/POM； ▲13、CASS盐雾腐蚀：铜加速乙酸盐雾试验pH值3.1～3.3通过；（提供CNAS及CMA检测资质权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 14、平均无故障时间（MTBF）：≥130000小时。 |  |
| 4 | 在线温度传感器 | 套 | 340 | 1、测量范围：0～50℃ ； 2、分辨率：≤0.2℃； 3、测量精度：≤±0.5℃（或≤±0.3℃）； 4、供电范围：DC12～24V。 |  |
| 5 | 在线硫酸盐传感器 | 套 | 8 | 1、方法：电极法； 2、测量范围：SO₄²⁻，0～500mg/L； 3、分辨率：≤ 0.01 mg/L ▲4、精度：≤±10% FS；（提供CNAS及CMA检测资质权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 5、输出：RS485 Modbus‑RTU（9600,8N1）； 6、供电范围：DC12～24V。 |  |
| 6 | 在线电导率传感器 | 套 | 340 | 1、方法:双电极； 2、测量范围：0～20000us/cm； 3、分辨率：≤ 1us/cm； ▲4、精度：≤ 2%FS；（提供CNAS及CMA检测资质权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 5、响应时间：≤30S； 6、工作电流：≤50mA； 7、防护等级：IP68； 8、供电范围：DC12～24V； 9、信号输出：RS485 Modbus Rtu 协议输出； 10、低功耗（休眠）电流：≤0.5mA； 11、工作温度：5～50℃； 12、机身材料：304/POM； ▲13、CASS盐雾腐蚀：铜加速乙酸盐雾试验pH值3.1～3.3通过；（提供CNAS及CMA检测资质权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 14、平均无故障时间（MTBF）：≥130000小时。 |  |
| 7 | 压力变送器 | 套 | 340 | 1、量程:0～0.6MPa(或可定制)； 2、测量精度:≤0.5%F.S(或可定制)； 3、供电电压:12VDC～36VDC/5VDC； 4、过载能力:≥150%； 5、通信接口:RS485； 6、工作电流:≤4mA； 7、外壳材质:316L不锈钢； 8、介质温度:-30～80°C； 9、电缆材质:聚氯乙烯或聚氨脂； 10、接液材质:316L； 11、防护等级:≥IP65。 |  |
| 8 | 在线氨（以N计）传感器 | 套 | 10 | 1、方法:PVC膜离子选择电极； 2、测量范围：0～2mg/L； 3、分辨率：≤0.01mg/L； 4、精度：≤5%FS； 5、响应时间：≤30S； 6、工作电流：≤50mA； 7、防护等级：IP68； 8、供电范围：DC12～24V； 9、信号输出：RS485 Modbus Rtu 协议输出； 10、低功耗（休眠）电流：≤0.5mA 11、工作温度：5～50℃； 12、机身材料：304/POM； 13、防爆等级：Ex ia lIC T6 Ga； ▲14、CASS盐雾腐蚀：铜加速乙酸盐雾试验pH值3.1～3.3通过；（提供CNAS及CMA检测资质权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 15、平均无故障时间（MTBF）：≥130000小时。 |  |
| 9 | 在线水质氟化物传感器 | 套 | 4 | 1、量程范围：0～10mg/L（pH范围4～10）； 2、分辨率：≤0.01mg/L或者≤0.1mg/L； 3、精度：≤±5%F.S.或者≤±3mg/L； 4、供电范围：DC12～24V； 5、工作温度：5～40℃ ； 6、工作压力：<0.1MPa； 7、信号输出方式：Rs485(Modbus/RTU)； 8、线缆长度：可定制。 |  |
| 10 | 在线硝酸盐（以N计）传感器 | 套 | 8 | 1、量程范围：0～100mg/L（pH范围4-10）； 2、分辨率：≤0.01mg/L或者≤0.1mg/L； 3、精度：≤±5%F.S.或者≤±3mg/L； 4、供电范围：DC12～24V； 5、工作温度：5～40℃； 6、工作压力：<0.1MPa； 7、信号输出方式： Rs485(Modbus/RTU)； 8、线缆长度：可定制。 |  |
| 11 | 一体化多功能控制柜 | 套 | 340 | 含稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元等组成，可实现数据采集、解析、显示、校准、数据保存操作。本地存储≥6个月（按5分钟间隔计算） |  |
| 12 | 太阳能板 | 套 | 22 | 1、功率：≥120W（可满足一体化控制柜供电要求）； 2、开路电压：22V±3%； 3、开路电流：4.5A±3%； 4、工作电压：18V±3%； 5、工作电流：5.5A±3%； 6、功率容差：≤±3%； 7、材质：A+单晶硅。 |  |
| 13 | 太阳能支架 | 套 | 22 | 定制不锈钢支架 |  |
| 14 | 蓄电池 | 个 | 44 | 1、产品类型：阀控密封免维护铅酸电池； 2、额定容量：≥150Ah； 3、输出电压：12V； 4、充电电流：2.1A； 5、均充电压：13.7～15V |  |
| 15 | 电池箱 | 个 | 22 | 根据尺寸定制镀锌钢板材质 |  |
| 16 | 充电控制器 | 个 | 22 | 1、额定系统电压：12/24VDC自动识别； 2、额定充电电流：＞60A； 3、控制器工作电压：8～32VDC； 4、静态功耗：≤8.4mA/12V。 |  |
| 17 | 信号防雷器 | 个 | 22 | 1、最大连续工作电流：0.5A～1A； 2、标称放电电流：5kA； 3、最大放电电流：10kA； 4、响应时间：≤25ns； 5、带宽：≤10MHz； 6、工作温区：-40℃～+80℃； 7、安装支架：35mm电气导轨。 |  |
| 18 | 机箱 | 个 | 22 | 不锈钢喷塑材质机箱，含线槽及导轨 |  |
| 19 | 线缆 | m | 300 | ≥1.5平电线 |  |
| 20 | 线管 | m | 300 | φ20mm PVC 线管 |  |
| 21 | 异径接头 | 个 | 22 | 4分转2分连接头 |  |
| 22 | 显示屏 | ㎡ | 36 | 1、间距：≤1.25mm；像素密度：640000点/㎡；大屏尺寸： 2块屏幕合计≥36㎡（≥18*2） 2、单元封装方式：表贴三合一SMD1212；像素构成：1R1G1B，屏幕亮度≥550nits； 3、水平视角≥178°，垂直视角≥178°；亮度均匀性≥99%；色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；,； 4、 对比度：20000：1；刷新率：4200Hz；灰度等级：14-16bit； 5、节能功耗：LED显示屏峰值功耗≤330W/㎡，平均功耗≤100W/㎡；节能待机：支持无信号输入时自动熄屏待机，有信号输入时自动唤醒屏体。, 6、▲驱动电压：满足显示面板灰阶均匀变化的需求，实现了对显示面板的显示灰阶的精准控制。（需提供国家相关认证证书并加盖制造商公章） 。 7、▲LED显示屏具有自主的LED屏专用管控软件；（需提供国家相关认证证书并加盖制造商公章） 。 8、采用自然散热，无风扇设计，工作时噪声满足NR-25（噪声标准曲线）要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜2dB（A）,； 9、▲低蓝光：支持低蓝光认证标准测试，符合IEC62778:2014和IEC62471:2006 / EN62471:2008 (GB/T20145-2006)标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求。光生物安全及蓝光危害评估检测显示单元在屏幕大亮度、高色温状态下的宽带光谱紫外辐射≤5×10-6J/㎡光辐射通过蓝光视网膜等级检测，蓝光视网膜危害，其蓝光危害安全系数达0类，无风险等级，对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害，LED屏的视网膜蓝光危害幅度.＜0.5W/㎡/sr，(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 10、像素失控率：出厂整屏失控率：≤0.1PPM，10000小时整屏失控率：1/1000000,；电源功率因数：内置电源具备PFC，功率因数0.985，电源效率93%； 11、辐射骚扰（EMC）30MHz～1000MHz符合GB/T9254.1-2021 Class B限值要求；绝缘电阻：正常条件下≥100MΩ，湿热条件下≥2MΩ； 12、色温：色温调节范围：100K-25000K；调节步长100K,色温值可自定义，当色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差应＜200K； 13、供电要求：供电应符合输入工作电压A100～240V，频率50-60（Hz）；电源端子骚扰电压(EMC)：150kHz-30MHz符合GB/T9254.1-2021 Class B限值要求； 14、▲色彩范围：支持125%的sRGB、125%的BT709。支持≥120%的DCI-P3、支持≥128%的NTSC、支持115%的Adobe RGB、支持≥90%BT2020，支持高动态范围图像，支持HDR10，符合SMPTE ST2084/SMPTE ST2086标准；支持HLG，(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 15、图像处理：控制系统图像处理发送端与接收端的处理主控芯片及电路完全兼容，自主知识产权的底层、顶层控制软件能对LED屏幕每个像素进行精细调节和控制，具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力；具备12位4：4：4超高清视频源画质处理能力；具备HDR等高动态色彩处理能力；具备YUV、RGB、sRGB、AdobeRGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力。设备具备伪彩色抑制技术、自动白平衡校正技术、图像增强技术具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位，(提供具有CNAS标志的检测报告复印件)。 16、监测功能：具有箱体通讯检测、电源检测、温度检测等自诊断功能；可单箱脱轨自检；具备实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；信息监控监测设备状态支持本地和远程查看，监测及运维记录同步、运维记录上传等，运维人员可随时根据需求更新运维记录； 17、温度控制：显示屏具有电源温度控制功能，避免电源温度过高导致失效，可实时监测箱体温度，超出预警温度直接发出报警指示，并能锁定过温箱体位置； 18、LED显示屏软件功能：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性，横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变量功能，无同亮、暗亮等现象 ； 19、电源保护功能：LED显示屏的开关电源，应具备欠压保护功能、输出过压保护、过流保护、短路保护、过温保护等功能； 20、▲单点校正：支持单点逐点亮度色度一致化校正、单点颜色校正，支持逐点校正，红绿、蓝、白四色校正系统，支持分层校正、灰度校正，实现色彩及亮度自动校正。校正后亮度损失≤8%，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能。支持屏体拼缝亮线、暗线校正；(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 21、除湿：支持手动或自动方式进行防潮除湿功能，具备开机或定时自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示； |  |
| 23 | 视频控制器 | 台 | 2 | 1、纯硬件插卡式架构设计，金属结构机箱，支持标准机架式安装，支持多种视频输入接口：不少于 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，1 路 3G-SDI+LOOP； 2、▲单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率。(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 3、集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 4、▲支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； 6、▲支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入。(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 7、为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步,； 8、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 |  |
| 24 | 配电箱 | 台 | 1 | ≥30KW智能配电柜，含电器件，支持手持遥控器/485，冷轧钢板材质。 |  |
| 25 | 结构框架 | ㎡ | 36 | 安装构件及吊架，优选不锈钢材质。 |  |
| 26 | 电线 | m | 100 | YJV-0.6/1kV 4×10+1×6 mm²，主电缆 |  |
| 27 | 网线 | m | 300 | 六类非屏蔽网线，纯铜 |  |
| 28 | 信号线 | m | 20 | 根据LED单元面板8排线配置 |  |
| 29 | 电源 | 个 | 72 | ≥4.2V 250W电源 |  |
| 30 | 包边装饰 | ㎡ | 36 | 定制安装 |  |
| 31 | 拼接控制器 | 台 | 1 | 1、▲纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;8路输出，12路输入。(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 2、整机规模不低于同时接入7个输入卡和4个输出卡，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换； 3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置； 4、▲为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息。(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 5、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、上屏操作，可预览其他用户操作; 6、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示; 7、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作； 8、▲视频拼接器系统软件需具有软件著作权证书。(提供具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 |  |
| 32 | 平板电脑 | 台 | 1 | ≥8+128G，兼容本软件系统。 |  |
| 33 | 中控编程费 | 台 | 1 | 结合需求现场编程 |  |
| 34 | 电源控制器 | 台 | 1 | 不低于8路电源控制，用于控制灯光等开关。 |  |
| 35 | 柱阵列音箱 | 只 | 2 | 1、全频柱阵列音箱； 2、表面喷涂黑色水性漆； 3、配备简易壁挂件和底座； 4、金属防护网，六边形透声孔，内衬防尘透声网； 技术指标： 1、额定阻抗：≥8Ω； 2、额定功率（RMS）：≥150W； 3、特性灵敏度：≥90dB； 4、连续声压级：≥110dB； 5、最大声压级：≥120dB； 6、全频扬声器：≥3.5"×4； 8、覆盖角度（H×V）：≥120°×60°； 9、净重：≥6.5kg。 |  |
| 36 | 交换机 | 台 | 1 | 1、交换容量≥490Gbps，包转发性能≥100Mpps； 2、以太万兆光口≥4个，以太千兆电口≥16个； 3、防雷等级≥6kV； 4、设备支持RADIUS，IPV6功能，路由功能RIP； 5、要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，包括无源分光设备（PON）、以太网交换机、无线AP； 6、▲支持上报光链路信息，包括温度、电压、电流、光强、工作模式等，提供官网链接和截图证明并加盖制造商公章； 7、▲支持零配置上线，云管理及APP管理，提供官网链接和截图证明并加盖制造商公章； |  |
| 37 | 服务器 | 台 | 1 | CPU：配置 2 颗处理器，单处理器物理核心数≥16 核，主频≥2.5 GHz，； 内存：配置≥64 G DDR4； 硬盘：≥4 块 2T 7.2K SAS 硬盘（Raid5） 阵列卡：配置≥Raid 1G 卡（支持 RAID 0/1/5/10）； 网口：板载 ≥2 个千兆电口和 ≥2 个万兆网口 电源：配置 不低于800W（1+1）高效CRPS 冗余电源 要求国产化芯片及国产化操作系统。 |  |
| 38 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙吞吐量≥2G，最大并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥6万，IPSec VPN隧道数 ≥4000 1、固化千兆电口数量≥16个；固化万兆光口数量≥12个；不低于1个扩展槽，可扩展4万兆光/4千兆光4千兆电扩展卡； 2、▲采用国产芯片(CPU、交换芯片等)（提供第三方实验室测试报告复印件并加盖制造商公章）； 3、支持扩展热插拔冗余电源； 4、IPS吞吐量≥5Gbps； 5、▲支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略（提供第三方权威机构测试报告复印件并加盖制造商公章）； 6、支持将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理。 7、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御； 8、▲为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，要求设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断（提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告复印件并加盖制造商公章）； ▲9、设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能（提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告复印件并加盖制造商公章）； 10、为保障网络安全完整性设备需含3年病毒库、入侵防御特征库、应用识别特征库升级服务； |  |
| 39 | 软件 | 套 | 1 | （1）可通过指挥大屏查看在线监测设备的状态及预警汇总信息。 （2）可通过指挥大屏查看设备总数量、抽检次数。 （3）可通过指挥大屏查看集中供水/二次供水/现制现售水的占比，可查看集中供水/二次供水/现制现售水设备的个数及厂商信息；能显示某监测点入口、出口信息。 （4）可通过指挥大屏查看某个设备的日供水能力、水源类型、供水人口、设备设施、泵房信息、报告日期、剩余过期时间、清洗日期、在线监测指标值；可查看设备管理、水质检测报告、清洗消毒记录、在线监测参数的详情信息及曲线图。 （5）可通过指挥大屏查看水质报告总数、过期报告数信息。 （6）可通过指挥大屏查看供水设备正常总数、异常总数；可查看清洗消毒异常数据详情。 （7）可通过指挥大屏以地图方式查看所有设备供水水质情况，并通过颜色直观查看供水水质是正常还是异常。 （8）可查看各个供水设施的详细信息，如日供水能力、供水人口、水源类型、现制现售水、设备构造、泵房、进水量等。 （9）只需上传抽检信息的图片格式（现场指标数据图片格式和实验室数据图片格式），平台即可根据上传的图片自动识别图片中的数据内容，并支持纠错；可查看抽检的数据，包含数据和图片。 （10）卫生监管部门可给各类供水单位下发公告。 （11）可查看辖区内所有设备的水质检测报告信息，包含水质检测报告的数据、水质检测报告时间、卫生许可批件原件、水质检测报告原件等。 （12）可查看辖区内的所有供水单位基本信息，包含营业执照原件、卫生许可批件原件、涉水人员健康证明原件、涉水设备许可批件原件等信息。 （13）可查看辖区内的所有供水单位的设备的清洗消毒记录，包含清洗或消毒过程照片、清洗后采水照片、清洗时间等信息。 (14) 系统可接入常规供水设施设备的信息和在线监测设备的数据。 (15) 可整体查看各个设备的实时监测数据，可按时间维度查看单个设备的历史监测数据。 (16) 可按单个设备、多个设备的维度对监测指标进行数据分析。 (17) 卫生监管部门可按照市、区、单个设备等维度查询数据，并生成报表统计。 (18) 可查看在线监测数据的预警信息。 (19) 在线监测数据依据生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)的要求进行预警判断，预警设置分为实时预警和风险预警，当产生预警时，可短信、邮件、公众号进行预警推送，可导出excel格式的文档。 (20) 可查看辖区内的所有设备的水质检测报告过期、卫生许可批件过期、水质检测报告检测值超标等预警信息，可导出excel格式的文档。 (21) 可查看辖区内的所有设备的清洗消毒预警记录。预警信息包含清洗消毒时间过长预警、滤芯更换时间超期预警等，可导出excel格式的文档。 (22) 可按区域和设备维度查看预警情况，进行预警分析。 (23) 可通过图表分析预警分类占比情况，可显示在线监测数据、水质检测报告数据、清洗消毒记录预警类别详细信息。 (24) 可通过图表分析预警占比情况，支持查看各区域预警详细信息。 （25）支持多工程管理；包括工程名称、所属行业、工程负责人、联系方式、地理位置、工程图片等功能属性；支持授权物模型。 （26）支持创建多个工程部位及工程测点；测点可添加多个测值，测值公式计算；查看、导出测值历史数据；测点测值过程图在线查看及导出图片；测点关联抓拍图片；工程背景支持设置为图片或者地图；支持设置为数据大屏在系统首页展示或者全屏展示；地图背景状态下，支持路网显示。支持通过卡片、列表的形式定时刷新展示测点测值；测点测值支持设置重点关注；测值支持排序。测值数据列表查看和折线图展示，支持导出数据到EXCEL或者PDF；测点支持编辑文字、图片、视频介绍；支持删除测点测值历史数据。标点可点击隐藏。 （27）设备一机一码授权接入云平台，平台支持MQTT/MQTTS安全协议、TCP水文协议、MODBUS、HTTPS等多种通讯协议;支持自定义消息协议，灵活接入不同厂商不同设备。 （28）设备管理，可指定所属工程、所属类型、所属型号；设置设备地址位；设置设备所在省市区、详细地址、经纬度；上传删除设备图片；设置设备状态；实时获取设备相关属性(遥测数据点)最新数据；可以实现平台对设备的精准控制和设备主动向服务器发送请求通知；基于控制指令对设备进行远程控制；可生成、查看、批量导出设备二维码；设备数据点历史数据查询及导出；折线图支持dataZoom；支持导出为EXCEL或者PDF文档格式； 支持自定义设备数据点别名、单位；支持远程配置设备；支持设置数据点数值上下限；远程设置终端机上报时间间隔、下发同步终端机时钟；支持导出设备数据点配置；支持设备历史数据删除；支持设备历史数据EXCEL导入。 - （29）统一物模型，通过统一物模型定义设备接入标准，可自定义物模型遥测数据点和控制数据点，实现设备相关属性、服务、事件等数据的直接获取。 - （30）告警管理，包括编号、物模型名称、设备类型、设备名称/测点测值、告警详情、当前值、告警值、发生时间、状态等功能属性，可操作关闭告警；支持删除告警记录；支持生成工单。支持批量处理告警记录；支持批量删除告警记录。规则编号、规则名称、物模型名称、告警规则详细、告警级别、生效时间、通知对象、通知方式、状态等功能属性；规则可设置生效时间区间(精确到秒)、静默时间；支持多设备多数据点多条件触发告警。管理后台实时接收告警通知并通过弹窗的方式展示告警信息；支持工程测点测值告警规则设置；告警条件逻辑包括满足任一条件、满足所有条件；告警规则可设置风险提醒、应对措施。 - （31）平台可配置转发数据到多个第三方平台，支持HTTP(HTTPS)、MQTT通讯协议，转发数据采用JSON格式，具备失败重发机制。 |  |
| 40 | 设备箱 | 个 | 22 | 无房点位要求全天候防护设备箱：保温（需含加热设备）、防潮、防水、阻燃等，无惧恶劣环境 |  |
| 41 | 链路费 | 年 | 1 | 340套物联网卡及链路1年费用。 |  |