| 机电工程系现代农业装备采购项目技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （▲为加分参数，须提供佐证材料（如产品说明书、截图、质检报告等）；★为必须满足的项目） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备/物品名称 | 功能要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 农业无人机系统 | （一）交付清单：农业无人飞机主机1架（含机身、喷洒系统、播撒系统接口），智能飞行电池2块，智能充电器1台，大屏遥控器1台，风冷散热器1台，RTK高精度定位模块套件1套，4G增强图传套件（农业版）1套，播撒系统1套（含播撒盘、料箱等），弥雾喷头套装1套，吊运系统1套（含吊钩、挂钩、绳索等），迷你遥控器1台，播撒绞龙附件1套（至少包含大号、中小号、小号三种规格），关怀计划服务1年，网络RTK服务2年，农业航线规划软件服务1年，智慧农业平台服务1年等。 （二）最低技术要求： 1. 功能要求 ★（1）须为农业无人飞机类型，支持喷洒、播撒、吊运三种作业模式。 （2）须具备全自动航线规划与执行能力。 ★（3）须支持RTK高精度定位，实现厘米级导航与作业。 ▲（4）须支持4G增强图传，保障复杂环境下的通信稳定性。 ★（5）须为充电版方案，不接受燃油版或带燃油发电充电站方案替代。 2. 飞行性能要求 ★（1）最大载重（喷洒）：≥50 kg。 ★（2）最大载重（播撒）：≥75 kg。 ★（3）最大载重（吊运）：≥50 kg。 （4）最大飞行速度：≥13.8 m/s。 （5）最大飞行时间（空载）：≥20 min。 （6）最大飞行时间（满载）：≥10 min。 （7）最大抗风速度：≥12 m/s。 （8）最大起飞海拔高度：≥4000 m。 （9）工作环境温度：至少覆盖0℃至45℃。 ▲（10）防护等级：机身≥IP67。 3. 喷洒系统要求 ★（1）药箱容量：≥50L。 （2）喷头类型：弥雾喷头或同等级雾化方案。 （3）雾滴粒径：≤50μm。 （4）喷头数量：≥4个。 ▲（5）最大喷洒流量：≥12L/min。 （6）喷嘴宽度：≥8m（在3m飞行高度）。 （7）药液搅拌：支持离心搅拌或等效方式。 4. 播撒系统要求 ★（1）料箱容量：≥75L。 （2）播撒盘直径：≥125mm。 ▲（3）最大播撒流量：≥200kg/min。 （4）播幅宽度：≥8m。 （5）播撒精度误差：≤5%。 （6）绞龙规格：须包含大号、中小号、小号三个规格，适配不同颗粒物料。 5. 吊运系统要求 ★（1）最大吊运重量：≥50kg。 （2）吊钩形式：电动释放吊钩，支持遥控释放。 （3）释放方式：支持一键释放、自动释放。 （4）吊运精度：支持定点投放。 6. 定位与图传要求 ★（1）定位系统：双天线RTK，支持GPS、Galileo、BeiDou。 ▲（2）定位精度：水平≤1cm+1ppm，垂直≤2cm+1ppm。 （3）网络RTK服务：支持，服务期≥2年。 （4）图传系统：农业版图传系统或同等性能，图传距离≥10km（无遮挡环境）。 （5）增强图传：支持4G网络辅助图传，双链路保障。 7. 充电系统要求 ★（1）充电系统类型：交流供电智能充电器，不接受燃油发电充电站。 （2）额定功率：三相输入≥12000W；单相输入≥3000W。 （3）输出电压：≥62V。 （4）单次快充时间：30%→95%≤9min。 （5）保护功能：须具备过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护。 8. 遥控器要求 （1）主遥控器屏幕：≥7英寸高亮屏，亮度≥1000尼特。 （2）主遥控器续航：≥4h。 （3）主遥控器防护：≥IP54。 （4）迷你遥控器：须提供备用遥控器1台。 9. 软件与服务要求 （1）航线规划软件：提供农业航线规划软件服务，支持自动航线生成、变量作业。 （2）智慧农业平台：支持作业数据存储、分析与报表导出。 （3）关怀计划：服务期≥1年。 （三）质保要求：整机质保期≥1年，核心部件（电机、电池、飞控系统）质保期≥1年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费上门维修服务。 | 套 | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 2 | 三摄旗舰航拍无人机系统 | （一）交付清单：无人机飞行器主机1台（含三摄云台相机系统），遥控器1台（须配备7英寸高亮可旋转触摸屏），智能飞行电池3块，备用螺旋桨4对，收纳保护罩1个，USB Type-C高速数据传输线1条，240W桌面充电器1个，并充充电管家1个，单肩包1个，增强图传模块2套（须满足无人机端与遥控器端双端增强图传配置），ND滤镜套装1套等。 （二）最低技术要求： 1. 功能要求 （1）须同时具备航拍、录像、智能跟随、全景拍摄功能。 ▲（2）须支持通过增强图传模块或等效双端方案实现4G网络辅助图传，以适应复杂环境下的信号遮挡场景。 2. 飞行器性能要求 ★（1）起飞重量：≤1100g。 （2）最大飞行速度：≥25m/s。 ▲（3）最大飞行时间：≥50min。 （4）最大续航里程：≥40km。 （5）最大抗风速度：≥12m/s。 （6）最大起飞海拔高度：≥6000m。 （7）工作环境温度：至少覆盖-10℃至40℃。 （8）卫星导航系统：须同时支持GPS、Galileo、BeiDou。 3. 影像系统要求 ▲（1）主摄像素：≥1亿像素。 ★（2）主摄传感器尺寸：≥4/3英寸CMOS。 （3）主摄等效焦距：28mm±2mm。 （4）主摄光圈范围：F2.0-F11可变光圈。 ▲（5）主摄视频录制能力：支持6K/60帧/秒HDR视频录制。 ▲（6）主摄动态范围：≥15.5级。 ▲（7）中长焦相机：≥1/1.3英寸CMOS、4800万像素，70mm±2mm。 ▲（8）长焦相机：≥1/1.5英寸CMOS、5000万像素，168mm±2mm。 （9）三摄视频能力：三摄均支持4K/60帧/秒HDR。 （10）色彩模式：须支持10-bit D-Log、D-Log M、HLG。 ▲（11）内置存储：≥512GB。 4. 云台系统要求 ★（1）云台结构：须支持360°全向旋转。 （2）仰拍角度：≥70°。 （3）竖拍模式：须支持云台自动旋转至竖拍方向。 （4）横滚旋转：须支持360°横滚旋转拍摄。 5. 避障与智能功能要求 ★（1）避障系统：全向视觉避障。 （2）低光避障能力：≤0.1勒克斯环境下仍可实现前向避障与刹车。 （3）感知传感器：≥6个低光鱼眼传感器或同等配置。 ▲（4）前向感知：须标配前视激光雷达。 （5）智能跟随：支持全向智能跟随。 （6）返航功能：支持无GPS信号下的飞行路径记忆与自动返航。 6. 图传系统要求 （1）图传系统：高性能图传系统或同等性能。 ▲（2）最大图传距离：≥30km（FCC标准）。 （3）图传画质：支持10-bit HDR实时图传。 ★（4）增强图传：须支持4G网络辅助图传，无人机端与遥控器端均具备增强图传能力。 7. 遥控器要求 （1）屏幕尺寸：≥7英寸。 ▲（2）屏幕类型：高亮屏，最高亮度≥2000尼特。 （3）屏幕旋转：须支持横竖屏旋转。 （4）折叠结构：须采用一体化折叠设计，展开自动启动，摇杆同步升起或同等便捷结构。 （5）内置麦克风：须内置麦克风并支持直接收音。 （6）内置存储：≥128GB。 （7）续航时间：≥4h。 8. 充电与电池要求 （1）单电池容量：≥95瓦时。 （2）充电器功率：≥240W。 （3）充电效率：并充管家须支持同时为3块电池充电，总充电时间≤90min。 （4）集电功能：充电管家须支持将多块低电量电池剩余电量集中至一块电池。 （三）质保要求：整机质保期≥1年，云台相机系统质保期≥1年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费维修或更换服务。 | 套 | 1 | 24,000 | 24,000 |
| 3 | 沉浸式FPV训练无人机系统 | （一）交付清单：穿越机飞行器主机1台（含螺旋桨保护罩），飞行眼镜1套（含眼镜电池），穿越摇杆/体感遥控器1套，智能飞行电池3块，双向充电管家1套，65W便携充电器1个，备用螺旋桨3对，单肩包或收纳包1个，USB Type-C数据线1条等。 （二）最低技术要求： 1. 功能要求 ★（1）须为穿越机（FPV）类型，支持第一人称视角飞行。 ★（2）须支持体感操控模式，通过穿越摇杆实现单手控制。 （3）须支持一键悬停、一键返航、紧急刹车功能。 （4）须支持眼镜端画面录制与回放功能。 2. 飞行器性能要求 ★（1）起飞重量：≤500g（含电池与保护罩）。 （2）最大飞行速度：≥25m/s。 ★（3）最大飞行时间：≥20min。 （4）最大抗风速度：≥10m/s。 （5）最大起飞海拔高度：≥4000m。 （6）工作环境温度：至少覆盖-10℃至40℃。 ★（7）螺旋桨保护罩：须为全包围式桨保，默认安装或随主机同步交付。 3. 影像系统要求 ▲（1）主摄像素：≥4800万像素。 ▲（2）传感器尺寸：≥1/1.3英寸CMOS。 （3）等效焦距：12mm±1mm。 （4）光圈：F2.8±0.2。 ▲（5）视频录制能力：支持4K/60帧/秒HDR视频录制。 （6）地平线增稳：支持同等级水平增稳技术。 （7）视频编码：支持H.264及H.265。 4. 图传系统要求 （1）图传系统：高性能图传系统或同等性能。 （2）最大图传距离：≥10km（FCC标准）。 （3）图传画质：支持1080p/60帧/秒实时图传。 ★（4）图传延时：≤30ms。 5. 飞行眼镜要求 ▲（1）屏幕类型：Micro-OLED或同等技术。 （2）屏幕数量：2块。 （3）单屏分辨率：≥1920×1080。 （4）刷新率：≥100Hz。 （5）瞳距调节：支持，范围至少覆盖56mm至72mm。 （6）屈光度调节：支持，范围至少覆盖-6.0D至+2.0D。 （7）电池容量：≥1800mAh。 （8）电池续航：≥3h。 6. 穿越摇杆要求 ★（1）操控方式：体感控制，手部姿态映射飞行方向。 （2）功能按键：须包含油门扳机、返航/刹车键、锁定键。 （3）摇杆类型：无物理双摇杆，通过体感倾斜控制方向。 （4）连接方式：无线连接，至少支持2.4GHz/5.8GHz。 （5）内置电池：可充电锂电池，续航≥4h。 7. 电池与充电要求 （1）单电池容量：≥2400mAh。 （2）充电管家：须支持同时为3块电池充电。 （3）充电器功率：≥65W。 （4）充电时间：3块电池充满时间≤90min。 （5）电池自加热：支持低温环境下自加热功能。 8. 安全与智能功能要求 （1）下视感知：支持，用于地面感知与辅助降落。 （2）一键急停：支持紧急刹车并悬停。 （3）反乌龟模式：支持飞行器翻倒后遥控自动翻转复位。 （4）智能返航：支持低电量自动返航、信号丢失自动返航。 （5）飞行模式：须包含普通模式与运动模式。 （三）质保要求：整机质保期≥1年，飞行眼镜质保期≥1年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费维修或更换服务。 | 套 | 8 | 8,300 | 66,400 |
| 4 | 光固化精密成形与后处理协同系统 | （一）交付清单：光固化成形设备主机1台（含10.7英寸显示屏组件），脉冲剥离模块1套（含脉冲剥离主机和脉冲剥离料盘），高性能固化机1台，高性能振荡清洗机1台，清洗盒2个，成形平台1个，树脂料槽1个，备用离型膜1批，工具套装1套，透明树脂≥1瓶（净含量≥1000g），高刚性树脂≥1瓶，弹性体树脂≥1瓶等。 （二）最低技术要求： 1. 整链协同要求 ★（1）光固化成形设备、脉冲剥离模块、清洗机、固化机、配套树脂须为同一制造商原厂产品。 ★（2）须具备统一软件生态、统一工艺参数库和统一售后服务体系。 ★（3）不接受跨品牌拼接方案，不接受主机与清洗/固化/剥离模块分属不同品牌的组合方式。 2. 光固化成形设备要求 （1）屏幕尺寸：≥10.7英寸。 ★（2）屏幕分辨率：≥6K。 ★（3）XY轴像素尺寸：≤35μm。 ▲（4）标准分层高度：≤30μm，须支持20μm低层厚成形。 ★（5）成形精度：≥20μm。 ★（6）成形空间：≥192×120×210mm。 ▲（7）光源控制：分区式，分区数量≥160个。 （8）光源均匀性：≥94%。 （9）屏幕透过率/寿命：≥10%/6000h。 ▲（10）Z轴传动：准工业级滚珠丝杆，重复定位精度≤3μm。 （11）智能功能：须支持自动调平、树脂自动识别/加液/加热、液位监测、离型膜寿命管理。 （12）连接方式：U盘、Wi-Fi、局域网三种。 3. 脉冲剥离模块要求 ★（1）适配要求：须与所投光固化成形设备原厂适配。 （2）剥离技术：通过周期性正负压或等效技术路线实现剥离力调节。 ▲（3）剥离力降低能力：≥50%。 （4）支撑数量减少能力：≥20%。 （5）成形效率提升能力：≥20%。 （6）材料兼容性：须兼容同品牌全系列树脂。 （7）反馈机制：须具备剥离反馈机制，可实时管控剥离力并自动调节。 4. 固化机要求 ★（1）品牌要求：须为与所投光固化主机同品牌原厂固化设备。 ★（2）UV光源：须同时覆盖365nm与405nm。 （3）固化腔尺寸：≥198×124×220mm。 ▲（4）固化交联率：≥90%。 （5）光均匀度：≥95%。 （6）固化时间：≤60min。 （7）固化温度：支持60-80℃可调。 （8）连接能力：Wi-Fi/USB，支持与同品牌工艺参数联动。 5. 清洗机要求 ★（1）品牌要求：须为与所投光固化主机同品牌原厂清洗设备。 （2）清洗方式：振荡式深腔清洗或同等级高效清洗方式。 （3）清洗效率提升：≥15%。 （4）清洗效果提升：≥1.5倍。 （5）结构设计：减少树脂直接接触，延长材料使用寿命。 （6）尺寸适配：须适配所投成形平台尺寸。 6. 软件平台要求 ★（1）须配套同品牌自研前处理软件，不接受仅依赖第三方通用切片软件的方案。 （2）须支持一键支撑生成、一键排版、一键切片，以及智能风险检测和模型自动修复。 （3）须内置同品牌树脂工艺参数库，无需手动逐项调参。 7. 材料兼容性要求 （1）兼容树脂类型：须兼容同品牌全系列树脂，至少含透明/高刚性/弹性体/水洗树脂。 （2）透明树脂透光率：≥85%。 ▲（3）高刚性树脂耐温：≥200℃。 （4）弹性体树脂硬度范围：至少覆盖50A-70A。 （5）到货要求：须明确树脂型号、适配工艺参数和安全使用说明。 （三）质保要求：光固化成形设备整机质保期≥1年，固化机及清洗机质保期≥1年，脉冲剥离模块质保期≥1年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费维修或更换服务。 | 套 | 1 | 30,000 | 30,000 |
| 5 | 多材料激光全能一体化增材制造平台 | （一）交付清单：增材制造主机1台，自动供料系统2台，高温自动供料系统1台，40W激光模组1套（含激光模块、安全窗、激光平台、气泵、排烟管等整套附件），刀切/画笔模组1套（含切割头、笔架、垫板等），纹理PEI成形板1块，外挂料盘支架1套，四进一料管拓展口1套，PLA耗材1批，右侧感应热端共6个（0.4mm×4、0.2mm×1、0.6mm×1），左侧常规热端共2个（0.4mm×2）。 （二）最低技术要求： 1. 功能要求 ★（1）设备须同时具备：多材料/多颜色热熔沉积成形、激光雕刻、激光切割三类功能。 ★（2）激光模块标称功率须为40W。 ★（3）须支持通过自动供料系统扩展，实现≥7种材料/颜色同时在线成形。 ★（4）激光模块与刀切/画笔模组须与主机同期交付，不接受后续再升级的交付方式。 2. 成形系统要求 （1）左侧单喷嘴成形尺寸：≥325×320×320mm。 （2）右侧单喷嘴成形尺寸：≥305×320×325mm。 （3）双喷嘴模式成形尺寸：≥300×320×325mm。 （4）双喷嘴并集模式成形尺寸：≥330×320×325mm。 ★（5）喷嘴最高温度：≥350℃。 （6）热床最高温度：≥120℃。 ▲（7）主动腔室加热：须支持，最高温度≥65℃。 ▲（8）最大工具头移动速度：≥1000mm/s。 ▲（9）最大工具头移动加速度：≥20000mm/s²。 （10）热端最大流速：≥40mm³/s。 ▲（11）传感器总数：≥55个。 3. 激光功能要求 ★（1）激光模块功率：标称40W。 （2）激光波长：455±5nm蓝光或同等级规格。 （3）最大雕刻速度：≥1000mm/s。 （4）雕刻面积：≥310×250mm。 （5）切割面积：≥300×285mm。 ▲（6）最大切割厚度（木胶合板）：单次通过≥15mm。 （7）火焰检测传感器：须标配。 （8）俯视摄像头：须标配于激光功能配置中。 4. 核心结构要求 ★（1）右侧须具备≥6个可识别的感应热端工位，支持全自动切换，无需人工拆装。 （2）左侧须配备独立常规热端，用于支撑材料或附加颜色成形。 ★（3）不接受仅具备左1个固定热端+右1个固定热端的固定双喷头结构替代。 ★（4）热端切换须支持自动换料、自动匹配和自动执行成形，不得要求人工手动更换热端。 ▲（5）挤出系统须采用闭环伺服控制挤出电机；感应热端加热至工作温度的时间≤8s。 （6）设备须具备完整封闭式机身结构。 5. 传感与监控要求 （1）传感器总数：≥55个（系统显示59个视为满足）。 （2）必须包含的传感类型：开门/断料/缠料/腔温/火焰/门状态/挤出异常检测。 ▲（3）AI监控：须具备AI成形监控功能。 （4）摄像头配置：至少含喷嘴摄像头和实况摄像头；激光配置下须含俯视摄像头。 6. 环境与运行要求 （1）腔室温控：须支持主动腔室加热与恒温控制。 ★（2）空气过滤：须具备三层及以上过滤：G3初效+H12 HEPA+活性炭。 （3）运行模式：须支持云端连接与完全离线运行两种模式。 （4）连接方式：须支持局域网模式和物理连接操作。 （5）供料扩展：须支持多自动供料系统协同工作。 （三）质保要求：增材制造主机整机质保期≥1年，激光模组质保期≥1年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费维修或更换服务。 | 套 | 1 | 31,000 | 31,000 |
| 6 | 一体式手持三维扫描仪 | （一）交付清单：手持三维扫描仪主机1台（含集成式6英寸触控屏），高精度玻璃校准板1块，智能电池2块（机身内置1块、备用1块），电池充电器及电源适配器1套，USB Type-C 3.0数据传输线1条（长度≥2m），便携收纳包或手提箱1个，腕带1条，清洁布1块，反光标记点套装1套（含6mm和3mm两种规格，每种≥10个）等。 （二）最低技术要求： 1. 功能要求 ★（1）须为手持式便携三维扫描仪，须支持真正独立工作模式（无需外接电脑完成全流程）。 ★（2）须具备混合光源系统：蓝激光扫描+近红外（NIR）结构光扫描。 （3）须支持≥3种工作模式：独立模式、有线PC模式、无线PC模式。 （4）须支持多激光线扫描模式切换，以适应不同精度与速度需求。 2. 光源系统要求 ★（1）光源类型：蓝激光（多线）+近红外（NIR）结构光。 ▲（2）蓝激光扫描模式：至少支持22线交叉扫描、7线平行扫描、1线单线扫描。 （3）22线交叉扫描适用于大型物体快速扫描，单帧视野≥380×365mm（550mm工作距离）。 （4）7线平行扫描适用于精细细节与复杂几何结构捕捉。 ▲（5）1线单线扫描适用于深孔/窄缝/凹陷区域，深度直径比≥5:1。 （6）NIR结构光扫描支持无标记点扫描，适用于大型物体与人体扫描。 3. 精度与性能要求 ★（1）蓝激光扫描精度：≤0.02mm。 ★（2）蓝激光体积精度：≤0.02mm+0.06mm/m。 （3）NIR结构光精度：≤0.075mm。 （4）NIR结构光体积精度：≤0.075mm+0.1mm/m。 （5）最小扫描物体尺寸：≤5×5×5mm。 （6）最大扫描物体尺寸：≥4000×4000×4000mm。 （7）扫描速度（独立/蓝激光）：≥60fps。 （8）扫描速度（有线PC/蓝激光）：≥100fps。 （9）扫描速度（独立/NIR）：≥15fps。 （10）扫描速度（有线PC/NIR）：≥30fps。 4. 硬件配置要求 ▲（1）处理器：高通八核处理器，主频≥3.36GHz。 （2）GPU：高性能移动端GPU，同等级别AI算力≥48TOPS。 ▲（3）内存：≥24GB LPDDR5X。 （4）内置存储：≥256GB UFS 4.0。 （5）触控屏幕：≥6英寸，全高清分辨率，视角≥160°。 （6）摄像头：全局快门全彩RGB摄像头，支持纹理扫描。 ▲（7）无线连接：≥Wi-Fi 7。 （8）有线连接：USB Type-C 3.0。 5. 供电与续航要求 （1）单块电池容量：≥3300mAh。 ★（2）电池数量：≥2块，支持热插拔更换电池。 （3）充电：支持独立充电，自带USB Type-C充电口或等效独立充电能力。 （4）快充能力：50min内充至80%或同等级快充能力。 （5）续航保障：支持通过电池热插拔实现不间断扫描。 6. 环境适应性与材料兼容性要求 ▲（1）户外扫描照度（蓝激光模式）：≥100000勒克斯。 （2）户外扫描照度（NIR模式）：≥50000勒克斯。 ★（3）黑色物体扫描：无需喷涂消光剂即可扫描黑色表面。 ★（4）金属物体扫描：无需喷涂消光剂即可扫描金属反光表面。 （5）激光安全等级：蓝激光≥II类；NIR≥I类。 （6）工作温度范围：至少覆盖0℃至40℃。 ★（7）设备重量：≤900g。 7. 软件与算法要求 （1）独立软件功能：内置完整扫描软件，支持校准/扫描/点云融合/网格编辑/多扫描合并全流程。 （2）一键式处理：支持一键处理，自动完成点云融合与网格生成。 （3）AI温度补偿：支持AI温度补偿算法。 （4）对齐方式：支持标记点/全局标记点/几何特征/纹理对齐。 （5）输出格式：至少支持OBJ、STL、PLY导出。 （6）PC端软件：须提供同品牌配套软件，兼容Windows和macOS。 （7）软件生态兼容：扫描数据可导入主流逆向工程、检测、设计软件。 （三）质保要求：整机质保期≥2年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费维修或更换服务。 | 套 | 1 | 30,000 | 30,000 |
| 7 | 桌面级多色热熔沉积成形设备 | （一）交付清单：桌面级热熔沉积成形设备主机1台（含全金属热端、双Z轴电机），多色自动供料系统1台（含4个料位，支持4色自动切换），4色耗材管材套装1套（含4根PTFE管），成形板1块（纹理PEI钢板），0.4mm硬化钢热端1个（预装），0.2mm不锈钢热端1个（备用），0.6mm硬化钢热端1个（备用），喷嘴通针工具套装1套，固体胶棒1支，PLA耗材1批（至少包含4种颜色，每色净含量≥200g）等。 （二）最低技术要求： 1. 功能要求 ★（1）须为桌面级热熔沉积成形设备，支持多色/多材料成形。 ★（2）须通过自动供料系统实现≥4色/材料自动切换成形。 （3）须支持断料检测、自动续料、断点续作功能。 （4）须支持主动振动补偿、主动噪声抑制技术。 ★（5）须支持外挂料盘支架，并兼容第三方耗材；不接受单机版替代多色套装交付配置。 2. 成形性能要求 （1）成形工艺：FDM（熔融沉积）。 ★（2）成形尺寸（单色模式）：≥256×256×256mm。 （3）成形尺寸（多色模式）：≥单色模式，不因多色切换缩减。 （4）层厚分辨率：0.08-0.3mm可调或更优。 ★（5）喷嘴最高温度：≥300℃。 （6）热床最高温度：≥100℃。 ▲（7）最大成形速度：≥500mm/s。 （8）最大加速度：≥10000mm/s²。 （9）热端类型：全金属热端，支持硬化钢喷嘴。 （10）喷嘴规格：标配0.4mm硬化钢，兼容0.2/0.6/0.8mm。 3. 运动系统要求 （1）运动结构：全金属框架，双Z轴丝杆驱动。 ▲（2）XY轴运动：CoreXY或同等级全金属高速运动系统。 （3）Z轴运动：双电机独立驱动，支持自动调平。 （4）自动调平：支持，多点探测，≥24点。 （5）挤出系统：全金属齿轮挤出，支持柔性材料。 4. 自动供料系统要求 ★（1）料位数量：≥4个独立料位。 （2）耗材类型：支持PLA、PETG、TPU、ABS、ASA等。 （3）耗材直径：1.75mm±0.05mm。 （4）断料检测：支持，自动暂停并提示换料。 （5）自动续料：支持，同色耗材自动切换续料。 ▲（6）料位识别：支持RFID自动识别耗材种类与颜色，或具备同等级自动识别能力。 （7）耗材干燥：兼容料位开放式结构，可搭配独立干燥方案使用。 5. 智能与易用性要求 （1）主动振动补偿：支持同等振动补偿技术（如Input Shaping或同等方案）。 （2）主动噪声抑制：支持，正常成形噪声≤45dB。 （3）断料检测：支持，自动暂停并推送通知。 （4）断点续作：支持，断电后恢复成形。 （5）摄像头：标配机身摄像头，支持远程监控、延时摄影、AI检测。 （6）远程控制：支持Wi-Fi连接、手机App远程控制与监控。 （7）触控屏幕：≥2.4英寸彩色触摸屏。 （8）自动调平：支持，每次成形前自动探测平台面。 6. 软件与生态要求 （1）切片软件：同品牌配套软件或同等级生态软件。 （2）多色切片：支持多色模型自动分割与换色逻辑优化。 （3）手机应用：支持手机端模型库、远程控制、监控。 （4）模型库：支持内置模型库或第三方模型平台接入。 （5）固件更新：支持OTA在线升级。 （三）质保要求：整机质保期≥1年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费维修或更换服务。 | 套 | 2 | 3,700 | 7,400 |
| 8 | 视觉编码精度校准板 | （一）交付清单：视觉编码板1块（含精密光学编码网格），校准专用定位磁吸组件或等效固定机构1套，使用说明资料1套，原厂包装盒1套（须包含防静电保护）。 （二）最低技术要求： 1. 功能要求 ★（1）须为光学视觉编码校准板，用于增材制造设备工具头运动精度校准。 （2）须支持与多热端切换式成形平台配合使用，实现全工作空间内的运动精度补偿。 （3）校准完成后，设备应能自动补偿机械误差（皮带松紧、机械磨损、装配偏差等）。 （4）须支持非接触式光学测量，无需工具头与编码板物理接触。 2. 精度与性能要求 （1）编码标记矩阵密度：≥10个编码标记点。 ▲（2）光学测量分辨率：≤5μm。 ★（3）校准后运动精度：≤50μm，且在全工作空间内与移动距离无关。 （4）校准时间：≤5min。 （5）精度维持周期：常规使用条件下≥2周。 （6）重复校准一致性：≤5μm。 3. 物理规格要求 （1）编码板尺寸：须与所投成形平台板尺寸匹配，可平稳放置于热床上。 （2）编码图案：高精度光学编码网格，表面覆盖耐磨保护层。 （3）编码板厚度：≥5mm。 （4）工作温度范围：至少覆盖15℃至35℃。 （5）保护膜：出厂须覆盖透明保护膜，完整覆盖编码区域。 4. 兼容性要求 ★（1）须兼容本项目所采购的多材料激光全能一体化增材制造平台。 （2）须兼容同系列双喷头和单喷头平台的视觉校准流程。 （3）校准过程须通过设备内置摄像头完成，无需额外外接硬件。 （4）校准数据须自动存储于设备固件中，支持多次校准数据对比。 5. 软件与系统要求 （1）设备触控屏或配套软件中须提供视觉编码校准功能入口。 （2）校准完成后，系统须显示校准前后的精度对比数据。 （3）须支持自动孔轮廓补偿或同等级孔洞精度优化功能。 （4）校准数据须可导出或在设备信息界面查看。 （三）质保要求：质保期≥1年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费更换服务。 | 块 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 重型防静电工作台 | （一）交付清单：工作台主体2套（含台面、桌腿、横梁），抽屉单元2套（每套含2个抽屉及滑轨），450mm单侧挂板2块，配套安装五金件2套，防静电接地线2条，安装说明资料2份。 （二）最低技术要求： 技术要求 ★（1）台面尺寸：长≥1800mm，宽≥750mm，厚≥50mm。 ★（2）台面材质：防静电复合台面，表面电阻10⁵-10⁹Ω。 ▲（3）整体承重：≥500kg（均匀分布）。 （4）台面承重：≥300kg。 （5）桌腿材质：冷轧钢板，厚度≥1.5mm。 （6）桌腿规格：100×50mm方管或同等级结构，带地脚调节螺丝。 （7）横梁材质：冷轧钢板，厚度≥1.2mm。 （8）抽屉数量：每张≥2个。 （9）抽屉尺寸：单层宽≥600mm，深≥500mm，高≥80mm。 （10）抽屉滑轨：三节静音滚珠滑轨，单层承重≥50kg。 （11）挂板规格：单侧，高≥450mm，宽与台面同宽。 （12）挂板材质：冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面静电喷涂。 （13）挂板孔型：方孔或百叶孔，孔间距≤38mm。 ★（14）接地系统：标配防静电接地线，接地电阻≤10Ω。 （15）表面处理：静电粉末喷涂。 （16）调节脚垫：标配可调节水平脚垫，调节范围≥30mm。 （三）质保要求：整体质保期≥3年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费维修或更换服务。 | 张 | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 10 | 标准实训工作台 | （一）交付清单：工作台主体6套（含台面、桌腿、横梁），双面挂板6套（含左右两侧，总高度≥920mm），配套安装五金件6套，安装说明资料6份。 （二）最低技术要求： 技术要求 ★（1）台面尺寸：长≥1200mm，宽≥600mm，厚≥25mm。 （2）台面材质：高密度板贴防火板，具备耐磨、耐高温性能。 ★（3）整体承重：≥200kg（均匀分布）。 （4）台面承重：≥150kg。 （5）桌腿材质：冷轧钢板，厚度≥1.2mm。 （6）桌腿规格：50×50mm方管或同等级结构，带地脚调节螺丝。 （7）横梁材质：冷轧钢板，厚度≥1.0mm。 （8）挂板规格：双侧，总高≥920mm，宽与台面同宽。 （9）挂板材质：冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面静电喷涂。 （10）挂板孔型：方孔或百叶孔，孔间距≤38mm。 （11）表面处理：静电粉末喷涂。 （12）调节脚垫：标配可调节水平脚垫，调节范围≥20mm。 （三）质保要求：整体质保期≥3年，自验收合格之日起计算。质保期内提供免费维修或更换服务。 | 张 | 6 | 1,200 | 7,200 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 271,700 |