# 编制说明

一 、工程概况

1、项目名称：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造工程

2、建设规模：改造建筑面积为：2411㎡，改造建筑为多层建筑，本次改造范围为地上三层。

二、编制依据

本工程最高投标限价依据《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知内建标【2025】340号文件编制；依据甲方提供的电子图纸及图纸答疑。

三、编制范围

1、涵盖室外工程、室外钢梯、室内工程拆除、新建改造的建筑装饰及安装工程。

四 、计价依据

1、新建工程依据《建设工程量清单计价标准》GB/T50500-2024

2、拆除工程依据《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013

3 、内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件【内建工[2017]558号文件】

4、内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于印发《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、《内蒙古自治区房屋建筑加固工程预算定额》、《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》的通知【内建标〔2022〕45号】

5 、安全文明施工费执行内建标【2025】98号文件

6、本工程控制价材料价格执行内蒙古鄂尔多斯市东胜区2026年4月造价信息、造价信息中未明确的材料价格参考包头及呼和浩特周边城市造价信息价、广材网、定额测定价、慧讯网、市场询价计入

7、拆除建筑垃圾外运运距自行考虑

8 、暂列金额为：212892.75元（不含税）

五、其他说明

1 、拆除工程

- 卫生间拆除卫洁具、给排水、柜体、灯具、开关、插座墙面瓷砖拆除墙本基层；楼地面拆除面层至基层；拆除卫生间天棚原有吊顶及除外天棚吊顶；卫生间原有蹲台；

- 其他房间旧墙铲除涂料层及腻子；旧墙面抹灰基层空鼓按20%计算；拆除的墙体 及新建墙体按设计图纸计取；房间拆除柜体及暖气罩灯具、开关、插座等；

- 走廊中拆除墙裙、踢脚线、窗户防护栏杆、灯具、开关、插座等；旧墙铲除涂料 层及腻子；新建墙体按设计图纸计取；

- 楼梯间拆除原有栏杆及靠墙扶手、墙裙、踢脚线、楼地面铺设的原有卷材；

- 屋顶拆除原有防水层、找平层按20%修补计入控制价；拆除原保温彩钢板屋面；

- 拆除原有采暖钢管道及暖气片、暖气暖气罩；

- 拆除给排水、采暖管道的工程量按新建图纸计算；

- 拆除室内空调内机；

- 拆除室内的所有套装木制门；

- 拆除原有消防箱15个；

- 拆除外墙玻璃幕墙连接部位幕墙设钢制乙级防火门(具体做法详见钢梯图纸); 以上拆除的工程量以实际现场测量工程量为准。

2、新建图纸工程

1)室内木质门全部拆除更换；室内楼地面做法详见电子图纸；原有踢脚线拆除更换； 天棚天花取消原图纸铝方通吊顶；取消教室内的墙裙；楼梯栏杆、扶手及台阶按图纸做法；

2)一层大厅改造天窗为排烟窗、通地下地室楼梯增加防火墙及防火门、隔离室外墙 增加不锈钢框玻璃门；

3)室外工程在图纸取消如下：木制水车、松鼠跑道笼组合、宠物木屋；

4)新增15个消火拴灭火器一体式消防水箱；

5)财务室增加一钢制防盗门；

6)卫生间的矮柜、吊柜、衣柜柜体及教室的柜体洗漱台及洗漱盆；其余未计取预算；

7）消防广播柜、电源柜、火灾报警主机规格型号甲方自定；

8）节能自熄开关（红外感应节能开关）甲方自定安装数量；

内蒙古亿云泰项目管理有限公司

2026年6月13