| 化学常规仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 灭火毯 | 1.玻璃纤维材质，应有涂覆层； 2.1200mm×1800mm。 | 件 | 2 | 92 | 184 |  |  |  |
| 2 | 简易急救箱 | 1.急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、脱脂纱布1包、棉签1包、绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把； 2.箱体采用中号铝合金材质。 | 个 | 1 | 322 | 322 |  |  |  |
| 3 | 实验服 | 1．材质：涤卡；中号身长120cm，颜色为白色； 2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4．产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%； 5．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 42 | 65 | 2730 |  |  |  |
| 4 | 护目镜 | 1．防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％； 2．由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度； 3．侧面完全遮挡，耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击。 | 个 | 42 | 12 | 504 |  |  |  |
| 5 | 防护面罩 | 1.化学实验教学用，产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成； 2.可提供颈部和头部保护； 3.其余要求应符合JY0001—2003的有关规定。 | 个 | 1 | 35 | 35 |  |  |  |
| 6 | 防毒口罩 | 防毒口罩不低于以下要求： 1.教师用，E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气； 2.面具本体采用橡胶材质，可清洗，密合效果好，与面部形状匹配度高，拆装方便，佩戴简单； 3.符合GB2890标准要求。 | 个 | 2 | 23 | 46 |  |  |  |
| 7 |  | 1.CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳； 2.防毒面具+0.5米软管+防毒口罩。 | 个 | 2 | 65 | 130 |  |  |  |
| 8 | 耐酸手套 | 1.用天然橡胶制成，耐酸碱； 2.机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖。 | 副 | 2 | 10 | 20 |  |  |  |
| 9 | 一次性乳胶手套 | 1.乳胶制； 2.一般性防护，不漏水。 | 盒 | 42 | 74 | 3108 |  |  |  |
| 10 | 化学实验废水预处理装置 | 1．仪器尺寸：365*365*700mm ，主机尺寸365*365*585mm； 2．专用电源：C220V 50HZ DC12V .适应中学化学实验室废液处理的需要，单次可处理废液不少于12L。具有体积小、净化效果好、制作工艺精良、对锰、铜、锌、铅、铬、银等金属离子污染物净化收集，对有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分去除,可以直接排放。化学反应后采用液相分离与固相吸附相结合的方式，净化实验所产生的废液。整机为半透明高分子耐腐蚀材料制造,支撑脚采用直径20mm的PVC管材料。耐热、耐酸碱和有机溶剂腐蚀，造型美观、无振动、噪声低。设计有反应槽、搅拌机、竖式PH计(选配)，过滤槽、过滤孔，吸附槽、排水孔。具有双重分享与多重净化的特点。吸附剂为微粒子碳纤维，净化效果好。 3．包装尺寸：410*410*615mm。 | 套 | 1 | 1725 | 1725 |  |  |  |
| 11 | 废液分类回收桶 | 1.塑料制； 2.25L,带底座或另配防漏托盘。 | 个 | 1 | 58 | 58 |  |  |  |
| 12 | 放电反应实验仪 | 1.通电2min之内即有氮气与氧气反应的现象； 2.消耗功率不大于30W。 | 套 | 1 | 322 | 322 |  |  |  |
| 13 | 气体实验微型装置 | 1.含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30mL，配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置； 2.试剂瓶规格12mL，不少于28个。 | 套 | 25 | 97 | 2425 |  |  |  |
| 14 | 中和热测定仪 | 1.又称简易量热计； 2.包括反应容器、盖板、温度计、环形玻璃搅拌棒。 | 套 | 25 | 30 | 750 |  |  |  |
| 15 | 原电池实验器 | 1．实验器配由无色透明有机玻璃缸体1只、支架板3件、锌电极1块、铜电极1块、铁电极1块和碳棒2根组成； 2．缸体长80mm、宽50mm、高80mm；支架板配有红、黑接线柱以区分“+”、“-”极； 3．铜电极长60mm、宽34mm、厚0.6mm；锌电极长60mm、宽34mm、厚0.8mm，铁电极长60mm、宽34mm、厚0.6mm，分别与铜棒牢固连接； 4．进行原电池实验时，应能使电珠发光，连续发光不小于2分钟。 | 台 | 25 | 28 | 700 |  |  |  |
| 16 | 氢燃料电池实验器 | 1．仪器由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、制氢剂、电流表、电压表、电机、风叶等组成； 2．膜电极不小于15mm×15mm。 | 套 | 25 | 184 | 4600 |  |  |  |
| 17 | 二氧化氮球 | 1．双球，内封二氧化氮和四氧化二氮混合气体，常温下球内气体为黄棕色； 2．玻璃制品。 | 个 | 25 | 7 | 175 |  |  |  |
| 18 | 溶液导电演示器 | 1．电源电压：DC6V； 2．5种溶液同时显示； 3．如果溶液是强电解质，则发光二极管全亮；如果溶液是弱电解质，则发光二极管亮1个或2个；如果溶液是非电解质，则发光二极管不亮； 4．演示器主要由面板、底座、发光管、溶液槽等组成； 5．钢制面板，表面喷白，红字；尺寸320*210*23mm； 6．钢制底座，表面喷黑，尺寸380*105*10mm； 7．溶液槽为无色透明塑料制成是方盒，带盖板，盖板安装有两只碳棒，溶液槽规格约为68*38*67mm。 | 台 | 1 | 598 | 598 |  |  |  |
| 19 | 光化学实验演示器 | 能演示 1．氢氯混合气体闪光引爆实验； 2．溴化银感光分解实验； 3．甲烷和氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验； 4．其它光化学反应实验。 | 台 | 1 | 242 | 242 |  |  |  |
| 20 | 元素周期表 | 1．1幅，全开，布制，有外围电子层排布，带轴； 2．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书； 3．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 | 件 | 1 | 56 | 56 |  |  |  |
| 21 | 教师用分子结构模型 | 1.演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm； 2.可搭出化学教材中无机物和有机物各种分子的结构式。如中学教材中的石墨、金刚石、氯化钠、烷烃、烯烃、炔烃、卤化物、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等及大学教材中的立体异构、光学异构以及它们之间的转化。 | 套 | 2 | 221 | 442 |  |  |  |
| 22 | 教师用分子结构模型 | 空间充填式 | 套 | 2 | 318 | 636 |  |  |  |
| 23 | 学生用分子结构模型 | 1.分组用，球的键角允许公差为±3°，直键的不直度不大于键长的2％； 2.各种元件均应能在1.5m高度自由下落于水泥地面时不碎不裂； 3.球与键的组装应松紧适度，用手将其提起时，应无变形并不得转动、松脱或滑出； 4.组成任一分子结构，从不同方向观察不得有明显的歪曲、变形等角度变化； 5.元件应色泽鲜明，同一套产品中每种元件颜色应均匀一致。 | 套 | 25 | 58 | 1450 |  |  |  |
| 24 | 原子轨道模型 | s、px、py、pz、dx2-y2、dz2、dxy、dyz、dzx | 套 | 1 | 1058 | 1058 |  |  |  |
| 25 | 轨道重叠方式模型 | σ键模型（s-s、s-p、p-p）、π键模型（简单的p-pπ键、N2分子的两个π键） | 套 | 1 | 920 | 920 |  |  |  |
| 26 | 分子空间结构模型 | 球棍式，包括CO2、H2O、HCHO、NH3、CH4、P4、P4O6、P4O10、C60、船式C6H12、椅式C6H12、S8、SF6 | 套 | 1 | 1001 | 1001 |  |  |  |
| 27 | 原子杂化轨道模型 | 1.模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套； 2.模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径100mm，高60mm。 | 套 | 1 | 299 | 299 |  |  |  |
| 28 | 价层电子对互斥模型 | CO2、SO2、CO32-、H2O、SO3、NH3、CH4 | 套 | 1 | 460 | 460 |  |  |  |
| 29 | 金属晶体结构模型 | 1．由立方面心密堆积、六方密堆积、六方体心密堆积模型组成； 2．实心蓝色球直径Φ30mm，实心深蓝色球直径Φ50mm； 3．键：130mm，12根，90mm，24根。 | 套 | 1 | 518 | 518 |  |  |  |
| 30 | 离子晶体结构模型 | 1.包括但不局限于氯化钠、氯化铯等； 2.球直径不小于30mm。 | 套 | 1 | 249 | 249 |  |  |  |
| 31 | 共价晶体结构模型 | 1.包括但不局限于金刚石、二氧化硅等； 2.球直径不小于30mm。 | 套 | 1 | 249 | 249 |  |  |  |
| 32 | 分子晶体结构模型 | 1．演示用，氢和金属原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm； 2．可搭出化学教材中无机物和有机物各种分子的结构式。如中学教材中的甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、苯、苯酚、乙醇、乙酸等常见有机分子模型。 | 套 | 1 | 1721 | 1721 |  |  |  |
| 33 | 混合型晶体结构模型 | 1.石墨； 2.球直径不小于30mm。 | 套 | 1 | 166 | 166 |  |  |  |
| 34 | 沸腾焙烧炉模型 | 1．产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构； 2．炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口，炉体外侧示水箱； 3．空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系。底座上另置一放大的风帽，示其内部结构； 4．空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气进口； 5．加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气进口； 6．炉壁剖面示炉壳和耐火砖内衬； 7．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 8．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 套 | 1 | 244 | 244 |  |  |  |
| 35 | 硫酸接触室模型 | 1．产品为接触法制硫酸的接触室缩小模型，外壳可局部剖开，能看清其内部结构； 2．接触室内上部和下部各有一层触媒，两触媒层之间为热交换器； 3．触媒层应显示出黄色圆柱状固体颗粒，与热交换器之间应留有空隙； 4．热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构； 5．气体的各进、出口的位置应正确，热交换器上部的热气体出口与接触室顶部的进口之间应用导管相连； 6．在各个适当部位用箭头标示气体的走向，箭头方向必须正确； 7．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 8．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 套 | 1 | 244 | 244 |  |  |  |
| 36 | 氨合成塔模型 | 1．产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等； 2．外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，外壳剖面上示其壁厚； 3．触媒室示触媒层的形态，触媒层应置于多空板上； 4．热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构； 5．中心管直径应不小于热交换器列管直径的两倍，中心管上端应高出触媒层； 6．模型必须正确显示气体在塔内的流动路线，并在各个适当位置用箭头标明方向，反映前后气体的流经区域应用不同颜色加以区别； 7．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 8．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 套 | 1 | 244 | 244 |  |  |  |
| 37 | 炼铁高炉模型 | 1．产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上； 2．模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构； 3．模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4．热风围管环绕炉腹并有多个进风管，其中有1～2个进风管示其纵剖结构； 5．炉缸剖面示出铁口、出渣口等； 6．炉壁剖面示炉壳、冷却水管及耐火砖内衬等； 7．应正确显示高炉内混合原料、铁水、炉渣等的形态和颜色，以及炉内各部分的温度的差异，其中应以炉腹下部进风口附近的温度为最高，其它依次为炉缸、炉腰、炉身、炉喉； 8．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 9．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 套 | 1 | 198 | 198 |  |  |  |
| 38 | 晶体标本 | 1.包括但不局限于氯化钠、硫黄、碘、高锰酸钾、胆矾等； 2.标签准确。 | 盒 | 1 | 37 | 37 |  |  |  |
| 39 | 非晶体标本 | 1.包括但不局限于玻璃、炭黑等； 2.标签准确。 | 盒 | 1 | 44 | 44 |  |  |  |
| 40 | 金属矿物标本 | 1.包括但不局限于萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母； 2.标签准确。 | 盒 | 1 | 58 | 58 |  |  |  |
| 41 | 非金属矿物标本 | 1.包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚砂等； 2.标签准确。 | 盒 | 1 | 58 | 58 |  |  |  |
| 42 | 有机高分子材料标本 | 1．标本定位装于硬质塑料制成的盒内，须注明各标本名称；盒盖用透明材料制成，方便观看；本产品由塑料等高分子合成材料组成； 2．标本表面须保持清洁，不得有毛剌和污物；本产品标本特征典型、明显、结构牢靠； 3．标本种类10种。 | 套 | 1 | 58 | 58 |  |  |  |
| 43 | 电动离心机 | 1．电动离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全、性能稳定，速度可调并能自动调节平衡，以及适用性广等特点； 2．调速范围（rpm）：0～4000； 3．离心力（xg）：1435。 | 台 | 1 | 575 | 575 |  |  |  |
| 44 | 电加热器 | 1．恒温可调、密封式； 2．额定电压AC220V，50Hz； 3．额定功率1000W。 | 个 | 1 | 115 | 115 |  |  |  |
| 45 | 蒸馏水机 | 1.工作电压：220V； 2.功率：4.5KW； 3.出水量：不小于5L/h； 4.外形尺寸：320mm×250mm×550mm； 5.蒸发锅、冷凝器、冷凝管均为紫铜材质制成，蒸发锅、冷凝器内层均涂有纯锡；加热器件应有护套或相应的安全设施，并作良好的表面处理，应持久耐用。 | 台 | 1 | 1035 | 1035 |  |  |  |
| 46 | 列管式烘干器 | 1．工作电压：220V±10%； 2．仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制造；3．发热功率：不小于200W； 4．干燥气流温度：50～60℃； 5．整机噪声：≤50dB； 6．热源分布均匀，噪声低，操作方便，干燥后器具不留任何水渍； 7．通风管不少于12支。 | 台 | 1 | 391 | 391 |  |  |  |
| 47 | 烘干箱 | 1．要求具有高效热风循环与水平垂直相结合，精度高，温差低，烘干效果可调节。加热系统采用远红外加热技术； 2．尺寸不小于400mm×380mm×530mm，额定功率不小于600W，控温范围：室温～120℃以上，二次温差：≤8．0℃，温度波动允差：±1．0℃，对地漏电流：≤0．5m，温度均匀允差：±1．0℃，工作电源：220V/50Hz。 | 台 | 1 | 1840 | 1840 |  |  |  |
| 48 | 学生电源 | 1．交流：2V～16V/3，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2，每2V一档，电压偏调：±（2％U标＋0．1V）； 2．直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3．有过载显示、过载保护和复位按钮：（1）直流稳压输出有过载保护；（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1．05～1．5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；（3）各档输出电路短路时应能自动关断； 4．连续工作时间不少于8h。 | 台 | 13 | 207 | 2691 |  |  |  |
| 49 | 教学电源 | 1．交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12，8V～12V/6，14V～24V/3；直流稳压：1.5V～25V分档连续可调，2V～6V/6，8V～12V/4，14V～24V/2；直流大电流短时输出：40，8秒自动关断； 2．输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3．交流输出：．各档空载电压应不大于1．05U标＋0．3V；b．各档满载电压应不小于0．95U标～0．3V； 4．直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0．1V）； 5．直流大电流短时输出电流大于10时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40+10，8s±2自动关断； 6．过载保护：．电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1．05～1．5倍时，电源应能过载保护。b．各档输出电路短路时应能自动关断； 7．连续工作时间不少于8h。 | 台 | 1 | 552 | 552 |  |  |  |
| 50 | 磁力加热搅拌器 | 1．产品由机壳、加热盘，搅拌棒，立柱等组成。与烧杯配套使用。配条形搅拌籽（玻璃封装）。使用电源：C220V±22V50Hz。 2．电机采用无级调速，调速范围为0r/min～2600r/min，电机功率40W； 3．加热功率200W； 4．中速可连续工作8小时，高速可连续工作4小时。 | 台 | 1 | 332 | 332 |  |  |  |
| 51 | 仪器车 | 1.规格：700mm（长）×500mm（宽）×800（高）mm； 2.产品采用双层托盘结构,车架装四个方向轮； 3.托盘为长约68cm、宽约50cm、高5cm、厚1mm顶部敞开的不锈钢方盘，周围蓝色塑料包边；底层距地面约23cm，上层距地面约62cm； 4.仪器车两顶端的车架由26mm×26mm不锈钢方管制成，呈“U”状，底部焊接万向轮； 5.部件表面应平整，圆弧过度处光滑，无裂纹、麻点等缺陷； 6.仪器车牢固、平稳，运转灵活。 | 辆 | 2 | 736 | 1472 |  |  |  |
| 52 | 试剂瓶托盘 | 1．BS工程塑料制品，外形尺寸不小于340×235×105mm； 2．托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 3．托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。 | 个 | 120 | 19 | 2280 |  |  |  |
| 53 | 实验用品提篮 | 1．提篮由塑料周转箱和不锈钢提手组成； 2．塑料周转箱长42cm、宽30．5cm、高11．5cm，提手由20×10×0．5不锈钢方管制成,提篮总高42cm； 3．塑料箱和拎手连接牢靠。 | 个 | 2 | 97 | 194 |  |  |  |
| 54 | 一字螺丝刀 | 1．规格1mm×5mm×150mm，头部尺寸：宽5mm，厚1mm；工作长度：150mm； 2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀鉻防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。 | 支 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
| 55 | 十字螺丝刀 | 1．头部尺寸：#2；工作长度：150mm； 2．旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固； 5．其它技术要求按GB10635的规定执行。 | 支 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
| 56 | 钢丝钳 | 1.160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°； 2.剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N； 3.夹持面硬度不低于44HR；PV手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°。 | 把 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |
| 57 | 羊角锤 | 1.0．25kg； 2.优质高碳钢锥形锤头，硬木锤把。 | 把 | 1 | 19 | 19 |  |  |  |
| 58 | 三角锉 | 1.250mm，带柄； 2.优质工具钢，表面网纹均匀。 | 把 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
| 59 | 民用剪刀 | 1.全长不小于150mm； 2.剪口工作部硬度不低于HRC54； 3.剪子的连接销与剪体的连接松紧适度； 4.剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 | 把 | 2 | 7 | 14 |  |  |  |
| 60 | 玻璃瓶盖开启器 | 1.可以开启口径较大的瓶盖； 2.表面电镀层良好。 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 61 | 玻璃管切割器 | 1.金刚石刀具； 2.锌合金电镀加厚刀架。 | 个 | 1 | 35 | 35 |  |  |  |
| 62 | 打孔器 | 1．打孔器为铜质镀铬，由Φ4、Φ6、Φ8、Φ10四种规格孔刃加通棒组成； 2．孔刃规则、锋利，无变形、缺口；打孔器孔柄为边长为3mm正六边形柱； 3．孔柄与孔刃焊接光滑、可靠；通棒直径为Φ3.5长105mm，顶端为Φ9.5厚1.6mm帽头。 | 套 | 2 | 65 | 130 |  |  |  |
| 63 | 打孔夹板 | 1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2．产品长不小于175mm，宽不小于35mm； 3．上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 4．上夹板应备有直径为4mm，6mm，8mm，10mm直穿孔4个； 5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度不小于60mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位； 6．上夹板、下夹板厚度不小于10mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不断裂。 | 个 | 1 | 42 | 42 |  |  |  |
| 64 | 电动钻孔器 | 1．适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1．5-13mm； 2．电机为铝浇制机壳，功率为700W，使用寿命长； 3．安装触动式行程开关，高效、节能； 4．带动双向旋转夹具，配钻头。 | 台 | 1 | 690 | 690 |  |  |  |
| 65 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0．1g； 2．秤量允许误差为±0．5d（分度值）； 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，所有砝码均有质量标记； 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀； 8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残； 9．架盘天平的两个托盘应干净、完整； 10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷； 11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象； 12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用； 13．架盘天平支架左右摆动灵活； 14．偏载准确度要求：示值误差应界于±d之间（d为最小分度值）。校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。 | 台 | 25 | 60 | 1500 |  |  |  |
| 66 |  | 1．最大称量500g，分度值0．5g，标尺称量0～5g； 2．秤量允许误差为±0．5分度值； 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，所有砝码均有质量标记； 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀； 8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残； 9．架盘天平的两个托盘应干净、完整； 10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷； 11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象； 12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用； 13．架盘天平支架左右摆动灵活； 14．偏载准确度要求：示值误差应界于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。 | 台 | 1 | 97 | 97 |  |  |  |
| 67 | 电子天平 | 1.测量范围0g～100g，分度值0.0001g； 2．以电子元件:称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 台 | 1 | 3565 | 3565 |  |  |  |
| 68 |  | 1.测量范围0g～200g，分度值0.01g； 2．以电子元件:称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 台 | 13 | 529 | 6877 |  |  |  |
| 69 |  | 1.测量范围0g～1000g，分度值0.1g； 2．以电子元件:称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 台 | 1 | 414 | 414 |  |  |  |
| 70 | 红液温度计 | 1．感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用； 2．测量范围：0～100℃；最小分度值：2℃；允许误差±1℃； 3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5； 4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象； 5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色； 6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象； 7．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 支 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 71 | 电子秒表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表； 2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能； 3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能； 4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落； 5．应符合 QB/T 1908-93《电子停表》规定的技术要求。 | 个 | 25 | 28 | 700 |  |  |  |
| 72 | 多用电表 | 1．47型，尺寸约16．5*11cm； 2．外壳为黑色塑料，成型美观光滑，上有调节旋钮、四个接线柱孔、三极管插 孔以及电阻档调零旋钮； 3．指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀； 4．配测笔一套；可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V-1000V-2500V，直流电压：0-0．25-1-2．5-10-50-250-500V-1000V，直流电流：0-0．05-0．5-5-50-500m；电阻：0-1Ω-10Ω-100Ω-1KΩ-10KΩ； 5．应符合JY0330标准的相关要求。 | 只 | 1 | 111 | 111 |  |  |  |
| 73 | 直流电流表 | 1．误差等级2．5级，量程0．6、3； 2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度不大于0．3mm；表面清洁平整； 3．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1.6mm； 4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%； 5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳应作防静电处理； 6．面板与装配：（1）面板表面应光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点应清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；（2）表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；（3）安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；（4）防接触封印；当电表封印完好，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；（5）面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。 | 只 | 13 | 28 | 364 |  |  |  |
| 74 | 灵敏电流计 | 1．参考测量范围：仪表量程：-300～0～＋300μ； 2．准确度等级：2．5级； 3．影响量的标准值应符合JY0330第5．1条要求； 4．基本误差极限应符合JY0330第5．2条要求； 5．升降变差应符合JY0330第5．2．2条要求； 6．标称适用范围和改变量应符合JY0330第5．3条要求； 7．阻尼应符合JY0330第5．4条要求； 8．表度尺与表度盘除应符合第一条外，还应符合JY0330第5．5条要求； 9．指针应符合JY0330第5．6条要求； 10．偏离零位和零位调节器应符合JY0330第5．7条要求； 11．表壳应符合JY0330第5．8条要求； 12．面板与装配应符合JY0330第5．9条要求； 13．产品标志应符合JY0330第5．10条要求； 14．仪表和（或）附件的过载能力应符合JY0330第5．11条要求； 15．其他应符合JY0330第5．12、5．13、5．14、5．15条要求； 16．外形尺寸133*97*100mm； 17．仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4．5．6．7章的有关要求。 | 只 | 13 | 28 | 364 |  |  |  |
| 75 | 演示电流电压表 | 1．2．5级，指针式内磁结构，十四档测量量程，测量范围：DC:～500μ～0～+500μ，0～10～100m～1～5；DCV：0～5～10V；C:0～10～100m～1～5；CV:0～10～50～250V； 2．基本误差：±2．5%； 3．阻尼时间：≤6s。 | 只 | 1 | 449 | 449 |  |  |  |
| 76 | pH计 | 1．笔式，测量范围：0．0～14．0pH； 2．分辨率：0．1pH； 3．精度：±0．1pH（20℃）； 4．工作环境：0～50℃RH〈95%； 5．校正：一点校正。 | 台 | 13 | 60 | 780 |  |  |  |
| 77 | 方座支架 | 1.上支承环采用铸铁制成，端面平整，外径110mm、内径73mm，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2．三脚均匀，圆钢制成，直径不小于6mm，表面镀镍； 3．三只脚与铁环通过螺纹连接，三只脚间距相等，整体高度不小于150mm；立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 套 | 25 | 65 | 1625 |  |  |  |
| 78 | 三脚架 | 1.上支承环采用铸铁制成，端面平整，外径110mm、内径73mm，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2．三脚均匀，圆钢制成，直径不小于6mm，表面镀镍； 3．三只脚与铁环通过螺纹连接，三只脚间距相等，整体高度不小于150mm；立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 25 | 19 | 475 |  |  |  |
| 79 | 泥三角 | 1．加热辅助设备； 2．泥三角由黄泥棒、铁丝组成； 3．三角形的单边长不小于60㎜，铁丝接头绞合，绞合长度约30mm，瓷管应不裂、不缺、坚固、圆滑； 4．三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 80 | 试管架 | 1.木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固； 2.试管架牢固，放置平稳。 | 个 | 25 | 9 | 225 |  |  |  |
| 81 |  | 1.木制或塑料制，8孔，孔径25mm，立柱黏结牢固； 2.试管架牢固，放置平稳。 | 个 | 1 | 19 | 19 |  |  |  |
| 82 |  | 1.木制或塑料制，8孔，孔径35mm，立柱黏结牢固； 2.试管架牢固，放置平稳。 | 个 | 1 | 23 | 23 |  |  |  |
| 83 | 漏斗架 | 1.由底座、立柱和漏斗固定板等构成； 2.底座长420mm，宽80mm，高14.5mm； 3.立柱为两个空腔方柱，分别固定在底座和固定板上，上柱体可套入下柱，通过改变并固定上、下立柱的相对位置来调节漏斗架的总高，总高不低于160mm； 4.固定板长420mm，宽80mm，有4个锥形孔用来放置漏斗； 5.漏斗架牢固，放置平稳。 | 个 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |
| 84 | 滴定台 | 1．产品材料采用金属立杆、大理石底座； 2．金属件表面做良好处理，无明显扭曲、变形现象，无锈蚀、无刺； 3．产品在工作台面上放置稳度可靠； 4．立杆与底座垂直度误差不大于3mm。 | 个 | 25 | 35 | 875 |  |  |  |
| 85 | 滴定夹 | 1．产品为铝合金蝶形夹，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直； 2．各夹头上装有软质护套。 | 个 | 25 | 40 | 1000 |  |  |  |
| 86 | 多用滴管架 | 1.能与微型铁支架配合使用。 2.材料为ABS，白色。 3.外形为三级阶梯形，长266mm,宽91mm，总高60mm。 4.顶层台阶宽24.6mm，高20mm，左、右两边有两Φ8圆孔，深20mm，可插铅笔，亦可插入微型铁支架。顶层另有12个Φ14圆孔，深20mm，可插入滴管。二层台阶宽24.6mm，高20mm，共有13个Φ14圆孔，深20mm，可插入滴管。底层台阶宽41.8mm，高20mm，有4只大孔，其中有两只Φ25和1只Φ29圆孔，孔深都为10mm,还有1只圆孔为Φ32，孔深16，这4个圆孔可放微型滴瓶。底层台阶还有5只Φ13圆孔，孔深16，另有1个长118mm，宽13.5mm，深10mm方槽。 5.应符合JY00001－2003《教学仪器产品一般质量要求》中的相关规定。 | 个 | 25 | 6 | 150 |  |  |  |
| 87 | 移液管架 | 1．卧式； 2．产品采用厚度不小于3mm的透明塑料板材成型，可同时搁置6支移液器。 | 个 | 13 | 81 | 1053 |  |  |  |
| 88 | 比色管架 | 1．6孔； 2．有机玻璃制； 3．由上下二排管架组成。 | 个 | 13 | 35 | 455 |  |  |  |
| 89 | 升降台 | 1．产品由载物台、下底座、升降机构、摇手柄等组成； 2．载物台、下底板尺寸不小于100mm×100mm； 3．升降台降至最低时，台面高度不应大于85mm，升降范围50mm〜150mm；载重量不小于10kg； 4．摇手柄摇动过程中应灵活轻便无阻滞； 5．台面加载10kg重物，在全程升降过程中应保持水平，所载重物无晃动、无倾斜、下滑现象。 | 个 | 25 | 58 | 1450 |  |  |  |
| 90 | 量筒 | 1．标称容量：10mL，量入式允差±0．1mL，量出式允差±0．1mL； 2．最小分度：0．2mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座采用玻璃制作。 | 个 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |
| 91 |  | 1．标称容量：25mL，量入式允差±0．2mL，量出式允差±0．2mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座采用玻璃制作。 | 个 | 25 | 6 | 150 |  |  |  |
| 92 |  | 1．标称容量：50mL，量入式允差±0．25mL，量出式允差±0．25mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座采用玻璃制作。 | 个 | 25 | 8 | 200 |  |  |  |
| 93 |  | 1．标称容量：100mL，量入式允差±0．5mL，量出式允差±0．5mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座采用玻璃制作。 | 个 | 2 | 9 | 18 |  |  |  |
| 94 |  | 1．标称容量：500mL，量入式允差±2．5mL，量出式允差±2.5mL； 2．壁厚：不小于1．2mm； 3．透明钠钙玻璃材质； 4．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 5．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 6．底座采用玻璃制作。 | 个 | 2 | 30 | 60 |  |  |  |
| 95 |  | 1．标称容量：1000mL，量入式允差±5mL，量出式允差±5mL； 2．壁厚：不小于1．5mm； 3．透明钠钙玻璃材质； 4．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 5．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 6．底座采用玻璃制作。 | 个 | 2 | 44 | 88 |  |  |  |
| 96 | 容量瓶 | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：50mL。壁厚＞0．7mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 2 | 10 | 20 |  |  |  |
| 97 |  | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：100mL。壁厚＞0．7mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 25 | 17 | 425 |  |  |  |
| 98 |  | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：250mL。壁厚＞0．8mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1 | 27 | 27 |  |  |  |
| 99 |  | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：500mL。壁厚＞0．8mm，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |  |  |
| 100 |  | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：1000mL。壁厚＞1.0mm，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1 | 39 | 39 |  |  |  |
| 101 | 滴定管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．酸式，25mL，最小分度值0．1mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；壁厚1．3±0．3mm； 3．刻度标示清晰、均匀； 4．管与活塞密合性好。 | 支 | 25 | 27 | 675 |  |  |  |
| 102 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．酸式，50mL，最小分度值0．1mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；壁厚1．3±0．3mm； 3．刻度标示清晰、均匀； 4．管与活塞密合性好。 | 支 | 25 | 33 | 825 |  |  |  |
| 103 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．碱式，25mL，最小分度值0．1mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；壁厚1．3±0．3mm； 3．刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 25 | 12 | 300 |  |  |  |
| 104 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．碱式，50mL，最小分度值0．1mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；壁厚1．3±0．3mm； 3．刻度标示清晰、均匀； 4．管与活塞密合性好。 | 支 | 25 | 17 | 425 |  |  |  |
| 105 |  | 1．聚四氟乙烯活塞，高硼硅玻璃材质； 2．25mL，最小分度值0．1mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；壁厚1．3±0．3mm； 3．刻度标示清晰、均匀； 4．管与活塞密合性好。 | 支 | 1 | 54 | 54 |  |  |  |
| 106 | 移液管 | 1.1mL； 2.表面光滑，刻度清晰、完整、耐久。 | 支 | 13 | 6 | 78 |  |  |  |
| 107 |  | 1.2mL； 2.表面光滑，刻度清晰、完整、耐久。 | 支 | 13 | 6 | 78 |  |  |  |
| 108 |  | 1.5mL； 2.表面光滑，刻度清晰、完整、耐久。 | 支 | 13 | 6 | 78 |  |  |  |
| 109 |  | 1.25mL； 2.表面光滑，刻度清晰、完整、耐久。 | 支 | 13 | 8 | 104 |  |  |  |
| 110 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm，壁厚0．8mm，急冷温差＞200℃； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 250 | 0.5 | 125 |  |  |  |
| 111 |  | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm，壁厚1mm，急冷温差＞200℃； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 250 | 1 | 250 |  |  |  |
| 112 |  | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm，壁厚1．2mm，急冷温差＞200℃； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 75 | 1.5 | 112.5 |  |  |  |
| 113 |  | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，壁厚1．2mm，急冷温差＞200℃； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 75 | 2 | 150 |  |  |  |
| 114 |  | 1．高硼硅玻璃材质，硬质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ32mm、试管高200mm、壁厚1．2mm，急冷温差＞200℃； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 30 | 5 | 150 |  |  |  |
| 115 |  | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ40mm；试管高200mm；壁厚1．2mm，急冷温差＞200℃； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 30 | 6 | 180 |  |  |  |
| 116 | 口部具支试管 | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：φ18mm×180mm，急冷温差＞200℃；支管与试管连接处牢固、平滑； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 20 | 3 | 60 |  |  |  |
| 117 |  | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ25mm，试管高200mm，壁厚1．2mm，支管距口高25mm，支管长27mm，支管外径6mm，急冷温差＞200℃；支管与试管连接处牢固、平滑； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 20 | 4 | 80 |  |  |  |
| 118 | 硬质玻璃管 | 1．高硼硅玻璃材质，硬质；2．规格：外径Φ15mm，长150mm； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 30 | 3 | 90 |  |  |  |
| 119 |  | 1．高硼硅玻璃材质，硬质；2．规格：外径Φ20mm，长250mm； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 10 | 4 | 40 |  |  |  |
| 120 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：5mL； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 121 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：10mL； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 122 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：25mL。壁厚≥0．7mm，急冷温差不小于200℃；3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 | 4 | 200 |  |  |  |
| 123 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：50mL。壁厚≥0．8mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |
| 124 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：100mL。壁厚≥0．9mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 | 5 | 250 |  |  |  |
| 125 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：250mL。壁厚≥1．1mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 | 6 | 300 |  |  |  |
| 126 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：500mL。壁厚≥1．2mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 20 | 9 | 180 |  |  |  |
| 127 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：1000mL。壁厚≥1．3mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 5 | 17 | 85 |  |  |  |
| 128 | 烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：圆底，长颈，250mL；瓶身厚：不小于0.9mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%； 3．底部小于0．5mm能目测的节瘤，在10mm×10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm×10mm内不得有多于1个小于等于0．3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5mm能目测的气泡在10mm×10mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm； 6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5mm； 8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 25 | 18 | 450 |  |  |  |
| 129 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：圆底，短颈，厚口250mL；瓶身厚：不小于0.9mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%； 3．底部小于0．5mm能目测的节瘤，在10mm×10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm×10mm内不得有多于1个小于等于0．3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5mm能目测的气泡在10mm×10mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm； 6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5mm； 8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 15 | 18 | 270 |  |  |  |
| 130 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：圆底，长颈，500mL；瓶身厚：不小于0.9mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%； 3．底部小于0．5mm能目测的节瘤，在10mm×10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm×10mm内不得有多于1个小于等于0．3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5mm能目测的气泡在10mm×10mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm； 6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5mm； 8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 13 | 26 | 338 |  |  |  |
| 131 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：平底，长颈，250mL；瓶身厚：不小于1．2mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%； 3．底部小于0．5mm能目测的节瘤，在10mm×10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm×10mm内不得有多于1个小于等于0．3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5mm能目测的气泡在10mm×10mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm； 6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5mm； 8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 5 | 18 | 90 |  |  |  |
| 132 | 锥形瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥形，100mL。壁厚：不小于1mm； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 13 | 325 |  |  |  |
| 133 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥形，250ml。壁厚：不小于1．2mm； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 15 | 16 | 240 |  |  |  |
| 134 | 蒸馏烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．是一个具支管的圆底球体形烧瓶，支管与瓶颈的角度为75°，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3．规格：250mL。壁厚：不小于0．9mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 21 | 525 |  |  |  |
| 135 | 三口烧瓶 | 1．250mL； 2．高硼硅玻璃材质。 | 个 | 5 | 45 | 225 |  |  |  |
| 136 | 集气瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和毛玻璃片组成； 2．规格：125mL； 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 75 | 4 | 300 |  |  |  |
| 137 |  | 1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和毛玻璃片组成； 2．规格：250ml； 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20 | 5 | 100 |  |  |  |
| 138 |  | 1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和毛玻璃片组成； 2．规格：500ml； 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 7 | 35 |  |  |  |
| 139 | 液封除毒气集气瓶 | 1．250mL； 2．由长颈集气瓶、开口玻璃盖、胶塞、燃烧匙、毛玻璃片等组成。 | 个 | 5 | 47 | 235 |  |  |  |
| 140 | 广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：60mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 350 | 5 | 1750 |  |  |  |
| 141 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：125mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 6 | 300 |  |  |  |
| 142 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：250mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 30 | 7 | 210 |  |  |  |
| 143 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：500mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 9 | 45 |  |  |  |
| 144 | 茶色广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，60mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 6 | 300 |  |  |  |
| 145 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，125mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 7 | 35 |  |  |  |
| 146 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，250mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 11 | 55 |  |  |  |
| 147 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：60mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 5 | 250 |  |  |  |
| 148 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：125mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 350 | 5 | 1750 |  |  |  |
| 149 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：250mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 7 | 350 |  |  |  |
| 150 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：规格：500mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 | 10 | 100 |  |  |  |
| 151 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：1000mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 | 13 | 130 |  |  |  |
| 152 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：2500mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 38 | 38 |  |  |  |
| 153 | 茶色细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，60mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 6 | 300 |  |  |  |
| 154 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，125mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 7 | 350 |  |  |  |
| 155 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，250mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 | 10 | 100 |  |  |  |
| 156 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，500mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 13 | 13 |  |  |  |
| 157 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，1000mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 21 | 21 |  |  |  |
| 158 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，2500mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 54 | 54 |  |  |  |
| 159 | 下口瓶 | 1．5000mL； 2．高硼硅玻璃； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 255 | 255 |  |  |  |
| 160 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：30mL。滴瓶身厚：1．5mm，滴管厚：1mm，滴管距底距离：2mm～5mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 5 | 250 |  |  |  |
| 161 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：规格：60mL。滴瓶身厚：2mm；滴管厚：1mm，滴管距底距离：2mm～5mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 300 | 5 | 1500 |  |  |  |
| 162 | 茶色滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，30mL。滴瓶身厚：1．5mm；滴管厚：1mm，滴管距底距离：2mm～5mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 5 | 125 |  |  |  |
| 163 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：棕色，60mL。滴瓶身厚：2mm；滴管厚：1mm，滴管距底距离：2mm～5mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 5 | 250 |  |  |  |
| 164 | 称量瓶 | 1．φ25mm×40mm； 2．透明钠钙玻璃材质； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 8 | 16 |  |  |  |
| 165 | 酒精灯 | 1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2．规格：150mL，单头；厚度：约1．5mm； 3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色； 6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |
| 166 |  | 1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2．规格：250mL，单头；厚度：约1．5mm； 3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色； 6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 2 | 8 | 16 |  |  |  |
| 167 |  | 1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2．规格：250mL，双头；厚度：约1．8mm； 3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色； 6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 2 | 42 | 84 |  |  |  |
| 168 | 抽滤瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：500mL； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 27 | 27 |  |  |  |
| 169 | 干燥器 | 1．透明钠钙玻璃制； 2．规格：150mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 60 | 120 |  |  |  |
| 170 | 气体发生器 | 1．透明钠钙玻璃制； 2．规格：250mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 2 | 135 | 270 |  |  |  |
| 171 | 冷凝管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形，300mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 2 | 24 | 48 |  |  |  |
| 172 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：球形，300mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 1 | 30 | 30 |  |  |  |
| 173 | 牛角管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：弯形，Φ18mm×150mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |
| 174 | 漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质；规格：60mm； 2．漏斗口径：60mm±2mm；厚度：约2mm； 3．斗柄外径：Φ7mm～9mm；斗柄长60mm±4mm；漏斗角度：60º； 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm； 6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 5 | 125 |  |  |  |
| 175 |  | 1．高硼硅玻璃材质；规格：90mm； 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm； 3．斗柄外径：Φ10mm～11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º； 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm； 6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 6 | 9 | 54 |  |  |  |
| 176 | 安全漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。漏斗口径：40mm±2mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 6 | 30 |  |  |  |
| 177 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：双球，漏斗口径：40mm±2mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 9 | 18 |  |  |  |
| 178 | 分液漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥(梨)形，100mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 13 | 30 | 390 |  |  |  |
| 179 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：球形，50mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 13 | 29 | 377 |  |  |  |
| 180 | 三通连接管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直径Φ7mm～8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3．灯工焊接牢固，口部平整烘光； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 13 | 2 | 26 |  |  |  |
| 181 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0．2mm；管径：Φ7mm～8mm；全高：100mm±5mm； 3．弯管角度：60º±3º； 4．灯工焊接牢固，口部平整烘光； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 13 | 2 | 26 |  |  |  |
| 182 | 滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：100mm； 3．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 50 | 2 | 100 |  |  |  |
| 183 |  | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150mm； 3．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 50 | 2 | 100 |  |  |  |
| 184 | 离心管 | 1．10mL； 2．内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 10 | 2 | 20 |  |  |  |
| 185 | 干燥管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：单球，145mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》； 4．符合JY0001～2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 25 | 5 | 125 |  |  |  |
| 186 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：U形，Φ15mm×150mm； 3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 25 | 6 | 150 |  |  |  |
| 187 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：U形，具支，Φ15mm×150mm； 3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |
| 188 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：U形，Φ20mm×200mm； 3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 1 | 9 | 9 |  |  |  |
| 189 | 干燥塔 | 1．250mL； 2．耐酸碱，耐腐蚀，耐化学性。 | 个 | 1 | 84 | 84 |  |  |  |
| 190 | 比色管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．25mL。 | 支 | 65 | 9 | 585 |  |  |  |
| 191 | 玻璃活塞 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。活塞接管厚1．2mm； 3．灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4．管口烘光不得有缺损块口； 5．活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6．活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7．活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准； 8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 1 | 18 | 18 |  |  |  |
| 192 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：T形，活塞接管厚1．2mm； 3．灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4．管口烘光不得有缺损块口； 5．活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6．活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7．活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准； 8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 1 | 30 | 30 |  |  |  |
| 193 | 圆水槽 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ200mm×100mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 42 | 42 |  |  |  |
| 194 |  | 1．透明钠钙玻璃制，圆形，Φ270mm×140mm； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 66 | 66 |  |  |  |
| 195 | 钴玻璃片 | 1．蓝色玻璃片50*50mm； 2．边缘精磨。 | 个 | 25 | 5 | 125 |  |  |  |
| 196 | 结晶皿 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：90mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |
| 197 | 表面皿 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：60mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 198 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：100mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
| 199 | 坩埚 | 1．瓷，30mL； 2．外形尺寸：口径60±5㎜； 3．产品为白色瓷质材料制作； 4．皿壁薄厚均匀，表面光滑无疵点，无明显凹凸不平现象。 | 个 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |
| 200 | 坩埚钳 | 1．产品用不锈钢制造。总长度为200mm； 2．钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 个 | 25 | 8 | 200 |  |  |  |
| 201 | 烧杯夹 | 1．产品用厚度为2mm的不锈钢板制造，总长度为300mm，宽度为20mm； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 个 | 1 | 9 | 9 |  |  |  |
| 202 | 镊子 | 1．镊子用不锈钢板材制成，镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为160mm±5mm； 2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷； 3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 个 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |
| 203 | 试管夹 | 1．产品为木或竹制件； 2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3．夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm； 4．试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于25mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐； 5．试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 6．试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 204 | 止水皮管夹 | 1．产品用钢丝制成。应作防锈处理； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 个 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |
| 205 | 螺旋皮管夹 | 1．产品用钢材制成，应作防锈处理； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 206 | 陶土网 | 1．环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉； 2．金属网无锈蚀，具备一定的强度；陶土涂敷均匀，附着力强；涂敷面不得裸漏金属网面； 3．金属网尺寸不小于125mm×125mm，陶土涂敷面直径不小于80mm。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 207 | 二连球 | 1.由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成； 2.回弹可靠，充气迅速。 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |  |  |
| 208 | 燃烧匙 | 1．燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm； 2．手柄与燃烧勺焊接牢靠； 3．成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 | 个 | 25 | 2 | 50 |  |  |  |
| 209 | 药匙 | 1．供中学化学实验和小学教学实验用； 2．本产品每组由大、中、小三把药匙组成； 3．药匙材质：塑料。 | 个 | 50 | 0.5 | 25 |  |  |  |
| 210 | 玻璃管 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．外径：Φ5mm～Φ6mm；玻管壁厚>0．8mm； 3．理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | kg | 3 | 24 | 72 |  |  |  |
| 211 |  | 1．透明钠钙玻璃材质；2．外径：Φ7mm～Φ8mm；玻管壁厚>0．8mm； 3．理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝色； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | kg | 4 | 24 | 96 |  |  |  |
| 212 | 玻璃弯管 | 1.一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm； 2.形状为锐角、直角和钝角，管口应为熔光。 | 根 | 50 | 2 | 100 |  |  |  |
| 213 | 玻璃棒 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ5mm～Φ6mm。尺寸：玻璃棒长：300mm±30mm；玻璃棒外径：5mm～6mm±0．5mm； 3．理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4．应力：在偏光仪中呈蓝色； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 根 | 100 | 2 | 200 |  |  |  |
| 214 |  | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ7mm～Φ8mm。尺寸：玻璃棒长：300mm±30mm；玻璃棒外径：7mm～8mm±0．5mm； 3．理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4．应力：在偏光仪中呈蓝色； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 根 | 100 | 2 | 200 |  |  |  |
| 215 | 橡胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色； 2．每包软胶塞由000、00、0～10号的胶塞组成，要求搭配合理； 3．产品每包重量应不少于1㎏。 | kg | 8 | 36 | 288 |  |  |  |
| 216 | 橡胶管 | 1．产品用优质天然橡胶制造； 2．产品内径为6mm,壁厚1.5mm； 3．产品每整根之重量应不少于1㎏； 4．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 | m | 40 | 5 | 200 |  |  |  |
| 217 | 乳胶管 | 1．产品用优质乳胶制造； 2．产品内径为4mm，壁厚1mm； 3．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 | m | 40 | 5 | 200 |  |  |  |
| 218 |  | 1．产品用优质乳胶制造； 2．产品内径为6mm，壁厚1.5mm； 3．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 | m | 40 | 5 | 200 |  |  |  |
| 219 | 洗耳球 | 1．产品用天然橡胶制造，红色； 2．60mL。 | 个 | 13 | 8 | 104 |  |  |  |
| 220 | 试管刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成； 2．金属丝用Φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合； 3．制成的试管刷要求不散、不脱毛； 4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |
| 221 |  | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成； 2．金属丝用Φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合； 3．制成的试管刷要求不散、不脱毛； 4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 25 | 1.5 | 37.5 |  |  |  |
| 222 |  | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成； 2．金属丝用Φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合； 3．制成的试管刷要求不散、不脱毛； 4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 5 | 1.5 | 7.5 |  |  |  |
| 223 | 烧瓶刷 | 1．由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； 2．金属丝用φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合铁丝顶端鬃毛束呈现彭形，要求不散，不脱毛； 3．铁丝尾端带有挂孔。 | 个 | 13 | 3 | 39 |  |  |  |
| 224 |  | 1．由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； 2．金属丝用φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合铁丝顶端鬃毛束呈现彭形，要求不散，不脱毛； 3．铁丝尾端带有挂孔。 | 个 | 13 | 3 | 39 |  |  |  |
| 225 | 滴定管刷 | 1.由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； 2.金属丝胶合牢固，不掉毛。 | 个 | 13 | 5 | 65 |  |  |  |
| 226 | 研钵 | 1．适用于医疗卫生、学校、工矿企业、科研单位的化验室对药品、颗粒状的固体物质等作粉碎、研磨的工具； 2．规格：60mm； 3．由研钵、棒组成，陶瓷或玻璃制造； 4．耐水等级：1级； 5．耐酸等级：1级； 6．耐碱等级：2级； 7．钵底平稳，钵口要光圆，不得有缺口和刺手现象，钵内壁应成弧形，不允许有阶梯形及中间隆起现象，钵内壁砂面不得少于钵高1／2； 8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》相关规定。 | 个 | 13 | 4 | 52 |  |  |  |
| 227 |  | 1．适用于医疗卫生、学校、工矿企业、科研单位的化验室对药品、颗粒状的固体物质等作粉碎、研磨的工具； 2．规格：90mm； 3．由研钵、棒组成，陶瓷或玻璃制造； 4．耐水等级：1级； 5．耐酸等级：1级； 6．耐碱等级：2级； 7．钵底平稳，钵口要光圆，不得有缺口和刺手现象，钵内壁应成弧形，不允许有阶梯形及中间隆起现象，钵内壁砂面不得少于钵高1／2； 8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》相关规定。 | 个 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
| 228 | 蒸发皿 | 1．实验用加热仪器外径60mm，陶瓷制造；壁厚：2～～2．5mm； 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：不大于0．3%； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 229 |  | 1．实验用加热仪器外径100mm，陶瓷制造； 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：不大于0．3%； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 个 | 1 | 9 | 9 |  |  |  |
| 230 | 布氏漏斗 | 1．瓷，80mm； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 16 | 16 |  |  |  |
| 231 | 反应板 | 1．规格：至少6穴； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 232 | 井穴板 | 1．9孔，0．7mL×9； 2．产品由透明的聚苯乙烯注塑而成； 3．板上九穴排列协调，大小均匀，每穴容量0.7ml； 4．井穴板底部应平整，放置稳定。 | 个 | 25 | 1.5 | 37.5 |  |  |  |
| 233 |  | 1．6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞； 2．产品由透明的聚苯乙烯注塑而成； 3．板上六穴排列协调，大小均匀，每穴容量5ml； 4．井穴板底部应平整，放置稳定。 | 个 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 234 | 塑料多用滴管 | 1．产品为直形滴管。由一个有弹性的圆筒吸泡和一根细长的径管连接而成； 2．外形尺寸：用无毒塑料制成，圆筒吸泡容积4ml。全长120mm，细管直径1mm。耐无机酸、碱、盐的腐蚀。 | 支 | 300 | 0.5 | 150 |  |  |  |
| 235 | 塑料洗瓶 | 1．产品由进口PP料加工而成，具有化学耐受性好，无生物毒性； 2．产品由瓶盖、喷嘴、吸管、瓶身四部分组成； 3．规格：250mL或500mL；化学耐受性好，无生物毒性。 | 个 | 25 | 5 | 125 |  |  |  |
| 236 | 透明塑料水槽 | 1．水槽里口尺寸：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角R≤5mm； 2．槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm； 3．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）； 4．水槽及集气架应能在高度1m处自由下落于水泥地面时不碎裂；5．符合JY53～80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 | 个 | 25 | 10 | 250 |  |  |  |
| 237 | 集气瓶挂扣器 | 1.适合125mL集气瓶； 2.塑料制。 | 个 | 25 | 10 | 250 |  |  |  |
| 238 |  | 1.适合250mL集气瓶； 2.塑料制。 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
| 239 | 注射器 | 1．非医用，一次性注射器，10ml； 2．密封性好，滑动灵活；刻度标线规整、清晰。 | 只 | 25 | 1.5 | 37.5 |  |  |  |
| 240 |  | 1．非医用，一次性注射器，50ml； 2．密封性好，滑动灵活；刻度标线规整、清晰。 | 只 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |
| 241 | 铂丝 | 1.Φ0.5mm×50mm； 2.具金属柄，可拆卸。 | 支 | 1 | 138 | 138 |  |  |  |
| 242 | 水浴锅 | 1.一列二孔，工作室尺寸:300mmx160mmx90mm(±20mm):2.功率:600W; 3.控温范围:室温+5°℃~99.9℃℃，温度均匀性:±0.5℃℃，水温波动+0.5 4.数显; 5.外壳:静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型; 6.控温系统:微机PID智能控制。 | 个 | 1 | 552 | 552 |  |  |  |
| 243 | 酒精喷灯 | 1．实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，温度可达800-1000℃以上，结构为座式； 2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分； 3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止； 4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气； 5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处； 6．材质：铜制。 | 个 | 1 | 97 | 97 |  |  |  |
| 244 | 储气式本生灯 | 1.台式，不锈钢制； 2.火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，应通过安全性测试。 | 个 | 1 | 334 | 334 |  |  |  |
| 245 | 储气装置 | 1．利用排水集气和液体压力排气的原理可收集、贮存、排放氧气、氢气、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、二氧化碳、氯气等气体； 2．制作材料应不与贮存气体发生任何反应； 3．应用透明材料制作； 4．进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气； 5．由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。 | 台 | 1 | 88 | 88 |  |  |  |
| 246 | 高中化学实验材料 | 含小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 套 | 25 | 37 | 925 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 91539.5 |  |  |  |