| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 投标 单价 （元） | 投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 准备台 | 1、规格：≥3000mm×750mm×800mm 2、钢木结构； 3、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 4、柜身：柜身为悬柜，含座人位，基材≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 5、钢架部分：主框架采用≥40mm×60mm×1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 6、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 7、拉手：铝合金条形暗拉手； 8、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ★9、防腐三节静音导轨技术要求满足： GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 （1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足第9条技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 10、拉手：铝合金条形暗拉手； 11、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 4659 | 4659 |  |  |  |
| 2 | 仪器柜 | 规格：≥1000mm×500mm×2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥35mm×25mm×1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16mmE1级三聚氰胺板，其截面用≥2mmPVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为≥16mm三聚氰胺板，长边采用≥30mm×24mm,壁厚≥1.2mm专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 7 | 2100 | 14700 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 19359 |  |  |  |  |