| 生物创新实验室（48人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 投标 单价 （元） | 投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 教师演示讲台 | 1、规格：≥3000mm×700mm×900mm 2、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ★9、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件 （1）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； （2）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 （3）实验台力学性能-实验台耐久性：1）符合水平耐久性试验标准；2）符合垂直耐久性试验标准。 （4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。 提供满足第9条技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 张 | 1 | 16015 | 16015 |  |  |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 1、规格：≥550mm×450mm×300mm 2、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 ★3、实验室专用水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 （1）耐老化性（室内≥500h）满足：外观颜色≥4级 提供满足第3条技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 | 230 | 230 |  |  |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 | 598 | 598 |  |  |  |
| 4 | 生物学生实验桌 | 1、规格：≥1200mm×600mm×780mm 2、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。台面工作尺寸≥1200mm*600mm； 3、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm×320mm×110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 4、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸≥760mm×530mm×55mm，≥80mm×55mm×2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用≥20mm×30mm×1.0mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5、后档水板采用≥105mm×12mm×2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 6、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 ▲7、生物学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。 （1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象； （2）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准； （3）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准； 提供满足第7条技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 张 | 24 | 1550 | 37200 |  |  | 以此项为核心产品评审标准 |
| 5 | 实验凳 | 1、规格：≥Φ310mm×450mm～500mm 2、凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离≥500mm。 3、ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 48 | 200 | 9600 |  |  |  |
| 6 | 多功能防溅水槽柜 | 1、规格：≥600mm×450mm×820mm 2、底围尺寸≥590mm×440mm×60mm，中间部分尺寸≥600mm×450mm×735mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥450mmx600mmx475mm，水槽内上部尺寸≥405mm×480mm，底部尺寸≥345mm×425mm，水槽最高深度≥370mm，最低深度≥300mm，保障洗涤时水不外飞溅。 3、水槽内部带滴水架，滴水架不少于10个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。 4、水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。 5、检修门带锁，底围安装≥1寸定向轮。 | 套 | 12 | 2465 | 29580 |  |  |  |
| 7 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 3、实验室龙头采用壁式安装，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 4、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 套 | 12 | 884 | 10608 |  |  |  |
| 8 | 仪器柜 | 1、规格：≥1000mm×500mm×2000mm 2、铝木结构 3、铝框架结构，立柱采用≥35mm×25mm×1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16mmE1级三聚氰胺板，其截面用≥2mmPVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 4、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 5、隔板：两块层板为≥16mm三聚氰胺板，长边采用≥30mm×24mm,壁厚≥1.2mm专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 6、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 7、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 ▲8、仪器柜技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件 （1）着地平稳性≤2.0mm； （2）外观：1）玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；2）金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； 提供满足第8条技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 个 | 5 | 2100 | 10500 |  |  |  |
| 9 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥225mm×127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为10A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  |
| 10 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 | 12100 | 12100 |  |  |  |
| 11 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  |
| 12 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 | 1850 | 1850 |  |  |  |
| 13 | 顶装主体框架 | 规格：≥1500mm×560mm×290mm 整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 7 | 3110 | 21770 |  |  |  |
| 14 | 主体防尘保护罩 | 采用厚度≥ 1mm 的环氧树脂绝缘板，其中 2 块尺寸≥ 420mm×320mm、1 块尺寸≥ 420mm×280mm，铺设于主框架上方，用于防尘并方便后期检修维护。 | 套 | 7 | 1850 | 12950 |  |  |  |
| 15 | 智能摇臂升降系统 | 规格：≥990mm×115mm×185mm 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于≥3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 13 | 3950 | 51350 |  |  |  |
| 16 | 上下水智能安装面板 | 规格：≥195mm×185mm×80mm 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 13 | 220 | 2860 |  |  |  |
| 17 | 智能多功能高低压智能电源 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49mm×24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 个 | 13 | 1250 | 16250 |  |  |  |
| 18 | 低压电源控制系统 | 由教师端控制箱控制 | 项 | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  |
| 19 | 多功能电源 | 规格：≥65mm×65mm×8mm 接收智能化控制系统控制，内含多功能插座1个。 | 个 | 13 | 150 | 1950 |  |  |  |
| 20 | RJ45模块 | 采用RJ45网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 13 | 360 | 4680 |  |  |  |
| 21 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 13 | 150 | 1950 |  |  |  |
| 22 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 5450 | 5450 |  |  |  |
| 23 | 智能照明 | 规格：≥1170mm×85mm 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170mm×85mm，配置≥1根DC24v，15W的LED日光灯，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 14 | 450 | 6300 |  |  |  |
| 24 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 13 | 4500 | 58500 |  |  |  |
| 25 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留防腐快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速给排水接口采用防腐材质专用接口。 | 套 | 13 | 900 | 11700 |  |  |  |
| 26 | 给水布管 | 给水主管选用φ20mm～32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 5600 | 5600 |  |  |  |
| 27 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50mm～75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  |
| 28 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试。 | 套 | 1 | 9680 | 9680 |  |  |  |
| 29 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 | 3450 | 3450 |  |  |  |
| 30 | 环境改造 | 1.顶部铝扣板吊顶含灯具安装 2.水电改造预埋 3.室内墙面乳胶漆修复 4.垃圾清运 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 413221 |  |  |  |  |