| 生物常规仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L,带底座 | 个 | 3 | 58 | 174 |  |  |  |
| 2 | 洗眼器 | 1.玻璃制品； 2.符合卫生器械的规定； 3.方便冲洗眼睛使用。 | 个 | 1 | 28 | 28 |  |  |  |
| 3 | 灭火毯 | 1.玻璃纤维材质，应有涂覆层； 2.1200mm×1800mm。 | 件 | 1 | 92 | 92 |  |  |  |
| 4 | 简易急救箱 | 1.急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、脱脂纱布1包、棉签1包、绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把； 2.箱体采用中号铝合金材质。 | 个 | 1 | 276 | 276 |  |  |  |
| 5 | 实验服 | 1.材质：涤卡；中号身长120cm，颜色为白色； 2.工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3.产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4.产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%； 5.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 42 | 65 | 2730 |  |  |  |
| 6 | 护目镜 | 1.防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％； 2.由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度； 3.侧面完全遮挡，耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击。 | 个 | 42 | 12 | 504 |  |  |  |
| 7 | 防护手套 | 1.用天然橡胶制成，耐酸碱； 2.机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖。 | 副 | 42 | 10 | 420 |  |  |  |
| 8 | 一次性手套 | 1.聚乙烯材质； 2.一般性防护，不漏水。 | 包 | 42 | 14 | 588 |  |  |  |
| 9 | 一次性鞋套 | 1.塑料材质或无纺布； 2.高弹橡皮筋。 | 包 | 42 | 10 | 420 |  |  |  |
| 10 | 一次性使用医用口罩 | 1.一般性防护； 2.灭菌级。 | 包 | 42 | 10 | 420 |  |  |  |
| 11 | 生物显微镜 | 1.双目； 2.消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 3.广视场目镜：WF10×； 4.带照明光源和聚光镜，亮度连续可调； 5.移动式载物台。 | 台 | 40 | 1600 | 64000 |  |  |  |
| 12 | 数码显微镜 | 1、整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 2.物镜：P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，10X/0.25；40X/0.65（弹簧），所有物镜均保证齐焦 3.转换器：内倾式四孔定转换器 4.载物台：机械移动载物台防腐耐磨涂层。 5.粗微调: 同轴调焦轴粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 6.目镜：带有指针定位的WF 10×/18mm 7.镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调。 8.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 9.照明：0.5WLED照明系统。可以充电,充电后不接电源可连续使用50小时.灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 11、数码部分：静态 1600 万像素，动态分辨率1080P，支持热点和客户端双模式，兼具有线网络接口。可以连接不同的平板或智能手机，兼容iOS、Android、Windows等操作系统。可在没有学生智能终端的情况下将学生端传输到教师端。 12、软件：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端，带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 13.数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行 14、一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 15、听课效果：具有听课效果实时反馈系统。 16、实验记录：每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程。 17、师生互动：师生之间可单独进行图文交流，不影响其他学生。 | 台 | 1 | 14700 | 14700 |  |  |  |
| 13 | 分析软件 | ▲以下软件功能的1-8项须提供软件真实界面截图，不能仅是文字描述。 1.用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。在实验中，用户对其创建的图像和数据的管理是互相独立的，即一个用户可以创建多个实验，而每个实验又可以根据需要对不同图像进行操作。 2.空间校准：空间校准获取不同放大倍数下同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 3.光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。在分析之前请先进行光密度校准，以便应用光密度校准。 4.算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。 5.代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。 6.图像二值化： (1)二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供了对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形 (2)二值显示：选择所要显示的图层，可同时显示多层。若不同层的图形存在叠加的情况时，则会显示叠加后的颜色。 (3)二值形态学：可以分离或合并二值图形的特征目标，从而达到用户的分析需求。 二值图形处理： (4)二值变化：实现二值图形与当前图像之间的相互转化。二值细化：本模块用于提取图形的骨架部分，突出形状特 点和减少冗余信息。图像批处理：图像批处理针对一系列的图像进行相同的操作，方便用户进行大量图像的处理。 7.直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。 8.3D绘制：3D绘制窗口模块用来进行当前相册图像该的3D绘制分析。 9.3D渲染：3D渲染窗口将弹出一个用于处理3D图像的程序。 10.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；11.序列分析：包括，序列回放、动画输出、序列投影、区域序列分析、图像多焦面合并; 12.图像分析。包括：点分析、手动分析，手动测量、多视场分析、单目标分析、剖面分析、二值图形形态分析、区域亮度分析、区域相关分析。 13图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理；14.可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像； 15.含有Assembly Module，支持20X20张图像的拼接。必须含有Multi-Focus Module. | 套 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 14 | 数字切片浏览系统（网络版） | 包含初高中教材中的所有切片内容，数量不少于100张。切片为临时装片实时扫描而成，清晰度高，达到AI训练标准。 1.数字切片对比浏览： 同时在电脑屏幕的左、右两侧显示2张动态数字切片； 2.在互联网切片观察： ▲1）用户可用任意一台联接互联网的电脑，访问厂家的数字切片库资源（须提供具体的网络地址）。 ▲2）平台采用B/S架构，支持多终端（PC、平板、手机）浏览器访问，无需安装客户端即可访问。切片库平台可布置在服务器上，供全体教师共享学习使用。（提供平台界面相关截图） 3.能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件。 数字化切片应包含玻璃切片4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。 4.无极变倍： 切片浏览系统对数字切片进行1-100倍任意倍数的无极变倍。 5.标记、隐藏标记操作： 数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。 6、每张切片须包含标注，导航。 ▲7、初高中重点切片：如植物细胞有丝分裂（洋葱根尖纵切）、植物根尖纵切（玉米），镰刀型血细胞分辨率应达到40倍0.25μm/像素。（提供切片相关截图） | 套 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 15 | 望远镜 | 1.双筒，规格：7×35，可调焦； 2.倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm； 3.材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细； 4.镜片镀膜：完全镀膜； 5.望远镜配有背带和皮夹包。 | 台 | 3 | 104 | 312 |  |  |  |
| 16 | 望远镜 | 1.单筒； 2.20～50变倍、HD、PO、45度斜视； 3.含三脚架。 | 台 | 1 | 800 | 800 |  |  |  |
| 17 | 放大镜 | 1.由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2.凸透镜直径不小于Φ40mm,放大倍率大于：3×，放大倍数误差不大于8%； 3.透镜应无明显条纹；不允许有直径大于0.5mm气泡； 4.透镜框应能牢靠地夹持透镜；透镜表面低于透镜框所形成的平面。 | 个 | 9 | 4 | 36 |  |  |  |
| 18 | 果酒果醋发酵装置 | 1.透明，最大容积1L，具有水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数； 2.产品由发酵瓶、硅胶管、支架、塑料管、水封管组成。 | 台 | 1 | 40 | 40 |  |  |  |
| 19 | 电泳仪 | 1.四组输出； 2.输出电压：2V～200V、输出电流：2m～200m，具有36V电压限制、稳压和稳流功能。 | 台 | 1 | 2208 | 2208 |  |  |  |
| 20 | 水平电泳槽 | 1.材料：高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察，耐高温，不变形；专用制胶器，制胶方便； 2.桥式设计；限位功能，方便准确操作； 3.高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修； 4.贵金属电极丝； 5.凝胶托盘带有荧光标尺和加样衬色带，便于结果分析和加样；上盖开口，增强散热，避免形成水雾，利于观察。 6.凝胶板规格：60×60mm；7.试样格：6、8、11齿，1.5mm厚；11齿，1.0mm厚；最大输入电压100V。 | 个 | 1 | 414 | 414 |  |  |  |
| 21 | 垂直电泳槽 | 1.聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能； 2.凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳,试样格1.0mm10齿、1.0mm15齿、1.5mm10齿、1.5mm15齿，小玻璃板102×74mm，最大输入电压200V。 | 个 | 1 | 598 | 598 |  |  |  |
| 22 | DNA电泳图谱观察仪 | 1.外壳采用高强度塑料喷塑；结实耐用； 2.凝胶观察面积12*12cm，透过观察窗可观察到基因样品的不同的DNA电泳谱图谱线； 3.光源：采用蓝紫光谱观察（非紫外）4、外形尺寸270*220*100mm,电源电压：AC220V±10%50Hz,功耗：＜10W。 | 台 | 1 | 1288 | 1288 |  |  |  |
| 23 | PCR仪 | 1.电脑控制，温度、时间液晶显示；同时显示设置温度和即时温度；温度、时间控制节数可设定（6节）； 2.采用金属模块，可使样品免受污染；内置超温保护装置，控温时间运行结束后蜂鸣器报警提示。控温范围0°C∼99.9°C.样本容量：标配32管×0.2 ml，最大功率240w。升温速率≥2℃/s，降温时间≥2℃/s，控温精度≤±0.5°C，显示精度0.1°C，模块温度均匀性≤±0.5℃（95℃）、≤±0.3℃（其它）。中文菜单,可存储蓄20组运行数据,带热盖控制及断电记忆功能。升降温速度不可调，PCR软件暂无。 | 台 | 1 | 5980 | 5980 |  |  |  |
| 24 | DNA快速杂交仪 | 1.本仪器采用先进的单片计算机进行控制，直观显示系统的运行状祝。温度控制，控制精度高，稳定性好，并设有超温保护装置； 2.仪器采用独特滚动式反应装置，每次可夹4根特制玻璃封管在水平轴旋转，旋转速度为每分钟0~20转/可调.杂交管规格：φ 35× 200mm.温控范围：环境温度+5℃~70℃可调。电源电压：AC220V士10% 50Hz，功率350W。温度波动值:士1℃，温度显示分辨率：0.1℃，、温度均匀性：土0.03 ℃，滚动式反应装置转速：0~20转/分可调。 | 台 | 1 | 5980 | 5980 |  |  |  |
| 25 | 细胞膜结构模型 | 1.产品采用PVC材料； 2.模型示组成细胞膜中磷脂分子和蛋白质分子的排列和相互位置； 3.每一个磷脂分子由球形的亲水极和两条曲折的疏水极组成，磷脂分子的亲水极分别朝向模型的上下面，并互相并行排列。曲折的疏水极相对排列在模型中间； 4.蛋白质分子以不规则团块表示，表层蛋白质分子1～2个，贯穿内外两层磷脂分子的嵌入蛋白质5～6个，蛋白质分子有的作与膜面垂直的纵切，有的完整的表示，分布应均匀。 | 个 | 1 | 104 | 104 |  |  |  |
| 26 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 1.产品由细胞膜流动镶嵌模型及部分磷脂分子组成； 2.细胞膜由两层磷脂分子相向排列组成； 3.示磷脂分子由球形的亲水极和两条弯曲的疏水极组成，蛋白质分子镶嵌其中； 4.蛋白质分子固定在中间的透明板上。 | 套 | 1 | 138 | 138 |  |  |  |
| 27 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 1.产品由塑料成型及金属底座组成； 2.模型中共有4个染色体，用两种不同的颜色表示来自不同亲本的染色体，大小各一对。 | 套 | 1 | 104 | 104 |  |  |  |
| 28 | DNA双螺旋结构模型 | 1.一个半螺旋，包括16个碱基对和其他相应元件； 2.材料环保，便于演示。 | 个 | 1 | 157 | 157 |  |  |  |
| 29 | DNA双螺旋结构模型组件 | 1.四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离； 2.分组用，模型包括脱氧核糖、磷酸、鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘌呤和胸腺嘧呤。 | 套 | 13 | 42 | 546 |  |  |  |
| 30 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1.产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料制作； 2.始祖鸟化石模型外形尺寸30*37cm； 3.示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。 骨化石与石块的颜色应有区别。头骨小而平，上下颌齿槽内具尖锐小齿，眼窝大且有一圈巩膜骨，鼻孔位于前端。示颈椎、胸椎、综荐骨和尾椎，尾椎游离不具尾综骨； 4.示颈肋、胸肋和腹壁肋，肋骨细小无钩状突起。前肢骨示肩骨、肱骨、桡骨、尺骨、掌骨和指骨。腕骨和掌骨彼此分离，翼上三指游离且指端具爪。后肢骨示坐骨、耻骨、股骨、胫骨、跗骨客骨、趾骨和爪。趾骨游离向后伸长，足具四趾，三趾向前一指向后； 5.指骨和践骨均匀分布。羽毛示尾羽和飞羽的印迹。始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，外形尺寸：32*20.5*39； 6.示头、颈、躯干、尾、翼、足； 7.头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列。头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端。上三指彼此分离，指分节指端具爪； 8.趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片； 9.齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别； 10.模型上各部位或器官均应贴名签或号签。 | 个 | 1 | 161 | 161 |  |  |  |
| 31 | 化石标本 | 1.常见标本如三叶虫，鱼，植物叶等； 2.上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密； 3.标本应固定牢固，不易脱落。 | 个 | 1 | 42 | 42 |  |  |  |
| 32 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； 2.能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔； 3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体； 4.标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶； 5.标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周剪切整齐； 6.材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩； 7.闭合气孔不得超过2/3； 8.胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 33 | 胞间连丝切片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态； 2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔； 3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起； 4.标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子； 5.切片厚度不超过20μm；材料面积不小于1.5mm2，细胞不倾斜； 6.标本用能显示胞间连丝的方法染色；胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡； 7.有50%以上细胞能显示胞间连丝； 8.材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 34 | 迎春叶横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，能清晰观察； 2.应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 35 | 黑藻叶装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察细胞核及叶绿体； 2.材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 36 | 线粒体切片 | 1.76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm； 2.标本应能在学生显微镜下观察清晰； 3.所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位； 4.玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷； 5.符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》。 | 片 | 30 | 23 | 690 |  |  |  |
| 37 | 酵母菌装片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2.酵母菌为单细胞卵圆形； 3.在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4.在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； 5.标本取材于人工培养的较大的酵母菌。 | 片 | 30 | 3 | 90 |  |  |  |
| 38 | 水绵装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2.能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3.应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 4.标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 5.技术要求符合JY67－1982的相关规定。 | 片 | 30 | 3 | 90 |  |  |  |
| 39 | 大肠杆菌涂片 | 1.在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2.清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3.标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4.实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 片 | 30 | 13 | 390 |  |  |  |
| 40 | 细菌三型涂片 | 1.在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2.清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3.标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4.在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5.作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6.选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物； 7.应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定； 8.产品应符合JY78－82《细菌三型涂片》的要求。 |  | 30 | 3 | 90 |  |  |  |
| 41 | 草履虫分裂装片 | 1.在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2.能分别认出： 2.1未分裂草履虫的形态。 2.2大核变长，小核分裂为二。 2.3虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 2.4虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3.取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）。 4.整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。 5.用洋红或苏木精染色，分色适当。 6.虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 7.符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 30 | 9 | 270 |  |  |  |
| 42 | 人血涂片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察血液中血细胞的形态； 2.能看清红细胞和白细胞，有时可见血小板； 3.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5.用苏木精、曙红双重染色； 6.染色要均匀，白细胞的胞核和血小板呈蓝紫色，白细胞的胞质和红细胞呈粉红色，血浆不着色。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 43 | 蛙血涂片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2.能看清有核的红细胞； 3.标本取材于鱼的新鲜血液； 4.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5.用苏木精、曙红双重染色； 6.染色要均匀血浆不着色。 | 片 | 30 | 5 | 150 |  |  |  |
| 44 | 动物上皮细胞装片 | 1.蛙或蝾螈，标本在100×和400×生物显微镜下观察表皮细胞形态； 2.材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 45 | 骨骼肌纵横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横断面的结构； 2.在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形和长形的胞核； 3.在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及胞核和血小管； 4.标本取材于哺乳动物的膈肌； 5.纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 46 | 平滑肌分离装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2.能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3.标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4.细胞应分离适中、形态正常，材料内不得有污物。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 47 | 心肌切片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3.在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4.在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5.在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6.标本取材于哺乳动物的心脏； 7.切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4×4mm2； 8.用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9.呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2/5； 10.应保持细胞结构正常。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 48 | 运动神经元装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2.能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3.不要求显示尼氏体； 4.标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5.用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6.神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 | 片 | 30 | 4 | 120 |  |  |  |
| 49 | 胰腺切片（示胰岛） | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构； 2.取材于大鼠。 | 片 | 30 | 23 | 690 |  |  |  |
| 50 | 动物细胞有丝分裂切片（马蛔虫受精卵切片） | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4.标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5.切片厚度为6～8μm； 6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 30 | 9 | 270 |  |  |  |
| 51 | 植物细胞有丝分裂切片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态； 2.能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； 3.染色体着色均匀清晰。 | 片 | 30 | 5 | 150 |  |  |  |
| 52 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2.能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3.材料应取自蝗虫精巢； 4.切片厚度应为6～8μm。 | 片 | 30 | 12 | 360 |  |  |  |
| 53 | 正常人染色体装片 | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5.吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 片 | 30 | 15 | 450 |  |  |  |
| 54 | 植物分类图谱 | 1.内容包含但不限于：植物分类方法，藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物，植物的一生、植物的根茎和叶、植物的花、果实和种子，植物和人类的关系，保护植物的方法等； 2.纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜； 3.印刷：四色彩色胶印； 4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确。 | 本 | 1 | 207 | 207 |  |  |  |
| 55 | 动物分类图谱 | 1.内容包含但不限于：无脊椎动物、脊椎动物、动物的繁殖和成长历程、动物怎样捕食、动物的运动、动物怎样保护自己、动物与人类生活的关系、保护动物等； 2.纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜； 3.印刷：四色彩色胶印； 4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确。 | 本 | 1 | 152 | 152 |  |  |  |
| 56 | 细菌分类图谱 | 1.内容包含但不限于：细菌、真菌、其他微生物、人体内微生物、微生物与人类生活点滴五大类； 2.纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜； 3.印刷：四色彩色胶印； 4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确。 | 本 | 1 | 159 | 159 |  |  |  |
| 57 | 病毒分类图谱 | 1.内容包含但不限于：流感病毒、登革热病毒、艾滋病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒、腺病毒、噬菌体、B-肝炎病毒、细小病毒、疱疹病毒、副粘病毒（腮腺炎）、痘病毒、冠状病毒、脊髓灰质炎病毒、大肠杆菌病毒、SRS病毒、小麦矮丛病毒、花生病毒、细菌病毒等； 2.纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜； 3.印刷：四色彩色胶印； 4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确。 | 本 | 1 | 580 | 580 |  |  |  |
| 58 | 电冰箱 | 1.适用范围适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂； 2.双门有效容积大于180L； 3.经过质量认证及环境认证； 4.符合中华人民共和国机械工业部标准《电冰箱基本性能测试方法》JB3633-84的规定及GB/T8059.2的要求； 5.其他：符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求； 6.交收检验按JY0002-2003标准的有关要求执行，有3C认证标志； 7.标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》应符合JY0002《教学仪器产品检验规则》。 | 台 | 1 | 2990 | 2990 |  |  |  |
| 59 | 微波炉 | 1.≥20L； 2.机械盘式调档； 3.卤素管加热； 4.转盘式。 | 台 | 1 | 920 | 920 |  |  |  |
| 60 | 电磁炉 | 1.功率可调，额定功率≥1600W； 2.操作方式：触控； 3.能效：不低于3级； 4.微电脑控制。 | 个 | 1 | 920 | 920 |  |  |  |
| 61 | 恒温水浴锅 | 1.一列二孔，工作室尺寸:300mmx160mmx90mm(±20mm):2.功率:600W; 3.控温范围:室温+5°℃~99.9℃℃，温度均匀性:±0.5℃℃，水温波动+0.5 4.数显; 5.外壳:静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型; 6.控温系统:微机PID智能控制。 | 台 | 1 | 552 | 552 |  |  |  |
| 62 | 蒸馏水器 | 1.工作电压：220V； 2.功率：4.5KW； 3.出水量：不小于5L/h； 4.外形尺寸：320mm×250mm×550mm； 5.蒸发锅、冷凝器、冷凝管均为紫铜材质制成，蒸发锅、冷凝器内层均涂有纯锡；加热器件应有护套或相应的安全设施，并作良好的表面处理，应持久耐用。 | 台 | 1 | 1035 | 1035 |  |  |  |
| 63 | 榨汁机 | 1.≥18000r/min，≥1.0L； 2.精钢4叶刀头； 3.可拆过滤网。 | 台 | 1 | 414 | 414 |  |  |  |
| 64 | 离心机 | 1.电动离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全、性能稳定，速度可调并能自动调节平衡，以及适用性广等特点； 2.调速范围（rpm）：0～4000； 3.离心力（xg）：1435。 | 台 | 1 | 575 | 575 |  |  |  |
| 65 | 高速离心机 | 1.3000～16000转/分； 2.1.5mL×12﹢0.5mL×12； 3.性能稳定，速度可调并能自动调节平衡，以及适用性广等特点。 | 台 | 1 | 2070 | 2070 |  |  |  |
| 66 | 烘干箱 | 1.要求具有高效热风循环与水平垂直相结合，精度高，温差低，烘干效果可调节。加热系统采用远红外加热技术； 2.尺寸不小于400mm×380mm×530mm，额定功率不小于600W，控温范围：室温～120℃以上，二次温差：≤8.0℃，温度波动允差：±1.0℃，对地漏电流：≤0.5m，温度均匀允差：±1.0℃，工作电源：220V/50Hz。 | 台 | 1 | 1840 | 1840 |  |  |  |
| 67 | 高压灭菌器 | 1.≥30L； 2.立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置。 | 个 | 1 | 11040 | 11040 |  |  |  |
| 68 | 超净工作台 | 1.箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用； 2.工作台洁净等级100级@≥0.5μm(美联邦209E）； 3.菌落数≤0.5个/皿.时（Φ90mm培养平皿）； 4.平均风速0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）； 5.最大功耗130W；重量<85kg； 6.双人单面，垂直送风，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置：荧光灯/紫外灯规格及数量30W×①/30W×①；外形尺寸1300×580×1600mm。 | 台 | 1 | 7360 | 7360 |  |  |  |
| 69 | 恒温培养箱 | 1.外壳采用优质冷轧板，外表喷塑，内室采用优质冷轧板或不锈钢薄板制作，自然对流通风式结构，设有观察窗； 2.控温装置为电调式温度自动控制仪或数显电子控温仪；传感器采用热敏电阻或铂电阻； 3.电源：220V50Hz； 4.控温范围：室温-60℃，温度波动±1℃，二次温差≤5℃，温度均匀性±1℃。 | 台 | 1 | 1840 | 1840 |  |  |  |
| 70 | 光照培养箱 | 1.容积：250L； 2.光照强度：≥2500lx分级可调； 3.控温范围：10℃～50℃(有光照)； 4.温度波动性：±1℃；5.温度均匀度：±2℃。 | 台 | 1 | 7360 | 7360 |  |  |  |
| 71 | 光照培养架 | 1.多层； 2.插孔暗式布线，独立开关； 3.光照强度3000lx/5000lx/7000lx三档可调。 | 台 | 1 | 920 | 920 |  |  |  |
| 72 | 恒温振荡器 | 1.室温+5℃~60℃,±1℃； 2.容量：100mL锥形瓶25个或以上。 | 台 | 1 | 1978 | 1978 |  |  |  |
| 73 | 磁力加热搅拌器 | 1.最大搅拌量1L； 2.转速0r/min～1200r/min； 3.加热盘温度50℃~200℃。 | 台 | 1 | 332 | 332 |  |  |  |
| 74 | 超声波清洗机 | 1.20L～30L； 2.304不锈钢内胆； 3.有定时装置。 | 台 | 1 | 6440 | 6440 |  |  |  |
| 75 | 酸度计 | 1.笔式，测量范围：0.0～14.0pH； 2.分辨率：0.1pH； 3.精度：±0.1pH（20℃）； 4.工作环境：0～50℃RH〈95%； 5.校正：一点校正。 | 台 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |
| 76 | 精油提取装置 | 1.功率可调； 2.具有缺水断电和温度显示功能； 3.最大容积5L； 4.精油冷凝提取过程直观可见。 | 台 | 1 | 1150 | 1150 |  |  |  |
| 77 | 解剖盘 | 1．产品用铝板、镀锌板或搪瓷等材料制成； 2．底面尺寸不小于220mm×140mm×20mm，盘底部浇厚度不小于12㎜的蜂蜡或矿蜡； 3．产品成型规范、平整，无变形。蜡层粘接牢固。 | 个 | 9 | 12 | 108 |  |  |  |
| 78 | 解剖器 | 1.不锈钢材料，7件； 2.包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针。 | 套 | 9 | 35 | 315 |  |  |  |
| 79 | 普通手术剪 | 1.直尖头，140mm； 2.不锈钢或表面镀镍。 | 把 | 9 | 12 | 108 |  |  |  |
| 82 | 眼用手术剪 | 1.直尖头，100mm； 2.不锈钢或表面镀镍。 | 把 | 9 | 19 | 171 |  |  |  |
| 81 | 手术刀柄 | 1．3#全长12．5cm，小号刀柄，与10、11、12、15号手术刀片配合使用； 2．4#全长13．5cm；普通刀柄，与20、21、22、23、24、25号手术刀片配合使用。 | 把 | 9 | 3 | 27 |  |  |  |
| 82 | 手术刀片 | 1．刀片硬度不锈钢不低于650HV10,其余材料不低于750HV10；刀片应有良好的弹性，无明显变形； 2．10、11、12、15号手术刀片与小号刀柄配合使用；20、21、22、23、24、25号手术刀片与普通刀柄配合使用。 | 包 | 42 | 10 | 420 |  |  |  |
| 83 | 双面刀片 | 1.高韧不锈钢； 2.双面刀刃。 | 包 | 5 | 10 | 50 |  |  |  |
| 84 | 解剖镊 | 1．尖头； 2．材料：2Cr13或1Cr13马氏体不锈钢材料制成； 3．有良好的弹性，按YY/T0295．1附录试验后，变形量不得超过1．6mm； 4．捏合力为1~4N； 5．柄中部内面闭合至1mm处，唇头齿自头端向下在其长度2/3的长度内应吻合，不张口。 | 把 | 9 | 3 | 27 |  |  |  |
| 85 | 解剖镊 | 1．阔头； 2．材料：2Cr13或1Cr13马氏体不锈钢材料制成； 3．有良好的弹性，按YY/T0295．1附录试验后，变形量不得超过1．6mm； 4．捏合力为1~4N； 5．柄中部内面闭合至1mm处，唇头齿自头端向下在其长度2/3的长度内应吻合，不张口。 | 把 | 9 | 6 | 54 |  |  |  |
| 86 | 眼科镊 | 1．直唇头齿，100mm； 2．材料：2Cr13或1Cr13马氏体不锈钢材料制成。 | 把 | 9 | 5 | 45 |  |  |  |
| 87 | 解剖针 | 1.不锈钢或电镀； 2.用于生物实验室中解剖实验。 | 把 | 9 | 3 | 27 |  |  |  |
| 88 | 研磨过滤器 | 1．容量20mL聚丙烯工程塑料； 2．耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳； 3．5万转无明显磨损。 | 个 | 9 | 35 | 315 |  |  |  |
| 89 | 移液器 | 1.0.1µL～2.5µL； 2.吸取液体精准，有吹出功能，不残留液体。 | 支 | 9 | 104 | 936 |  |  |  |
| 90 |  | 1.0.5µL～10µL； 2.吸取液体精准，有吹出功能，不残留液体。 | 支 | 9 | 104 | 936 |  |  |  |
| 91 |  | 1.10µL～100µL； 2.吸取液体精准，有吹出功能，不残留液体。 | 支 | 9 | 104 | 936 |  |  |  |
| 92 |  | 1.100µL～1000µL； 2.吸取液体精准，有吹出功能，不残留液体。 | 支 | 9 | 104 | 936 |  |  |  |
| 93 |  | 1.1mL～5mL； 2.吸取液体精准，有吹出功能，不残留液体。 | 支 | 9 | 104 | 936 |  |  |  |
| 94 | 涂布器 | 1.采用透明玻璃制造； 2.形状为7字型，玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 个 | 9 | 5 | 45 |  |  |  |
| 95 | 接种环 | 1.微生物实验教室器材； 2.手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 把 | 9 | 7 | 63 |  |  |  |
| 96 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹等组成； 2．方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm，底座和立杆表面应作防锈处理； 3．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 9 | 65 | 585 |  |  |  |
| 97 | 三脚架 | 1.上支承环采用铸铁制成，端面平整，外径110mm、内径73mm，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2．三脚均匀，圆钢制成，直径不小于6mm，表面镀镍； 3．三只脚与铁环通过螺纹连接，三只脚间距相等，整体高度不小于150mm；立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 9 | 19 | 171 |  |  |  |
| 98 | 试管架 | 1.木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固； 2.试管架牢固，放置平稳。 | 个 | 9 | 9 | 81 |  |  |  |
| 99 | 移液器架 | 1.塑料或亚克力材质； 2.可放置至少5支移液器。 | 个 | 9 | 92 | 828 |  |  |  |
| 100 | 移液管架 | 1．卧式； 2．产品采用厚度不小于3mm的透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。 | 个 | 9 | 81 | 729 |  |  |  |
| 101 | 测微尺 | 1．显微镜用，C1型：物镜测微尺1/100； 2．物镜测微尺为特制载玻片，中央有一小圆圈；圆圈内刻有分度，将长1mm的直线等分为100小格，每小格等于10μm。 | 个 | 1 | 35 | 35 |  |  |  |
| 102 | 直尺 | 1．无色有机玻璃。量程为0～500mm。 2．最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰。 3．两边标有刻度，一边公制，一边英制。 | 把 | 9 | 6 | 54 |  |  |  |
| 103 | 软尺 | 1.1500mm； 2.最小分度值为1mm，每厘米处有数字标志，纤维或塑料材质。 | 把 | 9 | 3 | 27 |  |  |  |
| 104 | 测绳 | 1.50m； 2.内部有不少于4根直径0.3mm钢丝，外部为双层棉线或尼龙纺织而成；总直径不小于3.0mm，两端有拉环。 | 条 | 9 | 26 | 234 |  |  |  |
| 105 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0．2g,标尺称量0～5g； 2．称量允许误差为±0．5分度值； 3．码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量标记； 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀； 8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残； 9．天平的两个托盘应干净、完整； 10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷； 11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象； 12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用； 13．天平支架左右摆动灵活； 14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。 | 台 | 1 | 63 | 63 |  |  |  |
| 106 | 电子天平 | 1．量程200g，感量0.1g； 2．以电子元件：称重传感器，放大电路，D转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 |  | 1 | 529 | 529 |  |  |  |
| 107 | 电子天平 | 1．量程100g，感量0．001g，数字显示6位； 2．以电子元件:称重传感器，放大电路，D转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 台 | 1 | 598 | 598 |  |  |  |
| 108 | 电子秒表 | 1.专用型，全时段分辨力0.01s； 2.有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年。 | 个 | 9 | 28 | 252 |  |  |  |
| 109 | 红液温度计 | 1．感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用； 2．测量范围：0～100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5； 4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象； 5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色； 6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象； 7．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 支 | 25 | 3 | 75 |  |  |  |
| 110 | 干湿球温度计 | 1.-10℃～50℃，分度值0.5℃； 2.测量湿度0%～100%。 | 个 | 9 | 10 | 90 |  |  |  |
| 111 | 计数器 | 1．手持式，可悬挂。 2．塑料外壳电镀。 3．可显数位：4位。 4．金属按键，并有回零装置。 | 个 | 9 | 19 | 171 |  |  |  |
| 112 | 血细胞计数板 | 1.H型凹槽； 2.两个计数池，计数池深度0.1mm； 3.配套盖玻片。 | 片 | 9 | 35 | 315 |  |  |  |
| 113 | 量筒 | 1．标称容量：10mL，量入式允差±0．1mL，量出式允差±0．1mL； 2．最小分度：0．2mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座采用玻璃制作。 | 个 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |
| 114 |  | 1．标称容量：25mL，量入式允差±0．25mL，量出式允差±0．2mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座采用玻璃制作。 | 个 | 15 | 6 | 90 |  |  |  |
| 115 |  | 1．标称容量：50mL，量入式允差±0．25mL，量出式允差±0．25mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座采用玻璃制作。 | 个 | 15 | 8 | 120 |  |  |  |
| 116 |  | 1．标称容量：100mL，量入式允差±0．5mL，量出式允差±0．5mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座采用玻璃制作。 | 个 | 15 | 9 | 135 |  |  |  |
| 117 |  | 1．标称容量：500mL，量入式允差±2．5mL，量出式允差±2.5mL； 2．壁厚：不小于1．2mm； 3．透明钠钙玻璃材质； 4．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 5．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 6．底座采用玻璃制作。 | 个 | 15 | 30 | 450 |  |  |  |
| 118 |  | 1．标称容量：1000mL，量入式允差±5mL，量出式允差±5mL； 2．壁厚：不小于1．5mm； 3．透明钠钙玻璃材质； 4．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 5．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 6．底座采用玻璃制作。 | 个 | 1 | 44 | 44 |  |  |  |
| 119 | 容量瓶 | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：25mL。壁厚＞0．7mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 9 | 10 | 90 |  |  |  |
| 120 |  | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：100mL。壁厚＞0．7mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |
| 121 |  | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：250mL。壁厚＞0．8mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1 | 27 | 27 |  |  |  |
| 122 |  | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：500mL。壁厚＞0．8mm，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |  |  |
| 123 |  | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：1000mL。壁厚＞1.0mm，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1 | 38 | 38 |  |  |  |
| 124 | 移液管 | 1.1mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制； 2.表面光滑，刻度清晰、完整、耐久。 | 支 | 9 | 6 | 54 |  |  |  |
| 125 |  | 1.2mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制； 2.表面光滑，刻度清晰、完整、耐久。 | 支 | 9 | 6 | 54 |  |  |  |
| 126 |  | 1.5mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制； 2.表面光滑，刻度清晰、完整、耐久。 | 支 | 9 | 6 | 54 |  |  |  |
| 127 |  | 1.10mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制； 2.表面光滑，刻度清晰、完整、耐久。 | 支 | 9 | 8 | 72 |  |  |  |
| 128 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm，壁厚0．8mm，急冷温差＞200℃； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 25 | 0.5 | 12.5 |  |  |  |
| 129 |  | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm，壁厚1mm，急冷温差＞200℃； 3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 |  | 50 | 1 | 50 |  |  |  |
| 130 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：50mL。壁厚≥0．8mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 | 4 | 200 |  |  |  |
| 131 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：100mL。壁厚≥0．9mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 | 5 | 250 |  |  |  |
| 132 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：250mL。壁厚≥1．1mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 25 | 6 | 150 |  |  |  |
| 133 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：500mL。壁厚≥1．2mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 13 | 9 | 117 |  |  |  |
| 134 |  | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：1000mL。壁厚≥1．3mm，急冷温差不小于200℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 13 | 17 | 221 |  |  |  |
| 135 | 锥形瓶 | 1．透明硼硅酸盐玻璃制； 2．50mL，细口，放在平台上应直立不摇晃、不转动； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 12 | 300 |  |  |  |
| 136 |  | 1．透明硼硅酸盐玻璃制； 2．100mL，细口，放在平台上应直立不摇晃、不转动； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 13 | 325 |  |  |  |
| 137 |  | 1．透明硼硅酸盐玻璃制； 2．250mL，细口，放在平台上应直立不摇晃、不转动； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 16 | 400 |  |  |  |
| 138 |  | 1．透明硼硅酸盐玻璃制； 2．500mL，细口，放在平台上应直立不摇晃、不转动； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 23 | 575 |  |  |  |
| 139 | 蒸馏烧瓶 | 1．透明硼硅酸盐玻璃制； 2．烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度； 3．规格：250mL，壁厚：不小于0.9mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 21 | 105 |  |  |  |
| 140 | 广口瓶 | 1.125mL； 2.透明钠钙玻璃制； 3.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 4.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 | 6 | 360 |  |  |  |
| 141 |  | 1.250mL； 2.透明钠钙玻璃制； 3.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 4.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 | 7 | 420 |  |  |  |
| 142 |  | 1.500mL； 2.透明钠钙玻璃制； 3.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 4.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 | 9 | 540 |  |  |  |
| 143 | 细口瓶 | 1.125mL； 2.透明钠钙玻璃制； 3.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 4.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 | 6 | 360 |  |  |  |
| 144 |  | 1.250mL； 2.透明钠钙玻璃制； 3.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 4.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 | 7 | 420 |  |  |  |
| 145 |  | 1.500mL； 2.透明钠钙玻璃制； 3.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 4.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 | 10 | 600 |  |  |  |
| 146 |  | 1.1000mL； 2.透明钠钙玻璃制； 3.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 4.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 | 13 | 780 |  |  |  |
| 147 | 滴瓶 | 1.30mL，透明钠钙玻璃制； 2.瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm,与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 75 | 5 | 375 |  |  |  |
| 148 |  | 1.60mL，透明钠钙玻璃制； 2.瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm,与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 75 | 5 | 375 |  |  |  |
| 149 | 茶色滴瓶 | 1.30mL，透明钠钙玻璃制； 2.瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm,与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 75 | 5 | 375 |  |  |  |
| 150 |  | 1.60mL，透明钠钙玻璃制； 2.瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm,与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 75 | 5 | 375 |  |  |  |
| 151 | 泡菜坛 | 1.≥1000 mL； 2.玻璃，带盖。 | 个 | 10 | 75 | 750 |  |  |  |
| 152 | 培养皿 | 1．规格：玻璃，60mm，薄厚均匀、耐高温高压； 2．培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材； 3．产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。 | 套 | 150 | 8 | 1200 |  |  |  |
| 153 |  | 1．规格：玻璃，90mm，薄厚均匀、耐高温高压； 2．培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材； 3．产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。 | 套 | 150 | 11 | 1650 |  |  |  |
| 154 | 干燥器 | 1.150mm； 2.磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔，内应力： 3.器盖≤200nm/cm，器身≤180nm/cm。 | 个 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |
| 155 | 干燥管 | 1.U形，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制； 2.两管应平行，管口高度误差不大于5mm。 | 个 | 15 | 6 | 90 |  |  |  |
| 156 | 比色管 | 1.25mL，具塞； 2.无色透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 150 | 9 | 1350 |  |  |  |
| 157 | 长颈漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。漏斗口径：40mm±2mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 6 | 30 |  |  |  |
| 158 | 漏斗 | 1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：60±2mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm； 2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃； 3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状蓝色； 4．口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角，并将斜口边倒角不呈缺口； 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 15 | 5 | 75 |  |  |  |
| 159 |  | 1．高硼硅玻璃材质；规格：90mm； 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm； 3．斗柄外径：Φ10mm～11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º； 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm； 6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 15 | 9 | 135 |  |  |  |
| 160 | 三通连接管 | 1.Y形，Φ7mm～Φ8mm； 2.连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 15 | 2 | 30 |  |  |  |
| 161 | 滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150mm； 3．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 150 | 2 | 300 |  |  |  |
| 162 | 玻璃钟罩 | 1．透明钠钙玻璃制，Φ150mm×280mm，具上口； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 72 | 144 |  |  |  |
| 163 | 载玻片 | 1．产品为钠钙玻璃制品； 2．产品尺寸应为25．4×76．2mm，厚度应为1～1．2mm； 3．玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。 | 盒 | 100 | 9 | 900 |  |  |  |
| 164 | 盖玻片 | 1．产品为钠钙玻璃制品； 2．产品尺寸应为18×18mm或20×20mm，厚度应为0．13～0．17mm； 3．玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。 | 包 | 100 | 6 | 600 |  |  |  |
| 165 | 酒精灯 | 1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2．规格：150mL，单头；厚度：约1．5mm； 3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色； 6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 15 | 4 | 60 |  |  |  |
| 166 | 酒精喷灯 | 1．实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，温度可达800-1000℃以上，结构为座式； 2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分； 3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止； 4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气； 5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处； 6．材质：铜制。 | 个 | 1 | 126 | 126 |  |  |  |
| 167 | 离心管 | 1.0.5mL，塑料； 2.耐酸碱、高低温，不漏液。 | 支 | 15 | 2 | 30 |  |  |  |
| 168 |  | 1.1.5mL，塑料； 2.耐酸碱、高低温，不漏液。 | 支 | 15 | 2 | 30 |  |  |  |
| 169 |  | 1．10mL，玻璃； 2．内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 15 | 3 | 45 |  |  |  |
| 170 |  | 1.20mL，塑料； 2.耐酸碱、高低温，不漏液。 | 支 | 15 | 6 | 90 |  |  |  |
| 171 |  | 1．50mL，玻璃； 2．内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 15 | 15 | 225 |  |  |  |
| 172 | 量杯 | 1．规格：500mL； 2．采用高强度聚丙烯PPR-4912料； 3．杯体采用双面刻度线，每格分度为50mL； 4．带手柄，微广口设计带导液嘴。 | 个 | 13 | 6 | 78 |  |  |  |
| 173 |  | 1．透明，水杯形，带刻度，1L；外形尺寸要求：全高140±5mm，底部直径102mm，壁厚大于1．2mm。 2．最小分度值：50ml。 3．示值允差：标准温度20℃时≤±5ml。 4．分度线清晰、完整。刻线宽不大于0．4mm。两对面都有刻度。 5．表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平现象。 | 个 | 1 | 9 | 9 |  |  |  |
| 174 | 玻璃管 | 1.Φ5mm～Φ6mm； 2.中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 1 | 24 | 24 |  |  |  |
| 175 | 玻璃弯管 | 1.Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm； 2.形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 0.5 | 75 | 37.5 |  |  |  |
| 176 | 玻璃棒 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ3mm～Φ4mm； 3．玻璃棒长：300mm±30mm；玻璃棒外径：3mm～4mm±0．5mm； 4．理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 5．应力：在偏光仪中呈蓝色； 6．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 7．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | kg | 1 | 33 | 33 |  |  |  |
| 177 | 洗耳球 | 1．产品用天然橡胶制造，红色； 2．60mL。 | 个 | 9 | 6 | 54 |  |  |  |
| 178 | 试管夹 | 1．产品为木或竹制件； 2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3．夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm； 4．试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于25mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐； 5．试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 6．试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。 | 把 | 25 | 2 | 50 |  |  |  |
| 179 | 止水皮管夹 | 1.Φ3mm钢丝制成，作防锈处理； 2.夹持角度不小于60º，弹性好，不漏液。 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 180 | 陶土网 | 1.功能等同于石棉网； 2.金属网尺寸己125mm×125mm,耐火材料为陶土。 | 个 | 9 | 3 | 27 |  |  |  |
| 181 | 药匙 | 1．供中学化学实验和小学教学实验用； 2．本产品每组由大、中、小三把药匙组成； 3．药匙材质：塑料。 | 把 | 9 | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 182 | 橡胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色； 2．每包软胶塞由0～12号的胶塞组成，要求搭配合理； 3．产品每包重量应不少于1㎏。 | kg | 1 | 28 | 28 |  |  |  |
| 183 | 橡胶管 | 1.外径9mm，内径6mm； 2.乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。 | kg | 1 | 28 | 28 |  |  |  |
| 184 | 试管刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成； 2．金属丝用Φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合； 3．Φ12mm；手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露； 4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 套 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |
| 185 |  | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成； 2．金属丝用Φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合； 3．Φ18mm；手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露； 4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 套 | 25 | 2 | 50 |  |  |  |
| 186 | 点滴板 | 1.12孔穴； 2.陶瓷或手机。 | 个 | 15 | 9 | 135 |  |  |  |
| 187 | G6玻璃砂漏斗 | 1.滤膜直径不小于35mm； 2.微孔直径＜2μm。 | 个 | 1 | 13 | 13 |  |  |  |
| 188 | 研钵 | 1．适用于医疗卫生、学校、工矿企业、科研单位的化验室对药品、颗粒状的固体物质等作粉碎、研磨的工具； 2．规格：60mm； 3．由研钵、研杵组成，陶瓷或玻璃制造； 4．耐水等级：1级； 5．耐酸等级：1级； 6．耐碱等级：2级； 7．钵底平稳，钵口要光圆，不得有缺口和刺手现象，钵内壁应成弧形，不允许有阶梯形及中间隆起现象，钵内壁砂面不得少于钵高1／2； 8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》相关规定。 | 个 | 15 | 4 | 60 |  |  |  |
| 189 | 枝剪 | 1．总长度不小于200mm； 2．材质为炭钢45﹟以上，应进行淬火处理，硬度不低于HRC51； 3．枝剪刀刃间隙适度，刃面相互平行，刀线整齐，刃口锋利，无崩刃；弹簧必须用弹簧钢，弹性良好，弹力均匀，不应有卡紧现象，并附剪鞘； 4．枝剪表面光洁，无裂纹，无毛刺，并经过发黑处理。 | 把 | 4 | 21 | 84 |  |  |  |
| 190 | 花盆 | 1.适用于小学科学实验用； 2.塑料制，直径大于18cm，高度大于17cm，反边。 | 个 | 50 | 6 | 300 |  |  |  |
| 191 | 水网 | 1.网兜用人造纤维材料； 2.网圈直径φ不小于200mm，网深不小于300mm； 3.网柄为塑料制成。 | 把 | 1 | 81 | 81 |  |  |  |
| 192 | 记号笔 | 1.双头； 2.油性墨水。 | 支 | 9 | 3 | 27 |  |  |  |
| 193 | 喷壶 | 1．喷壶为塑料制产品，500mL； 2．喷壶嘴铜质，出水济流畅，呈莲蓬状。 | 个 | 9 | 21 | 189 |  |  |  |
| 194 | 塑料洗瓶 | 1．产品由进口PP料加工而成，具有化学耐受性好，无生物毒性； 2．产品由瓶盖、喷嘴、吸管、瓶身四部分组成； 3．规格：250mL或500mL；化学耐受性好，无生物毒性。 | 个 | 4 | 5 | 20 |  |  |  |
| 195 | 三棱镜 | 1．三棱镜由三棱镜体、托架、支柱、底座等组成； 2．整机外形尺寸约为125mm×75mm×165mm； 3．三棱镜体外形为正三棱柱。边长24±1.5mm，相邻两角60±0．5°，棱长70±1mm； 4．玻璃材料应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定。 | 台 | 2 | 19 | 38 |  |  |  |
| 196 | 毛细吸管 | 1.玻璃材质； 2.50支/盒。 | 盒 | 1 | 35 | 35 |  |  |  |
| 197 | 注射器 | 1.5mL，塑料材质； 2.密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 | 支 | 50 | 2 | 100 |  |  |  |
| 198 |  | 1.30mL，塑料材质； 2.密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 | 支 | 50 | 3 | 150 |  |  |  |
| 199 |  | 1.50mL，塑料材质； 2.密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 | 支 | 50 | 4 | 200 |  |  |  |
| 200 | 移液器吸头盒 | 1.10µL，96孔； 2.优质透明塑料盒。 | 个 | 50 | 12 | 600 |  |  |  |
| 201 |  | 1.200µL，96孔； 2.优质透明塑料盒。 | 个 | 50 | 12 | 600 |  |  |  |
| 202 |  | 1.1000µL，60孔； 2.优质透明塑料盒。 | 个 | 50 | 12 | 600 |  |  |  |
| 203 |  | 1.5mL，28孔； 2.优质透明塑料盒。 | 个 | 50 | 21 | 1050 |  |  |  |
| 204 | 移液器吸头 | 1.10µL 2.优质透明塑料。 | 包 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |
| 205 |  | 1.200µL； 2.优质透明塑料。 | 包 | 1 | 23 | 23 |  |  |  |
| 206 |  | 1.1000µL； 2.优质透明塑料。 | 包 | 1 | 23 | 23 |  |  |  |
| 207 |  | 1.5mL； 2.优质透明塑料。 | 包 | 1 | 23 | 23 |  |  |  |
| 208 | 塑料多用滴管 | 1．产品为直形滴管。由一个有弹性的圆筒吸泡和一根细长的径管连接而成； 2．外形尺寸：用无毒塑料制成，圆筒吸泡容积4ml。全长120mm，细管直径 1mm。耐无机酸、碱、盐的腐蚀。 | 支 | 100 | 0.5 | 50 |  |  |  |
| 209 | 定性滤纸 | 1.快速； 2.9cm。 | 盒 | 10 | 9 | 90 |  |  |  |
| 210 | 打孔器 | 1．打孔器为铜质镀铬，由Φ4、Φ6、Φ8、Φ10四种规格孔刃加通棒组成； 2．孔刃规则、锋利，无变形、缺口；打孔器孔柄为边长为3mm正六边形柱； 3．孔柄与孔刃焊接光滑、可靠；通棒直径为Φ3.5长105mm，顶端为Φ9.5厚1.6mm帽头。 | 套 | 2 | 65 | 130 |  |  |  |
| 211 | 打孔夹板 | 1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2．产品长不小于175mm，宽不小于35mm； 3．上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 4．上夹板应备有直径为4mm，6mm，8mm，10mm直穿孔4个； 5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度不小于60mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位； 6．上夹板、下夹板厚度不小于10mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不断裂。 | 个 | 1 | 42 | 42 |  |  |  |
| 212 | 电动钻孔器 | 1．适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1-10mm； 2．电机功率为 500W，可调节转速，使用寿命长； 3．安装触动式行程开关，高效、节能； 4．带动双向旋转夹具，可上下左右调节，配钻头。 | 台 | 1 | 690 | 690 |  |  |  |
| 213 | 低压测电器 | 1.笔式，氖泡式； 2.测电极长度不小于10mm,100μL〜500μL,辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 214 |  | 1.螺钉旋具式； 2.测量范围100μL〜500μL,起辉电压50μL〜90μL,起辉后辉光应稳定不闪烁； 3.绝缘电阻：常态三20MQ,潮态三2MQ； 4.电气强度：常态2500μL，潮态2000μL； 5.兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测3点，至少2点不低于HRC50。 | 支 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 215 | 一字螺丝刀 | 1．规格1mm×5mm×150mm，头部尺寸：宽5mm，厚1mm；工作长度：150mm； 2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀鉻防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
| 216 | 十字螺丝刀 | 1．头部尺寸：#2；工作长度：150mm； 2．旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
| 217 | 钢手锯 | 1．规格：锯架300mm，锯条300mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2．产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64mm； 3．前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0．3mm； 4．安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 5．锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 6．钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1．8mm； 7．手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料； 8．锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 | 把 | 1 | 21 | 21 |  |  |  |
| 218 | 录U线钳 | 1.剥线范围：直径0．2-6mm的单股电线或排线； 2.自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 | 把 | 1 | 23 | 23 |  |  |  |
| 219 | 钢丝钳 | 1．规格尺寸应符合GB6295．2表格1的有关要求； 2．应符合GB6295．2的第2章有关要求； 3．其它应符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。 | 把 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |
| 220 | 羊角锤 | 1.0．25kg； 2.优质高碳钢锥形锤头，硬木锤把。 | 把 | 1 | 23 | 23 |  |  |  |
| 221 | 活扳手 | 1．型号规格：150mm； 2．材质：优质碳素结构钢3号，硬度：HRC≥45； 3．活板手的尺寸应符合GB4440表1的有关要求； 4．技术条件按GB4440第4章的有关要求。 | 把 | 1 | 26 | 26 |  |  |  |
| 222 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 | 片 | 3 | 35 | 105 |  |  |  |
| 223 | 手动切纸机 | 钢质板面，切纸导向尺，可调节切纸尺寸，切口无断裂 | 台 | 1 | 115 | 115 |  |  |  |
| 224 | 仪器车 | 1.规格：700mm（长）×500mm（宽）×800（高）mm； 2.产品采用双层托盘结构,车架装四个方向轮； 3.托盘为长约68cm、宽约50cm、高5cm、厚1mm顶部敞开的不锈钢方盘，周围蓝色塑料包边；底层距地面约23cm，上层距地面约62cm； 4.仪器车两顶端的车架由26mm×26mm不锈钢方管制成，呈“U”状，底部焊接万向轮； 5.部件表面应平整，圆弧过度处光滑，无裂纹、麻点等缺陷； 6.仪器车牢固、平稳，运转灵活。 | 辆 | 1 | 736 | 736 |  |  |  |
| 225 | 整理箱 | 1.PP材质； 2.电子元件、机械零件等物料分类收纳。 | 个 | 5 | 58 | 290 |  |  |  |
| 226 | 托盘 | 1.白色，塑料； 2.250mm×350mm×80mm。 | 个 | 50 | 74 | 3700 |  |  |  |
| 227 | 实验用品提篮 | 1．提篮由塑料周转箱和不锈钢提手组成； 2．塑料周转箱长42cm、宽30．5cm、高11．5cm，提手由20×10×0．5不锈钢方管制成,提篮总高42cm； 3．塑料箱和拎手连接牢靠。 | 个 | 2 | 219 | 438 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 200650.5 |  |  |  |