| 政府专职消防员个人防护装备及被装采购技术参数与性能指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 消防头盔（全盔） | 顶 | 20 | 1.符合XF44-2015《消防头盔》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测(检验)报告； 2.头模所受到的冲击力的最大值：高温预处理最大冲击力≤3200N；辐射热预处理最大冲击力≤3300N；低温预处理最大冲击力≤3350N；浸水预处理最大冲击力≤3450N； 3.抗冲击加速度性：抗冲击加速度性能： 3.1帽顶部：最大冲击加速度≤110gn； 3.2帽前部：最大冲击加速度≤350gn； 3.3帽侧部：最大冲击加速度≤350gn； 3.4帽后部：最大冲击加速度≤350gn； 4.阻燃性能： 4.1下颏带：损毁长度：≤20mm；续燃时间≤2s； 4.2披肩：径向、纬向损毁长度：≤30mm；续燃时间≤2s； 4.3面罩：损毁长度续燃时间≤5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象 ； 5.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤2.0mA； 6.侧向刚性：帽壳最大变形≤40mm；卸载后变形≤10mm；帽壳不应有碎片脱落； 7.下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm；下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象；下颏带具有快速释放功能； 8.面罩透光率：无色透明面罩≥90%；浅色≥70%； 9.头盔重量：≤1500g。 |  |
| 2 | 消防腰斧 | 把 | 20 | 1.符合XF630-2023《消防腰斧》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.尺寸：≤325mm×175mm； 3.质量：≤1kg； 4.抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg重锤重击后无裂纹、变形等损伤； 5.平刃砍断性能：平刃能砍断直径5㎜的Q235A圆钢。 |  |
| 3 | 消防手套 | 副 | 40 | 1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.阻燃性能损毁长度：外层：经向≤20mm、纬向≤20mm；隔热层：经向≤40mm、纬向≤40mm，续燃/阴燃时间：≤2s； 3.整体热防护性能：TPP≥35cal/cm²； 4.防水性能：静水压7kPa 5min无渗漏； 5.耐热性能：手套外层及衬里热收缩率≤8%； 6.耐磨性能：循环摩擦次数≥8000次不磨穿； 7.耐切割性能：≥4N； 8.耐撕破性能：≥100N； 9.耐机械刺穿性能：≥120N； 10.热稳定性：180℃5min无异常，收缩率≤3.5%。 |  |
| 4 | 消防护目镜 | 副 | 20 | 1.符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》的标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.头带宽度：护目镜头带的宽度应≥25mm，应配备备用调节带； 3.镜片抗冲击力：≥120m/s； 4.镜片防雾性能：≥10s不起雾； 5.质量：≤150g。 |  |
| 5 | 防静电内衣 | 套 | 20 | 1.符合GB12014-2019《防护服装—防静电服》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.应具备阻燃和防静电性能款式，分为长袖、长裤、短袖、短裤、背心、内裤、长袜7种； 3.断裂强力：≥350N； 4.撕破强力：≥15N； 5.服装带电电荷量0.2-0.6μC/件。 |  |
| 6 | 消防安全腰带 | 条 | 20 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.安全腰带设计负荷：≥1.33KN；安全腰带的织带应为一整根，不得有接缝，安全腰带织带宽度为70mm； 3.结构组成：由织带、带扣、D型环和移动板组成，采用插扦改良式设计； 4.材质：织带为尼龙材质，带扣和D型环为热锻铝合金/不锈钢材质； 5.质量：≤0.7kg。 |  |
| 7 | 手持电台 | 台 | 20 | 1.兼容性：支持接入语音自组网基站； 2.性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调； 3.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能； 4.外观要求：显示屏：≥2.0英寸，键盘按键：尺寸≥10×8mm（L×H）； 5.每10部手持电台配备一套充电箱，充电箱应满足同时对8台对讲机或8块电池进行快速充电（兼容厚薄电池）； 6.内置蓝牙模块、内置北斗模块； 7.定位方式：北斗定位方式；支持上报位置数据到国家消防救援局综合定位服务平台（提供接入承诺函）； 8.防水防尘等级：≥IP67；工作温度-30℃~60℃； 9.支持PDT集群、PDT常规、模拟MPT1327集群、模拟常规四种工作模式； 10.电池容量：≥2000mAh； 11.防爆，采用阻燃性材料；防爆等级不低于Ex ib llB T4 Gb和Ex ibD 21 T130℃ （提供有效防爆合格证及相关检测报告）；符合《强制性产品认证实施规则防爆电气》（C NCA-C23-01：2019）； 12.高功率状态下，工作时间不低于12小时； 13.兼容互通要求：应支持市场通用的接入标准及传输协议，能够兼容已购的各类通信终端设备；要求承建单位负责完成新购设备与已购设备的兼容性集成对接工作，实现充分利旧、节约投资（提供接入承诺函）； 14.所投产品需要提供相关检验检测报告，检验检测报告要求由具有国家相关部门认定（或认可）检测资质的检测机构出具，检验（检测）报告中的型号须与所投产品型号一致； 15.提供所投产品的中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供处于有效期内扫描件并加盖投标人公章； 16.能够适配赤峰市消防救援支队现有语音自组网基站型号（提供接入承诺函）； 17.所投产品包含一块备用电池，一套骨传导耳机； 18.符合公安350M和应急370兆数字集群系统接入要求（提供接入承诺函）。 |  |
| 8 | 消防员呼救器（含方位灯） | 套 | 20 | 1.符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.防爆性能：应符合GB3836.1的要求； 3.总质量：≤300g； 4.呼救器相对静止状态时间：30s±2s； 5.预报警状态时间：15s±2s，预报警声响强度：≥80dB（1米远）； 6.连续强报警时间：≥300min，强报警声响强度：≥100dB（3米远）； 7.低电压报警声响强度：≥65dB（1米远）； 8.防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入。 |  |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 条 | 40 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 包含：多功能绳包、8毫米安全绳、安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器等； 2.应急逃生绳：直径：8mm±0.2mm，长：≥16m，破断强度≥30kN； 3.安全钩破裂强度：≥40kN； 4.下降器承载能力：≥13kN； 5.中空连接扁绳：横截面周长：≥28mm，长：≥1000mm，破断强度≥35kN。 |  |
| 10 | 消防员灭火防护服 | 套 | 20 | 1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.消防员灭火防护服不多于三层结构，配备救生拖拉带； 3.整体热防护性能：TPP≥32cal/cm²，无熔融、脆裂和收缩现象； 4.阻燃要求： 4.1外层阻燃性能：损毁长度：≤30mm，续燃时间：≤2s； 4.2隔热层阻燃性能：损毁长度：≤45mm，续燃时间：≤2s； 4.3舒适层阻燃性能：损毁长度：≤40mm，续燃时间：≤2s； 4.4反光标志带阻燃性能：损毁长度：≤30mm，续燃时间：≤2s； 4.5救生拖拉带阻燃性能：损毁长度：≤10mm，续燃时间：≤2s； 5.热稳定性能：防护服的外层、防水透气层、舒适层隔热层材料、膝盖、肘部、肩部等外层加强材料，沿经、纬向尺寸变化率：≤2%； 6.断裂强力：外层经向：≥900N；纬向：≥900N；舒适层经向：≥320N；纬向：≥320N；配备救生拖拉带，断裂强力：≥7000N； 7.撕破强力：外层材料：经向：≥450N，纬向：≥450N； 8.透湿率性能：≥6000g/m2•24h； 9.接缝断裂强力：经向≥1300N，纬向≥1100N； 10.应增配可拆卸保暖内胆； 11.灭火防护服应可选配多个挂点，但挂点位置不可妨碍穿着人员行动作业。 12.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。配备臂章、软胸徽（消防员/干部）、长方形胸徽、环绕式右臂标识各不少于2套。 |  |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 40 | 1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.设计要求：采用芳纶面料制作，原材料采用原浆染色，无洗涤脱色现象； 3.面部开口边缘与呼吸防护装具面罩边缘之间重叠部分的长度：≥10mm； 4.阻燃性能：经向续燃时间0s，损毁长度≤100㎜；纬向续燃时间0s，损毁长度≤100㎜； 5.接缝强力：≥800N； 6.质量：≤130g。 |  |
| 12 | 消防员灭火防护靴（夏） | 双 | 20 | 1.符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.防砸性能：金属包头、中底与大底之间有防穿刺功能，靴头带钢头防砸；静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm；冲击试验后靴头间间隙高度：≥20mm； 3.抗刺穿性能：≥2000N； 4.电绝缘性能：钢头两侧带绝缘橡胶层：击穿电压：≥5000V；泄漏电流：≤1.5mA； 5.隔热性能：≤10℃； 6.抗辐射热渗透性能：≤8℃； 7.每双质量：≤2.5kg（41码）。根据采购人需要提供码数。 |  |
| 13 | 消防员灭火防护靴（冬） | 双 | 70 | 1.符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.防砸性能：金属包头、中底与大底之间有防穿刺功能，靴头带钢头防砸；静压力试验后靴头间间隙高度：≥17mm；冲击试验后靴头间间隙高度：≥20mm； 3.抗刺穿性能：≥2000N； 4.电绝缘性能：钢头两侧带绝缘橡胶层击穿电压：≥5000V；泄漏电流：≤1.5mA； 5.隔热性能：≤10℃； 6.抗辐射热渗透性能：≤8℃； 7.每双质量：≤2.5kg（41码）。根据采购人需要提供码数。 |  |
| 14 | 正压式消防空气呼吸器（9L） | 台 | 20 | 1.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.整机佩戴质量：≤14kg(气瓶压力30Mpa时)； 3.整机气密性能：呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降0MPa； 4.动态呼吸阻力：在（30～2)MPa 范围内，以呼吸频率40 次/min，呼吸流量100L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压条件下，吸气阻力：≤300Pa，呼气阻力：≤600Pa； 5.耐高温性能：以呼吸频率40 次/min，呼吸流量100L/min 呼吸，呼吸器的面罩内保持正压条件下，呼气阻力：≤600Pa； 6.耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力：≤600Pa； 7.全面罩具有球形大视野面屏，总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥60%，下方视野≥35%，面罩透光率≥90%，具有本质防雾功能，全面罩可选配安装模块化远距离通话装置，方便队员之间相互通信及远距离通信； 8.压力平视显示装置：采用有线或无线连接，即插即用，方便面罩和供气阀的互换，3个气源指示灯和一个电池电量指示灯，当气瓶压力在30MPa～10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa～6MPa时黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮，电源电量指示灯在低电量时黄灯闪亮； 9.漏气量：≤15L/min； 10.气瓶：工作压力30MPa,气瓶容积9.0L，采用全缠绕式碳纤维复合材料； 11.他救接口：配备他救面罩1个，配有自锁式快速救援接口（Y型三通），置于使用者胸前，可使呼吸器扩展为两人同时使用。 |  |
| 15 | 消防员抢险救援头盔 | 顶 | 20 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.冲击吸收性能：头所受冲击力的最大值≤3500N； 3.耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触； 4.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄； 5.电绝缘性能：帽壳泄漏电流：≤2.0mA； 6.侧向刚性：帽壳最大变形：≤30mm，卸载后变形：≤10mm； 7.下颏带抗拉强度：延伸长度：≤17.0mm，具有下颌带快速释放功能； 8.质量：≤800g(不包括面罩和披肩等附件) 。 |  |
| 16 | 消防员抢险救援手套 | 副 | 40 | 1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.阻燃性能：损毁长度：≤100mm，续燃时间：≤2s，纬向损毁长度：≤100mm，续燃时间：≤2s； 3.割破力：≥5N； 4.撕破强力：≥200N； 5.抗穿刺力：≥50N。 |  |
| 17 | 消防员抢险救援防护服（夏款） | 套 | 20 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度：≤100mm，续燃时间：0s，且无熔融、滴落现象； 3.断裂强力：经、纬向干态断裂强力≥650N； 4.撕破强力：经、纬向撕破强力≥100N； 5.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥700N； 6.热稳定性能：经、纬向尺寸变化率≤10%； 7.总质量：≤1.5kg（不含腰带和行军帽）。 8.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。配备臂章、软胸徽（消防员/干部）、长方形胸徽、环绕式右臂标识各不少于2套。 |  |
| 18 | 消防员护膝，护肘 | 套 | 20 | 1.符合GB24541-2009《手部防护机械危害防护手套》标准要求，提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 3.采用网眼布、海绵、泡棉、牛津布、阻燃材料组成。外壳防护件具有阻燃、抗冲击、韧性好、耐磨等特点； 4.宽阔的双重弹力松紧带能让佩戴者更加舒适，为使用者提供持久和轻便的肘部保护。硬度适中自然弯曲。 5.整体设计充分利用人体功效学原理，保护作战人员肘膝关节。一对护膝一对护肘(四件套)； 6.内层采用无毒、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； 7.耐磨次数≥2000次； 8.抗冲击性能：护肘≥590N、护膝≥1900N。 9.耐穿刺性能：护肘≥580N、护膝≥850N。 |  |
| 19 | 消防员抢险救援靴 | 双 | 20 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.抗刺穿性能：靴底：≥1300N，靴帮：≥100N； 3.靴头性能：设有钢包头或同等性能防砸包头，靴头防砸抗冲击，经静压力和冲击实验，其间隙高度：≥15mm； 4.电绝缘性能：5000V下不击穿，泄漏电流≤3mA； 5.每双质量：≤2kg（41码）。根据需要提供码数。 |  |
| 20 | 佩戴式防爆照明灯 | 台 | 20 | 1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求；提供经认证的国家级检测机构出具的检测（检验）报告； 2.功能要求：具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，具有闪烁方式的低电压告警功能； 3.可根据提供的头盔型号配套使用； 4.重量：≤150g(含电池) ； 5.连续稳定工作时间：强光工作时间≥4h，工作光工作时间≥8h； 6.低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min； 7.照度：测试距离2米，测试光束直径150mm，强光平均值：≥900lx，最小值：≥600lx；弱光照度平均值：≥400lx，最小值：≥300lx； 8.耐气候环境性能：低温：≤-25℃，高温：≥55℃，持续工作时长≥2h； 9.防爆性能：应符合GB3836.1-2010的要求。 |  |
| 21 | 消防员备勤帽 | 顶 | 20 | 1、23最新款。 2、主面面料：火焰蓝涤棉帆布含静电纤维成分，质量270±15g/m²，纤维含量为 50±5棉，50±5涤。 3、帽口条为涤麻棉布。规格为 27.7tex×27.7tex，密度为经向 320 根/10cm 纬向 240 根/10cm，成分为聚酯纤维 50%，亚麻 25%，棉 25%。 4、帽软帽徽为消防专用。铝气眼为4号深火焰蓝色。 |  |
| 22 | 消防员夏备勤服 | 套 | 38 | 1.主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺，面料成分为：≥50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，纱线规格为 9.1tex×2/纬纱 16.7tex×1（110Nm/2×60Nm/1），面料克重为≥145g/㎡，其质量应符合相关面料技术规范要求。 2.袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布，经纱 111dtex/36f 涤纶低弹网络丝（NSY 纬纱 13tex 80/20 T/C，其质量要求应符合相关面料技术规范。 3.身粘合衬规格为PA经纱 55.5dtex/48f。腰衬为：TC2133—166 规格为 PA+PES 27tex/27tex。 4.尺码要求：160-185全号 |  |
| 23 | 消防员春秋备勤服 | 套 | 38 | 1.主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺，面料成分为≥50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，纱线规格为 9.1tex×2/纬纱 16.7tex×1（110Nm/2×60Nm/1），面料克重为≥145g/㎡，其质量应符合相关面料技术规范要求。 2.里布：100%涤纶 3.袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布，经纱 111dtex/36f 涤纶低弹网络丝（NSY 纬纱 13tex 80/20 T/C，其质量要求应符合相关面料技术规范。 4.身粘合衬为规格为PA经纱 55.5dtex/48f。腰衬规格为 PA经纱 27tex/27tex。 5.尺码要求：160-185全号 |  |
| 24 | 消防员冬备勤服 | 套 | 38 | 1.主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺弹力，面料成分为≥70%羊毛、15%涤纶短纤、10%莱赛尔、1%导电、4%氨纶（仅纬向），纱线规格为 12.5tex×2/纬纱 12.5tex×2（80Nm/2/80Nm/2），面料克重为≥236g/㎡，其质量应符合相关面料技术规范要求。 2.里料为消防深火焰蓝加厚防静电涤丝绸，规格为经纱83dtex/48f FDY+20dtex 导电丝， 纬纱 167dtex/48f DTY，质量要求应符合相关面料技术规范要求。 3.袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布，经纱 111dtex/36f 涤纶低弹络丝（NSY）纬纱 13tex 80/20 T/C，质量要求应符合相关面料技术规范要求。 4.身粘合衬规格为PA经纱 55.5dtex/48f。腰衬为 TC2133—166，规格为PA+PES 27tex/27tex。 5.尺码要求：160-185全号 |  |
| 25 | 专职消防员圆领作训衫 | 件 | 83 | 23最新款，主面料为涤棉夹层针织布（袖深藏蓝色，身火焰蓝色）。纬编双面组织，由18tex精梳棉纱（紧密纺）、83dtex/72f消光涤纶低弹丝、含有TiO2的111dtex/72f十字截面涤纶低弹丝和22dtex/3f涤纶导电纤维组成，其中TiO2含量不低于2.25%，面料干重：260±15g/㎡。 |  |
| 26 | 专职消防员长袖体能训练服 | 套 | 83 | 1、主面料为涤棉夹层针织布（袖深藏蓝色，身火焰蓝色）。纬编双面组织，由18tex精梳棉纱（紧密纺）、83dtex/72f消光涤纶低弹丝、含有TiO2的111dtex/72f十字截面涤纶低弹丝和22dtex/3f涤纶导电纤维组成，其中TiO2含量不低于2.25%，面料干重：260±15g/㎡。 2.1、纤维含量：聚酯纤维51.9，棉48.1。符合FZ/T01057.3~4-2007、GB/T2910.11-2009的标准要求。 2.2、甲醛含量≤75（mg/kg)符合GB/T2912.1-2009标准要求。 2.3、ph值：4.0~7.5符合GB/T7573-2009标准要求。 2.4、顶破强力（N)≥500，符合GB/T19976-2005标准要求。 2.5、吸湿速干性≥100，符合GB/T21655.1-2008FZ/T01071-2008的标准要求。 2.6、电荷面密度≤5，符合GB/T12703.2-2008标准要求。 |  |
| 27 | 专职消防员短袖体能训练服 | 套 | 83 | - 1.面料：聚酯纤维针织布，规格≥150g/㎡； 2.短裤面料名称为：聚酯纤维针织布，规格160g/㎡； |  |
| 28 | 专职消防员领章 | 副 | 20 | 23最新款，丝织提花 |  |
| 29 | 专职消防员硬肩章 | 副 | 20 | 23最新款 单面磨毛呢 280g/m² 提花机织片 经纱83.25dtex 涤纶低弹丝 纬纱83.25dtex、55.5dtex 涤纶低弹丝 多异涤丝哔叽330dtex×330dtex 压铸锌合金ZZA14Y 黄铜带材H80 0.5mmPVC与PU复合膜 热熔胶片 厚0.2mm±0.01mm 聚丙烯衬板 厚0.9mm±0.1mm 涤纶经编粘合衬 厚0.9mm±0.1mm 布机织树脂衬布58tex×50tex 防静电涤丝绸复合EVA热熔胶膜底布 经纱83dtex/48FFDY+20dtex导电丝；纬纱83dtex/36F DTY 热熔胶t：0.04mm～0.06mm 涤丝带 83.25dtex 涤纶低弹丝 涤纶缝纫线 11.8tex×3 机织树脂粘合衬布 10tex×10tex PES降解聚乙烯塑料袋长177mm、宽130mm（消防干部） 长180mm、宽70mm（消防员） 二维码标签 白色不干胶贴，长4cm、宽4cm PA 58tex×58tex |  |
| 30 | 专职消防员胸徽 | 枚 | 20 | 23最新款，合金金属材料等压铸电镀制成 |  |
| 31 | 专职消防员软胸徽 | 枚 | 20 | 23最新款，丝织提花，带“内蒙古专职消防员”刺绣字样 |  |
| 32 | 消防备勤无袖衫 | 件 | 20 | 材质：棉类混纺；颜色：火焰蓝； |  |
| 33 | 消防春秋体能训练鞋 | 双 | 83 | 1.整鞋的主体颜色应为黑色，尺码为：35-47码，最大码整双质量≤1.6KG。 2.鞋面：头层≥1.68mm 阻燃防水牛皮+1200D尼龙。 3.脚踝：使用的记忆泡绵，保护脚踝。 4.鞋底：材质采用橡胶底。 5.靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭缓冲鞋垫； 6.防寒：耐寒零下20度100000次无裂痕 7.主要功能：中底防刺，大底防滑，包头防砸，耐磨，耐高温，中腰滑降功能。鞋垫有防臭透气，舒适性强。 8.鞋底防穿刺层：采用复合纤维防穿刺材料PS4，抗刺穿力≥1100N。 9.靴头采用复合塑钢防砸包头，耐压力≥15KN,抗冲击性≥200J冲击能量。 |  |
| 34 | 消防夏体能训练鞋 | 双 | 83 | 23最新款，夏款，日常训练鞋帮面采用超细纤维合成革和三维立体经编网眼布。鞋底为橡胶/高弹 EVA/硬质TPU组合结构。夏款日常训练鞋技术指标不低于19式消防夏作训鞋技术指标要求。 |  |
| 35 | 消防备勤鞋 | 双 | 20 | 23最新款，鞋面材质：头层牛皮.内里材质：猪皮。外底硬度大于等于63，中底硬度大于等于44，DIN磨耗量小于等于102，橡胶/TPU粘合强度大于等于3.6，止滑性能大于等于0.28。 |  |
| 36 | 消防编织内腰带 | 条 | 20 | 材质：腰带锁扣为钢质材料； 颜色：黑色；材质：织布。 |  |
| 37 | 消防编织外腰带 | 条 | 20 | 材质：腰带锁扣为塑料材质； 颜色：黑色；材质：织布；扣合方式：插扣。 |  |
| 38 | 专职消防员备勤大衣 | 件 | 20 | - 1、面料：深火焰蓝涤纶复合布。面层为防静电涤丝弹力面料，里层为55g/㎡涤纶纬编针织布； - 2、面层成份为涤纶99.79%、导电纤维0.21%，里层成份为涤纶100%；面层纱支为经纱89.9dtex、纬纱：89.9dtex，里层纱支为涤纶83.3dtex； - 3、面料克重复合后210 g/㎡。 4、絮料：超纤维/克重（g/㎡）200/150(身/袖)/ 件,毛领采用环保人造貂绒 |  |
| 39 | 消防棉被 | 床 | 20 | 被套，面料：棉：80%，涤：20%； 颜色：蓝色； 被胎成分：棉90%； 被罩尺寸：210cm*150cm（±3cm）； 被胎：200cm*147cm（±3cm）； 重量：3.25（±0.5）kg。 |  |
| 40 | 消防毛巾被 | 床 | 83 | 尺寸：145cm*200cm（±5cm）； 吸湿排汗，透气。 颜色：蓝色。 重量：1（±0.5）kg。 |  |
| 41 | 消防枕头 | 个 | 20 | 颜色：蓝色； 面料：80%涤、20%棉； 填充物：硬质定型棉； 尺寸：长 45cm（±1cm）×宽 26cm（±1cm） |  |
| 42 | 消防棉褥 | 床 | 20 | 棉褥套颜色：白色； 面料成份：棉：50%，涤：50%； 填充物：全化纤棉胎； 尺寸：190cm*85cm（±3cm）。 重量：2.3（±0.5）kg。 |  |
| 43 | 消防黑色携行包 | 个 | 83 | 23最新款，防水牛津布 |  |
| 44 | 消防毛巾 | 条 | 83 | 颜色：蓝色； 规格：≥ 75*35cm； 材质：纯棉； |  |
| 45 | 消防脸盆 | 个 | 83 | 材质：聚丙烯； 颜色：浅蓝； 尺寸：38cm*24cm*10cm（±2CM）； 特点：耐摔、耐挤压； |  |

注：1、所有货物需加印消防标识的由采购人确定后定制。

2、相关标准规范如有更新，可提供符合最新标准规范的有效检测报告，或提供符合原标准规范的有效检测报告。