合同编号：

钢结构校舍检测鉴定合同

## 项目名称：准格尔旗校园钢结构校舍检测鉴定项目

服务内容：全旗校园钢结构校舍检测鉴定

委托方：（甲方）

受托方：（乙方）

签订时间：

签订地点：

本合同根据甲乙双方经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1章 合同双方信息

甲方（委托方）：准格尔旗教育体育局

地址：

法定代表人：

项目联系人：

联系电话：

乙方（受托方）：

统一社会信用代码：

资质证书编号（CMA/房屋安全鉴定资质）：

地址：

法定代表人：

项目总负责人：

联系电话：

第2章 项目总体概况

1. 项目名称：准格尔旗校园钢结构校舍检测鉴定项目

2. 项目覆盖范围：全旗所有中小学、幼儿园已投入使用钢结构校舍建筑，具体包含但不限于钢结构教学楼、体育馆、食堂、报告厅、风雨操场、门卫值班室等建筑。

3. 单校信息明细预留表：详见附件

4.本合同履行地点： 准格尔旗  现场，乙方在合同签订后40天（自然日）内完成检测并出具规范有效的检测鉴定报告，直至项目竣工验收完毕。

5. 项目目标：全面排查全旗校园钢结构校舍安全隐患，形成“一校一档”安全鉴定报告，建立全旗校园钢结构建筑安全动态台账，筑牢校园建筑安全防线。

第3章 检测鉴定执行依据

包括但不限于：

（1）《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292

（2）《钢结构设计标准》GB50017

（3）《建筑结构荷载规范》GB50009

（4）《建筑钢结构防火技术规范》CECS200

（5）《建筑结构检测技术标准》GB/T50344

（6）《建设工程质量检测管理办法》、CMA 计量认证相关管理规范以及其他法律法规要求的文件

第4章 鉴定服务内容

乙方需为每一栋校园钢结构建筑完成以下全部工作：

（一）建筑结构整体外观勘查

（1）建筑整体倾斜、沉降观测，核查墙体、围护构件裂缝、变形、渗水痕迹等内容；

（2）钢结构整体布置核查：钢柱、钢梁、支撑体系、檩条、屋面桁架布置完整性等内容；

（3）区分主体承重钢构件与非承重围护钢构件，排查私自切割、焊接、拆除支撑等违规改造部位等内容。

（二）钢结构构件专项检测

（1）构件尺寸与截面复核：现场实测钢柱、主梁、次梁、系杆、支撑、檩条截面规格、钢板厚度等，核对与原设计图纸一致性；

（2）钢材锈蚀检测：全数检查钢构件锈蚀部位，测量锈蚀深度、锈蚀面积占比，区分轻微、中度、重度锈蚀；检测梁柱节点、檐口、地下室、卫生间等潮湿易腐蚀区域等内容；

（3）构件变形损伤检测：检测钢梁下挠、钢柱弯曲、构件扭曲、局部凹陷、撞击破损、裂纹等缺陷；测量构件挠度值，对比规范限值等内容；

（4）连接节点检测：1）螺栓节点：检查高强螺栓、普通螺栓缺失、松动、滑丝、锈蚀、断裂情况等内容；2）焊接节点：焊缝外观检查，对关键梁柱接头、桁架焊缝开展外观探伤，记录夹渣、气孔、未焊透、开裂缺陷等内容；

（5）防火涂层检测：实测钢结构防火涂料厚度、完整度，核查涂层脱落、粉化、开裂、起皮区域，判断防火保护是否满足耐火设计要求等内容；

（6）围护及附属结构检测：彩钢屋面板、墙板破损、漏水、固定件锈蚀；天沟、落水管锈蚀堵塞；屋面保温层破损；楼梯、栏杆、钢平台牢固度检测等内容。

（三）结构安全验算分析服务

（1）根据现场实测构件尺寸、锈蚀折减厚度、实际荷载、原始结构图纸，建立结构计算模型；

（2）按照现行《钢结构设计标准》《建筑结构荷载规范》《民用建筑可靠性鉴定标准》开展承载力、刚度、稳定性验算；

（3）分别验算钢柱抗压稳定、钢梁抗弯抗剪、节点连接承载力、屋面支撑体系整体稳定；

（4）结合锈蚀损伤、防火层缺失、违规改造等不利工况，分项核算结构安全储备。。

（四）校舍安全等级综合鉴定评定

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292，对校舍整体安全性分级评定：

（1）Asu 级（安全完好）：结构承载力满足规范，无明显损伤，可正常使用；

（2）Bsu 级（轻微缺陷）：存在轻微锈蚀、涂层破损，承载力基本满足，简单维修后可正常使用；

（3）Csu 级（局部危险）：部分构件锈蚀、变形超标，承载力不足，需限期加固处理，限制使用荷载；

（4）Dsu 级（整体危险）：主体承重构件严重损伤、结构失稳，存在坍塌风险，建议停用、拆除或立即全面加固。同时出具防火安全专项评价、耐久性使用年限评估。

第5章 项目计费与结算方式

1. 计费规则：按实际完成鉴定的单栋建筑建筑面积×____元/㎡核算总费用，最终总费用以甲方确认的全旗实际完成鉴定校园明细汇总为准，且不超过乙方项目中标金额。

2. 付款节点：乙方提供检测报告后，⽀付合同总⾦额的50.00%；剩余价款待甲方组织专家组审核通过后支付。

3. 乙方需在每笔款项支付前向甲方提供等额合规增值税专用发票。

4.乙方开户银行名称、户名、账号：

收款单位全称（户名）：                             ；

开户银行：________________________________________;

银行账号：________________________________________。

第6章 双方权责约定

6.1 甲方权责

1.统筹协调全旗所有待检学校配合乙方进场工作，为乙方进场提供必要的通行、作业便利。

2.按合同约定节点及时支付鉴定服务费用。

6.2 乙方权责

1.组建校园鉴定项目工作组，工作组所有人员进场前需完成校园安全保密培训，严格遵守各校园的日常管理规定，不得干扰正常教学秩序。根据合同规定，在承诺期限内完成检测鉴定工作。

2.建立“重大隐患即时上报机制”：现场排查发现存在即时坍塌风险、严重影响师生安全的D级危房隐患，同步告知甲方和对应学校，第一时间出具临时停用、人员疏散的应急处置建议。

3.建立形成“一校一档”安全鉴定报告台账，并及时交付甲方。

第7章 项目验收标准及售后服务标准

1.成果报告交付服务

（1）编制完整《校园钢结构校舍安全检测鉴定报告》，全套包含：项目概况、检测依据、现场检测记录、实拍病害照片、检测数据表格、结构验算书、安全等级结论、整改加固建议；

（2）报告加盖CMA计量认证章、检测机构资质章，附检测人员、鉴定人员执业证书复印件；

（3）提供纸质报告三份+电子版PDF存档文件，报告可用于校舍安全台账、住建部门备案、维修加固设计、专项资金申报；

（4）配合采购人、住建部门答疑、现场复核、报告评审工作。

2.配套售后服务

（1）报告交付后免费提供1次现场答疑，配合主管部门核查问询；

（2）若校方开展加固维修，提供技术咨询，协助施工单位对照报告落实整改；

（3）建立校舍检测档案，留存全部检测原始数据、影像资料，长期供学校调阅。

第8章 通用条款

1. 异议复检约定：甲方对检测结果存在异议的，可在收到报告后7个工作日内提出，双方共同委托第三方权威机构开展复检：若复检结果与原报告一致，复检费用由甲方承担；若不一致则由乙方承担全部复检费用。双方仍存在争议的，可向属地建设工程质量主管部门申请协调解决。

2. 保密条款：乙方对鉴定过程中接触到的校园建筑涉密信息、项目资料严格保密，保密义务在合同终止后3年内持续有效。

3. 转包限制：乙方不得将本项目的全部或部分工作转包给第三方机构，一经发现甲方有权立即解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项并承担合同总金额20%的违约金。

4. 违约责任：若乙方未按约定时限交付鉴定成果，每逾期1日需向甲方支付合同总金额千分之三的违约金；逾期超过7日，甲方有权单方解除合同。若乙方出具的鉴定报告存在数据造假、结论失实情况，乙方需全额退还甲方已付费用，并承担由此引发的校园安全相关全部连带责任。

5. 争议解决：双方产生争议无法协商解决的，向属地人民法院（准格尔旗人民法院）提起诉讼。

6. 生效说明：本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，双方签字盖章后即刻生效，所有合同义务履行完毕后自动终止。

合同签署页

甲方（单位盖章）：

法定代表人/委托代理人：

签订日期：      年      月      日

乙方（单位盖章）：

法定代表人/委托代理人：

签订日期：      年      月      日