# 采购清单及技术要求

# （本部分内容按给定格式填写放入投标文件中，技术参数一列可以删掉）

# 建筑装修垃圾线设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 打 “▲ "号为核心产品。 打 “★ "号条款为实质性条款， 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棒条给料机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 最大给料粒度：600mm 电机功率：≥2*5.5KW 双振幅：4-8mm ★处理能力≥100tph |  |
| 2 | 颚式破碎机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 进料口尺寸：≥650*1060mm ★处理能力≥100t/h 电机功率：≥90KW 排料口调节范围：60-175mm ★破碎机腔型采用V型腔 ★主轴材质不低于：35CrMo ★齿板材质不低于：ZGMn13-2 设备含轴承测温装置 排矿口需具备调节功能 轴承润滑方式为自动润滑 |  |
| 3 | 振动给料机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 最大给料粒度：≤300mm 电机功率：≥2*1.1KW 振动速度：≥1450r/min 双振幅：4-8mm ★处理能力≥100tph |  |
| 4 | 人工分拣（6工位） |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | ★人工分选模块为上下两层结构，主要包括分拣皮带、分拣室、分料斗、溜槽、新风系统等组成。 ★分拣房设置6个人工手选工位，配套下料溜槽及配套收集装置，分拣室内设有新风换气空调 |  |
| 5 | 张弛筛 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 一层筛网：60mm（棒条筛网） 二层筛网：10mm（聚氨酯筛网） ★处理能力：≥100t/h 电机功率：≥18.5KW ★有效筛分面积：≥7.5㎡ 润滑方式采用稀油或油脂自润滑 |  |
| 6 | 板喂机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 宽度：≥1200mm 长度：≥7000mm 输送速度:0.11-0.01m/s ★输送量:5-50t/h 电机功率：≥18.5KW 变频电机 含上料斗 |  |
| 7 | 棒条筛 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 一层筛网：120mm（棒条筛网） ★处理能力：≥50t/h 电机功率：≥18.5KW ★有效筛分面积：≥9㎡ 润滑方式采用稀油或油脂自润滑 |  |
| ▲8 | 卧式风选机 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  | ★处理风量：≥26000m³/h 适应线速度：0.7-1.6m/s 入料粒度范围：50-350mm 电机功率：≥39.95KW 设备采用变频电机，风力大小、皮带输送机带速、滚筒转速等均可通过变频器控制。 ★需配有独有的旋风筒模块:旋风筒可将回程风中粉尘和纤维絮状漂浮物与空气分离，防止回程风管的堵塞，可有效延长风机的使用寿命。 |  |
| 9 | 人工分拣（4工位） |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | ★人工分选模块为上下两层结构，主要包括分拣皮带、分拣室、分料斗、溜槽、新风系统等组成。 ★分拣房设置4个人工手选工位，配套下料溜槽及配套收集装置，分拣室内设有新风换气空调 |  |
| 10 | 圆振筛 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | ★处理能力：≥100t/h 电机功率：≥18.5KW 一层筛网31.5mm（钢丝编织网） 二层筛网：10mm（钢丝编织网） 三层筛网：5mm（钢丝编织网） ★有效筛分面积：≥10.8㎡ 筛面倾角：20° 双振幅：6-8mm 筛网材质：不低于65Mn 筛箱侧板材质不低于：Q235B 润滑方式采用稀油或油脂自润滑 |  |
| ▲11 | 反击式破碎机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | ★处理能力：≥100t/h 电机功率：≥132KW 转子直径：≥1200mm 主轴转速：≥760r/min ★主轴材质不低于：35CrMo 板锤材质不低于：KmTBCr26 衬板材质不低于：ZGMn13-2 壳体材质不低于：Q235 反击破润滑采用自动润滑系统 |  |
| 12 | 自卸式除铁器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 适应带宽：1000mm 额定吊高：300mm 磁场强度：70mT 物料厚度：250mm 适应带速：≤4.5m/s 电机功率：≥3KW |  |
| 13 | 自卸式除铁器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 适应带宽：800mm 额定吊高：250mm 磁场强度：70mT 物料厚度：200mm 适应带速：≤4.5m/s 电机功率：≥2.2KW |  |
| 14 | 皮带机 （B1000*66m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：1000mm 长度：66m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 15 | 皮带机 （B1000*25m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：1000mm 长度：25m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 16 | 皮带机 （B1200*17m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：1200mm 长度：17m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 17 | 皮带机 （B500*40m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：500mm 长度：40m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 18 | 皮带机 （B650*15m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：650mm 长度：15m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 19 | 皮带机 （B650*17m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：650mm 长度：17m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 20 | 皮带机 （B800*24m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：800mm 长度：24m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 21 | 皮带机 （B500*9m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：500mm 长度：9m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 22 | 皮带机 （B500*12m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：500mm 长度：12m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 23 | 皮带机 （B1200*9m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：1200mm 长度：9m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 24 | 皮带机 （B800*37m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：800mm 长度：37m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 25 | 皮带机 （B800*6m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：800mm 长度：6m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 26 | 皮带机 （B800*30m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：800mm 长度：30m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 27 | 皮带机 （B650*4m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：650mm 长度：4m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 28 | 皮带机 （B650*37m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：650mm 长度：37m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 29 | 皮带机 （B650*27m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：650mm 长度：27m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 30 | 皮带机 （B650*32m） |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 带宽：650mm 长度：32m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 31 | 可逆皮带机 （B650*8m） |  |  |  |  |  | 3 | 条 |  | 带宽：650mm 长度：8m - ★1.胶带强度规格：≥200N/（mm.层） - ★2.带芯层数：≥4层（材质不低于NN或EP） - ★3.防尘密封：皮带落料点需设置全密封，防止粉尘外溢 ★皮带机不低于国标DTⅡA； 皮带机含防跑偏开关、拉线开关、头部、尾部清扫器、逆止器、自动检测装置、防打滑装置、拉紧装置、单边检修走道、防尘罩； 头部滚筒全部选用包胶式滚筒，胶面厚度不小于10mm，胶料选用耐磨橡胶； 两侧均设置拉绳开关、带有倾角的胶带机减速机必须配备逆止器； | 此项带宽及长度仅供参考，具体以中标后深化设计为准 |
| 32 | 除尘器49000m³/h |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | ★除尘器风量:≥49000m³/h 排放浓度:≤20mg/Nm³，满足现行的排放标准 反吹清灰方式：离线脉冲反吹 风机：风量≥49000m³/h 风机功率≥90+5.5KW； 除尘器底部含螺旋输送机用于清灰 |  |
| 33 | 除尘器40000m3/h |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | ★除尘器风量:≥40000m³/h 排放浓度:≤20mg/Nm³，满足现行的排放标准 反吹清灰方式：离线脉冲反吹 风机：风量≥40000m³/h 风机功率≥75+5.5KW； 除尘器底部含螺旋输送机用于清灰 |  |
| 34 | 除尘器30000m3/h |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | ★除尘器风量:≥30000m³/h 排放浓度:≤20mg/Nm³，满足现行的排放标准 反吹清灰方式：离线脉冲反吹 风机：风量≥30000m³/h 风机功率≥55+5.5KW； 除尘器底部含螺旋输送机用于清灰 |  |
| 35 | 雾炮机 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  | 用于原料堆场喷雾降尘，覆盖范围不小于35m，水平旋转角度不低于±160°，防护等级不低于IP55，并配置不小于1m³水箱和底座 |  |
| 36 | 喷雾抑尘系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 喷雾抑尘系统采用双流体，设备用于成品堆存区域，降尘喷雾系统涉及的主要设备及配套设施，包括但不限于以下设备： 一体化泵站1套：包括水泵、水箱、过滤器、流量及压力仪表、阀门及相关配套设备及附件。 喷雾抑尘的水需经过净化后的水，防止喷淋管道及喷头的堵塞和结垢。 喷嘴：采用适用于单流体降尘的喷嘴，具体数量由投标人根据实际选型及布置确定。包括喷嘴、万向球接头、阀门、仪表及配套附件等。 传感器：用于生产情况，启停喷雾设备。 |  |
| 37 | 电气控制系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 本系统采用成套集中控制，设备需要具备工艺联锁、一键启动、一键停止等功能 1.≥45KW的电机采用软起，不限于最前端给料机、板喂机、渣浆泵、轻物质浮选等采用变频启动（根据招标文件需求），＜45KW电机采用直启。 2.≥15KW的电机配置电流互感器、电流表、电流变送器等，电流信号（4-20mA）反馈至PLC，在工控机上显示出来。＜15KW的电机配置电流变送器，电流信号（4-20mA）反馈至PLC，在工控机上显示出来。模拟量给定及反馈信号需要配置信号隔离器。 3.配置进线柜，进线柜配置刀开关、NA1系列框架断路器、多功能仪表等。补充供货界限：以工艺成套系统设备配电柜的进线开关为界，由投标方提供电需求，招标方根据供电需求负责提供电源至投标方工艺系统电源进线柜；工艺系统配套低压配电系统及由投标人负责。 4.电控柜功率分配合理，每台柜子内部需配置总断路器。元器件选型要满足设备要求，配电控制回路采用综合性保护，出现短路、过流、过载等故障后，可有效断开设备供电电源，防止损坏电动机，方便电动机停电检修。 5.柜内元器件布局整齐美观、固定牢靠；铜排加保护套，一次线大于10mm²的压线鼻子，二次线全部压线鼻子，电流互感器二次回路使用2.5mm²电线，所有线号清晰准确，端子与图纸要一一对应。中间继电器、二次接线端子、PLC点位等预留15%余量做为备用。 6.电机功率小于18.5KW的加装一次接线端子。 7.设备现场每台电机配置一个操作按钮盒，采用双层门，外层门为ABS材质的观察窗，内层门安装启动带灯按钮、停止按钮、转换开关等，防护等级IP65，材质铸铝。 8.柜体采用焊接式型材柜（室内防护等级IP44、室外防护等级IP55)，内部应提供有AC220V照明灯和标准插座。柜体厚度不小于2毫米，每台柜体后门加装2个防尘散热风扇，每台柜子都要加装地排和零排（按照母排的1/2选型）， 9.需配置工控机、显示器（27寸液晶显示器），工控机配外置音箱，在设备发生故障时，操作画面上有文字闪烁显示，并有语音报警，语音报警需要在操作画面上手动解除。工控机配置工控台及办公转椅，工控台材质Q235。 10.皮带机配置的有拉绳、跑偏（一级报警、二级报警停车）等，预留中间继电器及PLC I/0点位。 11.此生产线，配置3个检修电源箱，便于现场接焊机检修设备，防护等级IP55，室外使用，配置防雨帽。 |  |
| 38 | 电缆及桥架 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 产线设备用电缆及桥架（有电缆沟） |  |
| 39 | 钢结构件 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 含设备进出料斗、挡料板；筛子含前料斗、下料斗、检修平台；皮带机 含支腿；除尘器管道烟囱支架等非标结构件 |  |

# 大件/园林垃圾造粒线设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数要求 打 “▲ "号为核心产品。 打 “★ "号条款为实质性条款， 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链板给料机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 链板宽度：≥ 1250 mm 链板长度：≥ 5000 mm 输送速度: 0.1 m/s ★输送量: 4-6t/h 电机功率：≥15KW 变频电机 |  |
| 2 | 皮带输送机 |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 长度:10000mm宽度:1400mm 电机功率：≥5.5KW |  |
| 3 | 双轴撕碎机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | ★进料口尺寸: ≥1200*850mm 外型尺寸:≥4000*2420*2680mm 电机功率：≥2*75KW |  |
| 4 | 皮带输送机(含强磁) |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 长度:10000mm宽度:1400mm 电机功率：≥5.5KW |  |
| 5 | 皮带输送机(含强磁) |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 长度:10000mm宽度:800mm 电机功率：≥4KW |  |
| 6 | 高效粉碎机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 外形尺寸:≥3m*1.7m*3.1m ★处理量：≥5t/h 主轴转速：≥1500 转/分钟 进料口尺寸：≥1300mm*400mm 电机功率：≥185KW+37KW+5.5KW 含配套引风机、沙克龙、闭风器、布袋除尘 设备采用软启动+变频控制，自动进料，具备过载保护功能 |  |
| 7 | 皮带输送机(含强磁) |  |  |  |  |  | 1 | 条 |  | 长度:10000mm宽度:800mm 电机功率：≥4KW |  |
| 8 | 分料仓 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 料仓（1200mm*400mm*1500mm） 电机功率：≥2*5.5KW |  |
| 9 | 螺旋输送机 |  |  |  |  |  | 3 | 台 |  | 规格：φ273*2200mm 电机功率：≥3KW |  |
| 10 | 颗粒机 |  |  |  |  |  | 3 | 台 |  | 外型尺寸:≥2200*1300*1600mm 设备采用软启动,自动进料，具备过载保护功能 |  |
| 11 | 平铺皮带机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 长度:8000mm宽度:8000mm 电机功率：≥3KW |  |
| 12 | 大倾角输送机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 长度:12000mm宽度:800mm 电机功率：≥5.5KW |  |
| 13 | 气动通风料仓 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 料仓尺寸：3000*3000*3500mm |  |
| 14 | 电缆桥架 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 产线设备用电缆及桥架（有电缆沟） |  |
| 15 | 钢结构件 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 含设备进出料斗、挡料板、皮带机，含支腿；除尘器管道烟囱支架等 |  |
| 16 | 电控系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 该产线采用就地控制，电控系统 软启动+变频控制，设备有自动进料，过载保护功能 |  |